# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鸡西市木森商贸有限责任公司农机拆解项目

建设单位（盖章）：  鸡西市木森商贸有限责任公司

编制日期：              2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鸡西市木森商贸有限责任公司农机拆解项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王森 | 联系方式 | 13737866666 |
| 建设地点 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区梁家村六组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 130 度 54 分 31.512 秒， 45 度 19 分 8.060 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42 85金属废料和碎屑加工处理421 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号 （选填） | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 133 |
| 环保投资占比（%） | 26.6 | 施工工期 | 2025年2月至2025年3月 |
| 是否开工建设 | ☑否 （是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5100 |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则及本项目情况对照一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]]芘、氰化物、氯气，因此不需设置大气专项评价; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目建成后初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水和生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准。因此不需设置地表水专项评价; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目废油液最大存储量为0.5t，临界量2500t，硫酸最大存储量为0.035t，临界量10t，经核算本项目Q值为0.0037，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）当q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目不开展环境风险专项评价; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及取水工程，因此不需设置生态专项评价; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程，因此不需设置海洋专项评价; 否. 综上，本项目不开展大气、地表水、环境风险、生态、海洋及地下水专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为农机拆解项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关规定，本项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用 9、再制造：报废汽车、退役民用飞机、工程机械、矿山机械、农业机械、机床、文办设备及耗材、盾构机、航空发动机、工业机器人、火车内燃机车等废旧设备及零部件拆解、再利用、再制造”项目，因此本项目符合相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于鸡西市鸡冠区梁家村六组。根据《鸡西市木森商贸有限责任公司农机拆解项目生态环境分区管控分析报告》分析，本项目不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线符合性分析 根据《2023年鸡西市生态环境质量状况》，2023年鸡西市环境空气中鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为340天（93.2%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为28μg/m3、50μg/m3、8μg/m3、20μg/m3、1mg/m3和98μg/m3。各污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2023年鸡西市生态环境质量状况》结果，评价区环境空气质量满足环境空气二类功能区要求。穆棱河口内河水体水质满足Ⅲ类水体标准。鸡西市区域昼间声环境质量为二级，平均等效声级为54.9dB（A）；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为66.5dB（A）；功能区昼间达标率100%；功能区夜间达标率100%。 本项目预处理过程废油液挥发的废气在工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒（DA001）排放。切割过程中产生的切割废气在切割工位设置集气罩，切割粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃、工业粉尘排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准限值要求。本项目燃生物质锅炉废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后废气经30m高烟囱（DA002）排放。颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。厂房外无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）标准中无组织排放监控浓度限值。敏感目标梁家村和新发村环境空气可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。 本项目建成后初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水和生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准。 本项目使用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施，限制噪声向外传播。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，项目敏感目标处满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值的要求。 综上所述，本项目的建设对周围环境影响较小，不会改变所在区域环境质量功能，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目用水由市政供水管网提供，项目用电由当地供电局提供，用水水源及供电电源可靠，资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，不会突破当地资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于鸡西市鸡冠区梁家村六组，根据《鸡西市木森商贸有限责任公司农机拆解项目生态环境分区管控分析报告》（见附件5），属于重点管控单元。本项目与《鸡西市木森商贸有限责任公司农机拆解项目生态环境分区管控分析报告》符合性分析见表1-2。 表1-2 鸡西市生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元名称; 鸡冠区水环境城镇生活污染重点管控区; 本项目; 符合性. 管控单元编码; ZH23030220003. 管控单元类别; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局约束; 1.除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。; 本项目建成后初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水和生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准。本项目为农机拆解项目不属于“两高”、钢铁、水泥、平板玻璃等行业，不属于利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.同时执行：（1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干早地区外均实行雨污分流。（2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。（3）推进合流制排水系统丽污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设：进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。（4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉密，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。; 本项目位于鸡西市鸡冠区梁家村六组，本项目建成后初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水和生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准。本项目新建1台2.5t/h燃生物质锅炉，燃料为生物质成型燃料。; 符合. 环境风险防控; 大气环境布局皱感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目为农机拆解项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业。; 符合. 根据上述分析，本项目建设符合《鸡西市木森商贸有限责任公司农机拆解项目生态环境分区管控分析报告》相关要求。 3、本项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》符合性分析 本项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》的符合性分析见表1-3。 表1-3 与《报废农业机械回收拆解技术规范》符合性分析一览表 序号; 规范要求; 本项目; 符合性. 1; 报废农业机械回收拆解应严格遵循安全环保和循环利用的原则进行。回收拆解报废农业机械应按检查和登记→拆解前存储→拆解→拆解后存储和处置的流程作业。; 项目报废农机拆解按检查和登记→拆解前存储一拆解→拆解后存储和处置的流程作业。; 符合. 2; 报废农业机械拆解操作人员应能达到规范拆解、环保作业、安全操作（含危险物质收集存储、运输）等相应要求。国家相关法规有持证上岗规定的，相关岗位的操作人员应遵守规定持证上岗。; 本工程专业技术人员5人，其专业技能均能满足规范拆解、环保作业、安全操作等要求，持证上岗。; 符合. 3; 报废农业机械拆解作业场地（包括拆解和存储场地）面积不低于300m2拆解车间应为封闭或半封闭车间，通风、光线良好，地面硬化且防渗漏，安全防范设施齐全；存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏。; 本项目拆解车间面积约为400m2零部件贮存区面积100m2，拆解在封闭车间内进行，进行了地面硬化，并做了防渗漏处理。; 符合. 4; 报废农业机械拆解企业应具备必要的设备，包括但不限于农业机械称重设备、起重运输设备、剪断设备、切割设备、专业容器等，在排空易燃易爆及有毒有害液体、气体物品时，应使用专用设备处理且工作环境安全可靠。; 根据建设项目生产设备可知本项目配备有必要的拆解设备。; 符合. 5; 应按照农业机械生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解；没有拆解手册的，可参照同类农业机械规定拆解，尽可能保证零部件可再利用性及材料可回收利用性。; 本项目将按照农业机械生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解。; 符合. 6; 应解体销毁的发动机、变速箱、转向器、前后桥、机架和工作装置等主要总成，应确保拆解后不可修复。; 本项目发动机和变速箱进行总成拆解（不使用切割机械），并按《报废农业机械回收办法》对以上总成进行毁形（留证）解体。; 符合. 7; 其他零部件和材料都应以恰当的方式拆除和隔离。拆解时应避免损伤或污染再利用零件和可回收利用材料。; 企业将配备专业人员对报废农机进行拆解，对其他零部件和材料以恰当的方式拆除和隔离。; 符合. 8; 在报废农业机械拆解及主要总成解体销毁过程中，每个环节保留10s以上的视频资料或解体销毁前、中、后各照片1张。; 企业设置有电脑、拍照设备等设施设备装置，对拆解过程进行拍摄，并 保存存档。; 符合. 综上，本项目符合《报废农业机械回收拆解技术规范》相关要求。 4、与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035 年）》（2021年修订）的符合性分析 《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》于2019年4月由省住建厅以黑建函[2019]111号文件正式印发并在2021进行修订。关于一般工业治理布局规划，规划提出一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。近期一般工业固体综合利用率近期达到73%，中期达到79%，远期达到90%。规划中提出“一般工业固体废物应优先采用资源化循环利用治理方案，进行循环回收资源再利用和综合利用处理，达到综合利用目标要求。其余进行分类处置，达到环保标准要求”，“全省建立起较为完善的危险废物收集、贮存、运输、利用和处置体系，危险废物利用处置设施布局趋于合理，危险废物规范化管理水平、环境监管能力明显提升，基本实现全省危险废物的安全利用和处置”。 本项目主要将报废农机进行回收拆解利用，通过拆解，切割等工艺 将报废农机拆解成各零部件材料，将拆解产物中一般工业固体废物分类 回收利用，危险废物分类暂存，委托具有相关资质的单位回收处理。本 项目的建设可以满足废旧资源的综合利用的要求，符合规划中提出的“一般工业固体废物应优先采用资源化循环利用治理方案，进行循环回收资源再利用和综合利用处理，达到综合利用目标要求。其余进行分类处置，达到环保标准要求”，本项目建设符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》（2021年修订）要求。 5、与《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035 年）》的符合性分析 根据《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》中“七、一般工业固体废物治理设施专项规划”一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。规划近期：综合利用率73%，处置率达到92%；规划中期：综合利用率79%，处置率达到95%；规划远期：综合利用率90%，处置率达到95%。本项目为废弃资源综合利用业，对报废机动车进行处置并对可再生物质进行分类回收，可实现废物的无害化、减量化和资源化。 本项目拆解后可回收物资约为4675.592t，占总质量的98.33%，最大限度保障了物料的回收及循环。因此，本项目符合《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》相关规划要求。 6、与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）的符合性分析 本项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）的符合性见表1-4。 表1-4 与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》符合性分析一览表 序号; 规范要求; 本项目; 符合性. 1; 报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。; 本项目拆解后产污均能回收利用，回收率高、污染物排放量少。; 符合. 2; 报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。; 项目不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。; 符合. 3; 报废机动车回收拆解企业应具集中的运营场地并实行封闭式规范管理; 项目具备运营场地，实行封闭式规范管理。; 符合. 4; 报废机动车回收拆解企业应根据HJ1034、HJ1200等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。; 采取措施后，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存，利用和处置。; 符合. 5; 报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。; 项目属于农机拆解，不适用《报废机动车回收管理办法实施细则》。; 符合. 6; 报废机动车回收拆解企业应依据GB22128等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 项目不露天拆解报废机动车及拆解产物，不会对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 符合. 7; 报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。; 企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，遵守“三同时”环境管理制度; 符合. 7、与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的符合性分析 根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）前言中要求，该标准的第4.2.1a）条、第4.2.1b）条、第4.2.3条、第4.2.4条，第4.2.6条、第4.2.7条、第4.3.1b）条、第4.3.1c）条、第4.3.2 条、第4.3.3条、第4.3.6条、第4.4条、第4.5.1b）条、第4.6条、第4.7 条、第5章、第6.1条、第6.2条、第6.4条、第7.1.3条、第7.2.1条、第7.3.2条、第8章为强制性的，其余为推荐性的，因此本次评价针对强制性条款进行分析，与其符合性分析见下表。 本项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的符合性见表1-5。 表1-5 与《报废机动车回收拆解企业技术规范》符合性分析一览表 序号; 规范要求（节选）; 本项目; 符合性. 1; 企业建设项目选址应满足：a符合所在地城市总体规划或国土空间规划：b符合GB50187、HJ348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区。; 本项目选址位于黑龙江省鸡西市鸡冠区梁家村六组，用地性质属于工业用地，符合GB50187、HJ348的选址要求，本项目选址不属于商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开了受环境威胁的地带、地段和地区，本项目车间产生的废气经布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后可达标排放，本项目建成后初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水及生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂。本项目建成后，选用低噪声设备，通过减振、隔声、降噪、加强管理和设备合理布局等措施。本项目固体废物处理率可达100%。通过严格落实本项目提出的各项污染物防治措施，本项目各项污染物均能达标排放，对周边居民区影响较小。; 符合. 2; 企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ348的企业建设环境保护要求。; 项目执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ348的企业建设环境保护要求。; 符合. 3; 企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求。; 本项目场地具备拆解场地、贮存场地和办公场地。拆解场地和贮存场地按GB50037防油渗地面要求设计。; 符合. 4; 拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。; 拆解场地在拆解车间内进行，进行通风换气，安全环保设施设备齐全。; 符合. 5; 贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施。; 项目设置待拆解区、切割区、库房，一般工业固体废物储存于生产车间内的一般固废暂存间，危险废物储存于危废贮存点。; 符合. 6; 拆解电动汽车的企业还应满足以下场地建设要求： a）具备电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 b）电动汽车贮存场地应单独管理，并保持通风。 c）动力蓄电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外。并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。 d）动力蓄电池拆卸专用场地地而应做绝缘处理。; 本项目不拆解电动汽车。; 符合. 7; 应具备以下一般拆解设施设备：b）室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台：c）车架（车身）剪断、切割设备或压扁设备，不得仅以氧割设备代替。; 本项目设有封闭的拆解车间，采取离子切割方式。; 符合. 8; 应具备以下安全设施设备：a）安全气囊直接引爆装置或者拆除贮存、引爆装置：b）满足GB50016规定的消防设施设备：c）应急救援设备。; 本项目不拆解机动车辆：设置消火栓、灭火器等。; 符合. 9; 应具备以下环保设施设备：满足HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备：配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器：机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; 项目待拆车辆露天堆放在待拆车辆暂存区，初期雨水收集后经油水分离装置处理。项目配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; 符合. 10; 拆解电动汽车的企业还应具备以下设施设备及材料：绝缘检测设备等安全评估设备；动力蓄电池断电设备：吊具、夹臂、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备；防静电废液、空调制冷剂抽排设备：绝缘工作服等安全防护及救援设备；绝缘气动工具：绝缘辅助工具；动力蓄电池绝缘处理材料；放电设施设备。; 项目不回收/拆解报废机动车、不回收及加工废金属。; 符合. 11; 技术人员要求：企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗：具有电动汽车拆解业务的企业应具备动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解; 本项目技术人员均经过岗前培训，其专业技能应满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，持证上岗，已满足以上技术人员要求。; 符合. 12; 信息管理要求：将固体废物的来源、种类、产生量、产生时间及处理（流向）等数据，录入到“全国固体废物管理信息系统”或省级生态环境主管部门自建与其联网的相关系统，其中危险废物处理（流向）信息保存期限为3年。; 企业建成后设置专门人员进行固废管理和系统上报工作。; 符合. 13; 环保要求 报废机动车拆解过程应满足HJ348中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保和污染控制的相关要求。 应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理应满足GB12348中所规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。; 项目待拆车辆露天堆放在待拆车辆暂存区，初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水和生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂。建设单位应对危险废物规范化管理要求，危险废物委托有资质单位处置。厂界噪声满足GB12348中所规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。; 符合. 14; 收到报废机动车后，应检查发动机、散热器、变速器、差速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。 对报废电动汽车，应检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，应采取适当的方式进行绝缘处理。; 项目不回收/拆解报废机动车、不回收及加工废金属。项目采取分区防渗措施。; 符合. 15; 报废机动车贮存所有车辆应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层叠放时，高度分别不应超过3m和4.5m。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。; 项目不回收/拆解报废机动车。; 符合. 16; 固体废物贮存 - 1.固体废物的贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HI2025的要求。 - 2.一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。 3.妥善处置固体废物，不应非法转移倾倒、利用和处置。 4.不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放 5.废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。 6.容器和装置要防漏和防止酒溅，天引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。 7对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。 8报废机动车主要固体废物的贮存方法可参见表B.1。; 固体废物的贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求。 一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。 妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。 不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。容器和装置要防漏和防止酒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识项目设置危废贮存点，各类危险废物分区存放。; 符合. 17; 动力蓄电池贮存 1.动力蓄电池的贮存应按照WB/T1061的贮存要求执行。 2.动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。 3.存在漏电、液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。; 本项目拆解下的动力蓄电池存储于危废贮存点，分区存放，应符合动力蓄电池存储要求。; 符合. 18; 拆解电动汽车的企业，应接受汽车生产企业的技术指导，根据汽车生产企业提供的拆解信息或手册制定拆解作业程序或作业指导书，配备相应安全技术人员。应将从报废电动汽车上拆卸下来的动力蓄电池包（组）交售给电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处理，不应拆解。; 项目不回收/拆解报废机动车。; 符合. 19; 拆解预处理技术要求： - 在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用专用工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； - 拆除铅酸蓄电池； - 用专门设备回收机动车空调制冷剂； - 拆除油箱和燃料罐； - e）拆除机油清器； f）直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆； g）拆除催化系统（催化转化器，选择性催化还原装置、柴油颗粒物捕集器等。; 设置拆解车间并设置预处理平台，按拆解预处理要求进行工作。; 符合. 20; 动力蓄电池拆卸技术要求： - 拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引盖、行李箱盖、车门等； - 断开电压线束（电缆），拆卸不同安装位置的动力蓄电池； - 收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液； - 对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况； - e）收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。; 动力蓄电池预拆解按照动力蓄电池拆卸预处理技术要求实施。; 符合. 21; 动力蓄电池拆卸预处理技术要求： - 检查车身有无漏液、有无带电； - 检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好； - 对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态； - d）断开动力蓄电池高压回路；在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； f）使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂。; 动力蓄电池预拆解按照动力蓄电池拆卸预处理技术要求实施。; 符合. 综上，本项目符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）相关要求。 8、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析 第二节 工业污染防治 第三十七条 县级以上人民政府应当发展工业循环经济，调整、优化产业结构，推进清洁生产，鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。 鼓励工业园区集中建设生产用热热源以及热网，逐步淘汰分散锅炉。 第三十八条企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入国家综合性产业政策目录的严重污染大气环境的工艺、设备和产品。 第四十条 下列产生含挥发性有机物废气的活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： （一）煤炭加工与转化、石油化工生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原材料的生产； （四）涂装、印刷、粘合和工业清洗； （五）其他产生含挥发性有机物废气的活动。 本项目预处理过程废油液挥发的废气在工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒（DA001）排放。切割过程中产生的切割废气在切割工位设置集气罩，切割粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃、工业粉尘排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准限值要求。本项目燃生物质锅炉废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后废气经30m高烟囱（DA002）排放。颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。厂房外无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）标准中无组织排放监控浓度限值。敏感目标梁家村和新发村环境空气可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。因此本项目符合《黑龙江省大气污染防治条例》。 9、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的符合性分析 六、推动多污染物协同控制 强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展储罐部件密封性检测。对装载汽油、煤油等高挥发性化工产品的汽车罐车，推广使用自封式快速接头。污水处理场所高浓度废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）废气要密闭收集处理。规范开展泄漏检测与修复（LDAR）。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。 加强工业企业监管，确保全面稳定达标排放。结合新制（修）订的排放标准，推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业实施深度治理。全面排查锅炉、炉窑、VOCs等低效失效大气污染治理设施，对采用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝、单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理工艺实施整治。燃气锅炉实施低氮燃烧改造，对低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件要严把质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。严格旁路监管，重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，需向当地生态环境部门报备，安装在线监控系统及备用处置设施，在非紧急情况下保持关闭并加强监管。 本项目预处理过程废油液挥发的废气在工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒（DA001）排放。切割过程中产生的切割废气在切割工位设置集气罩，切割粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃、工业粉尘排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准限值要求。本项目燃生物质锅炉废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后废气经30m高烟囱（DA002）排放。颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。厂房外无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）标准中无组织排放监控浓度限值。敏感目标梁家村和新发村环境空气可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。因此，本项目符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求。 10、与《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》的符合性分析 （1）持续推进产业结构调整 加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，加快退出淘汰类产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。 （2）持续优化改善能源结构 严格合理控制煤炭消费总量。全市原则上不再新增自备燃煤机组，按要求支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。鼓励锅炉生产制造企业优化锅炉设计，应用新材料、新技术、新工艺，通过优化参数和燃料结构、采用新型热力循环等方式，从源头提高锅炉绿色低碳水平。到2025年，全市煤炭消费比重在2020年基础上下降4%左右。 （3）推动多污染物协同控制 强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展储罐部件密封性检测。对装载汽油、煤油等高挥发性化工产品的汽车罐车，推广使用自封式快速接头。污水处理场所高浓度废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）废气要密闭收集处理。规范开展泄漏检测与修复（LDAR）。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。 本项目为农机拆解项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关规定，本项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用 9、再制造：报废汽车、退役民用飞机、工程机械、矿山机械、农业机械、机床、文办设备及耗材、盾构机、航空发动机、工业机器人、火车内燃机车等废旧设备及零部件拆解、再利用、再制造”项目，因此本项目符合相关产业政策。本项目预处理过程废油液挥发的废气在工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒（DA001）排放。切割过程中产生的切割废气在切割工位设置集气罩，切割粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃、工业粉尘排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准限值要求。本项目燃生物质锅炉废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后废气经30m高烟囱（DA002）排放。颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。厂房外无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）标准中无组织排放监控浓度限值。因此，本项目符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》相关要求。 11、选址合理性分析 本项目位于黑龙江省鸡西市鸡冠区梁家村六组，租赁梁家村连发轧钢厂现有厂房和场地进行内部装修和设备安装。用地性质为工业用地。本项目厂区东侧为梁家停车场，厂区南侧为废铁回收站，厂区西侧为民房，厂区北侧隔道为民房。项目选址不属于自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地保护区、温泉疗养区、基本农田保护区等其他需要特殊保护区域。本项目有良好的经营条件，给排水、供电等公用设施齐备。 敏感目标梁家村位于厂区东侧300m处，敏感目标新发村位于厂区北侧20m处，敏感目标新发村位于厂区西侧10m处，鸡西市鸡冠区主导风向为西风，敏感目标位于厂区西及北侧。本项目预处理过程废油液挥发的废气在工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒（DA001）排放。切割过程中产生的切割废气在切割工位设置集气罩，切割粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。本项目燃生物质锅炉废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后废气经30m高烟囱（DA002）排放。本项目对大气污染物排放采取相应措施，可使污染物得到有效控制。本项目建成后初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水和生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准。选用低噪声设备，通过减振、隔声、降噪、加强管理和设备合理布局等措施，优化厂区布置，采取降噪措施后本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。项目敏感目标处满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值的要求。本项目固体废物处理率可达100%。通过严格落实本项目提出的各项污染物防治措施，本项目各项污染物均能达标排放，固体废物均能做到安全处置，不会改变现有的环境质量现状，对外环境的影响是可以接受的。 根据以上分析可知，本项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目分类管理判定 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》“三十九、废弃资源综合利用业42 85金属废料和碎屑加工处理421”，本项目为农机拆解项目，属于“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（衣业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，则环评类别为报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：鸡西市木森商贸有限责任公司农机拆解项目 （2）建设单位：鸡西市木森商贸有限责任公司 （3）建设性质：新建 （4）建设规模：项目建成后年回收处理报废农机车辆2000台，新建一条车辆拆解生产线，拆解车辆包括：拖拉机、联合收割机、播种机、水稻插秧机、打捆机、铧式犁，不包含危险品及特种车辆。 项目位于鸡西市鸡冠区梁家村六组，租赁梁家村连发轧钢厂现有厂房和场地进行内部装修和设备安装。项目占地面积5100m2，总建筑面积1484m2。具体建设内容以及建设规模见表2-1。 （5）总投资：本项目总投资500万元，其中环保投资133万元，环保投资占总投资26.6%。 3、建设内容 本次工程项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程，本项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程 类别; 项目名称; 工程建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 拆解车间; 位于厂界中部，建筑面积400m2，封闭式，砖混结构，建筑高度6m，包括作业区、零部件贮存区、蓄电池贮存区和办公区，内设钩机、打包机、压块机、剪切机等。项目建成后年拆解农机车辆3000台。; 新建. 储运 工程; 零部件贮存区; 位于拆解车间西侧，建筑面积100m2，主要用于存储各种拆解的零部件，按零部件种类分区存放。; 新建. 待拆车辆暂存区; 位于厂区南侧，建筑面积300m2，露天存放，地面做硬化防渗处理。; 新建. 废钢铁与废橡胶贮存库; 位于厂区东侧，建筑面积450m2，半封闭罩棚，建筑高度6m，地面做硬化防渗处理，废钢材和废橡胶分区存放。; 新建. 燃料与灰渣库; 位于厂区西北侧，建筑面积100m2，封闭式库房，砖混结构，建筑高度3m，地面做硬化处理，用于存放生物质成型燃料和灰渣，灰渣与生物质成型燃料分区存放。; 新建. 危废贮存点; 位于拆解车间南侧，建筑面积125m2，用于贮存废铅酸蓄电池、废油液及油泥、含油抹布及手套、废活性炭、废防冻液及废电路板，最大贮存量5t，可满足本项目一个月危险废物贮存需求。危废贮存点防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，为重点防渗区，基础敷设2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，表面铺设防水树脂层，渗透系数≤10-10cm/s。对危险废物进行分类存储和标识，对危险废物暂存区设立明显的警示标志，生产过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和暂存设施内。应对各种危险废物进行标识，避免混合、混放。日常管理应专人专管，严格进行日常安全防护管理和监测。; 新建. 辅助 工程; 办公区; 位于拆解车间内东北侧，建筑面积20m2，用于店内工作人员办公。; 新建. 锅炉房; 位于拆解车间西北侧，建筑面积109m2，砖混结构，用与为拆解车间供暖。; 新建. 初期雨水收集池; 位于厂区西北侧，最大容积为75m3。主要用于收集初期雨水。; 新建. 公用 工程; 供水; 本项目用水由市政供水管网提供。本项目总用水量1692.402t/a。; 新建. 排水; 本项目建成后初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水和生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准。本项目总排水量为1965.802t/a。; 新建. 供热; 本项目冬季厂区供暖由1台2.5t/h燃生物质锅炉提供。; 新建. 供电; 项目用电由当地供电局提供。; 新建. 环保 工程; 废气防治 措施; 本项目预处理过程废油液挥发的废气在工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒（DA001）排放。 切割过程中产生的切割废气在切割工位设置集气罩，切割粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 本项目燃生物质锅炉废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后废气经30m高烟囱（DA002）排放。; 新建. 废水防治 措施; 本项目建成后初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水和生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准。; 新建. 噪声防治 措施; 本项目建成后，选用低噪声设备，通过减振、隔声、降噪、加强管理和设备合理布局等措施。; 新建. 固体废物 防治措施; 不可利用废物外收支废品收购站，少量未收集与生活垃圾一起交由市政部门统一处理；废布袋有除尘器厂家检修后直接带走；铁屑及车间除尘器收尘和废钢铁集中收集后外售至废品回收站；废离子交换树脂更换后立即外运，不在锅炉房内存放，由厂家回收再生利用；锅炉除尘灰和锅炉灰渣全部外售制肥综合利用；废铅酸蓄电池、废油液及油泥、含油抹布及手套、废活性炭、废防冻液、废电路板暂存于危废贮存点，交由有危险废物处置资质单位处置。; /. 土壤及地下水污染防治措施; 危废贮存点防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，为重点防渗区，基础敷设2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，表面铺设防水树脂层，渗透系数≤10-10cm/s。待拆车辆暂存区、初期雨水收集池和拆解车间满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中重点防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s）。废钢铁与废橡胶贮存库所在区域，采用抗渗等级不低于P6级的抗渗混凝土，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）。其他区域采用水泥地面硬化。; /. 环境风险 防范措施; 危废贮存点门口需张贴标注规范的危险废物标识和信息板，屋内张贴《危险废物管理制度》；不同的危险废物应有明显的区域划分，液态危险废物需盛装在完好的容器内，并将容器防治在防泄漏托盘内，并在容器粘贴危险废物信息标签；固态危险废物需包装完好无破损，并系挂危险废物信息标签。需按危险废物转移三联单的要求做好危险废物台账，危险废物暂存间内禁止存放陈危险废物及应急工具以外的其他物品。产生的危险废物应每个月都进行转移处理。危险废物的储存、处置过程中必须严格执行国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险化学品安全管理条例》的有关规定。 拆解区以及危险品仓库四周均设置导流槽，将泄漏物质导流入密封桶内，存于危废贮存点，得以有效的处理，避免危险有毒物质流入外界造成环境污染。对于发生泄漏引起火灾等事故应把消防产生的废水进行收集，灭火处理完毕后将该废水送至有资质的公司处理，严禁泄漏到环境中去，造成环境风险事故。当拆解过程中发生单个蓄电池破损、电解液泄漏，及时用收集容器对泄漏液体进行收集、密封保存，少量滴落的电解液采用石灰、活性炭等吸附材料覆盖，吸附材料收集后作为危废交由有资质的单位处置。当处理储存箱内泄漏电解液，需将破损的和完好的电池取出、分开隔离贮存，箱内电解液采用专用收集容器收集、密封保存。处理事故的工作人员在进行清理工作时须穿戴防护服、防腐蚀手套、口罩等防护用品，避免在操作中受到伤害。危废暂存点内设置1座事故池，容积为2m3，并设置导流沟，危废贮存点危险废物发生泄漏情况下，通过导流沟进入事故池暂存。可防止对地下水的环境污染。 拆解车间内严禁明火，严禁在未排空废油液的情况下进行油箱拆解。厂内配备满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定的消防设施设备（灭火器、消火栓、消防沙等），设置消防池，每年对灭火器材、设施进行检查，如有损坏或压力不足应及时维修更新。检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。在消防器材、设施放置处，安排相应的管理者负责。保持消防器材的完整齐备，严禁将消防器材挪作他用，特殊情况必须经相关管理部门的同意。 建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门批准后生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。; /. 依托工程; 鸡西市鸡冠区污水处理厂; 鸡西市鸡冠区污水处理厂位于黑龙江省鸡西市鸡冠区水利职工综合楼-4-4-3。于2010年建成，鸡西市鸡冠区污水处理厂采用污水处理工艺为CAST，日处理规模达到10万立方米/日，项目投资近32714.4万元，鸡西市鸡冠区污水处理厂，处理工艺：预处理-CASS（利用微生物去除污水的有机物和含氮含磷化合物）-深度处理（截留污水中的悬浮物）-紫外消毒。出水指标可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准，目前污水处理厂收水量约80000t/d，剩余污水处理能力约20000t/d。; 依托. 4、主要经济指标 本项目主要技术经济指标见表2-2。 表2-2 项目主要经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 建筑面积; m2; 1484. 2; 拆解规模; 台/a; 2000. 3; 总投资; 万元; 500. 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗量详见一览表2-3。 表2-3 主要原辅材料一览表 序号; 主要物料名称; 数量; 拆解量t/a; 备注. 1; 拖拉机; 1000辆/a; 3000t/a; 3t/辆. 2; 联合收割机; 300辆/a; 1200t/a; 4t/辆. 3; 播种机; 300辆/a; 120 t/a; 0.4t/辆. 4; 水稻插秧机; 200辆/a; 160 t/a; 0.8t/辆. 5; 打捆机; 50辆/a; 200t/a; 4t/辆. 6; 铧式犁; 150辆/a; 75t/a; 0.5t/辆. 合计; /; 2000辆/a; 4755t/a; /. 7; 乙炔; 100钢瓶/a （0.6t/a）; /; 6kg/瓶，由厂家定时送入，车间一次最大存储量为5瓶. 8; 氧气; 300瓶/a（0.9t/a）; /; 6kg/瓶，由厂家定时送入，车间一次最大存储量为19瓶. 乙炔：乙炔为无色无味的易燃气体。而电石制的乙炔因混有硫化氢H2S、磷化氢PH3、砷化氢而有毒，并且带有特殊的臭味。熔点-81.8°C（198K，升华），沸点-84°C，相对密度0.6208（-82/4℃），闪点（开杯）-17.78℃，自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%（vol）。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。微溶于水，溶于乙醇、苯、丙酮。在15℃和1.5MPa时，乙炔在丙酮中的溶解度为237g/L，溶液是稳定的。乙炔（acetylene）最简单的炔烃，又称电石气。结构式H-C≡C-H，结构简式CH≡CH，最简式（又称实验式）CH，分子式C2H2，乙炔中心C原子采用sp杂化。电子式H：C┇┇C：H乙炔分子量26.04，气体比重0.91（kg/m3），火焰温度3150℃，热值12800（kcal/m3）在氧气中燃烧速度7.5，纯乙炔在空气中燃烧2100度左右，在氧气中燃烧可达3600度。化学性质很活泼，能起加成、氧化、聚合及金属取代等反应。 氧气：无色无味气体，熔点-218.8℃，沸点-183.1℃，相对密度1.14（-183℃，水=1），相对蒸气密度1.11（空气=1），饱和蒸气压506.62kPa（-164℃），临界温度-118.95℃，临界压力5.08MPa，辛醇/水分配系数：0.65。大气中体积分数：20.95%（约21%）。氧气的化学性质比较活泼。除了稀有气体、活性小的金属元素如金、铂、银之外，大部分的元素都能与氧气反应，这些反应称为氧化反应，而经过反应产生的化合物（有两种元素构成，且一种元素为氧元素）称为氧化物。一般而言，非金属氧化物的水溶液呈酸性，而碱金属或碱土金属氧化物则为碱性。此外，几乎所有的有机化合物，可在氧中剧烈燃烧生成二氧化碳与水。化学上曾将物质与氧气发生的化学反应定义为氧化反应，氧化还原反应指发生电子转移或偏移的反应。氧气具有助燃性，氧化性。 6、主要产品方案 本项目年回收拆解报废农机2000台，报废农机拆解产物主要为农机的外部金属部件及机架类；非金属类；橡胶（废带胶板、废旧轮胎）、塑料外壳；一般固废：土屑、废革片等；危险废物：废铅酸蓄电池、废油液、废含油抹布和手套。其中金属类及非金属类具有回收利用价值，可卖与回收单位。其他一般固废经收集后交由市政环卫部门处置，危险废物暂存于危废贮存点，并交由有资质的单位进行处置。 根据物料平衡图（图2-1），待处理废旧农机包括拖拉机（3t/辆）、联合收割机（4t/辆）、水稻插秧机（0.8t/辆）、播种机（0.4t/辆）、打捆机（4t/辆）、铧式犁（0.5t/辆）等，年处理总重量4755t/a。废农机拆解下来的金属类为3628.54ta，非金属类为1126.46t/a。 备注：本项目发动机和变速箱进行总成拆解采用冲击变形（不使用切割机械），并按《报废农业机械回收办法》对以上总成进行毁形（留证）、解体，项目不回收/拆解报废机动车、不回收及加工废金属。 拆解产生的物品组成数量见表2-4，物料平衡见图2-1。 表2-4 报废机动车拆解产生的物品组成比例及数量一览表 序号; 名称; 数量（t/a）; 备注. 1; 废钢铁; 2677.54; 车门、车身、悬架、轴承. 2; 废有色金属; 475.5; 铝71%、铜21%、其他8%. 3; 零部件; 475.5; 发动机、变速器、散热器、前桥、后桥等. 4; 废塑料; 408.93; /. 5; 废玻璃; 218.73; /. 6; 废橡胶; 294.81; 含废轮胎. 7; 废电子电器部件; 23.775; 包括仪表盘、电动机和发电机、电线电缆以及其他电子电器. 8; 废陶瓷、泡沫; 13.314; /. 9; 废制冷剂; 2.378; 危险废物. 10; 废防冻液; 2.378; 危险废物，内含有机溶剂. 11; 废蓄电池; 46.599; 危险废物，包括铅酸蓄电池和镉镍电池. 12; 废油液; 33.285; 危险废物，汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油等. 13; 废电路板; 2.853; 危险废物，废电路板及其元件. 14; 不可利用废物; 79.408; 一般固体废物，主要为废棉、麻织物、废海绵、废皮革等. 合计; 4755; /. 图2-1 物料平衡图 7、主要设备 本项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 钩机; 台; 1. 2; 叉车; 台; 1. 3; 铲车; 台; 1. 4; 打包机; 台; 1. 5; 压块机; 台; 1. 6; 剪切机; 座; 5. 7; 地磅; 台; 1. 9; 等离子切割机; 台; 2. 10; 油桶; 个; 8. 11; 2.5t/h燃生物质锅炉; 台; 1. 12; 预处理工作台; 台; 1. 13; 乙炔-氧切割机; 台; 1. 14; 油水分离器; 台; 2. 15; 放油机; 台; 1. 16; 充放电机; 台; 1. 17; 翻转机; 台; 1. 18; 软化水制备系统; 套; 1. 19; 引风机; 台; 1. 20; 鼓风机; 台; 3. - 8、能源使用情况 本项目生产供热使用生物质成型燃料，燃料成分分析见表2-6。 表2-6 生物质成型燃料成分分析一览表 名称; 符号; 单位; 生物质成型燃料. 全水分; Mar; %; 37.23. 水分; Mad; %; 4.36. 灰分; Aar; %; 3.06. 挥发分; Vdaf; %; 84.35. 固定碳; FCar; %; 9.35. 弹筒发热量; Qb，ad; MJ/kg; 16.92. 低位发热量; Qnet，ar; MJ/kg; 9.58. Kcal/kg; 2289.62. 干基高位发热量; Qgr，d; MJ/kg; 17.66. 全硫; St，ar; %; 0.04. 碳; Car; %; 30.06. 氢; Har; %; 3.17. 氮; Nar; %; 0.32. 氧; Oar; %; 26.12. 9、公用工程 （1）供水 建设项目用水主要为拆解车间地面清洗废水及生活用水，本项目用水由市政供水管网提供。 ①地面清洗用水 项目为保证拆解车间地面清洁，需定期清洗，主要使用拖把清洁地面，水分自然蒸发，根据企业提供资料，每半个月清洗1次，根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），地面清洗用水量按2L/m2·次计。项目需要清洗的区域面积约400m2，年约清洗24次，则地面年用水量为19.2t/a。 ②生活用水 项目劳动定员为11人，年工作250天，参照《黑龙江省用水定额》（DB23/T727-2021）表H.2居民生活用水定额“农村居民生活”定额值，本项目职工用水取80L/人·天，则生活用水量0.88t/d，220t/a。 ③锅炉用水 本项目建设1台2.5t/h燃生物质锅炉，用于冬季厂区供暖。每天运行8小时，年运行180天，软化水采用炉外软化的方式，燃生物质锅炉软化水用量=锅炉蒸发量+锅炉排污损失，燃生物质锅炉软化水用量取日蒸发水量的20-40%，则耗水量=2.5t×1440h×30%+373.202t/a=1453.202t/a，平均每天用水量8.073t/d。预购软化水制备系统设计出水能力1.5m3/h，可以满足本项目用水需求。 综上，本项目总用水量1692.402t/a。 （2）排水 本项目车辆进场后直接露天存放于厂区内。本项目所拆解的均为报废农机无需冲洗。在报废农机拆解中各类废油及废液抽取过程，采用较为先进的可吸附式的真空抽取机械，可有效防止废油、废液落地，偶有落地立刻用抹布进行收集处理，因此本项目不产生生产废水。厂区废水主要为职工产生的生活污水和初期雨水。本项目设置初期雨水收集系统，收集前15min雨水，收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水及生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准。后期清净雨水通过雨水口和管道收集后排至厂区外。 ①生活污水 排放量按生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.704t/d，176t/a。本项目生活污水排入市政管网。 ②初期雨水 本项目设置初期雨水收集系统，收集前15min雨水，后期清净雨水通过雨水口和管道收集后排至厂区外。 厂区分为污染区和非污染区，非污染区主要指封闭拆解车间、封闭危废贮存点、燃料与灰渣库、锅炉房和半封闭废钢铁及废橡胶贮存库，污染区为厂区路面、待拆车辆暂存区等。本项目合计汇水面积为总占地面积—拆解车间占地面积—危废贮存点占地面积—锅炉房占地面积—燃料与灰渣库占地面积=5100m2，初期雨水量按照鸡西市重现期2年，径流系数为0.9，降雨历时15分钟计算，则暴雨强度为171.46L/（s·公顷），雨水流量为78.7L/s，初期雨水产生量为70.83m3/次，间歇降雨频次按20次/年计，排放量约为1416.6m3/a，类比同行业排污情况，污染因子主要为COD、石油类、SS，COD：150mg/L、SS：300mg/L、石油类：100mg/L，场地地面南侧地形偏高，在除生活管理区、绿化区外其他的存储拆解场地四周设置环形排水沟，排水沟断面尺寸为0.5m×0.5m，初期雨水顺地势进入排水沟，经排水沟收集于75m3初期雨水收集池中，初期雨水收集池设置处理效率为90%的油水分离装置，初期雨水经油水分离器处理后直接排入鸡西市鸡冠区污水处理厂进行处理。 ③锅炉排污水+软化水制备废水 锅炉排污水+软化水制备废水根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中产污系数，燃生物质锅炉（锅外水处理）废水产生系数为0.356吨/吨-原料，本项目燃生物质锅炉生物质成型燃料使用量为1048.32t/a，则锅炉排污水+软化水制备废水总的产生量为2.073t/d，373.202t/a（软水制备效率为90%，其中软化处理废水145.32t/a，锅炉排污水227.882t/a）。 综上，本项目废水总产生量1965.802t/a。 图2-2 水量平衡图（单位：t/a） （3）供热 本项目冬季厂区供暖由1台2.5t/h燃生物质锅炉提供。 本项目冬季供暖由1台2.5t/h燃生物质锅炉提供，锅炉每天运行8小时，年运行180天，配套旋风除尘器+布袋除尘器及30m高烟囱。燃料消耗量由锅炉最大生产能力估算。 锅炉每小时消耗燃料量的计算过程如下： 锅炉每小时消耗燃料量=燃生物质锅炉出力/热效率/燃料热值 本项目2.5t/h燃生物质锅炉折算为1500000kcal/h，生物质成型燃料低位发热量为9.58MJ/m3，已知1MJ/m3=239kcal/m3，故生物质成型燃料低位发热量=9.58*239=2289.62kcal/m3。燃烧效率取90%，则： 2.5t/h燃生物质锅炉每小时消耗生物质成型燃料量=锅炉出力÷热效率÷生物质成型燃料低位发热量=1500000kcal/h÷90%÷2289.62kcal/m3÷1000=0.728t/h。 综上，本项目一台2.5t/h燃生物质锅炉生物质成型燃料用量为1048.32t/a。 （4）供电 项目用电由当地供电局提供，能够满足本项目用电。 - 8、环保投资 本项目总投资500万元。环保投资133万元，环保投资占总投资26.6%，环保投资具体情况参见表2-7。 表2-7 环保投资一览表 阶段; 污染源; 本项目环保措施; 金额 （万元）. 运 营 期; 废气治理; 废油液挥发; 活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 55. 切割; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）. 锅炉; 旋风除尘器和布袋除尘器+30m高烟囱（DA002）. 废水治理; 1座一体化油水分离装置、1座总容积为75m3初期雨水收集池; 10. 噪声治理; 选用低噪声设备，通过减振、隔声、降噪、加强管理和设备合理布局等措施; 25. 固废治理; 不可利用废物外收支废品收购站，少量未收集与生活垃圾一起交由市政部门统一处理；废布袋有除尘器厂家检修后直接带走；铁屑及车间除尘器收尘和废钢铁集中收集后外售至废品回收站；废离子交换树脂更换后立即外运，不在锅炉房内存放，由厂家回收再生利用；锅炉除尘灰和锅炉灰渣全部外售制肥综合利用；废铅酸蓄电池、废油液及油泥、含油抹布及手套、废活性炭、废防冻液、废电路板暂存于危废贮存点，交由有危险废物处置资质单位处置; 10. 地下水和土壤防治; 危废贮存点防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，为重点防渗区，基础敷设2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，表面铺设防水树脂层，渗透系数≤10-10cm/s。待拆车辆暂存区、初期雨水收集池和拆解车间满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中重点防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s）。废钢铁与废橡胶贮存库所在区域，采用抗渗等级不低于P6级的抗渗混凝土，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）。其他区域采用水泥地面硬化。; 20. 监测、运行维护费用; 环境保护措施和设施的运行维护费用、例行监测; 13. 合计; 133. 总投资; 500. 环保投资比; 26.6. 9、劳动定员与工作制 本项目员工人数11人，一班制，每班8小时，生产年工作250天（全年），供暖期180天（10月至次年4月），本项目不设有食堂和员工宿舍。 10、总平面布置 本项目占地面积5100m2。燃料、灰渣库位于厂区西北侧，锅炉房位于燃料、灰渣库南侧，拆解车间位于厂区西侧，危废贮存点位于拆解车间南侧，待拆车辆暂存区位于厂区南侧，废钢铁与废橡胶贮存库位于厂区东侧，本项目平面布置图见附图2。 项目平面布置功能分区合理、布局紧凑，各个建筑物的布置均满足工艺需要。 项目所在地道路系统完善，有利于原料及产品的运输。因此，本项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 本项目为农机拆解项目，根据农机各部分的具体结构情况及拆解操作的方便程度，综合利用切割机、各种手工等进行拆解。 （1）农机入厂 将收购来的报废农机运至厂区，准备进行拆解工作。 - 拆解前预预处理 预拆解工作台位于拆解车间内，在正式拆解前，拆下蓄电池，放净发动机、变速箱总成的内部机油；油箱中如有残余燃油，放净回收，然后拆下油箱。预处理是为了保证安全拆解、防止污染，其中蓄电池仅拆下，不进行拆解。 （3）总成拆除 拆下发动机及变速箱等总成，并按《报废农业机械回收办法》对以上总成进行毁形（留证）、解体。从结构复杂性与操纵舒适性两方面来说，农业机械通常比汽车简单许多、操纵性能要求也低，故其总成数较少。 （4）机架解体 对拆除总成后的整体机架进行解体，主要在拆解车间进行，机架拆解以能对拆解物进行粗略归类为原则。视局部结构与可拆性的差异，对尺寸较大、或较占空间的拆解件，用切割机进行切断。对以上拆解物进行初步分类存放，外售综合利用，拆解物分为金属与非金属两大类。金属类包括废钢材等有色金属，非金属类有橡胶（主要是废履带橡胶板、废旧轮胎）、塑料外壳。 图2-3 工艺流程图 本项目生产过程中污染物产生环节见表2-8。 表2-8 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 主要污染源; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 汽车维修; 废油液挥发; 非甲烷总烃. 切割工序; 颗粒物. 2.5t/h燃生物质锅炉; 颗粒物、SO2、NOx. 废水; 生活办公区; 职工生活、锅炉; COD、NH3-N、BOD5、SS. 降雨; 初期雨水; pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物. 噪声; 生产区; 钩机、打包机、压块机、剪切机、等离子切割机、2.5t/h燃生物质锅炉、乙炔-氧切割机、放油机、充放电机、翻转机、引风机、鼓风机; 噪声. 固体废物; 生产区; 拆解过程; 不可利用废物、废钢铁、废铅酸蓄电池、废油液及油泥、含油抹布及手套、废防冻液、废电路板、铁屑. 锅炉废气处理措施; 废布袋、车间除尘器收尘、废活性炭、锅炉除尘灰和锅炉灰渣. 软化水制备设备; 废离子交换树脂. 生活区; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于鸡西市鸡冠区梁家村六组，本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题存在。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 根据《2023年鸡西市生态环境质量状况》，2023年鸡西市环境空气中鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为340天（93.2%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为28μg/m3、50μg/m3、8μg/m3、20μg/m3、1mg/m3和98μg/m3。 各污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/ （%）; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.4; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 8; 40; 0.2; 达标. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 20; 60; 33.3; 达标. 一氧化碳; 百分位数日平均; 1; 4000; 0.02; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 9; 160; 5.6; 达标. 根据《2023年鸡西市生态环境质量状况》结果，评价区环境空气质量满足环境空气二类功能区要求。 （2）其他污染物 其他污染物中TSP质量现状评价委托黑龙江省汇川检测有限公司于2024年10月29日至10月31日进行了现状检测，连续监测3天，检测报告见附件。 检测因子：根据工程分析，确定项目检测因子为TSP。 检测点位：根据拟建工程的污染特征、当地气象条件、地形分布及评价区域环境功能区划要求等，在评价区内设置1个监测点位，点位分布情况见表3-2和图3-1。 表3-2 环境空气监测布点情况 监测点名称; 监测点位坐标; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 厂区下风向10m; 130.90907666; 45.31879858; TSP; 2024.10.29~2024.10.31; E; 10. 图 例 监测点位 图3-1 环境空气检测点位图 其他污染物环境质量现状检测结果见表3-3。 表3-3 环境空气检测结果 采样日期; 检测项目; 监测点位及检测结果（单位：mg/m3）. 厂界下风向. 2024.10.29; TSP; 103. 2024.10.30; 112. 2024.10.31; 125. 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 检测点位坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 130.90907666; 45.31879858; TSP; 日均值; 300μg/m3; 103~125; 41.7; 0; 达标. - 根据上表统计结果，本项目补充检测的TSP环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。 - 2、地表水环境质量现状 - 项目所在区域的主要受纳水体为穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》（黑龙江省）可知，鸡古路西100m至凯北站执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体标准。参考《2023年鸡西市生态环境质量状况》2023年，鸡西市8个国家考核断面中，Ⅰ~Ⅱ类水质比例为62.5%达到年度考核目标要求；劣Ⅴ类水质比例为0，达到年度考核目标要求。Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例上升12.5个百分点，劣Ⅴ类水质比例同比保持不变。 - 考核断面主要关注污染指标为高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量和总磷。高锰酸盐指数平均浓度为5.2mg/L，同比下降5.5%；氨氮平均浓度为0.27mg/L，同比上升17.4%；化学需氧量平均浓度为15.7mg/L，同比下降11.8%；总磷平均浓度为0.103mg/L，同比上升18.4%。根据鸡西市河流总体水质状况可知，穆棱河口内河水体水质满足Ⅲ类水体标准。 - 3、声环境质量现状 根据《2023年鸡西市生态环境质量状况》可知，鸡西市区域昼间声环境质量为二级，平均等效声级为54.9dB（A）；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为66.5dB（A）；功能区昼间达标率100%；功能区夜间达标率100%。 本项目周边50m范围内有声环境敏感目标，企业委托黑龙江省汇川检测有限公司于2024年10月29日至2024年10月30日对敏感目标进行了环境噪声监测，监测示意图见图3-2。 2# 1# 图 例 监测点位 图3-2 噪声监测示意图 噪声检测结果见表3-5。 表3-5 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测地点; 2024年10月29日; 2024年10月30日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北侧民房前1m处; 53; 44; 54; 42. 西侧民房前1m处; 51; 43; 50; 40. 根据监测报告的数据显示，监测期间厂界周边50m范围内昼间噪声值满足声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类声环境功能区标准要求。 4、生态环境质量 本项目用地5100m2，用地类型为集体建设用地，地表无植被覆盖，本项目周边无国家级、省级、市级名胜古迹、自然保护区，生态敏感、脆弱区，故本项目不开展生态环境现状调查。 5、地下水和土壤环境质量 本项目厂区路面全部硬化，不会对地下水产生影响。本项目废气不涉及重金属、持久性有机污染物，厂区路面全部水泥硬化，无土壤污染途径。综合分析对土壤和地下水影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关要求，本项目不需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境保护目标 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，根据项目特点及周边环境状况，确定大气环境保护目标，详见表3-6。 表3-6 环境空气保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标（°）; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 梁家村; 130.91447116; 45.31729793; 居民区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类标准; E; 300. 新发村; 130.90909705; 45.32020092; 居民区; 人群; N; 20. 新发村; 130.90763978; 45.31908382; 居民区; 人群; W; 10. - 2、声环境保护目标 新发村位于厂界外50m范围内为声环境保护目标，详见表3-7。 表3-7 声环境保护目标一览表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 新发村; 0; 85; 0; 20; N; 《声环境质量标准》GB3096-2008）2类; 混凝土结构，南北朝向. 2; 新发村; -50; 0; 0; 10; W; 混凝土结构，南北朝向. - 3、地下水环境保护目标 - 梁家村和新发村供水水源由市政管网提供，本项目500m范围内无地下水环境保护目标。 - 4、生态环境保护目标 - 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | - 1、废气排放标准 本项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 本项目运营期有组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放标准限值要求；厂界无组织颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；厂房外无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）标准中无组织排放监控浓度限值。燃生物质锅炉产生SO2、NOx、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值标准要求。具体见表3-8、表3-9、表3-10、表3-11。 表3-8 大气污染物综合排放标准 二级; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 指标 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 1.75; 1.0. NMHC; 120; 15; 5; 4.0. 表3-9 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监测点处1小时平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表3-10 锅炉大气污染物排放标准 标准名称; 标准限值. 污染物; 浓度限值. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值标准要求; 颗粒物; 50mg/m3. SO2; 300mg/m3. NOx; 300mg/m3. 林格曼黑度; ≤1级. 表3-11 锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量; MW; ＜0.7; 0.7~＜1.4; 1.4~＜2.8; 2.8~＜7; 7~＜14; ≥14. t/h; ＜1; 1~＜2; 2~＜4; 4~＜10; 10~＜20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. - 2、废水排放标准 本项目施工期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体排放标准限值见表3-12。 本项目设置初期雨水收集系统，收集前15min雨水，收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水和生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准。本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准，废水排放标准见表3-13。 表3-12 施工期废水污染物排放标准 单位：mg/L 序号; 控制项目; 三级标准. 1; COD; 500. 2; BOD5; 300. 3; SS; 400. 4; 氨氮; —. 表3-13 废水排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 排放标准; 6~9; 500; 300; 400; —; 20. 3、噪声排放标准 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值，其标准限值见表3-14。 本项目位于鸡西市鸡冠区梁家村六组，根据《鸡西市中心城区声环境功能区划分图》（附图6）本项目位于2类声环境功能区，厂界四周声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，噪声排放标准见表3-15。 表3-14 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 建筑施工场界环境噪声排放标准; 昼间; 夜间. 标准值; 70dB（A）; 55dB（A）. 表3-15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 点位; 声环境功能区类别; 环境噪声标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界四周; 2类; 60; 50. 4、固废排放标准 - 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《固体废物分类与代码目录（2024年）》（公告2024年第4号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”主要污染物排放总量，本项目污染物排放总量见表3-16。 表3-16 本项目污染物排放总量表 污染物; 预测排放量; 核定排放量. 颗粒物; 0.172t/a; 0.235t/a. SO2; 0.285t/a; 1.126t/a. NOx; 0.474t/a; 1.408t/a. 工业粉尘; 0.0013t/a; 1.455t/a. VOCs; 0.007t/a; 0.724t/a. COD; 0.297t/a; 0.983t/a. 氨氮; 0.056t/a; 0.056t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁已有厂房进行生产，施工期主要工作内容有厂区及危废暂存点防渗、设备安装、调试等，施工期废气主要是厂区扬尘，设备安装噪声，包装废物等，施工期内容少，施工时间短，施工期对周围环境影响小。 一、施工期废水污染防治措施 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面污水的排放进行组织设计，严禁乱排和污染道路、环境等，严禁将施工污水散排。施工过程中产生的施工废水应进行收集、沉淀处理后用于场内洒水压尘。生活污水排入防渗旱厕定期清掏。在认真落实上述措施的基础上，施工废水对施工现场周围的环境影响较小，伴随施工期的结束也将结束。 二、施工期大气污染防治措施 为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： 在施工作业现场设置围挡。容易产生粉尘的施工过程应洒水作业，使作业面保持一定的湿度； 对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘、扬尘； 回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； 运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮，底盘等携带泥土散落路面； 对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； 施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧； 施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 三、施工期噪声污染防治措施 施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的。 （1）合理安排施工时间，可避免施工噪声扰民。 （2）选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对控制施工噪声的影响很有效，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低10dB（A）以上。夜间22时至次日6时禁止施工。 经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求。 - 施工期固体废物防治措施 车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。经上述治理后，施工期产生的固体废物对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 （一）源强核算及达标排放情况 - 报废农机拆解企业在作业过程中，产生的废气很少，大气污染物主要是预处理过程挥发的有机废气、切割产生的切割废气、锅炉产生的锅炉烟气。（报废车辆一般使用拖车或者运输车辆运到报废拆解工厂。报废汽车进入拆解工厂时，一般有价值的油液大部分已被抽走，只剩下残留的极少部分油液。本项目抽取得到的废油极少，采用相应的密封性的油桶进行储存，储存量少，油桶不属于储罐，无大小呼吸，仅考虑灌桶过程挥发的有机废气）。 - 1、达标分析 - （1）预处理过程挥发的有机废气 - 本项目废气主要来自于废机油、柴油及废防冻液的挥发。报废农机在入厂后，首先对农机进行检查，对出现泄漏的总成部件，收集泄漏的液体或封住泄漏处，故泄漏的废油液量很少。项目废油液抽取前和抽取后均在密闭容器内封存，可能产生VOCs的环节主要为预处理过程，排空油液的过程中油液的挥发。参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中灌桶（0.18%）和零售加注时（0.29%）的两部分的损失率，按总体0.47%的损失率进行计算，类比同类项目，项目预处理中转量约为8t/a，则VOCs产生量约为0.038t/a（0.019kg/h）。项目采用油液抽取机抽取油液及防冻液，在工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒（DA001）排放，风机量为3000m3/h，收集效率约90%，处理效率约80%。因此，项目有组织非甲烷总烃排放量为0.007t/a，无组织排放量为0.004t/a。 - （2）切割废气 - 报废农机在拆解后较大部件需进行切割，切割采用离子切割。切割过程农机被切割位置的受热金属熔化，由于局部的高温作用部分金属离子直接以气态形式进入空气中或者被熔化金属中杂质燃烧产生的气体（如C燃烧产生的CO2）带入到空气中，金属离子在空气中随即冷却形成颗粒物因此而产生的切割烟尘环境影响较大。根据被切割件的性质特点，本项目切割烟尘主要成份为金属颗粒物（Fe2O3、FeO2、MnO2、SiO2）等参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册，采用等离子切割产生的颗粒物1.1kg/t-原料，根据物料平衡分析，农机拆解得到钢铁约为2677.54t/a，其中约5%需进行切割处理，则切割废气中粉尘颗粒物总产生量为0.147t/a。切割工位设置集气罩，切割粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，风机量为3000m3/h，收集效率约90%，处理效率约99%。因此项目无组织粉尘排放量约0.015t/a，有组织粉尘排放量为0.0013t/a，无组织排放量为0.015t/a。 （3）锅炉废气 本项目冬季厂区供暖和生产供热由1台2.5t/h燃生物质锅炉提供。锅炉每天运行8小时，年运行180天。燃生物质锅炉烟气分别经旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，由1根30米高烟囱（DA002）排放，烟囱出口内径：1.0m。 - 本项目燃生物质锅炉排放的烟气主要为SO2、NOx和颗粒物。SO2、NOx和颗粒物排放量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）。 ①锅炉烟气量的计算 本项目锅炉每天运行8小时，年运行180天，生物质燃料年用量为1048.32t/a。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录 C.5，干烟气排放量的经验公式计算参照 HJ953。 表4-1 基准烟气量取值表 锅炉; 基准烟气量; 单位. 燃生物质锅炉; Qnet，ar≥12.54MJ/kg; Vdaf≥15%; Vgy=0.393Qnet，ar+0.876; Nm3/kg. Vdaf＜15%; Vgy=0.385Qnet，ar+1.095; Nm3/kg. Qnet，ar＜12.54MJ/kg; Vgy=0.385Qnet，ar+0.788; Nm3/kg. - 注：Vdaf燃料干燥无灰基挥发分（%），本次取值84.35%；Vgy，基准烟气量（Nm3/kg）；Qnet，ar，燃料收到基低位发热量（MJ/kg），本次取值9.58MJ/kg。 - 经计算得出，基准烟气量为4.4763Nm3/kg，则燃生物质锅炉标态干烟气量为4692594.816m3/a。 - a.颗粒物排放量： - 式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； - R——核算时段内锅炉燃料耗量，1048.32t； - Aar——收到基灰分的质量分数，3.06%； - dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，45%； - ηc——综合除尘效率，99%； - Cfh——飞灰中的可燃物含量，项目使用生物质成型燃料，飞灰中可燃物含量类比烟煤Ⅱ类，根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），本项目取16%。 - EA=（1048.32×0.0306×0.45×0.01）÷0.84=0.172t/a - b.二氧化硫排放量 - 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； - R——核算时段内锅炉燃料耗量，1048.32t； - Sar——收到基硫的质量分数，0.04%； - q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，取15%； - ηs——脱硫效率，0%； - K——燃料中的硫燃烧后二氧化硫的份额，0.4。 - ESO2=2×1048.32×0.0004×0.85×0.4=0.285t/a - c.氮氧化物排放量 - 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； - ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，参考《克山县长明食品贸易有限公司甜玉米生产加工建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中4t/h生物质锅炉氮氧化物烟囱出口监测浓度为86-101mg/m3，本项目取101mg/m3； - Q——核算时段内标态干烟气排放量，4692594.816m3； - ηNOx——脱硝效率，0%。 - ENOx=101×4692594.816×10-9=0.474t/a - d.汞及其化合物 - 生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g。由于生物质汞含量极低的特点，本项目暂不考虑汞的排放。 - 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-2，污染物排放量核算表见表4-3、4-4、4-5。 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算 方法; 产生废气量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 工艺; 效率（%）; 排放废气量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. 预处理; 废油液挥发废气; 15m排气筒DA001; 非甲烷总烃; 类比法; 3000; 6.333; 0.019; 活性炭吸附装置; 90; 3000; 1.167; 0.0035; 2000. 切割; 切割废气; 工业粉尘; 系数法; 32.667; 0.098; 布袋除尘器; 80; 0.289; 0.00086; 1500. 2.5t/h燃生物质锅炉; 锅炉废气; 30m烟囱DA002; 颗粒物; 物料衡算法; 3258.746; 3662; 11.934; 旋风除尘器+布袋除尘器; 99; 3258.746; 37; 0.119; 1440. SO2; 61; 0.198; /; /; 61; 0.198. NOX; 101; 0.329; /; /; 101; 0.329. 烟气黑度; 类比法; /; /; /; /; ＜1; /. 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物··; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放量（kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 1.167; 0.0035; 0.007. 2; 工业粉尘; 0.289; 0.00086; 0.0013. 3; DA002; 颗粒物; 37; 0.119; 0.172. 4; SO2; 61; 0.198; 0.285. 5; NOX; 101; 0.329; 0.474. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; /; 0.007. 工业粉尘; /; 0.0013. 颗粒物; /; 0.172. SO2; /; 0.285. NOX; /; 0.474. 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 预处理; 非甲烷总烃; 自然通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值; 4.0; 0.004. 2; 切割; 工业粉尘; 1.0; 0.015. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.004. 工业粉尘; 0.015. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.172. 2; SO2; 0.285. 3; NOX; 0.474. 4; 非甲烷总烃; 0.011. 5; 工业粉尘; 0.0163. - 2、非正常工况 当布袋除尘器出现故障时，工业粉尘去除效率降为70%，工业粉尘的排放量为0.35kg/h；当活性炭吸附装置出现故障时，挥发性有机物去除效率降为50%，非甲烷总烃的排放量为2.36kg/h；当旋风除尘器+布袋除尘器出现故障时，颗粒物去除效率降为70%，颗粒物的排放量为3.58kg/h。若发生非正常工况时，企业做停产处理，非正常工况下废气污染源强核算结果及相关参数见表4-6。 表4-6 非正常工况下废气污染源强核算结果及相关参数一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; 预处理; 布袋除尘器+活性炭吸附装置出现故障; 非甲烷总烃; 2.85; 0.008; 1h; 1次; 停止生产及时检修. 2; 切割; 工业粉尘; 8.82; 0.026; 1h; 1次; 停止生产及时检修. 3; 锅炉; 旋风除尘器+布袋除尘器; 颗粒物; 1098; 3.58; 1h; 1次; 停止生产及时检修. - 3、废气治理措施及利用可行性分析 - （1）环保措施可行性分析 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）“表8 废机动车加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表”中对拆解预处理产生的非甲烷总烃处理可行性技术为“活性炭吸附，其他”，对切割产生的颗粒物处理可行性技术为“集气收集+布袋除尘，其他”，本项目采用“集气罩收集+布袋除尘+活性炭吸附”处理废气是可行的。 - 本项目燃生物质锅炉会产生颗粒物，锅炉烟气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后后通过30m高烟囱（DA001）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）“表7 锅炉烟气污染防治可行技术”中对燃生物质锅炉产生的颗粒物可行性技术的要求为“旋风除尘和袋式除尘组合技术”，本项目采取旋风除尘器+布袋除尘器处理是可行的。 - （2）排气筒高度设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格，50%执行。”，“7.4 新污染源的排气筒一般不应低于15m”要求，项目200m范围内最高建筑物建筑高度8m，本项目排气筒（DA001）设置15m符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最低允许高度的要求。 本项目一台2.5t/h燃生物质锅炉，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4中锅炉房最低允许高度，烟囱最低允许高度为30m，“4.5 新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”，项目周围半径200m范围内最高建筑物8m，本项目锅炉房烟囱（DA002）高30m符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）最低允许高度的要求。 - （3）排放口基本情况 - 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息，大气排放口基本情况见表4-7。 表4-7 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标（1）; 排气筒高度 （m）; 排气筒出口内径 （m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA001; 排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 130.90850618; 45.31882893; 15; 0.8; 20; /. 2; DA002; 烟囱; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 130.90847936; 45.31897548; 30; 1.0; 85; /. 4、大气监测计划 本项目运行期污染源监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、本项目自行监测计划参照《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（H1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）中的监测要求制定，具体监测计划见下表。若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。 表4-8 大气监测计划 环境要素; 监测项目; 监测点; 监测时间及频率; 执行标准. 废气; 颗粒物、非甲烷总烃; DA001; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; DA001; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值. 颗粒物、非甲烷总烃; 厂界外15m处上风向设参照点，下风向设监控点; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求. 非甲烷总烃; 厂房外; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内无组织排放限值. （二）环境影响分析 本项目预处理过程废油液挥发的废气在工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒（DA001）排放。切割过程中产生的切割废气在切割工位设置集气罩，切割粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃、工业粉尘排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准限值要求。本项目燃生物质锅炉废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后废气经30m高烟囱（DA002）排放。颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。厂房外无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）标准中无组织排放监控浓度限值。敏感目标梁家村和新发村环境空气可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。对区域环境空气影响较小。综上所述，从环境空气的角度，本项目的建设是可行的。 二、废水 1、源强核算及达标排放情况 本项目产生的废水有初期雨水、锅炉排污水+软化水制备废水及生活污水。 本项目建成后初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水及生活污水一同排入市政管网，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准。 本项目废水总排放量为1965.802t/a，其中生活污水排放量为176t/a，锅炉排污水+软化水制备废水排放量为373.202t/a，初期雨水排放量为1416.6t/a。本项目废水中污染物产生量详见表4-9。 表4-9 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 废水量t/a; 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 生活污水; 176; 产生浓度（mg/L）; 400; 300; 180; 35; —. 产生量（t/a）; 0.07; 0.053; 0.032; 0.006; —. 处理措施; 排入市政管网，进入鸡西市鸡冠区污水处理厂. 初期雨水; 1416.6; 产生浓度（mg/L）; 150; —; 300; 35; 100. 产生量（t/a）; 0.212; —; 0.425; 0.05; 0.142. 处理措施; 经油水分离装置处理，进入鸡西市鸡冠区污水处理厂. 锅炉排污水+软化水制备废水; 373.202; 产生浓度（mg/L）; 30; —; —; —; —. 产生量（t/a）; 0.012; —; —; —; —. 处理措施; 排入市政管网，进入鸡西市鸡冠区污水处理厂. 综合废水; 1965.802; 产生浓度（mg/L）; 150; 27; 232; 28; 72. 产生量（t/a）; 0.294; 0.053; 0.457; 0.056; 0.142. 排放浓度（mg/L）; 150; 27; 232; 28; 7. 排放量（t/a）; 0.294; 0.053; 0.457; 0.056; 0.014. 标准值（mg/L）; 500; 300; 400; —; 20. 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 处理能力; 是否为可行技术. 1; 生活污水、锅炉排污水、软化水制备废水; COD，BOD5、氨氮，SS; 间接排放; 鸡西市鸡冠区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; /; /; /; /; /; /; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 2; 初期雨水; COD，氨氮，SS，石油类; TW001; 一体化油水分离装置; 隔油; 10m3/h; 是; /; ☑是 □否; □企业总排 ☑雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 表4-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 150; 0.294. 2; 氨氮; 28; 0.056. 3; SS; 232; 0.457. 4; BOD5; 27; 0.053. 5; 石油类; 7; 0.014. 全厂排放口合计; COD; 0.294. 氨氮; 0.056. SS; 0.457. BOD5; 0.053. 石油类; 0.014. 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标 （UTM坐标）; 废水排放量（t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 130.90847269; 45.31915844; 1965.802; 鸡西市鸡冠区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 8：00~17：00; 鸡西市鸡冠区污水处理厂; pH; 6～9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）-. 石油类; 1. 2、环境影响分析 本项目营运期间产生的废水总排放量为1965.802t/a，本项目建成后初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水及生活污水一同排入市政管网。厂区污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准，送入鸡西市鸡冠区污水处理厂，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中一级A标准。本项目废水不会对周边地表水环境产生较大影响，是能够长期稳定运行的，具有较高的环境依托可行性。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）结合项目特点，环境监测应包括对废水例行监测。监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位监测。 表4-13 项目废水监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区总排口; pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物、总磷、五日生化需氧量; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 雨水排放口; 悬浮物、化学需氧量、石油类; 1次/年. 4、依托污水处理设施的环境可行性分析 鸡西市鸡冠区污水处理厂于2010年建设，鸡西市鸡冠区污水处理厂用较为先进的污水处理工艺CAST，其设计规模为16万立方米/日，日处理规模达到16万立方米/日，项目投资近32714.4万元，鸡西市鸡冠区污水处理厂，建设地点：项目位于黑龙江省鸡西市鸡冠区水利职工综合楼-4-4-3，占地83120平方米。处理工艺：预处理-CASS（利用微生物去除污水的有机物和含氮含磷化合物）-深度处理（截留污水中的悬浮物）-紫外消毒。出水指标可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准，本项目排放废水主要为初期雨水、锅炉排污水、软化水制备废水和生活污水，项目废水排放量为1965.802t/a，并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。因此，鸡西市鸡冠区污水处理厂能满足本项目要求。因此，鸡西市鸡冠区污水处理厂能满足本项目要求。本项目污水依托鸡西市鸡冠区污水处理厂可行。 综上所述，本项目建成后初期雨水收集后经油水分离装置处理后，和锅炉排污水、软化水制备废水及生活污水一同排入市政管网，厂区污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准，所依托鸡西市鸡冠区污水处理厂有足够的处理余量收纳本项目废水，采用污水处理工艺为：预处理-CASS（利用微生物去除污水的有机物和含氮含磷化合物）-深度处理（截留污水中的悬浮物）-紫外消毒工艺能够处理建设项目废水，处理后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具有环境可行性。 三、噪声 1、源强核算及达标排放情况 本项目投产后噪声源主要由各种运转设备产生，主要来自钩机、叉车、铲车、打包机、压块机、剪切机、等离子切割机、乙炔-氧切割机、放油机、充放电机、翻转机、燃生物质锅炉、引风机、鼓风机等设备产生的噪声。根据同类型机械加工生产线的调查，主要设备噪声声压级见表4-14、表4-15。 表4-14 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 距声源 距离/m; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 拆解车间; 钩机; 85; 1; 已选用低噪声设备，加装减震、隔声设施; -7; 11; 6; 8; 61; 2000; 20; 41; 1. 2; 打包机; 80; 1; 0; 13; 2.5; 3; 75; 20; 55; 1. 3; 压块机; 85; 1; -3; 6; 2.5; 3; 81; 20; 61; 1. 4; 剪切机; 85; 1; -13; 6; 1.5; 2; 84; 20; 64; 1. 5; 剪切机; 85; 1; -13; 4; 1.5; 2; 84; 20; 64; 1. 6; 剪切机; 85; 1; -11; 6; 1.5; 5; 77; 20; 57; 1. 7; 剪切机; 85; 1; -9; 8; 1.5; 3; 81; 20; 61; 1. 8; 剪切机; 85; 1; -9; 6; 1.5; 6; 65; 20; 45; 1. 9; 等离子切割机; 85; 1; -9; 4; 1.5; 3; 81; 20; 61; 1. 10; 等离子切割机; 85; 1; -6; 6; 1.5; 4; 78; 20; 58; 1. 11; 乙炔-氧切割机; 85; 1; -6; 11; 1.5; 3; 81; 20; 61; 1. 12; 放油机; 75; 1; -4; 5; 1.5; 3; 71; 20; 51; 1. 13; 充放电机; 75; 1; -4; 8; 1.5; 2; 74; 20; 54; 1. 14; 翻转机; 75; 1; -8; 6; 1.5; 2; 74; 20; 54; 1. 15; 鼓风机; 85; 1; -8; 3; 0.5; 1; 85; 20; 65; 1. 16; 鼓风机; 85; 1; -23; 13; 0.5; 1; 85; 20; 65; 1. 17; 锅炉房; 燃生物质锅炉; 80; 1; -19; 29; 2.5; 3; 75; 20; 55; 1. 18; 引风机; 85; 1; -23; 27; 0.5; 1; 85; 20; 65; 1. 19; 鼓风机; 85; 1; -19; 24; 0.5; 1; 85; 20; 65; 1. 表4-15 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段h. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 铲车; 13; 22; 2.5; 70; 已选用低噪声设备，加装减震、隔声设施; 2000. 2; 叉车; 13; -4; 2.5; 70. 2、污染防治措施及环境影响分析 本项目选用低噪声设备，厂房封闭、加装减振、安装消声器等措施，优化厂区布置，采取降噪措施后本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。项目敏感目标处满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值的要求。采取措施后本项目噪声对周围声环境造成的不利影响较小，可被环境接受。 针对本项目噪声源的特点，本次评价提出以下措施： ①选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下选择低噪声设备，从源头上降低噪声。 ②车间内合理布局：将各车间设置为密闭厂房，进一步降低厂界噪声，充分利用厂内建筑物的隔声作用，减轻各类声源对周围环境的影响。 ③加强设备的维护：确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④对高噪声设备加装减振基础。 综上所述，从噪声影响角度，本项目建设是可行的。 3、监测计划 表4-16 本项目噪声污染源监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位置; 最低监测频率; 执行标准. 厂界四周噪声; Leq（A）; 厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 本项目为农机拆解及回收利用项目，拆解物为金属类、非金属类、一般固废、危险废物。金属类包括废钢材等有色金属；非金属类包括橡胶（主要是废履带橡胶板、废旧轮胎）、塑料类外壳等。对这两类拆解物进行初步分类存放，置于拆解物储存区，定期外售综合利用。项目固体废物主要为生活垃圾、一般固废及危险废物。 1、固废产生情况 （1）生活垃圾 职工生活垃圾以每人每天0.5kg计，职工人数为11人，工作天数为250天，则生活垃圾产生量为0.006t/d，即1.5t/a。生活垃圾集中收集后交由市政部门统一处理。 （2）一般工业固废 ①不可利用废物 不可利用一般拆解产物（主要为废棉、麻织物、废海绵、废皮革等），产生量为79.408t/a，外售至废品收购站，少量未收集与生活垃圾一起交由市政部门统一处理。 ②废布袋 本项目切割过程采用布袋除尘器处理废气，燃生物质锅炉环保措施采用布袋除尘器，布袋两年换一次，产生废布袋0.2t/2a，由除尘器厂家检修后直接带走。 ③铁屑及车间除尘器收尘 根据建设单位提供的资料，本项目切割过程中产生的铁屑约为5t/a，车间除尘器收尘主要为铁粉，产生量为0.131t/a，集中收集后外售至废品回收站。 ④废钢铁 本项目拆解完成后的废钢铁产生量为2677.54t/a，集中收集后外售至废品回收站。 ⑤废离子交换树脂 本项目锅炉房软化水制备装置会产生废离子交换树脂，产生量约为0.6t/a，产生周期为250天，本项目产生的废离子交换树脂由厂家上门更换，更换后立即外运，不在锅炉房内存放，由厂家回收再生利用。 ⑥锅炉除尘灰和锅炉灰渣 本项目采用的燃生物质锅炉，燃烧过程中产生的固体废为灰渣。燃生物质锅炉灰渣产生量参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中8.1生物质锅炉灰渣产生量计算方法进行核算。 式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t R—核算时段内锅炉燃料耗量，1048.32t； Aar—收到基灰分的质量分数，3.06% Qnet，ar—燃料收到基低位发热量，9580kJ/kg q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，15% 经计算得出年燃生物质锅炉灰渣量Ehz=1048.32×（0.0306+15×9580÷100÷33870）=76.556t/a 燃生物质锅炉燃烧产生的灰渣量为76.556t/a，灰渣中随烟气排放的飞灰（即颗粒物）0.172t/a，由布袋除尘器收集的飞灰为17.013t/a，则剩余锅炉炉渣量为59.371t/a。全部外售制肥综合利用。 （3）危险废物 拆解预处理时放净的废油液及油泥、含油抹布和手套、废活性炭、废防冻液、废电路板、拆下的废铅酸蓄电池为危险废物。 ①废铅酸蓄电池 根据物料平衡分析，本项目废蓄电池产生量为46.599t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废铅蓄电池属于危险废物，废物类别“HW31 含铅废物”，废物代码为900-052-31，经收集后放置于危废贮存点，交由有资质单位处理。废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液。本项目仅拆下蓄电池，不对蓄电池进行拆解，经收集后暂存于危废暂存点，定期交有资质单位处理。 ②废油液及油泥 废矿物油类主要产生于发动机与变速箱废油放净；此外，报废农机因长期使用某些部位积存油垢，拆解时作干清理；拆解区地面不定期清理油垢；产生的废油液及油泥合约33.285t/a，主要为废润滑油、废机油和废柴油，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废油液及油泥属于危险废物，废物类别“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-199-08，经收集后暂存于危废暂存点，定期交有资质单位处理。 ③含油抹布及手套 在清理油垢时会产生含油抹布和手套，本项目产生约1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废抹布、废含油手套属于危险废物，废物类别“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，含油抹布及手套用防漏袋盛装后存放于危废贮存点，交由有资质单位处理。 ④废活性炭 本项目采用高标准蜂窝活性炭作为吸附剂，碘值为800mg/g，其对挥发性有机物吸附饱和率为15%，即1t活性炭吸附约150kg左右有机废气。根据工程分析，项目活性炭吸收有机废气量为0.027t/a，则需活性炭量为0.18t，废活性炭产生量为0.027t/a。本项目每6个月更换一次活性炭。根据《国家危险废物名录（2021年版）》可知，废活性炭属于危险废物，废物类别“HW49 其他废物”，废物代码为900-039-49，经收集后放置于危废贮存点，交由有资质单位处理。 ⑤废防冻液 废油放净过程会产生部分废防冻液，产生量约2.378t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，废防冻液属于危险废物，废物类别“HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物”，废物代码为900-404-06，经收集后放置于危废贮存点，交由有资质单位处理。 ⑥废电路板 本项目废电路板产生量为2.853t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废电路板属于危险废物，废物类别为“HW49 其他废物”，废物代码为900-045-49。本项目仅拆下电路板，不对电路板进行拆解。经收集后放置于危废贮存点，交由有资质单位处理。 根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》（公告2024年第4号），项目固废产生情况详见表4-17、4-18。 表4-17 本项目固废汇总表 生产 工序; 固体废物名称; 固废 属性; 固废代码; 产生量 （t/a）; 最终 去向. 不可利用废物; 一般固废; 900-099-S17; 79.408t/a; 外售至废品收购站，少量未收集与生活垃圾一起交由市政部门统一处理. 废布袋; 一般固废; 900-099-S17; 0.2t/2a; 由除尘器厂家检修后直接带走. 铁屑及车间除尘器收尘; 一般固废; 900-099-S17; 5.131t/a; 集中收集后外售至废品回收站. 废钢铁; 一般固废; 900-001-S17; 2677.54t/a. 废离子交换树脂; 一般固废; 900-008-S59; 0.6t/a; 更换后立即外运，不在锅炉房内存放，由厂家回收再生利用. 锅炉除尘灰和锅炉灰渣; 一般固废; 900-099-S59; 76.384t/a; 全部外售制肥综合利用. 废铅酸蓄电池; 危险废物; 900-052-31; 46.599t/a; 暂存于危废贮存点，交由有危险废物处置资质单位处置. 废油液及油泥; 危险废物; 900-199-08; 33.285t/a. 含油抹布及手套; 危险废物; 900-041-49; 1t/a. 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 0.027t/a. 废防冻液; 危险废物; 900-404-06; 2.378t/a. 废电路板; 危险废物; 900-045-49; 2.853t/a. 员工 生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 1.5t/a; 由市政环卫部门统一处理. 表4-18 本项目危险废物产生量及处置情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废铅酸蓄电池; HW31 含铅废物; 900-052-31; 46.599t/a; 拆解; 固态; 重金属、电解液; /; T、C; 危废贮存点分类暂存后，交有资质公司处理. 2; 废油液及油泥; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-199-08; 33.285t/a; 拆解; 液态; 有机物; /; T、I. 3; 含油抹布及手套; HW49 其他废物; 900-041-49; 1t/a; 拆解; 固态; 有机物; /; T、In. 4; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 0.027t/a; 废气 处理; 固态; 有机物; 六个月; T. 5; 废防冻液; HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-404-06; 2.378t/a; 拆解; 液态; 有机物; /; T、I、R. 6; 废电路板; HW49 其他废物; 900-045-49; 2.853t/a; 拆解; 固态; 有机物; /; T. 2、危废贮存点应采取以下污染防治措施： （1）危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，采用重点防渗，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s，防渗等级需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 （2）本项目废铅酸蓄电池、废油液及油泥、含油抹布及手套、废活性炭、废防冻液及废电路板应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。对各种危险废物进行标识，避免混合、混放。 （3）本项目生产过程中产生的废铅酸蓄电池、废油液及油泥、含油抹布及手套、废活性炭、废防冻液及废电路板属于危险废物，应按危险废物的有关规定进行管理处置，其暂存和处理按照国家相关要求进行，交给有资质的危险废物回收处理企业。日常管理应专人专管，严格进行日常安全防护管理和监测。 （4）对危险废物进行分类存储和标识，对危险废物暂存区设立明显的警示标志，生产过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和暂存设施内。 贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置明显的警示标志，标明具体物质名称。生产过程产生的各种危险废物在厂区内的暂存时间不得超过1年，并制定危险废物贮存的台账制度。 （5）危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施， （6）危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 （7）定期进行日常性检查。本项目危废贮存点采用重点防渗，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s，并张贴醒目的标识，并张贴醒目的标识。本项目危废贮存点总面积为125m2，面积能够满足本项目需求。危废贮存点内设置1座事故池，容积为2m3，并设置导流沟，危废贮存点危险废物发生泄漏情况下，通过导流沟进入事故池暂存。可防止对地下水的环境污染。企业在运行过程中应定期对危废贮存点地面进行检查，一旦发现异常，应立即采取修补措施。 （6）危险废物在转运过程中如遇恶劣天气、驾驶人员操作不当或运输车辆行驶部件、装卸系统、安全附件、储运容器的安全性能不好均会造成危险废物的泄露，对沿线居民和环境质量造成影响。 通过采取上述措施，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物暂存具备可行性，建设项目危险废物贮存设施基本情况见表4-19。 表4-19 危险废物贮存信息基本情况表 序号; 贮存设施名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 废铅酸蓄电池存储区; 废铅酸蓄电池; HW31 含铅废物; 900-052-31; 危废贮存点; 125m2; 隔离隔开分离贮存; 0.5t; 1个月. 2; 废油液及油泥存储区; 废油液及油泥; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-199-08; 0.5t. 3; 含油抹布及手套存储区; 含油抹布及手套; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.1t. 4; 废活性炭存储区; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 0.1t. 5; 废防冻液存储区; 废防冻液; HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-404-06; 0.1t. 6; 废电路板存储区; 废电路板; HW49 其他废物; 900-045-49; 0.1t. 本项目产生的危险废物在厂内指定的危废贮存点安全暂存，定期委托有资质单位回收处理，由持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的单位拉运。 五、地下水和土壤 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）将厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区建筑区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，并按要求进行地表防渗。 （1）重点污染防治区 重点防渗区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物渗漏后不容易被及时发现和处理，或场地水文地质条件相对较差的区域和部位。 本项目危废贮存点、待拆车辆暂存区按照重点防渗区管理，危废贮存点防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，为重点防渗区，基础敷设2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，表面铺设防水树脂层，渗透系数≤10-10cm/s。待拆车辆暂存区、拆解车间、初期雨水收集池满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中重点防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s）。 （2）一般污染防治区 一般污染防治区指对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目一般防渗区为废钢铁与废橡胶贮存库所在区域，采用抗渗等级不低于P6级的抗渗混凝土，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）。 （3）简单污染区防治区 本项目简单防渗区为除一般防渗区以外的厂区其它建筑区，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表中简单防渗区防渗技术要求，主要防渗措施为水泥地面硬化。 表4-20 本项目分区防渗情况一览表 序号; 污染防治区主要类别; 装置、单元名称; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废贮存点; 地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s. 2; 待拆车辆暂存区、拆解车间、初期雨水收集池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s. 3; 一般防渗区; 废钢铁与废橡胶贮存库; 采用抗渗等级不低于P6级的抗渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s. 4; 简单防渗区; 除一般防渗区的区域; 水泥硬化. 项目在退役后将所有拆解物及废旧农机全部转移或转交有处理资质的单位进行处理，所以本项目运营期产生的废机油不会对土壤侵蚀、破坏。经调查，评价内区域周边并无工业企业对周边土壤造成破坏或污染。为了加强对土壤环境的保护，本次环评建议采取以下防范处理措施： ①厂方在项目退役后需要对地面进行清洗、保养； ②将拆解后危废全部交由有资质的单位进行处理，拆解设备在项目退役后需要及时转移或转让； ③项目退役后对周边土壤进行环境监测。如果发生突发性的废机油渗漏事件，废机油进入到土壤中，废机油里含有的有毒物质会渗透到土壤和地下水，人们一旦食用受污染的土地生产的农作物或是喝了受污染了的水，这些有毒的物质就会进入人的体内，慢慢的沉积下来，对人类健康造成极大的威胁。 对于突发性的土壤渗漏影响，可以通过生态恢复技术予以消除主要通过人工手段，选择合适的植物种类改造介质，使之变得更适合植物的生长，或者利用物理或化学的方法直接改良土壤介质。 综上所述，项目渗漏可以有效地处理，对周围地下水、土壤环境的影响很小。 六、生态 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小，无需设置相应生态环境保护措施。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。 1、风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的指引，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《工程建设标准实施评价规范》（GB/T50844-2013）对建设项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，选风险评价因子。本项目废农机回收拆解过程只涉及到车零部件拆除，不会对零部件进行进一步深入的拆分和处置。主要风险物质有废油液（机油、柴油等）和废铅酸蓄电池中的硫酸（约占7%）。 表4-21 废油液的理化性质及危险特性表 物质名称; 废矿物油/链烷烃. 危险性类别; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。. 物理性质; 熔点=95.3~-94.3℃; 沸点=69℃. 相对密度（水=1）=0.66; 相对蒸汽密度（空气=1）=2.97. 饱和蒸气压=17kPa（20℃）; 燃烧热=-4159.1kJ/mol. 临界压力=1.09MPa; 辛醇/水分配系数=1.9. 闪点=22℃; 引燃温度=225℃. 爆炸下限=1.1%; 爆炸上限=7.5%. 溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂. 外观与气味; 高挥发性无色液体，有汽油味. 火灾爆炸危险数据. 灭火剂; 用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火. 危险特性; 高闪点液体，可燃，并有腐蚀性、属于危险废物. 健康危害 （急性、慢性）; 本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎急性中毒：吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性慢性中毒：长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退：其后四肢远端逐渐发展成感觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受累。进一步发展为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢。. 泄漏紧急处理; 少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏对油污进行控制，防止扩散，并使用收油机、油拖网、吸油毡、浮式储油罐进行吸附、收集。. 火灾事故处理; 小型火灾时立刻用储区附近备用的灭火器灭火，如其有迅速扩大之势，应避免靠近，须立即打开消火栓降低着火点及附近油漆的温度，控制火势，避免发生爆炸，待火焰减低后再用灭火器灭之大型火灾时应立刻开启消火栓降温，控制火势，避免爆炸，等待救援。. 表4-22 废铅蓄电池的理化性质及毒理特证表 物质名称; 理化性质; 毒理特征. 硫酸铅; 白色单斜或正交晶体，熔点1170℃，微溶于水，几乎不溶于稀的强酸溶液，能溶于较浓的硫酸溶液、乙酸铵溶液和强碱溶液; 损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒. 硫酸; 分子式：H2SO4，分子量为98，熔点为10.49℃，沸点为338℃，无色透明油状液体，具有氧化性和腐蚀性; 属微毒类，急性毒性：LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3. 表4-23 危险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质; 最大存储量; 临界量. 1; 废油液; 0.5t; 2500t; 0.0002. 2; 硫酸; 0.035t; 10t; 0.0035. Q; 0.0037. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中表B.2其他危险物质临界量推荐值。 式中：——每种危险物质的最大存在总量，t。 ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10（2）10≤Q＜100（3）Q≥100 本项目Q=0.0037＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、风险分析 （1）废油液泄漏、油箱拆解遇明火造成火灾爆炸风险事故影响分析 若柴油、废油液等危险物质发生泄漏，若遇到火源很容易就会被点燃而引发火灾，火灾燃烧产生的废气次生污染以及消防过程产生的消防废水也可能对区域空气、地表水、土壤、地下水等环境因素造成污染。 - 废铅酸蓄电池电解液泄漏风险事故影响分析 - 废铅酸蓄电池采用专用的存放箱存放，若在搬运过程中箱子跌落，电池破损，泄漏的电解液直接泄漏在储存箱内。开启储存箱进行清理时，电解液中的硫酸少量挥发，对事故处理的工作人员和场区内环境空气造成影响，电解液泄漏至环境中可能对环境空气、地下水产生影响。 3、风险防范措施 （1）危险废物储存运输过程中风险防范措施 贮存要求： ①危废贮存点门口需张贴标注规范的危险废物标识和信息板，屋内张贴《危险废物管理制度》； ②不同的危险废物应有明显的区域划分，液态危险废物需盛装在完好的容器内，并将容器防治在防泄漏托盘内，并在容器粘贴危险废物信息标签；固态危险废物需包装完好无破损，并系挂危险废物信息标签。 ③需按危险废物转移三联单的要求做好危险废物台账，危险废物暂存间内禁止存放陈危险废物及应急工具以外的其他物品。产生的危险废物应每个月都进行转移处理。危险废物的储存、处置过程中必须严格执行国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险化学品安全管理条例》的有关规定。 泄漏措施： ①一旦发生泄漏，首先要疏散无关人员，隔离泄污染区，如果是小量的泄漏，且物料不具有危险性，同时能为该工作区的人员所控制时，则由该工作区的人员佩戴使用相应的个人防护用品，参照危险化学品安全技术说明书及标签上的安全信息采取控制措施，如果泄漏易燃品，则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源。 ②容器发生泄漏，应根据实际情况，采取措施堵塞和修补裂口，制止进一步泄漏，或转换容器（利用包装空桶闲置储缸）。 ③拆解区以及危险品仓库四周均设置导流槽，将泄漏物质导流入密封桶内，存于危废贮存点，得以有效的处理，避免危险有毒物质流入外界造成环境污染。 ④对于发生泄漏引起火灾等事故应把消防产生的废水进行收集，灭火处理完毕后将该废水送至有资质的公司处理，严禁泄漏到环境中去，造成环境风险事故。 ⑤当拆解过程中发生单个蓄电池破损、电解液泄漏，及时用收集容器对泄漏液体进行收集、密封保存，少量滴落的电解液采用石灰、活性炭等吸附材料覆盖，吸附材料收集后作为危废交由有资质的单位处置。当处理储存箱内泄漏电解液，需将破损的和完好的电池取出、分开隔离贮存，箱内电解液采用专用收集容器收集、密封保存。处理事故的工作人员在进行清理工作时须穿戴防护服、防腐蚀手套、口罩等防护用品，避免在操作中受到伤害。 ⑥危废暂存点内设置1座事故池，容积为2m3，并设置导流沟，危废贮存点危险废物发生泄漏情况下，通过导流沟进入事故池暂存。可防止对地下水的环境污染。 （2）消防及火灾报警系统 ①拆解车间内严禁明火，严禁在未排空废油液的情况下进行油箱拆解。 ②厂内配备满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定的消防设施设备（灭火器、消火栓、消防沙等），设置消防池，每年对灭火器材、设施进行检查，如有损坏或压力不足应及时维修更新。检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。在消防器材、设施放置处，安排相应的管理者负责。 ③保持消防器材的完整齐备，严禁将消防器材挪作他用，特殊情况必须经相关管理部门的同意。 （3）风险防范综合措施 ①强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。 ②建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 ③建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门批准后生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 ④成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 综上所述，根据项目环境风险评价分析，主要的风险来自泄露和火灾爆炸事故。本环评要求企业必须加强安全管理，严格落实环评报告提出的风险防范措施和应急措施。经采取环评报告提出的风险防范措施和应急预案后，项目建成后全厂的环境风险在可控制和承受的范围之内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （预处理过程挥发的有机废气） | 非甲烷总烃 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | DA001 （切割废气） | 颗粒物 | 活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | DA002 （锅炉房） | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 旋风除尘器+布袋除尘器+30m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求 |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 自然通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内无组织排放限值 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 自然通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、锅炉排污水、软化水制备废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 排入市政管网，进入鸡西市鸡冠区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准 |
|  | 初期雨水 | COD、SS、氨氮、石油类 | 经一体化油水分离装置处理后，排入市政管网，进入鸡西市鸡冠区污水处理厂 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | LAeq | 隔声、减振垫等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不可利用废物外收支废品收购站，少量未收集与生活垃圾一起交由市政部门统一处理；废布袋有除尘器厂家检修后直接带走；铁屑及车间除尘器收尘和废钢铁集中收集后外售至废品回收站；废离子交换树脂更换后立即外运，不在锅炉房内存放，由厂家回收再生利用；锅炉除尘灰和锅炉灰渣全部外售制肥综合利用；废铅酸蓄电池、废油液及油泥、含油抹布及手套、废活性炭、废防冻液、废电路板暂存于危废贮存点，交由有危险废物处置资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存点防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，为重点防渗区，基础敷设2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，表面铺设防水树脂层，渗透系数≤10-10cm/s。待拆车辆暂存区、初期雨水收集池和拆解车间满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中重点防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s）。废钢铁与废橡胶贮存库所在区域，采用抗渗等级不低于P6级的抗渗混凝土，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）。其他区域采用水泥地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废贮存点门口需张贴标注规范的危险废物标识和信息板，屋内张贴《危险废物管理制度》；不同的危险废物应有明显的区域划分，液态危险废物需盛装在完好的容器内，并将容器防治在防泄漏托盘内，并在容器粘贴危险废物信息标签；固态危险废物需包装完好无破损，并系挂危险废物信息标签。需按危险废物转移三联单的要求做好危险废物台账，危险废物暂存间内禁止存放陈危险废物及应急工具以外的其他物品。产生的危险废物应每个月都进行转移处理。危险废物的储存、处置过程中必须严格执行国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险化学品安全管理条例》的有关规定。 拆解区以及危险品仓库四周均设置导流槽，将泄漏物质导流入密封桶内，存于危废贮存点，得以有效的处理，避免危险有毒物质流入外界造成环境污染。对于发生泄漏引起火灾等事故应把消防产生的废水进行收集，灭火处理完毕后将该废水送至有资质的公司处理，严禁泄漏到环境中去，造成环境风险事故。当拆解过程中发生单个蓄电池破损、电解液泄漏，及时用收集容器对泄漏液体进行收集、密封保存，少量滴落的电解液采用石灰、活性炭等吸附材料覆盖，吸附材料收集后作为危废交由有资质的单位处置。当处理储存箱内泄漏电解液，需将破损的和完好的电池取出、分开隔离贮存，箱内电解液采用专用收集容器收集、密封保存。处理事故的工作人员在进行清理工作时须穿戴防护服、防腐蚀手套、口罩等防护用品，避免在操作中受到伤害。危废暂存点内设置1座事故池，容积为2m3，并设置导流沟，危废贮存点危险废物发生泄漏情况下，通过导流沟进入事故池暂存。可防止对地下水的环境污染。 拆解车间内严禁明火，严禁在未排空废油液的情况下进行油箱拆解。厂内配备满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定的消防设施设备（灭火器、消火栓、消防沙等），设置消防池，每年对灭火器材、设施进行检查，如有损坏或压力不足应及时维修更新。检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。在消防器材、设施放置处，安排相应的管理者负责。保持消防器材的完整齐备，严禁将消防器材挪作他用，特殊情况必须经相关管理部门的同意。 建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门批准后生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

# 六、结论

1.结论 通过对建设项目的环境影响评价后认为：建设项目建设符合国家产业政策，项目选址于鸡西市鸡冠区梁家村六组，符合当地用地规划要求；建设单位在认真落实本报告提出的各项环保措施与建议，对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染治理措施，确保实现达标排放，最大限度减小对项目所在地环境质量影响的前提下，从环境保护角度论证，在拟建地址建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.172t/a | / | 0.17t/a | 0.17t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.285t/a | / | 0.285t/a | 0.285t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.474t/a | / | 0.915t/a | 0.915t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.011t/a | / | 0.011t/a | 0.011t/a |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | 0.0163t/a | / | 0.0163t/a | 0.0163t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.297t/a | / | 0.267t/a | 0.267t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.056t/a | / | 0.053t/a | 0.053t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.457t/a | / | 0.396t/a | 0.396t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.053t/a | / | 0.048t/a | 0.048t/a |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.036t/a | 0.036t/a |
| 危险废物 | 废铅酸蓄电池 | / | / | / | 46.599t/a | / | 46.599t/a | 46.599t/a |
|  | 废油液及油泥 | / | / | / | 33.285t/a | / | 33.285t/a | 33.285t/a |
|  | 含油抹布及手套 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | 1t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.027t/a | / | 0.027t/a | 0.027t/a |
|  | 废防冻液 | / | / | / | 2.378t/a | / | 2.378t/a | 2.378t/a |
|  | 废电路板 | / | / | / | 2.853t/a | / | 2.853t/a | 2.853t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不可利用废物 | / | / | / | 79.408t/a | / | 79.408t/a | 79.408t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.2t/2a | / | 0.2t/2a | 0.2t/2a |
|  | 铁屑及车间除尘器收尘 | / | / | / | 5.131t/a | / | 5.131t/a | 5.131t/a |
|  | 废钢铁 | / | / | / | 2677.54t/a | / | 2677.54t/a | 2677.54t/a |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | 0.6t/a |
|  | 锅炉除尘灰和锅炉灰渣 | / | / | / | 76.384t/a | / | 106.091t/a | 106.091t/a |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 1.5t/a | / | / | 1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

# 附图1：地理位置图

图例

项目位置

本项目位置

# 附图2：厂区平面图

DW001

一体化油水分离装置

DA001

活性炭吸附装置

布袋除尘器

雨水排放口

布袋除尘器

DA002

# 附图3：分区防渗图

# 附图4：项目周围敏感目标图

梁家村

新发村

图例

厂界

大气环境

保护范围

声环境

保护范围

敏感目标

# 附图5：项目与鸡西市中心城区声环境功能区划分图位置关系

本项目所在地

# 附图6：项目四周图片

| 厂区东侧为梁家停车场 | 厂区南侧为废铁回收站 |
| --- | --- |
| 厂区西侧为民房 | 厂区北侧隔道为民房 |

# 附件1：营业执照

# 附件2：土地证

# 附件3：租赁合同

# 附件4：生物质颗粒检测报告

# 附件5：检测报告

# 附件6：生态环境分区管控分析报告

# 附件7：总量计算说明

一、核定量计算

- （一）废气

- 1、预处理过程挥发废气

- 本项目废气主要来自于废机油、柴油及废防冻液的挥发。报废农机在入厂后，首先对农机进行检查，对出现泄漏的总成部件，收集泄漏的液体或封住泄漏处，故泄漏的废油液量很少。项目废油液抽取前和抽取后均在密闭容器内封存，可能产生VOCs的环节主要为预处理过程，排空油液的过程中油液的挥发。参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中灌桶（0.18%）和零售加注时（0.29%）的两部分的损失率，按总体0.47%的损失率进行计算，类比同类项目，项目预处理中转量约为8t/a，则VOCs产生量约为0.038t/a（0.019kg/h）。项目采用油液抽取机抽取油液及防冻液，在工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒（DA001）排放，风机量为3000m3/h，收集效率约90%，处理效率约80%。

- 则有组织非甲烷总烃核定排放量：3000m3/h×120mg/m3÷109×2000h=0.72t/a

- ②切割废气

- 报废农机在拆解后较大部件需进行切割，切割采用离子切割。切割过程农机被切割位置的受热金属熔化，由于局部的高温作用部分金属离子直接以气态形式进入空气中或者被熔化金属中杂质燃烧产生的气体（如C燃烧产生的CO2）带入到空气中，金属离子在空气中随即冷却形成颗粒物因此而产生的切割烟尘环境影响较大。根据被切割件的性质特点，本项目切割烟尘主要成份为金属颗粒物（Fe2O3、FeO2、MnO2、SiO2）等参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册，采用等离子切割产生的颗粒物1.1kg/t-原料，根据物料平衡分析，农机拆解得到钢铁约为2677.54t/a，其中约5%需进行切割处理，则切割废气中粉尘总产生量为0.147t/a。切割工位设置集气罩，切割粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，风机量为3000m3/h，收集效率约90%，处理效率约99%。因此项目无组织粉尘排放量约0.015t/a，有组织粉尘排放量为0.0013t/a。

- 则有组织粉尘核定排放量：3000m3/h×120mg/m3÷109×2000h=0.72t/a

- 综上，本项目有组织粉尘核定排放量为0.72t/a、有组织非甲烷总烃核定排放量为0.72t/a。

- 2、无组织废气

- 工业粉尘无组织排放源暂无总量核定的具体要求，核定排放总量与预测排放总量一致。

本项目预处理过程无组织非甲烷总烃排放量为0.004t/a，切割工序无组织粉尘排放量为0.015t/a。

综上，本项目无组织粉尘核定排放量为0.735t/a、无组织非甲烷总烃核定排放量为0.724t/a。

3、锅炉废气

本项目执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值标准要求（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx浓度≤300mg/m3）。生物质燃料年用量为1048.32t/a。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）年许可排放量计算公式E年许可计算核定排放量。

2.5t/h燃生物质锅炉工业废气量为4692594.816m3/a

颗粒物核定排放量：4692594.816m3/a×50mg/m3×10-9=0.235t/a

二氧化硫核定排放量：4692594.816m3/a×300mg/m3×0.8×10-9=1.126t/a

氮氧化物核定排放量：4692594.816m3/a×300mg/m3×10-9=1.408t/a

2、废水

本项目综合废水排放量为1965.802t/a。

则COD核定排放量=1965.802t×500mg/L×10-6=0.983t/a

氨氮核定排放总量=预测排放量=0.056t/a

经计算，本项目COD核定排放量为0.983t/a，氨氮核定排放量为0.056t/a。

二、污染物排放核定量

表1  污染物核定排放量统计表

| 污染物 | 核定量排放量 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 0.235t/a |
| SO2 | 1.126t/a |
| NOx | 1.408t/a |
| 工业粉尘 | 1.455t/a |
| VOCs | 0.724t/a |
| COD | 0.983t/a |
| 氨氮 | 0.056t/a |