建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鸡西市大福煤炭销售有限公司建设项目

建设单位（盖章）：鸡西市大福煤炭销售有限公司

编制日期：           2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	32

五、 环境保护措施监督检查清单	55

六、结论与建议	58

附表

附表1 建设项目污染物排放量汇总表	59

附图

附图1 鸡西市环境管控单元分布图	60

附图2地理位置	61

附图3 周边关系照片	62

附图4 平面布置图	63

附图5 监测点位图	64

附图6 项目保护目标分布图	65

附图7 运输路线敏感目标示意图	66

附件

附件1 营业执照	67

附件2 检测报告	68

附件3 工业用地证明	74

附件4 煤矸石买卖合同	75

附件5 煤泥石处置协议	76

附件6 污水排放协议	77

附件7 生态环境分区管控分析报告	78

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鸡西市大福煤炭销售有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘长春 | 联系方式 | 16593111111 |
| 建设地点 | 鸡西市恒山区大恒山办合作委四组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 130 度54分 13.378 秒， 45 度10分7.529秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0610 烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | - 煤炭开采和洗选业06 - 烟煤和无烟煤开采洗选061 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 105 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） | 25 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：已于2009年建设完成年选洗120万吨煤炭生产线及其配套设备、车间及附属用房；现该企业停产，并积极主动补办环评审批手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 18000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 无. 环境风险; 有毒有害易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 无. 辐射; 涉及放射性污染影响的采选项目; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 无. |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目洗煤厂不属于淘汰类项目，属于允许类，因此本项目的建设符合产业政策的要求。 根据《煤炭产业政策》（2013年修订稿），产业布局篇章（第二章）第十三条内容为：新建大中型煤矿应当配套建设相应规模的选煤厂，鼓励在中小型煤矿集中矿区建设群矿选煤厂，提高原煤洗选比例和洗选效率。 本工程为煤炭洗选项目，属于“鼓励在中小型煤矿集中矿区建设群矿选煤厂，提高原煤洗选比例和洗选效率。”范畴。为此，本工程建设与煤炭产业政策内容是相符的。 2、选址合理性分析 - 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）“工业场地总平面”中关于选煤厂厂址选择符合性分析见表1-2。 表1-2 《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）“工业场地总平面”中关于选煤厂厂址选择符合性 序号; 《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）“工业场地总平面”中关于选煤厂厂址选择的规定; 本项目厂址选择情况; 符合性. 1; 应根据国家的工业布局、城镇（乡）总体规划、土地利用总体规划以及矿区总体规划的要求，按项目建设前期工作的有关规定进行; 本项目位于鸡西市恒山区大恒山办合作委四组，厂界四周均为空地。规划土地用途为工业用地; 符合. 2; 厂址应靠近原料基地，应有便利和经济的交通运输条件，并应与厂外铁路、公路连接便捷、工程量小; 本项目选煤原料依托附近煤矿，交通便利; 符合. 3; 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应短捷; 本项目拟建厂区所在位置为工业用地，利用原厂址办公区具备满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。; 符合. 4; 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。在抗震设防烈度6度及以上的地震区，应避开抗震不利地段，当无法避开时，应采取地基处理及抗震措施; 本项目厂址地区抗震设防烈度6度; 符合. 5; 厂址应具有满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据选煤厂远期发展规划的需要，留有适当的发展余地; 本项目占地面积为18000m2，有适当的发展余地; 符合. 6; 厂址应有适宜的地形坡度，应避开自然地形复杂、坡度大的地段，并应避免将盆地、集水洼地作为厂址; 本项目厂址有适宜的地形坡度; 符合. 7; 在山区建厂时，当厂址位于山坡或山脚处时，应对场地的稳定性等做出地质灾害危险性评估报告。; 本项目厂址位于平缓地带; 符合. 8; 厂址应不占或少占农田、林地以及基本农田，并应不压和少压煤炭和有开采价值的 矿产资源; 本项目厂址规划土地用途为工业用地，不占农田、林地以及基本农田; 符合. 9; 下列地段和地区不得选作选煤厂建设场地： 1）抗震危险地段；2）有泥石流、滑坡、沙害、溶洞、采空区、Ⅳ级自重湿陷性黄土等不良地质现象，且采取治理措施的工程投资巨大；3）矿井开采后可能引发场地的环境地质问题；4）爆破危险范围内，地面炸药库的外部安全距离范围内；5）受到洪水威胁，而采取防洪措施的工程投资特别巨大；6）法定的文物保护区、风景名胜区、自然保护区、水源卫生：防护区范围内7）航空、通信、气象地震观测、军事设施及其他重要设施的影响范围内。; 本项目规划土地用途为工业用地; 符合. 10; 矿区、中心和用户选煤厂工业场地防洪标准，应符合现行国家标准《煤炭工业矿区总体规划规范》（GB 50465-2008）的有关规定; 本项目洗煤厂符合《煤炭工业矿区总体规划规范》（GB 50465-2008）中5.3.2防护对象的防洪标准50（a）。; 符合. - 本项目位于鸡西市恒山区大恒山办合作委四组，该项目原址为大恒山矿工业场地，现状土地用途为采矿用地，规划土地用途为独立工矿区，大恒山矿闭矿后，鸡西市大福煤炭销售有限公司购买该矿工业场地使用权。 - 项目的选址不在自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区内，且项目的选址不在基本农田保护区、重要湿地、野生动物重要栖息地内，评价区域内无国家级、省级保护野生动物、植物及古木名树。 - （2）通过工程分析，项目在营运期产生的污染类型主要有废气、噪声以及固废等，所产生的污染物经采取有效措施后能够达标排放，对厂区周围区域的环境影响较小。 （3）平面布置：本项目厂区平面布设结合《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）要求，洗煤厂房位于厂区中部，堆场等环绕主体工程布设，厂区分区合理，生活办公区与生产区分开，厂内道路、输煤廊道最大程度减少了物料流转途径。平面布置图见附图4。 综上所述，项目选址符合规划，无明显的环境制约因素，公辅设施配套条件完备，交通便捷，项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 本项目位于鸡西市恒山区大恒山办合作委四组，根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发[2021]7号）、《黑龙江省区域空间生态环境评价报告（鸡西市）》和《黑龙江省生态环境准入清单（鸡西市）》，结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本项目与“三线一单”的符合性如下： （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于鸡西市恒山区大恒山办合作委四组，所在区域不属于生态空间和有优先保护区，周边无不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级工公益生态林等生态保护红线区等生态保护目标。 （2）环境质量底线 根据《2023年黑龙江省生态环境状况公报》，鸡西市2023年各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，判定结果为达标区。根据鸡西市生态环境局网站公布的2023年1月～12月《鸡西市地表水国控考核断面水质信息公开》，穆棱河河口内断面全年达到Ⅲ类水质类别标准。根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，项目区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目建成后虽然会产生一定的污染物，在采取有效的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响可接受，本项目废水不外排，主要大气污染物为颗粒物，采取相应治理措施后，不会改变区域环境功能区质量要求；本项目用地性质为工业用地，不属于建设用地污染风险管控区，因此本项目能够满足环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目利用现有工业用地进行建设，满足土地资源要求。项目不消耗煤炭资源，并且根据黑区域环评办（2019）4号关于印发《黑龙江省区域空间生态环境评价技术方案》的通知的要求，“评价现状水资源承载状况，对水资源承载负荷超过承载能力或接近承载能力的地区，划定为重点管控区，鸡西市的虎林市地下水严重超载，将虎林市划为地下水开采重点管控区，其他市县区为一般管控区。”则本项目所使用的地下水地区为地下水开采一般管控区；且地下水使用满足《地下水管理条例》中的管理条例，符合区域资源利用上限要求，故本项目资源在区域承载能力范围内，满足资源利用上限要求。 表1-3 与《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发[2021]7号）中地下水符合性分析 管控要求; 项目情况; 符合性. 严格实行地下水水量和水位双控，对于地下水超采区、临界超载及以上区域，制定地下水压采方案并严格落实。; 本项目所在地区为地下水开采一般区，符合管控要求; 符合. 禁止地下水超采区工业建设项目和服务业新增取用 地下水。; 本项目所在地区为地下水开采一般区; 符合. 强化节水，加快制定节水行动实施方案，逐级建立节约用水工作联席会议制度，加强非常规水利用，对主要用水行业领城实施最严格的节水标准；退减不合理灌溉面积，优化调整产业结构。; 本项目生产用水实现闭路循环，生活污水排入相邻矿井的污水处理系统; 符合. 地下水超采区确需新建、改扩建地下水取水工程的，报省级水行政主管部门批准。; 本项目所在地区为地下水开采一般区; 符合. 表1-4 本项目与《地下水管理条例》中管理条例符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 第二十一条、取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。对下列工艺、设备和产品，应当在规定的期限内停止生产、销售、进口或者使用： （一）列入淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的； （二）列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的。; 本项目为洗煤厂项目，水实现循环用水且不存在淘汰和严重污染的工艺、设备和产品名录。; 符合. （4）生态环境准入清单 根据《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》中环境管控单元划分情况，本项目属于恒山区大气环境布局敏感重点管控区，本项目与生态环境准入清单符合性分析见表1-5。 表1-5 生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性分析. ZH23030320004; 恒山区大气环境布局敏感重点管控 区; 重点 管控 单元; 空间 布局 约束; 1.严控“两高”行业产能 。严格执行钢铁、水泥 、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生 水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。; 本项目为烟煤和无烟煤开采洗选，不属于两高行业，符合空间约束管控要求。. 污染物排放管控; 1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 2.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。; 本项目为烟煤和无烟煤开采洗选，项目不使用锅炉，施工废水，仅为生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂，项目运营期生产废水循环使用不外排，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目为烟煤和无烟煤开采洗选，不属于清单中环境风险防控的内容。. 综上分析，本项目符合《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）、《鸡西市及管控单元生态环境准入清单（2023年版）》的要求。 4、与其他相关政策符合性分析 （1）与“大气污染防治行动计划”符合性分析 根据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《黑龙江省大气污染防治条例》（2019年），本项目与大气污染防治计划符合性分析见下表。 表1-6 本项目与大气污染防治计划符合性分析 文号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计》（国发〔2013〕37号）; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放（二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。; 本项目施工现场设置防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路进行地面硬化。原煤运输车辆采取降尘措施。采用道路机械化清扫的低尘作业方式。煤堆、料堆采用防风网遮盖抑尘。; 符合. 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局（十六）调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。; 本项目为煤炭洗选项目，不属于清单中列举高能耗、高污染行业; 符合. 《黑龙江省大气污染防治条例》（2019年）; 第十条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总控制要求。; 本项目依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件，项目产生的颗粒物经处理后排放，能够满足大气污染物排放标准。; 符合. 第十一条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。; 本项目原料卸车采取洒水降尘措施，且在防风抑尘网内进行，粉尘排放量约减少90%；对运输车辆车身加盖苫布，防止物料的洒落，运输道路进行洒水降尘措施；堆场采取防风抑尘网遮盖+内部洒水措施。; 符合. - 综上所述，本项目建设符合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《黑龙江省大气污染防治条例》中的相关政策要求。 （2）与“水污染防治计划”符合性分析 根据《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发〔2016〕3号），本项目与“水污染防治工作方案”的符合性分析见下表。 表1-7 本项目与水污染防治计划符合性分析 文号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）; 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利。; 本项目为原煤洗选项目，本项目洗煤废水循环利用，满足一级闭路循环要求，洗煤水重复利用率可以达到100%，因此本项目符合文件要求。; 符合. 《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发〔2016〕3号）; 加强工业水循环利用。以龙煤集团为重点，大力推进矿井水综合利用，满足周边农业、高耗水工业和缺水地区居民生活用水需求。加强洗煤废水循环利用。到2020年，国有重点煤矿矿井水综合利用率达到75%。鼓励高耗水企业废水深度处理回用，到2020年，全省工业用水重复利用率不低于95%。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《黑龙江省大气污染防治条例》中的相关政策要求。 （3）与《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》（国发〔2005〕18号）符合性分析 根据《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，（十九）推进洁净煤技术产业化发展。发展改革委要制定规划，完善政策，组织建设示范工程，并给予一定资金支持，推动洁净煤技术和产业化发展。大力发展洗煤、配煤和型煤技术，提高煤炭洗选加工程度。 本工程为煤炭洗选项目，采用跳汰洗煤工艺，提高原煤洗选比例和洗选效率。因此，本项目符合该要求。 （4）与煤炭工业节能减排工作意见符合性分析 根据国家发展改革委和国家环保总局关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知（发改能源〔2007）1456号）：第二十三条 煤矿应就近配套建设选煤厂或集中选煤厂，采用大中型高效节能设备，减少物流中转环节。新建选煤厂规模原则上不小于30万吨/年。加强对现有选煤厂技术改造，淘汰落后工艺，减少电耗、水耗和介质消耗。积极发展动力煤入洗，高硫、高灰动力煤必须全部入洗。灰分大于25%的商品煤，应就近使用，尽量减少长途运输。第二十五条选煤厂补充用水必须首先采用处理后的矿井水或中水。洗煤用水应净化处理后循环复用，大中型选煤厂必须实现洗水一级闭路循环，洗选原煤清水耗应控制在0.15立方米/吨以内。第三十九条 严格行业准入，严把能耗、环保审核关。坚决淘汰不具备安全生产条件、浪费资源和污染环境的小煤矿、小选煤厂、小焦化厂。 本项目年洗选原煤120万吨，生产废水分别从浓缩池和压滤机进入循环水池使用，不外排。因此本项目的建设符合煤炭工业节能减排工作意见。 （5）与《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）符合性分析 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）可知，选煤方法应根据原煤性质、产品要求、分选效率、销售收入、生产成本、基建投资等相关因素，经过技术经济综合比较后确定。工艺设备选型应符合下列规定：1）应技术先进、性能可靠；2）应经济实用，并应综合节能、使用寿命和备品备件等因素；3）噪声应小于85dB。浓缩机底流泵应100%安装备用，其他泵类可不备用，也可同种型号库存备用1台。 本项目经过技术经济综合比较后确定跳汰洗选工艺，采用的设备性能可靠，经济实用。因此本项目的建设符合《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）。 - （6）与《煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则》符合性分析 根据《煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性分析见下表。 表1-8 与《煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合煤炭行业化解过剩产能相关要求，新建煤矿应同步建设配套的煤炭洗选设施。特殊和稀缺煤开发利用应符合《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》要求。; 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合煤炭行业化解过剩产能相关要求; 符合. 项目符合所在煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见的相关要求，符合项目所在区域生态保护红线要求。井（矿）田开采范围、各类占地范围不得涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域。; 本项目符合所在煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见的相关要求，本项目位于鸡西市恒山区大恒山办合作委四组不在生态保护红线范围内。本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域; 符合. 新建、改扩建项目应满足《清洁生产标准煤炭采选业》（HJ446）要求。主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。; 本项目满足《清洁生产标准煤炭采选业》（HJ446）要求; 符合. 对井工开采项目的沉陷区及临时排矸场、露天开采项目的采掘场及排土场，应明确生态恢复目标，提出施工期、运行期、闭矿期合理可行的生态保护与恢复措施。对受煤炭开采影响的居民住宅、地面重要基础设施等环境保护目标，应提出相应的保护措施; 本项目为煤炭洗选项目，不属于井工开采项目; 符合. 煤炭开采可能对自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区的重要环境敏感目标造成不利影响的，应提出禁止开采、限制开采、充填开采等保护措施；涉及其他敏感区域保护目标的，应明确提出设置禁采区、限采区、限高开采、充填开采、条带开采等措施。煤炭开采对具有供水意义的含水层、集中式与分散式供水水源的地下水资源可能造成影响的，应提出保水采煤等措施并制定长期供水替代方案；对地下水水质可能造成污染影响的应提出防渗等污染防治措施。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区的重要环境敏感目，本项目为煤炭洗选项目，不属于井工开采项目; 符合. 项目应配套建设矿井（坑）水、生活污水、生产废水处理设施，处理后的废水应立足综合利用，生活污水、生产废水等原则上不得外排。选煤厂煤泥水应实现闭路循环，工业场地雨水应收集处理。无法全部综合利用的废水，应满足相关排放标准要求后排放。; 本项目实现闭路循环，工业场地雨水应收集处理。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。; 符合. 煤矸石等固体废物应优先综合利用，明确煤矸石综合利用途径和处置方式，满足《煤矸石综合利用管理办法》相关要求。暂不具备综合利用条件的，排至临时矸石堆放场（库）储存，储存规模不超过3年储矸量，且必须有后续综合利用方案。临时矸石堆放场（库）选址、建设和运行应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）要求。; 本项目煤矸石等固废物综合利用不外排，临时矸石堆放场选址、建设和运行满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）要求; 符合. 选择低噪声设备、优化场地布局并采取隔声、消声、减振等措施有效控制噪声影响，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。; 本项目选择低噪声设备、优化场地布局并采取隔声、消声、减振等措施有效控制噪声影响，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求; 符合. 涉及放射性污染影响的煤炭采选项目，参照《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》（第一批）中石煤行业相关要求，原煤、产品煤、矸石或其他残留物铀（钍）系单个核素含量超过1贝可/克（1Bq/g）的项目，应开展辐射环境污染评价。开采高砷、高铝煤矿等项目，提出了产品煤去向及环境管理要求。; 本项目煤炭采选不涉及放射性污染影响。; 本项目无需进行辐射专篇编制. （7）与《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ446-2008）符合性分析 表1-9 本项目与清洁生产指标符合性分析一览表 煤炭采选业清洁生产指标要求; 本项目清洁生产指标; 等级. 生产工艺与装备要求. 一、选煤生产工艺与装备要求. 1、总体要求; 符合国家环保、产业政策要求，采用国内外先进的煤炭洗选、选煤水闭路循环、煤炭贮运生产工艺和技术设备; 符合国家环保、产业政策要求，采用国内外先进的煤炭洗选、选煤水闭路循环、煤炭贮运生产工艺和技术设备; -. 2、备煤工艺及装备; 原煤运输; 汽车加盖苫布，厂区地面硬化; 三级. 原煤贮存; 物料设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置的贮煤场; 三级. 3、精煤、矸石贮存; 原料及成品分别进入防风抑尘网内暂存仓贮; 三级. 4、选煤工艺装备; 由原煤的可选性确定采用成熟的选煤工艺设备，实现单元作业操作程序自动化，设有全过程自动控制手段; 三级. 5.选煤水处理; 选煤水处理系统采用高效浓缩机，并添加絮凝剂，尾煤采用压滤机回收，并设有相同型号的事故浓缩池，吨入洗原煤补充水量＜0.15m3，煤泥水达到闭路循环，不外排; 三级. 二、资源能源利用指标. 1、选煤补水量/（m3/t）; 0.069; 一级. 2、选煤电耗/（kWh/t）; 5.98; 一级. 3、选煤浮选药剂消耗/（kg/t）; 1.5; 二级. 4、选煤重介质消耗/（kg/t）; 0.85; 一级. 三、产品指标. 硫分%; ≤0.5; 一级. 灰分%; ≤10.5; 三级. 四、污染物生产指标（末端治理前）. 1、选煤废水化学需氧量产生量（g/t）; ≤30; 二级. 2、选煤废水石油类产生量（g/t）; ≤1.5; 一级. 3、原煤筛分、破碎、转载点前含尘浓度（mg/m3）; ≤4000; 一级. 4、煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备前的含尘浓度（mg/m3）; ≤4000; 一级. 五、废物回收利用指标. 当年产生的煤矸石综合利用率/%; 100%; 一级. 六、环境管理要求. 1、环境法律法规标准; 符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求; 二级. 2、环境管理审核; 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件较齐全; 二级. 3、废物处置; 对不能综合利用的煤矸石设专门的煤矸石处置场所，并按GB20426、GB18599的要求进行处置; 一级. 4、环境管理; 环境保护管理机构; 有专门环保管理机构配备专职管理人员; 一级. 环境管理制度环境; 管理制度健全、完善，并纳入日常管理; 一级. 环境管理计划; 制定近、远期计划，包括煤矸石、煤泥处置及综合利用计划，具备环境影响评价文件的批复和环境保护设施“三同时”验收合格文件; 一级. 环保设施的运行; 管理记录运行数据并建立环保档案和运行监管机制; 一级. 环境监测机构; 有专门环境监测机构，对废水、废气、噪声主要污染源、污染物具备部分监测手段，其余委托有资质的监测部门进行监测; 二级. 相关方环境管理; 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境管理要求; 一级. （8）《鸡西市水污染防治行动计划实施方案》符合性 本项目采用全闭路循环工艺，无生产废水外排；洗选废水进入污泥浓缩池处理后进入沉淀池沉淀后排入循环水池，车间地面冲洗废水进入生产车间最底层集水池后排入循环水池本项目实现闭路循环，符合《鸡西市水污染防治行动计划实施方案》。 （9）《鸡西市洗煤厂环境综合整治验收标准》符合性分析 表1-10 本项目与鸡西市环境综合治理整治验收标准符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 洗煤厂厂区四周应当建设闭合的防风抑尘网。防风抑尘网高度不得低于物料堆高度，遇到高压线等高空障碍物可适当调整高度。洗煤厂堆存物应当使用绿网进行苫盖。; 本项目堆场四周均布置防风抑尘网切高于堆场1m以上。; 符合. 洗煤厂在日常作业中应当采取喷淋、洒水等方式进行降尘，并且严禁在重污染天气期间、大风天气时生产作业，以避免造成扬尘污染。; 日常作业均采取洒水降尘方式，重污染天气期间停止作业。; 符合. 洗煤厂使用的运输车辆应当按照当地城市执法部门的要求进行全面苫盖，并确保车辆清洁。; 本项目运输车辆遵循文件要求进行苫盖作业。; 符合. 洗煤厂原则上不得使用燃煤锅炉，应当使用电、天然气等清洁能源取暖。因条件限制而使用燃煤、生物质锅炉的应当配套建设高效除尘设施，并定期自行检测。; 本项目供暖使用空气能供暖。; 符合. 如有破碎工序或皮带输送作业环节的，须在封闭空间内作业，防止扬尘污染。; 破碎工序于一个密闭的空间内，皮带运输处于封闭环境。; 符合. 洗煤厂所应当配套建设雨水导流槽、雨水收集池（雨水收集池应建在厂区地势最低处），收集的雨水沉淀后用于场区洒水降尘和绿化。; 本项目建有集水池以及雨水收集渠。; 符合. 洗煤废水应全部经浓缩罐、压滤处理后进入清水池，回用于生产使用，实现闭路循环，做到零排放。; 本项目洗煤废水均经浓缩压滤进入循环水池回用生产，实现闭路循环。; 符合. 洗煤厂的浓缩罐、压滤机等污染防治设施必须保证状态良好，正常运行。; 本项目设备启动前均有检修环节，来保证工作的正常运行。; 符合. 洗煤厂应当建设应急事故池。非发生突发环境事件进行应急时，应急事故池应保持清空状态。; 本项目建有事故池。; 符合. 无法接入污水管网的洗煤厂应当建设防渗旱厕或防渗化粪池，定期转运至当地生活污水处理厂进行处理或作为肥料进行综合利用，并建立管理台账。应设置生活垃圾收集箱，定期转运。; 本项目生活污水排入相邻矿井的污水处理系统。; 符合. 洗煤厂场区地面必须全部硬化，其中车辆进出口及主要运输通道必须使用水泥或柏油进行硬化。; 厂区地面全部硬化，主要运输道路均为水泥道路。; 符合. 洗煤厂产生的煤矸石及其它工业固体废物应依法依规处置，按照鸡西市生态环境局《关于加强一般工业固体废物产生单位环境管理工作的通知》（鸡环发[2023]4 号）文件要求，建立管理台账，并每月定期报送至县（区）级生态环境部门。; 本项目产生的煤矸石、煤泥由鸡西市恒山区佳诚石材筛选厂定期处置。; 符合. 洗煤厂应当使用低噪声的生产设备或改进生产工艺，生产设备最大可能采取减震降噪措施，严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》的相关规定，合理规安排产作业时限。; 本项目对设备实施减振降噪措施，尽量减少噪声的传播。; 符合. 洗煤厂应当建设危险废物贮存间，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》设置危险废物标识，将产生的废机油等危险废物进行收集贮存，定期由有资质的处置单位转移、处置，执行危险废物转移联单管理制度并做好台账记录。; 本项目建有危险废物暂存间，并设有最新标识，定期由有资质的单位来处置。; 符合. 洗煤厂应当在厂区四周（防风抑尘网外侧）植树绿化，改善周边生态环境质量。; 厂区四周均有少量植被覆盖。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目基本信息 本项目位于鸡西市恒山区大恒山办合作委四组，占地面积18000m2，总建筑面积为970m2。利用原有主厂房，建设年洗选煤炭120万吨生产线，本项目选煤原料依托附近煤矿堆存的矸石山。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要进行环境影响评价，对照中华人民共和国生态环境部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的有关规定，该项目属于“四、煤炭开采和洗选业 06；煤炭洗选、配煤”。应编制环评报告表（详见表2-1）。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理目录（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四、煤炭开采和洗选业 06. 6、烟煤和无烟煤开采洗选 061；褐煤开采洗选 062；其他煤炭采选 069; 煤炭开采; 煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）; /. - 为了完善项目环评审批手续，建设单位委托黑龙江平成环保科技有限公司编制该项目的环境影响报告表。我公司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术导则和要求，编制了本项目环境影响报告表。供建设单位报环保主管部门审批。 - 主要建设内容及规模 具体项目组成见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程分类; 项目名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 主厂房; 占地面积为570m2，安装往复式给料机，跳汰机等。; 已建成. 上料皮带; 占地面积200m2，输送原煤。; 已建成. 皮带输送; 占地150m2，输送矸石。; 已建成. 辅助工程; 泵房; 位于主厂房内，占地面积50m2，安装循环水泵。; 已建成. 储运工程; 原煤堆场; 占地面积2000m2，用于储存原煤，最大贮存量约20000t，周转周期约为3d。; 已建成. 中煤堆场; 堆场占地面积1500m2，最大贮存量约20000t，周转周期约为14d.。; 已建成. 矸石堆场; 堆场占地面积1500m2，最大贮存量约2000t，周转周期约为2d，用于储存矸石。; 已建成. 煤泥堆场; 煤泥堆场占地面积100 m2，地面防渗并硬化处理，最大可容纳500t煤泥，设置7m高的防风抑尘网，堆场四周设置围堰及雨水收集渠。; 已建成. 公用工程; 给水; 本项目生产用水为宏源煤矿地下空巷水，设置一台80m3/h水泵；生活用水由恒山区自来水公司供给。; 已建成. 排水; 项目生产用水采用全闭路循环工艺，无生产废水外排；场地污水及雨水经排水沟进入集水池沉淀后用于洗矸，无外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。; 已建成. 供热; 生产车间不设置采暖系统，生活采用电供暖。; 已建成. 供电; 本项目用电由大恒山供电所提供。; 依托原有. 环保工程; 废水; 本项目生产废水经处理后全部回用不外排，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。; 已建成. 噪声; 选用低噪声设备，底座固定，安装减振、隔声装置。; 已建成. 废气; 原料卸车扬尘; 本项目采取洒水降尘措施，设置7m高的防风抑尘网。; 已建成. 转运环节粉尘; 上料口、运输皮带均安装在封闭的通廊中，通廊上方留有通风口，并在转载点采取洒水降尘。. 运输扬尘; 本项目厂区内对运输车辆车身加盖苫布，防止物料的洒落，运输道路进行洒水降尘措施。. 堆场扬尘; 本项目设置7m高的防风抑尘网苫盖，洒水降尘。. 固废; 生活垃圾统一收集后由环卫部门清运填埋；包装袋、除铁杂质、煤泥暂存于洗选车间的固废堆场，统一外售综合利用；废机油、废油桶和含油抹布暂存于危废间内，委托有资质单位处置。; 已建成. 建设一座危险废物暂存间，位于准备车间东侧，面积为8m2，最大储存量为8t。. - 主要设备 项目主要设备见下表。 表2-3 项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 往复式给料机; TDY16; 台; 2; /. 2; 脱水振动筛; GZT48; 台; 2; /. 3; 跳汰机; JZQ360; 台; 1; /. 4; 循环水泵; 15千瓦; 台; 1; 80m3/h，扬程60m. 5; 矿浆预处理器; 铵率浓缩; 台; 2; /. 6; 压缩机入料泵; 5.5千瓦; 台; 1; /. 7; 推土机; 东方红70; 台; 1; /. 8; 压滤机; XMY1000; 台; 1; /. - 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 原煤; t/a; 120万; 外购. 2; 水; t/a; 107736; /. 3; 聚丙烯酰胺（PAM）; t/a; 16; 洗选车间，袋装，50kg/袋. 4; 聚合氯化铝（PAC）; t/a; 24; 洗选车间，袋装，50kg/袋. 主要原辅材料物料理化性质： ①PAC：聚合氯化铝（PolyaluminumChloride）代号PAC。通常也称作净水剂或混凝剂，它是介于AlCl3和 Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物。 颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中杂质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 - ②PAM：PAM全名为聚丙烯酰胺，该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。密度=1.3g/cm³。PAM在50-60°C下溶于水，水解度为5%-35%，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。由于单体丙烯酰胺在聚合时发生链转移产生支链，使PAM 高分子链结构中包含以支链和亚胺桥为主的交联结构。交联适度则相对分子质量高且易溶解，交联多则产物不溶。若减弱分子链的缔合，则PAM玻璃化温度降低，较易溶解。在加入低分子酰胺化合物（如尿素）后能削弱PAM的链间缔合，从而改善PAM的溶解。此外，尿素还有抑制产品交联和提高PAM相对分子质量等作用。制备高相对分子质量PAM为所追求的目标，但相对分子质量越大，则支链越多，所以增加了PAM溶解的困难。 PAM水解度：PAM的溶解可在适度水解下进行，水解度越大越溶解。PAM在大于200°C以上容易分解，在210°C无氧条件下，PAM中酰胺基脱水转变为氰基；在500°C以上时聚丙烯酰胺PAM炭化为黑色粉末。PAM分子中的酰胺基具有很高的活性，包括增稠、絮凝和降阻等多种性质。PAM：毒性：PAM本身无毒，但由于聚丙烯酰胺PAM分子内残留着丙烯酰胺，而丙烯酰胺有毒，在聚丙烯酰胺 PAM中一般允许丙烯酰胺残留量为1%。 - 劳动定员及工作制度 本项目年运行330天，劳动定员32人，两班制，每班工作10小时，每天工作20小时。 - 厂区平面布置 本项目厂区平面布设结合《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）要求，洗煤厂房位于厂区中部，堆场等环绕主体工程布设，厂区分区合理，生活办公区与生产区分开，厂内道路、输煤廊道最大程度减少了物料流转途径。平面布置图见附图4。 - 7、项目产品方案 本项目设计规模为年洗选120万吨跳汰洗选煤炭生产线，洗煤厂生产的中煤产品灰分≤27.00%，产品情况见下表。 表2-5 主要产品一览表 序号; 产品名称; 年产量（吨）; 备注. 1; 中煤; 523215; 外售. 2; 矸石; 654019; 外售综合利用. 本项目物料平衡详见图2-1。 图2-1物料平衡图 单位：t/a - 7、公用工程 ①供热 生产车间不设置采暖系统 ，生活采用电供暖。 ②供水 本项目生产用水为宏源煤矿地下空巷水，设置一台80m3/h水泵；生活用水由恒山区自来水公司供给。其中生产用水包括洗煤补充水、抑尘洒水和车间地面清洗用水。 - 洗煤用水 - 根据黑龙江省地方标准《黑龙江省用水定额标准》（DB23/T 727-2021），烟煤和无烟煤的开采洗选用水量按0.09 m3/t计算，洗选煤量为120万t/a，补充用水量为108000 m3/a，327.27m3/d；循环水量为1092000 m3/a，3309.09 m3/d。 - 车间地面清洗用水 - 项目车间地面需用水清洗，用水量约为0.8m3/d，264m3/a。 3）生活用水 本项目生活用水为员工生活用水，共32人，本项目位于农村地区，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2021），农村居民生活用水定额为80L/（人、d），本项目员工生活用水量按80L/（人、d）计算，则本项目生活用水量为2.56t/d，844.8t/a。 ③排水 - 选煤废水 - 煤泥水共1092000m3/a，3309.09m3/d循环使用，根据《清洁生产标准-煤炭采选业》（HJ446-2008）洗煤废水闭路循环，不外排。 本项目原煤经跳汰分选后，洗液通过振动筛，振动筛下水泵入沉淀池，通过浆泵输送至机械压滤机，压滤水经沉淀后流入闭路循环水池重复利用。 - 车间地面冲洗废水 - 本项目对于厂区路面需要定期洒水，洒水面积约为320m2。根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中道路浇洒用水，用水定额为2.0~3.0L/（m2·d），本项目取2.0L/（m2·d），每日洒水1次，冬季不洒水，年洒水约150天，本项目厂内浇洒道路用水量约为0.64m3/d，192m3/a。地面冲洗废水排入循环水池，循环使用。 - 绿化用水 - 本项目厂内绿化面积为3000m2。根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中绿化用水，用水定额为1.0~3.0L/（m2·d），本项目取2.0L/（m2·d），冬季无需绿化浇水，年用水150d，用水量为6m3/d，1980m3/a。 4）生活污水 本项目生活用水为员工生活用水，共32人，本项目位于农村地区，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2021），农村居民生活用水定额为80L/（人、d），本项目员工生活用水量按80L/（人、d）计算，则本项目生活用水量为2.56t/d，844.8t/a。 员工生活污水，排放量按用水量的80 %计，约为2.05m3/d，676.5m3/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。 5）初期雨水 本项目初期雨水：在车间和堆场四周修建排水沟收集至沉淀池后回用于降尘。初期雨水按照暴雨强度公式，进而推出雨水汇水量，暴雨强度根据软件计算： 鸡西市暴雨强度公式（修订） 其中：q一暴雨强度（升/秒·公顷），182.47； P一设计重现期（单位：年），2； t一降水历时（单位：分钟），15； 雨水流量按下式计算： Q=q•ψ•F=182.47L/s•ha×0.9×1.6ha=476.24L/s Q─雨水设计流量（l/s）； ψ─径流系数，本项目场地结构为水泥地，取ψ=0.9； F─汇水面积（ha），汇水面积取堆场、车间等面积为2.9ha； q—暴雨量，L/s·ha； V=138.88L/s×900s/1000=124.995m3 暴雨情况下，初期雨水15min汇水量为124.995m3，1249.95m3/a，堆场四周修建排水沟，汇水处修建容积240m3沉淀池，收集到的雨水经沉淀后回用于降尘。 全厂水平衡图见下图。 图2-2全厂水平衡图 单位：t/a ④供电 - 本项目用电由大恒山供电局提供，可满足项目生产及生活的用电需求。 8、总投资及环保投资 本项目总投资105万元，环保投资780万元，占总投资的15%。环保投资详见下表。 表2-6 建设项目环保投资一览表 类别; 环保措施; 投资（万元）. 废气; 无组织废气; 受煤坑采用喷淋洒水降尘，轴流风机强制通风，进入密闭输煤栈桥。; 2. 上料口、运输皮带均安装在封闭的通廊中，通廊上方留有通风口，并在转载点采取洒水降尘措施，将皮带输送机设置在封闭的皮带走廊内; 3. 防风抑尘网; 3. 噪声; 减振、隔声; 1. 废水; 生产废水经压滤机处理后进入循环水池，循环使用不外排。; 5. 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。; 3. 初期雨水在车间和堆场四周修建排水沟收集至沉淀池后回用于降尘。; 2. 按照要求做地下水防渗措施; 2. 事故池500m3; 2. 危险废物; 废机油暂存在危废间，委托有资质单位处置; 3. 总 计; --; 26. 项目总投资; --; 105. 环保投资比; --; 25%. |
| --- | --- |
| 工 艺流 程和 产排 污环 节 | 施工期工程分析： 本项目现已完成年洗选120万吨煤炭生产线及其配套设备的建设，故本项目不对施工期进行分析。 营运期工程分析 生产工艺简述： 本项目采用技术成熟、易于管理的跳汰工艺，跳汰选煤指物料在垂直脉动为主的介质中，按其物理—力学性质（主要是按密度）实现分层和重力选煤方法，物料在固定运动的筛面上连续进行的跳汰过程，由于冲水、顶水和床层水平流动的综合作用，在垂直和水平流的合力作用下分选具体工艺过程简述： （1）原煤由运煤车辆载入原煤堆场。原煤经受煤坑下给料机给入胶带输送机，胶带输送机设置有除铁器，除铁后进行洗选。此环节产生的污染主要包括：除铁杂质、原煤运输扬尘、卸料扬尘、输送过程粉尘、原煤堆存粉尘和设备噪声。 （2）原煤经水洗跳汰后，矸石由斗式提升机脱水后经矸石溜槽到产品堆场，拉运外售；中煤由斗式提升机脱水后经溜槽送到产品堆场。本项目工艺不包括破碎工序以及预筛分，因此不产生破碎以及筛分粉尘。此环节产生的污染主要包括：设备噪声，产品堆存粉尘和洗煤废水，洗煤废水经脱水后回收流入浓缩机进行再利用。 （3）筛下水用泵打入浓缩机。聚合氯化铝和聚丙烯酰胺溶解后，按一定比例加入浓缩机中，对煤泥水进行浓缩处理，浓缩机的溢流水进入清水储罐循环使用，浓缩机的浓缩底流则用压滤机专用给料泵送到板块式压滤机压滤，压滤出煤泥外运销售，滤出的清水进入清水储罐继续使用，生产过程中洗煤水闭路循环，对外无污水排放。此环节产生的污染主要包括：设备噪声和洗煤废水，洗煤废水经压滤后回收流入循环水池进行再利用。 为保证任何情况下煤泥水不外排，环评要求项目设置大于浓缩机容积的事故水池，当浓缩机出现事故时，事故池可保证煤泥水不外排，满足环保要求。 其运营期的工艺流程及排污节点示意图详见图2-3。 图2-3工艺流程及产污节点示意图 主要的污染工序： （1）废气 运营期废气产生环节为原料卸车产生扬尘、转运环节粉尘、运输扬尘、堆场扬尘。 （2）噪声 本项目主要为车间设备噪声，声源噪声级在65-80dB（A）之间。经设备基础减震、安装隔声罩和车间墙体隔声后，车间外噪声设备的噪声值降至35-60dB（A）。噪声源主要为高频筛、水泵、压滤机、空气压缩机等。 （3）固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、除铁杂质和絮凝剂、混凝剂包装袋、煤泥以及废机油。 （4）废水 本项目废水主要为生产废水、地面冲洗废水、初期雨水和生活污水。 |
| 与项目有关的原有环境污染问 题 | 鸡西市大福煤炭销售有限公司于2008年4月成立，已于2009年建设完成年选洗120万吨煤炭生产线及其配套设备、车间及附属用房；现该企业停产并积极主动补办环评审批手续。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）本报告以2020年为评价基准年，根据2020年度《2020年黑龙江省生态环境质量状况》进行评价。 - 一、空气环境现状 （1）常规污染物 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查与评价数据来源于2023年度《2023年黑龙江省生态环境状况公报》。 为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本次评价采用黑龙江省生态环境厅发布的《2023年黑龙江省生态环境状况公报》中监测数据，由于公报内无密山市完整数据，因此采用省内监测数据，分析项目所在区域基本污染物环境质量现状，2023年全省13个地级及以上城市详见表3-1。 表3-1 2023年黑龙江环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 58.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 71.4; 达标. CO; 第95百分位数24小时平均质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 107; 160; 66.8; 达标. 根据上表数据可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的年评价指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，因此，项目所在区域为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 为了解工程所在区域环境空气中特征污染因子质量现状，评价期间委托黑龙江绿宸环境监测有限公司于2022年7月14日~16日对项目所在区域大气环境质量进行了监测，监测点位于当季主导风向下风向。 ①监测时间和频次 监测时间为2022年7月14日~16日，连续监测3天，TSP取日均值。 ②补充监测点布设 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 监测时间; 监测因子. X; Y. 1#主导风向下风向; 306; 152; 东南; 10; 2022年7月14日~16日; TSP. 注：以厂区西南角为原点 ③补充监测结果 补充监测结果详见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 1#（主导风向下风向）; 306; 152; TSP; 日均值; 0.3; 0.208~0.241; 80; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域现状监测结果满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准浓度限值。项目所在区域环境空气质量良好，环境空气质量良好。 2、水环境现状 本项目所在区域地表水体为穆棱河。根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》（黑龙江省生态环境监测中心），2023年，全省地表水国考断面优良水体比例84.4%（扣除自然因素影响），劣V类水体比例0.8%，均超额完成国家考核目标；全省国、省控河流断面共监测180个断面，其中，Ⅱ类水质占11.1%，Ⅲ类水质占58.9%，Ⅳ类水质占26.1%，Ⅴ类水质占2.8%，劣Ⅴ类水质占1.1%*。2023年，全省参与考核评价地下水环境质量考核点位63个，完成国家考核目标要求，地下水环境质量总体保持稳定。全省21个地市级水源地、24个县级市水源地水源达标率均为100%。 3、声环境状况 本项目建设地点选址周围50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求厂界外周边50m存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，根据现场调查结果，本项目50m范围内没有声环境敏感保护目标，不再对声环境进行监测。 4、生态环境 本项目周边无国家级、省级、市级名胜古迹、自然保护区，生态敏感、脆弱区，故本项目不开展生态环境现状调查。 综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划的要求，区域内生态环境现状良好。因此，项目所在区域整体环境质量良好 5、地下水、土壤环境 项目运营期正常工况下不会对地下水和土壤造成影响。项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源和土壤保护目标，因此本次项目不对项目周边地下水和土壤开展现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于鸡西市恒山区大恒山办合作委四组，评价区内无国家、省、市级自然保护区、名胜古迹等敏感目标，周边居民为城镇管网供水，其环境保护目标主要为周围居民区等，各环境要素、环境保护对象见下表及附图6。 表3-4主要环境保护目标一览表 序号; 类别; 环境敏感目标; 保护标准. 1; 声环境; 本项目厂界外50m范围内敏感点; 保护其满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 2; 环境空气; 厂界周边500m范围内; 保护其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 3; 地表水环境; 穆棱河; 保护其满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 4; 环境风险; 厂界; 保护其不受到环境风险事件发生. 5; 生态环境; 厂界; 保护其不受到生态破坏. 1、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 2、环境空气保护目标 本项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标。 3、地下水环境保护目标 根据现场踏勘，本项目所在厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 1、废气 生产过程无组织颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中无组织排放限值标准，详见表3-6。 表3-5《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 污染物; 煤炭工业装卸场所无组织排放限值(mg/Nm3); 煤炭贮存场所、煤矸石堆放场无组织排放限值(mg/Nm3). 颗粒物; 1.0; 1.0. 2、噪声 运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。具体标准值见下表。 表3-6 噪声排放执行标准 评价时段; 类别; 单位; 昼间; 夜间. 运营期; 2类; dB（A）; 60; 50. 3、固体废物 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 4、废水 - 项目用水采用全闭路循环工艺，无生产废水外排；场地污水及雨水经排水沟进入集水池沉淀后用于洗矸，无外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<“十四五”生态保护监管规划>的通知》（生态环境部办公厅2022年3月18日印发）、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）及国家相关规定，总并结合本项目实际污染物排放情况，确定本项无目总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现已完成年洗选120万吨煤炭生产线及其配套设备的建设，故本项目不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 - （1）污染物源强核算 运营期废气产生环节为原料卸车产生扬尘、转运环节粉尘、运输扬尘、堆场扬尘。 ①原料卸车产生扬尘 汽车煤炭卸载扬尘量采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式： 式中：Q—煤装卸扬尘量，（mg/次）； u—起尘风速（m/s），本项目取当地全年平均风速4m/s； M—车辆吨位，t（取40t）； H—煤装卸高度，4m。 经计算，每车次卸煤时产生的扬尘量为38.516g，按原煤装卸车辆运输每天100车次，则扬尘量约为3.8516kg/d，即0.2407kg/h、1.1555t/a。本项目采取洒水降尘措施，且在防风抑尘网内进行，粉尘排放量约减少90%，粉尘排放量约为0.024kg/h、0.1156t/a。 ②转运环节粉尘 转运环节扬尘主要集中在原料在入洗前的转载点，包括皮带输送和转载点将产生少量的煤尘。项目厂内原料输送采用皮带输送机运送方式，为减少扬尘，上料口、运输皮带均安装在封闭的通廊中，通廊上方留有通风口，并在转载点采取洒水降尘措施，将皮带输送机设置在封闭的皮带走廊内，故皮带输送及转运环节扬尘较小，在皮带输送机运送过程中，原料处于相对静止状态，极少产生扬尘，采取该治理措施后，可有效治理原料输送过程的扬尘污染，无组织逸散粉尘量极少，对环境影响极小。 ③运输扬尘 项目运送原料、产品产生的道路扬尘，根据汽车运输扬尘经验公式： 式中：QP—道路扬尘量，（kg/km·辆）； Q′P—总扬尘量，（kg/a）； V—车辆速度，5km/h； M—车辆载重，40t/辆； P—路面灰尘覆盖率，0.05kg/m2； L—运距，0.1km； Q—运输量，240万t/a。 经计算，Qp为0.63t/a（QP 计算值为0.1056），即0.13kg/h。 本项目厂区内对运输车辆车身加盖苫布，防止物料的洒落，运输道路进行洒水降尘措施，扬尘量可减少80%，扬尘排放量约为0.026kg/h，0.126t/a。厂区外运输时运输车辆车身加盖苫布，防止物料洒落。运输路线应尽量避开居民区，根据类比相关资料，行车道路两侧扬尘浓度可达8～10mg/m3，扬尘浓度随距离增加而迅速下降，影响范围一般为道路两侧各约50m内，对环境空气的影响范围相对较小。 ④堆场扬尘 堆场表面煤尘的起尘强度受风速、堆放面积、含水量等多种因素影响，计算公式为： Q=11.7U2.45S0.345e-0.5w 式中：Q——起尘强度，mg/s； U——地面风速，按4m/s计； S——堆场面积，m2； W——含水量，%。 中煤堆场占地面积1500m2、中煤含水率为10%，矸石堆场占地面积1500m2、矸石含水率为10%，根据上述公式计算得出各堆场扬尘产生情况分别为：中煤堆场29.34mg/s、0.106kg/h、0.03t/a，矸石29.34mg/s、0.106kg/h、0.03t/a。各个堆场通过设置防风抑尘网遮盖+内部洒水等措施，可有效控制扬尘产生。根据《挡风抑尘网抑尘防风效果分析》，防风抑尘网总体扬尘效率为70.31%~92.72%，本项目取值防风抑尘网遮盖效率80%+内部洒水效率约为80%，环保措施抑尘效率保守估计达到95%，则各个堆场扬尘排放情况分别为中煤堆场0.01kg/h、0.001t/a，矸石堆场0.01kg/h、0.001t/a。 煤泥含水率为20%，含水率较高，不易起尘，因此，本项目煤泥堆场不做堆场扬尘分析。 表4-1 大气污染物年排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/Nm3）. 厂区; 原料卸车; 颗粒物; 采取洒水降尘措施，且在防风抑尘网内进行，粉尘排放量约减少86%; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）（煤炭工业装卸场所；煤炭贮存场所、煤矸石堆放场）; 1.0; 0.24. 运输; 对运输车辆车身加盖苫布，防止物料的洒落，运输道路进行洒水降尘措施. 原料堆场; 防风抑尘网遮盖+内部洒水. 精煤堆场. 矸石堆场. （2）环保措施可行性分析 原料卸车产生扬尘采取洒水降尘措施，且在防风抑尘网内进行；厂区内对运输车辆车身加盖苫布，防止物料的洒落，运输道路进行洒水降尘措施；各个堆场通过设置防风抑尘网遮盖+内部洒水等措施；项目厂内原料输送采用皮带输送机运送方式，运输皮带均安装在封闭的通廊中，可有效治理无组织粉尘逸散问题，无组织颗粒物排放可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5中周界外浓度最高点1.0mg/m3的限值要求，本项目无组织颗粒物排放对周围环境影响可接受。 本项目污染防治可行技术对照分析详见表4-2。 表4-2 污染防治可行技术对照分析表 产污环节; 污染物; 排放 形式; 执行排放标准; 污染防治措施. 主要污染防治措施; 技术可行性. 原料卸车; 颗粒物; 无组织; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5; 采取洒水降尘措施，且在防风抑尘网内进行; 可行. 转运环节; 上料口、运输皮带均安装在封闭的通廊中，通廊上方留有通风口，并在转载点采取洒水降尘措施; 可行. 运输环节; 对运输车辆车身加盖苫布，防止物料的洒落，运输道路进行洒水降尘措施; 可行. 堆场; 防风抑尘网遮盖+内部洒水; 可行. 综上所述，在采取有效的污染防治措施后，本项目运营期间废气污染物可达标排放，不会对周边环境空气产生明显的不利影响。 （3）废气跟踪监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求进行废气进行跟踪监测，跟踪监测计划见表4-3。 表 4-3环境空气跟踪监测计划 类别; 监测位点; 监测频次; 监测方式; 检测项目. 废气; 无组织; 厂界; 1次/年; 手工监测; 颗粒物. - 2、废水 （1）运营期废水环境影响分析及保护措施 本项目废水主要为生产废水、地面冲洗废水、初期雨水和生活污水。 ①选煤废水 煤泥水共1092000m3/a，3309.09m3/d，洗煤废水循环使用，根据《清洁生产标准-煤炭采选业》（HJ446-2008）洗煤废水闭路循环，不外排。 本项目原煤经跳汰分选后，洗液通过振动筛，振动筛下水泵入沉淀池，通过浆泵输送至机械压滤机，压滤水经沉淀后流入闭路循环水池重复利用。 ②车间地面冲洗废水 地面冲洗废水0.64m3/d，192m3/a，排入循环水池，循环使用。 ③初期雨水 本项目设置一座容积为240m3雨水的集水池，在车间和堆场四周修建收集渠收集至集水池后回用于降尘。 ④生活污水 本项目生活用水为员工生活用水，共32人，本项目位于农村地区，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2021），农村居民生活用水定额为80L/（人、d），本项目员工生活用水量按80L/（人、d）计算，则本项目生活用水量为2.56t/d，844.8t/a。 员工生活污水，排放量按用水量的80 %计，约为2.05m3/d，676.5m3/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。 2、废水环境影响及措施可行性 ①选煤废水 项目生产过程产生的煤泥水经浓缩处理后回用于选煤生产过程。本项目无工艺废水排放；生产过程中补充的新水，大部分被产品带走，无排放。 厂区进行分区防渗，煤泥堆场、矸石堆场、循环水池、浓缩池、生产车间地面均进行一般防渗处理，防渗功能应满足K值小于1.0×10-7cm/s要求。建构筑物底部防渗层采用铺设2mm厚的高密度聚乙烯土工膜，或等效黏土防渗层至少1.5m厚，渗透系数≤10-7cm/s的其它人工材料进行建设，符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求。其他厂区地面做简单防渗，水泥硬化。 ②雨水和堆场淋溶水 本项目厂区四周设置雨水收集渠，将雨水收集到雨水集水池，经浓缩处理后汇入循环水池用于生产。防止雨水溢流污染周围环境。厂区雨水中污染物主要为厂区地面因沉降、洒落等粉尘，不含有毒有害物质，经收集后可以回用于洗煤系统，废水利用措施合理且可行。本项目雨水收集池容积为240m3，可以满足厂区内雨水容纳需求池体容积可行，集水池位于生产车间底层，地势低，能够保证厂区内雨水被全部收集。 ③事故池建设 本项目建成后无废水外排，正常情况下不会对地表水环境造成影响。非正常排放主要为生产设备损坏、管道泄漏、事故停车、停电等原因导致废水事故排放。根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）“选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2~1.5倍”本项目设置一座容积为500m3的事故池，如循环水池发生泄漏或煤泥水循环系统故障，可以满足事故废水容纳需求池体容积可行，确保非正常状况下事故废水不下渗、不外排。 ④生活污水 项目废水主要为员工的生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。 表4-4 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节名称; 类别; 污染物种类; 产生; 排放形式; 治理措施; 排放. 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 处理能力; 治理工艺; 治理效率%; 是否为可行性技术; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 选煤车间; 选煤废水; SS; /; 1092000; 循环回用; /; 循环水池; 100; 是; /; 0. 厂区; 地面冲洗水; SS; /; 192; 收集回用; /; 循环水池; 100; 是; /; 0. 员工生活; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮 动植物油; /; 844.8; 外运清掏; /; 排入防渗旱厕，定期清掏，外运还田; 100; 是; /; 0. - 3、噪声 （1）噪声源强核算 本项目主要为洗选车间设备噪声，声源噪声级在65-80dB（A）之间。经设备基础减震、安装隔声罩和洗选车间墙体隔声后，车间外噪声设备的噪声值降至35-60dB（A）。噪声源主要为高频筛、水泵、压滤机、空气压缩机等。 表4-5 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 名称; 声源类型; 持续时间h/d; 噪声源强dB（A）/单台; 位置; 治理措施. 1; 跳汰机; 频发; 3300; 80; 厂房内; 位于厂房内，选用低噪声的设备，并将厂房主体进行半封闭，墙体采用隔音材料，设备安装时设计加减振垫. 2; 水泵; 80. 3; 压缩机; 80. 4; 空气压缩机; 75. 主要依据发生设备的噪声类比调查结果及参考资料的数据。噪声通过建筑外墙的平均衰减量是考虑了室内发声源所发出的噪声主要频率在透过墙体、门、窗时的不同衰减，再考虑了对相似类比调查结果而定的。噪声在室外空间的传播衰减只考虑噪声随距离的衰减。 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》，选用点声源衰减预测模式预测厂界噪声，具体见下表。 a. 噪声衰减模式： 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A） Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB（A） ro——Lpo噪声的测点距离（5m或1m），m △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A） 室内点声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中：LP（r）——预测点的声压级（dB（A））； LP0——点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））； TL——各种因素引起的声衰减量（如声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减），已考虑隔声量，此处取0，dB（A）； α——吸声系数；对一般机械装置，取0.15。 ③ 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： b. 多源叠加模式： 在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值 L2 和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下： 式中：L—— 某点噪声总叠加值， dB（A） Li—— 第 i 个声源的噪声值， dB（A） n—— 声源个数 C.总声压级 式中： T 为计算等效声级的时间； M 为室外声源个数；N 为室内声源个数； tout，i 为 T 时间内第 i 个室外声源的工作时间； tin， j 为 T 时间内第 j 个室内声源的工作时间。 tout 和tin均按 T 时间内实际工作时间计算。 ①点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r） 式中：A（r）——距噪声源r m处预测点的A声级（dB（A））； LWA ——点声源的A声级（dB（A））； r ——点声源至预测点的距离（m）； ②多声源叠加模式 式中： L0——叠加后总声压级，dB（A）； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB（A）； 结合平面布置图，根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m处噪声值，结果见下表： 表4-6噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/ dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声压级/dB（A）; 距声源距离/m. X; Y; Z. 1; 生产车间; 跳汰机; 80; 1.0; 选用低噪声设备，采取基础减振; 58; 80; 0; 1; 80; 昼夜; 20; 60. 2; 水泵; 80; 40; 147; 0; 80; 20; 60. 3; 压缩机; 80; 45; 80; 10.8; 80; 20; 60. 4; 空气压缩机; 75; 57; 77; 0; 80; 20; 60. - （2）噪声达标排放 本次评价至四侧厂界外1m，进行厂界达标论证。同时对周边环境进行噪声预测。 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），厂界是指由法律文书（如土地使用证、房产证、租赁合同等）中确定的业主所拥有使用权（或所有权）的场所或建筑物边界，本项目将企业用地边界确定为本项目噪声预测边界，厂界噪声预测结果见下表。 表4-7厂界噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 昼间; 夜间. 声源与厂界最近距离（m）; 叠加噪声贡献值; 标准值; 评价结果; 声源与厂界最近距离; 叠加噪声贡献值; 标准值; 评价结果. 1#厂界东侧; 1; 27.23; 60; 达标; 1; 15.09; 50; 达标. 2#厂界南侧; 1; 32.65; 60; 达标; 1; 23.31; 50; 达标. 3#厂界西侧; 1; 21.24; 60; 达标; 1; 15.49; 50; 达标. 4#厂界北侧; 1; 32.08; 60; 达标; 1; 25.12; 50; 达标. - 由上表预测结果可以看出，本项目厂界东侧、西侧、南侧、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。本项目采取选购低噪声设备，在安装时采取减振、软连接、隔声等措施。采取这些减噪措施后，运行期间噪声对外环境的影响很小，不会改变项目所在地声环境质量状况。 - （3）噪声监测 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下： 表4-8监测要求 类别; 监测位点; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界东侧、西侧、南侧、北侧; Leq（A）; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008） 2类标准. - 4、固体废物 - 产生情况 - 本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、除铁杂质和絮凝剂、混凝剂包装袋、煤泥及废机油。 - ①生活垃圾产生量以0.7 kg/人·d计，项目劳动定员为32人，年工作330d。则运行期间全厂生活垃圾产生量为7.39t/a，厂区设置垃圾桶，由环卫部门每周清运处理。 - ②除铁杂质产生量约2t/a，暂存于洗选车间内，每月外售处理。 - ③絮凝剂和混凝剂包装袋800个/a，暂存洗选车间每月，厂家回收处理。 - ④煤泥产生量约130804吨，暂存于煤泥堆场后外售综合利用，煤泥堆场占地面积100m2，地面防渗并硬化处理，最大可容纳500t煤泥，堆场四周设置围堰及雨水收集渠。 - ⑤煤矸石产生量约34.94万t，暂存于矸石堆场后定期由梨树区惠隆矸石洗煤厂处置，矸石堆场占地面积1500m2，地面防渗并硬化处理，最大可容纳1500t煤矸石，堆场四周设置围堰及雨水收集渠。 - ⑥废机油产生量约0.2t/a，暂存于危废间内，委托有资质单位处置。 表4-9固体废物汇一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物 名称; 固体废物属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 除铁工序; 除铁器; 除尘器灰尘; 一般工业固体废物; 类比法; 2; 集中收集; 2; 外售处理. 包装袋; 包装袋; 絮凝剂和混凝剂包装袋; 一般工业固体废物; 类比法; 800个/a; 集中收集; 0.04; 厂家回收处理. 煤泥; 压滤机; 煤泥; 一般工业固体废物; 类比法; 130804; 集中收集; 130804; 外售综合利用. 矸石; 生产系统; 煤矸石; 一般工业固体废物; 类比法; 349400; 集中收集; 349400; 外售综合利用. 员工生活; 员工生活; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 系数法; 7.39; 集中收集; 7.39; 生活垃圾委托环卫部门定时清运. 维修设备; 设备; 废机油; 危险废物; 类比法; 0.2; 集中收集; 0.2; 暂存至危废间内，由有资质单位处置. （2）环境管理要求 1）工业固体废物 ①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 2）生活垃圾 ①任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 ②已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到100%不会影响周边环境。 3）危险废物 本项目建设完成后，危险废物暂存于厂区东侧的3m2的危废暂存间内，项目危险废物产生量较少，危险废物贮存基本情况见下表,。 表4-10 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 危废暂存间; 3m2; 桶装; 1t; 半年. 危险废物暂存间贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，主要包括： ①在项目内建设贮存暂存间，在厂区的东侧，危险废物暂存危废暂存间，定期交有资质单位处理。 ②危险废物采用合适的相容容器存放。 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ⑤贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑥贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 - ⑦贮存点环境管理要求：贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 - 5、地下水、土壤 （1）源头控制措施 本项目生产废水经处理后全部回用不外排，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。 各物料堆场均设置围堰及排水渠，排水渠互相连通，将临时排水排至循环水池循环使用不外排。 废机油暂存于危废间后委托有资质单位处置。 本项目在建设过程中均采取相应防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7设置本项目防渗分区，详见下表。 表4-11地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防 渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防 渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. ①重点防渗区 危废间采取重点防渗措施，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行。 ②一般防渗区 原料堆场、中煤堆场、煤泥堆场、矸石堆场、生产车间、受煤坑、循环水池、事故池、沉淀池等建构筑物采取一般防渗措施。 采用抗渗钢纤维混凝土面，层中掺水泥基透结晶型防水剂，其下粘土务实，单位面积防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区要求。 ③简单防渗区 除一般防渗区以外，其他厂房为简单防渗区，采取水泥地面硬化。 综上所述，本项目循环水池、事故池采取严格的防渗措施，可有效避免由于污水下渗造成的地下水环境污染。 图4-1 分区防渗图 （3）应急响应措施 本项目生产工艺洗煤过程产生的废水排入循环水池，废水循环使用，不外排，本项目设置1个容积为300m3循环水池，本项目按非正常状况下其中一座循环水池发生渗漏考虑，设置一座容积为500m3的事故池，确保非正常状况下事故废水不下渗、事故废水不外排。 由于污水渗漏事故发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实地下水跟踪监测职责。如果在跟踪监测的过程出现超标情况，则说明有可能污水发生渗漏。建设单位应组织开展检查工作确定是否发生污水渗漏事故。当明确发生污水渗漏事故时，应查明渗漏原因，对其进行修复，同时应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确泄漏事故的范围和程度。建设单位应将泄漏事故上报给环境主管部门。同时应并委托有专业技术能力的机构进行地下水影响的修复工作。 （4）小结 通过采取本报告提出的措施后，本项目对地下水影响较小，可以接受。 - 6、生态 本项目占地范围内不含生态环境保护目标，废气采用合理的处理措施，能够达标排放，本项目生产废水经处理后全部回用不外排，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。因此，本项目对周围生态环境影响较小。 7、运输线路环境 - 本项目运输路线为厂区外砂石道路进入东部的恒烨公路，评价范围内沿线共有1处环境敏感点如附图7，本项目运输对敏感目标的影响主要体现在交通噪声及扬尘。 表4-12 运输路线环境保护目标一览表 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护要求. 山南社区卫生服务中心; 西北; 600; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. - （1）运输噪声影响分析 - 运输车辆行驶噪声源强约为70dB（A），对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，22：00—次日6：00禁止运输工作，避免交通噪声对沿途村庄产生影响，在采取上述措施的前提下，沿线村屯声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 本项目产品运输均在昼间进行，矿方加强对运输车辆管理，杜绝超载现象，按期保养车辆保持车辆良好工况，运输车辆在经过沿线敏感目标时控制行驶速度，通过采取以上措施运输沿线公路交通噪声影响是可以接受的。 - （2）运输道路扬尘影响 - 本项目运输路线所经过敏感点行驶的道路为水泥路面，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中铺装道路扬尘源排放系数计算公式，计算得出本项目运输车辆行驶1km产生的道路扬尘质量为11.5g/km。本项目运输过程中要加强道路养护，保障路面平整，控制汽车行驶速度，运输车辆采用苫布苫盖，同时采取洒水抑尘的措施，可有效降低汽车运输的起尘量，运输产生的扬尘对穿越村庄环境空气的影响较小。 - 8、环境风险 本次评价遵照环境保护部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169-2018）为指导，通过对建设项目进行风险识别和源项分析，提出切实可行的风险防范措施。 - 8.1评价依据 本项目位于鸡西市恒山区大恒山办合作委四组，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）“附录B 重点关注的危险物质及临界量”可知，不存在易燃易爆和有毒有害物质，故环境风险潜势为Ⅰ。 - 8.2环境风险评价 （1）风险物质识别 本项目车辆在加油站加油，危险废物仅为废机油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的“381 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险潜势初判根据危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定，建设项目环境风险潜势划分见下表。其中P根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）判定。 表 4-13 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境高度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境高度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 危险物质数量与临界量比值 Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 表4-14 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质 名称; CAS号; 最大存量在总量qn/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物Q值; 临界量依据. 1; 废机油; /; 0.2; 2500; 0.00008; HJ/T169-2018 附录B序号 381. 项目Q值∑; 0.00008; /. 可计算得项目Q值∑＝0.00008，根据导则当Q<1时，因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ。因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。 （2）风险识别类型及内容 本项目设置小型原料堆场。根据工程分析通过跳汰选煤法最终获得产品。本项目存在原料堆场和矸石堆场自燃的危险；带式输送机的皮带及传输的煤块为可燃物，有发生火灾的危险。 （3）环境风险分析 本项目矸石堆场自燃及输送皮带遇明火易发生火灾，一旦发生火灾，矸石燃烧可释放大量大气污染物质，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、和氮氧化物，如果为不完全燃烧还会产生一氧化碳等物质。这些释放的污染物可严重影响周围大气环境，为周围的人群健康造成危害。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①本项目矸石堆为小型堆场，周转周期较短，不会长期堆存，且堆存量较小，可降低矸石自燃现象发生的概率，可做到日产日清，基本不会发生自燃； ②矸石堆场和输送皮带定期洒水，保持一定的湿度，可有效避免自燃现象的发生； ③应针对带式输送机设置速度信号、输送带跑偏信号、落煤斗堵煤信号显示或报警装臵和紧急拉绳开关安全防护设施，带式输送机的皮带应采用难燃胶带； ④厂区内应处置消火栓系统和火灾报警系统，并配备相应的灭火装置。 ⑤输煤皮带应定期进行轮换、试验，及时清除输煤皮带、辅助设备、电缆排架等各处的积煤和积粉，保证输煤系统无积煤和积粉。 ⑥运行人员要按规定对运行和停用输煤皮带进行全面巡视检查，当发现输煤皮带上有带火种的煤时，应立即停止上煤，并查明原因，及时消除。输煤皮带停用时，要将皮带上的煤走完以后再停，确保皮带不存煤。 ⑦车间及设施安排专人负责看管并日常性巡查，巡查主要包括管道、阀门等工况是否正常，是否出现漏、滴等现象。 ⑧生产过程中、使用浮选剂时工作人员要按照规定穿戴防护衣具。 （5）分析结论 通过本次环境风险评价可以看出，建设项目在全面落实设计、建设和运行中各项环境风险防范措施制定的各项环保、安全规章制度的基础上，在加强日常风险管理的条件下，项目建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。 - 8.3事故应急预案 通过对污染事故的风险评价，建设单位和各有关部门应制定实施突发性事故应急预案，降低重大环境污染事故发生的几率，消除事故风险隐患。 建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）、《企业事业单位突发环境事件应急预 案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等规定和要求进行突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施。 - 9、环境管理 - 环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标，促使工程向“清洁生产”的方向不断发展。 根据《国务院关于环境保护工作的决定》中有关建立和健全环保机构的精神，建议项目建成投产后，建立二级环境管理体系。各级领导对环境污染负有管、防治的责任。 （一）环境管理主要职责 ①认真贯彻国家和地方有关环保方针、政策法规。 ②通过环境管理制度的考核，提高全体员工的环保意识。 ③建立健全一套符合本项目实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循，并形成制度化管理。 ④制定环境管理控制目标及实施办法，搞好全厂污染物总量控制。 ⑤参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收：监督和检查环保设施的运行和维护。 ⑥建立健全环保统计等技术档案。 （二）环境监测工作职责及主要任务 环境监测是环境保护的基础和耳目，是掌握环境质量和了解其QA变化动态的重要手段。参照有关规定，本次环评对该项环境监测的工作职责及主要任务建议如下： 严格按照国家有关环境质量标准、污染物排放标准、环境监测技术规范和环境监测分析方法规定等要求，建立环境监测管理制度和环境监测质量保证体系，确保监测数据真实可靠。 按照环境监测计划和安全环保部门的要求，定期对污染源的污染物及废水、废气治理设施运行状况进行监测，定期或不定期对厂区或厂区周边环境空气、噪声等环境要素中的常规污染物、特征污染物和环境影响因素进行监测。 及时汇总环境监测数据，定期对环境监测数据进行综合分析，掌握污染物排放状况及变化趋势，及时将结果反馈给生产管理部门、环境管理部门。 （三）环境管理措施 ①建立建全环境管理制度 必须做好环保“三同时”工作，加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。 ②环境管理人员 设立专门的环保机构，由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。建立建全环境管理制度，改善厂区环境。 - （四）排污口规范化 ①必须根据有关规定要求做好排污口的规范化建设。排污口应有符合国家标准《环境保护图形标志》（GB155621.1-1995）规定要求的排放口标志牌。具体标识见表4-15。 表4-15污染物排放口环境保护图形标志一览表 排放口; 废气排口; 噪声源; 固废堆场; 危险废物暂存间. 图形符号. 注：黄色为警告标志，绿色为提示标志。 - 10、环境监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）等规定的监测分析方法，建设项目环境保护管理规定和要求，该项目应作环保设施竣工验收，重点对废气、噪声等进行验收；建设单位配套的污染防治设施，必须按规定进行竣工环保自主验收，同时还应配合环保部门做好日常监测工作。 表4-16监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界四周、敏感点; 噪声; 1次/季度. - 11、环保投资 本项目环保投资具体情况参见下表，本项目环保投资26万元，环保投资比为25%。 表4-17环保投资一览表 类别; 环保措施; 投资（万元）. 废气; 无组织废气; 受煤坑采用喷淋洒水降尘，轴流风机强制通风，进入密闭输煤栈桥。; 2. 上料口、运输皮带均安装在封闭的通廊中，通廊上方留有通风口，并在转载点采取洒水降尘措施，将皮带输送机设置在封闭的皮带走廊内; 3. 防风抑尘网; 3. 噪声; 减振、隔声; 1. 废水; 生产废水经压滤机处理后进入循环水池，循环使用不外排。; 5. 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。; 3. 初期雨水在车间和堆场四周修建排水沟收集至沉淀池后回用于降尘。; 2. 按照要求做地下水防渗措施; 2. 事故池500m3; 2. 危险废物; 废机油暂存在危废间，委托有资质单位处置; 3. 总 计; --; 26. 项目总投资; --; 105. 环保投资比; --; 25%. - 12、三同时制度及环保验收 ①建设项目需要完善的减振降噪设施、废气处理设施、污水处理设施和固废处理措施等，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 ②做好废水、废气、噪声等污染处理设施和设备的维护和保养工作，保证污染处理设施有较高的运转率。 ③污染处理设施因故需拆除或停止运行，必须事先报环保主管部门审批。 ④建设单位尽快落实整改的环保措施，完成投运后，尽快开展环保验收应进行竣工环保自主验收。 - 13、排污许可证制度衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设单位应根据本项目污染物产生及排放情况，及时向相关环境保护行政管理部门申请本项目排污许可证。 环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内 容 类 型 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料卸车扬尘 | 颗粒物 | 对本项目采取洒水降尘措施，且在防风抑尘网内进行 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5 煤炭工业无组织排放限值 |
|  | 转运环节粉尘 | 颗粒物 | 上料口、运输皮带均安装在封闭的通廊中，通廊上方留有通风口，并在转载点采取洒水降尘措施，将皮带输送机设置在封闭的皮带走廊内 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 本项目厂区内对运输车辆车身加盖苫布，防止物料的洒落，运输道路进行洒水降尘措施 |  |
|  | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 本项目设置防风抑尘网遮盖并进行内部洒水降尘 |  |
| 地表水环境 | 员工 | 生活污水 | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运至污水处理厂。 | 不外排 |
|  | 生产 | 生产废水 | 生产废水经处理后全部回用不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 生产 | 除铁杂质 | 暂存于洗选车间内，外售处理 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生产 | 包装袋 | 暂存洗选车间，由厂家回收处理 |  |
|  | 生产 | 煤泥 | 暂存于煤泥堆场后，外售综合利用 |  |
|  | 厂区 | 生活垃圾 | 项目生活垃圾收集后由环卫处清运 |  |
|  | 设备维修 | 废机油 | 废机油暂存在危废间，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023） |
| 声环境 | 设备运行 | 噪 声 | 科学布置强噪声设备，选择低噪声设备，减振、隔声等措施 | 厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废间采取重点防渗措施，原料堆场、中煤堆场、煤泥堆场、矸石堆场、生产车间、受煤坑、循环水池、事故池、沉淀池等建构筑物采取一般防渗措施。 采用抗渗钢纤维混凝土面，层中掺水泥基透结晶型防水剂，其下粘土务实，单位面积防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区要求。除一般防渗区以外，其他厂房为简单防渗区，采取水泥地面硬化。 综上所述，本项目危废间、循环水池、事故池采取严格的防渗措施，可有效避免由于污水下渗造成的地下水环境污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不含生态环境保护目标，废气采用合理的处理措施， 能够达标排放，项目无生产生活废水排放。厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。因此，本项目对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作不当、管理不严有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①本项目矸石堆为小型堆场，周转周期较短，不会长期堆存，且堆存量较小，可降低矸石自燃现象发生的概率，可做到日产日清，基本不会发生自燃； ②矸石堆场和输送皮带定期洒水，保持一定的湿度，可有效避免自燃现象的发生； ③应针对带式输送机设置速度信号、输送带跑偏信号、落煤斗堵煤信号显示或报警装置和紧急拉绳开关安全防护设施，带式输送机的皮带应采用难燃胶带； ④厂区内应处置消火栓系统和火灾报警系统，并配备相应的灭火装置。 ⑤输煤皮带应定期进行轮换、试验，及时清除输煤皮带、辅助设备、电缆排架等各处的积煤和积粉，保证输煤系统无积煤和积粉。 ⑥运行人员要按规定对运行和停用输煤皮带进行全面巡视检查，当发现输煤皮带上有带火种的煤时，应立即停止上煤，并查明原因，及时消除。输煤皮带停用时，要将皮带上的煤走完以后再停，确保皮带不存煤。 ⑦车间及设施安排专人负责看管并日常性巡查，巡查主要包括管道、阀门等工况是否正常，是否出现漏、滴等现象。 ⑧生产过程中、使用浮选剂时工作人员要按照规定穿戴防护衣具。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论与建议

本项目属于新建项目，符合国家产业政策，选址布局合理，项目拟采用各项环境保护措施具有经济和技术可行性，可确保达标排放。本项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。

# 附表1 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.24t/a | / | 0.24t/a | +0.24t/a |
| 废水 | CODCr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除铁器 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 包装袋 | / | / | / | 800个/a | / | 800个/a | +800个/a |
|  | 煤泥 | / | / | / | 130804t/a | / | 130804t/a | +130804t/a |
|  | 煤矸石 | / | / | / | 349400t/a | / | 349400t/a | 349400t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目

# 附图1 鸡西市环境管控单元分布图

# 附图2地理位置

| # 东侧 李小刚煤矿已关闭井口 | # 南侧 耕地 |
| --- | --- |
| # 西侧 空地 | # 北侧 游国权煤矿已关闭斜井 |

# 附图3 周边关系照片

图例

防风抑尘网

危废

间

10m

煤泥堆场

# 附图4 平面布置图

图 例

本项目位置

噪声监测点位

大气监测点位

# 附图5 监测点位图

图例

本项目位置

声环境评价范围

大气环境评价范围

# 附图6 项目保护目标分布图

- 附图7 运输路线敏感目标示意图

# 附件1 营业执照

# 附件2 检测报告

# 附件3 工业用地证明

# 附件4 煤矸石买卖合同

# 附件5 煤泥石处置协议

# 附件6 污水排放协议

# 附件7 生态环境分区管控分析报告