目录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	5

1.3环境影响评价工作过程	6

1.4分析判定相关情况	8

1.5关注的主要环境问题	33

1.6环境影响评价主要结论	34

2总则	35

2.1评价目的	35

2.2评价原则	35

2.3编制依据	36

2.4环境影响因素识别与评价因子筛选	39

2.5评价标准	44

2.6评价工作等级	50

2.7评价范围及评价时段	60

2.8污染控制与环境保护目标	62

3建设项目工程分析	67

3.1项目概况	67

3.2工艺流程及产污环节	94

3.3工程污染源强分析	97

4环境现状调查与评价	109

4.1自然环境概况	109

4.2环境质量现状调查	126

4.3区域污染源调查	161

4.4环境敏感保护目标调查	161

5环境影响预测与评价	163

5.1施工期环境影响分析	163

5.2生态恢复期影响分析	182

5.3环境风险分析	183

6环境保护措施及其可行性论证	184

6.1施工期环境保护措施	184

6.2生态恢复期保护措施	197

6.3环境保护投资	197

7环境影响经济损益分析	199

7.1社会经济效益分析	199

7.2经济损益分析	199

7.3环境效益分析	199

7.4小结	200

8环境管理与监测计划	201

8.1环境管理	201

8.2生态恢复期环境监测计划	205

8.2.1环境监测机构设置及职责	205

8.3环境保护竣工验收	207

8.4总量控制	209

9环境影响评价结论	210

9.1评价结论	210

9.2建议	215

1概述

1.1项目由来

鸡西市是东北老工业基地主要城市之一，东北地区最大煤城、黑龙江省“四大煤城”之首，是一座百年历史的综合性工业城市。鸡西市是中国重要的煤炭基地及石墨的生产地，矿产资源开采国民经济发展做出了重大贡献的同时，使鸡西市城子河区满目疮痍，伤痕累累。由于当时粗放开采，缺乏必要的治理政策、技术与资金，致使矿山开采后造成的矿山地质环境问题及地质灾害越来越明显，也越来越严重。项目区内分布着数个裸露边坡和废弃采坑，废弃建筑垃圾遍地堆积，压占土地资源，改变原有地形地貌，破坏原生地质环境，矿山的开采致使地质环境破坏严重。为了改善城子河区域内的地质环境和生态环境，开展废弃矿山的生态修复及保护。鸡西市自然资源局共批复44处历史遗留矿山进行修复（附件9），本次仅针对2#、14#、15#、16#、21#、59#、60#、25#、41#、31#、45#、47# 地块进行恢复治理，恢复地块现状情况如下：

1）2#：项目区位于鸡西市城子河区中北部，城海村西南方向0.3km。所属地貌单元为丘陵，地势起伏较大，项目区周边主要为林地。经现场调查，该 场地原为鸡西市城子河区兴顺釆石场，前些年已经政策性关闭，损毁的土 地权属为城子河矿林场。矿山开釆形成了较深的凹陷釆坑，釆坑边坡多在 65-75°之间，釆坑南侧堆积了少量废弃土石。项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被，釆坑内有积水。

2）14#：项目区位于鸡西市城子河区中北部，城东一队侧东侧。所属地貌单元为丘陵，地势起伏较大，项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场，现已废弃，损毁的土地权属为城子河矿林场。矿山开采形成了较大面积的开采剥离面，边坡多在67-80°之间，坡下平台堆积了大量废弃土石渣，同时场地内有碎石加工厂的房屋。项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被。

- 3）15#：项目区位于鸡西市城子河区中北部，城东一队侧东侧。所属地貌单元为丘陵，地势起伏较大，项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场，现已废弃，损毁的土地权属为城子河矿林场。矿山开采形成了较大面积的开采剥离面，边坡多在55-70°之间，坡下平台堆积了少量废弃土石渣，同时场地内有采矿废弃房屋。项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被。

- 16#：项目区位于鸡西市城子河区中北部，城东一队侧东侧。所属地貌单元为丘陵，地势起伏较大，项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场，现已废弃，损毁的土地权属为城子河矿林场。矿山开采形成了较大面积的开采剥离面，边坡多在50-65°之间，坡下平台堆积了少量废弃土石渣。项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被。

- 21#：项目区位于鸡西市城子河区中北部，城东四队南方向0.7km。所属地貌单元为丘陵，地势起伏较大，项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场，现已废弃，损毁的土地权属为城子河矿林场和城子河村所有。北侧采面边坡多在 45-65°之间，采面南侧堆积了少量废弃土石项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被。

- 25#：项目区位于鸡西市城子河区正阳村西0.4km，所属地貌单元为河谷平原。经现场调查，该场地原为鸡西市兴锦煤矿工业广场，于2007年第二批公吿关闭，项目区损毁的土地原地类主要为采矿用地，权属为正阳村。项目区内标高243.8-251.9m，北侧有废弃的房屋和围墙，南侧有废弃料石堆、矸石堆。项目区整体矿山地质环境较差，随意堆放的矸石堆、砂石堆使原本平坦开阔的原始地形地貌遭到一定程度的破坏，地表荒芜、废弃房屋随意弃置，严重破坏了区域内的地形地貌景观。

- 31#：项目区位于鸡西市城子河区西北部，新城四队东南侧。所属地貌单元丘陵，项目区周边为旱地、建设用地，地势略起伏。经现场调查，该场地为鸡西市城子河区新立煤矿工业广场，土地权属为新城村所有，该矿山已关闭。矿山工业广场内的井口均已回填，场地内堆有研石，现场地废弃闲置。项目区整体矿山地质环境较差，随意堆放的研石使原本平坦开阔的原始地形地貌遭到一定程度的破坏，地表荒芜，严重破坏了区域内的地形地貌景观。

- 41#：项目区位于鸡西市城子河区中部，城西村北1.5km，G201在附近通过。所属地貌单元为河谷平原，项目区内南侧堆积的研石使地势起伏略大，在建的丹阿高速公路自项目区中部东西向穿过。项目区周边北侧为林地，南侧为建设用地。由于周边煤矿开采在此堆积矸石，导致项目区内土地资源被压占，灰黑色矸石堆造成地貌景观破坏项目区整体矿山地质环境较差，随意堆放的研石使原本平坦开阔、植被覆盖率较高的原始地形地貌遭到严重破坏，造成如今灰褐色研石堆堆放突兀、地表荒芜。

- 45#：项目区位于城子河区中部仲兴村北2.2km，穆棱河左岸，鹤大线、建鸡高速附近。所属地貌单元为低山丘陵，地势起伏较大，项目区内矸石在沟谷内、坡顶堆积，项目区周边为林地、旱地，由于周边煤矿开采在此堆积矸石，导致项目区内土地资源被压占，灰黑色矸石堆造成地貌景观破坏。项目区整体矿山地质环境较差，随意堆放的矸石使植被覆盖率较高的原始地形地貌遭到严重破坏，造成如今灰褐色矸石堆堆放突兀、地表荒芜、废弃房屋随意弃置，严重破坏了区域内的地形地貌景观。

- 47#：项目区位于鸡西市城子河区西北部，新城四队龙山屯北侧。所属地貌单元为丘陵，地势起伏较大，项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场，现已废弃，损毁的土地权属为新城村。矿山开采形成了较大面积的开采剥离面，边坡多在65-75°之间，坡下平台堆积了少量废弃土石，临近公路一侧边坡坡角较陡。项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被，废弃土石堆压占土地浪费资源，地表杂草丛生。

- 59#：项目区位于鸡西市城子河区城海村东南1.7km，所属地貌单元为丘陵地势起伏较大，项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场现已废弃多年，损毁的土地权属为城子河区长青乡林场所矿林场。矿山开采活动在项目区北侧形成了深浅不一的采坑，山体表面斑驳植被缺失。项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被，废弃土石堆压占土地浪费资源，地表杂草丛生。

- 项目区位于鸡西市城子河区城海村东南2.7km,所属地貌单元为丘陵, 地势起伏较大，项目区周边主要为林地、草地。经现场调查，该场地原为 釆石场，已废弃多年，损毁的土地权属为长青乡林场。矿山开釆活动在项目区北侧坡形成了较大的开釆剥离面，在南侧形成了小型釆坑。项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被， 废弃土石堆压占土地浪费资源，地表杂草丛生。

鉴于上述12个项目区情况鸡西市城子河区住房和城乡建设局拟投资4552.91万元对历史遗留废弃矿山进行生态修复，修复废弃矿山类型包括露天采石场、煤矿工业广场和矸石堆场等，修复治理面积26.648hm2，拟建项目修复历史遗留废弃矿山共计12个，其中包括露天采石厂8个、煤矿工业广场2个、矸石堆场2个，结合每一处修复场地实际情况，制定专属修复方案，涉及的修复工程内容主要包括清理工程、场地平整工程、回填工程、挡土墙工程、截排水沟工程和植被恢复工程等。主要工程内容见下表。

表1-1-1  主要工程内容

| 序号 | 矿山名称 | 工程方案 | 施工时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#) | 清理工程 场地平整 挡土墙工程 截排水沟工程 植被恢复工程 回填工程 | 2025年5月~2026年5月 |
| 2 | 鸡西市城子河区城东一队废弃采石场（14#） | 危岩清理边坡整形工程（人工清理） 场地平整 CBS植被混凝土边坡绿化 挡土墙工程 截排水工程 植被恢复 | 2025年5月~2026年5月 |
| 3 | 鸡西市城子河区城东一队东0.2km废弃采石场（15#） | 危岩清理边坡整形工程（人工清理） 场地平整 清理工程 CBS植被混凝土边坡绿化 植被恢复 挡土墙工程 | 2025年5月~2026年5月 |
| 4 | 鸡西市城子河区城东一队东南0.4km废弃采石场（16#） | 危岩清理边坡整形工程（人工清理） 场地平整 CBS植被混凝土边坡绿化 植被恢复 | 2025年5月~2026年5月 |
| 5 | 鸡西市城子河区水泥厂后山废弃采石场 (21#) | 清理工程 场地平整工程 挡土墙工程 截排水沟工程 植被恢复工程 | 2025年5月~2026年5月 |
| 6 | 鸡西市兴锦煤矿工业广场（25#） | 清理工程 场地平整工程 植被恢复工程 | 2025年5月~2026年5月 |
| 7 | 鸡西市城子河区新立煤矿工业广场(31#) | 清理工程 场地平整工程 | 2025年5月~2026年5月 |
| 8 | 鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场(41#) | 场地平整 | 2025年5月~2026年5月 |
| 9 | 鸡西市城子河区仲兴村北2.2km煤矿工业广场（45#） | 清理工程 场地平整工程 植被恢复工程 | 2025年5月~2026年5月 |
| 10 | 鸡西市城子河区龙山屯废弃采石场（47#） | 危岩清理边坡整形工程（人工清理） 场地平整 CBS植被混凝土边坡绿化 挡土墙工程 植被恢复 | 2025年5月~2026年5月 |
| 11 | 鸡西市城子河区城海村东南 1.7km 废弃采石场(59#) | 场地平整 植被恢复 | 2025年5月~2026年5月 |
| 12 | 鸡西市城子河区城海村东南2.7km 废弃采石场（60#） | 危岩清理边坡整形工程（人工清理） 场地平整 植被恢复 | 2025年5月~2026年5月 |

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，鸡西市城子河区住房和城乡建设局委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。在接到委托后，评价单位组成项目组，项目组评价人员对现场进行了实地踏查并收集了相关资料，委托相关单位进行现状监测，经资料整理、模式计算及统计分析，编制出该项目的环境影响报告书，现提交主管部门审查。

1.2项目特点

- （1）本项目对历史遗留废弃矿山进行生态修复，属于生态恢复类项目。

- （2）结合每一处修复场地实际情况，制定专属修复方案，涉及的修复工程内容主要包括清理工程、场地平整工程、回填工程、挡土墙工程、截排水沟工程和植被恢复工程等。其中鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)工程涉及煤矸石回填工程，本项目12个历史遗留矿山生态修复过程中产生的环境影响主要集中在施工期，生态恢复期不产生污染物，本次环评重点针对鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)工程施工期的大气环境，声环境、地下水等影响，并提出相应的措施。

（3）鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)工程：利用本项目中煤矿工业广场(41#)煤矸石进行回填，兴顺采石场(2#)已损毁采掘场占地面积6.48hm2，目前采坑属于荒废状态，煤矸石回填总量为138.6万m3，约180.18万吨。根据41#中煤工业广场煤矸石浸出液的检测结果可知（附件3），回填材料煤矸石属第I类一般工业固体废物。煤矸石由专门的运输单位负责运输至兴顺采石场(2#)场地。回填过程采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺，摊铺作业方法采用下推法。

（4）本项目12个历史遗留矿山所需表土均由政府统一调配，不设置取弃、土场，涉及到场地清理及危岩清理产生的固体废物，用于垫平本场地，不外排。

（5）本项目为历史遗留废弃矿山生态修复，其对环境的影响主要为施工期扬尘、机械设备噪声等对环境产生的不利影响。2#煤矸石回填堆放和装卸扬尘采取分单元作业、及时碾压、配备 洒水车洒水抑尘；车辆运输扬尘采取车辆加盖苫布，减速慢行，运输道路每天进行洒水抑尘。项目施工过程无生产废水产生，生活废水排入租赁的民房防渗旱厕，不外排。项目产噪设备主要是施工机械及运输车辆，通过加强作业机械管理和控制运行车辆车速的措施降低噪声。

（6）项目在生态恢复期主要为植被的抚育、管护、补植等工程，不产生废弃物，种植植物增加项目区内植被覆盖度，同时对生态景观也起到很好的效果。

- （6）本项目位于鸡西市城子河区，本项目12个修复项目评价范围内均无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水源保护区等环境敏感区。本项目2#、14#、15#、16#、21#、59#、60#项目区属于优先管控单元+水环境农业污染重点管控区；25#项目区属于水环境农业污染重点管控区；41#项目区属于城镇空间+水环境农业污染重点管控区；31#、45#、47#项目区属于优先管控单元+城子河区水环境城镇生活污染重点管控区。

- （7）本项目危岩清理主要为采用人工清除的方法对坡面表层风化或被裂隙、节理等结构面切割出的岩块，以及已从母岩剥离、脱落但仍停留在坡体上威胁坡脚安全的孤石进行清除，对不利于后续CBS植被混凝土边坡绿化工程施工的局部地形（局部堆积体和凸起体等）进行适当修整，使坡体表面尽可能平整顺直。产生的岩石直接填平场地，不在厂区临时储存，不外运。

1.3环境影响评价工作过程

依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，本次环评工作分为三个阶段进行。

（1）本项目废弃矿山修复项目属于名录中的“八、非金属矿采矿业10-11土砂石开采101（不含河道采砂项目）”中的其他，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中，应编制环境影响报告表。

本项目的环境影响属于名录中的“四十七、生态保护和环境治理业：103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中“一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”，故本次环境影响评价参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中四十七、生态保护和环境治理业，103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用（采取填埋方式），应编制环境影响报告书。综上所述，本项目编制环境影响报告书。

在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为水环境影响、大气环境影响、土壤环境影响、生态环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

（2）根据第一阶段工作成果，对环境现状的大气环境、地下水环境、声环境、土壤环境等进行了调查、监测与评价，详细进行工程分析，确定了主要环境影响因素为回填对地下水和土壤的影响，作业过程扬尘对大气环境的影响，设备噪声对周边声环境的影响，一般固体废物对周边环境的影响，并采取相应的模式对各环境要素影响进行了预测与分析。

（3）对作业废气提出了大气环境保护措施，对噪声采取了隔声减振等措施，对产生的固废采取了相应处理处置措施，并进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论。

具体过程见图1-3-1。

图1-3-1环境影响评价工作程序

1.4分析判定相关情况

1.4.1产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中2、生态环境修复和资源利用中的矿山生态环境恢复工程”和10、工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，均属于产业政策中“鼓励类”项目，符合国家产业政策。

1.4.2与“生态环境分区管控”的符合性分析

根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询以及鸡西市生态环境准入清单（2023年版）规定，结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“生态环境分区准入”符合性情况如下：

1、生态保护红线

本项目位于鸡西市城子河区，12处矿山修复项目选址均不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区以及其它类型禁止开发区域，根据与黑龙江省“三区三线”划定矢量成果叠加，本项目不在生态保护红线范围内。

2、环境质量底线

本项目位于鸡西市城子河区，根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，本项目所在区域属于达标区。根据现状监测结果，项目区的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；2#项目区位于大气环境一般管控区，针对2#兴顺采石场回填工程运输车辆采取加盖篷布、密封等措施，道路及时洒水降尘，煤矸石到场后按照指定点卸车，且做到随卸随填；根据项目地区实际天气情况制定合理的喷洒水制度，并严格执行；分单元作业，作业时周边设置围挡，高度不小于1.8m，每日作业后对表面及时苫布覆盖，非作业面以及已碾实的煤矸石表面采用苫布覆盖；对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度。在采取上述措施后，兴顺采石场（2#）场界颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值，不会对大气环境质量现状造成不良影响，不会突破大气环境质量底线。

本项目所在区域地表水体为城子河，根据黑龙江省生态环境厅《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市地表水国家考核断面共8个，Ⅰ - Ⅲ类水质比例为75.0%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ - Ⅲ类水质比例上升12.5个百分点，均无劣V类水质断面。兴凯湖和小兴凯湖的水质状况为轻度污染。鸡西市饮用水水源地水量达标率为100%。穆棱河水质现状为Ⅲ类水体，满足水体功能区规划目标Ⅲ类标准要求。2#项目区位于水环境农业污染重点管控区，本项目无废水排放。

因此，所在区域地表水现状良好；本工程在鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)、鸡西市城子河区城东一队废弃采石场（14#）和鸡西市城子河区水泥厂后山废弃采石场(21#)四周设置排水沟，雨水沿排水沟排向山脚下。因此不会对区域水环境造成影响，不会突破水环境质量底线。

根据现状监测结果，本项目监测的噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；选用低噪声的运输车辆、作业设备，将噪声设备尽量布置在场区中间或远离周边敏感点的区域，加强生产管理，在严格履行上述措施后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的1类标准，敏感点能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、2类标准。

本项目施工期生活垃圾交由市政部门统一处理。

本项目区现状为历史废弃矿坑，生态环境较差，项目实施后进行覆土植树种草，生态环境将有所好转。

综上所述，本项目的污染物采取一定环保措施后，对周围环境影响较小，不会突破环境质量底线要求。

3、资源利用上线符合性分析

2#项目区位于自然资源一般管控区，本项目施工期间会产生一定的水源等资源的消耗，生活用水采用瓶装饮用水，相对于区域水资源来说用量较小；本项目用水主要为施工场地洒水抑尘用水、道路洒水及回填作业区洒水抑尘用水，回填区洒水抑尘用水优先采用坑内经沉淀后雨水，采用洒水罐车抽运回填单元喷洒，不足部分由罐车拉运来的市政新鲜水补给，能够满足本项目用水需求。本项目利用煤矸石作为回填材料进行废弃采坑治理，可以恢复采矿破坏的土地使用功能，充分利用土地资源，生态环境将得到进一步改善；综上项目消耗资源对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入清单符合性分析

本项目项目区均位于鸡西市城子河区，根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台和鸡西市生态环境准入清单（2023年版），本项目12个场地所在管控单元见下表。

表1-4-1  所在管控单元一览表

| 矿山名称 | 所在管控单元 |
| --- | --- |
| 2#、14#、15#、16#、21#、59#、60# | 优先管控单元+水环境农业污染重点管控区 |
| 25# | 水环境农业污染重点管控区 |
| 41# | 城镇空间+水环境农业污染重点管控区 |
| 31#、45#、47# | 优先管控单元+城子河区水环境城镇生活污染重点管控区 |

具体管控要求及符合性分析见下表。

表1-4-2  2#、14#、15#、16#、21#、59#、60#项目区生态环境准入清单管控要求符合性分析

| 管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23030610002 | 城子河区一般生态空间 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。 3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。 4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 | 本项目为历史遗留矿山生态修复项目，不属于开发项目，本项目运营期废气主要为回填及建设排水沟等过程产生的扬尘，经洒水降尘等措施后对周围环境影响较小，道路运输过程中采用密闭运输方式。本项目回填区不设置办公区，无生活污水产生；回填期产生的淋溶液对地下水影响可以接受；施工期场内积水抽排至沉淀池，经沉淀处理后回用于场内洒水抑尘。回填过程主要是推土机、挖掘机、压实机等装置，通过选用低噪声、低振动设备、加强车辆维护保养、避免夜间操作等措施后对周围环境影响较小。本项目主要进行回填，沉淀池沉渣用于回填作业。本项目回填复垦过程虽然会产生一定的污染物，但在采取以上污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境可以接受，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，能够满足环境质量底线的要求。本项目区现状为废弃取土坑，生态环境较差，封场后进行覆土种植，恢复成林地，生态环境好转，本项目建设符合管控要求。 |
| ZH23030620003 | 城子河区一般生态空间 | 城子河区水环境农业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 同时执行： （1）科学划定畜禽养殖禁养区。 （2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 （2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 |  |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1.执行本清单 （1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。 （2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。 （3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 （2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。 |  |
|  |  |  | 风险管控 | 大气环境布局敏感重点管控区同时执行本清单禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 |  |

表1-4-3   25#项目区生态环境准入清单管控要求符合性分析

| 管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23030620003 | 城子河区一般生态空间 | 城子河区水环境农业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 同时执行： （1）科学划定畜禽养殖禁养区。 （2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 （2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 | 本项目为历史遗留矿山生态修复项目，不属于开发项目，本项目运营期废气主要为土地平整及植被恢复等过程产生的扬尘，经洒水降尘等措施后对周围环境影响较小，道路运输过程中采用密闭运输方式。施工期场内积水抽排至沉淀池，经沉淀处理后回用于场内洒水抑尘。回填过程主要是推土机、挖掘机、压实机等装置，通过选用低噪声、低振动设备、加强车辆维护保养、避免夜间操作等措施后对周围环境影响较小。本项目建设及复垦过程虽然会产生一定的污染物，但在采取以上污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境可以接受，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，能够满足环境质量底线的要求。本项目区现状为废弃取土坑，生态环境较差，封场后进行覆土种植，恢复成林地，生态环境好转，建设符合管控要求。 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1.执行本清单 （1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。 （2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。 （3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 （2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。 |  |
|  |  |  | 风险管控 | 大气环境布局敏感重点管控区同时执行本清单禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 |  |

表1-4-4  41 #项目区生态环境准入清单管控要求符合性分析

| 管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23030620001 | 城子河区一般生态空间 | 城子河区城镇空间 | 间布局约束 | （1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。 （2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 2.水环境农业污染重点管控区同时执行 （1）科学划定畜禽养殖禁养区。 （2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。 3.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。 4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 （2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 | 本项目为历史遗留矿山生态修复项目，不属于开发项目，本项目运营期废气主要为土地平整及植被恢复过程产生的扬尘，经洒水降尘等措施后对周围环境影响较小，道路运输过程中采用密闭运输方式。施工期场内积水抽排至沉淀池，经沉淀处理后回用于场内洒水抑尘。回填过程主要是推土机、挖掘机、压实机等装置，通过选用低噪声、低振动设备、加强车辆维护保养、避免夜间操作等措施后对周围环境影响较小。本项目建设及复垦过程虽然会产生一定的污染物，但在采取以上污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境可以接受，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，能够满足环境质量底线的要求。本项目区现状为废弃取土坑，生态环境较差，封场后进行覆土种植，恢复成林地，生态环境好转，建设符合管控要求。 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 同时执行：加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。 2.水环境农业污染重点管控区同时执行 （1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。 （2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。 （3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 3.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行 （1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。 （2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 （3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。 （4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。 4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 （2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。 |  |
|  |  |  | 资源利用 | （1）推进污水再生利用设施建设。 （2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。 2.高污染燃料禁燃区执行 （1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 （2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。 |  |
|  |  |  | 风险管控 | 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行本清单禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 |  |
| ZH23030620003 | 城子河区一般生态空间 | 城子河区水环境农业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 1.同时执行： （1）科学划定畜禽养殖禁养区。 （2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 （2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 |  |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1.执行本清单 （1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。 （2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。 （3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 （2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。 |  |

表1-4-5  31#、45#、47#项目区生态环境准入清单管控要求符合性分析

| 管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23030610002 | 城子河区一般生态空间 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。 3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。 4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 | 本项目为历史遗留矿山生态修复项目，不属于开发项目，本项目运营期废气主要为土地平整及植被恢复过程产生的扬尘，经洒水降尘等措施后对周围环境影响较小，道路运输过程中采用密闭运输方式。施工期场内积水抽排至沉淀池，经沉淀处理后回用于场内洒水抑尘。回填过程主要是推土机、挖掘机、压实机等装置，通过选用低噪声、低振动设备、加强车辆维护保养、避免夜间操作等措施后对周围环境影响较小。本项目建设及复垦过程虽然会产生一定的污染物，但在采取以上污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境可以接受，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，能够满足环境质量底线的要求。本项目区现状为废弃取土坑，生态环境较差，封场后进行覆土种植，恢复成林地，生态环境好转，建设符合管控要求。 |
| ZH23030620003 | 城子河区一般生态空间 | 城子河区水环境城镇生活污染重点管控区 | 空间布局约束 | 1.除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 （2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 |  |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1.同时执行： （1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。 （2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 （3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。 （4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 （2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。 |  |
|  |  |  | 风险管控 | 大气环境布局敏感重点管控区同时执行本清单禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 |  |

综上，本项目建设符合“生态环境分区准入”的管控要求。

1.4.3与相关规划、政策和规范的符合性分析

1.4.3.1与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

- 相关内容

统筹推进山水林田湖草沙冰一体化保护和修复。全面加强天然林保护，开展大规模国土绿化行动，推行林长制。继续推进松嫩、三江平原农田防护林等重点防护林体系建设。坚持自然恢复为主，加强湿地保护，围绕三江、松嫩两大湿地平原和松花江沿岸，实施重大湿地保护修复工程。切实强化兴凯湖、扎龙湿地等重要珍稀候鸟迁徙繁殖地保护管理。以松嫩平原草原为重点，科学开展退化草原生态修复治理工程。推进绿色矿山建设，到 2025 年，全省完成 10%历史遗留矿山生态修复任务。优化西部平原区、西部低山丘陵区防风固沙体系建设，加强松嫩平原盐碱地改良治理，开展小流域及侵蚀沟水土流失综合治理。

2、符合性分析

本项目位于鸡西市城子河区，矿区范围内主要为废弃的工业厂房及堆存的矸石等，本次对城子河区的12处废弃矿山进行综合治理，项目实施恢复为林地，对改善和保护鸡西市城子河区及周边环境具有重要影响。提高土地利用率、改善地形地貌景观、减少扬尘污染。符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》中的有关要求。

1.4.3.2与《黑龙江省矿山生态修复治理行动计划（2022-2035）年》（黑政办发〔2022〕32 号）符合性分析

- 1、相关内容

计划提出，到 2020 年历史遗留矿山恢复治理和矿山废弃土地恢复应达到25607 公顷。督察发现，“十三五”期间全省实际完成矿山修复 5875 公顷，仅完成 22.9%。对历史遗留矿山开展核查，研究制定矿山生态修复治理计划及矿山地质环境恢复治理方案，制定详细的整改措施和整改时限，按计划开展废弃矿山生态恢复治理工作。计划指出到 2035 年全面完成历史遗留矿山生态修复治理任务。

- 2、符合性分析

本项目本次对鸡西市城子河的 12 处废弃矿山进行综合治理，项目实施恢复为林地，对改善和保护鸡西市城子河区及周边环境具有重要影响。提高土地利用率、改善地形地貌景观、减少扬尘污染。符合《黑龙江省矿山生态修复治理行动计划（2022-2035）年》的要求。

1.4.3.3与《黑龙江省地质环境保护条例》的符合性分析

1、相关内容

《黑龙江省地质环境保护条例》第十四条规定：依法取得矿产资源开采权的单位和个人，应当承担保护矿山地质环境、防治矿山地质灾害的义务，依法做好水土保持、植被恢复和土地复垦工作，避免或者防止发生次生地质灾害。开采矿产资源应当遵守有关环境保护和矿山安全的法律、法规，按照国家有关规定处置废水、废气、废渣、废石和尾矿等废弃物。

2、符合性分析

本项目对鸡西市城子河区12处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，对其采取地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程等生态重建措施。项目建成后，消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境。使昔日荒芜废弃、地表裸露的采矿破坏土地得到复垦利用，生态系统功能得到恢复。因此本项目与《黑龙江省地质环境保护条例》相符合。

1.4.3.4与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的符合性分析

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）矸石场恢复治理要求，本项目符合性见表1-4-6。

表1-4-6   本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性对照表

| 政策要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染:与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。 | 本次对鸡西市城子河区12处历史遗留废弃矿山进行生态恢复治理，对其采取地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程等生态重建措施。项目建成后，消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境。项目实施后与自然环境和景观相协调使昔日荒芜废弃、地表裸露的采矿破坏土地得到复垦利用，生态系统功能得到恢复。 | 符合 |

本项目符合相关规划要求，采取的措施可有效保护生态环境，控制环境污染，因此，本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相符合。

1.4.3.5与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

1、相关内容

（五）主要目标。到2025年，煤矸石、煤矸石、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。

（六）煤矸石和煤矸石。持续提高煤矸石和煤矸石综合利用水平，推进煤矸石和煤矸石在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、煤矸石生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广。

2、符合性分析

本项目兴顺采石场(2#)回填利用本项目中鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场(41#)煤矸石作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，可避免煤矸石无法实现综合利用、无处安放而导致的环境问题，可实现煤矸石的综合利用，满足《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）的要求。

1.4.3.6与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019—2035年）（2021年修订版）》符合性分析

1、相关内容

黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019—2035年）（2021年修改）项目统筹中指出：“建议入园项目：生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理、危险废物处理、医疗废物处置、建筑垃圾资源化、一般工业固体废物综合利用、城市污泥处理、畜禽养殖垃圾处理、农业秸秆资源化、电子产品回收、报废汽车拆解资源化、废旧轮胎资源化、废塑料资源化、废纸资源化、织物资源化等。各地根据当地资源特点、运输条件及市场形势选择项目。

一般工业固体废物处理。对不同的固体废物进行原料提取，资源利用或综合利用；无机骨料进入建筑垃圾处理厂协同处理；剩余可焚烧的废物根据性质进入生活垃圾焚烧系统或危险废物焚烧系统，其他物质填埋处置。”

- 符合性分析

- 本项目兴顺采石场（2#）回填利用本项目中41#项目区煤矸石作为回填材料，可做到煤矸石的综合利用，满足《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019—2035年）》(2021年修订版）的统筹规划要求。

1.4.3.7与《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的通知》（黑政规〔2021〕18号）符合性分析

1、相关内容

根据《黑龙江省生态环境保护“十四五”规划》要求：全省生态环境质量总体改善。地表水水环境质量在总体稳定的基础上进一步改善，污染严重水体得到有效治理，饮用水安全得到有效保障；城市大气环境质量持续改善，重点行业和重点区域大气污染治理成效明显；土壤环境质量保持稳定；主要污染物排放总量显著减少；生态系统稳定性明显增强，农村环境质量初步改善；环境风险得到有效管控；生态环境治理体系与治理能力现代化取得进展，筑牢“美丽龙江”的环境基础，使生态文明建设水平与全面建成小康社会相适应。

2、符合性分析

本项目兴顺采石场2#项目区回填利用本项目中41#项目区煤矸石作为回填材料，回填完成后覆土恢复成林地，本项目的建设既可以减少水土流失，又可改善废弃采坑的生态环境。项目建设符合《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的通知》（黑政规〔2021〕18号）要求。

1.4.3.8与《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》，（鸡政规〔2022〕7号）符合性分析

1、相关内容

生态建设与修复工作仍需加强。土地所有者造林积极性不高，落实造林地块难度大，国家对林草重点建设工程投资标准低，用地矛盾突出。县（市）区政府对生物多样性及自然保护区管理工作重视不够，资金投入少，专业人才缺乏。生态移民、退耕等工作由于资金缺口大，很难达到效果。水土保持体系不完善、治理能力不足。全市生态环境质量持续改善，在全面建成小康社会、全面打赢污染防治攻坚战基础上，开展国土绿化行动，推进水土流失综合治理，强化湿地保护和恢复，加强地质灾害防治。完善天然林保护制度。严格保护耕地，扩大轮作休耕试点，健全耕地草原森林河流湖泊休养生息制度，建立市场化、多元化生态补偿机制。深入实施减污降碳、精准治污、亮剑护绿、科技赋能“四大行动”，聚焦生态环境保护的短板弱项，大力实施绿色低碳发展战略，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理，加强环境风险防范，推进生态环境治理体系与治理能力现代化。

推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。

- 符合性分析

本项目加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，施工场地、道路采取晒水和清扫措施抑尘，土方采用苫布苫盖，运输车加盖篷布，减少施工期扬尘产生的影响。

本项目兴顺采石场2#项目区回填利用本项目中41#项目区煤矸石作为回填材料进行生态恢复。回填结束后复垦为林地，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值和土地利用功能、创造新的生态景观，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义，会增加占地内的植被覆盖率和生物产量，可使区域内野生动物的数量增加，生物量增加，提高生物多样性，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患。故符合《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》，（鸡政规〔2022〕7号）要求。

1.4.3.9与《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年5月1日实施）的符合性

1、相关内容

《黑龙江省大气污染防治条例》于2017年1月20日黑龙江省第十二届人民代表大会第六次会议通过，2017年5月1日实施。在条例中“第三章 大气污染防治措施，第一节 燃煤污染防治”中第二十九条各级人民政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定并组织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。“第四十一条 垃圾填埋活动产生的可燃性气体应当回收利用，不具备回收利用条件的，应当进行污染防治处理。普 遍推行垃圾分类制度。垃圾焚烧设施的运营单位，应当按照国家规定，采取有效措施，实现达标排放。”“第五节扬尘和其他污染防治 第五十六条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规定的路线和时间行驶。”

- 符合性分析

本项目回填区不需要供热，回填区接收的煤矸石，属于无机废物，不存在可产生大量沼气的生物降解性物质以及相互通过化学反应产生气体的物质。回填煤矸石均采用封闭运输，并按照规定的路线和时间行驶，因此本项目建设符合《大气污治行动计划》《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年5月1日实施）。

1.4.3.10与《黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》（黑政规〔2021〕19号）的符合性

1、相关内容

根据《黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》（黑政规[2021]19号）：“（二）推进地下水生态环境保护。以保护和改善地下水环境质量为核心，建立健全地下水生态环境管理体系。扭住“双源”，加强地下水污染源头预防。”

- 2、符合性分析

本项目属于历史遗留矿山修复项目，其中兴顺采石场(2#)利用本项目中鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场(41#)煤矸石堆场对采石场废弃采坑进行回填，根据环境风险评估报告结论和本项目预测结果，回填材料为第I类一般工业固体废物，煤矸石大气沉降对周围土壤增量影响较小，大气沉降对土壤环境影响较小，淋溶水垂直入渗对土壤环境的影响可接受，淋溶水不会对土壤环境造成明显影响。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），兴顺采石场(2#)天然基础层防渗性能满足1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m，本次利用基础层作为防渗层。正常情况下煤矸石回填不会对地下水环境造成影响；由地下水预测结果可知，在非正常渗漏状态下，污染物不会对区域地下水造成较大影响。同时应加强跟踪监测，监测周期至少为每季度一次，可监测反映有无渗漏现象，并及时采取相应处理措施，可有效避免对下游其他区域地下水环境造成影响，因此本项目对地下水环境影响可接受。因此，本项目实施，不会对土壤和地下水环境造成明显影响，符合《黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》（黑政规[2021]19号）相关要求。

1.4.3.11与《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年修订）符合性分析

1、相关内容

第十八条 各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。

第十九条 生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。

2、符合性分析

本项目中的兴顺采石场(2#)利用本项目中煤矿工业广场(41#)煤矸石进行回填修复治理，煤矸石的项目运输过程中采取密闭运输，回填完成后进行土地复垦，可以做到防扬散、防流失，根据本次土壤的预测结果及环境风险评估报告结论，本项目回填材料为第I类一般工业固体废物，煤矸石大气沉降对周围土壤增量影响较小，大气沉降对土壤环境影响较小，煤矸石淋溶液垂直入渗对土壤环境的影响可接受，淋溶水不会对土壤环境造成明显影响，不存在土壤污染环境风险。本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量，回填或回填活动结束后，对土壤开展监测，监测频次至少每年1次。通过采取以上措施，可将对土壤可能造成的不良影响降到最低，避免土壤受到污染，满足《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年修订）相关要求。

1.4.3.12与《黑龙江省土壤污染防治实施方案》符合性

1、相关内容

根据《黑龙江省土壤污染防治实施方案》：“加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤研石、工业副产石膏、煤矸石、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。”

- 3、符合性分析

本项目属于煤矸石回填复垦项目，项目运输过程中采取密闭运输，回填完成后进行土地复垦，可以做到防扬散、防流失，根据本次土壤及地下水预测结果及环境风险评估报告结论，项目对土壤及地下水影响可以接受，项目对地下水设置定期监测，满足《黑龙江省土壤污染防治实施方案》相关要求。

1.4.3.13与《土壤污染源头防控行动计划》符合性分析

1、相关内容

推进固体废物源头减量和综合利用。加强一般工业固体废物规范化环境管理，开展历史遗留固体废物堆存场摸底排查和分级分类整改，全面完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严密防控危险废物环境风险，深化危险废物规范化环境管理评估，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置。严厉打击非法排放、倾倒、转移处置固体废物，尤其是危险废物环境违法犯罪行为。加快推进大宗固体废弃物综合利用示范基地、工业资源综合利用基地建设，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理和综合利用水平。加强废弃电器电子产品、报废机动车、废有色金属等再生资源加工利用企业土壤和地下水污染防治监管，强化防渗等措施落实。加强生活垃圾填埋场和危险废物处置场运行监管，严格落实雨污分流、地表水与地下水导排、渗沥液收集与处理等污染防治措施，对库容已满的规范有序开展封场治理。加强建筑垃圾处置监管。

2、符合性分析

本项目对历史遗留矿山进行治理，利用矿山现有的煤矸石回填其他遗留矿坑，项目运输过程中采取密闭运输，回填完成后进行土地复垦，可以做到防扬散、防流失，根据本次土壤及地下水预测结果及环境风险评估报告结论，项目对土壤及地下水影响可以接受，项目对地下水设置定期监测，满足《土壤污染源头防控行动计划》相关要求。

1.4.3.14与《地下水管理条例》的符合性分析

本项目与《地下水管理条例》的符合性详见下表。

表1-4-7本项目与《地下水管理条例》符合性分析一览表

| 地下水管理条例 | 项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 第四十条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； （二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质； （三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； （四）法律法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。 | 本项目施工区不设置办公区，生活污生活污水依托租赁民房的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；矿区外雨水通过矿区四周排水沟，最终排入厂区东北侧自然冲沟内。根据地下水预测结果，在非正常渗漏状态下，污染物不会对区域地下水造成较大影响。同时应加强跟踪监测，监测周期至少为每季度一次，可监测反映有无渗漏现象，并及时采取相应处理措施，可有效避免对下游其他区域地下水环境造成影响，因此本项目对地下水环境影响可接受。 | 符合 |
| 第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 | 本项目位于鸡西市城子河区，不在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，2#兴顺采石场涉及煤矸石回填，根据检测可知煤矸石为第I类一般工业固体废物，同时场地内有天然基础防渗层并在厂区四周修建截排水沟等排水设施，因此项目的建设不会对当地的地下水造成污染。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《地下水管理条例》中相关要求。

1.4.3.15与《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二次修正）符合性分析

1、相关内容

第四十条 化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。

禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。

- 2、符合性分析

本项目属于历史遗留矿山修复项目，其中兴顺采石场(2#)利用本项目中鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场(41#)煤矸石堆场对采石场废弃采坑进行回填，根据环境风险评估报告结论和本项目预测结果，回填材料为第I类一般工业固体废物，煤矸石大气沉降对周围土壤增量影响较小，大气沉降对土壤环境影响较小，淋溶水不会对土壤环境造成明显影响。兴顺采石场(2#)利用基础层作为防渗层，其防渗性能满足渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。正常情况下煤矸石回填不会对地下水环境造成影响；由地下水预测结果可知，在非正常渗漏状态下，污染物不会对区域地下水造成较大影响。同时应加强跟踪监测可监测反映有无渗漏现象，并及时采取相应处理措施，可有效避免对下游其他区域地下水环境造成影响，因此本项目对地下水环境影响可接受。

1.4.3.16与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析

本项目历史遗留矿山生态修复项目，其中兴顺采石场（2#）利用鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场(41#)煤矸石进行回填，根据检测结果可知，煤矸石属于第I类一般工业固体废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于回填的定义：在复垦、景观恢复、建设用地平整、农用地平整以及防止地表塌陷的地貌保护工程中，以土地复垦为目的，利用一般工业固体废物替代土、砂、石等生产材料填充地下采空空间、露天开采地表挖掘区、取土场、地下开采塌陷区以及天然坑洼区的活动。本项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相符性分析如下。

表1-4-8与GB18599-2020符合性分析

| 相关要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 充填及回填利用污染控制要求 | 8.1第I类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业： a）煤矸石可在煤炭开采矿区的采空区中充填或回填； b）煤矸石可在煤炭开采矿井、矿坑等采空区中充填或回填； c）尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。 | 本项目属于8.1条充填或回填途径的第I类一般工业固体废物。 | 符合 |
|  |  | 8.2第Ⅱ类一般工业固体废物以及不符合8.1条充填或回填途径的第I类一般工业固体废物，其充填或回填活动前应开展环境本底调查，并按照HJ25.3等相关标准进行环境风险评估，重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可以接受。充填或回填活动结束后，应根据风险评估结果对可能受到影响的土壤、地表水及地下水开展长期监测，监测频次至少每年1次。 | 本项目在2#兴顺采石场回填活动前已开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，形成了环境风险评估报告并通过专家评审，风险评估报告重点评估项目对地下水及周边土壤的环境污染风险，评估结论为环境风险可以接受。本项目2#兴顺采石场回填活动结束后，对可能受到影响的土壤及地下水开展监测。监测频次每年1次 | 符合 |
|  |  | 8.3不应在充填物料中掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物。 | 本项目不在回填物料中掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物，回填材料来源唯一，为鸡西市城子河区城西村北1.5km煤矿工业广场(41#)的煤矸石。 | 符合 |
|  |  | 8.4一般工业固体废物回填作业结束后应立即实施土地复垦（回填地下的除外），土地复垦应符合本标准9.9条的规定。 | 本项目一般工业固体废物回填作业结束后立即实施土地复垦，土地复垦符合本标准9.9条的规定。 | 符合 |
|  |  | 8.5食品制造业、纺织服装和服饰业、造纸和纸制品业、农副食品加工业等为日常生活提供服务的活动中产生的与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物以及其他有机物含量超过5%的一般工业固体废物（煤矸石除外）不得进行充填、回填作业。 | 本项目回填物煤矸石的有机物含量7.53%。 | 符合 |

1.4.3.17与《黑龙江省水土保持规划》(2015-2030年）、《鸡西市水土保持规划》（2019-2030年）符合性分析

根据《黑龙江省水土保持规划》(2015-2030年）、《鸡西市水土保持规划》（2019-2030年），鸡西市城子河区位于东北漫川漫岗水土流失重点治理区，为省级治理区。本项目对历史遗留矿山进行生态修复，项目实施后提高区域的植被覆盖率，可使区域内野生动物的数量增加，生物量增加，提高生物多样性，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患，对当地生态环境起到积极的作用，因此本项目与《黑龙江省水土保持规划》(2015-2030年）、《鸡西市水土保持规划》（2019-2030年）符合。

1.4.3.18与《鸡西市国土空间总体规划》（2021—2035年）符合性分析

1、相关内容

规划中国土综合整治和生态修复提出：构建整治修复格局，①两屏包括老爷岭余脉生态屏障和三江平原湿地生态屏障；②四廊包括穆棱河生态廊道、七虎林河生态廊道、阿布沁河生态廊道及乌苏里江－松阿察河生态廊道；③多片区包括生态功能修复区、矿山环境治理与修复区、城市环境综合整治区和农林业治区。

生态修复重点工程包括两大屏障生态修复工程、两大屏障生态修复工程、水土保持生态修复工程、矿山环境修复工程、湿地保护修复工程及保护生物多样性重大工程。其中山体生态修复治理的修复目标为：山体开发建设管控、“还绿于民”、受损山体修复、修复矿山生态环境。

- 2、符合性分析

本项目对鸡西市城子河区历史遗留矿山进行生态修复，12个项目现状均为工矿用地，复垦后为林地，项目的实施不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、区域土地利用功能、创造新的生态景观，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义，会增加占地内的植被覆盖率和生物产量，可使区域内野生动物的数量增加，生物量增加，提高生物多样性，并且起到水土保持、防风固沙的效果，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患。根据与黑龙江省生态环境分区管控划定矢量成果叠加，本项目不在生态保护红线范围内故符合《鸡西市国土空间总体规划》（2021—2035年）要求。

1.4.3.19与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析

根据《黑龙江省生态功能区规划》，本项目位于I-3-2-6鸡西矿、农业、林业生态功能区，主要生态环境问题为植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境问题；该区南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感；主要生态系统服务功能为土壤保持、林矿农业生产；保护措施与发展方向为合理地进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业。

本项目所在地为城子河区采石场的废弃采坑、煤矿工业广场和煤矸石堆场，经过多年开采，形成了裸漏的开采面，地质情况较差。本项目对历史矿山进行生态修复，本项目的建设既可以减少水土流失，又可改善废弃矿山的生态环境。因此，本项目的建设符合《黑龙江省生态功能区划》。

项目位置

图1-4-1黑龙江省生态功能区划图

1.4.3.20与《黑龙江省主体功能区划》符合性分析

本项目位于鸡西市，属于省级重点开发区域。

功能定位：全省重要的能源基地和煤电化基地，以煤机为重点的装备制造业基地，以石墨精深加工为重点的新材料基地，打造国内生态旅游城市，建设对俄进出口产品加工基地、优质农产品加工基地。

产业发展方向及布局：发展煤电化、石墨新材料、装备制造、绿色食品和生态旅游五大主导产业。永庆煤化工园区、滴道煤电循环经济产业等园区重点发展煤炭、电力、煤化工、建材产业；麻山石墨产业园区、恒山石墨产业园区等园区重点发展石墨新材料产业；鸡西煤机园区重点发展煤机装备制造产业；依托农业资源优势重点发展绿色食品和医药产业；依托兴凯湖、乌苏里江等良好的生态资源重点发展生态旅游产业。

生态建设：加强水土流失预防和治理。开展重点矿区生态修复和环境治理，加强煤矸石等废弃物和采煤沉陷区治理，强化煤层气抽采及综合利用，提高矿区土地复垦和矿井水回收利用率。

基础设施建设：完善主城区基础设施建设，加快鸡西机场改扩建和东部物流通道建设。

本项目

图1-4-2黑龙江省主体功能区划图

本项目对鸡西市城子河区历史遗留矿山进行生态修复，项目的实施不但能改善场地环境、恢复土地利用价值和土地利用功能、提高农产品供给能力，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义。因此，符合《黑龙江省主体功能区划》中的功能定位和发展方向。

1.4.3.21与《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》符合性分析

1、相关内容：第二十二条 鼓励采取充填、回填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路等途径对煤矸石进行综合利用。

2、符合性分析：本项目属于历史遗留矿山修复项目，其中兴顺采石场(2#)利用本项目中鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场(41#)煤矸石堆场对采石场废弃采坑进行回填，属于黑龙江省固体废物污染环境防治条例中鼓励采用回填途径对煤矸石进行综合利用。

1.4.3.22与《煤矸石综合利用管理办法》符合性分析

- 1、相关内容：第十八条　综合利用煤矸石的单位和个人在贮运、利用煤矸石时，必须采取措施，防止二次污染。

- 2、符合性分析：回填区煤矸石采取分区填埋、洒水降尘等措施，煤矸石均采用封闭运输，并按照规定的路线和时间行驶等措施，防治二次污染。本项目符合《煤矸石综合利用管理办法》。

1.4.3.23与《土地复垦条例实施办法》合理性分析

- 1、相关内容：第十五条  土地复垦义务人在实施土地复垦工程前，应当依据审查通过的土地复垦方案进行土地复垦规划设计，将土地复垦方案和土地复垦规划设计一并报所在地县级自然资源主管部门备案。

- 2、符合性分析：本项目已完成复垦设计文件并进行评审备案。

1.4.4选址合理性分析

本项目拟建项目修复历史遗留废弃矿山共计12个，其中包括露天采石场8个煤矿工业广场2个、矸石堆场2个，目前均处于荒废状态，春季是扬尘源，雨季易造成水土流失，土地利用率低，景观环境差。城子河区住房和建设局委托建设单位对结合每一处修复场地实际情况，制定专属修复方案，涉及的修复工程内容主要包括清理工程、场地平整工程、回填工程、挡土墙工程、截排水沟工程和植被恢复工程等，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、区域土地利用功能、创造新的生态景观，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义，可起到水土保持、防风固沙的效果，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患。因此，选址合理。

本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水源保护区等环境敏感区，不占用生态保护红线。因此，选址合理。

项目区为历史遗留采矿形成，现均为工矿用地，复垦后恢复为林地。

根据项目周边自然环境的踏查，项目选址周边最近敏感点为2#东侧100m处城海村，位于常年主导风向侧风向。经预测计算，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度无超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离，对敏感点的影响很小，因此从大气环境影响的角度分析，选址合理。

2#项目边界最近的地表水体为城子河，本项目在回填活动前已开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，形成了环境风险评估报告并通过专家评审，风险评估报告重点评估项目对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，评估结论为环境风险可以接受。因此，选址合理。

工作区地貌单元为构造剥蚀低山丘陵区，含水层为基岩风化裂隙水，富水性弱，主要充水水源为大气降水、基岩风化裂隙水。该岩床充水含水层与岩床直接接触，属于直接充水岩床，地基承载力高，R>30t/m2，工程地质条件较好，满足承载力要求。场底标高位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水，充水含水层富水性弱且补给条件差，区内第四系覆盖很少，无老空水分布，属水文地质条件简单型岩床，不属于地下开采的活动塌陷区，不会产生塌陷或沉降。煤矸石回填时将反复碾压，碾压质量按设计要求严格控制，保证压实系数不小于0.9，确保碾压层稳定，不会出现下沉、开裂的现象。

综上所述，拟建项目选址是可行的。

1.5关注的主要环境问题

根据本项目工程特点和项目周边环境现状，关注的主要问题为：

1、施工期

（1）大气：施工扬尘、施工机械和运输车辆的燃油废气对周边大气环境的污染影响；

（2）噪声：包括施工设施及运输车辆产生的噪声对周边声环境的污染影响；

（3）固废：本项目施工期产生固废为建筑垃圾、场地清理废物、厂区内现在废石 及清理的基岩、沉渣等。

（4）地表水：施工期产生施工废水；

（5）地下水、土壤：淋溶水对周围地下水、土壤的影响及污染防治措施的有效性；

（6）生态：施工过程中土方开挖对自然景观、水土流失、生物多样性、土地利用功能等产生影响

（7）环境风险：设置地下水监测井，监测地下水环境，防治淋溶水渗入地下水，破坏土壤和地下水环境。

2、生态恢复期

生态恢复期主要为有利影响，可减少水土流失、恢复土地功能。本项目不会对周围水环境产生不利影响。

1.6环境影响评价主要结论

本报告通过调查、分析和综合评价后认为：拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。综上所述，在规划相符、落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求、项目取得周边公众理解和支持的前提下，从环保角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

2总则

2.1评价目的

根据本工程特性及工程所在地的环境特点，确定本报告的编制目的：

（1）贯彻“预防为主，防治结合，综合利用”环境管理方针，要求在开发建设活动实施之前预计可能产生的环境污染与破坏，再据此采取防治对策，做到防患于未然。

（2）本次环评将在对本项目工程分析的基础上，分析论证本项目“三废”排放情况及从环保角度确认工艺过程的先进性，为环境影响预测提供基础数据，并为今后的环境管理工作提供科学依据。

（3）通过对建设地点及周围环境的综合现状调查和现场监测，了解和掌握该地区的环境质量现状及污染现状，并确定环境保护目标。

（4）采用适当的预测模式，预测和评价工程投产后对该地区的环境影响程度和范围，提出经济上合理，技术上可行的环境保护措施。

（5）通过对环境、经济的损益分析，论证本工程社会效益、环境效益和经济效益的统一性。

（6）从环境功能规划、环境容量及周围环境敏感保护目标等方面，论证本项目选址的合理性，为项目实现优化选址、合理布局、最佳设计提供科学依据。

2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3编制依据

2.3.1相关法律法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正），2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国森林法》，2020年7月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正），2018年10月26日；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2019年4月28日；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正；

（11）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（12）国发〔2005〕39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005年12月3日；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（14）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（15）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（16）国务院令第592号《土地复垦条例》；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发〔2012〕98号；

（18）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号）；

（19）《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》，（环发〔2010〕113号）；

（20）《突发环境事件信息报告办法》，（环境保护部令第17号，2011.5.1）；

（21）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，（环发〔2015〕4号）；

（22）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；

（23）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月16日）；

（24）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

（25）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年3月25日）；

（26）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号，2017年11月15日）；

（27）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（黑政发〔2014〕1号，2014年1月26日）；

（28）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省水污染防治工作方案的通知》（黑政发〔2016〕3号，2016 年1月10日）；

（29）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省土壤污染防治实施方案的通知》（黑政发〔2016〕46号，2016年12月30日）；

（30）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的通知》（黑政规〔2021〕18号）；

（31）《黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》（黑政规〔2021〕19号）；

（32）《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》，（鸡政规〔2022〕7号）。

（33）《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》

（34）《“十四五”大宗固体废弃物综合利用》

（35）《排污许可管理条例》

（36）《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）

2.3.2相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)。

（9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（10）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（12）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）；

（13）《污染源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018）；

（14）《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)；

（15）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（16）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（17）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（18）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）。

2.3.3其他技术文件

（1）《鸡西市城子河区历史遗留废弃矿山地质环境综合治理项目地质环境综合治理工程实施设计》；

（2）《鸡西市城子河区历史遗留矿山生态修复项目环境风险评估报告》及专家意见；

2.4环境影响因素识别与评价因子筛选

2.4.1环境影响因素识别

根据本项目12个历史遗留矿山工程方案及生产工艺流程、污染物排放特征，以及项目区的环境现状，采用矩阵法对本项目施工期、生态恢复期两个时段存在的主要环境影响因素、影响类型和影响程度进行识别。

根据本项目的排污特点及污染源分析，本项目环境影响因素如下：

1、施工期：

（1）机械运行时的尾气、场地平整、煤矸石运输、卸车和回填作业过程产生的扬尘，污染物为TSP；

（2）施工过程中机械设备、运输设备等噪声，会对周围声环境产生一定影响；

（3）施工期产生的施工废水不妥善处理，将对周边地表水环境产生不良影响。

（4）施工人员生活垃圾、建筑垃圾如不妥善处置，将对周围环境造成影响；项目施工过程中产生的淋溶水，对地下水环境、土壤也会产生一定的影响。

（5）工程施工中会扰动地表，易引起水土流失，给场区生态环境带来不利影响。

（6）运输车辆、作业机噪声对周围声环境的影响。

2、生态恢复期：

生态恢复期主要种植林木，对生态环境为有利影响，可减少水土流失、恢复土地功能，但会产生噪声及机械尾气。

表2-4-1环境影响因素识别一览表

| 序号 | 矿山名称 | 治理面积 （hm2） | 工程方案 | 工期 （月） | 阶段 | 自然环境 |  |  |  |  | 生态 环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 环境 空气 | 地表水 环境 | 地下水 环境 | 声 环境 | 土壤 环境 |  |
| 1 | 鸡西市城子河区兴顺采石场 (2#) | 4.62 | 清理工程 场地平整 挡土墙工程 截排水沟工程 植被恢复工程 回填工程 | 12 | 施工期 | -2D | — | -1D | -2D | -1D | -2D |
|  |  |  |  |  | 生态恢复期 | -1D | — | -1D | -1D | -1D | +2C |
| 2 | 鸡西市城子河区城东一队废弃采石场（14#） | 2.5 | 危岩清理边坡整形工程 场地平整 CBS植被混凝土边坡绿化 挡土墙工程 截排水工程 植被恢复 | 12 | 施工期 | -1D | — | — | -1D | — | -1D |
| 3 | 鸡西市城子河区城东一队东0.2km废弃采石场（15#） | 1.36 | 危岩清理边坡整形工程 场地平整 清理工程 CBS植被混凝土边坡绿化 植被恢复 挡土墙工程 | 12 | 施工期 | -1D | — | — | -1D | — | -1D |
|  |  |  |  |  | 生态恢复期 | -1D | — | — | -1D | — | +2C |
| 4 | 鸡西市城子河区城东一队东南0.4km废弃采石场（16#） | 3.178 | 危岩清理边坡整形工程 场地平整 CBS植被混凝土边坡绿化 植被恢复 | 12 | 施工期 | -1D | — | — | -1D | — | -1D |
|  |  |  |  |  | 生态恢复期 | -1D | — | — | -1D | — | +2C |
| 5 | 鸡西市城子河区水泥厂后山废弃采石场 (21#) | 4.53 | 清理工程 场地平整工程 挡土墙工程 截排水沟工程 植被恢复工程 | 12 | 施工期 | -1D | — | — | -1D | — | -1D |
|  |  |  |  |  | 生态恢复期 | -1D | — | — | -1D | — | +2C |
| 6 | 鸡西市兴锦煤矿工业广场 （25#） | 1.04 | 清理工程 场地平整工程 植被恢复工程 | 12 | 施工期 | -1D | — | — | -1D | — | -1D |
|  |  |  |  |  | 生态恢复期 | -1D | — | — | -1D | — | +2C |
| 7 | 鸡西市城子河区新立煤矿工业广场(31#) | 1.67 | 清理工程 场地平整工程 | 12 | 施工期 | -1D | — | — | -1D | — | -1D |
|  |  |  |  |  | 生态恢复期 | -1D | — | — | -1D | — | +2C |
| 8 | 鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场(41#) | 3.06 | 场地平整 | 12 | 施工期 | -1D | — | — | -1D | — | -1D |
|  |  |  |  |  | 生态恢复期 | -1D | — | — | -1D | — | +2C |
| 9 | 鸡西市城子河区仲兴村北2.2km煤矿工业广场（45#） | 2.5 | 清理工程 场地平整工程 植被恢复工程 | 12 | 施工期 | -1D | — | — | -1D | — | -1D |
|  |  |  |  |  | 生态恢复期 | -1D | — | — | -1D | — | +2C |
| 10 | 鸡西市城子河区龙山屯废弃采石场（47#） | 1.08 | 危岩清理 边坡整形工程 场地平整 CBS植被混凝土边坡绿化 挡土墙工程 植被恢复 | 12 | 施工期 | -1D | — | — | -1D | — | -1D |
|  |  |  |  |  | 生态恢复期 | -1D | — | — | -1D | — | +2C |
| 11 | 鸡西市城子河区城海村东南 1.7km 废弃采石场(59#) | 0.45 | 场地平整 植被恢复 | 12 | 施工期 | -1D | — | — | -1D | — | -1D |
|  |  |  |  |  | 生态恢复期 | -1D | — | — | -1D | — | +2C |
| 12 | 鸡西市城子河区城海村东南2.7km 废弃采石场（60#） | 0.66 | 危岩清理 边坡整形工程 场地平整 植被恢复 | 12 | 施工期 | -1D | — | — | -1D | — | -1D |
|  |  |  |  |  | 生态恢复期 | -1D | — | — | -1D | — | +2C |

备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

2.4.2评价因子筛选

根据本项目周边环境及项目特征，确定本项目现状评价因子和预测评价因子，具体见下表。

表2-4-2  2#遗留矿山环境影响评价因子筛选结果

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、TSP |
|  | 预测分析 | TSP |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级Leq（A） |
|  | 预测分析 |  |
| 地表水 | 现状评价 | pH、COD、氨氮、总磷、BOD5、总氮、SS、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数 |
|  | 预测分析 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |
| 地下水 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
| 地下水 | 预测分析 | 六价铬、COD |
| 固体废物 | 现状评价 | / |
|  | 影响分析 | 生活垃圾 |
| 土壤 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（又名1，2-苯并菲）、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH |
|  | 预测分析 | 六价铬 |
| 环境风险 | 现状评价 | / |
|  | 影响分析 | 淋溶水下渗 |
| 生态环境 | 现状评价 | 工程占地、土地利用、植被、土壤、水土流失、景观、生态敏感目标等 |
|  | 影响分析 | 植被破坏、土地裸露、土壤污染、水土流失、生态功能变化等 |

表2-4-3 其他遗留矿山环境影响评价因子筛选结果

| 评价阶段 | 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、TSP |
|  |  | 预测分析 | TSP |
|  | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级Leq（A） |
|  |  | 预测分析 |  |
|  | 固体废物 | 现状评价 | / |
|  |  | 影响分析 | 生活垃圾 |
|  | 生态环境 | 现状评价 | 工程占地、土地利用、植被、土壤、水土流失、景观、生态敏感目标等 |
|  |  | 影响分析 | 植被破坏、土地裸露、土壤污染、水土流失、生态功能变化等 |

表2-4-4生态影响评价因子筛选

| 评价时段 | 序号 | 受影响对象 |  | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 |  | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 1 | 物种 | 野生植物 | 分布范围 | 工程占地/直接影响 | 短期、可逆 |  | 较小 |
|  | 2 |  | 野生动物 | 分布范围、行为 | 工程占地、施工活动/直接影响 | 短期、可逆 |  | 较小 |
|  | 3 | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 |  | 工程占地、施工活动/直接影响 | 短期、可逆 |  | 较小 |
|  | 4 | 生态系统 |  | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 施工活动/直接影响 | 短期、可逆 |  | 较小 |
|  | 5 | 生物多样性 |  | 物种丰富度、生态系统多样性 | 施工活动/直接影响 | 短期、可逆 |  | 较小 |
| 生态恢复期 | 1 | 物种 | 野生植物 | 分布范围 | 生态恢复/间接影响 | / | 无 |  |
|  | 2 |  | 野生动物 | 分布范围、行为 | 生态恢复/间接影响 | / | 无 |  |
|  | 3 | 生境 |  | 生境面积、质量、连通性等 | 生态恢复/直接影响 | / | 无 |  |
|  | 4 | 生态系统 |  | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 生态恢复/直接影响 | / | 无 |  |
|  | 5 | 生物多样性 |  | 物种丰富度、生态系统多样性 | 生态恢复/直接影响 | / | 无 |  |

2.5评价标准

2.5.1环境质量标准

1、环境空气

PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。

表2-5-1环境空气质量标准

| 环境 要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环 境 空 气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 | PM10 | μg/m3 | 24小时平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 70 |
|  |  | NO2 |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  |  |  | 年平均 | 40 |
|  |  | SO2 |  | 1小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 60 |
|  |  | PM2.5 |  | 年平均 | 35 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 75 |
|  |  | O3 |  | 日最大8小时平均 | 160 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  | TSP |  | 年平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 300 |
|  |  | CO | mg/m3 | 24小时平均 | 4 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 10 |

2、地下水

项目所在区域地下水为III类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

表2-5-2地下水质量标准

| 环境 要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地 下 水 环 境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 | pH值 | 无量纲 | 6.5～8.5 |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  |  | 锰 |  | ≤0.1 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
|  |  | 挥发酚类 |  | ≤0.002 |
|  |  | 耗氧量 |  | ≤3.0 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  |  | 镉 |  | ≤0.01 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.05 |
|  |  | 汞 |  | ≤0.001 |
|  |  | 硝酸盐 |  | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤0.02 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.5 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  |  | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |
|  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | ≤3.0 |
|  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 | COD | mg/L | ≤20 |

3、地表水

本项目所处区域主要地表水为城子河，城子河无规划水体类别。城子河汇入穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》(2011—2030年），项目区穆棱河所在一级水功能区名称为穆棱河鸡西市开发利用区，二级水功能区名称为穆棱河鸡西市排污控制区，起始断面为206省道公路桥，终止断面为东胜村，无规划水质目标，本次评价按III类执行。因此城子河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

表2-5-3地表水质量标准

| 环境 要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
|  |  | 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1℃，周平均最大温降≤2℃ |
|  |  | pH | 无量纲 | 6~9 |
|  |  | 溶解氧 | mg/L | ≥5 |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | ≤6 |
|  |  | COD |  | ≤20 |
|  |  | BOD5 |  | ≤4 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤1.0 |
|  |  | 总磷 |  | ≤0.2 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |

4、声环境

根据《鸡西市中心城市声环境功能区划分细化调整方案》，本项目12个修复矿山位置均不在声环境功能区划范围内，按照声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，项目区声环境功能区按照1类功能区执行，运输道路两侧敏感点农村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类，城镇执行2类标准。

表2-5-4声环境质量标准

| 类别 | 标准限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |

5、土壤环境

本项目复垦后恢复为林地，土壤评价范围内用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的第二类用地标准，评价范围外的农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），本项目土壤环境质量标准执行情况见表2-5-5~表2-5-6。

表2-5-5  建设用地土壤环境质量标准

| 序号 | 污染物 | 单位 | 筛选值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |  |
| 1 | 砷 | mg/kg | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准限值 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 65 |  |
| 3 | 六价铬 | mg/kg | 5.7 |  |
| 4 | 铜 | mg/kg | 18000 |  |
| 5 | 铅 | mg/kg | 800 |  |
| 6 | 汞 | mg/kg | 38 |  |
| 7 | 镍 | mg/kg | 900 |  |
| 8 | 四氯化碳 | mg/kg | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | mg/kg | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | mg/kg | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | mg/kg | 616 |  |
| 17 | 1,1-二氯丙烷 | mg/kg | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | mg/kg | 53 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | mg/kg | 2.8 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | mg/kg | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | mg/kg | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | mg/kg | 270 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 20 |  |
| 30 | 乙苯 | mg/kg | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | mg/kg | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | mg/kg | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | mg/kg | 640 |  |
| 35 | 硝基苯 | mg/kg | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | mg/kg | 260 |  |
| 37 | 2-氯酚 | mg/kg | 2256 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 15 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 15 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 151 |  |
| 42 | 䓛 | mg/kg | 1293 |  |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 1.5 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 15 |  |
| 45 | 萘 | mg/kg | 70 |  |

表2-5-6  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。

②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。

2.5.2.污染物排放标准

1、废气

施工期施工场地扬尘及施工过程项目无组织排放颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

表2-5-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周围外浓度最高点 | 1.0 |

2、水污染物排放标准

施工期

本项目无生活区，无生活污水产生。本项目不设预制场和拌合场，施工废水用于厂区内洒水降尘，不外排。

3、噪声排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表2-5-8《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

4、固体废物

本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

2.6评价工作等级

本项目中共涉及12个遗留矿山修复，主要影响主要在施工期，其中兴顺采石场(2#)涉及煤矸石回填工程，其他工程均不涉及回填，根据环境影响识别，本项目主要为2#场地对环境较大，因此以此项目作为本项目重点工程，以此工程确定本项目环境影响评价工作等级。

2.6.1环境空气

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

表2-6-1大气评价等级确定表

| 评价工作等级判据 | 评价工作等级 |
| --- | --- |
| Pmax≥10% | 一级 |
| 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
| Pmax＜1% | 三级 |

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi =Ci/C0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据工程分析，兴顺采石场(2#)项目产生的废气为作业机械尾气和作业扬尘。机械尾气中主要污染物为CO、HC、NOx等，可通过自然通风稀释扩散，且污染物排放量较小，故本评价不进行机械尾气污染物的最大地面浓度占标率计算。因此，本次选取煤矸石的回填作业时产生的TSP作为主要污染物进行评价工作等级的确定。

表2-6-2估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 |  | 37.4 |
| 最低环境温度 |  | -29.8 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

估算模型参数选取如下：

①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录B的B.6.1城市/农村选项，“当项目周边3km半径范围内一半以上属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。根据本次评价对厂址周边3km半径范围内的用地性质调查结果可知，本次评价选取农村选项。

②环境温度取值来源于鸡西市气象站近二十年气象数据统计。

③根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录B的B.5地表参数，AERMOD地表参数一般根据项目周边3km范围内的土地利用类型进行合理划分，本项目周边3km范围内的土地利用类型为林地，本次评价的土地利用类型选取落叶林。

④区域湿度条件根据中国干湿度分布图判断，鸡西县属于潮湿气候。

⑤根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录B的B.4地形数据可知，原始地形数据分辨率不得小于90m，根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，本项目地形数据分辨率为90m。

本项目位置

图2-6-1评价区等高线示意图

表2-6-3面源参数一览表

| 面源名称 | 各顶点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | TSP |
| 回填区 | 3743 | 2307 | 300 | 5 | 1680 | 正常 工况 | 0.0026 |
|  | 3730 | 2323 |  |  |  |  |  |
|  | 3678 | 2317 |  |  |  |  |  |
|  | 3616 | 2267 |  |  |  |  |  |
|  | 3539 | 2304 |  |  |  |  |  |
|  | 3529 | 2344 |  |  |  |  |  |
|  | 3505 | 2462 |  |  |  |  |  |
|  | 3684 | 2524 |  |  |  |  |  |
|  | 3659 | 2483 |  |  |  |  |  |
|  | 3687 | 2446 |  |  |  |  |  |
|  | 3733 | 2425 |  |  |  |  |  |
|  | 3740 | 2317 |  |  |  |  |  |

注：以项目区西南点侧为0,0点，由于非作业面及时苫盖，不会产生扬尘，因此面源按排放小时数按每天8小时，年工作210d计算。

表2-6-4估算结果表

| 污染物 |  | 环境质量标准（μg/m3） | 预测下风向最大质量浓度（μg/m3） | D10%最远距离（m) | 占标率（%） | 最大浓度出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回填区 | TSP | 300 | 0.971 | 0 | 0.11 | 181 |

由上表可知，本项目产生的大气污染物TSP预测最大地面质量浓度占标率最大值为0.11%小于1%，因此，确定本项目大气环境影响评价等级为三级。

2.6.2地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，将地表水环境影响评价工作等级分为一级、二级、三级A、三级B，划分依据见下表。

表2-6-5地表水评价等级确定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200或W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标 时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目2#项目区无生活污水、生产废水排放。本项目进行定性分析。

2.6.3地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，本项目属于U城镇基础设施及房地产 152、工业固体废物（含污泥）集中处置，本项目所回填煤矸石为I类固废，因此，本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为III类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2-6-6。

表2-6-6地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据调查，本项目不在地下水集中式水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）保护区范围内；不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；不在未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区内。

根据现场调查结果，本项目厂址东南180m处为一分场管理局的成海村居民饮用水源井；西北侧280m处为西沟屯饮用水井，该饮用水源地未进行水源地保护区划分。结合《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2007），地下水敏感性判定依据如下：

分散式饮用水水源保护区划分：

对于未划定保护区的分散式地下饮用水水源地，可参照地下水50m距离划定为一级保护区，二级保护区外地下水质点运移2000天对应距离划定为较敏感区，并将较敏感区外界定为不敏感区。

根据地下水质点运移距离计算公式：

L＝α×K×I×T/ne

式中：

L：下游迁移距离，m；

α：变化系数，α≥1，一般取2；

K：渗透系数，m/d，根据区域含水层特点，本次取K=25；

I：水力坡度，无量纲；根据区域等水位线与距离确定本次取I=0.2‰；

T：质点迁移天数，取值不小于3000d；本次取T=2000；

ne：有效孔隙度，无量纲；本次取ne=0.3

本项目含水层主要由透水性很强的中粗砂组成，水力坡度为0.1～0.3‰，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录B，项目所在区域地质、水文地质条件，中粗砂渗透系数取平均值25m/d；水力坡度取平均值I=0.2‰；有效孔隙度（n）取中粗砂、砂砾石的有效孔隙度0.3。因此，下游迁徙距离为：

2000天：L=α×K×I×T/ne=2×25×0.0002×2000/0.3=66.67m

即：饮用水水源井66.7m以外区域属于“不敏感”区域。

评价范围内2#项目区周边无集中式饮用水源保护区，和其他特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区，但是存在分散式水源地，因此，敏感性判定为较敏感。

（3）建设项目评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见下表。

表2-6-7地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | 类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上分析，拟建项目属于地下水环境影响评价分类的III类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此评价工作等级确定为三级。

2.6.4声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境影响评价工作等级划分5.1.3：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

本项目位于农村地区，所在功能区属于噪声功能区划的1、2类区，项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增加量未达到3dB（A）～5dB（A），受噪声影响的人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境评价判定为二级。

表2-6-8声环境评价工作等级判断表

| 功能区 | 建设前后噪声级的增加量 | 受影响人口变化情况 | 判定等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类、2类 | ＜3dB（A） | 不明显 | 二级 |

2.6.5生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定，按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目区周边不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公、生态保护红线等，本项目为新建项目，项目总占地面积为0.1459km2＜20km2，因此确定本项目生态影响评价等级为三级。

表2-6-9生态环境评价工作等级判断表

| 序号 | 评价等级判定要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| a | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 |
| b | 涉及自然公园时，评价等级为二级； | 本项目不涉及自然公园 |
| c | 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 本项目不涉及生态保护红线。 |
| d | 根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目不属于水文要素影响型项目，地表水评价等级为三级B |
| e | 根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区、地下水饮用水源保护区等生态敏感区。项目区域内主要为林地，林地性质不属于国家级公益林和天然林，项目不占用一般湿地和重要湿地，本项目土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标 |
| f | 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 本项目为新建项目，项目总占地面积为0.0462km2＜20km2 |
| g | 除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | 本项目 属于以上情况，故项目评价等级为三级 |
| h | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等 | 本项目废水不外排，不涉及水生生态影响，只涉及陆生生态影响，项目评价等级判定不同时符合上述多种情况 |

2.6.6风险评价工作等级

（1）Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，Q按下式进行计算：

式中：q1，q2……qn－每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2……Qn－每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目利用煤矸石对废弃采坑进行回填复垦，煤矸石不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的环境风险物质，本次项目煤矸石回填过程不涉及危险化学品及危险物质，所以本项目可直接判定项目环境风险潜势为Ⅰ级。

（2）环境风险潜势判断结果

建设项目环境风险潜势划分为：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表2-6-10建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：IV+为极高环境风险；危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为I。 |  |  |  |  |

本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，最终确定本项目环境风险潜势为I。

（3）风险评价等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2-6-11风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本报告进行简单风险分析。

2.6.7土壤评价工作等级

（1）项目类别

本项目的煤矸石根据固体废物鉴别标准鉴别为一般工业固体废物，其影响类似于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A中“环境和公共设施管理业 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”，项目类别为Ⅱ类。

（2）环境影响类型

鉴于煤矸石回填有可能对土壤环境带来污染影响，故项目属于污染影响型。

（3）项目规模及敏感程度

本项目2#项目区占地6.48hm2（大于5hm2），按占地规模分类判定为“中型”。项目所在地及周边存在农田和林地，土壤环境敏感程度判别为“敏感”。

表2-6-12污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

（4）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。

项目类别

表2-6-13土壤环境评价工作等级划分表

| 评价工作等级 环境敏感程度 | I |  |  | II |  |  | III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

注2：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

表2-6-14评价工作等级汇总表

| 影响因素 | 2#项目 | 其他项目 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | / |
| 噪声环境 | 二级 | 二级 |
| 生态环境 | 三级 | 三级 |
| 地表水 | 定性分析 | / |
| 地下水 | 三级 | / |
| 土壤 | 二级 | / |

2.7评价范围及评价时段

由于施工期对周围环境影响程度因工序污染物排放不同而不同，而且为长期影响，因此本评价以2#施工期为重点评价时段；生态恢复期主要为土地复垦，为有利影响，因此生态恢复期作简要影响分析。根据评价区域环境特点、建设项目工程污染特征及环境影响评价工作等级要求，确定各环境要素评价范围。

2.7.1评价范围

（1）环境空气

根据评价工作等级要求，考虑本项目所在区域的地形、地理特征，评价范围为边长为5km的矩形区域。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，确定项目地下水评价范围为项目区所在的水文地质单元：场地上游至城子河、下游至2500m，西侧至1000m，东侧至城子河，面积2.8km2。评价范围见图2-8-2。

（3）声环境

根据评价工作等级要求，该项目噪声评价范围为拟建项目厂界外200m范围。

（4）生态环境

根据评价工作等级要求，该项目生态评价范围为拟建项目厂界外500m范围。

（5）土壤环境

根据评价工作等级要求，该项目土壤评价范围为拟建项目占地范围内及占地范围外200m范围内。

（6）运输路线两侧评价范围

本项目运输路线两侧大气及声环境影响评价范围为运输道路中心线两侧200m范围。

表2-7-1  2#工程评价范围表

| 项目 |  | 2#评价范围 | 其他项目区评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状调查 | 为边长为5km的矩形区域。 | 边界外 500 米范围内 |
|  | 影响分析 |  |  |
| 声环境 | 现状调查 | 厂界200m范围 | 边界外200米范围内 |
|  | 影响分析 |  |  |
| 地下水环境 | 现状调查 | 场地上游至城子河、下游至2500m，西侧至1000m，东侧至城子河，面积2.8km2 | / |
|  | 影响分析 |  |  |
| 生态 环境 | 现状调查 | 边界外500m范围 | 边界外500m范围 |
|  | 影响分析 |  |  |
| 土壤 环境 | 现状调查 | 占地范围内及占地范围外200m范围内 | / |
|  | 影响分析 |  |  |

表2-7-2运输路线评价范围表

| 项目 |  | 评价区域 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 现状调查 | 运输路线两侧 | 运输道路中心线两侧200m范围内 |
|  | 影响分析 |  |  |
| 声环境 | 现状调查 | 运输路线两侧 | 运输道路中心线两侧200m范围内 |
|  | 影响分析 |  |  |

2.7.2评价时段

评价时段为施工期、生态恢复期。由于施工期对周围环境影响较小，并且为短期影响，因此施工期只作影响分析；生态恢复期主要为土地复垦，因此生态恢复期作简要影响分析；因此本评价以施工期为重点评价时段。

2.8污染控制与环境保护目标

本项目环境敏感目标见下表，保护目标分布图见图2-8-1~2-8-2。

表2-8-1环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/° |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 2#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西沟屯 | 131.02269976 | 45.41232863 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | N | 210m |
| 城海村 | 131.02300054 | 45.40708686 |  |  |  | E | 100m |
| 东沟屯 | 131.04325559 | 45.39014569 |  |  |  | SE | 2400m |
| 14#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城东一队 | 131.01329418 | 45.38113844 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | SW | 150m |
| 15#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城东一队 | 131.01329418 | 45.38113844 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | S | 160m |
| 16#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城东一队 | 131.01329418 | 45.38113844 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | NW | 180m |
| 21#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / |  | / | / |
| 25#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正阳六队 | 131.04913263 | 45.37051946 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | NW | 100m |
| 正阳村 | 131.05994201 | 45.36834185 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | SE | 390m |
| 31#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新成四队 | 130.94150063 | 45.34353327 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | NW | 60m |
| 41#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白石村 | 130.98741938 | 45.35877857 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | NW | 140m |
| 45#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / |  | / | / |
| 47#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新成四队 | 130.94150063 | 45.34353327 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | S | 120m |
| 59#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / |  | / | / |
| 60#项目区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 东沟屯 | 131.04325559 | 45.39014569 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | W | 370m |

表2-8-2  噪声敏感目标一览表

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#项目区 |  |  |  |  |  |
| 西沟屯 | 居民 | 声环境 | 1类区 | N | 210m |
| 城海村 |  |  |  | E | 100m |
| 14#项目区 |  |  |  |  |  |
| 城东一队 | 居民 | 声环境 | 1类区 | SW | 150m |
| 15#项目区 |  |  |  |  |  |
| 城东一队 | 居民 | 声环境 | 1类区 | S | 160m |
| 16#项目区 |  |  |  |  |  |
| 城东一队 | 居民 | 声环境 | 1类区 | NW | 182m |
| 25#项目区 |  |  |  |  |  |
| 正阳六队 | 居民 | 声环境 | 1类区 | NW | 100m |
| 31#项目区 |  |  |  |  |  |
| 新成四队 | 居民 | 声环境 | 1类区 | NW | 60m |
| 41#项目区 |  |  |  |  |  |
| 白石村 | 居民 | 声环境 | 1类区 | NW | 140m |
| 47#项目区 |  |  |  |  |  |
| 新成四队 | 居民 | 声环境 | 1类区 | S | 120m |

表2-8-3  2#项目区生态环境、土壤保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 2#项目 | 其他项目区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 一般生态空间 | 场地及四周500m的生态环境 | 场地及四周500m的生态环境 |
| 土壤 | 林地、耕地 | 场地内的土壤环境及厂界外200m范围内 | / |

表2-8-4 地下水保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 距项目区方位、距离(m) | 坐标 |  | 井深 | 水位埋深 | 供水方式 | 含水层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | N |  |  |  |  |  |
| 1# | 西沟屯 | N 280 | 131.02084592 | 45.41286548 | 12 | 7 | 泵吸 | 潜水 | 分散饮用水源井 |
| 2# | 城海村 | ES 180 | 131.02274181 | 45.40684504 | 32 | 31 | 泵吸 | 潜水 | 分散饮用水源井 |

表2-8-5运输道路两侧环境保护目标一览表

| 涉及环 境要素 | 环境保 护目标 | 相对道路位置 |  | 主要保护对象 | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 运输路线声环境、大气环境 | 城东一队 | W | 12 | 农村地区中人群较集中的区域 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 |
|  | 海城村 | E | 20 |  |  |
|  | 城子河区 | S | 100 | 居民区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 |

图2-8-1  2#项目区评价范围及环境保护目标示意图

图2-8-2运输路线图及环境保护目标示意图

3建设项目工程分析

3.1项目概况

3.1.1项目名称及基本组成

项目名称：鸡西市城子河区历史遗留矿山生态修复项目

项目建设单位：鸡西市城子河区住房和城乡建设局

项目性质：新建

建设地点：鸡西市城子河区

工程投资：4552.91万元

占地面积：12个项目区总修复面积为26.648hm2

建设内容：拟建项目修复历史遗留废弃矿山共计12个，其中包括露天采石场8个、煤矿工业广场2个、矸石堆场2个，结合每一处修复场地实际情况，制定专属修复方案，涉及的修复工程内容主要包括清理工程、场地平整工程、回填工程、挡土墙工程、截排水沟工程和植被恢复工程等。回填结束后，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求，在回填压实完成的基础上表层覆土，厚度80cm（包含表土层厚30cm），覆土后利用自然降水、机械压实等方法让土壤沉降，使土壤密实度达到80%左右，最终恢复成建设用地和林地。

施工期劳动定员及工作制度：每个项目约10人，施工现场不设生活区。年工作210天，一班制，每班8小时。

本工程生态恢复期由鸡西市城子河区住房和城乡建设局内部调配，定期赴场地进行巡检。

建设周期：项目建设期12个月，2025年5月至2026年5月。

3.1.2现有历史矿山现状

3.1.2.1现有历史矿山现状

本次拟开展历史遗留矿山生态修复项目位于鸡西市城子河区，历史遗留矿山类型包括露天采石场、煤矿工业广场和矸石堆场等，总修复治理面积26.648hm2，拟建项目修复历史遗留废弃矿山共计12个，其中包括露天采石厂8个、煤矿工业广场2个、矸石堆场2个。

3.1.2.2现有历史矿山存在环境问题

本项目共涉及历史遗留废弃矿山共计12个，其中包括露天采石厂8个、煤矿工业广场2个、矸石堆场2个，经现场勘察历史遗留矿山现场无崩塌、滑坡、地面沉陷等地质环境问题。

主要存在的环境问题为：

1、历史遗留矿山现场矸石和废土石随意堆放在厂内，堆存量约为1296.83 m3，压占土地、影响区域地表水排泄，严重破坏了区域内的地形地貌景观

- 2、矿山长期开采导致裸露开采面无植被存在，加剧了水土流失。

3、矿山采坑存在积水，主要为降雨产生的，积水量约为1000m3。

3.1.2.3“以新带老”措施

本次工程通过危岩清理、边坡整形、土石方、矸石回填、平整地面、植被恢复等措施对现有的12处历史遗留废弃矿山进行修复。将现有厂区内堆放的土方、矸石回填矿山后平整场地，通过种植植被、草地等方式进行复垦。

本次拟开展历史遗留矿山基本情况和现场踏查情况详见表3-1-1和表3-1-2。

表3-1-1  历史遗留矿山基本情况一览表

| 编号 | 矿山名称 | 中心点坐标 |  | 治理面积（hm2） | 复垦目标 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经（°） | 北纬（°） |  |  |  |
| 2# | 鸡西市城子河区兴顺采石场 | 131.0132611 | 45.40681153 | 4.62 | 复垦建设用地3.89hm2,林地 0.73hm2 | 露天采石场 |
| 14# | 鸡西市城子河区城东一队废弃采石场 | 131.009624 | 45.38068321 | 2.5 | 建设用地1.57hm2，绿地0.93hm2 | 露天采石场 |
| 15# | 鸡西市城子河区城东一队东0.2km废弃采石场 | 131.0089588 | 45.37872385 | 1.36 | 建设用地0.49hm2，绿地0.87hm2 | 露天采石场 |
| 16# | 鸡西市城子河区城东一队东南0.4km废弃采石场 | 131.0091198 | 45.37579223 | 2.1 | 建设用地2.1hm2 | 露天采石场 |
| 21# | 鸡西市城子河区水泥厂后山废弃采石场 | 131.013253 | 45.36567732 | 1.53 | 建设用地1.33hm2，林地0.2hm2 | 露天采石场 |
| 25# | 鸡西市兴锦煤矿工业广场 | 131.0455281 | 45.36596753 | 1.04 | 复垦林地1.04hm2 | 煤矿工业广场 |
| 31# | 鸡西市城子河区新立煤矿工业广场) | 130.9362978 | 45.34011066 | 1.67 | 建设用地1.67hm2 | 煤矿工业广场 |
| 41# | 鸡西市城子河区城西村北1.5km 煤矿工业广场 | 130.984717 | 45.35495747 | 3.06 | 建设用地3.06hm2 | 煤矿工业广场（矸石堆场） |
| 45# | 鸡西市城子河区仲兴村北 2.2km 煤矿工业广场(45#) | 130.95064809 | 45.34222445 | 2.5 | 复垦林地2.5hm2 | 煤矿工业广场（矸石堆场） |
| 47# | 鸡西市城子河区龙山屯废弃采石场 | 130.9327036 | 45.34595861 | 1.95 | 建设用地0.45hm2，林地0.6hm2 | 露天采石场 |
| 59# | 鸡西市城子河区城海村东南 1.7km废弃采石场 | 131.0366178 | 45.39920332 | 0.45 | 复垦林地0.45hm2 | 露天采石场 |
| 60# | 鸡西市城子河区城海村东南2.7km废弃采石场 | 131.0409093 | 45.38894191 | 0.66 | 建设用地0.66hm2 | 露天采石场 |
| 合计 |  | — | — | 26.648 |  | — |

表3-1-2  历史遗留矿山情况一览表

| 序号 | 名称 | 遥感影像 | 现场照片 | 现场情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#) |  |  | 项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为鸡西市城子河区兴顺采石场，因政策原因关闭，损毁的土地权属为城子河矿林场。矿山开采形成了较深的凹陷采坑，采坑边坡多在65-75°之间。 | 项目区整体矿山地质环境较差，长期开采导致裸露开采面无植被，采坑南侧堆积了少量废弃土石。矿坑北侧存在矿坑积水，厂内现堆积部分废石 |
| 2 | 鸡西市城子河区城东一队废弃采石场 （14#） |  |  | 项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场，现已废弃，损毁的土地权属为城子河矿林场。矿山开采形成了较大面积的开采剥离面，边坡多在67-80°之间，场地内有碎石加工厂的房屋。 | 项目区整体矿山地质环境较差，开采面地表裸露，无现状植被，坡下平台堆积了大量废弃土石渣。 |
| 3 | 鸡西市城子河区城东一队东0.2km废弃采石场 （15#） |  |  | 项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场，现已废弃，损毁的土地权属为城子河矿林场。矿山开采形成了较大面积的开采剥离面，边坡多在55-70°之间，坡下平台堆积了少量废弃土石渣，同时场地内有采矿废弃房屋。 | 项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被，废弃土石堆不仅压占土地浪费资源，而且对区域地表水排泄存在影响，杂草丛生。 |
| 4 | 鸡西市城子河区城东一队东南0.4km废弃采石场（16#） |  |  | 项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场，现已废弃，损毁的土地权属为城子河矿林场。矿山开采形成了较大面积的开采剥离面，边坡多在50-65°之间，坡下平台堆积了少量废弃土石渣。 | 项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被，废弃土石堆不仅压占土地浪费资源，而且对区域地表水排泄存在影响，杂草丛生。 |
| 5 | 鸡西市城子河区水泥厂后山废弃采石场 (21#) |  |  | 项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场，现已废弃，损毁的土地权属为城子河矿林场和城子河村所有。北侧采面边坡多在 45-65°之间，采面南侧堆积了少量废弃土石 | 项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被，南侧废弃土石堆不仅压占土地浪费资源，而且对区域地表水排泄存在影响，杂草从生。 |
| 6 | 鸡西市兴锦煤矿工业广场 （25#） |  |  | 项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为鸡西市兴锦煤矿工业广场，于2007年第二批公吿关闭，项目区损毁的土地原地类主要为采矿用地，权属为正阳村。项目区内标高243.8-251.9m，北侧有废弃的房屋和围墙，南侧有废弃料石堆、矸石堆。 | 项目区整体矿山地质环境较差，随意堆放的矸石堆、砂石堆使原本平坦开阔的原始地形地貌遭到一定程度的破坏，地表荒芜、废弃房屋随意弃置 |
| 7 | 鸡西市城子河区新立煤矿工业广场(31#) |  |  | 项目区周边为旱地、建设用地，地势略起伏。经现场调查，该场地为鸡西市城子河区新立煤矿工业广场，土地权属为新城村所有，该矿山己关闭。矿山工业广场内的井口均已回填，场地内堆有研石，现场地废弃闲置。 | 项目区整体矿山地质环境较差，随意堆放的研石使原本平坦开阔的原始地形地貌遭到一定程度的破坏，地表荒芜，严重破坏了区域内的地形地貌景观。 |
| 8 | 鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场(41#) |  |  | 项目区位于鸡西市城子河区中部，项目区内南侧堆积的矸石使地势起伏略大，在建的丹阿高速公路自项目区中部东西向穿过。项目区周边北侧为林地，南侧为建设用地。由于周边煤矿开采在此堆积矸石，导致项目区内土地资源被压占，灰黑色矸石堆造成地貌景观破坏。 | 项目区整体矿山地质环境较差，随意堆放的煤矸石使原本平坦开阔、植被覆盖率较高的原始地形地貌遭到严重破坏，造成如今灰褐色矸石堆堆放突兀、地表荒羌，严重破坏了区域内的地形地貌景观。 |
| 9 | 鸡西市城子河区仲兴村北 2.2km 煤矿工业广场(45#) |  |  | 项目区内矸石在沟谷内、坡顶堆积，项目区周边为林地、早地，由于周边煤矿开采在此堆积矸石，导致项目区内土地资源被压占，灰黑色矸石堆造成地貌景观破坏，。 | 项目区整体矿山地质环境较差，随意堆放的矸石，使植被覆盖率较高的原始地形地貌遭到严重破坏，矸石堆堆放突兀、地表荒芜废弃房屋随意弃置，严重破坏了区域内的地形地貌景观 |
| 10 | 鸡西市城子河区龙山屯废弃采石场（47#） |  |  | 项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场，现已废弃，损毁的土地权属为新城村。矿山开采形成了较大面积的开采剥离面，边坡多在65-75°之间，坡下平台堆积了少量废弃土石，临近公路一侧边坡坡角较陡。 | 项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被，废弃土石堆不仅压占土地浪费资源，而且对区域地表水排泄存在影响，杂草丛生。 |
| 11 | 鸡西市城子河区城海村东南 1.7km 废弃采石场(59#) |  |  | 项目区周边主要为林地。经现场调查，该场地原为采石场现已废弃多年，损毁的土地权属为城子河区长青乡林场所矿林场。 矿山开采活动在项目区北侧形成了深浅不一的采坑，山体表面斑驳，植被缺失。 | 项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被，废弃土石堆不仅压占土地浪费资源，而且对区域地表水排泄存在影响，杂草丛生 |
| 12 | 鸡西市城子河区城海村东南2.7km 废弃采石场（60#） |  |  | 项目区周边主要为林地、草地。经现场调查，该场地原为釆石场，已废弃多年，损毁的土地权属为长青乡林场。 矿山开釆活动在项目区北侧坡形成了较大的开釆剥离面，在南侧形成了小型釆坑。 | 项目区整体矿山地质环境较差，裸露的开采面上没有植被， 废弃土石堆不仅压占土地浪费资源，而且对区域地表水排泄存在影响，杂草丛生 |

3.1.3建设规模及建设内容

本项目对城子河区12处历史遗留矿山进行生态修复，其中包括露天采石场8个、煤矿工业广场2个、矸石堆场2个，其中修复面积26.648m2。其中本项目兴顺采石场（2#）利用本项目鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场(41#)煤矸石进行回填，总回填煤矸石量为138.6万m3，煤矸石密度为1.3g/cm3，回填区总回填量为180万t，修复施工期1年。

2#项目区主要建设内容包括清理工程、场地平整工程、回填工程、挡土墙工程、截排水沟工程和植被恢复工程等。

其他项目主要建设内容包括清理工程、场地平整工程、植被恢复工程等。

具体建设内容见表3-1-3。

表3-1-3  2#项目区工程组成一览表

| 工程类别 | 矿山名称 |  | 主要建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#) |  | 清理工程 | 对项目区内房屋进行拆除、清理，清理总量1296.83m2。 | 新建 |
|  |  |  | 场地平整及回填 | - 对项目区内的采坑及坑侧进行挖高填低平整，利用41#煤矸石对采矿坑进行填埋。回填区修复面积为3801m2，煤矸石回填总量为138.6万m3，表土回填量为3840.8m2。本次回填采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺，单元作业面积1200m2，每层摊铺厚度不大于1m，压实系数不小于0.9。作业时周边设置围挡，高度不小于1.8m，每日作业后对表面进行苫布覆盖，非作业面以及已碾实的煤矸石表面采用苫布覆盖。 |  |
|  |  |  | 边坡防渗 | 边坡防渗结构自下而上分别为基础层、无纺长丝土工布（600g/m2）、1.5mm厚HDPE防渗膜。 具体为：采用粘土填筑压实，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布+1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层，保证防渗膜渗透系数满足《火力发电厂干式贮灰场设计规程》（DL/T5488-2014）中的要求。 |  |
|  |  |  | 挡土墙工程 | 在东南侧坡下砌筑挡土墙，总长189.7m。 |  |
|  |  |  | 截排水沟 | 在项目区东侧、南侧及挡土墙下布设布设截排水沟，设计截排水沟长度为523.5m。项目区四周设置截排水沟，鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)回填区库底东南至西北方向设置1条截排水沟，截排水沟长度为523.5m；鸡西市城子河区城东一队废弃采石场（14#）截排水沟长度为492m；鸡西市城子河区水泥厂后山废弃采石场(21#)截排水沟长度为570.4m |  |
|  |  |  | 植被恢复工程 | 在项目区东南侧的边坡上进行植被恢复，面积为 46027m2 |  |
| 辅助工程 | 办公生活区 |  | 项目场地，均不设置办公区。 |  | / |
|  | 沉淀池 |  | 本项目设置沉淀池一座，用于矿坑废水沉淀及施工期雨水收集沉淀，容积为500m3。 |  | 新建 |
| 2#项目区储运工程 | 煤矸石运输车辆及运输路线 |  | 回填煤矸石由建设单位指派专门的运输单位负责运输至项目场地，每次运输量50t，每天运输100车，运输路线总长约7.5公里，其中进场道路的长度为550m。到达废弃采坑后，直接拉运至分区回填单元。 |  | 新建 |
|  | 进场道路 |  | 利用现有进场道路，可满足要求 |  | 依托 |
|  | 覆土堆场 |  | 回填区内首个回填单元达到设计标高后作为覆土堆场，后期用于复垦用土。堆场采取苫布覆盖水土流失防治措施。 |  | 新建 |
| 公用工程 | 供电 |  | 由当地电业局连接电线提供。 |  | / |
|  | 给水 |  | 生产用水优先利用采坑积水，不足部分依托附近村屯，用自备洒水车拉运至厂区；员工生活用水主要为饮用水，购买瓶装饮用水。 |  |  |
|  | 排水 |  | 施工期产生废水为施工废水。 当有持续强降雨的情况下，才会有部分的淋溶水渗漏到底部，在正常工况条件下，不会产生淋溶水。 在回填区四周设置排水沟，将整个回填场地与场外其他区域分开，未受污染的雨水沿防坡面排入排水沟内，最终排入厂区东北侧自然冲沟内。 |  |  |
|  | 供热 |  | 本项目无需采暖。 |  |  |
| 环保工程 | 施工期 | 废气 | 本项目施工期产生废气为施工扬尘、机械燃油废气、运输扬尘。 施工场地、道路采取洒水和清扫措施抑尘，土方采用苫布苫盖，运输车加盖篷布； 定期对车辆设备进行维护保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减小燃油废气影响。 运输车辆采取加盖篷布、密封仓等措施，运输道路及时洒水降尘，煤矸石到场后按照指定点卸车，且做到随卸随填，控制自卸汽车卸料高度； 在采取上述措施后，场界颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值。 |  | 新建 |  |
|  |  | 废水 | 本项目施工期产生废水为施工废水。本项目区内不设置办公用房，无生活污水产生。项目不设预制场和拌合场，施工废水经沉淀池收集后用于厂区内洒水降尘，不外排。 |  |  |  |
|  |  | 噪声 | 本项目施工期产生施工机械噪声、运输噪声。合理安排施工时间（晚间22:00-6:00）严禁高噪声设备施工，尽量避免高噪声设备同时运行。优先选用低噪声设备，做好施工机械的维护和保养，减小施工机械噪声影响。加强运输车辆管理，严禁超速超载，减小运输噪声影响。 |  |  |  |
|  |  | 固废 | 本项目施工期产生固废为建筑垃圾、场地清理废物、厂区内现在废石 及清理的基岩、沉渣等。 建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门； 场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。 生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理。 厂内现在煤矸石及废椒1296.83 m3及场内清理的基岩用于2#项目区场地平整。 沉淀池沉渣在沉淀池内经自然沉淀后，无需清理，后期直接回填。 |  |  |  |
|  |  | 生态 | 回填区设置截排水沟，减少水土流失；分区回填，分区覆盖，采取阶段性生态恢复措施；严格控制回填范围，避免对用地周围的植被产生破坏。 |  |  |  |
|  |  | 土地复垦 | 在回填至设计标高后统一进行覆土，有效土层厚度不低于80cm（包含表土层厚度30cm），复垦成林地。 |  |  |  |
|  | 生态恢复期 | 生态 | 生态恢复期为回填复垦结束后林地的自然恢复期，定期巡护，保证林地生长状况。 |  | / |  |

表3-1-4  其他场地工程组成一览表

| 工程类别 | 矿山名称 |  | 主要建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 鸡西市城子河区城东一队废弃采石场 （14#） |  | （1）清理工程：对项目区内房屋进行拆除、清理，清理总量1296.83m2； （2）场地平整工程：对项目区内的采坑及坑侧进行挖高填低平整，挖方量76828m2，填方量 133949.9m2； （3）挡土墙工程：根据项目区具体现状需求，在东南侧坡下砌筑挡土墙，挡土墙高 3.0，基础埋深 1.0m，墙顶宽度 0.5m，墙底宽 1.50m，挡土墙总长 189.7m； - 截排水沟工程：在项目区东侧、南侧及挡土墙下布设布设截排水沟，截排水沟断面为矩形，断面尺寸宽×深（bXh)为400mmX400mm，设计截排水沟长度为523.5m； - （5）植被恢复工程:在项目区东南侧的边坡上进行植被恢复，面积为7269.6m2。 |  | 新建 |
|  | 鸡西市城子河区城东一队东0.2km废弃采石场 （15#） |  | （1）危岩清理边坡整形工程：危岩清理总量3108.84m²； （2）场地平整工程：对项目区内的采面下平缓处进行挖高填低平整，挖方量4854.7m2，填方量 4854.7m2； （3）清理工程：拆除外运建筑垃圾 272.37m2; （4）CBS植被混凝土边坡绿化工程：修复坡体表面积11103m²，投影面积为8795.2m2; |  |  |
|  | 鸡西市城子河区城东一队东南0.4km废弃采石场（16#） |  | （1）危岩清理边坡整形工程：危岩清理总量3892.84㎡； （2）场地平整工程：对项目区内的采面下平缓处进行挖高填低平整，挖方量35284. 2m²,填方量 1058.6m2; （3）清理工程：拆除外运建筑垃圾2195.50m2 （4〉CBS 植被混凝土边坡绿化工程：修复坡体表面积13903m²，投影面积为8795.2m2'; |  |  |
|  | 鸡西市城子河区水泥厂后山废弃采石场 (21#) |  | （1）清理工程：对项目区内1间房屋进行拆除、清理，清理总量31.8m²； （2)场地平整工程：对项目区内的采面进行挖高填低平整，挖方量6714.8m²，填方量 4681.5m²；弃方外运到2#项目区进行土地平整。 （3）挡土墙工程：根据项目区具体现状需求，在南侧坡下及中部陡坎下砌筑挡土墙，挡土墙墙高 3.0m，基础埋深 1. 0m,墙顶宽度0.5m，墙底宽 1.50m，挡土墙总长245.7m； （4）截排水沟工程：在项目区北侧及挡土墙下布设截排水沟，截排水沟断面为矩形，断面尺寸宽×深(bXh)为400mmX400mm，设计截排水沟长度为570.4m; （5）植被恢复工程:在项目区南侧的边坡上进行植被恢复，面积为1993.4m²。 |  |  |
|  | 鸡西市兴锦煤矿工业广场（25#） |  | 1、清理工程：废弃房屋拆除清理总量391.12 m3； 2、场地平整工程：对项目区内的地形进行挖高填低平整，挖方量14049.8 m³，填方量64.3m2，弃方外运到2#项目区进行土地平整。 3、植被恢复工程：种植樟子松2592株，种草1.04hm2。 |  |  |
|  | 鸡西市城子河区新立煤矿工业广场(31#) |  | （1）清理工程：对项目内房屋、围墙进行拆除、清理，清理总量1191.8m²；清理的建筑垃圾外运； （2)场地平整工程：对项目区内的地形进行挖高填低平整，挖方量6114.m²。填方量 2238.4m²，弃方外运到2#项目区进行土地平整。 |  |  |
|  | 鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场(41#) |  | 场地平整工程:对项目区内的取土石形成的破损面及研石堆进行挖高填低平整，总填方25081.9m3，总挖方84249m3，弃方外运到2#项目区进行土地平整。 |  |  |
|  | 鸡西市城子河区仲兴村北 2.2km 煤矿工业广场(45#) |  | （1）清理工程：对项目区内房屋进行拆除、清理，清理总量1136.16m’; （2）场地平整工程：对项目区内的取土石形成的破损面及矸石堆进行挖高填 低平整，挖方量 20555.4m²，填方量 5835.1m²，弃方外运到2#项目区进行土地平整。 |  |  |
|  | 鸡西市城子河区龙山屯废弃采石场（47#） |  | （1）危岩清理边坡整形工程：危岩清理总量4700.92m’； （2）场地平整工程：对项目区内的采坑及坑侧进行挖高填低平整，挖方量723.5m²，填方量 5562.8m²；弃方外运到2#项目区进行土地平整。 （3〉CBS植被混凝土边坡绿化工程：修复坡体表面积为16789m²，投影面积为5981.2m²’； (4)砌筑挡土墙: 墙高 3.0m, 基础埋深 1. 0m, 墙顶宽度 0. 50m,墙底宽 1. 50m,挡土墙总长 342.3m； （5）截排水沟工程:截排水沟断面为矩形，断面尺寸宽X深（bXh）为400mm×400mm, 设计截排水沟长度为 342.3m。 |  |  |
|  | 鸡西市城子河区城海村东南 1.7km 废弃采石场(59#) |  | 1、场地平整工程:对项目区内的采坑及缓坡处进行挖高填低平整，挖方量 4454.9 m3 ，填方量 4454.9 m3。 2、植被恢复工程:在场地平整工程区域进行植被恢复，面积为 4454.9m2。 |  |  |
|  | 鸡西市城子河区城海村东南2.7km 废弃采石场（60#） |  | 危岩清理边坡整形工程：危岩清理总量193.2 m3； 场地平整工程：对项目区内的釆坑及坡角下进行挖高填低平整，挖方量 1272.7 m3，填方量 2568 m3； 植被恢复工程：在项目区平整区域进行植被恢复，面积为5797.3m2 |  |  |
| 辅助工程 | 办公生活区 |  | 针对所有项目场地，均不设置办公区。 |  | / |
| 公用工程 | 供电 |  | 由当地电业局连接电线提供。 |  | / |
|  | 给水 |  | 洒水降尘用水由自备洒水车拉运至厂区；员工生活用水主要为饮用水，购买瓶装饮用水。 |  |  |
|  | 排水 |  | 项目区内不设置生活区，无废水排放 |  |  |
|  | 供热 |  | 本项目所有场地均无需采暖。 |  |  |
| 环保工程 | 施工期 | 废气 |  | 本项目施工期产生废气为施工扬尘、机械燃油废气、运输扬尘。 施工场地、道路采取洒水和清扫措施抑尘，土方采用苫布苫盖，运输车加盖篷布； 定期对车辆设备进行维护保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减小燃油废气影响。 运输车辆采取加盖篷布、密封仓等措施，运输道路及时洒水降尘 在采取上述措施后，场界颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值。 | 新建 |  |
|  |  | 废水 |  | 本项目施工期产生废水为施工废水。本项目区内不设置办公用房，无生活污水产生。项目不设预制场和拌合场，施工废水经沉淀池收集后用于厂区内洒水降尘，不外排。 |  |  |
|  |  | 噪声 |  | 本项目施工期产生施工机械噪声、运输噪声。合理安排施工时间（晚间22:00-6:00）严禁高噪声设备施工，尽量避免高噪声设备同时运行。优先选用低噪声设备，做好施工机械的维护和保养，减小施工机械噪声影响。加强运输车辆管理，严禁超速超载，减小运输噪声影响。 |  |  |
|  |  | 固废 |  | 本项目施工期产生固废为建筑垃圾、场地清理废物。 建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门； 场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。 生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理。 |  |  |
|  |  | 生态 |  | 本项目施工期会对自然景观、水土流失、土地利用功能等产生影响。严格控制施工范围，严禁捕杀野生动物，加强对施工人员的教育，土方开挖后及时回填，减少水土流失。 |  |  |
|  | 生态恢复期 | 生态 |  | 生态恢复期为回填复垦结束后林地的自然恢复期，此阶段应该加强农田管理，推广施肥新技术、新产品和新机具，全面提升科学施肥水平；实施合理施肥，在施肥过程中应根据土壤养分状况和作物需求量，科学配置基肥、追肥等肥料；合理利用有机养分资源，推进增施有机肥，通过耕层调控等技术，激发土壤养分有效性，替代化肥投入，减少因过度施肥造成的养分浪费和环境污染。 | / |  |

3.1.4矿山地质环境保护与修复方案

3.1.4.1鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)环境保护与修复方案

- 1、清理工程

- 清理工程主要对项目区东侧平台区域内的房屋进行拆除，主要工程内容为机械推覆地上建筑物，清除地下建筑基础部分，破除地平，将推后的建筑残土用于场地平整工程，推覆后的建筑残土体积为1296.83 m3。

- 2、场地平整工程

- 主要为对西侧采坑进行回填，对东侧的堆积平台适当削挖，按设计标高采取随坡就势、削高填低的平整原则进行场地平整。场地平整工程采用推土机推土，履带拖拉机压实，自卸载重汽车进行

3、回填工程

(1)回填区

采场长约230m，宽约167m，采坑平均深度36.7m，底部修复面积约为3801m2，容积141.1万m3。煤矸石回填量138.6万m3，覆土量为30763m3，可满足一次性回填的要求。年工作天数210天，一班制。

回填作业过程为：用推土机进行自上而下分层铺填推平后，由压实机反复压实，然后由洒水车洒水降尘；对废弃采坑进行分区块回填，将回填作业区划分几个区域，然后按顺序逐区进行单元回填作业，单元数量和大小视具体情况而定，标准单元由每天回填的灰量决定，每单元大小一般以一日一层作业量计算，本次2#项目区分为393个单元，单元作业大小为1200m2，每日回填高度为3.2m。

(2)回填材料及成分调查

调查主要包括一般工业固体废物调查（种类、性状、数量、范围、特征污染物等）、环境质量调查（土壤及地下水的环境本底、回填区、影响区域的调查）、健康风险评估等。

①回填物来源及回填量

回填材料为41#场地的遗留的煤矸石，煤矸石回填总量为138.6万m3，回填期间能够满足回填需求，本项目回填物不包含城市垃圾及其他废弃物残渣，因此，本项目物料来源唯一、可行。

②回填物成分分析

煤矸石一般呈浅灰色，随含碳量的增加，颜色变深；煤矸石的化学组成见下表。

表3-1-5 煤矸石成分表

| 项目名称 | 符号 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅 | SiO2 | % | 49.02 |
| 三氧化二铝 | Al2O3 | % | 28.80 |
| 三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 4.72 |
| 氧化钙 | CaO | % | 5.34 |
| 氧化镁 | MgO | % | 1.21 |
| 氧化钾 | K2O | % | 1.73 |
| 氧化钠 | Na2O | % | 1.05 |
| 三氧化硫 | SO3 | % | 3.50 |
| 五氧化二磷 | P2O5 | % | 110 |
| 其它 |  | - | 3.53 |

煤矸石的矿物组成主要有硅铝质的玻璃体和莫来石、磁铁矿、石英等代表的结晶体。玻璃体经过高温煅烧，储藏了较高的化学内能，是煤矸石活性的主要来源；结晶体的活性相比要小。

③回填物特性鉴别

本项目委托青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司对填埋的煤矸石进行检测，煤矸石浸出液检测结果（见附件3）。

表3-1-6  煤矸石浸出液检测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 总汞 | μg/L | ND |
| 烷基汞（甲基汞） | ng/L | ND |
| 烷基汞（乙基汞） | ng/L | ND |
| 总镉 | mg/L | ND |
| 总铬 | mg/L | ND |
| 六价铬 | mg/L | 0.028 |
| 总砷 | μg/L | 0.4 |
| 总铅 | mg/L | ND |
| 总镍 | mg/L | ND |
| 苯并(a)芘 | μg/L | ND |
| 总铍 | μg/L | 0.08 |
| 总银 | mg/L | ND |
| 总α放射性 | Bq/L | 7.3×10-2 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.162 |
| pH | 无量纲 | 8.0（25.0℃） |
| 色度 | 倍 | ND |
| 悬浮物 | mg/L | ND |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 19.2 |
| 化学需氧量 | mg/L | 96 |
| 石油类 | mg/L | ND |
| 动植物油 | mg/L | ND |
| 挥发酚 | mg/L | ND |
| 总氰化合物 | mg/L | ND |
| 硫化物 | mg/L | ND |
| 氨氮 | mg/L | 0.165 |
| 氟化物 | mg/L | 0.19 |
| 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.10 |
| 甲醛 | mg/L | 0.27 |
| 苯胺类 | mg/L | ND |
| 硝基苯类 | mg/L | ND |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.266 |
| 总铜 | mg/L | ND |
| 总锌 | mg/L | 0.128 |
| 总锰 | mg/L | 0.01 |
| 元素磷 | mg/L | ND |
| 有机磷农药（以P计） | mg/L | ND |
| 乐果 | mg/L | ND |
| 甲基对硫磷 | mg/L | ND |
| 马拉硫磷 | mg/L | ND |
| 对硫磷 | mg/L | ND |
| 五氯酚及五氯酚钠 （以五氯酚计） | μg/L | ND |
| 可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计） | μg/L | 150 |
| 三氯甲烷 | μg/L | ND |
| 四氯化碳 | μg/L | ND |
| 三氯乙烯 | μg/L | ND |
| 四氯乙烯 | μg/L | ND |
| 苯 | μg/L | ND |
| 甲苯 | μg/L | ND |
| 乙苯 | μg/L | ND |
| 间,对-二甲苯 | μg/L | ND |
| 邻-二甲苯 | μg/L | ND |
| 氯苯 | μg/L | ND |
| 对-二氯苯 | μg/L | ND |
| 邻-二氯苯 | μg/L | ND |
| 对-硝基氯苯 | μg/L | ND |
| 2,4-二硝基氯苯 | μg/L | ND |
| 苯酚 | μg/L | ND |
| 间-甲酚 | μg/L | ND |
| 2,4-二氯酚 | μg/L | ND |
| 2,4,6-三氯酚 | μg/L | ND |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | μg/L | ND |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | μg/L | ND |
| 丙烯腈 | mg/L | ND |
| 总硒 | μg/L | ND |
| 总有机碳 | mg/L | 3.1 |
| 有机质 | % | 7.53 |
| 水溶性盐总量 | g/kg | 1.0 |

注：pH为无量纲；L表示小于方法检出限

根据《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557-2010）配置的浸出液的试验结果，浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6~9范围之内，因此，本项目利用的煤矸石属于第I类一般工业固体废物。

④回填可行性

本项目在回填活动前已开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，形成了环境风险评估报告并通过专家评审（见附件），风险评估报告重点评估项目对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，结合环境风险评估结果，回填材料煤矸石属第I类一般工业固体废物，煤矸石中可溶性重金属含量较低，对土壤和地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水和周边土壤环境造成明显影响，评估结论为对周边环境风险可接受。距项目最近的地表水体城子河位于项目区东侧150m，本项目不设置停车库，不产生地面冲洗水，工作人员产生的生活污水依托周围村屯防渗旱厕处理，定期清掏，外运堆肥，因此本项目建设不存在地表水污染风险。因此，本项目利用煤矸石对废弃采坑进行回填复垦是可行的，对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险可接受。在生态恢复期，加强对地下水和周边土壤的监测，当监测发现超出环境质量本底值的20%后，应当采取相应的对策措施。

- 4、防渗工程

回填库区侧壁采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为 1.0×10-5 cm/s 且厚度为0.75 m的天然基础层。

5、挡土墙工程

为了对东南侧坡脚堆积物提供阻挡支撑，在该区域坡脚设置一道挡土墙。采用直立式路墙，地面墙高2m。

6、截排水沟工程

根据地质条件及地形变化，以“截、排和引导”为原则，布置坡顶截排水工程，依据设计标准和设计原则，结合场地实际情况，距边坡顶边 3-5m顺坡向布设截排水沟。

7、植被恢复工程

为恢复项目区的生态环境、增加林地面积、改良土壤、提高空气质量，在场地平整区域开展植被恢复工程。在该区种植子松和撒播草籽，子松株高为 1.5m，采用梅花形布置树穴，树穴规格为0.6mx0.6mx0.8m，株行距 2.0m。种草前在该区域覆土 10cm，撒播草籽选用紫羊茅、早熟禾混合草籽(混合比例 1:3)10-12g/m2。

3.1.4.2其他废弃采石场生态修复方案

本项目除2#场地外，还有7处废弃采石场进行修复，修复方案相似，基本为危岩清理、建筑清理工程、场地平整、CBS植被混凝土边坡绿化工程、挡土墙工程，截排水沟工程、植被恢复工程。

1、危岩清理边坡整形工程

采用人工清除的方法对坡面表层风化或被裂隙、节理等结构面切割出的岩块，以及已从母岩剥离、脱落但仍停留在坡体上威胁坡脚安全的孤石进行清除适当修整，使坡体表面尽可能平整顺直。

- 2、建筑清理工程

- 清理工程主要针对项目区内的房屋，主要工程内容为机械推覆地上建筑物，清除地下建筑基础部分，破除地平，对推覆后的建筑残土进行清运场地平整工程。

- 3、场地平整工程主要针对为对坡下2级平台，按设计标高采取随坡就势、削高填低的平整原则进行场地平整；当区内高差变化过大，场地平整后会使场地内坡度过大，则采取缓斜坡过渡的工程措施。

- 4、挡土墙高度均为3m，基础埋深1m，墙顶宽度0.5m，墙底宽度1.5m。

- 5、截排水沟根据场地条件，设计截排水沟断面为矩形，断面尺寸宽x深(bxh)为400mmx400mm。沟壁及沟底采用 MU30浆砌石砌筑，厚度均为300mm，沟壁及沟底均采用M7.5砌体砂浆抹面，厚20mmm。沟端接自然冲沟或边坡外围截排水沟。

- 6、CBS植被混凝土边坡绿化工程

- 结合类似工程经验，坡面防护采用采用挂网+CBS植被混凝土绿化工艺，主要设计内容为：锚杆施工、CBS 抗滑缓释营养棒(填充 AB 菌)、铺设镀锌铁丝网、喷射 CBS 植被混凝土基材层、喷种子面层、安装喷灌系统养护等。

- 植被恢复：本项目项目区恢复为樟子松及草本植物。

3.1.4.3废弃工业场地生态修复方案

- 废弃工业场地为21#、25#、41#、45#，其中41#、45#为煤矸石场地，修复内容主要为清理工程、场地平整、植被恢复。

- 清理工程:对项目区内房屋、围墙进行拆除、清理。

- 场地平整工程:对项目区内的地形进行挖高填低平整。
植被恢复：本项目项目区恢复为樟子松及草本植物。

3.1.4.4回填边界

本项目各项目区拐点坐标见下表。

表3-1-7各项目区拐点坐标（大地2000坐标系）

| 2# |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | X=422617.0750 | Y=5030696.7392 |
| 2 | X=422617.6545 | Y=5030568.8021 |
| 3 | X=422751.1157 | Y=5030462.9578 |
| 4 | X=422876.5469 | Y=5030537.5458 |
| 5 | X=422908.7404 | Y=5030615.4308 |
| 6 | X=422780.3343 | Y=5030815.6383 |
| 14# |  |  |
| 1 | X=422493.0346 | Y=5027738.6454 |
| 2 | X=422492.2819 | Y=5027746.8646 |
| 3 | X=422493.4989 | Y=5027753.4151 |
| 4 | X=422494.6154 | Y=5027756.4111 |
| 5 | X=422494.9151 | Y=5027757.3469 |
| 6 | X=422495.7840 | Y=5027761.0695 |
| 15# |  |  |
| 1 | X=422349.9114 | Y=5027627.5648 |
| 2 | X=422358.8260 | Y=5027633.0703 |
| 3 | X=422363.3394 | Y=5027635.7998 |
| 4 | X=422369.2360 | Y=5027638.3165 |
| 5 | X=422378.2645 | Y=5027638.1034 |
| 6 | X=422385.1348 | Y=5027634.7293 |
| 7 | X=422387.9295 | Y=5027628.7955 |
| 8 | X=422394.1008 | Y=5027627.6322 |
| 9 | X=422401.0871 | Y=5027634.1476 |
| 10 | X=422404.9297 | Y=5027646.1314 |
| 11 | X=422418.4468 | Y=5027650.5550 |
| 12 | X=422431.8400 | Y=5027647.2411 |
| 13 | X=422435.5703 | Y=5027620.7371 |
| 14 | X=422456.9575 | Y=5027526.4769 |
| 15 | X=422422.1178 | Y=5027452.1295 |
| 16 | X=422301.7394 | Y=5027479.2443 |
| 17 | X=422325.2696 | Y=5027619.9930 |
| 16# |  |  |
| 1 | X=422514.2550 | Y=5026894.3190 |
| 2 | X=422514.2220 | Y=5026894.4629 |
| 3 | X=422514.2210 | Y=5026894.4677 |
| 4 | X=422514.0739 | Y=5026895.3733 |
| 5 | X=422513.2334 | Y=5026901.0698 |
| 6 | X=422512.4055 | Y=5026906.9069 |
| 21# |  |  |
| 1 | X=422592.2066 | Y=5026106.2279 |
| 2 | X=422704.4316 | Y=5025904.2317 |
| 3 | X=422858.8813 | Y=5026004.4832 |
| 4 | X=422734.8174 | Y=5026157.0574 |
| 25# |  |  |
| 1 | X=425323.0129 | Y=5025987.0809 |
| 2 | X=425349.3501 | Y=5025980.7335 |
| 3 | X=425284.8971 | Y=5026046.6245 |
| 4 | X=425193.9167 | Y=5026140.1968 |
| 5 | X=425141.1802 | Y=5026118.8838 |
| 6 | X=425175.3162 | Y=5026027.9473 |
| 7 | X=425227.1703 | Y=5026015.7652 |
| 8 | X=425276.1308 | Y=5026015.2052 |
| 9 | X=425323.0129 | Y=5025987.0809 |
| 31# |  |  |
| 1 | X=416601.2469 | Y=5023439.9238 |
| 2 | X=416559.7201 | Y=5023420.2027 |
| 3 | X=416513.5891 | Y=5023359.5335 |
| 4 | X=416544.5828 | Y=5023308.4860 |
| 5 | X=416603.3421 | Y=5023259.7137 |
| 6 | X=416638.1303 | Y=5023182.8162 |
| 7 | X=416734.2861 | Y=5023160.0002 |
| 8 | X=416757.2475 | Y=5023185.9189 |
| 9 | X=416733.4460 | Y=5023251.0166 |
| 10 | X=416698.2323 | Y=5023242.0031 |
| 11 | X=416685.2598 | Y=5023265.2304 |
| 12 | X=416705.7475 | Y=5023289.9228 |
| 13 | X=416729.3503 | Y=5023290.9307 |
| 14 | X=416724.1775 | Y=5023307.7236 |
| 15 | X=416696.4102 | Y=5023316.1421 |
| 16 | X=416709.1733 | Y=5023381.0094 |
| 17 | X=416769.6988 | Y=5023383.3219 |
| 18 | X=416787.4481 | Y=5023413.7244 |
| 19 | X=416742.8092 | Y=5023413.7317 |
| 20 | X=416735.4500 | Y=5023441.2907 |
| 41# |  |  |
| 1 | X=420405.3569 | Y=5024948.1131 |
| 2 | X=420326.3346 | Y=5024857.8542 |
| 3 | X=420385.0937 | Y=5024816.5333 |
| 4 | X=420452.7618 | Y=5024711.8995 |
| 5 | X=420614.2575 | Y=5024832.0495 |
| 6 | X=420621.4377 | Y=5024956.9603 |
| 45# |  |  |
| 1 | X=417359.1278 | Y=5023443.2007 |
| 2 | X=417129.8751 | Y=5023319.8857 |
| 3 | X=417085.8704 | Y=5023115.6575 |
| 4 | X=417410.1245 | Y=5023180.3753 |
| 47# |  |  |
| 1 | X=416233.4307 | Y=5023992.0099 |
| 2 | X=416298.6306 | Y=5023886.0542 |
| 3 | X=416385.8329 | Y=5023799.5013 |
| 4 | X=416480.0219 | Y=5023908.7132 |
| 5 | X=416428.2975 | Y=5024018.8877 |
| 6 | X=416324.7901 | Y=5024039.3247 |
| 59# |  |  |
| 1 | X=424487.5673 | Y=5029825.5733 |
| 2 | X=424555.2680 | Y=5029682.8566 |
| 3 | X=424564.1304 | Y=5029504.2608 |
| 4 | X=424641.3399 | Y=5029502.3749 |
| 5 | X=424639.7097 | Y=5029633.7469 |
| 6 | X=424555.3836 | Y=5029870.9792 |
| 60# |  |  |
| 1 | X=424802.8677 | Y=5028660.4548 |
| 2 | X=424865.6698 | Y=5028548.7211 |
| 3 | X=424953.5139 | Y=5028594.4288 |
| 4 | X=424896.2396 | Y=5028695.8930 |

3.1.5公用工程

3.1.5.1给水

1、2#项目区

本项目2#项目区用水主要为施工场地洒水抑尘用水、道路洒水及回填作业区洒水抑尘用水，回填区洒水抑尘用水优先采用坑内经沉淀后雨水，采用洒水罐车抽运回填单元喷洒，不足部分由罐车拉运来的市政新鲜水补给。运输车辆不在厂内进行清洗。

①施工场地洒水抑尘用水

根据施工经验，施工区域每天洒水降尘4次，每次需喷洒用水1.0m3，即4m3/d，施工期按1个月计算，则施工场地抑尘用水量共计为120m3。

②道路洒水

本项目进场道路需定期洒水抑尘，本次评价参考黑龙江省《用水定额》（DB23/T727-2021），道路洒水抑尘用水标准按2L/m2·d，道路面积为1000m2，则道路抑尘用水量为2m3/d，每年按180天考虑，年用水量约为360m3。

③回填作业区洒水抑尘用水

本项目煤矸石回填压实后，为防止粉尘产生，每天需洒水降尘，回填作业区抑尘用水量按2.5L/m2·d计算，则回填作业区洒水抑尘平均总用水量为10m3/d，每年按180天考虑，年用水量约为1800m3。

综上所述2#总用水量为2280m3/a。

2、其它项目区

本项目其他项目区用水主要为施工场地洒水抑尘用水、道路洒水用水，用水由罐车拉运来的市政新鲜水补给。

①施工场地洒水抑尘用水

根据施工经验，施工区域每天洒水降尘4次，每次需喷洒用水1.0m3，即4m3/d，施工期按1个月计算，则施工场地抑尘用水量共计为120m3。

②道路洒水

本项目进场道路需定期洒水抑尘，本次评价参考黑龙江省《用水定额》（DB23/T727-2021），道路洒水抑尘用水标准按2L/m2·d，道路面积均为1000m2，则道路抑尘用水量为2m3/d，每年按180天考虑，年用水量约为360m3。

综上所述：其余项目区用水量为480m3/a。

3.1.5.2排水

本项目所有项目区无生活污水产生，抑尘用水均入渗或挥发，无污水排放。水平衡图见图3-1-1~2。

图3-1-1   2#项目区水平衡图

图3-1-2   其他项目区水平衡图

3.1.5.3供电

由市政供电提供。

3.1.5.4供热

本项目场地内无办公室等构筑物，无需采暖。

3.1.6主要设备

本项目共12个项目区，每个项目区分别设置推土机、铲车等，具体每个项目区设备见下表。

表3-1-8主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#项目区 |  |  |  |  |
| 1 | 推土机 | 1台 | / | 平铺煤矸石 |
| 2 | 压实机 | 1台 | / | 压实煤矸石 |
| 3 | 自卸翻斗车 | 4辆 | / | 运输 |
| 4 | 铲车 | 1台 | / | 铲运煤矸石 |
| 5 | 洒水车 | 1辆 | / | 洒水抑尘 |
| 其他每个项目区 |  |  |  |  |
| 1 | 推土机 | 1台 | / | 平整土地 |
| 2 | 压实机 | 1台 | / | 平整土地 |
| 3 | 自卸翻斗车 | 1辆 | / | 运输土方 |
| 4 | 铲车 | 1台 | / | 平整地面 |
| 5 | 洒水车 | 1辆 | / | 洒水抑尘 |

3.1.7总平面布置合理性

按照现有国家的方针、政策，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。总图布置中做到合理布置人流、车流的运输路线，以减少能源消耗，确保交通运输安全。

2#选址位于黑龙江省鸡西市城子河区，采场长约230m，宽约167m，平均深度36.7m。入口位于场区东侧，进场道路依托项目区现有泥结碎石道路。回填采坑为不规则长方形，采坑西高东低、北高南低，露天采坑西侧、南侧坡脚设置截水沟，减少雨水对覆盖土的冲刷和向采坑的渗漏。各项目区总平面布置图见附图3。

3.1.8劳动定员与工作制度

（1）劳动定员

本项目各项目区劳动定员约10人。

（2）工作制度

施工期年工作210天，日工作8小时。

（3）本项目所在项目区施工期均为12个月，项目区同时施工，为2025年5月-2026年5月（每年5月至11月）；冬季停产期间进未覆土的的回填区进行遮盖。

生态恢复期：回填复垦结束后。

3.1.9土石方平衡

表3-1-9本工程土方平衡一览表

| 2#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 施工期 | 截水沟、排水渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / |
|  | 其他工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / |
| 回填 | 回填工程 | 25047.92 | 22007.12 | 138.6万m3（煤矸石） | 0 | 138.6万m3（煤矸石) | 41#煤矸石堆场 | 0 | / |
| 生态恢复期 | 覆土复垦（表土） | 0 | 64750.9 | 0 | 0 | 0 | 原场地内调配 | 0 | / |
| 合计 |  | 25047.92 | 86758.02 | 138.6万 | 0 | 138.6万 | / | 0 | / |
| 14#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 生态恢复期 | 覆土复垦 | 76828 | 133949.9 | 0 | 0 | 57121.9 | 41号地块 | 0 | / |
| 15#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 生态恢复期 | 覆土复垦 | 4854.7 | 4854.7 | 0 | 0 | 0 | 政府调配 | 0 | / |
| 16#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 生态恢复期 | 覆土复垦（表土） | 35284. 2 | 1058.6 | 0 | 0 | 0 | / | 34225.6 | 2号地块 |
| 21#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 生态恢复期 | 覆土复垦（表土） | 6714.8 | 4681.5 | 0 | 0 | 0 | / | 2033.3 | 2号地块 |
| 25#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 施工期 | 其他工程 | 14049.8 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | / | 13985.5 | 2号地块 |
| 31#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 施工期 | 其他工程 | 6114 | 2238.4 | 0 | 0 | 0 | / | 3875.6 | 2号地块 |
| 生态恢复期 | 覆土复垦 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 5636 | 政府调配 | 0 | / |
| 41#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 施工期 | 其他工程 | 84249 | 25081.9 | 0 | 0 | 0 | / | 59167.1 | 14号地块 |
| 生态恢复期 | 覆土复垦（表土） | 0 | 5712 | 5712 | 0 | 5712 | 政府调配 | 0 | / |
| 45#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 施工期 | 其他工程 | 20555.4 | 5835.1 | 0 | 0 | 0 | / | 14720.3 | 2#地块 |
| 生态恢复期 | 覆土复垦（表土） | 0 | 2705 | 2705 | 0 | 2705 | 政府调配 | 0 | / |
| 47#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 施工期 | 挡土墙 | 723.5 | 5562.8 | 0 | 0 | 4839.3 | 41号地块 | 0 | / |
|  | 其他工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / |
| 生态恢复期 | 覆土复垦（表土） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / |
| 59#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 施工期 | 其他工程 | 4454.9 | 4454.9 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / |
| 生态恢复期 | 覆土复垦（表土） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60#项目 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 生态恢复期 | 覆土复垦（表土） | 1272.7 | 2568 | 0 | 0 | 1295.3 | 25号地块 | 0 | / |

由上表可知，本项目土方各项目区内调配，基本平衡，无弃方，本项目不设取、弃土场。表土由政府进行调配。

3.2工艺流程及产污环节

3.2.1施工工艺流程

本项目所有项目区施工期主要进行场地清理、截洪沟、沉淀池，煤矸石回填等建设。本项目建筑材料由当地购买，采用商品砼，不设置预制场和拌合场。

图3-2-1施工流程图

3.2.2  2#项目区回填作业工艺

本项目煤矸石由专门的运输单位负责运输至回填区堆填作业面。环评要求煤矸石收运时由密闭运输车完成。根据固废减量化、资源化、无害化原则，本项目一般工业固体废物处理采用场内分区回填的方式进行作业。

煤矸石的回填作业工艺流程为：卸料、推铺、洒水、压实、覆盖。煤矸石运输车将废物运输进入回填区，在管理人员的指挥下，进行卸料，推土机将废物摊铺推平后，由洒水车进行洒水降尘作业，之后压实机进行压实处理，可防止废物水分过快挥发并起到降尘作用。

（1）煤矸石等的运输、装卸

煤矸石由运输车封闭运至本项目回填区。运输车辆进入场地后按指定地点卸灰，卸灰时洒水降尘，控制卸灰速度；运来的煤矸石及时推平，碾压平整，保证不留存。

（2）碾压

采用汽车将煤矸石从41#项目区直接运入2#项目区，汽车将煤矸石由入场口进入，通过场内临时道路运至作业区，汽车将调湿的煤矸石缓慢卸至作业区，采用推土机推摊碾平，堆而贮之。整个填筑应根据碾压设备，事先做现场碾压试验，确定铺层厚度，碾压遍数。根据试验结论，方可大面积施工。压实机采用进退错距法和振静结合碾压，碾压质量按设计要求严格控制。

（3）摊铺

可依据原有地形坡度对废弃采坑进行分区块回填，由东向西将回填作业区划分2个区域，然后按顺序逐区进行单元回填作业，两部分之间不做分区坝。为减少摊铺过程中产生的扬尘，并减少雨水渗透量，并方便施工机械及施工作业方便，单元大小一般以一日一层作业量计算，回填区域划分为近似矩形网格，回填第二单元时，一边紧靠已填高的第一单元外。

操作顺序的总体规划为按单元按区依次每层推进，层层压实，每层摊铺厚度不大于1m，一个单元回填完成后，进入下个单元的回填，煤矸石压实的主要作用在于增加回填区库容，延长使用年限，减少地表水向下渗入，有利于运输车辆进入作业面作业。由于煤矸石压实系数不小于0.9，在此条件下可保证回填区地质的稳定性，因此，在回填至设计标高后统一进行覆土，可以与周边地面持平。

回填物在摊铺碾压过程中，根据现场气候条件进行洒水碾压。铺筑的作业面坡度1:5~1:7，以方便运灰车辆在灰面上的行驶。进入煤矸石场的运灰车辆应沿临时作业道路行驶，且车辆转弯时应尽量加大转弯半径。临时作业道路采用推铺煤矸石的方式在场底建造，场底临时作业道路厚度不小于2m，表面铺设煤矸石、碎石等材料。

煤矸石从卸车平台倾卸后由推土机向下推，其推距控制在20m以内，并将煤矸石层分层摊铺，铺匀后用压实机进行4～6次压实，第一遍为平碾，第二、三遍为振动碾，第四遍为平碾，以使作业完成后的灰表面平整光滑，压实系数不小于0.9（压实系数是指现场单位体积压实后重量与实验室作出的单位体积最大击实重量的比值，土方回填的压实系数具体范围值0.9到0.98，普通房建工程基础一般是0.95，房心和室外一般是0.93，本项目属于一般回填复垦项目，压实系数不低于0.9）。对于边角部位及其它不易碾压的部位，应使用手扶夯实机进行碾压，其碾压控制参数需经现场试验确定，碾压后的灰面应注意保护，避免扰动。

每天在回填作业结束时在作业面洒水降尘。回填作业过程分层压实图见图3-2-2：煤矸石摊铺作业方法示意图（下推法）见图3-2-3。

图3-2-2回填作业过程分层压实图

图3-2-3煤矸石摊铺作业方法示意图（下推法）

3.2.3回填结束后土地复垦方案

回填结束后，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求，在回填压实完成的基础上表层覆土，厚度80cm（包含表土层厚30cm），覆土后利用自然降水、机械压实等方法让土壤沉降，使土壤密实度达到80%左右，最终恢复成林地。

图3-2-4本项目主要工艺流程及产排污节点示意图

3.3工程污染源强分析

1、施工期

本项目为历史遗留矿山生态修复项目主要为施工期、生态恢复期两个时段。施工期主要工程内容为项目区清理，剥离岩石、挡土墙、截洪沟等建设以及2#项目煤矸石回填。

施工过程中将产生扬尘（均为无组织排放）、机械和车辆尾气、施工期噪声源主要有运输车辆、作业区的机械引起。

本项目施工期产生固废为建筑垃圾、场地清理废物。

2#项目区回填期间由于回填过程为露天作业，如遇雨季，煤矸石经降雨淋溶后，其中的可溶性元素可随雨水迁移渗出后成为淋溶水，淋溶水进入土壤和地下水后，会对土壤、以及地下水产生一定的影响。

随着运行期的结束，以上这些污染将随之消失。

2、生态恢复期主要工程内容为植被养护，无环境污染。对环境影响较小

3.3.1施工期污染源及源强分析

1、废气

废气污染源主要为施工机械和车辆尾气、施工作业扬尘。

（1）作业机械尾气

作业时的废气主要由推土机、压实机、铲车、自卸车和洒水车运行时产生。参照《环境保护实用数据手册》“汽车发动机废气中有害物质量”，每燃烧1t燃料机动车废气中主要污染物排放系数如下表所示。

表3-3-1机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（kg/t）

| 污染物 车种（燃料） | CO | NOx | HC |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车（柴油） | 28.4 | 40.8 | 9.1 |

考虑1台推土机、1台压实机、1台铲车、1辆自卸车和1台洒水车同时作业时，作业机械在回填的平均每天行车距离为0.5km，车辆耗油量为0.02L/辆（按平均车辆油耗每百公里10L计），耗柴油量0.2L/d，柴油的密度为0.83kg/L，则车辆耗油量为柴油0.166kg/d，继而得出大气污染物排放量为：CO 0.0047kg/d，NOx 0.0068kg/d， HC0.0014kg/d。每天工作小时数按8小时计，年工作天数按210天计，则作业机械年产生的污染物排放量为：CO 0.00059kg/h，HC 0.00085kg/h，NOx 0.00018kg/h；

- （2）施工作业扬尘

施工扬尘主要来自土方挖掘及现场堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，运输车辆造成的道路扬尘，属无组织排放。

①作业扬尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀的加和，计算公式如下：

（1）装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。

ki为物料的粒度乘数，见表3-3-3。

u为平均风速，取3.5m/s。

M为物料含水率，%，取20%。

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，表3-3-4给出了各控制措施的效率。多种措施同时开展的，取控制效率最大值，本项目取74%。

表3-3-2装卸过程中产生的颗粒物粒度乘数

| 粒径 | TSP |
| --- | --- |
| 粒度乘数/无量纲 | 0.74 |

表3-3-3堆场操作扬尘控制措施的控制效率

| 控制措施 | TSP控制效率 |
| --- | --- |
| 输送点位连续洒水操作 | 74% |

经计算本项目Eh（TSP）为0.000089kg/t。

（2）堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法：

式中：Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；

ki——物料的粒度乘数，见表3-3-5；

n——料堆每年受扰动的次数，单元作业面积对应的扰动次数取36036；

Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，经计算得9.41；

——污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取定期洒水；

u*——摩擦风速，m/s，经计算得0.781；

ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，取0.54；

u（z）——地面风速，取3.5m/s；

z——地面风速检测高度，取1.2m；

z0——地面粗糙度，m，郊区取值0.2；

0.4——冯卡门常数，无量纲。

表3-3-4风蚀过程中产生的颗粒物粒度乘数

| 粒径 | TSP |
| --- | --- |
| 粒度乘数/无量纲 | 1.0 |

表3-3-5堆场风蚀扬尘控制措施的控制效率

| 控制措施 |  | TSP控制效率 |
| --- | --- | --- |
| 堆场 | 定期洒水 | 61% |

经计算本项目Ew（TSP）为0.0037kg/m2，

式中：WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

m——每年料堆物料装卸总次数，取36036次；

GYi——第i次装卸过程的物料装卸量，取50t；

Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，根据计算，本项目为0.0037kg/m3；

AY——料堆表面积，本项目堆场的表面积取1200m2；

则扬尘总排放量为0.0044t/a，0.0026kg/h。

本项目采用分区、分块运行方式，运行过程中使暴露面最小，堆满一块覆盖一块从而一次形成永久性覆盖面，最大限度地减小扬尘。评价要求本项目作业时要及时进行铺平、碾压。碾压方向平行于分区填充的长边，不得漏压和欠压，减少二次扬尘的产生。另外表面的含水量是制约二次扬尘的主要因素，评价要求建设单位在碾压表面及时掌握煤矸石的表面含水情况，根据天气情况适时调整加大洒水强度。环评要求在场地设置一辆洒水车，以保证洒水面积能覆盖整个工作面。

②运输扬尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，计算本项目进场运输道路产生的粉尘公式：

式中：EPi—铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km；

ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，TSP取3.23g/km；

sL—道路积尘负荷，g/m2；取1g/m2。

W—平均车重，50t。

—污染控制技术对扬尘的去除效率，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，TSP洒水控制效率为66%。

通过上式计算，EPi为59.4g/km，进场道路长度约1000m，运输次数约为36036次/a，产生道路扬尘1.67t/a（0.98kg/h）。

运输过程中影响：本项目煤矸石41#项目区采用封闭自卸车运输至2#项目区回填区，因此，运灰过程中煤矸石不会外泄造成二次扬尘对周围环境产生影响。车辆行驶过程中由于轮胎与路面接触会产生路面风蚀扬尘，由于沿途道路大部分是水泥路面，运灰车辆行驶过程中产生的扬尘量较少，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，本项目运输沿线途径居民区，通过采取途经居民区等敏感点时运输车辆减速等措施，路边的TSP浓度可低于1.0mg/m3。因此运灰车辆行驶过程中产生的路面扬尘对敏感点影响较小。

表3-3-6废气污染物源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3) | 产生量（kg/h) | 工艺 | 处理效率（%） | 核算方法 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3) | 排放量（kg/h） |  |
| 回填、装卸、运输 | 作业机械 | 作业机械 | CO | 类比法 | / | / | 0.00059 | 自然扩散 | / | 类比法 | / | / | 0.00059 | 1680 |
|  |  |  | NOx |  |  | / | 0.00085 |  | / |  |  | / | 0.00085 |  |
|  |  |  | HC |  |  | / | 0.00018 |  | / |  |  | / | 0.00018 |  |
| 回填、装卸、运输 | 作业机械 | 装卸、运输、堆积 | TSP | 类比法 | / | / | 0.043 | 洒水抑尘、及时苫盖、分区作业 | 61 | 类比法 | / | / | 0.0026 | 1680 |
|  |  | 进场运输道路 | TSP | 类比法 | / | / | 2.88 | 密闭运输、减速慢行、洒水抑尘 | 66 | 类比法 | / | / | 0.98 | 1680 |

2、废水

本项目生产用水包括道路洒水和回填工作面抑尘洒水，本项目区内不单独建设车辆冲洗平台，无生产废水产生。本项目生活污水排入民房的防渗旱厕，定期清掏外运。无废水产生。

3、噪声

施工期噪声源主要有运输车辆、作业区的机械引起，机械噪声主要由施工机械所造成的，如挖土机、装载机、推土机等，其噪声功率级为90-96dB（A），详见表3-3-8。

表3-3-8  噪声源强调查清单（室外声源移动源）

| 序号 | 声源名称 | 型 号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源 控制措施 | 运行 时段 | 隔声量 /dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级/距声源距离）/ （dB（A）/m） |  |  |  |  |
| 1 | 装载机 | / | / | / | / | 92/5m | 选用低噪声车辆，加强车辆维护保养，避免夜间操作 | 昼间 | 25 | 移动源 |
| 2 | 推土机 | / | / | / | / | 96/5m |  | 昼间 | 25 | 移动源 |
| 3 | 压实机 | / | / | / | / | 90/5m |  | 昼间 | 25 | 移动源 |
| 4 | 洒水车 | / | / | / | / | 90/5m |  | 昼间 | 25 | 移动源 |
| 5 | 自卸汽车 | / | / | / | / | 92/5m |  | 昼间 | 25 | 移动源 |

为减轻工程噪声对周围环境的影响，工程采用加强作业机械管理和控制运行车辆车速的措施降低噪声，经采取上述措施后，场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1、2类标准要求。

4、固体废物

本项目施工期产生固废为建筑垃圾、场地清理废物、厂区内现在废石 及清理的基岩、沉渣等。

建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；

场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。

生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理。

厂内现在废石及场内清理的基岩用于2#项目区场地平整。

沉淀池沉渣在沉淀池内经自然沉淀后，无需清理，后期直接回填。

5、地下水

1）降雨时淋溶水下渗的产生量

在正常状况下，下渗量按下式计算：

A=M×V×T

式中：

A—下渗渗漏量，m3/d；

M—渗漏面积，整体渗漏面积为回填区下部分表面积，为38410m2；

V—渗透速度，m/s，渗透速度取决于土壤层介质，土壤层为大理岩，本项目区域潜水层渗透系数由《鸡西市城子河区历史遗留矿山生态修复项目2#项目区采坑区压水试验总结》（黑龙江省卓阳勘测有限公司2023.9））确定，3.2×10-6cm/d；约为3.7×10-11cm/s。

T—渗漏时间，s，取值86400s。

A=M×V×T=3801m2×3.7×10-11cm/s×86400s=0.00012m3/d=0.12L/d

本项目采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺。每层摊铺厚度不大于1m，填充物与外界充分隔绝，减少了雨水进入，场地周边设置有截水沟，避免场区外雨水进入，同时鸡西市年平均蒸发量1284.7mm远大于年平均降水量537.5mm，因此煤矸石不易形成淋溶浸泡条件，因此实际淋溶水产生量很少，所以理论值仅为场地运行参考数据，为最不利情况计算。

2）淋溶液成分分析

本项目回填材料为41#项目区的煤矸石，对煤矸石进行的固体废物浸出液检测结果，产生的淋溶液性质具有以下特点：COD、BOD较高，pH值中等，正常状态下本项目污水渗漏的污染源强见表3-3-9。

表3-3-9  非正常状态下地下水污染物源强计算表

| 序号 | 污染物 | 渗漏面积m2 | 渗漏强度m3/d | 污染物浓度 mg/L | 污染物质量 g/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总铍 | 3801 | 0.016 | 0.00008 | 0.00486528 |
| 2 | BOD5 | 3801 | 0.016 | 19.2 | 1167.6672 |
| 3 | COD | 3801 | 0.016 | 96 | 5838.336 |
| 4 | 氨氮 | 3801 | 0.016 | 0.165 | 10.03464 |
| 5 | 六价铬 | 3801 | 0.016 | 0.028 | 1.702848 |

6、土壤

2#项目区施工期间土壤环境影响主要是在回填过程中，产生的扬尘会对附近土壤产生影响。其他项目区对土壤环境无影响。

- 由于在填埋作业过程中卸料扬尘、堆积存放期间风蚀等扬尘对土壤的影响，取决于风力大小、固废类别及填埋方式，抑尘措施，风力越大对附近土壤产生影响的可能性也越大，根据前面扬尘核算，回填复垦区扬尘产生量0.014t/a。

煤矸石中重金属的检测结果见下表，本项目土壤预测评价范围内单位年份表层土壤中物质的输入量计算见表3-3-10。

表3-3-10  煤矸石大气沉降计算结果表

| 检测项目 | 取值mg/L | 扬尘产生量 t | 预测评价范围m2 | 单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总砷 | 0.0004 | 0.014 | 3801 | 2.06E-09 |
| 六价铬 | 0.028 | 0.014 | 3801 | 1.442E-07 |
| 总铍 | 0.00008 | 0.014 | 3801 | 4.12E-10 |

注：鸡西多年盛行风向为西风，风向频率和为28%，预测评价范围按土壤评价范围28%核算。

7、非正常工况

（1）废气

本项目非正常工况主要为洒水车故障，导致抑尘效率为0%，则非正常工况下，废气源强下表。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行估算结果见表3-3-11。

表3-3-11 非正常工况下污染物参数

| 面源名称 | 各顶点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 与正北向夹角/ ° | 面源排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  | TSP |  |  |  |
| 回填区 | -5108 | 3429 | 300 | 25 | 1.5 | 1680 | 非正常工况 | 0.022 | 1 | 1 | 及时维修，加强维护 |
|  | -5066 | 3382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4994 | 3393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4688 | 3431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4549 | 3489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4502 | 3547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4753 | 3661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4882 | 3614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4994 | 3549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -5128 | 3449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -5110 | 3431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.3生态恢复期污染源及源强分析

（1）废气污染源分析

生态恢复阶段主要为植被养护，整个过程无废气产生。所以生态恢复阶段废气不做考虑。

（2）废水污染源分析

本项目生态恢复主要为养护，不产生废水。生态恢复阶段人员定期巡查，不新增生活污水。

（3）噪声污染源分析

本项目生态恢复阶段不产生噪声污染。

（4）固废污染源分析

本项目生态恢复阶段主要为养护，不产生固体废物。

（5）生态影响分析

本项目生态恢复为植被的抚育、养护、补植过程，不产生废物，项目植被盖度最终要不低于原有植被覆盖率，同时对生态景观也起到很好的效果。

3.3.4环境风险识别

1、物质风险识别

本项目的回填材料主要为煤矸石，属一般工业固体废物。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）判定，本项目不涉及的危险物质。

2、设施危险性识别

本项目出现的主要事故有：排水沟堵塞，场址以外区域雨水大量进入回填区，造成淋溶水下渗入地下水，破坏土壤和地下水环境。

3、风险环节及源项分析

正常运行的条件下，不会对场区周围的环境产生污染。但在连续大雨或暴雨的情况下，由于排水沟堵塞，使雨水不能及时排出，或由于场区外四周地表降水汇集，雨水进入场区而导致淋溶水量显著增大，可能引发环境污染事故。造成淋溶水下渗入地下水，破坏土壤和地下水环境。

3.3.5清洁生产

（1）生产工艺与装备要求

本项目工艺简单，污染源少，是成熟的固体废物处理工艺。本项目煤矸石为I类一般工业固体废物，处理成本较低，废渣收集、清运、处置过程自动化程度高，堆放作业简便，生产工艺与装备要求达到国内先进水平。

（2）原材料及产品指标

2#项目区利用41#项目区现有煤矸石，为一般工业固体废物，回填材料唯一，不接收危险废物。

本项目不是工业生产类项目，不生产产品，采用回填的工艺技术，对煤矸石进行处置，项目的建设从原材料及产品指标分析满足清洁生产的要求。

（3）资源和能源利用指标

本工程主要消耗的是土地资源，本项目现状为废弃采坑，周围没有需要特殊保护的敏感目标。本项目回填完毕后对废弃采坑覆土进行土地复垦，可恢复土地的使用功能，不会造成土地资源的浪费。

（4）污染物产生指标清洁生产分析

本项目工艺简单，污染物排放较少，产生的生活污水不外排，生活垃圾交由市政部门处理，污染物产生指标满足清洁生产要求。

（5）废物回收利用指标

本项目所回填的煤矸石仍然具有一定的利用价值，如果有其他企业有意向接收，可以将其运往相应的企业进行加工再利用，实现资源的综合利用，符合清洁生产的要求。

（6）环境管理相关指标

环境管理主要包括三个方面，即法律法规标准、废物处理处置、生产过程环境管理。

法律法规标准：本项目在规划实施及建设和运营的全过程中，可以做到符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。

废物处理处置：本项目的废物处置处理遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将废渣堆存。

生产过程环境管理：本项目拟采取的主要管理措施有环境考核指标岗位责任制和管理制度、产品全面质量管理制度、安全生产管理制度、员工环境管理培训制度、环境风险管理制度等。

由以上分析可知，本项目的工艺设备、防渗水平、能源消耗、环境管理制度等方面满足清洁生产要求。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

项目区位于鸡西市城子河区内，拟建项目修复历史遗留废弃矿山共计12个，其中包括露天采石场8个、煤矿工业广场2个、矸石堆场2个。项目区交通便利，项目位置图见下图。

图4-1-1 项目位置图

4.1.2气候气象

城子河区地处中纬度亚洲大陆东岸，位于黑龙江省东南部，属于中温带大陆性季风气候。四季气候变化明显，春季易干旱多大风，夏季短促雨季集中，秋季寒潮降温，常有冻害发生，冬季寒冷漫长且干燥。密山市属丘陵漫岗平原，属于二、三积温带，年积温2500℃，夏季最高气温可达37℃，冬季最低气温可达-35℃，年平均气温2.6-3.3℃左右，由南向北递减，年温差在72℃，年均日照2330-2515小时。降水时间主要集中在6-8月份（该时期大量集中降水可直接导致洪涝灾害的发生，同时也是引发滑坡、泥石流和水土流失等灾害的主导因素），年平均降水量519.6毫米，夏季降水占全年降水量的60%以上，年平均相对湿度为65%左右，无霜期148天左右，终霜期在5月2日左右，初霜期在9月27日左右。

4.1.3地形地貌

地貌特征为“八山半水一分田”。境内地势北高南低，海拔180-600m。全区分为丘陵、低山河谷平原三个地貌类型剥蚀。剥蚀堆积地形主要为低山丘陵，体浑圆坡度在10-20°之间，多由沉积岩组成。上覆第四系风化残积坡物，为柞木林、次生及人工岩组成。上覆第四系风化残积坡物，为柞木林、次生及人工所覆盖。堆积地形主要有现代河床及低漫滩、牛轭湖高，主要沿低漫滩、牛轭湖高，主要沿低漫滩、牛轭湖高，主要沿低漫滩、牛轭湖、高漫滩，主要沿城子河两岸分布。河床宽度50m-100m，在其两侧有零星低漫滩、牛轭湖、高漫滩宽度2km左右，在近丘陵区变窄。

项目区位于城子河区周边，地形属山前丘陵地貌形态，海拔在300-465m之间，山坡坡度在15-20°之间。

图4-1-2交通运输图

4.1.4水文

鸡西市所经地域水系属乌苏里江水系，主要河流为穆棱河、柳毛河、金银库河。穆棱河为乌苏里江左岸的较大支流，发源于老爷岭山脉东坡的穆棱窝集岭的北坡，源头海拔高程773m。由南向北至鸡西附近的青龙山处折而东流，经穆棱、鸡西、鸡东、密山、虎林等5个市县，在虎林县湖北闸处河道分成两路，一路沿穆兴水路(分洪河道)注入兴凯湖，一路沿穆棱河原河道东流，在虎头镇南18km处注入乌苏里江。河口高程海拔56m，河流全长834km，河道弯曲系数为1.2-2.6。流域面积17600km2，流域平均宽度为43km。河道比降大，一般为10‰--0.1‰。穆棱河水系支流众多，主要有大石头河、亮子河、小穆棱河、牤牛河、滴道河、哈达河、黄泥河和裴德河等。穆棱河多年平均年径流量为23.5亿立方米，折合径流深为133.5mm。径流以降雨和融水为主要补给，水量在年内季节分配不均匀，由于穆棱河上游地区暴雨集中，因此地表侵蚀严重。上游的穆棱站多年平均侵蚀模数为35.8t/km2•年，而下游则小，杨岗站为18.8t/km2•年，至使上游泥沙含量大于下游。穆棱水文站1965-1970年间，平均含沙量为32kg/m3。

4.1.5地质条件

4.1.5.1地层

工作区地层较为发育，中元古代、中-新元古代、早古生代、晚古生代、中生代及新生代地层发育较为齐全其分布特征、岩性以及相互接触关系见表4-1。

工作区前中生代地层分区为佳木斯-兴凯地层区（1-9）佳木斯地层分区（1-9-1）双鸭山-鸡西地层小区（1-9-1-1）。中生代地层分区为I3东北东部地层区（I3）鸡西密山底层分区（I33）鸡西地层小区（I33-1）。新生代地层区划为东北地层区（II2）张广才岭-老爷岭地层分区（II24）。

表4-1-1  前第四纪地层表

| 界 | 系 | 统 | 组 |  | 代号 | 厚度 （m） | 分布 |  | 岩性特征 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第三系 | 渐～始新统 | 虎林组 |  | E2-3h | <500 | 鸡东～密山穆棱河各有分布 |  | 以砂岩、砂砾岩为主，底部夹多层页岩、褐煤以及玄武凝灰岩。 |  |
| 中 生 界 | 白 垩 系 | 上～下统 | 猴石 沟组 |  | K1-2h | >200 | 主要分布在鸡西地区 |  | 河湖相沉积，横向变化大，在鸡西一带一般以砂砾石为主。 |  |
|  |  | 下 统 | 穆棱组 |  | K1m |  | 鸡西盆地的光义、梨树沟、麻山等地 |  | 指整合于城子河组之上，东山组之下的陆相含煤地层。以灰白色细砂岩、深灰色粉砂岩为主夹灰黑色泥岩及多层灰绿色凝灰岩和工业煤层，下部以细砂岩、粉砂岩为主；中部以细砂岩与泥岩互层为主；上部以细砂岩、粉砂细砂岩、粉砂岩为主。发育植物化石。 |  |
|  |  |  | 城子 河组 |  | K1C |  | 鸡西城子河等地分布 |  | 平行不整合于滴道组之上、整合于穆棱组之下的陆相含煤地层，并有海相沉积夹层。以灰白色中细粒砂岩为主，夹粉砂岩、泥岩、凝灰岩及多层工业煤层。产丰富的植物及双壳类化石。 |  |
|  |  |  | 滴道组 |  | K1d |  | 鸡东县黄家店乡以北分布 |  | 指分布于鸡西盆地、勃利盆地，平行不整合于城子河组之下，不整合于盆地基底上的陆相火山—沉积含煤地层 |  |
|  | 侏 罗 系 | 上 统 | 暑光组 |  | J2S |  | 鸡东平阳镇等地分布 |  | 以粉砂岩为主，细砂岩次之夹粉砂岩，粉砂质泥岩，凝灰岩和煤层。 |  |
|  |  |  | 滴道组 |  | J3d | >550 | 滴道至二吕，向东至穆棱河畔二龙山 |  | 以砾岩、中细砂岩为主，夹多层凝灰砂岩。 |  |
|  |  |  | 朝阳组 |  | J3C | >487 | 鸡东东大山等地 |  | 以中酸性火山角砾岩为主，含砾凝灰岩、凝灰砂岩、粉砂岩和泥质板岩。 |  |
|  |  | 中 统 | 红星 城组 |  | J2h | 633 | 鸡东县东大山、鸡东县西北部有零星出露 |  | 黄褐色、浅灰色细粒长石砂岩、钙质砂岩、凝灰岩，粉砂质板岩组成。 |  |
|  |  |  | 七虎林河组 |  | J2q | 679 | 鸡东县东大山鸡东县西北部零星出露 |  | 下部为粉砂岩、上部为粉砂、泥质板岩。 |  |
|  |  |  | 裴德组 |  | J2p | 611 | 鸡东县东大山鸡东县西北部 |  | 砾岩、砂岩夹煤、火山角砾、凝灰岩、砂岩夹煤。 |  |
|  | 二叠系 | 上 统 | 乐平统 |  | T3 | >828 | 在西大翁、四山林场一带 |  | 黑龙江增生杂岩、张广才岭杂岩 |  |
|  |  |  | 兴利组 |  | P2-TlX | >77 | 在本部南山～向阳水库一带 |  | 中性火山岩、火山碎屑岩及砾岩。 |  |
| 古 生 界 | 二 叠 系 | 上 统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 城山组 |  | P3C | >414 | 平阳镇～下亮子一带出露 |  | 砾岩与凝灰质砂岩，黑色粉砂岩之韵律层。 |  |
|  |  | 下 统 | 平阳 镇组 |  | P1-2P | >691 | 平阳镇～下亮子、前卫～凤凰山林场出露 |  | 绢云千枚岩碳质板岩。 |  |
|  |  |  | 二龙 山组 |  | P1e | >400 | 八五一O农场三分场永丰等地出露 |  | 黄绿色、紫褐色安山岩。安山玄武岩、夹含砾凝灰岩、粉砂岩。 |  |
|  | 石碳系 | 上 统 | 塔头 河组 |  | C3tt | >97 | 西大翁、久泰等地零星出露 |  | 黄绿色、紫褐色粉砂岩、粉砂质板岩、岩屑砂岩、砾岩。 |  |
| 元 古 界 | 上元古界 |  | 黄松群 | 阎王 殿组 | Pt23yn | >2031 |  | 西南岔林场、四山林场北部 |  | 千枚状含石榴碳质绢云片岩。 |  |
|  |  |  |  | 杨木组 | Pt23ym | >3828 |  | 八五一O农场四分场半截河水库一带 |  | 含石榴二云钠长片岩、黑云斜长片岩及石英片岩、变粒岩、角闪片岩和大理岩。 |  |
|  | 中元古界 |  | 黑龙江群 |  | Pt23hl |  |  | 大通沟水库有零星出露 |  | 钠长石英片岩、二云钠长片岩。 |  |
|  | 下元古界 |  | 兴 东 群 | 大盘 道组 | Pl1dp | 1496 |  | 大同林场～红星沟一带 |  | 大理岩夹多层红柱二云片岩，绢云石英片岩或变粒岩，含多层含铁石英岩或磁铁矿。 |  |
|  |  |  |  | 大马 河组 | Pt1d |  |  | 鸡西市西部零星出露 |  | 中下部以变粒岩为主夹大理岩或少量片岩，上部由变粒岩和混和岩组成。 |  |
| 太古界 | 上太古界 |  | 麻 山 群 | 余庆组 | Ar2y | >2652 |  | 大同林场、恒山矿西南长安、平安一带 |  | 下部为包括混和花岗岩在内的各种混合岩，中部为石墨片岩、石墨片麻岩和黑云斜长片麻岩、上部大理岩、片麻岩、变粒岩、麻粒岩夹混和花岗岩。 |  |
|  |  |  |  | 西麻 山组 | Ar2x | >6436 |  | 龙山～麻山～东新大面积出露 |  | 主要为马紫苏麻粒岩共生的黑云变粒岩、黑云斜长变麻岩、混合岩、角闪透辉斜长变粒岩，透辉石榴岩。 |  |

黑第四纪地层主要分布在穆棱河谷、以及支流沟谷中，成因类型以冲积为主，其岩性、厚度及分布见下表。

表4-1-2  第四纪地层表

| 时代 | 组 | 代号 | 分布 | 厚度（m） | 岩性简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 新 统 | 低漫滩冲积层 | Q42al | 穆棱河各级河谷两侧及河床中 | 2-6 | 主要为浅黄色、灰黄色含砾中粗砂、砂砾石，卵砾石。 |
|  | 高漫滩冲积层 | Q41al | 穆棱河谷两岸普遍分布 | 3-10 | 黄色、浅黄色亚砂土、砂、砂砾石等，局部夹淤泥质粉质粘土透镜体。 |
| 上 更 新 统 | 顾乡屯组 冲积层 | Q3g3al | 穆棱河谷两岸断续分布，形成一级阶地 | 5-15 | 上部黄褐色粉质粘土，下部为黄褐、灰黄、灰、灰黑色砂、砂砾石及卵砾石，组成二元结构。 |
|  | 哈尔滨组 冲积层 | Q32al | 穆棱河谷沿岸断续分布，形成山前台地 | 5-25 | 黄褐色粉质粘土及底部少量的砂、砂砾石组成。 |

4.1.5.2构造

本区地壳活动频繁，经历了各地质时期的构造运动，产生了褶皱、断裂等构造形迹，详见构造形迹一览表4-1-3。

表4-1-3  工作区主要构造形迹一览表

| 构造形迹 |  | 走向 | 力学 性质 | 展布特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 褶 皱 | 鸡西向斜 | NEE |  | 核部由猴石沟组构成，翼部为穆棱组城子河组 |
|  | 白草山～莲花山向斜 | NE |  | 由中生代地层构成 |
|  | 风山村向斜 | NE |  | 由中生代地层构成 |
|  | 那丹哈达岭向斜 | EW |  |  |
|  | 胜利林场南山背斜 | NE |  | 由中生代地层构成 |
|  | 小金沟～营子沟背斜 | NE |  | 由中生代地层构成 |
|  |  | EW |  | 由中生代地层构成 |
| 断 裂 | 鸡西～麻山断裂 | EW | 压 | 造成麻山群逆掩到城子河组之上，倾向南水平滑动千余米，落差300m。 |
|  | 石场～桓山断裂 | EW | 压 | 造成麻山群与r2花岗岩呈断层接触，并逆掩到城子河组之上。 |
|  | 碱场～梨树断裂 | EW | 压 | 由两条断裂组成，造成麻山群或r2花岗岩逆掩到上侏罗系地层之上。 |
|  | 安平河～三道岭断裂 | EW | 压 |  |
|  | 青山断裂 | SW | 压 | 控制中生代煤层展布 |
|  | 虎山～滴道断裂 | SW | 压 | 控制中生代煤层展布 |
|  | 张新断裂 | NE20° | 压 | 断层倾向SE75°，落差700m。 |
|  | 桓山帚状构造 | NNW | 张扭 | 发育在中生代地层中由一系列向北收敛，向南撒开的张扭性断裂组成。 |
|  | 梨树帚状构造 | NNW | 张扭 | 发育在中生代地层中，由一系列向北收敛，向南撒开的张扭性断裂组成。 |
|  | 碾子河断裂 | NNW | 张 |  |

4.1.5.3新构造运动

本区新构造运动的主要表现为：

断裂活动：以敦化～密山深大断裂为代表，从第三纪以来继承性活动明显，沿断裂带有多期玄武岩喷出。它控制了坳断陷盆地的边界，断裂两侧中、小地震活动较频繁，表明该断裂仍在活动。

火山活动：敦密火山岩带有鸡东、宁安、鸡林玄武岩三期喷发，岩性以钠质大陆碱性玄武岩为主。

河流阶地：本区穆棱河谷发育一级阶地，高差3～5m。

地震活动：本区内地震皆为构造地震，沿活动性断裂发生，地震活动较频繁，多为浅源地震。

4.1.5.4岩浆岩

将黑龙江省中生代侵入岩划分为2个一级构造岩浆带即北方构造岩浆带、环太平洋构造岩浆带；6个二级构造岩浆岩带，即大兴安岭构造岩浆带、小兴安岭构造岩浆带、张广才岭构造岩浆带、佳木斯构造岩浆带、兴凯构造岩浆带、完达山构造岩浆带；12个三级岩浆弧带，即塔河岩浆弧带、多宝山岩浆弧带、塔溪岩浆弧带、伊春-延寿岩浆弧带、方正-沙兰站岩浆弧带、依兰-磨刀石岩浆弧带、桦南-宝清岩浆弧带、鸡西-密山岩浆弧带、虎林岩浆弧带、太平岭岩浆弧带、跃进山岩浆弧带、饶河岩浆弧带。本项目区位于前中生代岩浆岩佳木斯构造岩浆带（VI11）鸡西-密山亚带（VI11-3），中生代岩浆岩佳木斯构造岩浆带（I33）鸡西-密山亚带（I33-2）。

项目区前中生代和中生代岩浆岩较为发育，岩石类型复杂。岩性分布见岩浆岩一览表4-1-4。

表4-1-4工作区岩浆岩一览表

| 地质时代 |  |  | 代号 | 岩浆带 | 岩石组合 |  | 岩石系列 | 成因类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显生宙 | 新生代 | 古新世-始新世 | E1-2 | 佳木斯岩浆带 | 酸性 | 花岗闪长岩 | 高钾钙碱性 系列 | I型 |
|  | 中生代 | 早白垩世 | K1 | 佳木斯岩浆带 | 酸性 | 二长花岗岩 | （高钾）钙碱性系列 | I型 |
|  |  | 晚三叠-早侏罗世 | T3J1 | 佳木斯岩浆带 | 酸性 | 花岗闪长岩、二长花岗岩、碱长花岗岩 | 高钾钙碱性系列 | I型 |
|  |  | 中-晚二叠世 | P2-3 | 佳木斯岩浆带 | 酸性 | 花岗闪长岩、二长花岗岩、正长花岗岩、碱长花岗岩 | 高钾钙碱性系列岩系 | I型 |
|  |  |  |  |  | 中性 | 石英闪长岩、闪长岩 | 高钾钙碱性系列岩系 | I型 |
|  |  | 晚石炭-早二叠世 | C2P1 | 佳木斯岩浆带 | 酸性 | 花岗闪长岩、二长花岗岩 | 高钾钙碱性-钾玄质系列 岩系 | I型 |
|  |  |  |  |  | 中性 | 闪长岩 | 高钾钙碱性系列岩系 | I型 |
|  |  | 晚寒武-早奥陶世 | ∈3-4 | 佳木斯岩浆带 | 酸性 | 花岗闪长岩、二长花岗岩、正长花岗岩、碱长花岗岩、含矽线石黑云二长花岗质片麻岩、黑云斜长花岗质片麻岩 | （高钾）钙碱性-钾玄质 | I型 |
|  |  | 早-中寒武世 | ∈1-2 | 佳木斯岩浆带 | 酸性 | 花岗闪长岩、二长花岗岩、正长花岗岩、碱长花岗岩、花岗质片麻岩 | 钾玄质岩系 | S型 |
| 元古宙 | 新元古代 | Pt3 | 新元古代 | 佳木斯岩浆带 | 酸性 | 二长花岗岩、正长花岗岩、碱长花岗岩、花岗质片麻岩 | 钾玄质岩系 | I型 |

4.1.6工程地质

鸡西市区岩体出露范围较广泛，主要分布于低山、丘陵地带，土体主要分布于河谷平原区，其次为山前台地及山间沟谷中。

4.1.6.1岩体类型及特征

本区岩体类型可分为四大岩体建造：岩浆岩建造、沉积岩建造、碎屑岩建造、变质岩建造。

（1）岩浆岩建造，包括各个地质时期的侵入岩和喷出岩。

a、极硬、块状、花岗岩岩组：在本区广泛分布于平阳镇以南，滴道以北，四平山以西的低山区，岩性组合为花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩等，多呈较大的岩基、岩盘、岩侏出露。新鲜岩石干抗压强度大于60MPa，软化系数0.8，岩石风化后强度降低，风化厚度2～30m不等（据钻孔揭露），岩石较破碎、裂隙发育。

b、极硬、块状玄武岩岩组：分布于恒山和平阳镇以南的广大低山区。岩性组合为隐晶质，致密块状的玄武岩及少部分气孔状玄武岩，为大片岩流呈片状（或被状）分布，新鲜岩石的抗压强度在160～200MPa之间，软化系数0.85～0.95。垂直节理发育，沿垂直节理面可能发生崩塌等地质现象。

（2）沉积岩建造

a、次硬、层状灰岩岩性组合：在西大翁、四山林场以及测区西北等地出露，岩性组合以凝灰岩为主，夹少量的碎屑岩，岩石的抗压强度多在30～60MPa之间，软化系数0.6～0.8，抗风化能力较低，岩石强度变化大，尤其是凝灰岩夹层的潜水软化现象明显。

b、次硬、碎裂～层状砂砾岩岩性组合：广泛分布于穆棱河谷地区（上覆第四系地层）以及区内碎屑岩低山丘陵地区，岩性以中粗砂岩、含砾中粗砂岩、砂砾岩为主、夹粉细砂岩、泥质岩、钙质胶结为主，少量硅质及泥质胶结。钙质胶结的岩石抗压强度35～80MPa，软化系数0.5～0.8，硅质胶结一般可达140MPa，泥质胶结强度较低，一般30～50MPa，抗风化能力较弱，岩体表面一般中～强风化。

（3）碎屑岩建造

a、次软散体～碎裂状粉细砂岩岩性组合

鸡西市北部及西南部地区有分布，岩性以粉细砂、细砂岩为主，夹薄层泥质岩、泥质胶结，岩石强度较低，一般干抗压强度<30MPa，软化系数一般小于0.6，抗风化能力较低，表面中～强风化。

（4）变质岩建造

a、次硬、碎裂～层状片岩片麻岩类岩性组合

主要分布在龙山、麻山、东新、大同林场等地。岩性组合：由片状的、片麻状的黑云斜长片麻岩、斜长片岩、片麻岩等岩石组成，岩石的抗压强度30～60MPa，软化系数0.6～0.8，表层为中～强风化。

b、次硬、碎裂～层状板岩岩性组合

分布在平阳镇、下亮子、前卫一带，岩性以炭质板岩为主，抗压强度30～50MPa，软化系数0.6～0.75。

c、极硬、块状大理岩岩性组合

分布于测区西部及大同林场、恒山矿西南长安、平安一带。岩性为大理岩中夹少量片岩变粒岩、麻粒岩，岩石抗压强度大于60MPa，软化系数0.70～0.90，表面中等风化。

4.1.6.2土地类型及特征

表4-1-5  土体类型及特征表

| 成因 | 结构 | 岩性综合体 | 岩性特征、物理力学指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲 积 | 单 层 | 粘性土 | 主要分布在山前台地地区，由哈尔滨组地层组成，黄～黄褐色，含铁锰结核，厚度约15～25m，W=15～30%，e=0.55～1.0，Wc=25～45，Wp=17～29，Ip=9.0～17。 |
|  |  | 砾石土 | 分布于山区河谷，为第四系的冲洪积物，岩性以砂砾石为主，磨园次棱角状～次园状，湿～饱和、中密。 |
|  | 双 层 | 上部粘性土 下部砂类土 | 分布于河谷平原区，构成一级阶地，上部粉质粘土、粉土，黄～黄褐色，厚约5～10m，含铁锰质结核，W=15～30%，e=0.507～1.36，Wc=25～41.4，Wp=13.9～26，Ip=10～16.5。 下部中粗砂、黄～黄褐色，分选好，磨园中等，湿～饱和，中密，N=15～20。 |
|  |  | 上部砂土 下部砾石土 | 主要分布于河谷高漫滩区，上部以中粗砂为主，厚5～12m，黄灰～灰褐色，分选好，湿～饱和、中密，N=15～20。 下部砾石土，厚2.0～10.0m，灰黄色～黄色，颗粒2～50mm，砾石以中酸性火山岩为主，次棱角状，密实。 |
|  | 特 殊 类 土 | 淤泥类土 | 主要分布于穆棱河中下游漫滩阶地区，沼泽相沉积，多为中～高压缩性土，W=21.4～45%，e=0.90～1.402，Wc=28～38.73，Wp=17～25.3，Ip=11～16.05。 |
|  |  | 冻土 | 季节性冻土发育，冻期140～180天，冻深1.6～2.2m，冻土地带伴随冻胀、冻融现象发生。 |

4.1.7地震烈度

项目区属根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）及《中国地震动参数区划分》（GB18306-2001），工程场地抗震设防烈度为VI度，从场地土的性质判定，场地土属于中软土，场地类别为II类，地震动峰值加速度为0.05g，特征周期为0.35s。

4.1.8水文地质条件

4.1.8.1地下水类型

本区地下水可划分为第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩裂隙孔隙水及基岩裂隙水三大类。

（1）松散岩类孔隙水

主要分布于穆棱河中下游河谷冲积平原、山前台地及穆棱河上游与各支流沟谷的河漫滩中，含水层由砂、砂砾石组成。上部一般无粘性土覆盖，仅在一级阶地和山前台地粉质粘土覆盖较厚，局部具有微承压性，多为潜水。水位埋深受地貌条件控制。漫滩区水位埋深1～3m，一级阶地区水位埋深3～6m，山前台地水位埋深6～10m。受大气降水补给，季节性变化明显，水位变幅0.3～3m。一般变幅为1～2m。单井涌水量的变化较大，为10～5000m3/d。由于含水层厚度从上游到下游渐变厚，单井涌水量也逐渐增多。

（2）碎屑岩类孔隙裂隙水

分布于第三纪坳断陷（鸡东）盆地中，含水岩组由第三系砂岩、砂砾岩及泥岩组成。其顶部覆有稳定的泥岩隔水层，地下水具有承压性。由2～6个单一含水层组成含水岩组。含水层顶板埋深28～80m，水位埋深0.2～16.00m，单井涌水量，最大为1550m3/d，分布于金城河口。一般为100～300m3/d分布在永合～东新～明鲜一带。水量贫乏的，单井涌水量一般在20～50m3/d。

（3）基岩裂隙水

风化裂隙水分布于低山丘陵区。基岩上部普遍发育风化带，中生代碎屑岩风化带较厚，13～17m，花岗岩、玄武岩风化带5～42m，变质岩最薄3～15m。大多为潜水。地下水径流模数分为三个富水级别：

a、水量丰富的（径流模数3～6L/S·km2）分布于风山村、胜利村等地，径流模数一般为3～4L/S·km2。

b、水量中等的（径流模数1～3L/S·km2）分布于西大翁、土顶子等基岩山区，地下水径流模数大多数为1.50～2.50L/S·km2。

c、水量贫乏的（径流模数<1L/S·km2）分布于兰岭、滴道、大顶子山等地。地下水径流模数0.5～0.7<1L/S·km2。

玄武岩孔洞裂隙水分布于南部大面积玄武岩台地地带。含水层为第三纪玄武岩，具气孔构造和柱状节理。水位埋深1～16m，含水层厚2.4～24m，在坡脚或陡坎处，地下水自玄武岩中溢出成泉。据地下水径流模数分为三个富水级别：

a、水量丰富的（径流模数3～6L/S·km2）

分布于风山村东山～老防火站南山一线，第三纪玄武岩厚6～24m，气孔柱状节理发育，水量丰富，地下水径流模数3～6L/S·km2，泉流量多为0.2～0.6L/S。

b、水量中等的（径流模数3～6L/S·km2）

分布于张家界南山、和平村西山一带，第三纪玄武岩厚4～13m，地下水径流模数1～3L/S·km2之间，泉流量0.1～0.4L/S。

c、水量贫乏的（径流模数<1L/S·km2）

分布在玄武岩台地边缘，民主山～二道河北山附近，玄武岩厚2.4～7m，地下水径流模数<1L/S·km2，泉流量一般在0.05～0.2L/S·km2。

构造裂隙水主要分布于基岩山区。地下水赋存于构造断裂和侵入岩接触带中，呈脉状分布。大多具有承压性，局部自流。泉水量0.05～1L/S·km2。单井涌水量为170～1680m3/d。

4.1.8.2地下水补给、径流、排泄

从区域来看，基岩山区和平原区地下水之间水力联系较差，由不透水或弱透水边界相接，可视为两个相对独立的地下水循环区。

（1）基岩山区地下水补、径、排条件

基岩山区树枝状沟谷地形极其发育。大气降水是基岩裂隙水的补给来源，大气降水一部分蒸发，一部分形成地表径流，一部分入渗补给基岩裂隙水。当裂隙水受降水入渗透补给后，由于沟谷密并且坡度大，大多数经短途径流在坡脚附近溢出地表成泉水，或沿沟谷成小溪流汇入河流，或直接经地下渗流侧向补给地表水，极少量的在山间河谷出口处，以潜流形成补给平原区空隙水或在山区边缘出露成泉。

基岩山区地下水的补、径、排受气候条件影响明显，在7～9月雨季降水量大，裂隙水得到大量入渗补给地下水水位升高，水动力条件好，地下水循环加速。在11月至次年五月，冬季地面冻结，隔断了上下运移，其中1～2月多数山区河流因冻结而断流，封闭了裂隙水的排泄通路。基岩裂隙水水位呈动态随降水量而波动，地下水水位变幅2.7～3.5m。

（2）平原区地下水的补、径、排条件

平原区的松散岩类空隙水补给来源主要为大气降水，还有灌溉回渗水，以及渠道渗漏等多项补给。大气降水一部分蒸发，一部分入渗补给地下水。平原区地形平缓，地表径流迟滞，砂类土入渗量大，粘性土入渗量小。平原区中部地下水水力坡度小，为万分之四至万分之九，使地下水径流缓慢，而邻近江河岸边地下水水力坡度较大，为千分之二至千分之七，地下水径流较强。平原区地下水主要排泄到地表水体中，在地下水埋藏较浅的地带，地下水蒸发量占较大比例。另外，对平原区地下水影响较大的因素是季节性冻土的存在。平均季节性冻土存在的时间为197天，冻土厚1.6～2.0m，相当于在潜水面以上存在一个季节性隔水顶板，阻止了水分的上下运移。

孔隙水的动态主要受大气降水控制。在7～9月雨季时，地下水水位上升，雨季过后，水位自然回落，11月至次年5月，降水量小，且多为降雪，基本上停止了对地下水的补给，地下水位持续下降。到4～5月冰雪消融，潜水位略有升高。年水位变幅一般为0.3～3m。

4.1.8.32#地块区域地质水文条件

根据项目地块2#地块地勘报告，勘察区所属地貌单元为丘陵区，区内地下水类型仅为基岩风化裂隙水，赋存于混合花岗岩风化带中，在整个勘察区除采坑范围外分布，上覆第四系残坡积层，下伏完整混合花岗岩隔水层，含水层厚度为3.88-6.53m，渗透系数0.105-0.138m/d，单井涌水量0.78-1.36m3/d，单位涌水量0.20-0.28m3/（d·m），水量极贫乏。地下水的主要补给来源是大气降水的入渗和上游含水层的侧向径流补给，在地表切割含水层的地形低洼处流出汇集形成水坑或以侧向径流的形式向区外下游含水层进行排泄，项目区域地下水流向为西北至东南流向。

采坑区围岩岩土体分布情况及水文地质特性由上至下依次为：第一层是以砂土及碎石为主的第四系残坡积层或碎石、砂，分布于采坑岩壁的顶部，二者透水性中等，属透水层；第二层是混合花岗岩风化带，岩性为灰黑色混合花岗岩，斑状结构，块状构造，矿物成分由石英、长石及云母构成，厚度可达数百米，，该地层近地表风化作用强烈，风化带厚度5-15m，下部为完整基岩地层，厚度5-15m，渗透系数1.2-1.6×10-4cm/d，透水性弱，赋存地下水，属含水层；第三层是完整的混合花岗岩岩层，稳定的分布于采坑岩壁的下部及采坑底部，厚度>5m，渗透系数3.2-4.2×10-6cm/d，透水性微，属于隔水层。

表4-1-6  区域基岩风化裂隙水水文地质参数统计表

| 孔号 | 孔深 （m） | 含水层厚度（m） | 涌水量（m3/d） | 水位降深 （m） | 渗透系数（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK01 | 18 | 4.85 | 1.36 | 1.25 | 0.138 |
| SK02 | 14 | 3.88 | 0.78 | 1.04 | 0.105 |

图4-1-3 2#地块区域水文地质图

图4-1-4 SK01钻孔水文地址柱状图

图4-1-5 SK02钻孔水文地址柱状图

4.1.9土壤

鸡西市全市土壤面积21.19×104hm2，占总面积94.87%，分七个土壤类型，18个土种。暗棕壤是境内面积最大、分布最广的土壤，占土壤总面积的70.5%，主要分布在梨树、麻山、滴道、城子河区和恒山区民主乡等地形坡度最大的地区；石质土占总面积2.42%，主要分布在梨树、恒山、柳毛等区、乡的山地；白浆土占总面积7.18%，主要分布在穆棱河两岸的漫岗阶地和山前缓丘台地地区；草甸土占总面积9.27%，主要分布在穆棱河两岸的漫岗阶地和支流两岸的漫岗阶地；沼泽土占总面积0.51%，主要分布在暖泉河、长青、麻山乡的季节性或长期积水的山间沟洼谷地及河流两岸的低洼地带；河淤土占总面积的3.13%，全市境内大小河流沿岸均有分布；水稻土占总面积1.85%，主要分布在穆棱河、黄泥河子、暖泉河和凤山河两岸地势平坦、水源充足的地方。

4.2环境质量现状调查

4.2.1环境空气质量现状评价

4.2.1.1区域基本污染物环境质量达标情况

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2024年PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为27μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、1.0mg/m3和90μg/m3，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。因此，鸡西市属于达标区。

4.2.1.2其他污染物环境质量达标情况

（1）监测时间及监测项目

建设单位委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司于2024年08月19日～27日对本项目场址及下风向处的TSP其他污染物进行现状监测。

（2）监测点布设

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），补充监测布点以近20年的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向设置监测点。

项目区主导风向为W，根据工程分布结合区域整体情况，在2#、15#、21#、25#、31#、41#、60#厂址下风，布设7处监测点，用以说明项目区域整体环境现状，各监测点的情况见下表，监测布点图见下图。

表4-2-1其他污染物补充监测点基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 2#场址下风向 | 131°01'28.2563" | 45°24'32.9817" | TSP | 2024年08月18日～24日 | E | 150 |
| 60#厂址下风向 | 131°03'00.9534" | 45°23'29.2505" |  |  | E | 120 |
| 15#厂址下风向 | 131°01'07.0132" | 45°22'48.9946" |  |  | E | 170 |
| 21#厂址下风向 | 131°01'21.9992" | 45°22'03.8464" |  |  | E | 130 |
| 31#厂址下风向 | 130°56'45.3755" | 45°20'32.6514" |  |  | E | 180 |
| 41#厂址下风向 | 130°59'38.7191" | 45°21'26.6677" |  |  | E | 140 |
| 25#厂址下风向 | 131°03'23.8187" | 45°22'07.0484" |  |  | E | 250 |

图4-2-1环境空气补充监测点位

（3）监测结果

各监测点TSP的监测值为0.083-0.118mg/m3，详见附件。

（4）评价方法

环境空气质量评价采用占标百分比评价法，数学表达式：

环境空气质量评价采用如下方法：

C现状（x,y）=MAX[1nj=1nC监测（j,t）]

式中：C现状（x,y）——环境空气保护目标及网格点（x,y）环境质量现状浓度，μg/m3；

C监测（j,t）——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度）采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

n——现状补充监测点位数；

（5）监测结果分析评价

表4-2-2其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/(μg/m3) | 监测浓度范围/(μg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#场址下风向 | 131°01'28.2563" | 45°24'32.9817" | TSP | 24小时均值 | 300 | 83-118 | 39.3 | 0 | 达标 |
| 60#厂址下风向 | 131°03'00.9534" | 45°23'29.2505" | TSP | 24小时均值 | 300 | 83-118 | 39.3 | 0 |  |
| 15#厂址下风向 | 131°01'07.0132" | 45°22'48.9946" | TSP | 24小时均值 | 300 | 90-118 | 39.3 | 0 |  |
| 21#厂址下风向 | 131°01'21.9992" | 45°22'03.8464" | TSP | 24小时均值 | 300 | 83-118 | 39.3 | 0 |  |
| 31#厂址下风向 | 130°56'45.3755" | 45°20'32.6514" | TSP | 24小时均值 | 300 | 83-118 | 39.3 | 0 |  |
| 41#厂址下风向 | 130°59'38.7191" | 45°21'26.6677" | TSP | 24小时均值 | 300 | 83-118 | 39.3 | 0 |  |
| 25#厂址下风向 | 131°03'23.8187" | 45°22'07.0484" | TSP | 24小时均值 | 300 | 83-111 | 37 | 0 |  |
| 平均值 |  |  | TSP | 24小时均值 | 300 | 107 | 39.0 | 0 |  |

（6）现状补充监测评价结论

根据其他污染物现状评价结果可知，TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。

4.2.2地表水现状评价

本项目涉及的地表水体为城子河，城子河无规划水体类别。城子河汇入穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》(2011—2030年），项目区穆棱河所在一级水功能区名称为穆棱河鸡西市开发利用区，二级水功能区名称为穆棱河鸡西市排污控制区，起始断面为206省道公路桥，终止断面为东胜村，无规划水质目标，本次评价按III类执行。

根据黑龙江省生态环境厅《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市地表水国家考核断面共8个，Ⅰ - Ⅲ类水质比例为75.0%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ - Ⅲ类水质比例上升12.5个百分点，均无劣V类水质断面。

兴凯湖和小兴凯湖的水质状况为轻度污染。鸡西市饮用水水源地水量达标率为100%。

2024年全省河流水质状况示意图见图4-2-2。由图可知，穆棱河水质现状为Ⅲ类水体，满足水体功能区规划目标Ⅲ类标准要求。

本项目

图4-2-2全省地表水水质状况示意图

4.2.3地下水质量现状评价

4.2.3.1地下水环境现状监测

1、数据来源

建设单位委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司于2024年8月对项目区的地下水环境质量监测，详细情况见附件。

2、监测点位

根据本项目的布局特点及所处环境特征，只有2#矿山涉及回填工程，可能存在地下水影响，本次仅在2#矿山周边设置监测点位，2#矿山所在区域地下水监测地下水流向由西北向东南，在地下水流向的上游、侧向和下游分别设置1个监测点以监测潜水含水层水质状况；在场地上游布设1个监测点、侧向设置3个监测点、下游设置2个监测点以了解当地地下水的水位状况。监测点概况见表4-2-3，监测点位置见下图。

表4-2-3地下水现状监测点位表

| 序号 | 采样点位 | 井深(m) | 水位(m) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1# | 水质、水位监测点1 | 80 | 19 | 饮用 |
| ★2# | 水质、水位监测点2 | 12 | 5 | 饮用 |
| ★3# | 水质、水位监测点3 | 18 | 7 | 饮用 |
| ★4# | 水位监测点4 | 32 | 1 | 灌溉 |
| ★5# | 水位监测点5 | 17 | 8 | 灌溉 |
| ★6# | 水位监测点6 | 26 | 11 | 饮用 |

图4-2-3地下水监测点位布设图

3、监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数，共计29项。

4、监测分析方法

表4-2-4监测方法

| 检测项目 | 标准方法名称及代号 |
| --- | --- |
| pH | 水质 pH 值的测定 电极法HJ 1147-2020 |
| Ca2+、Mg2+ 、K+、Na+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ 812-2016 |
| Cl-、SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ 84-2016 |
| CO32-、HCO3- | （第四版）国家环境保护总局（2002年）酸碱指示剂滴定法 |
| 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 水质 高锰酸盐指数的测定GB 11892-89 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 10 |
| 硝酸盐 （以N计） | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-87 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 12 |
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 4 |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 5 |
| 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89 |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 5 |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 7 |
| 砷、汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T5750.6-2023 13 |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T5750.6-2023 14 |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 12 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ488-2009 |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11 |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 4 |

5、监测仪器

表4-2-5监测仪器

| 检测项目 | 仪器名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计 | PHBJ-260 | HFYQ-2043 |
| Ca2+、Mg2+、K+、Na+ | 离子色谱仪 | PIC-10 | HFYQ-1004 |
| Cl-、SO42- | 离子色谱仪 | PIC-10 | HFYQ-1004 |
| CO32-、HCO3- | 酸式滴定管 | 50mL | —— |
| 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 酸式滴定管 | 50mL | —— |
|  | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S4 | HFYQ-1033 |
| 氨氮 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 总硬度 | 酸式滴定管 | 50mL | —— |
| 硝酸盐 （以N计） | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 硫酸盐 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 氯化物 | 酸式滴定管 | 50mL | —— |
| 铁、锰 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | HFYQ-1005 |
| 总大肠菌群 | 电热恒温培养箱 | HN-36BS | HFYQ-1022 |
|  | 手提式压力蒸汽灭菌器 | JSM280G-18 | HFYQ-1019 |
| 挥发酚 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 氰化物 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 砷、汞 | 原子荧光光度计 | AFS-2202E | HFYQ-1006 |
| 六价铬 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 铅 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | HFYQ-1005 |
| 镉 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | HFYQ-1005 |
| 氟化物 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 溶解性总固体 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 菌落总数 | 分析天平 | AUW220D | HFYQ-1041 |
|  | 真空干燥箱 | DZ-2BCⅣ | HFYQ-1015 |

4.2.3.2监测结果与评价

地下水监测结果见下表。

表4-2-6地下水监测结果表     单位：mg/L

| 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★1#水质水位监测点1 | ★2#水质水位监测点2 | ★3#水质水位监测点3 |  |
| 2024.08.18 | K+ | 2.36 | 1.97 | 2.85 | mg/L |
|  | Na+ | 7.81 | 6.34 | 8.07 | mg/L |
|  | Ca2+ | 47.9 | 49.1 | 51.6 | mg/L |
|  | Mg2+ | 30.2 | 27.4 | 31.1 | mg/L |
|  | CO32- | 0 | 0 | 0 | mg/L |
|  | HCO3- | 257 | 258 | 275 | mg/L |
|  | Cl- | 6.04 | 5.91 | 6.52 | mg/L |
|  | SO42- | 29.1 | 18.5 | 26.7 | mg/L |
|  | pH | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 无量纲 |
|  | 氨氮 | 0.416 | 0.297 | 0.294 | mg/L |
|  | 硝酸盐 （以N计） | 3.70 | 3.81 | 3.82 | mg/L |
|  | 亚硝酸盐 （以N计） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
|  | 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
|  | 总硬度 | 237 | 234 | 237 | mg/L |
|  | 氟化物 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | mg/L |
|  | 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0039 | mg/L |
|  | 镉 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | mg/L |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | mg/L |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 391 | 383 | 385 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 31 | 20 | 29 | mg/L |
|  | 氯化物 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | mg/L |
|  | 总大肠菌群 | <2 | <2 | <2 | MPN/100mL |
|  | 菌落总数 | 75 | 62 | 48 | CFU/mL |

注：pH为无量纲；L表示小于方法检出限；其中菌落总数单位为CFU/ml；总大肠菌数单位MPN/100ml。

4.2.3.2地下水环境现状评价

1、评价标准

根据评价区地下水水质状况和使用功能，地下水评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

2、评价方法

采用单项标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，评价模式如下：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。

pH≤7.0时

pH＞7.0时

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

当标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

3、评价结果

表4-2-7地下水水质现状评价统计结果

| 检测项目 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 检出率 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 2.85 | 1.97 | 2.39 | 0.36 | 100% | 0% |
| Na+ | 8.07 | 6.34 | 7.41 | 0.76 | 100% | 0% |  |
| Ca2+ | 51.6 | 47.9 | 49.53 | 1.54 | 100% | 0% |  |
| Mg2+ | 31.1 | 27.4 | 29.57 | 1.57 | 100% | 0% |  |
| CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0% | 0% |  |
| HCO3- | 275 | 257 | 263.33 | 8.26 | 100% | 0% |  |
| Cl- | 6.52 | 5.91 | 6.16 | 0.26 | 100% | 0% |  |
| SO42- | 29.1 | 18.5 | 24.77 | 4.54 | 100% | 0% |  |
| pH | 7.5 | 7.4 | 7.43 | 0.05 | 100% | 0% |  |
| 氨氮 | 0.416 | 0.294 | 0.336 | 0.06 | 100% | 0% |  |
| 硝酸盐 （以N计） | 3.82 | 3.70 | 3.77 | 0.05 | 100% | 0% |  |
| 亚硝酸盐 （以N计） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | - | 0% | 0% |  |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | - | 0% | 0% |  |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | - | 0% | 0% |  |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | - | 0% | 0% |  |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | - | 0% | 0% |  |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | - | 0% | 0% |  |
| 总硬度 | 237 | 234 | 236 | 1.41 | 100% | 0% |  |
| 氟化物 | 0.16 | 0.14 | 0.143 | 0.01 | 100% | 0% |  |
| 铅 | 0.0039 | 0.0025L | 0.0013 | - | 33% | 0% |  |
| 镉 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | - | 0% | 0% |  |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | - | 0% | 0% |  |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | - | 0% | 0% |  |
| 溶解性总固体 | 391 | 383 | 386.33 | 3.40 | 100% | 0% |  |
| 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.05 | 100% | 0% |  |
| 硫酸盐 | 31 | 20 | 26.67 | 4.78 | 100% | 0% |  |
| 氯化物 | 7.0 | 6.5 | 6.77 | 0.21 | 100% | 0% |  |
| 总大肠菌群 | ﹤2 | ﹤2 | ﹤2 | 1.25 | 100% | 0% |  |
| 菌落总数 | 75 | 48 | 61.67 | 11.03 | 100% | 100% |  |

表4-2-8地下水监测评价成果表（p值）

| 评价因子 | 监测点位 |  |  | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★01 | ★02 | ★03 |  |
| pH（无量纲） | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 0.832 | 0.594 | 0.588 | 0.5 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 |
| 硝酸盐 | 0.185 | 0.19 | 0.191 | 20 |
| 亚硝酸盐 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.05 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 总硬度 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 450 |
| 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.39 | 0.01 |
| 氟化物 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 1.0 |
| 镉 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 |
| 备注：“—”表示未检出，检测结果小于检出限值最低检出限值加L。 |  |  |  |  |

由以上地下水标准指数分析可知，各监测点位的监测因子指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求，区域地下水环境质量良好。

4、地下水化学类型

用舒卡列夫分类法对地下水化学类型进行评价。评价区范围内地下水阴离子以重碳酸根离子为主，硝酸根离子次之；阳离子则以钙离子为主，镁离子次之。按舒卡列夫分类，地下水水化学类型多HCO3-Ca（重碳酸钙）型。

表4-2-9八大离子的检测结果统计表

| ☆01离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K+ | 2.36 | 0.06 | 7.58 |
|  | Na+ | 7.81 | 0.34 |  |
|  | Ca2+ | 47.9 | 2.39 | 45.31 |
|  | Mg2+ | 30.2 | 2.48 | 47.10 |
|  | 总计 | 88.28 | 5.27 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 257 | 4.21 | 84.44 |
|  | Cl- | 6.04 | 0.17 | 3.42 |
|  | SO42- | 29.1 | 0.61 | 12.15 |
|  | 总计 | 292.14 | 4.99 | 100.00 |
| ☆02离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K+ | 1.97 | 0.51 | 6.48 |
|  | Na+ | 6.34 | 0.28 |  |
|  | Ca2+ | 49.1 | 2.45 | 48.71 |
|  | Mg2+ | 27.4 | 2.25 | 44.81 |
|  | 总计 | 84.81 | 5.03 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 258 | 4.23 | 88.42 |
|  | Cl- | 5.91 | 0.17 | 3.52 |
|  | SO42- | 18.5 | 0.39 | 8.06 |
|  | 总计 | 282.41 | 4.78 | 100.00 |
| ☆03离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K+ | 2.85 | 0.07 | 7.63 |
|  | Na+ | 8.07 | 0.35 |  |
|  | Ca2+ | 51.6 | 2.57 | 68.02 |
|  | Mg2+ | 31.1 | 2.56 | 12.60 |
|  | 总计 | 93.62 | 5.56 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 275 | 4.51 | 76.52 |
|  | Cl- | 6.52 | 0.18 | 13.65 |
|  | SO42- | 26.7 | 0.56 | 9.83 |
|  | 总计 | 308.22 | 5.25 | 100.00 |

5、阴阳离子平衡

其中：E为相对误差，mc和ma分别是阴阳离子的毫克当量浓度（meq/L)。E应小于正负5%，一般情况下，检测结果为质量浓度ρ(C)mg/L，阴阳离子的相对误差，根据上式，须将质量浓度除以其分子量转化为摩尔浓度c (mmol/L)，然后乘以各自带的电荷数，计算得到毫克当量浓度。阴阳离子各取毫克当量浓度总和，代入上式进行计算，得出相对误差。

表4-2-10阴阳离子平衡表

| mc | 毫克当量meq/L | ma | 毫克当量meq/L | mc-ma | 毫克当量meq/L | mc+ma | 毫克当量meq/L | 相对差值E% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离子和 | 5.27 | 阴离子和 | 4.99 | 阴阳离子之差 | 0.28 | 阴阳离子之和 | 10.26 | 2.791 |
|  | 5.03 |  | 4.78 |  | 0.25 |  | 9.81 | 0.798 |
|  | 5.56 |  | 5.25 |  | 0.31 |  | 10.81 | 2.877 |

由上表可知，相对误差小于5%，地下水监测结果可靠。

4.2.4声环境质量现状评价

4.2.4.1声环境现状监测

（1）数据来源

本项目声环境质量现状监测数据来自黑龙江汉风环境检测技术有限公司，详细情况见附件。

（2）监测点位

本项目在2#矿山四周及各项目区200m范围内周边存在的村屯布设监测点位，声环境现状监测点位布置具体见下表。

表4-2-11声环境现状监测点位表

| 序号 | 采样点位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| ▲1# | 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)东侧 | 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准 |
| ▲2# | 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)南侧 |  |
| ▲3# | 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)西侧 |  |
| ▲4# | 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)北侧 |  |
| ▲5# | 西沟屯 | 各敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
| ▲6# | 城海村 |  |
| ▲7# | 城东一队 |  |
| ▲8# | 正阳六队 |  |
| ▲9# | 龙山屯 |  |

（3）监测时间

2024年08月18日～19日，连续两天。

（4）监测结果

监测结果见下表。

表4-2-12声环境现状监测结果

| 序号 | 采样点位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.08.18 |  | 2024.08.19 |  |
|  |  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| ▲1# | 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)东侧 | 53 | 43 | 52 | 42 |
| ▲2# | 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)南侧 | 52 | 42 | 53 | 43 |
| ▲3# | 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)西侧 | 50 | 40 | 50 | 41 |
| ▲4# | 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)北侧 | 51 | 41 | 50 | 40 |
| ▲5# | 西沟屯 | 51 | 40 | 50 | 39 |
| ▲6# | 城海村 | 52 | 42 | 51 | 40 |
| ▲7# | 城东一队 | 50 | 40 | 51 | 40 |
| ▲8# | 正阳六队 | 49 | 40 | 50 | 39 |
| ▲9# | 龙山屯 | 48 | 38 | 49 | 38 |
| ▲10# | 新成四队 | 49 | 39 | 48 | 39 |

4.2.4.2声环境质量现状评价

（1）评价因子

选择等效连续A声级Leq（A）为本项目环境噪声的评价因子。

（2）评价方法

直接比较法。

（3）评价标准

评价标准厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），敏感点处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

（4）评价结论

通过将环境噪声现状监测结果与标准比较，厂界监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

4.2.5土壤质量评价

4.2.5.1土壤理化性质

1、理化性质调查

表4-2-13土壤理化特性调查表

| 点号 | S1 | S5 |
| --- | --- | --- |
| 层次 | 0-0.2m | 0-0.2m |
| pH值 | 8.61 | 7.16 |
| 阳离子交换量（me/100g） | 19.4 | 19.8 |
| 氧化还原电位 | 511 | 513 |
| 土壤容重/（g/cm3） | 1.47 | 1.47 |
| 总空隙（%） | 38.3 | 39.9 |
| 土壤渗透率（mm/min） | 0.56 | 0.59 |

2、土壤类型

查阅“国家土壤信息服务平台”，项目厂址土壤类型为暗棕壤。

项目所在区域土壤类型见下图。

本项目

暗棕壤

图4-2-6土壤类型图

4.2.5.2土壤现状监测

（1）数据来源

本项目土壤监测由黑龙江汉风环境检测技术有限公司出具检测报告，详细情况见附件。

（2）监测布点

根据工程分析本次评价的等级为二级，本项目仅2#矿山涉及回填工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的布点原则，本次仅对2#厂址进行监测，厂界内3个柱状样监测点，1个表层样；厂区外2个表层样。

（2）监测项目

各点位检测项目见下表。

表4-2-4土壤环境质量现状监测布点

| 监测点位置 | 监测点位名称 | 经纬度 | 相对项目位置 | 样品 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内 | S1 | E131°01'10.4507" N45°24'33.0088" | / | 表层样0-0.2m | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌和全盐量 阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度 |
|  | S2 | E131°01'13.7879" N45°24'29.0460" | / | 柱状样0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m | pH和基本45项，全盐量 |
|  | S3 | E131°01'20.4929" N45°24'33.0088" | / |  | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌和全盐量 |
|  | S4 | E131°01'17.4506" N45°24'37.0616″ | / |  | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌和全盐量 |
| 占地范围外 | S5 | E131°01'07.2916" N45°24'33.7134" | 上风向农田 | 表层样0-0.2m | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌和全盐量 阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度 |
|  | S6 | E131°01'25.3315" N45°24'30.6682" | 下风向农田 |  | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌和全盐量 |

图4-2-7土壤监测布点图

（3）监测时间及频率

采样时间为2024年8月30日，每个监测点采样一天，一天1次。

（4）监测及分析方法

表4-2-15土壤监测分析方法

| 检测项目 | 检测依据 | 检测仪器名称及型号 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | 原子荧光光度计AFS-8520 | 0.002 | mg/kg |
| 砷 | GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.01 | mg/kg |
| 铜 | HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光谱仪280FS | 1 | mg/kg |
| 镍 |  |  | 3 | mg/kg |
| 铅 | GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收光谱仪280Z | 0.1 | mg/kg |
| 镉 |  |  | 0.01 | mg/kg |
| 铬（六价） | HJ 1082-2019土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光谱仪 280FS | 0.5 | mg/kg |
| 苯胺 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪8860-5977B | 0.05 | mg/kg |
| 2-氯酚 |  |  | 0.06 | mg/kg |
| 硝基苯 |  |  | 0.09 | mg/kg |
| 萘 |  |  | 0.09 | mg/kg |
| 苯并(a)蒽 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 䓛 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 苯并(b)荧蒽 |  |  | 0.2 | mg/kg |
| 苯并(k)荧蒽 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 苯并(a)芘 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 茚并(1,2,3-c,d)芘 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 二苯并(a,h)蒽 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 氯甲烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪8860-5977B | 1.0 | μg/kg |
| 氯乙烯 |  |  | 1.0 | μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0 | μg/kg |
| 二氯甲烷 |  |  | 1.5 | μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4 | μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 氯仿 |  |  | 1.1 | μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 四氯化碳 |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 苯 |  |  | 1.9 | μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 三氯乙烯 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1 | μg/kg |
| 甲苯 |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 四氯乙烯 |  |  | 1.4 | μg/kg |
| 氯苯 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 乙苯 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 间,对-二甲苯 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 邻二甲苯 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 苯乙烯 |  |  | 1.1 | μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5 | μg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5 | μg/kg |
| pH | HJ 962-2018土壤 pH 值的测定 电位法 | pH计 PHS-3E | \ | 无量纲 |

（5）评价标准

评价区占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准土壤污染风险筛选值（基本项目和其他项目）

（6）评价方法

本次土壤环境质量评价采用单因子标准指数法。单项土壤监测因子i 在第j点的污染指数。

Si=Ci/C0 

式中：Si—土壤中i污染物的污染指数；

Ci—第i 种污染物的实测浓度，（mg/L）；

C0 —第i种污染物的评价标准，（mg/L）。

土壤污染因子的标准指数大于1，表明该污染物超过了规定的标准限值，标准指数越大，说明超标越严重。

- （7）监测结果

- 具体监测结果见下表。

表4-2-16 土壤现状监测结果（S1）

| 监测项目 | S1 | 单位 | 标准值（mg/kg） | 超标率 | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m |  |  |  |  |  |
| pH | 6.48 | 无量纲 | / | / | / |
| 汞 | 0.030 | mg/kg | 38 | 0 | 达标 |
| 砷 | 10.0 | mg/kg | 60 | 0 | 达标 |
| 铜 | 34 | mg/kg | 18000 | 0 | 达标 |
| 镍 | 50 | mg/kg | 900 | 0 | 达标 |
| 铅 | 31.1 | mg/kg | 800 | 0 | 达标 |
| 镉 | 0.06 | mg/kg | 65 | 0 | 达标 |
| 锌 | 126 | mg/kg | 200 | 0 | 达标 |
| 铬 | 89 | mg/kg | 5.7 | 0 | 达标 |
| 水溶性盐 | 1.02 | g/kg | / | 0 | 达标 |

表4-2-17土壤监测结果表（S2）           单位：mg/kg

| 监测项目 | S2柱状样 |  |  | 单位 | 标准值（第二类用地筛选值，mg/kg） | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m |  |  |  |  |
| 铜 | 38 | 36 | 36 | mg/kg | 18000 | 0 | 达标 |
| 铅 | 33.7 | 33.5 | 31.4 | mg/kg | 800 | 0 | 达标 |
| 镉 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | mg/kg | 65 | 0 | 达标 |
| 镍 | 53 | 54 | 56 | mg/kg | 900 | 0 | 达标 |
| 汞 | 0.030 | 0.031 | 0.030 | mg/kg | 38 | 0 | 达标 |
| 砷 | 13.4 | 10.2 | 10.1 | mg/kg | 60 | 0 | 达标 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | mg/kg | 5.7 | 0 | 达标 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | μg/kg | 2.8 | 0 | 达标 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | μg/kg | 0.9 | 0 | 达标 |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 37 | 0 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 9 | 0 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 5 | 0 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 66 | 0 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 596 | 0 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 54 | 0 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 616 | 0 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 5 | 0 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 10 | 0 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 6.8 | 0 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 53 | 0 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 840 | 0 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 2.8 | 0 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 2.8 | 0 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 0.5 | 0 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 0.43 | 0 | 达标 |
| 苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 4 | 0 | 达标 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 270 | 0 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 560 | 0 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 20 | 0 | 达标 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 28 | 0 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 1290 | 0 | 达标 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 1200 | 0 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 570 | 0 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 640 | 0 | 达标 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | mg/kg | 76 | 0 | 达标 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | mg/kg | 260 | 0 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | mg/kg | 2256 | 0 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 15 | 0 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | mg/kg | 1.5 | 0 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 15 | 0 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 151 | 0 | 达标 |
| 䓛 | ND | ND | ND | mg/kg | 1293 | 0 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 1.5 | 0 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | mg/kg | 15 | 0 | 达标 |
| 萘 | ND | ND | ND | mg/kg | 70 | 0 | 达标 |
| pH | 7.44 | 6.77 | 7.40 | 无量纲 | / | / | / |
| 水溶性盐 | 0.63 | 1.02 | 1.30 | g/kg | / | / | / |

注：“ND”代表低于检出限，“L”表示未检出，其数值为该项目检出限

表4-2-18 土壤现状监测结果（S3）

| 监测项目 | S3柱状样 |  |  | 单位 | 标准值（mg/kg） | 超标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |  |  |
| pH | 6.81 | 7.43 | 7.02 | 无量纲 | / | / | / |
| 汞 | 0.029 | 0.042 | 0.034 | mg/kg | 38 | 0 | 达标 |
| 砷 | 9.60 | 9.05 | 8.89 | mg/kg | 60 | 0 | 达标 |
| 铜 | 34 | 33 | 32 | mg/kg | 18000 | 0 | 达标 |
| 镍 | 54 | 50 | 53 | mg/kg | 900 | 0 | 达标 |
| 铅 | 32.2 | 35.4 | 29.1 | mg/kg | 800 | 0 | 达标 |
| 镉 | 0.06 | 0.42 | 0.05 | mg/kg | 65 | 0 | 达标 |
| 锌 | 122 | 129 | 127 | mg/kg | 200 | 0 | 达标 |
| 铬 | 87 | 82 | 84 | mg/kg | 5.7 | 0 | 达标 |
| 水溶性盐 | 0.17 | 0.87 | 0.88 | g/kg | / | / | / |

表4-2-19土壤现状监测结果（S4）

| 监测项目 | S4柱状样 |  |  | 单位 | 标准值（mg/kg） | 超标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |  |  |
| pH | 7.64 | 7.53 | 7.00 | 无量纲 | / | / | / |
| 汞 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | mg/kg | 38 | 0 | 达标 |
| 砷 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | mg/kg | 60 | 0 | 达标 |
| 铜 | 34 | 35 | 35 | mg/kg | 18000 | 0 | 达标 |
| 镍 | 54 | 56 | 53 | mg/kg | 900 | 0 | 达标 |
| 铅 | 33.7 | 37.0 | 33.5 | mg/kg | 800 | 0 | 达标 |
| 镉 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | mg/kg | 65 | 0 | 达标 |
| 锌 | 123 | 124 | 124 | mg/kg | 200 | 0 | 达标 |
| 铬 | 90 | 90 | 85 | mg/kg | 5.7 | 0 | 达标 |
| 水溶性盐 | 0.61 | 0.49 | 0.85 | g/kg | / | / | / |

表4-2-20土壤现状监测结果（S5、S6）

| 监测项目 | S5（农田） | S6（农田） | 单位 | 标准值（mg/kg） | 超标率 | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m |  |  |  |  |  |  |
| pH | 7.16 | 6.79 | 无量纲 | / | / | / |
| 汞 | 0.034 | 0.057 | mg/kg | 1.8 | 0 | 达标 |
| 砷 | 10.2 | 5.89 | mg/kg | 40 | 0 | 达标 |
| 铜 | 34 | 8 | mg/kg | 50 | 0 | 达标 |
| 镍 | 52 | 17 | mg/kg | 70 | 0 | 达标 |
| 铅 | 31.7 | 20.7 | mg/kg | 90 | 0 | 达标 |
| 镉 | 0.08 | 0.09 | mg/kg | 0.3 | 0 | 达标 |
| 锌 | 121 | 84 | mg/kg | 200 | 0 | 达标 |
| 铬 | 47 | 38 | mg/kg | 150 | 0 | 达标 |
| 水溶性盐 | 0.87 | 1.05 | g/kg | / | 0 | 达标 |

（9）评价结论

由表4-2-16~4-2-20可见，本工程占地范围内各监测点的土壤环境质量现状均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地风险筛选值，占地范围外各监测点的土壤环境质量现状均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值，本工程土壤环境质量现状满足要求，工程区域土壤未受污染。

4.2.6生态环境现状调查

4.2.6.1调查范围、内容

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及项目所在区域环境特征，本项目生态环境调查范围为回填区外延500m。

调查内容为生态系统、植被类型、动植物现状、土地利用类型等。

4.2.6.2调查方法

利用“3S”（GPS、RS、GIS）技术，对调查范围内的现状进行遥感解译，并与历史资料相结合，对调查范围内的生态环境现状进行外业调查。

- ①遥感解译

感解译使用的信息源主要为欧空局的地球观测卫星Sentinel2遥感影像，空间分辨率10米。数据获取时间为2021年9月13日，选取这一时间段遥感数据，主要考虑到这一时期的地表类型差异在一年中最为明显，该时间段具有植被发育好、地表信息丰富等特点，有利于对各生态环境因子的读判。

选用RGB_583（即光谱段5.8.3组合）合成彩色图像，以此作为解译和矢量化标准。

表4-2-21  sentinel2影像各谱段具体用途表

| 光谱段 | 中心波长（μm） | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.443海岸波段 | 支持测叶绿素和渗水的规格参数表的深海探测研究 |
| 2 | 0.490蓝光波段 | 绘制水系图和森林图，识别土壤和常绿、落叶植被 |
| 3 | 0.560绿光波段 | 探测健康植物绿色反射率和反映水下特征 |
| 4 | 0.665红光波段 | 进行植被分类，鉴别人工建筑物、水质 |
| 5 | 0.705~0.865红色边缘波段 | 辅助分析有关植物生长情况，可以直接反映出植物健康状况有关信息 |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8A |  |  |
| 10 | 1.375~2.390短波红外波段 | 用于矿物勘查、地质构造识别 |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

4.2.6.3生态功能区划

根据《黑龙江省生态功能区规划》，本项目位于I-3-2-6鸡西矿、农业、林业生态功能区，主要生态环境问题为植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境问题；该区南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感；主要生态系统服务功能为土壤保持、林矿农业生产；保护措施与发展方向为合理地进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业。本项目服务期满后进行覆土绿化，可以更好的缓解水土流失，保持生物多样性。因此工程建设总体上与环境保护规划相协调。

图4-2-8  黑龙江省生态功能区划

4.2.6.4土地利用现状

根据本项目建设内容、环境污染物排放特征及建设地点等具体情况，对项目周围的生态环境现状进行了调查，调查主要以收集区域相关生态条件资料和现场踏勘相结合的方法。生态评价范围内主要用地现状主要为采矿用地，其次为旱地和乔木林地等。根据土地利用现状图及实地调查，区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区等保护目标，周边林地为一般林地，非公益林及天然林。

图4-2-9评价区2#土地利用现状图

表4-2-21 2#地块评价范围内土地利用类型统计表

| 利用类型 | 面积（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| 工矿企业用地 | 127873 | 10.13% |
| 公路用地 | 12264.1 | 0.97% |
| 旱地 | 268337 | 21.26% |
| 河流水面 | 5499.25 | 0.44% |
| 坑塘水面 | 23388 | 1.85% |
| 农村道路 | 6231.7 | 0.49% |
| 农村宅基地 | 71839.3 | 5.69% |
| 其他草地 | 71001.2 | 5.63% |
| 乔木林地 | 600661 | 47.59% |
| 未利用地 | 75015.2 | 5.94% |
| 合计 | 1262109.75 | 100.00% |

图4-2-10评价区14#、15#、16#土地利用现状图

图4-2-11评价区21#土地利用现状图

图4-2-12评价区25#土地利用现状图

图4-2-13评价区31#、45#、47#土地利用现状图

图4-2-14评价区41#土地利用现状图

图4-2-15评价区59#、60#土地利用现状图

表4-2-22 其余评价范围内地块（除2#）土地利用类型统计表

| 利用类型 | 面积(km2) | 占比(%） |
| --- | --- | --- |
| 旱地 | 186.28 | 18.88 |
| 乔木林地 | 475.46 | 48.18 |
| 其他草地 | 133.15 | 13.49 |
| 工业用地 | 59.90 | 6.07 |
| 采矿用地 | 70.16 | 7.11 |
| 农村宅基地 | 21.01 | 2.13 |
| 公路用地 | 10.35 | 1.05 |
| 农村道路 | 23.27 | 2.36 |
| 河流水面 | 0.48 | 0.05 |
| 坑塘水面 | 1.16 | 0.12 |
| 沟渠 | 5.66 | 0.57 |
| 合计 | 986.88 | 100.00 |

4.2.6.5植被现状

评价范围内的植被以农田植被和林地为主，无野生珍稀或濒危植物分布，植物群落的物种组成及结构较为单一，均为该地区的广布种、常见种。耕地种植作物主要是大豆、玉米等，乔木林地主要树种为松树，林下草本植物为青蒿、狗尾巴草、等草本植物。

图4-2-16评价区2#地块植被类型图

表4-2-23 2#地块评价范围内植被类型统计表

| 植被类型 | 面积（hm2） |
| --- | --- |
| 大豆、玉米等 | 26.8337 |
| 青蒿、狗尾巴草等 | 7.10012 |
| 松树 | 60.0661 |

图4-2-10评价区14#、15#、16#植被类型图

图4-2-17评价区21#植被类型图

图4-2-18评价区25#植被类型图

图4-2-19评价区31#、45#、47#植被类型图

图4-2-20评价区41#植被类型图

图4-2-21评价区59#、60#植被类型图

表4-2-24 评价范围内其他地块（除2#）植被类型统计表

| 植被类型 | 面积(km2) |
| --- | --- |
| 玉米、大豆等农作物 | 186.28 |
| 蒙古栎林 | 109.75 |
| 蒙古栎+兴安落叶松林 | 155.54 |
| 白桦、山杨林 | 93.17 |
| 红松林 | 116.99 |
| 含胡枝子的蒿草草地 | 133.15 |
| 07工矿区 | 130.06 |
| 08居民点 | 21.01 |
| 09交通道路 | 33.62 |
| 10水域 | 7.30 |
| 合计 | 986.88 |

4.2.6.6野生动物现状

评价范围内的鸟类主要有麻雀、家燕、喜鹊、乌鸦等，野生动物以小型动物为主，主要有松鼠、田鼠以及小型啮齿类动物，广泛分布于农田与居民集中居住的村屯周围区域中。

4.2.6.7水土流失现状

依据《黑龙江省人民政府关于黑龙江省水土保持规划的批复》（黑政函[2016]77号）的规定，黑龙江省水土流失两区划分为水土流失重点防治区和重点重点治理区。本工程地处重点防治区。项目区属轻度水力侵蚀区，土壤容许流失量为200t/km2·a。黑龙江省水土流失两区划分现状见图4-2-11。

4.2.6.8生态调查与回顾评价

本工程涉及的12处历史遗留矿山存在矿山地质环境较差，长期开采导致裸露开采面无植被，采坑堆积了废弃土石、煤矸石等环境问题。

本次工程对现有12处历史遗留矿山进行修复，对12处矿山进行土地平整后，将其复垦为林地，大大改善了原有生态环境。

4.2.6.9生态环境现状小结

根据土地利用分析图及植被类型图，综合评价结果表明，评价区主要存在森林生态系统、农田生态系统和人工生态系统，人类活动对自然生态系统的破坏和干扰较高，生态系统完整较差。在评价区生态系统以林地生态系统为主，主要树种为蒙古栎林、兴安落叶松林、白桦、山杨林、红松林等。本项目评价区及周边未发现国家、省重点保护类野生动植物资源。

★本工程

图4-2-12  黑龙江省水土流失三区划分现状图

4.3区域污染源调查

4.3.1大气污染源

项目区周边为耕地和林地，大气污染源主要为农业机械作业时尾气，排放污染物主要为CO、HC、NOx、颗粒物。

4.3.2地表水污染源

本项目区域地表水污染主要为生活污水和地表径流形成的面源污染。

4.3.3地下水污染源

本项目区域地下水污染源主要为农药化肥污染，经降雨随水淋溶进入地下水，对地下水造成污染。

4.3.4噪声污染源

本项目12个修复矿山位置均不在声环境功能区划范围内，按照《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，项目区声环境功能区按照1类功能区执行，运输道路两侧敏感点农村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1、2类，本项目周边区域噪声主要污染源为机械作业噪声。

4.4环境敏感保护目标调查

4.4.1环境功能区划

（1）空气环境：根据环境空气质量功能区划，项目区位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改后的二类区。本工程所在区域不在酸雨和二氧化硫控制区内。

（2）地表水环境：本项目所处区域主要地表水为城子河，城子河无规划水体类别。城子河汇入穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》(2011—2030年），项目区穆棱河所在一级水功能区名称为穆棱河鸡西市开发利用区，二级水功能区名称为穆棱河鸡西市排污控制区，起始断面为206省道公路桥，终止断面为东胜村，无规划水质目标，本次评价按III类执行。

（3）声环境：根据《鸡西市中心城市声环境功能区划分细化调整方案》，本项目12个修复矿山位置均不在声环境功能区划范围内，按照声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，项目区声环境功能区按照1类功能区执行，运输道路两侧敏感点农村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类，城镇执行2类标准。

（4）地下水环境：本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

4.4.2环境敏感区调查

调查过程：根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。调查过程如下：

（1）本项目12处修复矿山均位于鸡西市城子河区，本次评价主要对2#矿山进行分析调查；2#矿山西侧为农田；南侧为农田；南侧和北侧为城海村，项目区域常年主导风向为W，城海村位于常年主导风向下风向。

（2）本项目主要对2#矿山进行地下水评价，评价范围内有西沟屯、成海村两处村屯，两个村屯均使用分散式饮用水井，未设置饮用水保护区，西沟屯成海村饮用水井埋深约20m，村屯管理范围内无集中式饮用水源保护区、其他特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区。

（3）本项目评价范围内无森林公园、地质公园、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地，不涉及生态保护红线，不涉及公益林和天然林，生态保护目标为周边植被、景观、野生动物。

（4）本项目评价范围5km内的大气环境保护目标为西沟屯、成海村、东沟屯、城东一队、正阳六队、正阳村、新城四队、白石村；厂址周边200m范围内声环境保护目标有西沟屯、成海村、城东一队、正阳六队；运输路线两侧200m范围内声环境和大气敏感目标见表2-8-1~2-8-4。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1施工期大气环境影响评价

施工过程中，场地平整、材料运输装卸堆放、车辆行驶等作业环节，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是NO2、CO、SO2和扬尘等。本项目采用AERSCREEN估算模式预测结果见表2-6-4所示。本项目大气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的一般性要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价。

5.1.1.1污染物排放量核算

表5-1-1大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | / | 作业机械 | CO | 自然扩散 | / | / | 0.00099 |
|  |  |  | NOx |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.12mg/m3 | 0.00142 |
|  |  |  | HC |  | / | / | 0.00032 |
| 2 | / | 装卸、运输、回填 | TSP | 洒水抑尘、及时苫盖、分区回填 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0mg/m3 | 0.044 |
| 3 | / | 运输道路 | TSP | 减速慢行，洒水抑尘 |  |  | 1.65 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | CO |  |  |  | 0.00099 |
|  |  |  | NOx |  |  |  | 0.00142 |
|  |  |  | HC |  |  |  | 0.00032 |
|  |  |  | TSP |  |  |  | 1.694 |

表5-1-2大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO | 0.00099 |
| 2 | NOx | 0.00142 |
| 3 | HC | 0.00032 |
| 4 | TSP | 1.694 |

5.1.1.2不利天气对大气的影响分析

根据估算模式，本项目产生的大气污染物TSP预测最大地面质量浓度占标率最大值为0.11%，最大落地浓度出现处为181m，成海村位于边界东侧100m处，鸡西市当地情况，春季易大风，大风天气作业会对城海村产生不利影响。

环评要求施工单位应做好如下污染控制工作：

合理安排工期，尽量使土石方开挖等对土层扰动大的作业期避开大风季节， 以减轻扬尘源强；场地开挖后的土石方应定点堆放，并对弃土、弃渣等易产生扬尘点采取喷水抑尘措施，特别是在大风季节强化管理，要求大风天停止土石方施工，并做好必要的遮掩覆盖。汽车运输砂石、渣土或其它建筑材料要进行遮盖，必要时采用密闭专用车辆，最大限度减少施工扬尘对城海村的影响。

此外，要求施工单位坚持对施工队伍环境教育，提高环境保护意识。 建设期采取上述措施后，本项目不利气象条件下对城海村影响较小。

5.1.1.3大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，以项目排放的所有污染物经估算模型计算可知，本项目评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价，厂界外污染物TSP、PM10、PM2.5短期贡献浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的标准值，项目不设置大气环境防护距离。

5.1.1.4大气环境影响分析结论

本项目施工期机械数量较少，且场地扩散面积较大，机械尾气经扩散后对场区周边环境影响较小。

道路运输过程中扬尘，采用专用密闭运煤矸石车辆，道路采取必要降尘措施，故扬尘产生量较小。

回填区分区分块运行，减小堆灰过程的工作面。及时分层碾压和洒水。根据估算模型预测计算结果可知，项目施工扬尘对场地周边大气环境影响较小。2#项目区最近的保护目标位于边界东侧100m的城海村，且项目区地势平坦，扩散条件较好，通过洒水降尘、及时苫盖、分区回填等措施，对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度，因此，不会对保护目标处的环境空气产生较大影响，对环境保护目标的影响可接受。

5.1.1.5非正常工况

本项目非正常工况主要为洒水车故障，导致抑尘效率为0%，则非正常工况下，废气源强见下表。

表5-1-3污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(μg/m3) | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次//次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回填区 | 洒水车故障，洒水抑尘效率0% | TSP | / | 0.022 | 1 | 2 | 及时维修，加强维护 |

5.1.2施工期地表水水环境影响评价

本项目用水主要为道路洒水和矸石回填工作面抑尘洒水，现场不设机械和车辆冲洗装置，不设置生活区，废水主要为施工废水，

在施工场地内设置临时沉淀池，对施工废水进行沉淀后回用洒水降尘。

综上，本项目施工期产生废水经相应措施处理后均不外排，不会对周围水环 境造成影响。

5.1.3施工期噪声环境影响评价

施工期噪声源主要可分为机械噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，如挖土机、装载机、推土机等，多为点源噪声源；依据主要噪声设备噪声源强，考虑室外声波传播条件、气象参数及有关资料，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）中推荐的预测方法进行预测。

5.1.3.1噪声源强

2#项目区产生噪声的设备主要有洒水车和作业机械。

5.1.3.2噪声影响预测与分析

1、环境数据

噪声环境影响预测基础数据见下表。

表5-1-4项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 3.5 |  |
| 2 | 主导风向 | / | W |  |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 4.9 |  |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 65 |  |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |  |

2、预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目声环境影响预测模型采用附录A（规范性附录）的户外声传播衰减基本公式。

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

5.1.3.3预测结果

噪声预测采用网格布点法，建立直角坐标系，厂界噪声预测结果见下表。

表5-1-5  2#项目区边界及噪声贡献结果一览表 单位：dB(A)

| 预测点 | 时段 | 贡献值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业区东侧1m处 | 昼间 | 33.5 | 达标 |
| 作业区南侧1m处 | 昼间 | 31.2 | 达标 |
| 作业区西侧1m处 | 昼间 | 28.4 | 达标 |
| 作业区北侧1m处 | 昼间 | 40.2 | 达标 |

通过作业时设置围挡、车辆限速行驶、禁止鸣笛、采用低噪声设备，采取减振隔声等措施，减少回填区设备噪声影响。由下表可知，本项目投产后厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）表1中1类标准。

5.1.3.4交通噪声影响分析

（1）噪声源强

运输车辆时速为20km/h时，平均辐射噪声级（7.5m处）约69.25dB(A)。

（2）影响预测

评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）中的公路交通噪声预测模式，模式的误差范围为±2.5dB(A)，模式如下：第i类车等效声级预测模式：

式中：Leq(h)——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

——第i类车速度为Vi，km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB，取74.9；

Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h，取2.8；

Vi——第i类车的平均车速，km/h，取20；

T——计算等效声级的时间，1h；

——距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于300辆/小时：

=10lg(7.5/r)，小时车流量小于300辆/小时：=15lg(7.5/r)；

r——从车道中心线到预测点的距离，m，式（B.7）适用于r＞7.5m的预测点的噪声预测；

- ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度。

——由其他因素引起的修正量，取0。

（3）预测结果

本次噪声预测包括运输道路两侧10～100m车速为20km/h时的噪声值。运输道路噪声预测结果见下表所示。

表5-1-6运输车辆噪声影响预测结果   单位：dB(A)

| 距离 声级值 | 距路面中心线距离（m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测值 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
|  | 43.81 | 40.67 | 38.04 | 36.10 | 34.61 | 28.94 |

由上表可知，行车速度在20km/h的情况下，道路红线两侧10m～100m范围内昼间、夜间均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类、2类标准限值要求。煤矸石的运入，将使区域道路车流量增多，高峰时运输车辆将增加4.1辆/h，由于是间断运输，增加车流量较小，对交通噪声贡献量不会很大。运输车辆在经过沿途声环境敏感点时禁止鸣笛，减速慢行，对周围敏感点声环境影响较小。

综上所述，本项目在采取相应措施后，对声环境影响可接受。

5.1.4施工期固体废物环境影响评价

固体废物主要为排水沟开挖产生的土方、建筑废弃物、清基杂物施工中的固废均为一般固体废物。

本项目施工期产生固废为建筑垃圾、场地清理废物。建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理。沉淀池沉渣在沉淀池内经自然沉淀后，无需清理，后期直接回填。本项目施工期产生的固体废物均可以得到安全、妥善地处理处置，对周围环境影响较小。

5.1.5施工期生态环境影响预测与评价

本工程在施工过程中，将导致土壤和植被破坏，会对自然景观、水土流失、生物多样性、土地利用功能等产生影响。

本项目建设地点位于鸡西城子河区，永久占地类型为采矿用地，修复治理面积26.648hm2。施工期生态环境影响主要表现为工程施工扰动地表，导致临土地利用功能的改变，加重土壤侵蚀和水土流失及发生生物群落变化，施工期振动地貌单元上栖息的小型动物将被迫迁移，污染增加，环境质量下降，施工结束后需要采取相应措施恢复景观及减少环境污染的措施。项目所在区域植物种类较少，且没有不可恢复或者珍稀植物。施工结束后，进行生态恢复，通过土地复垦，将有利于植被的保护与恢复，起到水土保持、防风固沙的效果，会增加占地内的植被覆盖率和生物产量，并有利于植物的生长。随着采取有效的人工措施，以及植物的自我恢复能力，项目周边被影响或破坏的植物逐渐得到恢复。项目占地类型从采矿用地变为建设用地和林地。建设单位为生态恢复工程实施主体。

（1）对植被、野生动物、生物多样性的影响

项目区内没有国家重点保护野生植物，灌木及草本植被也为该区域地带性植被，项目的建设不会导致植被种类的减少。因此，项目的建设对植被、生物多样性的影响很小。

项目区域内没有国家级重点保护野生动物和鸟类，没有发现国家和省级重点保护两栖、爬行类动物活体。项目施工使部分小动物栖息地受到破坏减少了其生存空间，致使野生动物被迫迁移、回避。因而可能使项目区域内野生动物的数量减少，但野生动物将前往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近寻找，物种种群与数量不会受到明显影响。

因此，项目建设不会对植被、野生动物、生物多样性产生较大影响，这种影响是可控的，可以接受的。

（2）水土流失影响分析

项目的建设过程扰动原地貌、占压土地、损坏植被等活动，减弱了地表的抗蚀抗冲能力，若产生的水土流失得不到有效地治理，就会对区域生态环境造成不利影响。

项目施工建设过程中，施工区无植被覆盖，土体结构疏松，容易造成水土流失，由于该项目建设时间不长，所以应采取有效的预防和保护措施，防止引起生态环境的破坏和恶化

（3）对黑土地影响分析

工程开挖造成地表原有植被破坏，致使地表裸露，植被对土壤的覆盖保护作用和根系固土作用减弱，使少量的松散表土发生运移，土壤的渗水性减弱，土壤水分大量散失，土体结构破坏，大大降低了原地表土壤的抗蚀力，在水力和风力的侵蚀作用下，易造成水土流失。

项目施工期对表土层进行剥离，可有效保护黑土地中土壤肥力及水分，防止表土堆置期间产生流失，在表土外表面苫盖密目网，坡脚用编织袋填筑土埂压盖

本工程将剥离表土用于复垦，最大化减少对工程建设对黑土地的影响

- （4）对生态系统影响

- 本工程共12个历史遗留矿山，矿山的持续开采使区域植被铲除生物量减少，改变评价区生态系统类型，本工程建设后会使区域植被覆盖率增加，随着土地复垦的进行，将工程区内生态系统恢复为森林生态系统，区域生态、结构稳定性和功能多样性能够得到恢复。

5.1.6施工期土壤影响分析

5.1.6.1土壤环境影响识别

本项目为历史遗留矿山修复，土壤环境影响主要是2#项目区煤矸石在回填过程中，一是由于降雨量大时，雨水渗透淋溶作用对附近土壤产生影响，二是煤矸石在回填过程产生的扬尘会对附近土壤产生影响。识别结果见下表。

表5-1-7建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时期 | 污染影响性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直渗入 | 其它 |
| 施工期 | √ | / | / | / |
| 生态恢复期 | / | / | √ | / |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计 |  |  |  |  |

表5-1-8土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 污染因子 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回填区 | 无组织废气 | 大气沉降 | TSP | / | 间歇排放； 废气主要成分为TSP，无重金属等有毒有害物质，对表层土壤污染很小。 |
| 淋溶水 | 垂直渗入 | 垂直入渗 | 六价铬 | 六价铬 | 垂直下渗污染土壤 |

由土壤污染风险识别结果可知：本项目主要通过大气沉降和垂直下渗两个方面对土壤造成污染。本文从这两个方面出发进行预测分析。

5.1.6.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964－2018）“表5现状调查范围”，评价工作等级为二级的污染影响型项目调查范围应为占地范围边界外扩0.2km范围内。

5.1.6.3大气沉降土壤影响分析

由上述污染识别结果可知，发生大气沉降的区域主要为作业区的无组织废气。项目大气污染为运输及贮存时产生的少量扬尘；由于工程对粉尘排放都采取严格的防治措施，实际增加的污染物排放量很小，且根据项目的回填材料成分可知，回填材料主要成为SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO等，不含有毒有害的重金属，且所有无组织废气降落到地面后不会下渗；因此发生大气沉降时对土壤影响轻微。因此，只要厂区严格落实各项大气污染防治措施，确保达标排放，大气沉降对项目厂区及周边的表层土壤影响甚微，预计对土壤质量的影响仍将维持在现有水平。

5.1.6.4垂直入渗土壤预测与评价

1、预测情景设定

本项目对土壤环境产生影响为淋溶水，正常状况下不会通过漫流和入渗途径对土壤环境造成影响，但是若在雨量大的时期，导致污染物入渗进入土壤，对土壤环境造成影响。因此，项目对土壤环境的影响途径主要为淋溶水非正常状况下的垂直入渗。预测时段设定为发生淋溶水泄漏后的100天、1000天、服务期满（5000天）。

2、预测因子确定

煤矸石淋溶水中含有六价铬等重金属污染物。本选取土壤特征因子六价铬作为预测因子。

3、预测模型选取

（1）模型概化

本项目采用HYDRUS-1D进行计算和模拟。

不考虑土壤中热对流及热扩散，仅考虑土壤垂向一维水分运移及溶质扩散。土壤水分运动方程为：

式中θ为土壤体积含水量，cm3/cm3；

t为时间，d；

z为垂向坐标，cm；

h为压力水头，cm；

K为土壤非饱和导水系数，cm/s；

S为模型的源汇项。

式中K与土壤含水率或土壤基质势有关。本项目仅考虑溶质与液态水耦合运移，忽略溶质固相和气相成分，因此土壤非饱和溶质运移方程为：

式中θ为土壤体积含水量，cm3/cm3；

c为污染物介质中的浓度，mg/L；

D为弥散系数，cm2/d；

g为渗流速率，m/d；

t为时间变量，d。

实验室测量的土壤水分一般是土壤质量或者体积含水量，利用土壤水分特征曲线可将其与土壤基质相关联。此处采用转换函数法利用经验参数，基于vanGenuchten-Mualem模型描述土壤含水量与基质吸力、土壤饱和度与导水率的关系为：

式中θ（h）为土壤体积含水量，cm3/cm3；

θs、θr、α、n为模型的四个重要参数，θs、θr是土壤的饱和含水量与残留含水量，α、n、m为经验参数，其中m=1-1/n(n＞1)。

K（h）为土壤的非饱和导水率，Ks为土壤的饱和导水率，m/s；

Sel为土壤水有效饱和度，Se=（θ-θr）/（θs-θr），上表l为孔隙联通参数。

（2）边界条件

①水流运动模型边界条件假设淋溶水在同一个点持续渗漏，上边界定为定通量边界；下边界为自由排泄边界。

②溶质运移模型边界条件初始条件：

上边界条件：设定连续点源污染（污染物以定浓度c0连续注入）的情境下，地表为给定浓度的第一类Dirichlet边界条件。

下边界条件：由于模拟选择的下边界为潜水面，污染物质呈自由渗漏状态，边界内外的浓度相等，故而将其认为是不存在弥散通量的第二类Neumann零梯度边界。

（3）模拟软件选取

在本次预测与评价中应用HYDRUS软件求解包气带中的水分与溶质迁移方程。HYDRUS是由美国国家盐改中心（US Salinity laboratory）于1991成功开发的一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，得到了广泛的认可与应用。能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。它也可以与其他地下水、地表水模型相结合，从宏观上分析水资源的转化规律。后经过众多学者的开发研究，HYDRUS的功能更加完善，已经非常成功地应用于世界各地地下饱和、非饱和带污染物迁移研究。

（4）参数选取

水力参数见下表。

表5-1-9水力参数一览表

| 土壤层次（cm） | 土壤类型 | 土壤残余含水率cm3/cm3 | 饱和土壤含水率cm3/cm3 | 土壤水分保持参数1/cm | 饱和导水率cm/days | 电导率函数中的弯曲参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-100 | 岩石 | 0.078 | 0.43 | 1.56 | 24.96 | 0.5 |

溶质运移参数见下表。

表5-1-10溶质运移相关一览表

| 土壤层次（cm） | 土壤类型 | 污染物浓度mg/L | 土壤密度g/cm3 | 纵向弥散系数cm | 扩散系数cm2/d | Kd m3/g | 在空气中的扩散系数（cm2/days) | 在水中的扩散系数（cm2/days) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-100 | 岩石 | 0.13 | 1.3 | 10 | 11.52 | 0 | 0 | 0 |

4、渗漏情景预测结果

模拟结果见下图。

图5-1-1不同位置观测点处六价铬浓度图

5、下渗情景预测结果分析

从图可以看出，六价铬在包气带向下迁移过程中，垂向观测点上最大浓度分 别为 0.0015μg/cm3（88d）、0.00112μg/cm3（216d）、0.0008011μg/cm3（358d）、0.0006812μg/cm3（530d），污染物浓度在纵向上呈不断减小的趋势。土壤容重按1.2g/cm3 ，饱和含水率（体积比）为46% ，经计算，土壤中六价铬最大浓度0.001512μg/cm3 折算为0.0005741mg/kg ，污染物浓度较低，贡献值较小。叠加土壤背景最大值后，六价铬浓度基本不变，远远低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》的风险筛选值要求。因此，本项目的建设对土壤环境影响较小。

企业应根据本环评及相关法律法规要求实施土壤环境监测，记录监测数据，建立档案，并定期向建设单位安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，确定是否对土壤、地下水有影响，及时采取相应应急措施。

综上所述，本项目在认真落实上述提出的各项土壤及地下水污染防治措施的基础上，项目建设不会对当地土壤环境产生明显不利影响，结合环境风险评估报告，项目煤矸石中可溶性重金属含量较低，对土壤和地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水和周边土壤环境造成明显影响，对周边环境风险可接受，从土壤环境保护角度而言，项目建设可行。

5.1.7地下水影响预测与分析

为了准确、详细刻画事故工况下淋溶水渗漏事故对区域地下水环境的影响，本次评价预测非正常工况下淋溶水渗漏对区域地下水环境的影响。

填埋过程强降雨时，雨水入渗将使煤矸石的含水量超过持水度，形成淋溶水，通过回填区底层渗入地下，造成对区域地下水的污染。根据工程分析，本项目强降雨时淋溶水下渗对地下水影响最大，因此，预测强降雨时，当因地质塌陷等非正常状况下对地下水的影响。

5.1.7.1水文地质条件

本项目位于鸡西市城子河区城海村西，属丘陵地貌，大地构造单元位于老爷岭地块区佳木斯隆起带，根据地质钻探、水文地质试验及水文地质调查结果：2#地块场地外的地区上部普遍分布有薄层的砂土及碎石第四系残坡积层，结构松散，属于透水层；整个勘察区内的基岩风化带（厚度为5-15m）风化裂隙发育且无填充物，赋存风化裂隙水，并且具有随着深度的增加富水性减弱的特征；基岩风化带以下岩石完整性好，裂隙发育极少且多为闭合裂隙，与上覆含水层水量交换微弱，构成该区风化裂隙含水层的底板，为隔水层；区内的人工回填层由碎石及砂构成，为透水层。本区水文地质情况分述如下：

1、含水层

勘察区内含水层为基岩风化裂隙水层，赋存于近地表岩石风化带中，在整个勘察区除采坑范围外分布，含水层厚度为3.88-6.53m，渗透系数0.105-0.138m/d，导水系数为0.41-0.67m2/d，地下水埋深为5.12-8.15m，实测单井涌水量为0.78-1.36m3/d，单位涌水量为0.20-0.28m3/（d·m），推算单井涌水量<10m3/d，水量极贫乏。该含水岩组地下水矿化度<1000mg/L，总硬度<450mg/L，属重碳酸钙钠、钙镁及重碳酸钙型水。

2、透水层

本区透水层主要为第四系残坡积层、人工回填层，分述如下：

（1）第四系残坡积层

分布于矿坑外的地区，厚度0.2-0.3m，岩性由砂土及碎石组成，结构松散，大气降水垂向渗入后迅速流失补给至下伏的基岩风化裂隙水层，具有较好的渗透性，为透水层。

（2）人工回填层

在采坑之外的区域分布，厚度2-5m，岩性由碎石及砂构成，结构松散，大气降水垂向渗入后迅速流失补给至下伏的基岩风化裂隙水层，具有较好的渗透性，为透水层。

3、隔水层

隔水层为完整基岩，伏于风化带底部，采坑范围内由于采矿活动的影响导致岩壁底部及坑底裸露，该地层构成了全区基岩风化裂隙潜水层底板，岩性由元古代混合花岗岩构成，本次钻探钻进至该隔水层5m深度而未穿透，根据区域资料推测其厚度可达数百米，根据钻孔压水试验确定其渗透系数为3.2-4.2×10-6cm/s。

4、地下水补给、径流及排泄条件

由于本区地表覆盖层较薄且透水性较好，因此大气降水可透过覆盖层渗入直接补给基岩风化裂隙水层，同时含水层也接受上游含水层的侧向径流补给，地下水在基岩风化裂隙中赋存并运移，受地势的影响由地势高处向地势低处运动，在地表切割含水层的地形低洼处流出汇集形成水坑或以侧向径流的形式向区外下游含水层进行排泄。

5、采坑围岩岩土体分布情况及其水文地质特征

通过采坑岩壁水文地质调查、地质孔的钻探揭露情况及水文地质试验结果，采坑区围岩岩土体分布情况及水文地质特征由上至下为：第一层是以砂土及碎石为主的第四系残坡积层或碎石、砂人工回填层，分布于采坑岩壁的顶部，其中第四系残坡积层厚度为0.2-0.3m，人工回填层厚度2-5m，二者透水性中等，属透水层，渗透性强于下部的混合花岗岩风化带；第二层为混合花岗岩风化带，分布于采坑岩壁的中部，厚度5-15m，渗透系数1.2-1.6×10-4cm/d，透水性弱，赋存地下水，属于含水层；第三层是完整的混合花岗岩岩层，稳定的分布于采坑岩壁的下部及采坑底部，厚度>5m，渗透系数3.2-4.2×10-6cm/s，透水性微，属于隔水层。

6、地下水动态变化规律

本区地下水主要补给来源为大气降水，故地下水动态受季节性影响较大，地下水水位最低值出现在4-5月，8-9月水位达到最高值。地下水位动态呈现季节性变化规律，每年4-5月地表蒸发量开始增强而降水量依然较小，季节性冻土层开始融化，地下水尚未得到降水和融化雪水的有效补给，水位较低；此后，随降雨量增加，渗入补给量随之增大，地下水水位开始普遍上升，并随着降水量增大，地下水水位上升速度加快，至8-9月达到峰值；从9月底开始，降水量不断减少，地下水水位开始缓慢下降，11月地表开始冻结，直到翌年4-5月份冻土融化为止，地下水都处于下降状态。

5.1.7.2预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，即：项目所在区域范围内。预测层位为地下水的潜水含水层。

5.1.7.3预测时段

选取可能产生地下水污染的关键时段，预测时段设定为发生淋溶水泄漏后的100天、1000天、3650天。

5.1.7.4预测因子

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求“对每一类别的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子”。根据前文对煤矸石浸出液检测数据，首先筛选出超出检出限的污染因子，其次将筛选出的污染物按照特性分类，按重金属、持久性有机污染物及其他类别进行分类，根据污染物识别结果及淋溶水水质指标，最后，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）计算标准指数，各污染物污染指数排序结果见下表。本项目不涉及持久性有机污染物，重金属因子选择标准指数最大的六价铬作为评价因子，其他类别选择标准指数最大的COD作为预测因子。

表5-1-11淋溶水污染特征因子标准指数计算结果表

| 废水名称 | 污染物 | 现状浓度（mg/L） | 标准值（mg/L） | 标准指数 | 排序 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淋溶水 | 氟化物 | 0.19 | 1.0 | 0.19 | 4 | 其他类别 |
|  | COD | 96 | 20 | 4.8 | 1 | 其他类别 |
|  | 氨氮 | 0.165 | 0.5 | 0.33 | 3 | 其他类别 |
|  | BOD5 | 19.2 | 4 | 4.8 | 2 | 其他类别 |
|  | 磷酸盐 | 0.1 | / | / | / | 其他类别 |
|  | 悬浮物 | 20 | / | / | / | 其他类别 |
|  | 铍 | 0.00008 | 0.002 | 0.04 | 2 | 重金属 |
|  | 铬 | 0.028 | 0.05 | 0.56 | 1 | 重金属 |

表5-1-12淋溶水污染特征因子标准指数计算结果表

| 序号 | 污染物 | 渗漏面积m2 | 渗漏强度m3/d | 污染物浓度 mg/L | 污染物质量 g/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 3801 | 0.016 | 96 | 5838.336 |
| 2 | 六价铬 | 3801 | 0.016 | 0.028 | 1.702848 |

根据上表，本次预测分别选取六价铬铬、COD作为预测因子。

5.1.7.5评价标准

铬的评价标准按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准（铬(六价)≤0.05mg/L），COD类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（COD≤20mg/L）。

5.1.7.6预测模式

1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用一维预测模型，公式如下。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

L

D—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余差数函数；

2）模式中参数的确定

水流速度（u）：根据达西定律u=含水层渗透系数×地下水水力坡度，本项目渗透系数由《鸡西市城子河区历史遗留矿山生态修复项目2#项目区采坑区压水试验总结》（黑龙江省卓阳勘测有限公司2023.9））确定，3.2×10-6cm/d，水力坡度I=0.0158，所以u=0.0000442m/d。

有效孔隙度（n）：根据资料选取，0.3。

弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，本项目参考《海岸工程》第17卷第3期－地下水弥散系数的测定中的弥散系数参考表，具体见下表。

表5-1-13弥散系数参考表

| 国内外经验系数 | 含水层类型 | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 细砂 | 0.05~0.5 | 0.005~0.01 |
|  | 中粗砂 | 0.2~1 | 0.05~0.1 |
|  | 砂砾 | 1~5 | 0.2~1 |

5.1.7.7预测结果

- 最大运移距离：含水层中特征因子在地下水中运移的最远距离，以其检出限计。

- 影响范围：含水层中特征因子超出其检出限值的分布面积。

- 最大超标距离：含水层中特征因子超过相应标准值的运移距离。

- 超标范围：含水层中特征因子超过相应标准值的分布面积。

预测计算结果见下表。

表5-1-14非正常状况下地下水环境影响范围预测结果

| 特征因子 | 预测年限 | 最大运移距离(m) | 影响范围(m2) | 最大超标距离(m) | 超标范围(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 100d | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 |
|  | 1000d | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 |
|  | 10a | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 |
| 铬（六价） | 100d | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 |
|  | 1000d | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 |
|  | 10a | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 |

铬（六价）、COD在水动力条件作用下主要由西北向东南方向运移，随时间的增加和运移的距离增加，含水层铬（六价）、COD浓度变化呈逐渐下降的趋势。铬（六价）、COD在运移100d、1000d、10a时，均未超标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准的规定，不会对区域地下水带来影响。结合环境风险评估报告，项目煤矸石中可溶性重金属含量较低，对地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水环境造成明显影响，对周边环境风险可接受。

图5-1-2COD100天预测图

图5-1-3 COD1000天预测图

图5-1-4 COD3650天预测图

图5-1-5六价铬100天预测图

图5-1-6六价铬1000天预测图

图5-1-7六价铬3650天预测图

5.2生态恢复期影响分析

项目区现状为废弃采坑，本项目回填完成进行土地复垦为林地。受影响的土地将逐渐形成新的利用功能，生物组分斑块的空间分布格局逐渐向有利于景观稳定的方向变化，区域内生态系统稳定性将起到积极作用。

种植作业环节，为人工种植，主要污染源为运输机械产生的尾气及噪声，主要因子是NO2、CO、SO2及噪声。种植期时间较短，且运输设备较少，对环境空气、噪声影响较小。

5.3环境风险分析

根据项目所在地气象资料，由于项目区所在区域降雨较少，区域蒸发量远大于降水量。距2#项目区地表水体为东侧及北侧的城子河。由于该区域不属于河流、水库等最高水位线以下的滩地和洪泛区，也不属于泄洪区，因此洪水对回填区影响不大。

考虑到近年极端天气较频繁，从环保角度考虑，依照国家相关标准和技术规范进行设计及施工，本工程场区四周建设截水沟，场区外的地表降水由截水沟截流，防止雨水进入场。并且回填区不在当地泄洪通道上，及时疏通截水沟，及时导排厂外雨水，发生此风险的可能性极小。

结合本项目风险评估报告及本项目煤矸石淋溶水的检测结果，项目煤矸石中可溶性重金属含量较低，对地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水和周边土壤环境造成明显影响，对周边环境风险可接受。

通过以上叙述，本项目环境风险事故可能会对周边环境产生一定的影响，建设单位应采取有效的事故预防和处理措施，加大事故防范力度和处理能力，将环境风险事故对周围环境的影响降至最低。在建设单位认真落实各项风险管理与防范措施，做好事故风险应急预案的前提下，本项目实施的环境风险可被接受。

6环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施

6.1.1施工期大气环境保护措施

6.1.1.1扬尘防治措施

采用全封闭式专用密闭运输汽车，将含有一定水分的煤矸石，从厂区直接运入回填区；煤矸石卸车后，采用推土机推摊铺平；紧接着采用压实机碾压，堆而填之。采用全封闭式专用运输汽车对覆土进行运输，覆土卸载后，直接对作业面进行植被恢复，管理人员可根据当地的气候变化规律，找出适合本工程的喷洒水规律，建立制度，控制回填作业扬尘。

煤矸石必须做到随倒随压，避免碾压不及时或未进行保湿时，风吹扬尘造成二次污染。分区分单元分层作业，每个单元面积1200m2，作业时作业单元周边设置围挡，高度不小于1.8m，对每日回填完成的作业单元进行及时苫布覆盖，对非作业面采用苫布覆盖、定期洒水降尘。分层对厂区进行回填，从最低处开始，由下向上整宽度分层铺填碾压或夯实，在地形起伏之处，应做好接搓，修筑1，2台阶形成边坡，每台阶高可取30cm,，宽100 cm。分段填筑时每层接缝处应作成大于1： 1.5的斜坡， 碾迹重叠0.5-1 m,上下层错缝距离不应小于1 m。接缝部位不得在基础、 墙角、柱墩等重要部位。煤矸石随倒随压直釆用“薄填、漫驶、多次”的方法，填方厚度不应超过30cm；碾压方向应从两边逐渐向中间，碾轮每次重叠宽度约15-25 cm,避免漏压。运行中碾轮边距填方边缘应大于50cm,以防止 发生溜坡倾倒。边角、边坡边缘压实不到之处，应辅以人力夯或小型夯实机具夯实。压实密度，除另有规定外，应压至轮子下沉量不超过l2cm为度。

平碾碾压一层完后，应用人工或推土机将表面拉毛。土层表面太干时，应洒水湿润后，继续回填，以保证上、下层结合良好。煤矸石压后立即进行洒水，进行保湿减少扬尘。

为减轻卸车时产生的灰尘对大气环境的影响，应注意控制卸车时的速度，在干燥天气，应配备水车，边卸车边适当洒水，减少灰尘飞扬。

回填区运行管理中应建立严格的质量保证体系，对碾压煤矸石的干容量、含水量、喷洒质量、设备完好率、回填设施的安全进行检测和检查。

制定严格的回填区回填作业的运行规章制度，加强岗前和岗中培训，培养工作人员的高度责任心和环保意识。加强回填区的运行管理和环境管理，建立管理制度，严格按规程操作，在现场要有专人管理，加强扬尘的监视和防治。

与当地气象部门建立合作关系，根据中期和近期的大风预报情况制订并调整回填作业运作程序。当风力大于四级时，当停止本项目的煤矸石等的运输，同时暂停本项目回填运作，并在大风来临之前加强回填区域洒水作业，并提前对回填单元进行遮盖；在大风期间，要缩短洒水的时间间隔，适当增加调湿干灰的水量，以防扬尘的发生。

在大风、干燥季节来临前，回填区应备用苫布等遮盖物，以便于在大风、干燥季节对未进行碾压的煤矸石等临时苫护，避免扬尘的产生。

在回填区下风向设监测点，定期对总悬浮微粒进行监测，为环境管理提供数据。

2、回填区洒水

洒水是抑制扬尘的重要工程措施。洒水周期和水量应根据季节和天气，适时洒水，避免因风吹而扬灰。例如干燥多风季节应勤洒多洒，阴雨天气可以少洒或不洒。一般情况下，建议每天洒4次水，每次洒水深度2mm。配备1辆移动式洒水车，在施工期间定期对作业面进行洒水降尘，洒水面积1200m2。在运行过程中应经常了解天气预报，避免扬尘污染。不得在大风天气作业。

3、雨天运行时应满足下列要求：

阴雨天时卸到现场的煤矸石应及时铺平、碾压，避免雨天时将松散灰堆在现场；压实后的煤矸石表面应保持平整，避免中到大雨时形成的径流冲蚀灰面；阴雨天气应适当降低调湿灰的含水量，并适当降低灰面碾压过程的喷洒水量；运灰罐车内的粘灰应及时清理；雨天灰面碾压工作应在积水区边缘30m以外进行，不得在积水区卸灰及碾压；

4、运输过程扬尘防治对策

为防止炉渣等运输过程产生的扬尘污染，环评要求采取以下措施：

①煤矸石应加湿后用专用运灰车运输。

②运输车辆往返回填区，车厢板和轮胎会滞留有残灰，会造成煤矸石沿运灰道路抛洒、散失，应定时对运输车辆进行清洗，杜绝运输途中发生扬尘污染。严格禁止超高装车，防止煤矸石散落。

③遇大风天气，为防止扬尘污染不得进行运输、回填作业。

6.1.1.2机械尾气防治措施

优先选用质量好、设计环保的机械设备，使用高品质柴油，降低对空气的污染；定期对机械进行维修和检查，对于使用时间过长、技术落后、技术状况差、耗油量大、污染严重的机械，严格按照相关标准予以报废。

6.1.1.3小结

综上所述，施工过程中产生的扬尘均为无组织排放，现场的扬尘将对周边环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不再存在。施工期废气拟采取的污染防治措施主要为：作业时周边设置围挡，高度不小于1.8m，回填面及时覆盖，运输车辆采取篷布遮盖、封闭车厢、罐车运输等密闭措施，并控制车速；回填区配备洒水车辆，对运输道路及作业区进行洒水降尘，使用高品质柴油，定期对机械进行检修。采取上述措施后，经估算场界污染物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值，敏感点及区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，对区域环境空气产生的影响可以接受。

6.1.2施工期水环境保护措施

施工期废水主要为生活污水、施工废水等。

1、施工人员生活污水排入依托租赁的民房配套的防渗旱厕，定期清掏，可不外排，对环境影响很小。

2、本项目设置沉淀池一座，用于矿坑废水沉淀及施工期雨水收集沉淀，容积为500m3，施工过程中产生的施工废水排入沉淀池沉淀后，用于洒水抑尘，不外排。

3、项目区四周设置截排水沟，鸡西市城子河区兴顺采石场(2#)回填区库底东南至西北方向设置1条截排水沟；鸡西市城子河区城东一队废弃采石场（14#）截排水沟长度为492m；鸡西市城子河区水泥厂后山废弃采石场(21#)截排水沟长度为570.4m。将项目区外汇集的雨水和堆体径流的雨水排出场外。

综上所述，本项目无废水外排，对水环境影响较小，保护措施可行。

6.1.3施工期声环境保护措施

本项目施工期噪声源主要来自运输车噪声和设备噪声，拟采取的污染防治措施如下：

（1）噪声控制措施

①优先选用低噪声设备。尽可能选取运行精度高、噪声低，配备有减振、降噪装置的生产设备。

②回填区设置围挡，减少噪声对周围环境的影响。

（2）交通噪声控制措施

①机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好；要强化车辆行驶规章制度；加强人员环保意识。

②运输车辆经过沿线村庄时将车速控制在20km/h以下、禁止鸣笛；

③同时加强道路、车辆养护，减少噪声产生。

（3）加强生产管理

提高自动控制水平，为操作人员配备噪声防护装备；设备、车辆定期维护保养，减少非正常运营噪声产生；加强员工岗位培训，按规程操作，文明生产。

经降噪措施降噪和距离衰减后，项目对厂界外环境噪声影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）表1中1类标准要求。运输道路敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准要求。

6.1.4施工期固体废物处置措施

固体废物主要为施工开挖产生的土方、建筑废弃物、清理基岩、清基杂物和生活垃圾、沉渣。

施工单位应遵照当地建筑垃圾管理办法进行处置，把产生的建筑垃圾充分、合理地利用起来，贯彻变“废”为“宝”和清洁生产的理念。建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；开挖土方作为基础工程用土回填，无弃方；生活垃圾和清基杂物集中收集后由市政统一处理。清理基岩及沉淀池沉渣直接用于厂区平整。

采取上述措施，本项目施工期产生的固废处置率100%，不会对环境产生明显影响，施工期固体废物处置措施可行。

6.1.5施工期生态保护措施

为有效控制施工活动的不良影响，维护区域生态环境，施工期间采取以下生态保护措施：

（1）水土流失防止措施

根据《黑龙江省水土保持规划》(2015-2030年）、《鸡西市水土保持规划》（2019-2030年），项目所在的鸡西市城子河区位于东北漫川漫岗水土流失重点治理区，为更好的减少项目区水土流失情况。

在总体布局上本着工程措施与植物措施相结合，永久措施与临时措施相结合，点、线、面相结合的原则。通过设置挡土墙、截排水沟，减少工程造成的水土流失；同时设置临时堆放场地，开挖、填施工产生的开挖土石就近用于填方段。

（2）表土保护措施

工程区域内的开挖的表层黑土，单独保存，在表土堆置前在外侧坡脚填筑一道编织袋拦挡土埂，土埂断面为梯形，“品”字形二层堆砌，单个编织袋长约0.3m，宽0.2m，高约0.5m，在堆土外表面进行密目网苫盖。

临时占地在施工前也应保存好表层黑土，施工结束后及时平整场地、覆盖熟化土以恢复周边植被。

（3）土地复垦

历史矿山回填作业结束后应立即对已平整后的进行土地复垦，覆土厚度视坑底岩体土风化程度而定,岩体风化程度较高时,自然沉实土壤覆土厚度为30cm以上;岩体较完整,风化程度较低时,自然沉实土壤覆土厚度为50cm以上。覆土层的土壤质地以壤土最佳,确保土壤涵养水分的供给能力。工程覆土回填后进行植被种植植被樟子松、紫穗槐及本地草本植被，防治外来物种入侵，构建与周边生态环境相协调的植物群落。

（4）植被保护措施

施工过程中严格控制施工占地，尤其是临时占地，不能超出界限，避免对施工范围之外区域的植被造成碾压和破坏。

（5）野生动物保护措施

合理安排，科学组织施工。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行噪声较大的施工活动，禁止夜间施工。

- （6）回填区生态保护措施

1）设置截排水沟，减少水土流失；

2）采取相应扬尘、噪声污染防治设施，降低颗粒物对周围植物的影响，减少噪声对野生动物的干扰；

3）分区回填，分区覆盖，采取阶段性生态恢复措施，分区回填完成， 。

4）本项目回填后应立即对场地进行植被恢复，工程内容如下表所示。

表6-1-1  生态恢复措施一览表

| 矿山名称 | 主要建设内容 |
| --- | --- |
| 鸡西市城子河区兴顺采石场(2#) | 在东南侧坡下砌筑挡土墙，总长189.7m；在东侧、南侧及挡土墙下布设布设截排水沟，设计截排水沟长度为523.5m；在项目区东南侧的边坡上进行植被恢复，种植樟子松1972株，面积为 46027m2 |
| 鸡西市城子河区城东一队废弃采石场（14#） | 砌筑挡土墙124m，挡土墙墙高3.0m，墙顶宽度0.50m，墙底宽1.50m截排水沟长度为492m；种植樟子松1482株，紫穗槐2290株，种草0.99hm2； |
| 鸡西市城子河区城东一队东0.2km废弃采石场（15#） | 砌筑挡土墙120m，种植樟子松2097株，紫穗槐989株，种草0.97hm2； |
| 鸡西市城子河区城东一队东南0.4km废弃采石场（16#） | 种植樟子松3597株，种草1.44hm2。 |
| 鸡西市城子河区水泥厂后山废弃采石场(21#) | 在南侧坡下及中部陡坎下砌筑挡土墙，挡土墙墙高3.0m，墙顶宽度0.50m，墙底宽1.50m，挡土墙总长245.7m；截排水沟长度为570.4m；在项目区南侧的边坡上进行植被恢复，种植樟子松3836株，种草1.53hm2。 |
| 鸡西市兴锦煤矿工业广场（25#） | 种植樟子松2592株，种草1.04hm2。 |
| 鸡西市城子河区新立煤矿工业广场(31#) | 厂区平整后土方压实 |
| 鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场(41#) | 厂区平整后土方压实 |
| 鸡西市城子河区龙山屯废弃采石场（45#） | 在平缓区域种植樟子松和撒播草籽，种植樟子松 6230 株，撒播草籽选用紫羊茅、早熟禾混合草籽（混合比例1:3）10-12g/m2。 |
| 鸡西市城子河区龙山屯废弃采石场（47#） | 砌筑挡土墙335.3m，种植樟子松1285株，紫穗槐10735株，种草1.95hm2。 |
| 鸡西市城子河区城海村东南 1.7km废弃采石场(59#) | 在场地平整工程区域进行植被恢复，栽种樟子松1114株面积为 4454.9m2。 |
| 鸡西市城子河区城海村东南2.7km废弃采石场（60#） | 在项目区平整区域进行植被恢复，栽种樟子松1449株，面积为5797.3m2 |

6.1.6土壤环境保护

6.1.6.1源头控制措施

本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量。本环评报告主要提出如下措施：

①企业应加强对废气治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。

②严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、废水处理构筑物采取相应的措施并对运输车辆实行密闭措施，以防止和降低可能污染物的“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

6.1.6.2过程控制措施

正常状况下填埋过程淋溶水不会对土壤环境造成明显影响，只有遇到强降雨时产生的淋溶水才会对土壤产生影响，根据预测，强降雨对土壤影响较小。因此，通过及时导排雨水，经常疏通截水沟，防止场外降水进入场内，减少淋溶水产生量等措施，本项目实施不会对土壤环境造成明显影响，不存在土壤污染环境风险。

6.1.6.3跟踪监测

（1）监测点位、位置、层位及监测因子

本项目共布设1个土壤污染跟踪监测点，监测点位置见下表。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，二级评价的项目跟踪监测每5年开展1次，监测点位布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近。根据GB 18599-2020的要求，充填及回填活动结束后，应对土壤开展长期监测，监测频次至少每年1次。因此，监测频率设置为每年一次。

表6-1-2土壤污染跟踪监测点信息一览表

| 点号 | 位置 | 取样层位 | 监测频次 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场区东侧 | 表层土壤 | 每年一次 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌 |

（2）执行标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的要求。如发现监测结果异常，超出本底值的20%，应立即采取措施，排查原因，并开展土壤修复工作。

根据环境风险评估报告及本项目煤矸石淋溶水的检测结果，项目煤矸石中可溶性重金属含量较低，对地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对土壤环境造成明显影响，采取措施后对周边环境风险可接受。

6.1.7地下水污染防治措施

根据可能产生地下水污染的工程单元的分布情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面制定地下水环境保护措施。

6.1.7.1源头控制措施

1、工程对产生的废污水进行综合利用，从源头上减少废污水的排放量；

2、污水收储及处理设施、建构筑物采取防渗漏措施，避免或减少污水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险降低到最低程度；

3、定期巡检维护，做到废水泄漏早发现、早处理，确保废污水处理设施和输送管线正常运行；

4、建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减轻环境污染影响。

6.1.7.2分区控制措施

根据环境风险评估报告及对本项目煤矸石淋溶水的检测结果，项目煤矸石中可溶性重金属含量较低，对地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水和周边土壤环境造成明显影响，对周边环境风险可接受，为减少淋溶水的产生量及下渗量，避免对地下水造成影响，本项目2#地块采坑围岩仅岩壁底部与坑底的完整混合花岗岩岩层饱和渗透系数及分布情况满足I类一般工业固体废物场地的防渗要求(渗透系数不大于10-5cm/s，且厚度不小于 0.75m)，结合环境风险评估报告，项目煤矸石中可溶性重金属含量较低，对地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水环境造成明显影响，该岩层作为基础层时回填I类一般工业固体废物时可不进行防渗处理，2#地块侧边采用黏土夯实防渗，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布+1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层，保证防渗膜渗透系数满足《火力发电厂干式贮灰场设计规程》（DL/T5488-2014）中的要求。

6.1.7.3末端控制措施

在回填区设置地下水监测井，建立场区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控和环境管理制度，制定监测计划，及时发现问题采取预防措施。地下水监测内容包括监测井位置、井深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等。

跟踪监测点位布设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）10.3.2中相关要求：在回填区设置1口地下水水质长期观测监控井，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对监测井设置的要求。

结合《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，地下水监测点位布设、层位、监测频率、监测计划、监测项目见下表。

表6-1-3地下水环境监测井相关参数

| 名称 | 位置 | 坐标 | 层位 | 井深 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 回填区侧向 | E 131°01'22.4912" N45°24'23.5589" | 浅层地下水 | 32m | 1次/季度，每两次监测之间间隔不少于1个月；复垦后地下水监测系统应继续正常运行，至少每年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。 | 浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、COD、氨氮、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |

监测点位布设见下图。

图6-2-1地下水监测布点图

6.1.7.3其他措施

1、数据管理

建设单位应按照相关规定对监测结果及时建立档案，并按照国家环保部门相关规定定期向相关部门汇报并报备。如发现污染物浓度异常升高，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。建设单位应建立完善的质量管理体系，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的资质机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

（1）管理措施

建设单位应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

建立地下水监测数据信息管理系统，根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制定相应预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常（超出本底值的20%），应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据报告公司安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取措施如下：

了解全场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，分析变化动向；周期性地编写地下水动态监测报告；定期对污染区的生产装置进行检查。如发现地下水遭到污染，应立即停止回填，并开展地下水污染修复工作。

2、信息公开

跟踪监测报告内容包括：

本项目设置的环境监测点的地下水环境跟踪监测数据，同时包括项目排放的污染物的种类、数量和浓度。

场区管线、污水收集装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。

跟踪监测的信息应在当地环境保护主管部门网站上公开，公开内容主要包含建设项目特征因子的地下水环境监测值。

根据环境风险评估报告及对本项目煤矸石淋溶水的检测结果，项目煤矸石中可溶性重金属含量较低，对地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水环境造成明显影响，采取措施后对周边环境风险可接受。

6.1.8环境风险防范措施及应急预案

6.1.8.1环境风险管理措施

根据本项目所在区域环境特征和生产运营特性，本项目回填复垦期主要环境风险为淋溶水的产生、泄漏风险等。环境风险事故的发生，不仅对现场人员、财产造成损失，而且对周围环境可能存在着难以弥补的危害。本着避免风险事故发生和降低风险事故发生后对环境造成污染的态度，建设单位首先应努力开展和完善本项目的风险管理体系和各项防范措施。

（1）树立并强化环境风险意识

建设单位应全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，树立环境风险意识，明确环境风险责任，落实环境保护的内容。

（2）实行安全环保管理制度

本项目在施工期间应针对事故可能发生的环节及可能造成的影响开展全面、全员、全过程的系统管理，把安全工作重点放在系统的安全隐患的预防上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作，同时建立监察、监测、管理系统，实行安全检查目标管理。

（3）规范并强化风险预防措施

建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施，对防止安全事故的发生起到制度上、技术上的保证作用，对淋溶水产生、渗漏和交通运输事故等一些较大的事故进行重点防范，把事故发生的概率降到最低。

（4）建立事故的监测报警系统

建议建设单位在场区附近建立地下水环境监测系统，随时掌握周边环境质量情况，及早发现事故排放风险，及早治理，减少事故影响。

（5）从法律法规上加强管理

为确保煤矸石运输和处理的安全，应严格遵守国家及有关部门制定的相关法规并严格执行，杜绝事故发生的源头。

6.1.8.2环境风险防范措施

项目在回填区周边设置了1口地下水监测井，应加强监控措施、增加监测频次，一旦数据异常，有污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。

6.1.8.3风险应急预案

环境风险应急预案是在安全预案的基础上，突出减少环境风险的预案。本项目应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）和《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省突发事件应急预案管理办法的通知》（黑政规﹝2018﹞2号），制订本项目的突发环境事件应急预案并上报当地政府有关部门备案。项目制定的突发环境事件应急预案应包括以下内容：

（1）总则。包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等，做到目的明确、依据合法、范围明确、符合国家有关规定要求和本单位应急工作实际。

（2）企业基本情况。本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等，明确有关设施、装置、设备、生产线以及重要目标场所的布局等情况。

（3）本单位环境危险源情况。本单位的环境危险源情况分析，主要包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度，能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度，能够客观分析可能发生的事件特征、主要污染物种类，客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。

（4）应急物资储备情况。针对单位危险源质应储备的应急物资品名和基本储量等，明确对应急救援所需的物资和装备的要求，应急物资与装备保障符合单位实际，满足应急要求。

（5）应急组织指挥体系与职责。包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等，能够清晰描述本单位的应急组织体系，明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责，各应急救援小组设置合理，应急工作明确。

（6）预防与预警机制。包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等，明确预防和管理措施，明确隐患排查和整治措施，明确预警信息发布的方式、内容和流程，预警级别与采取的预警措施科学合理。

（7）应急处置。包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施等。

（8）后期处置。包括善后处置、调查与评估、恢复重建等，明确事故发生后，污染物处理、善后处置、应急处置能力评估及应急预案的修订等要求。

（9）应急保障。包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、通信保障、科技支撑等，明确上述各类保障措施。

（10）监督管理。包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等，明确本单位开展应急管理培训的计划和方式方法；如果应急预案涉及周边社区和居民，应明确相应的应急宣传教育工作；明确应急演练的方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容；明确各类奖惩制度。

（11）附则。包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等，对预案中用到的术语进行解释，明确预案的解释单位，说明预案修订情况，明确实施日期。

（12）附件。包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等，通讯录应列出所有参与应急指挥、协调人员姓名、所在部门、职务和联系电话，并保证准确有效；给出信息接报、处理、上报等规范化格式文本，要求规范、清晰、简洁；明确工作流程，关键的路线、标识和图纸等；以表格形式列出应急装备、设施和器材清单，清单应当包括种类、名称、数量以及存放位置、规格、性能、用途和用法等信息。

6.1.8.4环境风险分析结论

通过以上分析内容可知，本工程在认真采取防控措施，最大限度消除隐患的前提下，事故概率极低，一旦发生事故，按应急预案计划处理，也会使事故损失降到最低程度。项目设计、施工、生产运行中，在切实落实各项环保、安全措施基础上，在可控的范围内，项目产生的环境风险环境可接受。

6.2生态恢复期保护措施

种植作业环节，为人工种植，主要污染源为运输机械产生的尾气及噪声，主要因子是NO2、CO、SO2及噪声。种植期时间较短，且运输设备较少，对环境空气、噪声影响较小。

生态恢复期为回填复垦结束后的自然恢复期，其主要生态保护措施为定期跟踪监测，加强对地下水和周边土壤的监测，应当采取相应的对策。安排专人巡护，保证复垦植被生长状况，如植被生产情况不佳，及时进行补种。生态恢复及后期管理责任主体为鸡西市城子河区住房和城乡建设局。

6.3环境保护投资

环保投资比按下式计算：

式中：HJ—环保费用投资比，100％；

HT—环保投资，万元；

JI—项目总投资，万元。

根据工程分析和环境影响预测及评价结果，本项目产生的污水、废气、噪声固废等对周围环境将会产生一定的影响，因此，必须采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最低程度。根据初步估算，本项目的环保投资见表6-3-1。

本工程总投资为4552.91万元，环保投资估算为927.09万元，占总投资的20.36%。

表6-3-1环保投资明细表

| 项目 |  | 治理设施内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | 施工场地洒水降尘、物料堆存采用苫布苫盖 | 18 |
|  |  | 洒水车 | 3 |
|  | 噪声 | 施工期设备减振措施、选用低噪声设备 | 10 |
|  |  | 作业区设置围挡 | 5 |
|  | 固废 | 固废运输车辆遮盖 | 2 |
|  |  | 垃圾桶 | 1 |
|  | 废水 | 截排水沟 | 已列入主体工程 |
|  |  | 沉淀池 | 3 |
|  | 生态 | 回填结束后对土地进行植被复垦，复垦植被 | 30 |
| 生态恢复期 |  | 生态管护 | 10.0 |
|  |  | 生态监测费用 | 746.93 |
| 其他费用 |  | 环境保护设施竣工验收费 | 39.74 |
|  |  | 环境监理费用 | 23.42 |
|  |  | 环境影响评价费 | 25 |
|  |  | 各环保设施的运行维护维修费用 | 10 |
| 合计 |  | / | 927.09 |

7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

7.1社会经济效益分析

本项目可以有效解决热电厂煤矸石的处置问题，其建设及投入运营将给鸡东县的经济、社会公众就业等的改善带来积极的影响。

（1）对社区公众就业的影响，随着该项工程的建设，将为当地的劳务市场提供一定的就业机会。（2）对公众生活质量的影响，该项目工程的实施，可以有效预防其对周边环境的污染，有利于居民的身体健康和生活质量的提升。

7.2经济损益分析

拟建项目是一个以保护环境为主要目标的治理工程，对当地国民经济的贡献主要体现在环境效益方面。

7.3环境效益分析

项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”和“污染物达标排放”的原则，达到保护环境的目的。本项目采用的废气、废水、噪声等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）项目汽车运输扬尘对大气环境有一定影响，在落实报告书提出处理措施后，可以有效减少对周围环境空气质量的影响。

（2）各种设备经隔声、减振处理后对周围声环境影响显著降低。

（3）项目回填结束后开展生态恢复，可以有效改善生态环境，实现废物综合利用和环境改善的双效益。综上所述，本项目采用相应环境保护措施后环境效益较显著。

7.4小结

煤矸石回填进行采坑修复工程本身就是一项环境保护的建设工程，该项目的实施有利于改善城镇市容和景观，有利于改善城镇投资环境，对促进经济、社会的发展具有重要的意义，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

综上所述，在落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境影响经济损益的角度分析是可行的。

8环境管理与监测计划

8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家及地方环保法律法规，加强企业内部污染物排放监督控制，本项目将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。

1、管理机构

工业企业环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

根据本项目的污染特点，建设单位应有一名副经理负责环保工作，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员两人。

2、企业环境管理机构的基本职能与职责

（1）基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：

①组织编制环境计划（包括规划）；

②组织环境保护工作的协调；

③实施企业环境监督。

（2）主要工作职责

a.督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；

b.拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；

c.负责组织污染源调查，填写环保报表；

d.组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；

e.加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；

f.组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；

g.监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放；

h.会同有关单位组织和开展企业环境科研工作；

i.负责组织本企业污染事故的调查与处理；

j.做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；

k.会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深入开展。

3、企业管理

（1）确保各项环保设施的正常运转，负责日常维护，并制定事故的应急处理方法；

（2）加强管理，提出清洁生产方案，降低了污染物的可能产生量；

（3）加强对生产设备的管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生；

（4）负责企业的日常环境监测工作。

8.1.1施工期环境管理要求

1、建立、执行并监督管理计划，对大气、废水等主要污染物制定详尽的监测、控制制度，以保证及时了解并控制污染物排放情况和对周围环境的影响情况。

2、加强项目运营设备与设施的巡查检查，对于损坏的零部件要及时更换或维修，加强对回填区的围挡、截洪沟系统、淋溶水收集导排系统等的日常检查，对于潜在的环境风险及时采取有效措施加以防治处理。

3、明确环境监测的职责，建立健全回填区的各项规章制度：根据国家环境标准，对重点污染源及污染物开展日常监测工作，编制表格和报表，定期上报有关主管部门，建立监测档案。

4、做好回填区运行情况记录，包括煤矸石来源、数量、进场时间、废物回填位置等，记录单位应存档至少3年。定期对回填区进行检查，发现问题及时采取措施维修。

8.1.2生态恢复期环境管理要求

回填结束后应进行土地复垦，实施生态恢复计划。维护最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维护以消除沉降和凹陷及其他影响；开展项目后期管护与监测，落实管护资金，管护时间不少于3年。

8.1.3污染物排放清单及管理要求

8.1.3.1排放管理清单

建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，执行的环境标准等详见污染物排放清单，见表8-1-1。

8.1.3.2排放管理要求

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目回填复垦期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；对环保设施进行定期维护和检修，确保环保设施的正常运行及管网畅通；对本项目废水进行处理，确保处理系统的正常运行；生活垃圾收集管理应由专人负责，分类收集，外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

（2）工程组成：回填区等。

原辅材料组分：本项目回填材料为41#项目区煤矸石，属于I类一般工业固体废物。

（3）环境风险防范措施：回填区设置了1口地下水监测井，加强监控措施、增加监测频次，一旦数据异常，有污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。

采取上述措施后，可将淋溶水渗漏等风险降至可接受水平。

（4）环境监测：应按本报告提出的要求定期对地下水、土壤环境质量和废气排放进行监测。

（5）应向社会公开的信息内容：应对地下水、土壤环境质量、废气排放和污染防治设施的运行情况进行公开。

表8-1-1污染物排放管理清单一览表

| 环境要素 | 管理项目 |  | 污染防治措施 | 排放浓度 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 淋溶水 | pH | 用于洒水降尘 | / | / | 不外排 |
|  |  | CODcr |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |
|  |  | SS等 |  |  |  |  |
|  | 工作人员生活污水 | CODcr | 排入民房的防渗旱厕，定期清掏，外运积肥 | / | / | 不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
| 环境空气 | 作业机械尾气 | CO | 自然扩散 | / | 0.00008kg/h | / |
|  |  | NOx |  | / | 0.00011kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | HC |  | / | 0.00003kg/h | / |
|  | 装卸、运输、堆积 | TSP | 洒水抑尘、及时苫盖、分区作业 | / | 0.022kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 进场运输道路 | TSP | 密闭运输、减速慢行，洒水抑尘 | / | 3.7kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值 |
| 声环境 | 厂界噪声 |  | 低噪声设备、加强管理 | / | / | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的1类标准 |
| 固体废物 | 沉渣 | 沉渣 | 后期直接回填 | / | / | 固废处置率100% |

8.2环境监测计划

8.2.1环境监测机构设置及职责

（1）依据国家颁发的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案。

（2）根据监测计划预定的监测任务，安排全厂主要排污点的监测任务，及时整理数据，建立污染源监测档案，并将监测结果和环境考核指标及时上报各级主管部门。

（3）通过对监测结果的综合分析，摸清污染源排放情况，防止污染事故的发生，如果出现异常情况及时反馈到有关部门，以便采取应急措施。

8.2.2监测计划

项目建成投产后，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定自行环境监测计划，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关监测要求。

公司可委托检测机构定期对项目污染源及场界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。

根据该项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

（1）委托环境监测部门定期对产生的废气、废水、项目区地下水进行监测；

（2）定期向环境管理部门上报监测结果；

（3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。

按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，监测点位、监测项目和监测频率见下表。

表8-2-1环境监测计划一览表

| 监测时段 | 监测方案 监测内容 |  | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 污染物排放监测 | 废气 | 厂界 | 颗粒物 | 每季度一次 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3） |
|  |  | 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
|  | 环境质量影响监测 | 地下水环境质量监测 | 1口地下水监控井 | 浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、COD、氨氮、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 每年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平 | 按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求 |
|  |  | 土壤环境质量监测 | 场区东南侧 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌 | 每年一次 | 监测表层土壤 |

8.2.3信息公开

企事业单位应按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，设定机构负责本单位环境信息公开日常工作。企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开。法律法规另有规定的，从其规定。

8.2.4设立排放口（源）标识

本项目的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，在本项目的污水处理站排放口、大气排放源、噪声、固废排放源设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志―排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行，以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。

废气排放口、固废、噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号与说明见下表。

表8-2-2污染物排放口环境保护图形标志一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 固体废物堆放场 | 表示此处为固体堆放区 |

8.3环境保护竣工验收

本项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，项目方可投入生产和使用。

拟建项目建成后，环境保护措施竣工验收情况详见表8-3-1。

表8-3-1建设项目竣工环境保护验收一览表

| 时序 | 污染源 | 项目 | 治理措施 | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生活污水 | COD、氨氮、pH、SS、BOD5 | 员工生活污水排入依托租赁的民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排 | 不外排 |  |
|  | 径流雨水 | SS | 在回填区四周设置排水沟，未受污染的雨水沿苫布上的坡面流进排水沟，最终排入厂区东北侧自然冲沟 | / |  |
|  | 作业扬尘、堆场、运输扬尘 | 颗粒物 | 作业区： 运到回填场的煤矸石分区分块摊铺并及时碾压通过洒水车进行洒水抑尘； ②控制自卸汽车卸料高度，在卸料过程中通过洒水车进行洒水抑尘； ③作业面四周加装围挡，高度不低于1.8m。 非作业面扬尘： 非作业面以及已碾实的煤矸石表面采用密目网或苫布覆盖。 道路运输： ①车辆运输过程中严格限制超载、超速； ②自卸汽车密闭运输，减速慢行； ③进场道路定期清扫及路面定期洒水抑尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |  |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 作业面四周设置围挡、采用低噪声设备，加强维修和保养，减少设备噪声影响 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）表1中1类标准 |
|  |  | 交通噪声 | 机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，运输车辆经过沿线村庄时将车速控制在20km/h以下、禁止鸣笛，夜间禁止运输，减少交通噪声影响 | 运输道路两侧敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准要求 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理。 | 100%处置 |
|  | 生态 | 生态恢复 | 回填完成后对回填复垦区进行复垦 | 实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。 |
| 生态恢复期 | 生态 | 生态恢复 | 对已复垦矿山不定期人工巡查；开展跟踪监测对矿山自然修复过程中的恢复区面积，植被类型、保存(成活)率，并记录相关数据 | / |

8.4总量控制

8.4.1总量控制的意义和原则

实施总量控制将促进资源、能源的含量利用和优化配置，加速产业结构的调整，实现经济增长方式的根本转变；实施总量控制可以较好地协调经济发展与环境保护之间的关系，推动可持续发展战略的实行。

本工程属于煤矸石回填复垦项目，总量控制应以鸡西市总量控制规划为目标，将本工程投产后排放的污染物总量纳入其总量控制规划中，通过区域调整平衡，实现鸡西市污染物排放总量控制的目标。

考虑本项目工程排污特征，本工程废气主要污染物为施工期扬尘，产生量主要取决于管理措施和气象条件，属于非固定源，不计入总量控制指标。

本项目施工阶段生产用水包括道路洒水和矸石回填工作面抑尘洒水，无生产废水产生；生态恢复阶段主要为养护，不产生废水。生态恢复阶段人员定期巡查，不新增生活污水。

9环境影响评价结论

9.1评价结论

9.1.1建设概况

项目名称：鸡西市城子河区历史遗留矿山生态修复项目

项目建设单位：鸡西市城子河区住房和城乡建设局

项目性质：新建

建设地点：鸡西市城子河区

工程投资：4552.91万元

修复面积：26.648hm2

建设内容：拟建项目修复历史遗留废弃矿山共计12个，其中包括露天采石场8个、煤矿工业广场2个、矸石堆场2个，结合每一处修复场地实际情况，制定专属修复方案，涉及的修复工程内容主要包括清理工程、场地平整工程、回填工程、挡土墙工程、截排水沟工程和植被恢复工程等。

劳动定员及工作制度：10人，施工现场不设生活区。年工作210天，每班8小时。本工程覆土复垦后生态恢复期由鸡西市城子河区住房和城乡建设局内部调配，定期赴场地进行巡检。

建设周期：项目建设期12个月，2025年5月至2026年5月。

9.1.2项目符合性结论

9.1.2.1产业政策符合性结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中2、生态环境修复和资源利用中的矿山生态环境恢复工程”和10、工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，均属于产业政策中“鼓励类”项目，符合国家产业政策。

9.1.2.2选址合理性结论

本项目拟建项目修复历史遗留废弃矿山共计12个，其中包括露天采石场8个、煤矿工业广场2个、矸石堆场2个，目前均处于荒废状态，春季是扬尘源，雨季易造成水土流失，土地利用率低，景观环境差。城子河区住房和建设局委托建设单位对结合每一处修复场地实际情况，制定专属修复方案，涉及的修复工程内容主要包括清理工程、场地平整工程、回填工程、挡土墙工程、截排水沟工程和植被恢复工程等，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、区域土地利用功能、创造新的生态景观，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义，可起到水土保持、防风固沙的效果，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患。因此，选址合理。

本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水源保护区等环境敏感区，不占用生态保护红线。因此，选址合理。

根据项目周边自然环境的踏查，项目选址周边最近敏感点为2#东侧100m处城海村，位于常年主导风向侧风向。经预测计算，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度无超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离，对敏感点的影响很小，因此从大气环境影响的角度分析，选址合理。

2#项目区边界最近的地表水体为城子河，本项目在回填活动前已开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，形成了环境风险评估报告并通过专家评审，风险评估报告重点评估项目对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，评估结论为环境风险可以接受。因此，选址合理。

9.1.3环境质量现状评价结论

（1）大气环境质量现状评价结论

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2024年PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为27μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、1.0mg/m3和90μg/m3，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。因此，鸡西市属于达标区。

根据托黑龙江汉风环境检测技术有限公司于2024年8月19日～27日对本项目厂址及下风向处的TSP进行现状监测，结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境质量现状评价结论

本项目涉及的地表水体为城子河，城子河无规划水体类别。城子河汇入穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》(2011—2030年），项目区穆棱河所在一级水功能区名称为穆棱河鸡西市开发利用区，二级水功能区名称为穆棱河鸡西市排污控制区，起始断面为206省道公路桥，终止断面为东胜村，无规划水质目标，本次评价按III类执行。

根据黑龙江省生态环境厅《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市地表水国家考核断面共8个，Ⅰ - Ⅲ类水质比例为75.0%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ - Ⅲ类水质比例上升12.5个百分点，均无劣V类水质断面。

兴凯湖和小兴凯湖的水质状况为轻度污染，鸡西市饮用水水源地水量达标率为100%。穆棱河水质现状为Ⅲ类水体，满足水体功能区规划目标Ⅲ类标准要求。

（3）地下水环境质量现状评价结论

根据对水质、水位监测点进行了取样检测，并对各监测点水位进行了测量。监测点水质整体较好，指标满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。

（4）声环境质量现状评价结论

通过将环境噪声现状监测结果与标准比较，厂界监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

（5）土壤现状评价结论

本工程占地范围内各监测点的土壤环境质量现状均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地风险筛选值，占地范围外各监测点的土壤环境质量现状均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值，本工程土壤环境质量现状满足要求。

9.1.4污染防治措施可行性结论

9.1.4.1施工期

1、大气

本项目施工期产生废气为施工扬尘、燃油废气。施工场地、道路采取洒水和清扫措施抑尘，土方采用苫布苫盖，运输车加盖篷布；定期对车辆设备进行维护保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减小燃油废气影响。

运输车辆采取加盖篷布、密封仓等措施，运输道路及时洒水降尘，煤矸石到场后按照指定点卸车，且做到随卸随填，控制自卸汽车卸料高度；根据项目地区实际天气情况制定合理的洒水制度，并严格执行；分区分单元作业，作业时周边设置1.8m围挡，每日作业后对表面及时采用苫布覆盖，非作业面以及已碾实的煤矸石表面采用苫布覆盖；对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度。在采取上述措施后，厂界颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值。

2、废水

本项目施工期产生废水为施工废水。本项目不设预制场和拌合场，施工废水经沉淀池收集后用于厂区内洒水降尘，不外排。

3、噪声

本项目施工期产生施工机械噪声、运输噪声。合理安排施工时间（晚间22:00-6:00）严禁高噪声设备施工，尽量避免高噪声设备同时运行。优先选用低噪声设备，做好施工机械的维护和保养，减小施工机械噪声影响。加强运输车辆管理，严禁超速超载，减小运输噪声影响。

4、固废

本项目施工期产生固废为建筑垃圾、场地清理废物。建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理。沉渣直接回填于回填区。

5、生态

本项目施工期会对自然景观、水土流失、土地利用功能等产生影响。严格控制施工范围，严禁捕杀野生动物，加强对施工人员的教育，土方开挖后及时回填，减少水土流失。

9.1.4.2生态恢复期

种植作业环节，为人工种植，主要污染源为运输机械产生的尾气及噪声，主要因子是NO2、CO、SO2及噪声。种植期时间较短，且运输设备较少，对环境空气、噪声影响较小。生态恢复期为回填复垦结束后林地的自然恢复期，定期巡护，保证林地生长状况。

9.1.5经济损益分析结论

本项目的建设具有良好的社会效益和经济效益，不会对当地环境产生明显不利影响，因此该项目的实施做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。

9.1.6环境管理与监测结论

项目回填复垦期通过加强建设和运行的环境管理与监控，建立健全安全生产管理制度，制订科学严谨的操作规程，通过职工操作技能培训，提高危险辨识、防护和保护能力，落实责任到人。同时加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测，对关键设备进行不定期探伤测试。增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。

9.1.7公众意见采纳情况

建设单位于2024年7月16日在鸡西市城子河区人民政府网站（http://www.czh.gov.cn）对本项目进行了第一次公示；2024年9月30日编制完成了征求意见稿后，在鸡西市城子河区人民政府网站（http://www.czh.gov.cn）对环境影响报告书的征求意见稿进行了公示，在此期间，分别于2024年10月10日和10月11日在黑龙江日报上报纸公示了2次，且在附近张贴了布告栏公示。于2025年1月2日在鸡西市城子河区人民政府网站进行了报批前公示。项目信息公告公示期间，均未收到公众以电话、信件或电子邮件等任何形式发回的反馈意见。

9.1.8总结论

本项目符合国家产业政策要求，在坚持“三同时”原则、采取相应的环保措施并严格执行各种污染物排放标准的情况下，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。

因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。

9.2建议

关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民的反映，定期向项目管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

在施工程中严格按照设计要求进行，加强设备运行维护，保证环保设备性能保持在最佳状态，效果最好。