建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称:省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程

建设单位（盖章）：     密山市交通运输局

编制日期：          2026年01月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	16

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	35

四、生态环境影响分析	60

五、主要生态环境保护措施	70

六、生态环境保护措施监督检查清单	79

七、结论	79

附件：

附件1 关于省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程施工图设计的批复

附件2 生态环境分区管控分析报告

附件3 《关于省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程占用黑龙江兴凯湖国家地质公园的请示》的复函

附件4 噪声监测报告

附件5 租赁合同(沥青混凝土拌合站)

附件6 租赁合同(施工驻地)

附件7 改造工程限速方案说明

附图：

附图1 本项目地理位置图

附图2 区域地表水系图

附图3 项目路线走向图

附图4 施工总布置图

附图5 声环境敏感点位置示意图

附图6 样方样线调查位置示意图

附图7 样方调查现场照片

附表：

植物样方调查表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 鞠博宇 | 联系方式 | 13614689497 |
| 建设地点 | 黑龙江省鸡西市密山市境内 |  |  |
| 地理坐标 | 起点（131 度 54 分 28.047 秒， 45 度 33 分 27.981秒） 终点（ 132 度 19 分3.805 秒， 45 度22 分 6.938 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业-130 等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）-其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 道路永久占地53.47535hm2，路线全长44.954km（建设里程43.950km，利用穆棱河河滩大桥及引道、上跨建鸡高速分离桥1.004km）；临时占地3.86hm2 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 12583.1925 | 环保投资（万元） | 322 |
| 环保投资占比（%） | 2.56 | 施工工期 | 3个月(2026年4月-6月) |
| 是否开工建设 | 否 □是 |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 设置情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目不属于上述项目类别; 无需设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不属于上述项目类别; 无需设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目涉及环境敏感区：黑龙江兴凯湖国家地质公园、黑龙江兴凯湖国家级自然保护区、兴凯湖风景名胜区; 需设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不属于上述项目类别; 无需设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目沿线涉及村屯、学校、办公楼等（以居住、文化教育、行政办公为主要功能的区域）; 需设置. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不属于上述项目类别; 无需设置. 综上分析，本项目需要设置生态和噪声专项评价。 |
| 规划情况 | 《黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）》，黑龙江省交通运输厅，黑交发[2024]20号； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）环境影响报告书审查意见》，黑龙江省生态环境厅，黑环函[2023]285号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与黑龙江省省道网规划及规划环评的符合性 本项目属于《黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）》（黑交发[2024]20号）普通省道网“北南纵线（18条）”中的“S202二九一农场-北兴农场”，符合《黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）》规划。 《黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）环境影响报告书》于2023年11月完成，并通过黑龙江省生态环境厅组织的评审。黑龙江省生态环境厅于2023年11月以黑环函[2023]285号文出具了《关于<黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）环境影响报告书>的审查意见》，其相关要求均予以执行和落实。本项目符合《黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）环境影响报告书》及审查意见的要求。本项目工程对《黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）环境影响报告书》及审查意见的执行情况见表1-2。 根据《黑龙江省交通运输厅 关于印发<黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）>的通知》（黑交发[2024]20号），本项目属于普通省道网“北南纵线（18条）”中的“S202二九一农场-北兴农场”。 表1-2 与黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）>环境影响报告书审查意见对比分析 规划审查意见相关文件要求; 本项目与规划审查意见相符性分析; 分析结果. 加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。坚持生态优先、高效集约，以生态环境质量改善为核心，做好《规划》与各级国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控体系的衔接，优化路网布局，合理确定路网规模和建设时序。集约节约用地，加强黑土地保护，促进公路建设与生态环境保护相协调。; 本项目为改建工程，主要对现有道路进行路面改造，不涉及新增永久占地，不占用黑土地，项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 进一步优化调整规划线路。新建线路应尽量避让或远离环境敏感区，严禁穿越自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区的核心景区、饮用水水源一级保护区等依法划定的需要特殊保护的环境敏感区。; 本项目为改建工程，主要对现有道路进行路面改造，不涉及调整规划路线；现有道路不涉及穿越自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区的核心景区、饮用水水源一级保护区等依法划定的需要特殊保护的环境敏感区。; 符合. 严守环境质量底线。严格执行生态环境准入要求，强化污染物排放管控。相关项目应符合法律法规要求，依法履行环境影响评价等手续。强化污水、废气、固体废物收集、处理措施，严格执行相应的排放控制标准。合理设置声环境控制地带，强化噪声防治措施，减少对环境敏感目标的影响。; 本项目为道路工程，运营期主要排放汽车尾气、交通噪声，通过采取措施降低现有道路对周边居民区的声环境影响，对区域生态环境影响较小。; 符合. 完善风险防控和环境监测体系建设。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升环境风险防控和应急响应能力。对涉及饮用水水源保护区的路线，应在路线优化的基础上加强环境风险防范措施，保障饮用水水源安全。根据规划实施的主要环境影响制定环境监测计划，并根据监测结果优化调整生态环境保护和环境风险防范措施。; 本项目主要为路面改造工程，道路下游水体有兴凯湖，为跨国界水体，本项目对桥梁进行加固护栏，设警示标志等。一旦事故发生，应及时迅速报警，及时通知有关部门，立即启动项目应急预案，采取应急措施。加强水体环境风险管控。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为省道二级公路，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中“二十四、公路及道路运输”中的“1、国省干线改造升级”，本项目符合国家相关产业政策。 2.与“生态环境分区管控”的符合性分析 本项目位于黑龙江省鸡西市密山市，根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）、《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《鸡西市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鸡政发〔2021〕7号）、《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）以及《省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程生态环境分区管控分析报告》可知，本项目与“生态环境管控分区”符合性如下： （1）“一图” 图1-1 项目与环境管控单元叠加图 如图1-1，本项目所在区域涉及优先保护单元、重点管控单元及一般管控单元。 图1-2 项目与自然保护地（现状）叠加图 图1-2 项目与黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台中地质公园（现状）叠图 根据本项目与黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台中地质公园（现状）叠图（上图1-2），本项目占用黑龙江兴凯湖国家地质公园。根据《省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程生态环境分区管控分析报告》（见附件2），本项目不占用自然保护地，即整合优化后，本项目不占用黑龙江兴凯湖国家地质公园。 （2）“一表” 表1-3 本项目与“生态环境管控分区”符合性分析表 一、生态保护红线. 管控单元类别; 优先保护区. 符合性分析; 本工程不涉及生态保护红线，属于一般生态空间，符合要求。. 二、环境质量底线. 大气环境质量底线; 根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程生态环境分区管控分析报告》（见附件2），本项目位于密山市水环境城镇生活污染重点管控区、密山市水环境农业污染重点管控区、密山市其他水环境重点管控区和密山市城镇空间。 本工程位于鸡西市密山市。根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2024年环境空气质量为达标区。本项目所在区域属于大气环境一般管控区、密山市大气环境受体敏感重点管控区，项目在施工期会产生一定的施工扬尘及机械尾气，会对项目所在区域的大气环境产生一定的影响，施工结束后影响随之消除。 项目运营期废气主要为汽车尾气，公路为开放式区域，扩散条件良好。本项目建设对环境影响较小，不会突破项目所在区域的“大气环境质量底线”。. 水环境质量底线; 本项目在施工期会产生一定的施工废水，会对项目所在区域的地表水环境产生一定的影响，施工结束后影响随之消除。运行期不产生废水，故本项目实施后不会导致区域环境质量降低，与环境质量底线相符合。本项目对周围环境影响较小，不会突破所“水环境质量底线”。. 地下水环境质量底线; 项目的运行期、施工期采取相应环保措施后不会对地下水及土壤环境产生不利影响，不会突破区域内“土壤环境质量底线”、“地下水环境质量底线”。. 三、资源利用上线. 本工程所在区域属于自然资源一般管控区。本工程不涉及新增永久占地，工程临时占地为租用工业场地。因此，本工程建设对工程所在区域土地资源影响较小，不会超过其土地利用资源上限。. 四、生态环境准入清单. 环境管控单元名称; - 密山市一般生态空间. 环境管控单元编码; - ZH23038210002. 管控单元类别; - 优先保护单元. 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1.区域执行本清单全省准入要求中“3.1 总体要求”。 2.生物多样性维护功能重要区、水土保持功能重要区同时执行本清单全省准入要求中“3.2 生态重要功能评价区”准入要求。 3.水土流失敏感区同时执行本清单全省准入要求中“3.3 生态敏感评价区”准入要求。 4.黑龙江密山马兰花省级湿地公园同时执行本清单全省准入要求中“4.6 湿地公园”准入要求。; 本项目为现有公路路面改造工程，不属于开发性、生产型建设活动，无新增永久占地，沿线不涉及生物多样性维护功能重要区、水土保持功能重要区、水土流失敏感区、湿地公园及饮用水水源地保护区等生态敏感区。. 环境管控单元名称; - 密山市水环境城镇生活污染重点管控区. 环境管控单元编码; - ZH23038220003. 管控单元类别; - 重点管控单元. 管控要求; 项目符合性分析. 管控要求; 一、空间布局约束除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。二、污染物排放管控 1.新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。 2.强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 3.推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。 4.县级以上人民政府应当根据国土空间、水污染防治、城镇排水与污水处理等规划，合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。; 本项目为公路改建项目，不涉及雨污分流、水污染物排放。. 环境管控单元名称; - 密山市城镇空间. 环境管控单元编码; - ZH23038220002. 管控单元类别; - 重点管控单元. 管控要求; 项目符合性分析. 空间布局约束; 1.执行本清单（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。（2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2.水环境农业污染重点管控区同时执行：（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。（3）水环境城镇生活污染重点管控区同时执行除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。; 本工程为道路改造工程，不涉及新建危险化学品生产项目、畜禽养殖场、养殖小区，运行期不产生废水，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 1.执行本清单：加快65t/h 以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2.水环境农业污染重点管控区同时执行 （1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。（2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 3.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行：（1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。（2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。（3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。（4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。; 本工程为道路改造工程，不涉及燃煤锅炉、畜禽养殖场、养殖小区，运行期不产生废水，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避 ”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。; 本工程主要为路面改造工程，不涉及化工园区，符合环境风险防控要求。. 资源开发效率要求; 1.推进污水再生利用设施建设。 2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。; 本工程主要为路面改造工程，运营期不产生废水，符合要求。. - 环境管控单元名称; - 密山市水环境农业污染重点管控区. - 环境管控单元编码; - ZH23038220004. - 管控单元类别; - 重点管控单元. 管控要求; 项目符合性分析. - 空间布局约束; - 1.科学划定畜禽养殖禁养区。 2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。; - 本工程主要为路面改造工程，不涉及畜禽养殖场、养殖小区、农业等，符合空间布局约束要求。. - 污染物排放管控; - 1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。2.畜禽散养密集区所在地县级人民政府应当组织对畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者 配备污染防治配套设施。3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。; - 本工程主要为路面改造工程，不涉及畜禽养殖场、养殖小区、农业面源污染，符合污染物排放管控要求。. 环境管控单元名称; - 密山市其他水环境重点管控区. 环境管控单元编码; - ZH23038220005. 管控单元类别; - 重点管控单元. 管控要求; 项目符合性分析; 管控要求. - 环境风险防控; - 1.加强黑龙江等跨国界水体环境风险管控。; - 本项目主要为路面改造工程，道路下游水体有兴凯湖，为跨国界水体，本项目对桥梁进行加固护栏，设警示标志等。一旦事故发生，应及时迅速报警，及时通知有关部门，立即启动项目应急预案，采取应急措施。加强水体环境风险管控。. （3）“一说明” 本项目位置涉及鸡西市密山市；项目占地总面积0.09平方公里。 与生态保护红线交集面积为0.00 平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。 与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.03平方公里，占项目占地面积的34.19%；与重点管控单元交集面积为0.06平方公里，占项目占地面积的65.81%；一般管控单元交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.09平方公里，占项目占地面积的100.00%。 根据分析，项目建设符合《鸡西市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鸡政发〔2021〕7号）和《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）要求。 3.与《关于进一步加强公路规划建设和环评工作推动绿色低碳转型发展的通知》符合性分析 根据《关于进一步加强公路规划建设和环评工作推动绿色低碳转型发展的通知》中“（十一）强化生态环境保护。公路建设项目要参照《绿色公路建设技术指南》，落实资源节约、环境保护有关要求，尽量减少占用耕地、林地和草地，加强表土资源剥离和堆存管理，施工结束后用于复耕或生态修复。……（十二）加强水环境保护及风险防范。公路建设项目要重视对饮用水水源地的保护，依法绕避饮用水水源保护区。……（十三）强化大气污染防治。公路建设项目应当采取有效防尘降尘措施，减少施工、运输、贮存过程扬尘污染，加强取弃土场、拌合站和料场等区域扬尘污染防治工作。……（十四）加强噪声污染防治。公路建设项目要根据工程特点与环境特征，制定合理可行的噪声防治对策和措施，在可能造成噪声污染的重点路段，根据需要设置声屏障或者采取其他减少振动、降低噪声的措施，降低施工噪声和公路交通噪声影响。公路建设项目实施前，沿线声环境敏感目标现状声环境质量达标的，项目实施后要确保其满足声环境质量标准要求；……” 本项目为公路改建工程，不新增永久占地，项目路线不涉及饮用水水源保护区。项目在施工过程中采取修建临时防尘挡板，洒水、遮盖，沥青混凝土拌合站布置在居民区300m外等措施；采用低噪声设备，施工机械安装减振、降噪设备，加强修保养，设置移动式隔声、防尘挡板，高度不低于3m；临时工程及大型施工设备远离声环境保护目标设置；合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用；禁止夜间（22：00～次日6：00）施工作业，采取禁止鸣笛、减速慢行等噪声防治对策和措施，降低施工噪声和公路交通噪声影响，保证项目沿线敏感目标声环境达标。综上，本项目建设符合《关于进一步加强公路规划建设和环评工作推动绿色低碳转型发展的通知》要求。 4.与《黑龙江省“十四五”公路水路交通运输发展规划》符合性分析 《黑龙江省“十四五”公路水路交通运输发展规划》中指出，坚持先行引领，适度超前。把交通运输作为经济社会发展的“先行官”，继续保持一定的发展速度，巩固交通运输基础性作用，突出交通运输先导性作用，提升交通运输服务性作用，努力实现交通基础设施和运输服务能力适度超前配置，在贯彻实施“一带一路”、维护国家“五大安全”、建设“六个强省”、服务乡村振兴和新型城镇化战略中发挥先行引领作用，为经济社会发展提供坚实基础和有力保障。 加快推进普通省道升级改造。按照“保贯通、畅瓶颈、连节点、强出省”的原则，以实现国土均衡覆盖，强化路网衔接，推进各运输方式协调发展为导向，进一步扩大路网规模，提升整体技术水平和服务能力。注重打通出省通道，改造省道砂石路，升级改造一批路况差、群众反响强烈的省道路段，注重加强对机场、火车站、港口、重要口岸、物流园区、产业园区等交通节点的连接，强化各运输方式协调衔接，推动交通运输一体化发展。“十四五”时期，规划建设普通省道5000公里，其中，续建项目90公里，新开工项目4910公里。 本项目的建设属于省道升级改造，能够促进区域经济发展，本项目的建设与《黑龙江省“十四五”公路水路交通运输发展规划》相符合。 5.与《十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析 根据《十四五”噪声污染防治行动计划》，应细化交通基础设施选线选址要求，将噪声污染防治要求作为绿色公路、美丽公路和公路建设高质量发展的重要内容，科学选线布线，尽量避开噪声敏感建筑物集中区域。优化噪声敏感建筑物建设布局，在交通干线两侧、工业企业周边等地方建设噪声敏感建筑物，应间隔一定距离，提出相应规划设计要求。严格落实噪声污染防治要求，制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。落实管控责任，修订建设工程施工合同示范文本，明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求，施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。加强公路和城市道路养护，加强公路和城市道路路面、桥梁的维护保养，以及公路和城市道路声屏障等既有噪声污染防治设施的检查、维护和保养，保障其经常处于良好技术状态。 本项目为改建项目，项目路线不发生变化，不新增永久占地。本项目为二级公路，属于交通干线。建设项目已依法开展环评，并对可能产生噪声影响进行分析、预测和评估，积极采取了噪声污染防治对策措施。已在环评中对项目环保验收进行了要求，运营期提出了部分超标敏感点采用双层玻璃等措施，路政部门对道路尤其是超标路段采取的路面进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声；道路运营单位预留环保资金，定期跟踪监测道路通车后近期、中期、远期噪声情况，采取切实可行的措施减轻道路噪声对敏感目标的影响等措施。与《“十四五”噪声污染防治行动计划》的要求相符。 6.与《黑龙江兴凯湖国家地质公园规划》（2011—2030）的相符性分析 根据《黑龙江兴凯湖国家地质公园规划》（2011—2030），黑龙江兴凯湖国家地质公园位于黑龙江省密山市境内，西起白棱河口，北邻穆棱河，东北与虎林市交界，东以松阿察河、南以大兴凯湖与俄罗斯相接。公园东西长约93km，南北宽57km，总面积2675.76km2，为特大型地质公园。根据黑龙江兴凯湖国家地质公园的功能分区划分，公园地质遗迹保护区划分为一级、二级和三级保护区。一级保护区包括大湖岗、太阳岗、部分二道岗、东林岗及零疙瘩、一疙瘩、二疙瘩、三疙瘩、四疙瘩湖岗残丘；二级保护区为二道岗兴凯湖段；三级保护区为二道岗及荒岗余段。 总体发展目标：公园建设使珍贵地质遗迹得到切实保护，社会地球知识科学普及水平迅速提升，同时带动旅游及相关产业发展，促进当地经济、社会的发展和文化振兴。到本规划末期2030年，公园内保护设施建设全面完成；地质遗迹保护管理体系有效运转；地质遗迹破坏情况得到控制；所有的地质遗迹和原始的自然生态风光得到全面保护。把黑龙江兴凯湖国家地质公园建成一个集科考、旅游观光、休闲度假于一体，科学内涵丰富、地方特色鲜明，管理完善、功能齐全、效益明显的地质公园。 本项目位于地质公园内，但不在地质公园的保护区范围内。工程为公路改建工程，不新增永久占地，不会破坏地质公园保护区和地质遗迹，项目建设有利于改善当地交通条件，有利于带动旅游及相关产业发展，促进经济、社会的发展，符合黑龙江兴凯湖国家地质公园规划的要求。 7.与《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030）的符合性分析 2016年7月18日黑龙江省人民政府印发了《关于黑龙江省水土保持规划(2015-2030年)的批复》（黑政函〔2016〕77号）。根据《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030年），项目区属于以水力侵蚀为主东北黑土区，水土流失强度为轻度，容许土壤流失量为200 t/km2·a，项目所在区域属于省级水土流失重点治理区（东北漫川漫岗水土流失重点治理区）。 本项目所属区 图1-5 黑龙江省水土保持重点预防区和重点治理区划分图 本项目不新增永久占地，临时占地不占用永久基本农田，均租赁现有工业场地。项目建设不涉及挖方，施工过程避开雨季，项目建设有利于缓解现状水土流失情况，本项目建设符合《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030）的规划要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于鸡西市密山市境内，路线起于省道名兴公路与鸡虎高速兴光互通匝道交叉处，终点位于密兴高速环岛处，路线全长44.954公里，建设里程43.950公里，利用穆棱河河滩大桥及引道、上跨建鸡高速分离桥1.004km。本项目不占用自然保护区、风景名胜区、地质公园等自然保护地，项目K387+580-K388+600、K413+360-K414+953.7段占用黑龙江兴凯湖国家地质公园，为国家级自然公园，但项目不占用黑龙江兴凯湖国家地质公园的地质遗迹保护区。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目基本情况 省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程为全省普通省道网中18条北南纵线的一段，项目所在地为鸡西市密山市境内，路线全长43.950公里，本项目原有旧路为水泥混凝土路面，路线起终点均与沥青路面相接，既有水泥路面已出现不同程度的破损，行车噪音大，舒适性差，严重影响了驾乘体验。本工程以路面改造为主，技术标准维持原二级公路技术标准不变。建设内容包括路面改造、路基排水工程局部维修、桥面改造、伸缩装置维修、搭板维修、标志、护栏等安全设施的维修等。具体工程包括：沥青混凝土路面457407平方米，维修桥梁11座，拆除重建涵洞4道、维修涵洞16道，维修平面交叉58处，改造道班场区路面2处，设置标志370架、标线23434平方米、路侧护栏13520米、道口标柱584根，维修更换停靠站雨棚10座。 主要建设内容及规模详见表2-1。 表2-1 主要工程内容表 项目; 工程 内容; 建设规模; 备注. 改建前; 改建后. 主体工程; 路基 工程; 建设长度; 43.950km; 43.950km; 不变. 起讫桩号; K370+000～K370+630; K370+630～K414+953.7; K370+000～K370+630; K370+630～K414+953.7. 路面宽度; 15m; 10.5m; 15m; 10.5m; 不变. 路基宽度; 16.5m; 12m; 16.5m; 12m; 不变. 道路红线宽度; 21.5m; 17m; 21.5m; 17m; 不变. 车道数量; 双向四车道; 双向两车道; 双向四车道; 双向两车道; 不变. 公路等级; 二级; 二级; 二级; 不变. 非过境段设计车速; 60km/h; 60km/h; 60km/h; 不变. 非过境段设计车速; 40km/h; 40km/h; 40km/h; 不变. 知一镇设计车速; 30km/h; 30km/h; 30km/h; 不变. 路面结构; 水泥混凝土路面; 沥青混凝土路面; 改造路面. 桥涵工程; 桥梁; 维修桥梁945m/11座，其中维修利用大桥607.5m/1座，维修利用中桥137.8m/2座，维修利用小桥199.7m/8座，完全利用大桥1座。; 维修桥梁. 涵洞; 涵洞共计48道（拆除新建4道，维修利用16道，完全利用28道）。; 拆除新建/维修涵洞. 交叉工程; 平面交叉; 平面交叉58处，其中：与三级路交叉1处，与四级公路交叉10处，与等外道路交叉47处。; 不变. 附属工程; 养护道班; 维修道班场区路面2处。养护道班采用电采暖。生活污水进入化粪池，定期清掏堆肥。. 港湾式公共汽车停靠站; 更换停靠站雨棚10个。. 限速工程; K377+450～K380+800知一镇段限速30km/h段、其余过境路段限速40km/h。. 绿化工程; 养护道班空闲地进行绿化. 辅助工程; 永久占地; 本项目无新增永久占地，主要对现有道路改造，现有道路永久占地面积为534753.5m2。. 临时工程; 施工驻地; 1处，位于项目起点西南侧约7.2km处，占地面积约2600m2，租赁现有闲置场地，地类为工业用地。施工生活区人数为40人，不设食堂，有住宿。. 沥青混凝土拌合站; 1处，位于K381+540左0.38km，占地面积约36000m2，规模为日产量沥青混凝土2500t，地类为工业用地，300m范围内无居民居住区。. 基层拌合站; 外购商品混凝土，本项目不设基层拌合站。. 取土场; 本项目主要为路面改造，不涉及挖方，不设置取土场。. 弃土场; 本项目无弃土产生。. 土石方工程; 本项目主要为路面改造工程，不涉及土石方工程。. 施工便道; 本项目未设置施工便道。. 保通方案; 采用分段封闭施工方案，社会车辆可通过密兴高速（S16）绕行的方案，以保证过境车辆的通行；沿线居民可利用当地村道、乡道绕行。对居民难以完全绕行路段，采用临时半幅交通导行的施工方案。. 施工方式及时序; 施工方式：施工期间采用分段封闭施工。施工时序：2026年4月开工，2026年6月竣工，路面先基层、后面层施工。. 环保工程; 废气; 施工期; 拌合站满足《公路环境保护设计规范》（JTGB 04-2010）中距离要求。施工拌合站沥青烟通过采用先进沥青混凝土搅和设备、密闭设备等措施，并配备沥青烟净化器。导热油炉产生的烟气采用布袋除尘器处理，经18m排气筒排放。途经敏感点路段设置隔声、隔尘挡板，高度3m，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。施工避开大风季节，施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水等措施防止扬尘产生。对施工场地、运输道路表面采取硬化措施，或采取洒水等方法处理。施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运或采取其他有效防尘措施。运输建筑垃圾、渣土等易产生扬尘的施工车辆，应加盖斗篷，密封运送；材料运输严禁超载，并盖篷布。加强施工期环境管理，强化施工人员的环保意识。. 运营期; 加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态。. 废水; 施工期; 生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏，用于堆肥；生产废水设置临时防渗沉淀池处理后，回用于场地降尘。. 运营期; 养护道班生活污水排入防渗化粪池，定期清掏堆肥。. 固废; 施工期; 生活垃圾集中收集，运送至环卫部门指定地点；施工期拆除路面产生废弃路面约43285.6t，废弃路面破碎后部分用于路基的垫层，部分运输至柳毛乡混凝土拌合站进行利用。. 运营期; 生活垃圾收集桶若干，集中收集，交由市政环卫部门处理；养护道班一般固废收集箱若干，集中收集由物资回收公司综合利用。. 噪声; 施工期; 超标敏感点所在路段设置高3m移动式隔声屏障；设备隔声、减振措施。. 运营期; 目前临近道路居民区未安装隔声窗，拟对临路134户超标居民和兴凯湖明德小学安装双层中空玻璃窗；运营期加强管理和跟踪监测，对路面及时进行养护与维修。养护道班水泵运转产生噪声，采取基础减振措施。. 风险; 防撞护栏; 桥梁路面倾斜，两侧设置加强型防撞护栏。. 生态; 工程绿化; 养护道班空闲地绿化，绿化布置采用草坪为主，辅以花卉，常绿乔灌木等。. 临时占地平整及恢复; 施工生产生活区和沥青混凝土拌合站均为租赁现有工业用地，不涉及拆除恢复。. 生态保护红线区; 加强施工期管理，生态保护红线内不设置取（弃）土场、拌合站、生产生活区、施工便道等临时工程，控制施工作业带宽度。. 2、主要技术标准 本项目改建段主要技术标准一览表详见表2-2。 表2-2 主要技术标准一览表 序号; 指标; 单位; 技术标准. K370+000～K370+630; K370+630～K414+953.7. 1; 公路等级; 二级; 二级. 2; 路线长度; km; 0.630; 44.3237. 3; 设计速度; km/h; 60; 60. 4; 路基宽度; m; 16.5; 12. 5; 车道宽度; m; 2×3.5; 2×3.75. 6; 土路肩宽度; m; 2×0.75; 2×0.75. 7; 硬路肩宽度; m; 2×0.25; 2×1.5. 8; 圆曲线（最大超高6%）最小半径一般值; m; 90; 90. 9; 不设超高的圆曲线最小半径; m; 1500; 1500. 10; 停车视距; m; 75; 75. 11; 最大纵坡; %; 5.483; 5.483. 12; 竖曲线最小半径凸型; m; 2000; 2000. 13; 竖曲线最小半径凹型; m; 2000; 2000. 14; 竖曲线最小长度; m; 85; 85. 15; 汽车荷载等级; 公路-Ⅱ级; 公路-Ⅱ级. 16; 大中桥设计洪水频率; 1/100; 1/100. 17; 小桥、涵洞、路基设计洪水频率; 1/50; 1/50. 3、交通量预测 本项目计划于2026年7月竣工验收，交通量采用工程初步设计报告中提供的车流量，根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014），折算系数为小客车1.0、中型车1.5、普通大型车2.5及特大型车4.0。道路近期、中期和远期预测车型比相同。昼间车流量按90%计算。初步设计报告给出的运营期第一年为2026年，故本项目运营期以2026年、2032年、2040年3个年度分别代表运营近期、中期和远期。 表2-3 各征年总交通量预测结果 单位：pcu/d 路段/交通量; 2026年; 2032年; 2040年. 起点至终点段（K370+000~K414+953.7）; 4704; 5846; 6246. 表2-4 预测车型比 车型 比例; 大型车; 中型车; 小型车; 合计. 2026年; 14.45%; 1.53%; 84.02%; 100%. 2032年; 14.45%; 1.53%; 84.02%; 100%. 2040年; 14.45%; 1.53%; 84.02%; 100%. 表2-5 预测车流量昼夜比 昼夜比 路段名称; 昼间; 夜间. 起点至终点段（K370+000~K414+953.7）; 90%; 10%. 表2-6 各征年总交通量预测结果（自然车流量） 路段名称; 年段; 交通量（辆/d）; 昼间（辆/h）; 夜间（辆/h）. 起点至终点段（K370+000~K414+953.7）; 2026年; 3842; 216; 48. 2032年; 4774; 269; 60. 2040年; 5101; 287; 64. 表2-7 折算特征年各车型交通量预测结果 单位：辆/h 预测年 车型; 2026年; 2032年; 2040年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 起点至终点段（K370+000~K414+953.7）; 小型车; 182; 40; 226; 50; 241; 54. 中型车; 3; 1; 4; 1; 4; 1. 大型车; 31; 7; 39; 9; 41; 9. 4、路基工程 本项目改建路段路基设计，根据沿线地形、地貌、地质、水文、气象等自然条件，依据交通部部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）等确定本工程的路基设计原则。 （1）路基横断面 本项目采用《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定的设计速度60km/h的二级公路横断面，路基宽度16.5（12）m。桥涵与路基同宽。 K370+000～K370+630路段：路基宽度为16.5m，路面宽15m，道路中心施划双黄线宽度0.5m，行车道2×3.5m（行车道）+2×3.5m（慢车道），硬路肩2×0.25m，土路肩2×0.75m。路拱坡度：行车道、硬路肩为1.5%，土路肩为3%。边坡和水沟宽度为2.5m。道路边界线宽度为21.5m。 图2-1 路基横断面图 K370+630～K414+953.7路段：路基宽度为12m，路面宽10.5m，行车道2×3.75m，硬路肩2×1.5m，土路肩2×0.75m。路拱坡度：行车道、硬路肩为1.5%，土路肩为3%。边坡和水沟宽度为2.5m。道路边界线宽度为17m。 图2-2 路基（含过境段）横断面图 （2）旧路利用方案 通过对路基、路面技术状况评价，路面状况指数为中，路基均状况良好，适于加铺沥青层使旧路恢复其使用功能，根据现场调查和检测资料揭示： 路面每公里代表弯沉值平均为19.4（0.01mm），路面结构强度高；板底脱空长度不大，脱空值均小于1mm，无明显脱空；接缝传荷能力保持在中等以上，错台量均为优良，路面行驶指数多为中级以上；虽然个别路段路面DBL断板率值偏高，但整体断板率仍处于中级以上水平，路面破损指数PCI维持在中等级别，旧路面层抗弯拉强度未见衰减，基层整体性较好，芯样均能取出。 故总体设计方案考虑采用对旧路面板共振碎石化后加铺沥青层处理。 （3）路基边坡坡率 本项目均为填方路段，原有路基填料主要为碎石土、风化砂填方路基高度一般小于6m。边坡采用直线式，坡率采用1:1.5。本次改造设计维持原有设计不变。路面加高后需进行路肩培土，培土坡率采用1:1与既有边坡相接。 （5）桥涵路基 桥涵台背填料，应选用内摩擦角值较大的透水性材料（砂砾）填筑。旧路存在既有涵洞拆除新建情况，需拆除旧涵两侧路面结构，挖除路基土方，按新建涵洞两侧底宽3m，纵向1:2预留台阶控制开挖边界，待涵洞施工完成后回填砂砾。 （6）路基压实标准 本项目路基填料按《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）中细粒土的填筑要求执行，分层填筑路基、采用重型机械碾压密实。一般路基填料的压实度标准为重型压实标准，采用重型机械分层碾压密实。路基基底、土路肩填土压实度≥90%；桥台锥坡、台后填土压实度≥96%。 路堤填料不得使用淤泥、沼泽土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和腐殖质土。液限大于50、塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路基填料。 （7）路基排水设计 旧路排水系统完善，可以满足排水需求。 乡镇过境段既有矩形边沟、盖板边沟存在勾缝掉落、片石松散、盖板破碎现象，本次排水设计对边沟进行翻砌。 对一般路段局部土质边沟冲刷严重的路段进行圬工加固，并根据现场实际情况设置边沟尺寸。 对K381+160处存在较大汇水交叉道设置交叉道盖板涵，改善雨季汇水上路情况。 对超高调整段曲线内侧土路肩设置水泥混凝土路肩加固块。 （8）路基防护 本项目地处平原区，周围阡陌交通，环境优美。路基防护设计贯彻“稳定、美观、生态协调”的原则。 旧路边坡防护以植草为主，边坡防护效果较好，无需进行设计。 超高调整段曲线内侧路基平均填高1~2m，填高较低，既有植草防护效果较好，不进行设计。 拆除新建涵洞均位于原有沟渠处，两侧路基为零填路基，无需设置防护设施。 5、路面工程 根据旧路检测结论，旧路接缝传荷能力处于中级以上水平，断板率整体处于中级以上级水平，结合水泥混凝土路面设计规范相关规定，考虑沥青混凝土加铺方案。 （1）一般段：采用共振碎石化+8cmATB-25沥青碎石+5cmAC-16中粒式改性沥青混凝土。共振前需更换重度破碎板、清除修补的沥青混凝土、回填碎石。 5cm AC-16中粒式改性沥青混凝土 8cm ATB-25沥青碎石 旧路 共振碎石化处理 （2）对局部需调整超高的路段：Hcm ATB-25（找坡、找拱）+8cmATB-25沥青碎石+5cmAC-16中粒式改性沥青混凝土。超高调整段总长度约3.9km。共振前需清除修补的沥青混凝土、回填碎石。 5cm AC-16中粒式改性沥青混凝土 8cm ATB-25沥青碎石 Hcm ATB-25沥青碎石（找坡、找拱） 旧路 共振碎石化处理 （3）高程衔接段：由于项目起终点及桥梁构造物高程不升高，根据纵断情况考虑一定长度的过渡段，为避免对水泥混凝土进行过深铣刨，在过渡段内按2种形式完成过渡。需更换破碎板，对裂缝进行热沥青灌缝。 形式一：靠近零高程段 5cm AC-16中粒式改性沥青混凝土 旧路 平均铣刨旧路2.5cm水泥混凝土 形式二：靠近正常加铺段 5cm AC-16中粒式改性沥青混凝土 8cm ATB-25沥青碎石 旧路 平均铣刨旧路4cm水泥混凝土 （4）涵洞拆除新建段 5cm AC-16中粒式改性沥青混凝土 8cm ATB-25沥青碎石 新建搭板 20cm 4.5%水泥稳定级配碎石 - 桥涵工程 - 维修桥梁 945m/11座，其中维修利用大桥 607.5m/1 座，维修利用中桥 137.8m/2 座，维修利用小桥 199.7m/8 座，完全利用大桥1座。 （1）桥梁 本项目段原有桥梁大桥607.5m/1座，中桥137.8m/2座（K371+237跨线桥只有损坏的搭板纳入本次设计，其余损坏部分归密山市公路事业发展中心负责），小桥199.7m/8座，在建大桥1座（穆棱河河滩大桥）；除在建的穆棱河河滩大桥及特殊说明的以外，均列入本次路面改造工程设计。原有桥梁护栏均为A级防撞护栏。 桥梁布设情况见表2-8。 表2-8 桥梁布设情况一览表 序 号; 桩号; 桥梁 名称; 孔径 及 孔数; 上部结构; 汽车 荷载 等级; 整体 评定 类别; 护栏 形式; 是否列入本次设计内容; 维修项目. 1; K370+567.5; 依龙 二桥; 1-10m; 预应力钢筋混凝土空心板; 公路-Ⅱ; 二类; 防撞 护栏; 是; ①维修搭板 ②维修桥面铺装 ③拆除重建护栏 ④更换伸缩装置. 2; K371+237.7; 上跨高速桥; 4-20m; 预应力钢筋混凝土空心板; 公路-Ⅱ; 二类; 防撞 护栏; 是; ①拆除重建搭板. 3; K372+914.1; 依龙 三桥; 1-10m; 预应力钢筋混凝土空心板; 公路-Ⅱ; 二类; 防撞 护栏; 是; ①维修搭板 ②维修桥面铺装 ③拆除重建护栏 ④维修锥坡砌体. 4; K373+272.5; 依龙 四桥; 1-10m; 预应力钢筋混凝土空心板; 公路-Ⅱ; 二类; 防撞 护栏; 是; ①维修搭板 ②维修桥面铺装 ③拆除重建护栏 ④更换伸缩装置. 5; K373+835.7; 穆棱河河汊中桥; 3-16m; 预应力钢筋混凝土空心板; 公路-Ⅱ; 二类; 防撞墙; 是; ①维修搭板 ②维修桥面铺装 ③维修锥坡砌体、侧脚 ④维修防撞墙. 6; K374+614; 穆棱河河滩桥; 15-30m; 预应力混凝土简支转连续箱梁; 公路-Ⅱ; 在建; 防撞 护栏; 否. 7; K375+429.7; 穆棱河大桥; 20-30m; 预应力混凝土简支转连续箱梁; 公路-Ⅱ; 二类; 防撞 护栏; 是; ①维修搭板 ②维修桥面铺装 ③拆除重建护栏 ④更换伸缩装置 ⑤维修锥坡砌体. 8; K379+869.6; 向华桥; 1-10m; 预应力钢筋混凝土空心板; 公路-Ⅱ; 二类; 防撞 护栏; 是; ①维修搭板 ②维修桥面铺装 ③拆除重建护栏. 9; K380+745.5; 向华 南桥; 1-10m; 预应力钢筋混凝土空心板; 公路-Ⅱ; 二类; 防撞 护栏; 是; ①维修搭板 ②维修桥面铺装 ③拆除重建护栏. 10; K388+017.5; 依龙 七桥; 3-10m; 预应力钢筋混凝土空心板; 公路-Ⅱ; 二类; 防撞 护栏; 是; ①维修搭板 ②维修桥面铺装 ③拆除重建护栏 ④维修锥坡砌体. 11; K390+426.3; 依龙 八桥; 3-10m; 预应力钢筋混凝土空心板; 公路-Ⅱ; 二类; 防撞 护栏; 是; ①维修搭板 ②维修桥面铺装 ③拆除重建护栏 ④维修锥坡砌体. 12; K405+074.3; 依龙 九桥; 3-10m; 预应力钢筋混凝土空心板; 公路-Ⅱ; 二类; 防撞 护栏; 是; ①维修搭板 ②维修桥面铺装 ③拆除重建护栏 ④维修锥坡砌体. （2）涵洞 根据调查，本项目有过水涵洞48道，其中圆管涵32道、盖板涵15道、箱涵1道。本次维修利用圆管涵6道、维修利用盖板涵9道、维修利用箱涵1道，拆除重建圆管涵4道，列入本次路面改造工程设计；其余涵洞维持原状。 表2-9 本项目涵洞一览表 序 号; 桩号; 结构类型; 孔径 及 孔数; 涵洞调查评定等级; 洞口 形式; 洞口 形式; 建成 年代; 是否纳入本次设计内容; 备注. 进口; 出口. 1; K370+692.3; 圆管涵; 1-Φ1.0; 差; 无; 无; 2012; 是; 拆除新建. 2; K371+759; 盖板涵; 1-4x2; 较差; 一字墙; 一字墙; 2012; 是; 维修利用. 3; K377+952.5; 圆管涵; 2-Φ1.0; 差; 一字墙; 一字墙; 2012; 是; 拆除新建. 4; K378+543.3; 圆管涵; 2-Φ1.0; 差; 一字墙; 一字墙; 2012; 是; 拆除新建. 5; K379+505.3; 圆管涵; 1-Φ1.0; 差; 一字墙; 一字墙; 2012; 是; 拆除新建. 6; K383+600.0; 盖板涵; 1-4x2; 较差; 锥坡; 锥坡; 2012; 是; 维修利用. 7; K386+882.8; 圆管涵; 1-Φ1.0; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 8; K393+947.1; 盖板涵; 1-3x1.5; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 9; K394+746.3; 盖板涵; 1-2x2; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 10; K397+423.2; 圆管涵; 1-Φ1.0; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 11; K397+763.8; 圆管涵; 1-Φ1.0; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 12; K398+571.2; 盖板涵; 1-2x2; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 13; K399+311.2; 盖板涵; 1-3x2; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 14; K402+879.3; 箱涵; 1-3x2; 较差; 一字墙; 一字墙; 2012; 是; 维修利用. 15; K407+357.0; 圆管涵; 1-Φ1.0; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 16; K407+917.7; 圆管涵; 1-Φ1.0; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 17; K409+492.5; 盖板涵; 1-3x2; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 18; K411+472.9; 盖板涵; 1-3x2; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 19; K413+453.4; 盖板涵; 1-2x1.5; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 20; K414+415.9; 圆管涵; 1-Φ1.0; 较差; 八字墙; 八字墙; 2012; 是; 维修利用. 7、交叉工程 本项目为设计速度60km/h的二级公路标准，共设置平面交叉58处，其中：与三级路交叉1处，与四级公路交叉10处，与等外道路交叉47处。经调查，由于既有道路被交道等级整体偏低，路面结构以土质路面为主，基本无铺装；全线被交叉路路面为水泥混凝土结构的交叉21处，路面为沥青混凝土结构的交叉3处。本次路面改造工程对被交路进行接高设计的同时，对接高路段及其加铺转角范围内的路面进行升级改造，方案与主线方案相仿，均按沥青混凝土路面进行改造。 表2-10 本项目交叉工程一览表 序号; 设计桩号; 被交叉路名; 交叉形式; 设计速度; 路基宽度; 路面宽度; 路面类型; 交叉角度; 被交路修建长度. 1; K370+275.0; 通村路; 右T; 20; 6.5; 6; 沥青; 90; 10. 2; K370+590.0; Y004; 左T; 20; 7; 6; 沥青; 90; 13. 3; K371+753.0; 通村路; 左T; 20; 10.5; 9; 沥青; 45; 60. 4; K372+686.0; 通村路; 十字; 20; 6.5/4.5; 6.5/3.5; 沥青; 65; 15/10. 5; K373+352.0; 通村路; 十字; 20; 8.5; 7; 沥青; 90; 20. 6; K373+915.0; 通村路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 7; K376+542.2; 通村路; 十字; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 85; 30. 8; K377+315.0; S314; 右T; 40; 7.5; 6; 沥青; 90; 15. 9; K380+700.0; 厂区大门; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 50. 10; K381+161.0; 厂区大门; 右T; 20; 7.5; 6.5; 沥青; 90; 10. 11; K381+542.0; 机耕路; 左T; 20; 6.5; 6; 沥青; 87; 10. 12; K381+959.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 13; K382+699.0; 通村路; 右T; 20; 8.5; 7; 沥青; 70; 15. 14; K383+002.0; 通村路; 左T; 20; 6.5; 6; 沥青; 60; 15. 15; K383+333.0; 通村路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 50; 20. 16; K383+784.0; 通村路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 15. 17; K384+870.0; 通村路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 45; 15. 18; K386+910.0; 通村路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 15. 19; K387+572.0; 机耕路; 十字; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 60; 30. 20; K388+601.0; 通村路; 左T; 20; 6.5; 6; 沥青; 45; 15. 21; K389+660.0; 机耕路; 十字; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 65; 15/15. 22; K390+505.0; 机耕路; 十字; 20; 7.5; 6; 沥青; 70; 15/20. 23; K390+820.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 24; K392+450.0; 机耕路; 右T; 20; 5; 4; 沥青; 75; 15. 25; K393+345.0; 机耕路; 左T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 80; 15. 26; K393+760.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 75; 15. 27; K394+080.0; 机耕路; 左T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 60; 15. 28; K394+502.0; 机耕路; 左T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 80; 15. 29; K394+832.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 70; 15. 30; K395+135.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 31; K395+800.0; 通村路; 左T; 20; 6.5; 6; 沥青; 45; 15. 32; K396+835.0; 机耕路; 左T; 20; 6.5; 6; 沥青; 45; 15. 33; K397+806.0; 通村路; 左T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 34; K398+139.0; 机耕路; 十字; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 20. 35; K398+525.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 50; 15. 36; K398+862.0; 通村路; 左T; 20; 6; 4.5; 沥青; 70; 15. 37; K399+310.0; 机耕路; 左T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 38; K400+080.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 80; 15. 39; K400+618.0; 通村路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 40; K400+970.0; 机耕路; 十字; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 20. 41; K401+320.0; 机耕路; 左T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 42; K403+643.0; 通村路; 右T; 20; 10; 10; 沥青; 80; 15. 43; K404+400.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 44; K404+925.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 45; K405+450.0; 机耕路; 左T; 20; 6.5; 6; 沥青; 45; 15. 46; K405+886.0; 机耕路; 十字; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 20. 47; K406+236.0; 机耕路; 十字; 20; 4.5/8.5; 3.5/7; 沥青; 85; 10/18. 48; K407+346.0; 机耕路; 左T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 49; K407+900.0; 机耕路; 左T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 15. 50; K408+600.0; 机耕路; 左T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 87; 10. 51; K409+013.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 86; 10. 52; K409+495.0; 机耕路; 左T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 53; K410+157.0; 通村路; 左T; 20; 5; 4; 沥青; 80; 15. 54; K410+756.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 55; K411+450.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 90; 10. 56; K411+770.0; 通村路; 左T; 20; 6.5; 6; 沥青; 80; 15. 57; K412+262.0; 通村路; 右T; 20; 6.5; 6; 沥青; 85; 15. 58; K413+755.0; 机耕路; 右T; 20; 4.5; 3.5; 沥青; 60; 15. 8、养护道班 本项目旧路沿线设有K380+700山里道班、K397+300果园道班。 K380+700山里道班为砂石路面，设计对道班进行沥青路面改造。改造方案为20cm级配碎石+20cm4.5%水泥稳定级配碎石底基层+20cm4.5%水泥稳定级配碎石基层+5cmAC-16中粒式改性沥青混凝土，总面积约560m2。 图2-3 山里道班位置图 K397+300果园道班为水泥路面，改造方案为铣刨0.5cm后，加铺5cmAC-16中粒式改性沥青混凝土，总面积约2010m2。 图2-4 果园道班现场照片 9、既有客运停靠站雨棚更换工程 项目沿线既有客运临停点较多，目前部分雨棚出现了不同程度的破损，设计共拆除更换雨棚10处。 10、工程占地、临时工程 （1）永久占地 本项目不新增永久占地。 （2）临时占地 本项目不设置取土场、弃土场，临时工程包括施工驻地、沥青混凝土拌合站，本项目新增临时占地总面积为3.86hm2。 ①施工驻地 本项目设置1处施工驻地，位于项目起点西南侧约7.2km处，占地面积约2600m2，租赁现有闲置场地，地类为工业用地。 ②拌合站 本项目设置1处沥青混凝土拌合站。 沥青混凝土拌合站位于K381+540左0.38km，占地面积约36000m2，规模为日产沥青混凝土2500t，地类为工业用地，300m范围内无居民居住区，本项目为租赁现有沥青混凝土拌合站。 11、绕行保通方案 本项目为路面改造工程，施工时不可避免的要进行道路封闭。 外业调查中对本项目的保通绕行道路进行了调查，经与地方政府沟通，确定了保通绕行方案。 本项目路线走向一直与密兴高速（S16）伴行，项目施工期间采用道路封闭方案施工，社会车辆可通过密兴高速（S16）绕行的方案，以保证过境车辆的通行。沿线居民可利用当地村道、乡道绕行。对居民难以完全绕行路段，采用临时半幅交通导行的施工方案。为更加清晰的引导过境车辆绕行，采用道路封闭提示标志牌，并在封闭路段起、终点位置设置警示灯护栏及道路施工标志牌，以保证行车安全性。 图2-5 绕行保通方案示意图 12、土石方平衡 本项目以路面改造为主，建设内容包括路面改造、路基排水工程局部维修、桥面改造、伸缩装置维修、搭板维修、标志、护栏等安全设施的维修等。不涉及土石方工程。 |
| 总平面及现场布置 | 1、路线方案及主要控制点 项目起自省道名兴公路与鸡虎高速兴光互通匝道交叉处经知一镇、兴凯湖乡、兴隆岗村，止于密兴高速环岛处，全长44.954公里。起点桩号K370+000，终点桩号K414+953.7。线路布置见附图3。 2、现场布置 本项目不设表土堆土场、取土场和弃土场，新增临时占地3.86hm2，包括沥青混凝土拌合站及施工驻地，本项目为租赁现有工业场地。施工驻地及拌合站布置情况见表2-10。 表2-10 本项目施工驻地设情况表 序号; 工程名称; 桩号位置; 土地类型; 面积 hm2; 外环境关系; 卫星图; 现状. 1; 施工驻地; K370 西南侧约7.2km; 工业用地（租赁）; 0.26; 西侧为农田，南侧为乡道，北侧为工业企业，东侧为池塘. 2; 面层拌合站; K381+540 左0.38km; 工业用地（租赁）; 3.6; 西侧为养殖户，其余方向为耕地，300m范围内无居民. 3、筑路材料来源及运输条件 本项目筑路材料来源及运输条件，见表2-11。 表2-11 沿线筑路材料料场情况一览表 材料名称; 料场 名称; 料场情况; 运输方式. 砂料; 虎林市八五〇农场砂场; 该砂场可生产天然砂砾及中粗砂，储量丰富，天然砂砾级配较好，砂质纯净，可用于路基处理、桥涵及排水、防护工程。该砂场近期曾用于G331密山段改造项目。; 机械、汽运. 石料; 拓鑫采石场; 该石场位于密山市兴利村西2.5km，为安山岩，石质坚硬，强度较高，可产各种规格碎石和片、块石。可用于防护、排水、路面基层、底基层及桥涵工程。该石场近期曾用于G331密山段改造项目。; 机械、汽运. 永平采石场; 该石场位于永安镇永平村北2km，玄武岩，强度高，可生产各种规格的碎石、机制砂，产量大。可用于沥青混凝土路面工程。; 机械、汽运. 水泥; 鸡西赛龙水泥有限公司; 该公司可生产符合国家标准的42.5、32.5水泥，可用于路基排水防护工程、路面基层、桥涵结构物工程。; 购买、 汽运. 沥青; 辽宁盘锦; 该沥青储运站位于辽宁省盘锦市，站内现有500吨沥青储油罐7个，沥青年周转量3万吨以上。站内有铁路专用线，铁路、公路运输便利。; 机械、火运、汽运. 矿粉; 七台河勃利矿粉; 该企业所生产的矿粉干燥、洁净、不成团块，各项指标均满足沥青混凝土路面要求。; 机械、汽运. 钢材等材料; 鸡西及哈尔滨建材市场; 鸡西及哈尔滨建材市场购买; 机械、火运、汽运. |
| 施工方案 | 1、施工时序及施工工期 本项目施工时序为原有路面拆除、平整，路面先基层、后面层施工。 本项目施工工期从2026年4月开始，路面拆除工程为2026年4月至2026年5月，路面浇筑工程为2026年6月，桥涵工程工期为2026年4-5月，其中桥涵维修锥坡砌体和侧脚施工选在枯水期和非灌溉期施工，交叉工程、绿化工程、交通工程等施工期为2026年6月。 2、施工工艺 （1）公路工程 工程建设过程中路基工程将首先开工，路面及交通设施等工程后续跟进，各类工程因其作业方式不同，所产生污染物种类和数量也有所差异。 图2-6 公路工程主要工艺流程示意图 ①路基施工工艺 a.场地清理 本项目路面全部直接破碎作为路基，下挖宽度为旧路坡脚至路基宽度范围内，开挖范围不超过原有路基范围，不涉及旁边的地表植被，不破坏道路旁边的土地；施工挖除后对基底进行碾压，路基施工不会造成旁边农作物、或林地等植被破坏，路基施工主要造成施工范围内水土流失。路基清理过程中伴随着施工机械噪声和扬尘将对处于沿线两侧敏感点产生影响，应采取一定措施将影响程度降至最低。 b.路床平整 路面开挖后进行平整、填筑，填筑材料在运输和施工过程中将会产生机械施工噪声与扬尘，将对公路两侧敏感点产生影响。 ②路面施工工艺 路面施工严格按照《公路路面基层施工技术细则》（JTGT F20-2015）有关规定进行施工。本项目旧路采用打裂旧路面、加铺沥青混凝土面层处理，旧路路面拆除后回用路面填筑。 - 桥涵工程 图2-7 桥梁和涵洞工程主要工艺流程示意图 本项目桥梁工程主要为维修搭板、桥面铺装、拆除重建护栏、更换伸缩装置、维修锥坡砌体和侧脚、维修防撞墙等，不涉及桥梁拆除、桥墩工程。仅进行维修锥坡砌体和侧脚，选择枯水期施工，减少水体扰动，施工过程中主要产生扬尘、施工噪声，施工导致水体中悬浮物增加。桥面铺装采用两层铺设，桥面采用沥青混凝土铺装，下层采用钢筋混凝土，在钢筋网上浇筑混凝土由于混凝土洒落会造成桥面污染；上层沥青混凝土面层在铺设过程中会产生沥青烟气。 本项目维修利用圆管涵6道、维修利用盖板涵9道、维修利用箱涵1道、拆除重建圆管涵4道，涵洞工程施工过程中主要产生扬尘、施工噪声。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划和生态功能区划情况 （1）主体功能区规划 根据《黑龙江省主体功能区规划》，项目区属于三江平原湿地生态功能区，属于限制开发区域的国家重点生态功能区，为生物多样性维护型（主要指濒危珍稀动植物分布较集中、具有典型代表性生态系统的区域）。三江平原湿地生态功能区包括同江市、富锦市、抚远县、饶河县、虎林市、密山市、绥滨县等7个县（市）及位于上述区域内的森工、农垦系统所属局、场，区域总面积4.80万平方公里，占全省总面积的10%。该区域天然水域和原始湿地面积大，水生和湿地生态系统类型多样，在蓄洪防洪、抗旱、调节局部地区气候、维护生物多样性、控制土壤侵蚀等方面具有重要作用。 功能定位：以提供生态产品为主，保障生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。 发展方向： 生物多样性维护型生态功能区主要是濒危珍惜动植物分布较集中、具有典型代表性生态系统的区域。 ——生物多样性维护型生态功能区。禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持和恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用；加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害；保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变；扩大保护范围，降低城市建设强度，改善水域及湿地环境。该区域中农业产粮大县（市、区），应在保护生态的前提下，积极发展农业生产，努力提高粮食产量，保障国家粮食安全和食品安全，增加农民收入。 本项目属于《黑龙江省省道网规划》中提到的省道，项目为道路改造工程，主要对原有道路进行路面改造，项目运行将改善区域交通环境，有利于密山市农业、旅游业的发展；同时，项目施工生产生活区不在自然保护区、生态红线等环境敏感区内，项目不新增占地。同时根据黑龙江兴凯湖国家地质公园管理委员会出具的“关于《关于省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程占用黑龙江兴凯湖国家地质公园的请示》的复函”（见附件3），黑龙江兴凯湖国家地质公园管理委员会同意本工程建设。综上，本次工程建设与《黑龙江主体功能区规划》的相关要求是相符合的。 （2）生态功能区划 根据《黑龙江省生态功能区划》，本工程位于I—3—3—2兴凯湖农、牧、渔业与湿地及生物多样性保护生态功能区，主要生态环境问题为湖泊水体有潜在富营养化的趋势；湿地保护区被耕地包围，湿地生态功能衰退；生态环境敏感性为该区东南部边缘地区生物多样性敏感性为极敏感，高度敏感性地区所占面积较大；主要生态系统服务功能为土壤保持、生物多样性保护、自然人文景观保护、农牧渔生产、旅游；主要保护措施与发展方向为加强保护区建设，以减少人为因素对其影响，改善周围湿地质量，科学发展农牧渔业。 本工程为道路改造工程，主要对原有道路进行路面改造，项目运行将改善区域交通环境，有利于密山市农业、旅游业的发展。项目不新增永久占地，项目运行对区域生态环境影响较小，不会对生态功能产生显著影响。因此，本工程建设与《黑龙江省生态功能区划》相符合。 2、生态环境现状 本项目评价区域以农田、森林生态系统为主，评价区高植被覆盖区域植被主要为蒙古栎、山杨、白桦等森林植被覆盖区，低植被覆盖区域为沿线建设用地以及居民集中建设用地，与人类活动密切相关，总体来说，评价区内植被覆盖度都比较高。评价区最主要的植物群落以蒙古栎、山杨、白桦等为主，是评估区的优势乔木林物种，广泛分布的蒙古栎在其繁茂生长时创造了透光的枯枝层以及近于中性的土壤反应等特定的林下环境，在这种特定的群落环境中，有小部分灌木的生长，灌木种类及数量都非常少。在此之下，根据不同的地理位置会生长多种多样的草本，主要是以瘤囊苔草等为优势种的草本层。经查阅资料、实地调查及走访得知，区域内森林资源主要为天然次生林，评价区人为扰动较严重，主要为人工杨树林，分布于道路两侧，且有人工落叶松林和人工樟子松林分布，自然植被区域内野生植物均为当地常见物种。区域植物物种均为本地种，不涉及外来入侵物种。根据查阅资料，本评价区内未发现国家和地方重点保护野生植物。 陆生生态环境影响评价范围内有野生植物植物2门3纲17科22属30种。经现场调查和资料访问，发现评价范围内无国家重点保护野生动物分布，评价范围内有黑龙江省重点保护野生动物2种，为松鼠和灰喜鹊。评价范围内虽然评价范围内分布有重要野生动植物，评价范围内仅偶见重要野生动物物种，在工程占地范围内未发现重要野生植物及重要野生动物栖息地分布。评价范围内的农田、森林生态系统占据主导地位。 森林生态系统作为环境资源拼块中的稳定性元素类型，对生态环境系统的完整性和稳定性有一定调控能力，总体上看，评价范围内生态系统生产力较稳定。项目区无珍稀保护动物栖息地，调查范围内交通车流量较多，村屯人员活动较频繁，无大型野生保护动物活动，涉及的动物主要为农田常见小型动物如田鼠等，工程占地范围内没有保护动物的分布也没有这些动物的栖息地，因通过资料收集和走访当地居民发现的评价区内保护动物都是零星偶然出现在远离道路的评价范围内，工程建设对保护动物生境影响较小。综上所述，本次评价范围内生态系统的功能具有一定的完整性、稳定性及可持续发展性，有一定的抗干扰性。在本项目建设过程中，只要采取一些必要的环境保护措施及一些生态环境恢复性措施，对其整个生态系统的稳定不会产生明显的影响。 详细生态环境现状详见《生态专项评价报告》。 3、环境空气质量现状 - 根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为348天（95.1%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为27μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、1.0mg/m3和90μg/m3。 - 本项目区域空气质量现状评价见下表。 表3-1 2024年区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率(%); 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.0%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 61.4%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 50.0%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. CO; 百分位数24h平均浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 百分位数8h平均浓度; 90; 160; 56.3; 达标. 由上表可知，鸡西地区为环境空气质量达标区。 4、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为穆棱河（鸡古路西100m-凯北站），根据《水利部 国家发展和改革委员会 环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的通知》，穆棱河（鸡古路西100m-凯北站）属于农业用水区，规划水质目标为Ⅲ类水体，因此本项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》中全省地表水水质状况示意图，穆棱河现状水质类别为Ⅲ类水体，水质状况良好，符合其功能区水质要求。兴凯湖水质类别为IV类，属轻度污染，同比有所好转。营养状态指数为55.0，同比上升1.6，属轻度富营养，营养状态无明显变化。全省地表水水质状况示意图见下图。 图3-1 全省地表水水质状况示意图 5、声环境质量现状 根据监测结果可知，项目路线各监测点昼、夜间监测值均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2、4a类标准。 详细声环境质量现状详见《噪声专项评价报告》。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 原有旧路于2011年在原三级路标准8.5m路基基础上帮宽扩建为二级公路标准，路基宽度12m，水泥混凝土路面，原三级路路面结构为22cm水泥混凝土面层+18cm水泥稳定（中粗砂+碎石）基层+18cm水泥稳定（中粗砂+碎石）底基层。帮宽侧路面结构为22cm水泥混凝土面层+20cm水泥稳定（中粗砂+碎石）基层+20cm水泥稳定（中粗砂+碎石）底基层。其中K370+000-K370+630段路基宽度16.5m，路面宽度15m；横断面布置形式为：行车道宽度2×3.5m，慢车道宽度2×3.5m，分隔带宽度0.5m，两侧硬路肩宽度2×0.25m，土路肩宽度2×0.75m。其余路段路基宽度12m，路面宽度10.5m，行车道宽度2×3.75m，两侧硬路肩宽度2×1.5m，土路肩宽度2×0.75m。行车道及硬路肩路拱横坡度为1.5%，土路肩路拱横坡度为3.0%。路段内K374+115-K375+039为2023年新建穆棱河滩桥及引道范围，长度924m，沥青混凝土路面，状况较好，完全利用。路面结构为5cmAC-16改性+7cmAC-20改性+32cm4.5%水泥稳定级配碎石+20cm4%水泥稳定级配碎石。 路基边坡防护以植物为主，使用状况良好；边沟形式为土质梯形边沟为主。全线排水系统完善，局部路段土质排水沟有冲刷现象，路基几何形状规整，经多年沉降，较为稳定。 由于原有旧路修建较早，无环境影响评价、竣工环境保护验收等手续。根据<<关于建设项目"未批先建"违法行为法律适用问题的意见>>(环政法函[2018]31号):"行政处罚法(2017年修订)规定，违法行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚"。本项目涉及的原有旧路于2011年进行帮宽，因此，对原有旧路无环境影响评价不予处罚。 2、原有环境污染和生态破坏问题 （1）生态 经过现场踏查，原有旧路两侧主要为林地、农田、住宅等，原有道路已运行多年，受农田开垦及人类经济活动影响，区域内植物类型主要为耕地、道路两侧绿化，以及黑龙江兴凯湖国家地质公园内的树木及其它段的道路绿化植被等。原有旧路两侧周边区域内鸟类较少营巢繁殖，项目沿线区域内主要分布动物为鸟类、小型哺乳动物等。无水土流失情况，无明显生态破坏问题，未发现明显环境问题。 （2）废气 本项目沿线设置2个道班，每个养护道班有工作人员3个，不设置食堂，工作人员为附近居民，不在养护道班内就餐。本项目运营期产生的废气主要为汽车尾气。汽车尾气主要污染物为NO2、CO、THC等。汽车尾气经扩散后，对周围大气环境影响不大，未发现明显环境问题。 （3）废水 本项目设置养护道班2处，共有职工6人，运营期废水主要为员工生活污水，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏堆肥。 原有旧路废水主要为路面径流污水，污染物主要为COD、SS等，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度等。原有部分旧路设置有排水设施，原有道路以土质边沟及散排为主，排水较困难，整体使用状况一般。 （4）噪声 经过现场踏查，养护道班水泵运转产生噪声，进出汽车产生噪声，水泵采取基础减振，养护道班进出汽车属于低速（小于15km/h）行驶，辐射声级低于65dB(A)，经距离衰减，其厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准，不会对周围环境产生影响。 原有旧路噪声主要为来往车辆产生的交通噪声，通过现状监测可知，原有旧路沿线两侧声功能区及各敏感点昼、夜间声环境均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a、2类标准。原有旧路未发现明显环境问题。 3、现有旧路存在的环保问题及“以新带老”措施 既有工程道路路况较差，桥涵受损严重，本次改建后可充分发挥通行作用，消除因本项目建设而产生的分离和阻隔，基本不会影响地面动物活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》(HJ 1358-2024)，大气环境保护目标包括主要集中式排放源（如特长隧道洞口、长隧道洞口、通风井洞口、服务区）周围200m范围内的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 本项目无特长隧道洞口、长隧道洞口、通风井洞口、服务区等集中式排放源。经调查，本项目施工生产生活区、沥青搅拌站周围200m范围内无居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 因此，本项目不设置大气环境保护目标。 2、地表水保护目标 本项目跨越穆棱河、金银库河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）（黑龙江省）》，穆棱河为III类水体功能，因此本项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 金银库河无水体功能类别，金银库河汇入大兴凯湖，大兴凯湖无水体功能类别，根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，兴凯湖现状水质类别为IV类。 表3-1 地表水环境保护目标 序号; 保护目标; 与工程位置关系; 保护内容; 功能区划. 1; 穆棱河; 跨越; 确保河流水质不受污染; 参照参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 2; 金银库河、兴凯湖; 跨越; 参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类. 3、地下水保护目标 根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）：“7.2.4.2 其他区段，一般情况下不设置评价范围；当路中心线两侧各200m及两端各延长200m的范围与地下水饮用水水源保护区（或饮用水取水井）范围有空间交叠时应将整个水源保护区（饮用水取水井群区）纳入评价范围。” 通过《黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台》查询，本项目周边无地下水饮用水水源保护区。因此，本项目不设置地下水环境影响评价范围，本项目无地下水环境保护目标。 （4）生态环境保护目标 根据密山市“三区三线”划定成果，本项目评价范围内涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园等自然保护地，项目K387+580-K388+600、K413+360-K414+953.7段占用黑龙江兴凯湖国家地质公园，为国家级自然公园，项目不占用黑龙江兴凯湖国家地质公园的保护区，不涉及重要生境。根据本项目的选址周围环境状况及其排污特点和环境影响特征，其主要环境保护目标详见表3-2。 表3-2 生态环境保护目标 序号; 主要关注目标; 位置及备注; 主要保护内容. 1; 黑龙江兴凯湖国家地质公园; K387+580-K388+600、K413+360-K414+953.7段占用; 保护沿线植被的覆盖率、生物量、群落完整，尽量减少水土流失. 2; 黑龙江兴凯湖国家级自然保护区; 道路终点距离黑龙江兴凯湖国家级自然保护区最近距离约为380m. 3; 兴凯湖风景名胜区; 道路终点距离兴凯湖风景名胜区最近距离约为190m. 4; 生态保护红线; K398+140路段距离生态红线较近，最近距离约为200m. 5; 陆生生态系统; 全线涉及. 6; 景观; 全线涉及; 线路保护措施与沿线景观的协调保护. （5）声环境 本项目沿线声环境保护目标为公路中心线两侧200m范围内以居住、医疗卫生、文化、教育、科研、行政办公为主要功能的区域，通过对评价范围内人群分布等情况进行调查，确定为本项目评价范围内具有代表性的声环境主要环境保护目标情详见表3-3。 |

表3-3  声环境保护目标表

| 序号 | 名称 | 里程范围 | 线路形式 | 方位 | 与路面高差m | 距边界（红线）距离/m | 距中心线距离/m | 4a类功能区户数 | 2类功能区户数 | 保护目标情况 | 敏感点现场照片 | 与线路位置图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幸福六组 | K371+520~ K571+780 | 路基 | 左侧 | 0.5-1 | 65 | 73.5 | / | 12 | 一层砖混，南北朝向，斜对道路，居民房屋与公路之间有一条进村辅道，并有树林隔开 |  |  |
| 2 | 知一镇 | K377+970~ K379+860 | 路基 | 两侧 | 0.1-0.5 | 8 | 16.5 | 69 | 192 | 两侧居民区与道路边界线的距离相同；大部分为一层砖混，少部分临路建筑为2-3层，南北朝向，平行于道路 |  |  |
| 3 | 知一镇中学 | K379+100 | 路基 | 左侧 | 0 | 8 | 16.5 | 0 | 0 | 教学楼与公路之间有绿化带、操场等隔开，教学楼为3层，砖混，为南北朝向，平行于道路 |  |  |
| 4 | 向化村 | K379+861~ K380+625 | 路基 | 两侧 | 0.2-0.8 | 15 | 23.5 | 37 | 76 | 两侧居民区与道路边界线的距离相同；一层砖混，南北朝向，部分与道路平行，部分为斜对道路 |  |  |
| 5 | 果园四组 | K397+360~ K397+770 | 路基 | 左侧 | 0.5-2.0 | 25 | 33.5 | 6 | 23 | 一层砖混，南北朝向，与道路平行 |  |  |
| 6 | 果园村 | K398+950~ K399+260 | 路基 | 两侧 | 0.5-3.0 | 7 | 15.5 | 7 | 27 | 两侧居民区与道路边界线的距离相同；一层砖混，南北朝向，垂直于道路 |  |  |
| 7 | 果园一组 | K400+380~ K400+760 | 路基 | 右侧 | 0.5-2.5 | 27 | 35.5 | 2 | 28 | 一层砖混，南北朝向，垂直于道路 |  |  |
| 8 | 马家岗村 | K402+050~ K402+970 | 路基 | 两侧 | 0.5-1 | 7 | 15.5 | 22 | 61 | 两侧居民区与道路边界线的距离相同；大部分一层砖混，临路一侧部分为2-3层，南北朝向，部分平行于道路，部分为斜对道路 |  |  |
| 9 | 兴凯湖明德小学 | K402+340 | 路基 | 右侧 | 0.5-2 | 34 | 42.5 | / | / | 教学楼为3层，砖混，为南北朝向，斜对道路 |  |  |
| 10 | 兴凯湖乡人民政府 | K402+520 | 路基 | 西南 | 0.5-1 | 28 | 36.5 | / | / | 办公楼为2-3层，砖混，平行于道路 |  |  |
| 11 | 兴凯湖研学实践教育营地（原为兴凯湖中学） | K403+630 | 路基 | 右侧 | 0.5-1 | 95 | 103.5 | / | / | 教学楼为3层，砖混，平行于道路，于道路之间有绿化带和操场隔开 |  |  |
| 12 | 山头村 | K407+570~ K407+940 | 路基 | 右侧 | 0.5-2 | 10 | 18.5 | 7 | 20 | 一层砖混，南北朝向，垂直于道路 |  |  |
| 13 | 石嘴子村 | K409+200~ K409+440 | 路基 | 两侧 | 0.5-1.5 | 10 | 18.5 | 9 | 17 | 两侧居民区与道路边界线的距离相同；一层砖混，南北朝向，垂直于道路 |  |  |
| 14 | 石嘴子二组 | K409+890~ K410+050 | 路基 | 右侧 | 0.5-1 | 7 | 15.5 | 3 | 14 | 一层砖混，南北朝向，垂直于道路 |  |  |
| 15 | 兴隆岗二组 | K411+730~ K411+920 | 路基 | 左侧 | 0.2-1 | 22 | 30.5 | 3 | 18 | 一层砖混，南北朝向，垂直于道路，居民区与道路之间有绿化带间隔 |  |  |
| 16 | 兴隆岗村 | K412+860~ K413+250 | 路基 | 两侧 | 0.5-3 | 6 | 14.5 | 15 | 46 | 两侧居民区与道路边界线的距离相同；一层砖混，主要为南北朝向，垂直于道路，临路第一排部分建筑为商铺，平行于道路 |  |  |
| 17 | 兴凯湖四组 | K413+740~ K413+920 | 路基 | 右侧 | 0.5-1.5 | 13 | 21.5 | 2 | 12 | 一层砖混，南北朝向，斜对道路 |  |  |

| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表3-4 环境空气质量标准一览表 序号; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 平均时间; 浓度限值. 1; SO2; 年平均; 60; μg/Nm3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 4; O3; 日最大8小时 平均; 160. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. （2）声环境 本次改建前后均为二级公路，本项目运营期公路边界线35m以内的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，35m以外区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。道路边界线35m范围内，临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向本项目公路一侧至交通干线边界线的区域执行4a类标准，其余区域执行2类区标准。山里道班南侧靠近公路，果园道班南侧紧邻公路，运营期养护道班执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准。 表3-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目施工场地颗粒物和沥青混凝土拌合站沥青烟等废气无组织排放的污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；导热油炉烟气有组织排放的污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。 表3-6 大气污染物排放标准 单位：mg/Nm3 类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 单位; 数值. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）无组织排放标准要求; 颗粒物; 无组织; mg/m3; 1.0. 非甲烷 总烃; 无组织; mg/m3; 4.0. 苯并芘; 无组织; μg/m3; 0.008. 沥青烟; 无组织; 生产设备不得有明显的 无组织排放存在. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准; 氮氧化物; 18m排气筒; mg/m3; 250. SO2; mg/m3; 200. 颗粒物; mg/m3; 30. 烟气黑度; 级; ≤1. （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523一2025)。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工噪声排放标准》(GB12523一2025). 本项目运营期养护道班厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2、4类标准。 表3-8 运营期噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）. 4类（南侧公路一侧）; 70; 55. （3）废水 本项目运行期养护道班废水排入防渗化粪池，定期清掏堆肥；施工废水设置临时防渗沉淀池处理后，回用于场地降尘。 （4）固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 |
| --- | --- |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.生态环境 本项目为线性工程，其生态影响主要体现在施工期。施工期生态影响主要体现在占地方面，本工程无新增永久占地，施工期间不设施工便道，临时占地工程包括施工驻地、沥青混凝土拌合站，其中施工驻地占地面积约2600m2，租赁现有闲置场地，地类为工业用地；沥青混凝土拌合站占地面积约36000m2，租赁现有沥青混凝土拌合站，地类为工业用地。工程占地范围内未发现重要野生植物及重要野生动物栖息地分布。项目建设不会造成生物量的永久损失，施工过程中产生的扬尘、施工噪声等会对周边植被生长、动物生活产生一定程度的影响，桥梁维修锥坡砌体和侧脚，施工过程导致水体中悬浮物增加，对水生生物产生一定的影响。本项目通过采取相应的污染防治措施，可减缓本项目建设带来的不良影响。从区域角度看，本项目施工期间对外环境影响较小，项目建设不会对生态系统的稳定性产生不利影响。 生态环境影响分析详见生态环境影响评价专题报告。 2.噪声 本项目施工期噪声影响主要体现在施工机械对沿线居民的影响。根据预测结果，部分敏感点噪声无法满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，昼间最大超标量为4.9dB(A)，夜间最大超标量为9.55dB(A)，禁止夜间施工（6：00-22：00），施工场界设置移动式隔声、防尘挡板，弱化施工噪声对居民影响。采取措施后各敏感点昼间噪声《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。 施工期声环境影响分析详见声环境影响评价专题报告。 3.环境空气 （1）施工扬尘 本项目施工期拆除旧路、维修桥梁和涵洞、铺设路面等过程会产生一定粉尘，砂土等散体材料储料场在风力作用下会产生一定扬尘，砂土等散体物质运输引起粉尘污染，对环境影响较严重，影响范围较大。 本项目施工扬尘污染源强采用类比进行，根据交通部公路所对京津塘高速公路施工车辆扬尘监测，见下表，在风速2m/s情况下、道路下风向50m处TSP浓度大于10mg/m3，距离路边150m处TSP浓度大于5mg/m3。 本项目道路等级、施工强度均小于京津塘公路，因此本工程类比分析数据有效，类比施工扬尘源强详见下表。 表4-1 京津塘高速公路施工期车辆扬尘监测结果 监测地点; 扬尘污染源; 采样点距离（m）; 监测结果（mg/m3）. 武清杨村施工路边; 铺设水泥稳定类路顶基层时运输车辆扬尘; 50; 11.652. 100; 9.694. 150; 5.09 3. 施工扬尘将对沿线居民区产生一定的影响。通过洒水、防尘挡板等措施，可有效地防止扬尘的产生，降低对周围环境空气的影响，施工场界颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，且施工期短暂，对周围环境的影响控制在可接受的范围内。 （2）沥青烟的影响 本项目不设基层拌合站，为外购商品混凝土，仅设置面层拌合站。面层拌合站在拌合时会产生少量的沥青烟和苯并[a]芘，沥青烟和苯并[a]芘在公路铺设的过程中会有微量的挥发，随着摊铺后冷却，烟气散发量将逐渐减少，而且施工是暂时的，随着施工的结束，沥青烟污染也将随之结束。根据交通部公路所在京津唐大羊坊沥青搅拌站的监测结果表明，在设备正常运行时，配备相应沥青烟净化器，污染物可以达标排放，本项目沥青混凝土拌合设备自带集气系统和烟气治理设施，沥青烟和苯并[a]芘浓度排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，对周围环境影响较小。 《公路环境保护设计规范》（JTGB 04-2010）中要求：沥青混凝土拌合站应距离环境敏感点大于300m，并且应设置在当地施工季节最小频率风向的被保护对象的上风侧。本工程沥青混凝土面层拌和站300m范围内无居民分布，满足《公路环境保护设计规范》（JTGB 04-2010）要求。 （3）沥青搅拌站导热油炉废气 沥青搅拌站设置1台导热油炉，燃烧烟气采用布袋除尘器处理后由18m烟囱排放，烟气经处理后可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求，对周边大气环境影响较小。 （4）施工机械及运输车辆尾气 施工机械及运输车辆尾气主要污染物为柴油燃烧产生的氮氧化物、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的移动源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。施工单位在施工过程中应使用低污染排放的设备，加强对施工机械的日常维护和保养，减少施工机械的故障运行，保证设备在正常工况条件下运转，减少车辆怠速时间，以减少机动车尾气的排放量，降低环境影响。 综上所述，本项目施工期产生的废气对周围环境影响较小。 4.地表水环境 （1）生活污水 本项目施工期工作人员生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS等。施工期生活污水利用沿线的公共卫生设施，不外排。施工生产生活区生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处理，不排入周边地表水体，不会对地表水体造成不良影响。 （2）拌合站生产废水 本项目沥青混凝土面层拌和站拌和等过程会有废水产生，主要污染物为SS，浓度约5000mg/L，生产废水经设置的临时沉淀池沉淀处理后，回用于拌合站场地洒水降尘，不外排。 5.固体废物 本项目施工期固体废物主要为路面拆除、桥梁维修等产生的建筑垃圾、以及施工人员产生的生活垃圾等。建筑垃圾运送至指定地点处理，生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。 本项目施工期固体废物均得到了妥善地处理处置，对环境影响较小，且影响是暂时的，施工固体废物将随着施工的结束而不再产生。因此，本项目施工期固体废物污染较小，可被周边环境所接受。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 本项目不新增永久占地，不会改变沿线土地利用。项目所在区域土地类型以耕地为主，产生的边缘效应基本不会改变项目两侧的植被类型，对其影响较小。项目建成后为不封闭，基本不会对现有野生动物生境造成分割，动物生境片断化对动物影响不大；项目共设置涵洞48道，可充分发挥通行作用，基本不会影响地面动物迁移途经、觅食等，对动物影响较小。通过对本项目边坡采取绿化措施，对周围景观的影响是可以接受的。综上所述，本项目运营期对生态环境的影响可以接受的。 运营期生态影响分析具体内容详见生态环境影响专项评价报告。 2、环境空气 本项目沿线设置2个养护道班，每个养护道班有工作人员3个，不设置食堂，工作人员为附近居民，不在道班内就餐。本项目运营期产生的废气主要为汽车尾气。 本项目营运期大气污染源主要是各种机动车辆排放的尾气，主要污染物为CO、NOx、THC、TSP等。汽车尾气排放量的大小与交通量的大小、车辆的类型以及汽车运行的工况有关。根据近几年已建公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，其中TSP扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值较小；CO、NOx、THC均不存在超标现象。 随着我国单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，这对车辆尾气的环境污染可起到一定缓解作用。此外，本项目公路为开放式区域，扩散条件良好，本项目建设优化了道路路线，使之运行顺畅，可有效减少汽车怠速及路况不好降低汽车行驶速度而引起的大量尾气的排放。同时道路两侧主要为耕地、林地，可吸收或吸附汽车尾气污染物，可减少机动车尾气对环境空气的影响。因此，本工程运营期车辆尾气及扬尘排放污染物对环境的影响较小。 3、地表水环境 （1）路面径流 营运期废水主要来自于路面径流污水，其主要污染物主要为COD、SS等，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度等，因此具有一定程度不确定性。 根据西安道路学院环境工程研究所多次测定给出的路面径流产生的污水污染物浓度值，降雨初期到形成路面径流前30分钟，径流中悬浮物和石油类物质浓度较高，30分钟后污染物浓度随降雨历时延长逐渐降低。本工程路面径流通过路面漫流汇入道路两侧排水沟，伴随着雨水稀释、泥沙对污染物吸附、沉降等各种作用，雨水在边沟汇入周边水系时，污染物浓度已经大大降低，不会对周边地表水造成影响。 （2）养护道班废水 本项目设置养护道班2处，共有职工6人，运营期废水主要为员工生活污水，参考黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021）中农村居民生活用水定额，员工生活污水量按80L/人·d计，生活用水总量为0.48m3/d、175.2m3/a，废水排放系数按80%计，则生活污水量为0.38m3/d、140.2m3/a，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏堆肥，对地表水环境影响较小。 4、声环境 本项目设置了声环境影响专项评价，具体见声环境影响专项评价报告，运营期声环境影响评价结论概括如下： （1）公路两侧声功能区达标情况 在不考虑路基高差、建筑物和树林遮挡屏蔽、背景噪声等因素，也不考虑地面衰减、空气吸收衰减等因素，本项目沿线功能区达标情况如下： K370+000～K370+630为一般路段，非过境段，周边无敏感目标分布，为4车道，设计车速60km/h，2类区和4a类区昼间的近、中、远期功能区均达标，4a类区近期、中期、远期夜间道路中心线外22m、24m、26m处达标，2类功能区近期夜间达标，中期、远期夜间道路中心线外52m、55m达标。 K370+630～K377+450、K380+800~K398+950、K399+260~K402+050、K402+970~K409+200、K409+440~K412+860、K413+250~K414+953.7为一般路段，为非过境段，部分路段单侧有居民区分布，为2车道，设计车速60km/h，2类区和4a类区昼间的近、中、远期功能区均达标，4a类区近期、中期、远期夜间道路中心线外22m、24m、26m处达标，2类功能区近期夜间达标，中期、远期夜间道路中心线外52m、55m达标。 K377+450～K380+800知一镇路段，为过境段，设计车速30km/h，2类区和4a类区昼间的近、中、远期功能区均达标，4a类区近期、中期、远期夜间道路中心线外22m、24m、26m处达标，2类功能区近期和中期夜间达标，远期夜间道路中心线外48m达标。 K398+950~K399+260果园村路段、K409+200~K409+440石嘴子村路段、K412+860~K413+250兴隆岗村路段，为过境段，设计车速40km/h，各路段较短，居民区较少，2类区和4a类区昼间的近、中、远期功能区均达标，4a类区近期、中期、远期夜间道路中心线外21m、25m、25m处达标，2类功能区近期夜间达标，中期、远期夜间道路中心线外50m、53m达标。 K402+050~K402+970马家岗村路段，为过境段，设计车速40km/h，该路段较长，居民区较多，2类区和4a类区昼间的近、中、远期功能区均达标，4a类区近期、中期、远期夜间道路中心线外21m、24m、25m处达标，2类功能区近期、中期、远期夜间道路中心线外44m、52m、52m达标。 （2）道路沿线声环境保护目标预测 考虑地形高程、建筑物阻隔，考虑空气吸声、考虑背景噪声叠加、考虑地面粗糙度、考虑上坡修正等因素情况下： 非过境段中幸福六组、果园四组、果园一组、兴隆岗二组近期、中期和远期昼夜间均能够满足《声环境质量标准》标准要求；山头村、石嘴子二组、兴凯湖四组的2类声功能区近、中、远期昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；山头村、石嘴子二组、兴凯湖四组的4a类声功能区近、中、远期昼间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，4a类声功能区近、中、远期夜间均存在超标现象，最大超标量为石嘴子二组3.3dB(A)。 知一镇过境段（设计车速30km/h）中向化村、知一镇中学以及知一镇第二排住宅（即2类区）近期、中期和远期昼夜间均能够满足《声环境质量标准》标准要求；知一镇第一排住宅（即4a类声功能区）的近、中、远期昼间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，近、中、远期夜间均存在超标现象，最大超标量为第一排住宅三层2.1dB(A)。 过境段（设计车速40km/h）中果园村、马家岗村、石嘴子村、兴隆岗村以及兴凯湖乡人民政府等2类声功能区近期、中期和远期昼夜间均能够满足《声环境质量标准》2类区标准；兴凯湖明德小学近、中、远期昼间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，夜间存在超标现象，最大超标量为教学楼三层2.5dB(A)；果园村、马家岗村、石嘴子村、兴隆岗村的4a类声功能区近、中、远期昼间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，4a类声功能区近、中、远期夜间均存在超标现象，最大超标量为兴隆岗村3.5dB(A)。 （3）养护道班厂界噪声影响分析 本项目运营期养护道班水泵运转产生噪声，噪声声级为60~70dB（A）。水泵采取基础减振，采取措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准，对周围声环境影响较小。 运营期养护道班进出汽车实际均属于低速（小于15km/h）行驶，辐射声级低于65dB(A)，远低于公路汽车行驶噪声，经距离衰减，其厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准，不会对周围环境产生影响。 5、固体废物 （1）生活垃圾 本项目运营期养护道班员工生活垃圾按0.5kg/（人·天）计，两个道班日常工作人员共计6人，生活垃圾产生量为3kg/d、1.095t/a，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处置，对环境影响较小。 （2）一般固废 本项目运营期养护道班产生一般固废如废弃零部件、废轮胎、废包装物等，产生量为1.0t/a，集中收集由物资回收公司综合利用，严禁随意丢弃，对环境影响较小。 （3）路面废物 道路营运后，加强道路日常清洁及维护；运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、客车乘客丢弃的物品等固体废物，交由市政部门统一清运。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、路线方案的选址合理性分析 本项目所在路段属于《黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）》（黑交发[2024]20号）普通省道网“北南纵线（18条）”中的“S202二九一农场-北兴农场”的一部分。本次对现有道路进行改造，以路面改造为主，建设内容包括路面改造、路基排水工程局部维修、桥面改造、伸缩装置维修、搭板维修、标志、护栏等安全设施的维修等。本项目不涉及道路改线，不涉及新增永久占地，项目建设方案合理。 2、辅助工程选址合理性分析 本项目利用现有2处养护道班，分别为位于K380+700向化村的山里道班和位于K397+300果园四组的果园道班，占地面积分别为560m2和2010m2，供暖采用电取暖，养护道班均不涉及自然保护区、森林公园、水源保护区、基本农田、生态保护红线等敏感区，养护道班以办公为主，无高噪声污染源，设置合理。 3、临时工程选址合理性分析 （1）拌合站选址合理性分析 ①设置原则 根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号）要求，建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。 拌合站不占用基本草原、永久基本农田、自然保护区、森林公园、风景名胜区及饮用水水源保护区等，沥青混凝土拌合站距环境保护目标距离不宜小于300m，混凝土拌合站距环境保护目标距离不宜小于200m，且位置应交通便利，避免运距过长，减少施工便道的修建。 ②设置合理性分析 本项目仅设置1处沥青混凝土拌合站，为工业用地，不占用耕地和基本农田，选址合理性分析见表4-1。 表4-1 拌合站设置合理性分析 工程名称; 上路桩号; 占地类型; 面积（hm2）; 选址合理性分析. 沥青混凝土拌合站; K381+540左0.38km; 工业用地; 3.6; 不在生态保护红线内，不占用特殊、重要生态环境敏感区，选址周边300m范围无居民分布，距离最近的保护目标为拌合站东北侧约350m的归仁村，不占用耕地和永久基本农田及饮用水水源保护区，利用现有乡道，该拌合站运距较近，拌合站设置相对合理。. （2）施工驻地选址合理性 本项目设置1处施工驻地，位于K370西南侧约7.2km，占地面积2600m2，租赁现有闲置场地，用地为工业用地，施工驻地进行人员休息、机械存放，无生产作业环节，对周围环境影响较小，且施工驻地周边交通运输条件较好，选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境减缓措施 本项目施工期生态保护措施包括植被保护措施、野生动物保护措施、水生生物保护措施等，同时配套生态监测与环境管理机制，形成全流程防护体系。 （1）植被保护措施 本工程不新增永久占地，临时占地为工业用地，施工期优先通过“控范围、保表土、严合规”减少植被与土地破坏，严格按设计土地范围控制施工作业面，禁止人员车辆进入非施工区，确保不破坏工程周边植被。 （2）野生动物保护措施 施工后及时清理杂物，保留积水坑塘、湿地等两栖类生境，严禁捕猎行为；通过选用低噪声设备、合理安排施工时间（保护区内施工避开鸟类主要繁殖期）、缩短施工时长等减少机械振动与噪声干扰；规范生活污水、垃圾处置，避免污染影响动物种群；严控高噪声、强振动设备使用。 （3）水生生物保护措施 本项目桥梁工程主要为维修搭板、桥面铺装、拆除重建护栏、更换伸缩装置、维修锥坡砌体和侧脚、维修防撞墙等，不涉及桥梁拆除、桥墩工程。仅进行维修锥坡砌体和侧脚，施工导致水体中悬浮物增加，本项目施工选择枯水期（4-5月）施工，减少水体扰动。生活污水排入防渗旱厕，设备保养维修残油、固体废物严禁入水体，建筑材料远离地表水体存放并遮盖。同时，加强施工人员教育，杜绝私捕乱捞。 - 生态敏感区措施 - 在施工期，为保护红线区内的水源涵养功能与生态功能，应执行相应的水土资源保护措施。在跨越沟渠沼泽的施工点要确保施工废水与泥沙不外泄；所有施工废水要进行收集处理，实现施工废水零外排。同时，严禁在红线区内设置任何临时场地，并将产生的废弃路面及时利用，或者运输至柳毛乡混凝土搅拌站，彻底杜绝对水体的潜在污染。 - 为最大限度降低对区域生态环境影响，施工时应采取系统性综合保护措施。首先，应通过设立界桩或围网严格限定施工范围，并采用短距离、快节奏的分段施工模式，以缩短对区域生态环境的干扰时间。在时间上，主动避开野生动物迁徙和繁殖的关键时期，严禁进行高干扰作业，并在鸟类繁殖前进行巢穴排查，对发现的鸟巢设置保护圈暂停施工。同时，通过选用低噪声设备、实施洒水降尘和密闭运输等方式，有效控制施工中的噪声与扬尘污染。 在工程施工结束后，及时完成废料清理。为降低公路运营对野生动物的阻隔影响，应结合区域野生动物习性，优化和完善已设立的动物通道及其引导设施，确保其有效性和利用率，维护生态系统的完整性与连通性。 生态保护红线内的植被恢复以“增强水源涵养功能”为核心，施工前须精确划定施工活动边界，红线内严禁任何超范围作业，并对红线区内的原生植被和表土进行重点保护与异地养护。工程结束后，道路边坡利用原生表土和乡土物种进行生态重建，确保恢复的植被类型与周边原生境一致，形成生态连贯性。此外，还需建立长期的生态监测体系，对恢复区域的植被成活与长势、野生动物回归情况以及关键生态过程进行持续跟踪评估，并根据监测结果及时实施适应性管护，确保生态保护红线得到实质性的、永久的守护与修复。 （6）生态监测与环境管理 监测方面，施工期每季度在生态敏感区附近开展野生动物监测，重点关注其分布与栖息状况。管理方面，施工前通过公告、宣传册、警示牌等加强施工人员环保与野生动植物保护教育；严禁破坏施工区外林地、鸟巢、鸟卵，禁止捕杀野生动物；严控外来生物入侵，禁止带入家禽家畜、非本地植物，绿化带优先选用本地植被。 采取上述措施后，施工期对生态环境影响较小。本项目设置生态专项评价，施工期具体生态措施详见生态环境影响评价专题报告。 2、声环境保护措施 为实现施工噪声达标排放，在施工过程中做到以下措施： （1）尽量选用低噪声的施工机械和工艺，高噪声施工机械采取消声减震措施。合理布局，施工设备、机械尽量安排在远离敏感目标的一侧。振动较大的机械设备应加装减振机座，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强； （2）重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用； （3）应加强管理，合理安排施工时间和施工场所，禁止在夜间施工；合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用； （4）接触高噪声施工人员必须佩戴防声头盔、耳罩、耳塞等个人防噪用具；合理安排施工人员轮流操作强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作； （5）加强对运输车辆的管理，对司机进行环保意识教育，运输车辆经过声敏感点时必须减速，禁止鸣笛及夜间禁止运输；运输车辆必须定时检查、维修以保证车况良好减少汽车交通噪声对沿途声敏感点的影响。 （6）施工厂界安装移动式隔声、防尘挡板，沿线敏感点处设置，移动式隔声、防尘挡板长度100m，高度3m。 采取上述措施，施工场界噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523一2025)，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；沿线环境敏感目标在公路施工期时，其声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。 施工期声环境环境保护措施详见声环境影响评价专题报告。 3、环境空气保护措施 为进一步减轻施工期对环境空气的影响，应采取以下措施： （1）施工前制定控制工地扬尘方案，采取有效防尘措施；开工前建设单位应当按照标准在施工现场周边设置围挡，施工单位应当对围挡进行维护。 （2）施工单位应当在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息。 （3）建筑材料临时堆土场应进行遮盖、设置围挡；施工场地适当洒水，旧路面二次破碎过程应加强洒水抑尘，以减少扬尘污染，同时应设置雾炮车、固定式洒水抑尘设施，降低扬尘污染。 （5）运输渣土、砂石、土方等散装物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者洒水降尘等防止扬尘污染。 （6）本项目拌合站周边300m范围内无居民分布，若在项目施工过程中拌合站位置有变动，则距离敏感目标不宜小于300m。 （7）面层拌合站沥青烟通过采用先进沥青混凝土搅和设备、密闭设备等措施，并配备沥青烟净化器，可保障沥青烟达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。导热油炉产生的烟气采用布袋除尘器处理，经18m排气筒排放。路面沥青拌合材料用卡车密封式运至筑路现场，摊铺时应注意对施工人员的劳动防护。 （8）选用符合环保要求的燃油施工机械设备及其运输车辆；加强运输管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区；加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和车辆运输超载。 （9）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。 综上所述，采取上述相应防治措施后，施工场界处扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求，对环境空气影响较小。 4、地表水保护措施 （1）本项目施工期生活污水利用沿线的公共卫生设施，不外排，施工生产生活区生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处理，不排入周边地表水体。 （2）施工生产废水设置沉淀池集中收集，生产废水经沉淀后回收利用，禁止向水体排放。 （3）施工期间建筑材料堆放场地远离地表水体且无汇入支流空旷地带存放，并进行遮盖，防止雨水冲刷进入地表水体。 （4）优化施工组织设计，合理有序进行施工。合理安排桥梁维修施工时间，施工选在枯水期，减少水体扰动。 （5）加强施工管理和工程监理工作，防止发生水污染事件，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏污染水体；施工期要注意文明施工，沥青路面施工遇雨应及时停止供料，除已铺好的沥青混合料应快铺快压，其余不得继续铺设，尽量减少对水环境的影响。 采取上述措施，本项目施工对地表水影响较小。 5、地下水保护措施 （1）施工材料合理堆放在占地范围内，沿线堆放的表土外表面苫盖密目网，防止堆置期间产生流失； （2）设立防渗沉淀池，妥善处理施工期产生的废水； （3）定期清理施工现场：包括清除垃圾、废弃物和其他污染物，确保施工现场的卫生和整洁，避免污染地下水的风险； （4）临时沉淀池应全部采取防渗措施，渗透系数≤1×10-7cm/s，以免污水下渗污染地下水。 6、固体废物防治措施 施工人员生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理，严禁随意丢弃。路面拆除、桥梁维修等产生的建筑垃圾运送至指定地点处理。 施工期固体废物均妥善地处理处置。本项目施工期固体废物对周围环境影响较小，具有合理性。 7、水土保持措施 （1）严格按照设计和水保方案的措施进行施工，施工中应完善边沟、排截水沟等排水工程，保持排水通畅，施工中若造成堵塞，应及时清除。 （2）做好公路沿线水土保持工作，减少水土流失，施工中合理安排工期，尽量避免和减少雨季进行路基开挖。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 本项目设置有桥梁11座、涵洞48道，可充分发挥通行作用，消除因公路建设而产生的分离和阻隔，故公路阻隔对动物影响很小。 2、环境空气保护措施 （1）加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态。 （2）公路两侧种植适宜当地生长的林草，增加沿线植被覆盖率，养护道班周围加强绿化，改善路边景观及行车环境。 综上，采取以上防治措施可保证大气污染物达标排放，大大降低对周围环境空气的影响，本项目大气污染防治措施是可行的。 3、噪声污染防治措施 （1）工程措施 根据《省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程施工图设计》，K398+950~K399+260果园村路段、K409+200~K409+440石嘴子村路段、K412+860~K413+250兴隆岗村、K402+050~K402+970马家岗村路段共4段限速40km/h，K377+450～K380+800知一镇路段限速30km/h。根据本次预测结果，近期、中期、远期超标敏感目标数量均为135个，拟采取双层中空玻璃窗措施，对临路134户超标居民和兴凯湖明德小学安装双层中空玻璃窗，保证各声环境保护目标噪声能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类、4a类标准要求，因此采取措施后，本项目环境影响可接受。 （2）辅助工程措施 本项目运营期养护道班水泵等运转产生噪声，采取基础减振，采取措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准。运营期养护道班进出汽车属于低速行驶，远低于公路汽车行驶噪声，故厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准。 （3）管理措施 ①根据《地面交通噪声污染防治技术政策》相关要求，合理布局道路两侧规划建筑，道路与敏感建筑物之间加强绿化，同时建议沿线在控制距离内不宜规划建设医院、学校等对声环境质量要求较高的环境保护敏感建筑。如在控制范围内建设敏感建筑物，对规划敏感建筑物隔声设计、采用隔声门窗等措施，避免交通噪声对规划敏感建筑物的影响，确保室内声环境符合《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）要求。 ②交通管理部门宜利用交通管理手段，在噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段通过采取限鸣（含禁鸣）、限速等措施，合理控制道路交通参数（车流量、车速、车型等），降低交通噪声。 ③对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。 ④生态环境主管部门应加强对地面交通噪声监测，对环境噪声超标地面交通设施提出噪声削减意见或要求，监督有关部门实施。 4、固体废物污染防治措施 （1）运营期养护道班生活垃圾圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。 （2）养护道班产生的一般固废如废弃零部件、废轮胎、废包装物等，集中收集由物资回收公司综合利用，严禁随意丢弃。 （3）道路营运后，加强道路日常清洁及维护；运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、客车乘客丢弃的物品等固体废物，交由市政部门统一清运。 5、水污染防治措施 （1）运营期路（桥）面径流通过漫流汇入公路两侧排水沟，伴随着雨水稀释、泥沙对污染物吸附、沉降等各种作用，雨水在边沟汇入周边水系时，污染物浓度已经大大降低，不会污染周边地表水体。 （2）运营期养护道班生活污水排入防渗化粪池，定期清掏堆肥。 综上所述，本项目废水不会对地表水环境产生影响。 6、环境风险防范措施 （1）风险事故防范措施 ①在桥梁跨越地表水的区域内运输危险化学品发生事故时，相关驾驶人员、押运人员应当立即采取相应的警示和安全措施，并向当地公安部门报告。公安部门接到报告后，组织做好污染事件现场附近的交通管制，控制事态发展，并按照编制的《突发环境事件应急预案》要求，向密山市人民政府和相关部门报告。 ②道路运营管理部门配备必要环境风险应急材料，包括应急人员和器材（包括通讯器材、防护器材和处理、处置器材），并对相关人员进行必要的培训和演练。 ③桥梁道路倾斜，加强桥涵路段内侧防撞护栏设计并加强维护；加强道路的安全设施设计，在敏感路段、跨越桥梁路段等设置警示牌，提醒司机进入减速慢行，谨慎驾驶。 ④定期检查和维修桥梁雨水导排系统等。 ⑤危险品运输车辆要有明显标志，应严格执行《化学危险品安全管理条例》等危险品运输的有关规定，对运输危险品车辆实行申报管理制度。车主需填写申报表，主要内容有危险货物执照号码、货物品种等级和编号、收发货人名称、装卸地点、货物特性等。 ⑥建立一支现代化的养护队伍，保证公路路面清洁、畅通，降雪后要及时清除路面畅通，减少因积雪导致的交通事故发生。 ⑦一旦事故发生，应及时迅速报警，及时通知有关交警、消防、生态环境部门，立即启动环境应急预案，采取应急措施。 （2）道路交通事故环境应急预案 在发生交通事故（或者由于某些环节的疏忽，导致危险化学品运输车辆进入该道路发生事故）后，为了防止由于管理体系不完善，而导致水污染事件的发生，营运管理部门应制定本项目的环境风险事故应急预案。同时，营运管理部门应建立起与地方政府及有关部门的事故通报机制和事故处理配合机制，并把本项目的环境应急预案纳入各级政府的应急救援体系之中。 |
| 其他 | 无 |
| 环保 投资 | 本项目总投资为12583.1925万元，环保投资总额为322万元，环保投资比例为2.56%，具体的分项投资详见表5-1。 表5-1 环保投资明细表（单位：万元） 污染源; 环保设施名称; 环保投资(万元); 备注. 废水; 运行 期; 生活污水罐车; 5; 租赁1辆. 废气; 施工 期; 洒水车; 10; 洒水车根据实际需要租赁若干量. 固废; 施工 期; 生活垃圾、施工垃圾收集清运车辆; 10; 租赁2辆. 营运 期; 附属设施生活垃圾收集系统; 1; 根据实际设置垃圾桶若干. 一般固废收集系统; 1; 根据实际设置收集箱若干. 噪声; 施工 期; 移动式隔声、隔尘挡板; 50; 高度3m，敏感目标段施工时. 设备隔声减振措施; 10; 设备隔声、减振措施. 运营期; 安装双层中空玻璃窗; 80; 对临路134户超标居民和兴凯湖明德小学安装双层中空玻璃窗. 环境监测; 10; 发挥其施工期和营运期监控作用. 宣传教育; 5; 提高环保意识. 环境保护管理; 50; 保证各项环保措施落实和执行，加强运营期维护. 环保竣工验收调查费用; 10; 提高环境管理水平，增强环境保护意识. 预留环保资金; 80; 用于运营期跟踪监测超标敏感点的进一步噪声污染防治措施. 总环保费用合计; 322; --. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 生态环境 | 按照施工组织设计，严格控制施工范围；各种机械、车辆应定期检查维护，减少跑、冒、滴、漏等环节对土壤的污染；主体完工后及时清理现场；做好宣传教育工作，严禁施工人员捕杀进入临时施工区的田间动物；认真落实水土保持方案提出的各项工程措施和植物措施。桥梁维修锥坡砌体和侧脚施工应选择枯水期施工；建筑材料堆放应远离水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方；合理安排工期，尽量避免和减少雨季进行路面开挖，减少施工期水土流失。 | 未对区域陆生、水生生态造成影响 | 本项目设置有桥梁11座、涵洞48道，可充分发挥通行作用，消除因公路建设而产生的分离和阻隔。 | - |
| 地表水环境 | 施工期生活污水利用沿线的公共卫生设施，不外排，施工生产生活区生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处理，不排入周边地表水体。施工生产废水设置沉淀池集中收集，生产废水经沉淀后回收利用，禁止向水体排放。建筑材料堆放场地远离地表水体且无汇入支流空旷地带存放，并进行遮盖，防止雨水冲刷进入地表水体。优化施工组织设计，合理有序进行施工。合理安排桥梁维修施工时间，施工选在枯水期，减少水体扰动。 | 废水不外排 | 护道班生活污水排入化粪池，定期清掏堆肥。 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | - | - | - | - |
| 声环境 | ①合理布局，临时工程及大型施工设备设置在远离声环境保护目标处；合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用。 ②施工过程途经声环境保护目标路段采取修建临时隔声挡板等相应的隔声降噪措施，隔声挡板高度不低于3m。 ③施工机械安装减振、降噪设备。 ④物料运输途径声环境保护目标时减速慢行、禁止鸣笛及夜间禁止运输。 ⑤施工过程中应经常对设备进行维护保养，保证施工设备处于低噪声、良好的工作状态，避免由于设备性能差而使噪声污染加重现象的发生，对产生强噪声的设备必须安排在白天使用。 | 施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523一2025) | 对临路134户超标居民和兴凯湖明德小学安装双层中空玻璃窗；对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。 加强对地面交通噪声监测，对环境噪声超标地面交通设施提出噪声削减意见或要求，监督有关部门实施。 | 确保道路两侧声环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）要求 |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气 环境 | ①拌合站满足《公路环境保护设计规范》（JTGB 04-2010）中距离要求。 ②施工拌合站沥青烟通过采用先进沥青混凝土搅和设备、密闭设备等措施，并配备沥青烟净化器。 ③导热油炉产生的烟气采用布袋除尘器，处理后废气通过1根18m排气筒排放。 ④途经敏感点路段设置隔声、隔尘挡板，高度3m。并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。 ⑤施工避开大风季节，施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水等措施防止扬尘产生。 ⑥对施工场地、运输道路表面采取硬化措施，或采取洒水等方法处理。 ⑦施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运或采取其他有效防尘措施。 ⑧运输建筑垃圾、渣土等易产生扬尘的施工车辆，应加盖斗篷，密封运送；材料运输严禁超载，并盖篷布。 ⑨加强施工期环境管理，强化施工人员的环保意识。 | 施工场界处扬尘等满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，沥青混凝土拌合站废气中的苯并芘、非甲烷总烃、颗粒物及沥青烟排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准；导热油炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 | ①加强公路管理及路面养护，加强交通运输车辆管理，禁止尾气严重超标车辆上路行驶。 ②公路两侧种植适宜当地生长的林草，增加沿线植被覆盖率；养护道班采取绿化措施。 | - |
| 固体 废物 | ①生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。 ②优先对开挖的废弃路面进行再生利用，回用于基层填料，不能利用的及时运输至柳毛乡混凝土搅拌站利用，严禁随意丢弃。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），固体废物得到妥善处理处置不外排 | ①运营期养护道班生活垃圾圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。 ②养护道班产生的一般固废如废弃零部件、废轮胎、废包装物等，集中收集由物资回收公司综合利用，严禁随意丢弃。 ③运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、客车乘客丢弃的物品等固体废物，交由市政部门统一清运。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）,固体废物得到妥善处理处置不外排。 |
| 电磁 环境 | - | - | - | - |
| 环境 风险 | - | - | 加固护栏，设警示标志等。一旦事故发生，应及时迅速报警，及时通知有关部门，立即启动项目应急预案，采取应急措施。 | 确保环境风险最小化。 |
| 环境 监测 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |

# 七、结论

本项目为基础设施建设项目，属于公路改建工程。本项目建设符合当前国家产业政策，符合国家公路网规划，选线合理。工程建设运行将改善区域交通环境，促进地方经济发展。项目实施对周边水、气、声、生态环境有一定影响，但工程对环境的不利影响可通过采取相应环保对策措施予以减免，运营期间对公路养护道班加强管理，该项目正面效应大于负面效应。因此，从环境保护角度分析，在严格实施环保对策措施的条件下，本项目选线与建设是可行的。