建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称:国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程

建设单位（盖章）：    密山市交通运输局

编制日期：          2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	16

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	27

四、生态环境影响分析	46

五、主要生态环境保护措施	54

六、生态环境保护措施监督检查清单	65

七、结论	68

附件：

附件1 关于省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程施工图设计的批复

附件2 生态环境分区管控分析报告

附件3 噪声监测报告

附件4：沥青混凝土拌合站场地租赁合同

附件5：施工驻地租赁合同

附件6：兴凯镇路段限速说明

附图：

附图1 本项目地理位置图

附图2 本项目总平面施工布置图

附图3 本项目线路走向平面图

附图4 本项目平纵缩图

附图5 本项目评价范围图

附图6 本项目声环境保护目标图

附图7 本项目地表水系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 鞠博宇 | 联系方式 | 13614689497 |
| 建设地点 | 黑龙江省鸡西市密山市，起点起自国道集当公路密山与宝清县交界处，终点止于与国道丹阿公路交叉处。 |  |  |
| 地理坐标 | 起点（132 度 1 分 5.711 秒， 45 度 48 分 45.841秒） 终点（ 132 度 3 分 38.797 秒， 45 度 42 分 14.746 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业-130 等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）-其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 无新增永久占地，临时占地3.86hm2；路线全长16.101km |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 黑龙江省交通运输厅 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 黑交发[2024]205号 |
| 总投资（万元） | 3876.9104 | 环保投资 （万元） | 211 |
| 环保投资占比（%） | 5.44 | 施工工期 | 3个月(2026年4月-2026年6月) |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），项目专项评价设置情况如下表。 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 设置情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为公路改造项目，不涉及上述项目类别。; 无需设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为公路改造项目，不涉及上述项目类别。; 无需设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 根据《黑龙江省水土保持规划（2015~2030年）》，密山市属于东北漫川漫岗水土流失重点治理区。因此本项目涉及环境敏感区（水土流失重点治理区）。; 需设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目为公路改造项目，不涉及上述项目类别。; 无需设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为公路改造项目，涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）。; 需设置. 环境 风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为公路改造项目，不涉及上述项目类别。; 无需设置. 综上分析，本项目需要设置生态和噪声专项评价。 |
| 规划情况 | 《国家公路网规划》（发改基础〔2022〕1033号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与国家公路网规划的符合性分析 2022年7月4日，国家发展改革委、交通运输部印发《国家公路网规划》（发改基础〔2022〕1033号），该规划目标为：到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。 规划方案为：国家公路网规划总规模约46.1万公里，由国家高速公路网和普通国道网组成，其中国家高速公路约16.2万公里（含远景展望线约0.8万公里），普通国道约29.9万公里。 普通国道网由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线，以及182条联络线组成。首都放射线包括北京—沈阳、北京—抚远（G102）、北京—滨海新区、北京—平潭、北京—澳门、北京—广州、北京—香港、北京—昆明、北京—拉萨、北京—青铜峡、北京—漠河、北京环线。 本项目为国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程，属于《国家公路网规划》中普通国道182条联络线中的“G501集贤—当壁”中的一部分，因此本项目符合《国家公路网规划》（发改基础[2022]1033号）。 图1-1 《国家公路网规划》截图 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”“二十四、公路及道路运输”、“1．公路交通网络建设”中的“国省干线改造升级”，本项目为鼓励类项目，符合国家产业政策。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 2、与“生态环境分区管控”的符合性分析 本项目位于黑龙江省鸡西市密山市，根据《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《鸡西市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鸡政发〔2021〕7号）、《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）以及《国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程生态环境分区管控分析报告》可知，本项目属于密山市地下水环境一般管控区（YS2303826310001）、密山市一般生态空间（ZH23038210002）、密山市城镇空间（ZH23038220002）、密山市水环境农业污染重点管控区（ZH23038220004）。本项目与黑龙江省生态环境分区管控成果数据相交情况汇总表见下表。 表1-2 本项目与“生态环境分区管控”成果相交情况一览表 一级 分类; 二级分类; 是否相交; 所属 地市; 所属 区县; 相交单元名称. 生态保护红线与一般生态空间; 一般生态 空间; 是; 鸡西市; 密山市; 密山市一般生态空间区. 环境质量底线; 水环境农业污染重点管控区; 是; 鸡西市; 密山市; 穆棱河裴德河穆棱河口内密山市 3. 大气环境受体敏感重点管控区; 是; 鸡西市; 密山市; 密山市大气环境受体敏感重点管控区. 大气环境一般管控区; 是; 鸡西市; 密山市; 密山市大气环境一般管控区. 资源利用上线; 自然资源一般管控区; 是; 鸡西市; 密山市; 密山市自然资源一般管控区. 环境管控单元; 优先保护 单元; 是; 鸡西市; 密山市; 密山市一般生态 空间. 重点管控 单元; 是; 鸡西市; 密山市; 密山市城镇空间. 重点管控 单元; 是; 鸡西市; 密山市; 密山市水环境农业污染重点管控区. （1）生态保护红线 根据《国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程生态环境分区管控分析报告》可知，本项目不占用生态保护红线，属于一般生态空间，符合要求。 （2）环境质量底线 根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程生态环境分区管控分析报告》（见附件），本项目位于水环境农业污染重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区和大气环境一般管控区。 ①大气环境质量底线 本工程位于鸡西市密山市。根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2024年环境空气质量为达标区。本项目所在区域属于大气环境受体敏感重点管控区和大气环境一般管控区，项目在施工期会产生一定的施工扬尘及机械尾气，会对项目所在区域的大气环境产生一定的影响，施工结束后影响随之消除。运行期主要为汽车尾气，故本项目建设不会导致区域环境质量降低，与环境质量底线相符合。 ②水环境质量底线 本项目所在区域地表水体为穆棱河，根据《2024年黑龙江省生态环境状况公报》可知，穆棱河现状水质类别为Ⅲ类水体，水质状况良好，符合其功能区水质要求。本项目在施工期会产生一定的施工废水，会对项目所在区域的地表水环境产生一定的影响，施工结束后影响随之消除。运行期不产生废水，故本项目实施后不会导致区域环境质量降低，与环境质量底线相符合。 ③地下水环境底线、土壤环境质量底线 本项目的运行期、施工期采取相应环保措施后不会对地下水及土壤环境产生不利影响，不会突破区域内“土壤环境质量底线”、“地下水环境质量底线”。 （3）资源利用上线 本工程为国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程，项目所在区域属于自然资源一般管控区。本工程不涉及新增永久占地，工程临时占地为租赁现有。因此，本工程建设对工程所在区域土地资源影响较小，不会超过其土地利用资源上限，亦不会超过其水资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《黑龙江省生态环境分区管控应用技术指南环境影响评价》中相关规定：“环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式”。本项目具体分析如下： ①一图 根据本项目“生态环境分区管控分析报告”，本项目与环境管控单元叠加图如下： - 图1-2 本项目与环境管控单元叠加图 ②一表 根据本项目“生态环境分区管控分析报告”可知，本项目与环境管控单元符合性分析： 表1-3 生态环境准入清单管控要求符合性分析 生态环境准入清单. 环境管控单元名称; 密山市一般生态空间. 环境管控单元编码; ZH23038210002. 单元类别; 优先保护单元. 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1.区域执行本清单全省准入要求中“3.1 总体要求”。 2.生物多样性维护功能重要区、水土保持功能重要区同时执行本清单全省准入要求中“3.2 生态重要功能评价区”准入要求。 3.水土流失敏感区同时执行本清单全省准入要求中“3.3 生态敏感评价区”准入要求。 4.黑龙江密山马兰花省级湿地公园同时执行本清单全省准入要求中“4.6 湿地公园”准入要求。; 本项目为现有公路路面改造工程，不属于开发性、生产型建设活动，无新增永久占地，沿线不涉及生物多样性维护功能重要区、水土保持功能重要区、水土流失敏感区、湿地公园及饮用水水源地保护区等生态敏感区。. 环境管控单元名称; 密山市城镇空间. 环境管控单元编码; ZH23038220002. 管控单元 类别; 重点管控单元. 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1.执行本清单（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。（2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2.水环境农业污染重点管控区同时执行：（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。（3）水环境城镇生活污染重点管控区同时执行除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。; 本工程为国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程，不涉及新建危险化学品生产项目、畜禽养殖场、养殖小区，运行期不产生废水，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 1.执行本清单：加快65t/h 以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2.水环境农业污染重点管控区同时执行 （1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。（2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 3.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行：（1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。（2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。（3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。（4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。; 本工程为国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程，不涉及燃煤锅炉、畜禽养殖场、养殖小区，运行期不产生废水，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避 ”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。; 本工程为路面改造工程，不涉及化工园区，符合环境风险防控要求。. 资源开发效率要求; 1.推进污水再生利用设施建设。 2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。; 本工程为路面改造工程，运营期不产生废水，符合要求。. 环境管控单元名称; 密山市水环境农业污染重点管控区. 环境管控单元编码; ZH23038220004. 管控单元 类别; 重点管控单元. 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1.科学划定畜禽养殖禁养区。2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。; 本工程为路面改造工程，不涉及畜禽养殖场、养殖小区，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。2.畜禽散养密集区所在地县级人民政府应当组织对畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。; 本工程为路面改造工程，不涉及畜禽养殖场、养殖小区、农业面源污染，符合污染物排放管控要求。. ③一说明 国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程项目位置涉及鸡西市密山市；项目占地总面积0.03平方公里。 与生态保护红线交集面积为0.00 平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。 与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.02平方公里，占项目占地面积的60.72%；与重点管控单元交集面积为0.01平方公里，占项目占地面积的39.28%；一般管控单元交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.03平方公里，占项目占地面积的100.00%。 根据上表，项目建设符合《鸡西市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鸡政发〔2021〕7号）和《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）要求。 3、与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》符合性分析 根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）中“二、临时用地选址要求和使用期限”，建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。 本项目临时占地包括施工驻地和沥青混凝土拌合站，占地类型为工业用地，不占用基本农田和耕地，符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号）管理要求。 4、与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性分析 根据《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024年3月1日施行）中“第四章 建设与利用”第四十四“建设项目不得占用黑土地；确需占用的，应当依法严格审批，并补充数量和质量相当的耕地。基础设施建设应当采取必要措施，避免因建设项目导致水淹耕地或者破坏黑土地生态环境”，“第四十五条 建设项目占用黑土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离。剥离的黑土应当就近用于新开垦耕地和低质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。建设项目主体应当制定剥离黑土的再利用方案，报自然资源主管部门备案。” 本项目为公路路面改造工程，不涉及新增永久占地，临时占地均为租赁现有场地，且用地类型均为工业用地，不涉及表土剥离等。综上，本项目符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》的要求。 5、与《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030）的符合性分析 2016年7月18日黑龙江省人民政府印发了《关于黑龙江省水土保持规划(2015-2030年)的批复》（黑政函〔2016〕77号），项目所在地密山市属“水土流失重点治理区”。 密山市属于《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030年）中的“三江平原-兴凯湖生态维护农田防护区”。该区是黑龙江水稻主产区，地势平坦，田面平整，水土流失较为轻微，属于黑龙江省的水土流失易发区。水土流失主要发生在田间排水沟、农田道路等。本区宜增加林草植被，提高林草覆盖率，结合道路改造完善农田防护林体系，强化监督执法工作，减少开发建设活动造成的新的水土流失，局部有条件的区域可小规模进行综合治理。 本项目为公路路面改造工程，不涉及新增永久占地，临时占地均为租赁现有场地，且用地类型均为工业用地，不涉及表土剥离等，水土流失影响较小。综上所述，本项目建设符合《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030）的规划要求。 6、与《关于进一步加强公路规划建设和环评工作推动绿色低碳转型发展的通知》符合性分析 根据《关于进一步加强公路规划建设和环评工作推动绿色低碳转型发展的通知》中“（十一）强化生态环境保护。公路建设项目要参照《绿色公路建设技术指南》，落实资源节约、环境保护有关要求，尽量减少占用耕地、林地和草地，加强表土资源剥离和堆存管理，施工结束后用于复耕或生态修复。……（十二）加强水环境保护及风险防范。公路建设项目要重视对饮用水水源地的保护，依法绕避饮用水水源保护区。……（十三）强化大气污染防治。公路建设项目应当采取有效防尘降尘措施，减少施工、运输、贮存过程扬尘污染，加强取弃土场、拌合站和料场等区域扬尘污染防治工作。…… （十四）加强噪声污染防治。公路建设项目要根据工程特点与环境特征，制定合理可行的噪声防治对策和措施，在可能造成噪声污染的重点路段，根据需要设置声屏障或者采取其他减少振动、降低噪声的措施，降低施工噪声和公路交通噪声影响。公路建设项目实施前，沿线声环境敏感目标现状声环境质量达标的，项目实施后要确保其满足声环境质量标准要求；……” 本项目为公路路面改造工程，不涉及新增永久占地，临时占地均为租赁现有场地，且用地类型均为工业用地，不涉及表土剥离等。 本项目路线不涉及饮用水水源保护区。本次评价要求施工单位在施工期采取修建临时防尘挡板，洒水、遮盖，拌合站位于居民区300m外，沥青拌合设备设置沥青烟净化器等防尘措施，减少施工、运输、贮存过程扬尘污染。本次评价要求施工单位在施工期采用低噪声设备，施工机械安装减振、降噪设备，加强修保养，设置移动式隔声、防尘挡板，高度不低于3m；临时工程及大型施工设备远离声环境保护目标设置；合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用；禁止夜间（22：00～次日6：00）施工作业，采取禁止鸣笛、减速慢行等噪声防治对策和措施，降低施工噪声和公路交通噪声影响，保证项目沿线敏感目标声环境达标。综上，本项目建设符合《关于进一步加强公路规划建设和环评工作推动绿色低碳转型发展的通知》要求。 7、与《黑龙江省“十四五”公路水路交通运输发展规划》符合性分析 《黑龙江省“十四五”公路水路交通运输发展规划》中指出，坚持先行引领，适度超前。把交通运输作为经济社会发展的“先行官”，继续保持一定的发展速度，巩固交通运输基础性作用，突出交通运输先导性作用，提升交通运输服务性作用，努力实现交通基础设施和运输服务能力适度超前配置，在贯彻实施“一带一路”、维护国家“五大安全”、建设“六个强省”、服务乡村振兴和新型城镇化战略中发挥先行引领作用，为经济社会发展提供坚实基础和有力保障。 本项目的建设属于国道升级改造，能够促进区域经济发展，本项目的建设与《黑龙江省“十四五”公路水路交通运输发展规划》相符合。 8、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析 根据《“十四五”噪声污染防治行动计划》，应细化交通基础设施选线选址要求，将噪声污染防治要求作为绿色公路、美丽公路和公路建设高质量发展的重要内容，科学选线布线，尽量避开噪声敏感建筑物集中区域。优化噪声敏感建筑物建设布局，在交通干线两侧、工业企业周边等地方建设噪声敏感建筑物，应间隔一定距离，提出相应规划设计要求。严格落实噪声污染防治要求，制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。落实管控责任，修订建设工程施工合同示范文本，明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求，施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。加强公路和城市道路养护，加强公路和城市道路路面、桥梁的维护保养，以及公路和城市道路声屏障等既有噪声污染防治设施的检查、维护和保养，保障其经常处于良好技术状态。 本项目对现有公路路面进行改造，不改变路线，不新增永久占地，不新增敏感点，符合防治行动计划交通基础设施选线选址要求。本项目为二级公路，属于交通干线。建设项目已依法开展环评，并对可能产生噪声影响进行分析、预测和评估，积极采取了噪声污染防治对策措施。已在环评中对建设项目三同时、环保验收进行了要求，提出了施工期声环境保护措施，要求采用低噪声设备，高噪声施工机械采取消声减震措施、设置移动式隔声、防尘挡板、禁止夜间（22:00-6:00）施工作业等。运营期提出了路政部门对道路尤其是超标路段采取的路面进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声；道路运营单位预留环保资金，定期跟踪监测道路通车后近期、中期、远期噪声情况，采取切实可行的措施减轻道路噪声对敏感目标的影响等措施。与《“十四五”噪声污染防治行动计划》的要求相符。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于鸡西市密山市境内，路线起于国道集当公路密山与宝清县交界处，经八五一一农场九队、八五一一农场七队、兴凯镇，止于与国道丹阿公路交叉处，全长16.101公里。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目基本情况 国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程为普通国道182条联络线中的“G501集贤—当壁”中的一部分，项目所在地为鸡西市密山市境内，路线全长16.101公里，本项目原有旧路为水泥混凝土路面，路线起终点均与沥青路面相接，既有水泥路面已出现不同程度的破损，行车噪音大，舒适性差，严重影响了驾乘体验。本工程以路面改造为主，技术标准维持原二级公路技术标准不变。 项目名称：国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程 建设内容：项目路线起于国道集当公路密山与宝清县交界处，经八五一一农场九队、八五一一农场七队、兴凯镇，止于与国道丹阿公路交叉处。路线全长16.101公里，维持原二级公路技术标准不变，设计速度60km/h，全路段采用沥青混凝土路面。工程内容包括沥青混凝土路面143216平方米，拆除重建涵洞9道，维修平面交叉54 处，设置标志406架、标线14904平方米、路侧护栏3150米、道口标柱108根。 主要建设内容及规模详见表2-1。 表2-1 主要工程内容表 项目; 工程 内容; 建设规模; 备注. 改建前; 改建后. 主体工程; 路基 工程; 建设 长度; 16.101km; 16.101km; 不变. 起讫 桩号; K186+282; K202+383; K186+282; K202+383. 路面 宽度; 8.5m; 8.5m; 8.5m; 8.5m; 不变. 路基 宽度; 10.5m; 10.5m; 10.5m; 10.5m; 不变. 红线 宽度; 15.5m; 15.5m; 15.5m; 15.5m; 不变. 车道 数量; 双向 两车道; 双向 两车道; 双向 两车道; 双向 两车道; 不变. 公路 等级; 二级; 二级; 不变. 非过境段设计 车速; 60km/h; 60km/h; 不变. 过境段设计 车速; 40km/h; 40km/h; 不变. 路面 结构; 水泥混凝土路面; 沥青混凝土路面; 改造路面. 路基路面排水; 路面排水由路面纵横坡将路面水排离路肩，使雨水漫流排至路基边沟，排离路基范围以外。路基排水依托原有道路两侧的土质边沟，边沟底宽0.6m，沟高0.6m，坡比1:1，其中兴凯镇两侧现有浆砌块石矩形盖板边沟。. 路基 防护; 工程依托现有路基的自然防护系统。. 涵洞工程; 涵洞; 拆除重建涵洞共计9道。; 拆除重建涵洞. 交叉工程; 平面 交叉; 维修平面交叉54处，其中与二级公路平面交叉1处、与四级公路平面交叉2处，与机耕路交叉21处，与村内道路交叉30处。; 不变. 配套工程; 设置标志406架、标线14904平方米、路侧护栏3150米、道口标柱108根。. 辅助工程; 永久占地; 本工程对现有公路路面进行改造，无新增永久占地，现有永久占地面积为218320.8192m2。. 临时占地; 本工程临时占地2处，分别为施工驻地和拌合站，临时占地面积共38600m2。. 临时工程; 施工 驻地; 设施工驻地1处，位于项目终点西南侧约26.7km处，占地面积约2600m2，租赁现有闲置场地，用地类型为工业用地。施工生活区人数为40人，不设食堂，有住宿。. 沥青混凝土拌合站; 设沥青混凝土拌合站1处，位于归仁村西南方向350m，占地面积约36000m2，规模为日产沥青混凝土2500t，用地类型为工业用地，300m范围内无居民居住区。. 基层拌合站; 本项目商品混凝土外购，不设基层拌合站。. 取、弃土场; 本项目为路面改造工程，不涉及土石方工程。取土外购商业料场，不涉及挖方，不设取土场。项目无弃土产生，不设弃土场。. 施工 便道; 本项目未设置施工便道。. 保通 方案; 采用分段封闭施工方案，社会车辆可通过路线东侧的一条伴行乡路绕行的方案，以保证过境车辆的通行；沿线居民可利用当地村道、乡道绕行。对居民难以完全绕行路段，采用临时半幅交通导行的施工方案。. 施工方式及时序; 施工方式：施工期间采用分段封闭施工。施工时序：2026年4月开工，2026年6月竣工，路面先基层、后面层施工。. 公用工程; 给水; 外购. 排水; 路面排水由路面纵横坡将路面水排离路肩，使雨水漫流排至路基边沟，出水口与路基两侧现有的沟渠衔接。. 供热; 不涉及供热。. 供电; 用电沿线各城镇、乡村均可接线供电。. 环保工程; 废气; 施工期; 拌合站满足《公路环境保护设计规范》（JTGB 04-2010）中距离要求。施工拌合站沥青烟通过采用先进沥青混凝土搅和设备、密闭设备等措施，并配备沥青烟净化器。导热油炉产生的烟气采用布袋除尘器处理，经18m排气筒排放。途经敏感点路段设置隔声、隔尘挡板，高度3m，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。施工避开大风季节，施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水等措施防止扬尘产生。对施工场地、运输道路表面采取硬化措施，或采取洒水等方法处理。施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运或采取其他有效防尘措施。运输建筑垃圾、渣土等易产生扬尘的施工车辆，应加盖斗篷，密封运送；材料运输严禁超载，并盖篷布。加强施工期环境管理，强化施工人员的环保意识。. 运营期; 加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态。. 废水; 施工期; 施工废水经沉淀池处理后回用；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处理。. 运营期; 路面排水由路面纵横坡将路面水排离路肩，使雨水漫流排至路基边沟，出水口与路基两侧现有的沟渠衔接。. 固废; 施工期; 生活垃圾集中收集，运送至环卫部门指定地点；施工期拆除路面产生废弃路面约17465.7t，废弃路面破碎后部分用于路基的垫层，部分运输至柳毛乡混凝土拌合站进行利用。. 运营期; 加强道路日常清洁及维护，运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、客车乘客丢弃的物品等固体废物，交由市政部门统一清运。. 噪声; 施工期; 采用低噪声设备，施工机械安装减振、降噪设备，加强维修保养；施工期合理布局，临时工程及大型施工设备远离声环境保护目标设置；合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用；禁止夜间（22：00～次日 6：00）施工作业；合理疏导进入施工区的车辆，采取禁止鸣笛、减速慢行等措施，减少运输交通噪声扰民。. 运营期; 加强运营期噪声防治管理措施，减少运营期间对沿线产生噪声影响。加强对地面交通噪声的监测，并预留环保投资，使本项目沿线敏感保护目标室内环境噪声均符合敏感点室内昼夜噪声值满足《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）相应规定。. 风险; 公路路侧设置半刚性波形梁防撞护栏，长度3150米。. 生态; 工程 绿化; 公路两侧以乔灌结合进行绿化。. 临时占地恢复; 施工生产生活区和沥青混凝土拌合站均为租赁现有工业用地，不涉及拆除恢复。. 2、主要技术标准 本项目主要技术标准一览表详见表2-2。 表2-2 主要技术标准一览表 序号; 指标; 单位; 技术标准. 1; 公路等级; /; 二级公路. 2; 路线长度; km; 16.101. 3; 设计速度; km/h; 60. 4; 路基宽度; m; 10.5. 5; 车道宽度; m; 2×3.5. 6; 土路肩宽度; m; 2×1.0. 7; 硬路肩宽度; m; 2×0.75. 8; 红线宽度; m; 15.5. 9; 圆曲线最小半径一般值; m; 213.70. 10; 圆曲线最小半径（极限值）; m; 123.83. 11; 最大纵坡; %; 5.496. 12; 凸形竖曲线最小半径; m; 2200. 13; 凹形竖曲线最小半径; m; 3400. 14; 最小坡长; m; 100.015（起点坡长）. 15; 停车视距; m; 75. 16; 汽车设计荷载; 级; 公路-Ⅱ级. 3、交通量预测 本项目拟于2026年7月竣工通车，交通量采用工程初步设计报告中提供的车流量，根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014），折算系数为小客车1.0、中型车1.5、普通大型车2.5及特大型车4.0。道路近期、中期和远期预测车型比相同，昼间车流量按90%计算。初步设计报告给出的运营期第一年为2026年，故本项目运营期以2026年、2032年、2040年3个年度分别代表运营近期、中期和远期。 表2-3 各征年总交通量预测结果 单位：pcu/d 路段/交通量; 2026年; 2032年; 2040年. 国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段; 2427; 3621; 5086. 表2-4 预测车型比 车型 比例; 大型车; 中型车; 小型车; 合计. 2026年; 12.38%; 4.27%; 83.35%; 100%. 2032年; 12.38%; 4.27%; 83.35%; 100%. 2040年; 12.38%; 4.27%; 83.35%; 100%. 表2-5 预测车流量昼夜比 昼夜比 路段名称; 昼间; 夜间. 国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段; 90%; 10%. 表2-6 各征年总交通量预测结果（自然车流量） 路段名称; 年段; 交通量（辆/d）; 昼间（辆/h）; 夜间（辆/h）. 国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段; 2026年; 2011; 113; 25. 2032年; 3000; 169; 37. 2040年; 4214; 237; 53. 表2-7 折算特征年各车型交通量预测结果 单位：辆/h 预测年 车型; 2026年; 2032年; 2040年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段; 小型车; 94; 21; 141; 31; 198; 44. 中型车; 5; 1; 7; 2; 10; 2. 大型车; 14; 3; 21; 5; 29; 7. 4、路基工程 本项目采用《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)的规定：采用设计速度60km/h的二级公路横断面，具体路基标准横断面布设如下。 （1）路基横断面 本项目选用路基宽10.5米，路面宽8.5米的二级公路断面形式，具体布置为：行车道宽2×3.5米，硬路肩宽2×0.75米，土路肩宽2×1.0米。路拱横坡：不设超高路段的行车道和硬路肩采用向外1.5%的横坡，土路肩采用向外3%的横坡。边坡和水沟宽度为2.5m。道路边界线宽度为15.5m。 图2-1 路基横断面图 （2）旧路利用方案 通过对路基、路面技术状况评价，路面状况指数为中，路基均状况良好，适于加铺沥青层使旧路恢复其使用功能，根据现场调查和检测资料揭示： 路面每公里代表弯沉值平均为18.83（0.01mm），路面结构强度高；板底脱空长度不大，脱空值均小于1mm，无明显脱空；接缝传荷能力保持在中等以上，错台量均为优良，路面行驶指数多为中级以上；虽然个别路段路面DBL断板率值偏高，但整体断板率仍处于中级以上水平，路面破损指数PCI维持在中等级别，旧路面层抗弯拉强度未见衰减，基层整体性较好，芯样均能取出。 故总体设计方案考虑采用对旧路面板共振碎石化后加铺沥青层处理。 （3）路基边坡坡率 本项目均为填方路段，原有路基填料主要为碎石土、风化砂填方路基高度一般小于6m，平均填高为0.3m至3.5m，边坡采用直线式，坡率采用1:1.5。本次改造设计维持原有设计不变。路面加高后需进行路肩培土，培土坡率采用1:1与既有边坡相接。 （4）桥涵路基 桥涵台背填料，应选用内摩擦角值较大的透水性材料（砂砾）填筑。旧路存在既有涵洞拆除新建情况，需拆除旧涵两侧路面结构，挖除路基土方，按新建涵洞两侧底宽3m，纵向1:2 预留台阶控制开挖边界，待涵洞施工完成后回填砂砾。 （5）路基压实标准 本项目路基填料按《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）中细粒土的填筑要求执行，分层填筑路基、采用重型机械碾压密实。一般路基填料的压实度标准为重型压实标准，采用重型机械分层碾压密实。路基基底、土路肩填土压实度≥90%；桥台锥坡、台后填土压实度≥96%。 路堤填料不得使用淤泥、沼泽土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和腐殖质土。液限大于50、塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路基填料。 （6）路基排水设计 旧路排水系统完善，可以满足排水需求。 乡镇过境段既有矩形边沟、盖板边沟存在勾缝掉落、片石松散、盖板破碎现象，本次排水设计对边沟进行翻砌。对一般路段局部土质边沟冲刷严重的路段进行圬工加固，并根据现场实际情况设置边沟尺寸。对超高调整段曲线内侧土路肩设置水泥混凝土路肩加固块。 （7）路基防护 本项目地处平原区，周围阡陌交通，环境优美。路基防护设计贯彻“稳定、美观、生态协调”的原则。旧路边坡防护以植草为主，边坡防护效果较好，无需进行设计。超高调整段曲线内侧路基平均填高1~2m，填高较低，既有植草防护效果较好，不进行设计。拆除新建涵洞均位于原有沟渠处，两侧路基为零填路基，无需设置防护设施。 5、路面工程 根据旧路检测结论，旧路接缝传荷能力处于中级以上水平，断板率整体处于中级以上级水平，结合水泥混凝土路面设计规范相关规定，考虑沥青混凝土加铺方案。 （1）一般段：旧路水泥混凝土路面更换重度破碎板，共振碎石化处理，其上重新铺筑沥青混凝土路面结构，具体路面结构如下： 5cmAC-16中粒式改性沥青混凝土 8cmATB-25粗粒式沥青碎石 原有水泥混凝土病害处理后共振碎石化用于基层 （2）村屯路段： 两侧距离居民住房较近，共振碎石化处理对两侧住房有影响，过境段采用直接加铺方式。 旧路水泥混凝土路面病害处理后拉毛，其上重新铺筑沥青混凝土路面结构，具体路面结构如下： 5cmAC-16中粒式改性沥青混凝土 6cmAC-20中粒式沥青混凝土 原有水泥混凝土病害处理后拉毛用于基层。 （3）拆除新建（涵洞顶）路段： 5cmAC-16中粒式改性沥青混凝土 8cmATB-25粗粒式沥青碎石 24cm水泥混凝土基层 36cm4%水泥稳定碎石底基层 6、涵洞工程 本项目路线原有涵洞12道，其中钢筋混凝土盖板涵3道，钢筋混凝土圆管涵9道。既有涵洞存在管节错位、端墙局部破损、管节堵塞、下游冲刷严重、过水能力不足等病害，结合水文计算及现场调查情况，整体考虑全线排水系统，本次设计K193+009.0、K197+377.0及K199+790.0三道盖板涵使用状况良好，按利用处理，其余均按拆除重建处理。 表2-8 本项目涵洞一览表 序 号; 桩号; 结构 类型; 孔径 及孔数; 涵洞调查评定等级; 洞口 形式; 洞口 形式; 建成 年代; 是否纳入本次设计内容; 备注. 进口; 出口. 1; K188+673.000; 钢筋混凝土箱涵; 1-1.5×1.5m; 差; 锥坡; 锥坡; 2010; 是; 拆除 新建. 2; K192+508.500; 钢筋混凝土箱涵; 1-1.5×1.5m; 较差; 锥坡; 锥坡; 2010; 是; 拆除 新建. 3; K194+380.000; 钢筋混凝土箱涵; 1-1.5×1.5m; 较差; 梯形边沟; 锥坡; 2010; 是; 拆除 新建. 4; K195+196.500; 钢筋混凝土箱涵; 1-1.5×1.5m; 差; 锥坡; 锥坡; 2010; 是; 拆除 新建. 5; K196+257.500; 钢筋混凝土箱涵; 1-1.5×1.5m; 差; 矩形边沟; 锥坡; 2010; 是; 拆除 新建. 6; K196+784.500; 钢筋混凝土箱涵; 1-1.5×1.5m; 差; 锥坡; 锥坡; 2010; 是; 拆除 新建. 7; K198+156.500; 钢筋混凝土箱涵; 1-3.0×2.0m; 较差; 锥坡; 锥坡; 2010; 是; 拆除 新建. 8; K198+506.500; 钢筋混凝土箱涵; 1-1.5×1.5m; 差; 锥坡; 锥坡; 2010; 是; 拆除 新建. 9; K201+905.000; 钢筋混凝土箱涵; 1-2.0×1.0m; 较差; 矩形边沟; 矩形 边沟; 2010; 是; 拆除 新建. 7、交叉工程 本项目为设计速度60km/h的二级公路标准，共设置平面交叉54处，其中与二级公路交叉1处，与四级公路交叉2处，与机耕路交叉21处，与村内道路交叉30处。经调查，由于既有道路被交道等级整体偏低，路面结构以土质路面为主，基本无铺装。本次路面改造工程对被交路进行接高设计的同时，对接高路段及其加铺转角范围内的路面进行升级改造，方案与主线方案相仿，均按沥青混凝土路面进行改造。 本项目交叉工程工程量见下表。 |

|  | 表2-9 本项目交叉工程工程量一览表 序号; 原有交叉中心桩号; 修建标准; 路面; 备注. 交叉形式; 路基宽度; 路面宽度; 路面结构; 顺接长度; 交叉角度; 6.5cmAC-16改性沥青混凝土（均厚）; 8cmAC-16改性沥青混凝土（均厚）; 10cm碎石土; 3cm砂土磨耗层. 左; 右; 左; 右; 左; 右; 左; 右. (m); (m); (m); (m); (m); (m); (m); (m); (m2); (m2); (m2); (m2). 1; K186+507; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 2; K186+846; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 3; K187+801; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 4; K188+055; 左T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 5; K190+122; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 6; K190+873; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 7; K190+987; 十字; 4.5; 4.5; 4.5; 4.5; 砂石; 水泥; 5; 10; 90°; 55.8; 33.3; 33.3. 8; K191+606; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 9; K192+970; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 10; K194+530; 左T; 4.5; 4.5; 水泥; 10; 90°; 55.8. 11; K194+771; 左T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 12; K196+000; 左T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 13; K196+381; 左T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 14; K196+540; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 15; K197+368; 十字; 4.5; 4.5; 4.5; 4.5; 砂石; 砂石; 5; 5; 90°; 66.6; 66.6. 16; K198+452; 左T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 17; K198+988; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 10; 5; 90°; 33; 33.3. 18; K199+027; 左T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 19; K199+430; 左T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 20; K199+580; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 10; 5; 90°; 33; 33.3. 21; K199+751; 十字; 4.5; 4.5; 4.5; 4.5; 砂石; 砂石; 5; 5; 90°; 66.6; 66.6. 22; K199+834; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 23; K200+324; 左T; 4.5; 4.5; 砂石; 5; 90°; 33.3; 33.3. 24; K200+431; 右T; 6.0; 6.0; 水泥; 10; 90°; 70.8. 25; K200+648; 左T; 12.0; 12.0; 水泥; 5; 90°; 70.8. 26; 兴凯镇; 左T; 4.5; 4.5; 砂石; 55; 90°; 366.3; 366.3; 左侧砂石路11条，每条顺接5m. 27; 兴凯镇; 左T; 4.5; 4.5; 水泥; 30; 90°; 334.80; 左侧砼路6条，每条顺接10m. 28; 兴凯镇; 左T; 11.0; 11.0; 沥青; 20; 90°; 241.60; 左侧沥青路2条，每条顺接10m. 29; 兴凯镇; 右T; 4.5; 4.5; 砂石; 10; 90°; 66.6; 66.6; 右侧砂石路2条，每条顺接5m. 30; 兴凯镇; 右T; 4.5; 4.5; 水泥; 90; 90°; 502.2; 右侧水泥路9条，每条顺接10m. |
| --- | --- |

|  | 8、工程占地、临时工程 （1）永久占地 本项目不新增永久占地。 （2）临时占地 本项目不设置取土场、弃土场，临时工程包括施工驻地和沥青混凝土拌合站，本项目新增临时占地总面积为3.86hm2。 ①施工驻地 本项目设置1处施工驻地，位于项目终点西南侧约26.7km处，占地面积约2600m2，租赁现有闲置场地，地类为工业用地。 ②拌合站 本项目设置1处沥青混凝土拌合站。 沥青混凝土拌合站位于归仁村西南方向350m，占地面积约36000m2，规模为日产沥青混凝土2500t，用地类型为工业用地，300m范围内无居民居住区，本项目为租赁现有沥青混凝土拌合站。 9、绕行保通方案 本项目为路面改造工程，施工时不可避免的要进行道路封闭。 本项目路线东侧有一条伴行乡路，起点与富密公路G501相连接，途径青梅山林场、八五一一农场科研站、兴凯五组，止于兴凯镇，项目施工期间采用道路封闭方案施工，社会车辆可通过临近乡道绕行的方案，以保证过境车辆的通行。沿线居民可利用当地村道、乡道绕行，对居民难以完全绕行路段，采用临时半幅交通导行的施工方案。为更加清晰的引导过境车辆绕行，采用道路封闭提示标志牌，并在封闭路段起、终点位置设置警示灯护栏及道路施工标志牌，以保证行车安全性。 本项目 绕行方案 图2-2 本项目绕行保通方案示意图 10、土石方平衡 本项目以路面改造为主，建设内容包括路面改造、涵洞重建、标志、护栏等安全设施的维修建设等，不涉及土石方工程。 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 1、路线方案及主要控制点 项目起自国道集当公路密山与宝清县交界处，经八五一一农场九队、八五一一农场七队、兴凯镇，止于与国道丹阿公路交叉处，路线全长16.101公里。起点桩号K186+282，终点桩号K202+383。线路布置见附图。 2、现场布置 本项目不设表土堆土场、取土场和弃土场，新增临时占地3.86hm2，包括沥青混凝土拌合站及施工驻地，临时占地均为租赁现有工业场地。施工驻地及拌合站布置情况见表2-10。 表2-10 本项目施工驻地设情况表 序号; 工程 名称; 桩号位置; 土地类型; 面积 hm2; 外环境关系; 卫星图; 现状. 1; 施工 驻地; K202+383 西南侧约 26.7 km; 工业用地; 0.26; 西侧为农田，南侧为乡道，北侧为工业企业，东侧为池塘. 2; 沥青混凝土 拌合站; K202+383 西南侧约 20.8 km; 工业用地; 3.6; 西侧为养殖户，其余方向为耕地，300m范围内无居民. 3、筑路材料来源及运输条件 本项目筑路材料来源及运输条件，见表2-11。 表2-11 沿线筑路材料料场情况一览表 材料 名称; 料场 名称; 料场情况; 运输 方式. 砂料; 虎林市八五〇农场砂场; 该砂场可生产天然砂砾及中粗砂，储量丰富，天然砂砾级配较好，砂质纯净，可用于路基处理、桥涵及排水、防护工程。该砂场近期曾用于G331密山段改造项目。; 机械、汽运. 石料; 拓鑫采石场; 该石场位于密山市兴利村西2.5km，为安山岩，石质坚硬，强度较高，可产各种规格碎石和片、块石。可用于防护、排水、路面基层、底基层及桥涵工程。该石场近期曾用于G331密山段改造项目。; 机械、汽运. 永平采石场; 该石场位于永安镇永平村北2km，玄武岩，强度高，可生产各种规格的碎石、机制砂，产量大。可用于沥青混凝土路面工程。; 机械、汽运. 水泥; 鸡西赛龙水泥有限公司; 该公司可生产符合国家标准的42.5、32.5水泥，可用于路基排水防护工程、路面基层、桥涵结构物工程。; 购买、 汽运. 沥青; 辽宁盘锦; 该沥青储运站位于辽宁省盘锦市，站内现有500吨沥青储油罐7个，沥青年周转量3万吨以上。站内有铁路专用线，铁路、公路运输便利。; 机械、火运、汽运. 矿粉; 七台河勃利矿粉; 该企业所生产的矿粉干燥、洁净、不成团块，各项指标均满足沥青混凝土路面要求。; 机械、汽运. 钢材等材料; 鸡西及哈尔滨建材市场; 鸡西及哈尔滨建材市场购买; 机械、火运、汽运. |
| 施工方案 | 1、施工时序及施工工期 本项目施工时序为原有路面拆除、平整，路面先基层、后面层施工。 本项目施工工期从2026年4月开始，路面拆除工程为2026年4月至2026年5月，路面浇筑工程为2026年6月，桥涵工程工期为2026年4-5月，其中涵洞施工选在枯水期和非灌溉期施工，交叉工程、绿化工程、交通工程等施工期为2026年6月。 2、施工工艺 （1）公路工程 工程建设过程中路基工程将首先开工，路面及交通设施等工程后续跟进，各类工程因其作业方式不同，所产生污染物种类和数量也有所差异。 图2-3 公路工程主要工艺流程示意图 ①路基施工工艺 a.场地清理 本项目路面全部直接破碎作为路基，下挖宽度为旧路坡脚至路基宽度范围内，开挖范围不超过原有路基范围，不涉及旁边的地表植被，不破坏道路旁边的土地；施工挖除后对基底进行碾压，路基施工不会造成旁边农作物、或林地等植被破坏，路基施工主要造成施工范围内水土流失。路基清理过程中伴随着施工机械噪声和扬尘将对处于沿线两侧敏感点产生影响，应采取一定措施将影响程度降至最低。 b.路床平整 路面开挖后进行平整、填筑，填筑材料在运输和施工过程中将会产生机械施工噪声与扬尘，将对公路两侧敏感点产生影响。 ②路面施工工艺 路面施工严格按照《公路路面基层施工技术细则》（JTGT F20-2015）有关规定进行施工。本项目旧路采用打裂旧路面、加铺沥青混凝土面层处理，旧路路面拆除后回用路面填筑。 （2）涵洞工程 本项目拆除重建原有的钢筋混凝土圆管涵洞9道，涵洞核心功能为疏导周边沟渠水流，涵洞工程施工过程中主要产生扬尘、施工噪声。本项目旧涵拆除有关施工工艺均按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/G3620- 2020）中的要求进行。拆除施工前熟悉周围现场，探明隐蔽工程及建筑物，避免因拆除工程导致破坏。设置各种醒目的安全警示及指示车辆绕行标志，施工场地做好平整工作，各施工材料、设施准备完毕，设置硬质围挡。施工前将涵洞周围设置围堰，避免施工过程中产生的废物进入渠道范围内，影响渠道水质。施工场界设置采用硬质围挡彻底封闭，硬质围挡高度不低于2.5m，同时安排专人进行看护，严禁非施工人员进入施工现场；拆除作业结束后拆除的桥头旧料不得弃置于河道内影响渠道正常功能，建设单位对拆除的建筑垃圾进行清理。 图2-4 涵洞施工工艺流程图 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划和生态功能区划情况 （1）主体功能区规划 根据《黑龙江省主体功能区规划》，项目区属于三江平原湿地生态功能区，属于限制开发区域的国家重点生态功能区，为生物多样性维护型（主要指濒危珍稀动植物分布较集中、具有典型代表性生态系统的区域）。 功能定位：以提供生态产品为主，保障生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。 发展方向： 生物多样性维护型生态功能区主要是濒危珍惜动植物分布较集中、具有典型代表性生态系统的区域。 生物多样性维护型生态功能区禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持和恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用；加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害；保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变；扩大保护范围，降低城市建设强度，改善水域及湿地环境。 本项目属于《国家公路网规划》中提到的国道，工程对现有公路路面进行改造，不新增永久占地，施工过程中通过采取严格控制路基施工作业面，避免超挖破坏周围植被、严禁非法捕猎等生态保护措施，对野生动植物产生的影响不大，沿线做好公路的水土保持工作，减少水土流失，因此，本工程的建设符合《黑龙江省主体功能区规划》的要求。 本项目 图3-1 主体功能区分布图 （2）生态功能区划 根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目所处区域属于的生态功能区如下表所示。 表3-1 生态功能区划及保护对策 生态功能分区单元; 所在区域面积; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能; 保护措施与 发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态 功能区. I-3 三江平原农业与湿地生态区; I-3-3 兴凯平原农业与湿地生态亚区; I-3-3-2 兴凯湖农、牧、渔业与湿地及生物多样性保护生态功能区; 密山市，面积7843平方公里; 湖泊水体有潜在富营养化的 趋势；湿地保护区被耕地包围， 湿地生态功能衰退; 该区东南部边缘地区生物多 样性敏感性为极敏感，高度敏感性地区所占面积较大; 土壤保持、生物多样性保 护、自然人文景观保护、农牧渔生产、旅游; 加强保护区 建设，以减少人为因素对其的影响，改善周围湿地质量。科学发 展农牧渔业. 项目做好公路沿线水土保持工作，减少水土流失，施工中合理安排工期，尽量避免和减少雨季进行施工，严格按照设计和水保措施进行施工。因此，本工程的建设符合《黑龙江省生态功能区划》的要求。 本项目 图3-2 黑龙江省生态功能区划图 2、生态环境现状 本项目评价区域以农田、森林生态系统为主，评价区高植被覆盖区域植被主要为蒙古栎、山杨、白桦等森林植被覆盖区，低植被覆盖区域为沿线建设用地以及居民集中建设用地，与人类活动密切相关，总体来说，评价区内植被覆盖度都比较高。评价区最主要的植物群落以蒙古栎、山杨、白桦等为主，是评估区的优势乔木林物种，广泛分布的蒙古栎在其繁茂生长时创造了透光的枯枝层以及近于中性的土壤反应等特定的林下环境，在这种特定的群落环境中，有小部分灌木的生长，灌木种类及数量都非常少。在此之下，根据不同的地理位置会生长多种多样的草本，主要是以瘤囊苔草等为优势种的草本层。经查阅资料、实地调查及走访得知，区域内森林资源主要为天然次生林，评价区人为扰动较严重，主要为人工杨树林，分布于道路两侧，且有人工落叶松林和人工樟子松林分布，自然植被区域内野生植物均为当地常见物种。区域植物物种均为本地种，不涉及外来入侵物种。根据查阅资料，本评价区内未发现国家和地方重点保护野生植物。 陆生生态环境影响评价范围内有野生植物植物2门3纲17科22属30种。经现场调查和资料访问，发现评价范围内无国家重点保护野生动物分布，评价范围内有黑龙江省重点保护野生动物2种，为松鼠和灰喜鹊。评价范围内虽然评价范围内分布有重要野生动植物，评价范围内仅偶见重要野生动物物种，在工程占地范围内未发现重要野生植物及重要野生动物栖息地分布。评价范围内的农田、森林生态系统占据主导地位。 森林生态系统作为环境资源拼块中的稳定性元素类型，对生态环境系统的完整性和稳定性有一定调控能力，总体上看，评价范围内生态系统生产力较稳定。项目区无珍稀保护动物栖息地，调查范围内交通车流量较多，村屯人员活动较频繁，无大型野生保护动物活动，涉及的动物主要为农田常见小型动物如田鼠等，工程占地范围内没有保护动物的分布也没有这些动物的栖息地，因通过资料收集和走访当地居民发现的评价区内保护动物都是零星偶然出现在远离道路的评价范围内，工程建设对保护动物生境影响较小。综上所述，本次评价范围内生态系统的功能具有一定的完整性、稳定性及可持续发展性，有一定的抗干扰性。在本项目建设过程中，只要采取一些必要的环境保护措施及一些生态环境恢复性措施，对其整个生态系统的稳定不会产生明显的影响。 3、环境空气质量现状 - 根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为348天（95.1%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per 年均浓度分别为27μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、1.0mg/m3和90μg/m3。本项目区域空气质量现状评价见下表。 表3-2 2024年区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率(%); 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.0%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 61.4%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 50.0%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. CO; 百分位数24h平均浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 百分位数8h平均浓度; 90; 160; 56.3; 达标. 由上表可知，鸡西地区为环境空气质量达标区。 4、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为穆棱河（鸡古路西100m-凯北站），根据《水利部 国家发展和改革委员会 环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的通知》，穆棱河（鸡古路西100m-凯北站）属于农业用水区，规划水质目标为Ⅲ类水体，因此本项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》中全省地表水水质状况示意图，穆棱河现状水质类别为Ⅲ类水体，水质状况良好，符合其功能区水质要求。 全省地表水水质状况示意图见下图。 图3-3 全省地表水水质状况示意图 5、声环境质量现状 根据监测结果可知，项目路线各监测点昼、夜间监测值均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2、4a类标准。 详细声环境质量现状详见《噪声专项评价报告》。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 原有旧路于2010年建成通车，路面宽度8.5m，路基宽度10.5m，路面结构为24cm水泥混凝土面层+16cm 6%水泥稳定（80%砂砾+20%碎石）基层+20cm 5%水泥稳定（80%砂砾+20%碎石）。道路两侧地势较为平坦，现有旧路路堤除村屯段外，平均填高为0.3m至3.5m，路基边坡坡率为1:1.5，路基边坡主要依靠边坡自然生长的草皮防护，排水依靠原有路基修建时就近取土在两侧形成的土质边沟。路基密实稳定，路拱横坡基本保持不变，未出现边坡滑塌等变形，旧路路基填料以粉质粘土为主，部分路段采用碎石土或风化砂。 近来由于交通量逐年增大，重载车辆较多，冬季撒布融雪剂腐蚀路面，现在局部路面病害情况较为严重，部分路段存在重度中缝开裂，且存在板块破碎，少数路段路面产生板角断裂、麻面及坑槽等病害。由于麻面严重，K193+000-K195+000段于2022年加铺5cm沥青混凝土、K195+000- K198+000段于2021年加铺5cm沥青混凝土，现有沥青混凝土路面坑槽较多，一部分是沥青层较薄，撒布融雪剂腐蚀路面，经车碾压后形成坑槽；一部分是反射裂缝处粒料缺失形成坑槽。 经调查，由于原有旧路修建较早，无环境影响评价、竣工环境保护验收等手续。根据<<关于建设项目"未批先建"违法行为法律适用问题的意见>>(环政法函[2018]31号)："行政处罚法(2017年修订)规定，违法行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚"。本项目涉及的原有旧路于2010年建成通车，因此，对原有旧路无环境影响评价不予处罚。 2、原有环境污染和生态破坏问题 本次对原有道路两侧进行了调查，未发现未恢复的取弃土坑及临时堆土场，经调查，原有道路沿线植被生长良好，未发现历史遗留问题。现有主要污染为交通噪声、汽车尾气。 根据现场调查，现有路面存在板角断裂、麻面和坑槽，导致行车经过相应路段时，产生的噪声量增大。 根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，原有道路区域空气环境质量达标。根据对噪声现状监测结果分析，各代表性敏感点的昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、2类标准。 综上所述，未发现原有工程存在环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》(HJ 1358-2024)，大气环境保护目标包括主要集中式排放源（如特长隧道洞口、长隧道洞口、通风井洞口、服务区）周围200m范围内的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 本项目无特长隧道洞口、长隧道洞口、通风井洞口、服务区等集中式排放源。经调查，本项目施工驻地、沥青混凝土拌合站周围200m范围内无居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 因此，本项目不设置大气环境保护目标。 2、地表水保护目标 本项目附近地表水体为偏脸河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）（黑龙江省）》，偏脸河无水体功能类别，偏脸河汇入穆棱河，本项目所在地断面为穆棱河（鸡古路西100m-凯北站），水质目标为Ⅲ类区。 表3-3 地表水环境保护目标 序号; 保护目标; 与工程位置关系; 保护内容; 功能区划. 1; 偏脸河; 并行; 确保河流水质不受污染; 参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 3、地下水保护目标 根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）：“7.2.4.2 其他区段，一般情况下不设置评价范围；当路中心线两侧各200m及两端各延长200m的范围与地下水饮用水水源保护区（或饮用水取水井）范围有空间交叠时应将整个水源保护区（饮用水取水井群区）纳入评价范围。” 通过《黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台》查询，并对本项目道路中线两侧各200m及两端各延长200m的范围进行了实地调查核实，确定该范围内无地下水饮用水水源保护区。 因此，本项目不设置地下水环境影响评价范围，本项目无地下水环境保护目标。 4、生态环境保护目标 根据密山市“三区三线”划定成果，本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园等自然保护地，不涉及重要生境。根据本项目的选址周围环境状况及其排污特点和环境影响特征，其主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4 生态环境保护目标 序号; 主要关注目标; 位置及备注; 主要保护内容. 1; 陆生生态系统; 全线涉及; 保护沿线植被的覆盖率、生物量、群落完整，尽量减少水土流失. 2; 景观; 全线涉及; 线路保护措施与沿线景观的协调保护. 5、声环境保护目标 本项目沿线声环境保护目标为公路中心线两侧200m范围内以居住、医疗卫生、文化、教育、科研、行政办公为主要功能的区域，通过对评价范围内人群分布等情况进行调查，确定为本项目评价范围内具有代表性的声环境主要环境保护目标情况详见表3-5。 |

表3-5 声环境保护目标表 序号; 名称; 里程范围; 线路形式; 方位; 与路面高差m; 距边界（红线）距离/m; 距中心线距离/m; 4a类功能区户数; 2类功能区户数; 保护目标 情况; 敏感点现场照片; 与线路位置图. 1; 八五一一农场九队; K190+800~ K191+250; 路基; 右侧; 0.2- 0.5; 22. 25; 30; 8; 58; 一层砖混，南北朝向，斜对道路，居民房屋与公路之间有一条进村辅道，并有树林隔开. 2; 八五一一农场七队; K199+400~ K200+000; 路基; 右侧; 0.2- 0.5; 87. 25; 95; /; 4; 一层砖混，南北朝向，斜对道路，民房较少，多为企业用房. 3; 兴凯镇; K200+400~ K202+383; 路基; 两侧; 0.1- 0.2; 2.25; 10; 128; 1206; 大部分一层砖混，临路一侧部分为多层住宅，南北朝向，部分平行于道路，部分为斜对道路. 4; 牡丹江管理局兽医实验室; K201+850~ K201-900; 路基; 左侧; 0.1- 0.2; 6.25; 14; /; /; 两层砖混，南北朝向，斜对道路. 5; 省八五一一农场医院; K202+200~ K202+250; 路基; 左侧; 0.1- 0.2; 32. 25; 40; /; /; 3-4层砖混，南北朝向，位于道路第二排.

| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 本项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表3-6 环境空气质量标准一览表 序号; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 平均时间; 浓度限值. 1; SO2; 年平均; 60; μg/Nm3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 4; O3; 日最大8小时 平均; 160. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. （2）声环境 本次改建前后均为二级公路，运营期公路边界线35m以内的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，35m以外区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。道路边界线35m范围内，临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向本项目公路一侧至交通干线边界线的区域执行4a类标准，其余区域执行2类区标准。 本项目沿线敏感保护目标室内环境噪声均符合敏感点室内昼夜噪声值满足《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）相应规定。 表3-7 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. （3）地表水 本工程建设不会造成水体扰动。本项目附近地表水体为偏脸河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）（黑龙江省）》，偏脸河无水体功能类别，偏脸河汇入穆棱河，穆棱河（鸡古路西100m-凯北站）断面水质目标为Ⅲ类区。因此，本项目地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-8 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; 评价标准; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 2; 高锰酸盐指数; ≤6. 3; BOD5; ≤4. 4; 氨氮; ≤1.0. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目施工场地颗粒物和沥青混凝土拌合站沥青烟等废气无组织排放的污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；导热油炉烟气有组织排放的污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。 表3-9 大气污染物排放标准 单位：mg/Nm3 类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 单位; 数值. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）无组织排放标准要求; 颗粒物; 无组织; mg/m3; 1.0. 非甲烷 总烃; 无组织; mg/m3; 4.0. 苯并芘; 无组织; μg/m3; 0.008. 沥青烟; 无组织; 生产设备不得有明显的 无组织排放存在. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准; 氮氧化物; 18m排气筒; mg/m3; 250. SO2; mg/m3; 200. 颗粒物; mg/m3; 30. 烟气黑度; 级; ≤1. （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 表3-10 噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）. （3）废水 本项目施工废水设置临时防渗沉淀池处理后，回用于场地降尘，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。 （4）固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 |
| --- | --- |
| 其他 | 本项目无总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境 本项目为线性工程，其生态影响主要体现在施工期。施工期生态影响主要体现在占地方面，本工程无新增永久占地，施工期间不设施工便道，临时占地工程包括施工驻地、沥青混凝土拌合站，其中施工驻地占地面积约2600m2，租赁现有闲置场地，地类为工业用地；沥青混凝土拌合站占地面积约36000m2，租赁现有沥青混凝土拌合站，地类为工业用地。工程占地范围内未发现重要野生植物及重要野生动物栖息地分布。项目建设不会造成生物量的永久损失，施工过程中产生的扬尘、施工噪声等会对周边植被生长、动物生活产生一定程度的影响。本项目通过采取相应的污染防治措施，可减缓本项目建设带来的不良影响。从区域角度看，本项目施工期间对外环境影响较小，项目建设不会对生态系统的稳定性产生不利影响。 生态环境影响分析详见生态环境影响评价专题报告。 2、噪声 本项目施工期噪声影响主要体现在施工机械对沿线居民的影响。根据预测结果，部分敏感点噪声无法满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，夜间最大超标量为11.83dB(A)，禁止夜间施工（6：00-22：00），施工场界设置移动式隔声、防尘挡板，弱化施工噪声对居民影响。采取措施后各敏感点昼间噪声《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。 施工期声环境影响分析详见声环境影响评价专题报告。 3、环境空气 （1）施工扬尘 本项目施工期拆除旧路、维修涵洞、铺设路面等过程会产生一定粉尘，砂土等散体材料储料场在风力作用下会产生一定扬尘，砂土等散体物质运输引起粉尘污染，对环境影响较严重，影响范围较大。 本项目施工扬尘污染源强采用类比进行，根据交通部公路所对京津塘高速公路施工车辆扬尘监测，见下表，在风速2m/s情况下、道路下风向50m处TSP浓度大于10mg/m3，距离路边150m处TSP浓度大于5mg/m3。 本项目道路等级、施工强度均小于京津塘公路，因此本工程类比分析数据有效，类比施工扬尘源强详见下表。 表4-1 京津塘高速公路施工期车辆扬尘监测结果 监测地点; 扬尘污染源; 采样点距离（m）; 监测结果（mg/m3）. 武清杨村施工路边; 铺设水泥稳定类路顶基层时运输车辆扬尘; 50; 11.652. 100; 9.694. 150; 5.09 3. 施工扬尘将对沿线居民区产生一定的影响。通过洒水、防尘挡板等措施，可有效地防止扬尘的产生，降低对周围环境空气的影响，施工场界颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，且施工期短暂，对周围环境的影响控制在可接受的范围内。 （2）沥青烟的影响 本项目不设基层拌合站，为外购商品混凝土，仅设置面层拌合站。面层拌合站在拌合时会产生少量的沥青烟和苯并[a]芘，沥青烟和苯并[a]芘在公路铺设的过程中会有微量的挥发，随着摊铺后冷却，烟气散发量将逐渐减少，而且施工是暂时的，随着施工的结束，沥青烟污染也将随之结束。根据交通部公路所在京津唐大羊坊沥青搅拌站的监测结果表明，在设备正常运行时，配备相应沥青烟净化器，污染物可以达标排放，本项目沥青混凝土拌合设备自带集气系统和烟气治理设施，沥青烟和苯并[a]芘浓度排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，对周围环境影响较小。 《公路环境保护设计规范》（JTGB 04-2010）中要求：沥青混凝土拌合站应距离环境敏感点大于300m，并且应设置在当地施工季节最小频率风向的被保护对象的上风侧。本工程沥青混凝土面层拌和站300m范围内无居民分布，满足《公路环境保护设计规范》（JTGB 04-2010）要求。 （3）沥青搅拌站导热油炉废气 沥青搅拌站设置1台导热油炉，燃烧烟气采用布袋除尘器处理后由18m烟囱排放，烟气经处理后可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求，对周边大气环境影响较小。 （4）施工机械及运输车辆尾气 施工机械及运输车辆尾气主要污染物为柴油燃烧产生的氮氧化物、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的移动源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。施工单位在施工过程中应使用低污染排放的设备，加强对施工机械的日常维护和保养，减少施工机械的故障运行，保证设备在正常工况条件下运转，减少车辆怠速时间，以减少机动车尾气的排放量，降低环境影响。 综上所述，本项目施工期产生的废气对周围环境影响较小。 4、地表水环境 （1）生活污水 本项目施工期工作人员生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS等。施工期生活污水利用沿线的公共卫生设施，不外排。施工生产生活区生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处理，不排入周边地表水体，不会对地表水体造成不良影响。 （2）拌合站生产废水 本项目沥青混凝土面层拌和站拌和等过程会有废水产生，主要污染物为SS，浓度约5000mg/L，生产废水经设置的临时沉淀池沉淀处理后，回用于拌合站场地洒水降尘，不外排。 5、固体废物 本项目施工期固体废物主要为路面拆除、涵洞维修等产生的建筑垃圾、以及施工人员产生的生活垃圾等。建筑垃圾运送至指定地点处理，生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。 本项目施工期固体废物均得到了妥善地处理处置，对环境影响较小，且影响是暂时的，施工固体废物将随着施工的结束而不再产生。因此，本项目施工期固体废物污染较小，可被周边环境所接受。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 本项目不新增永久占地，不会改变沿线土地利用现状。本项目及评价范围内均不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、地质公园等自然保护地，不涉及重要生境。项目所在区域土地类型以耕地为主，产生的边缘效应基本不会改变项目两侧的植被类型，对其影响较小。项目建成后不封闭，基本不会对现有野生动物生境造成分割，动物生境片断化对动物影响不大；项目共设置涵洞12道（其中9道涵洞拆除重新，3道涵洞利旧），可充分发挥通行作用，基本不会影响地面动物迁移途经、觅食等，对动物影响较小。通过对本项目边坡采取绿化措施，对周围景观的影响是可以接受的。 综上所述，本项目运营期对生态环境的影响是可以接受的。运营期生态影响分析具体内容详见生态环境影响专项评价报告。 2、环境空气影响分析 本项目营运期大气污染源主要是各种机动车辆排放的尾气，主要污染物为CO、NOx、THC、TSP等。汽车尾气排放量的大小与交通量的大小、车辆的类型以及汽车运行的工况有关。根据近几年已建公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，其中TSP扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值较小；CO、NOx、THC均不存在超标现象。随着我国单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，这对车辆尾气的环境污染可起到一定缓解作用。此外，本项目公路为开放式区域，扩散条件良好，本项目建设优化了道路路线，使之运行顺畅，可有效减少汽车怠速及路况不好降低汽车行驶速度而引起的大量尾气的排放。同时通过加强沿线绿化，栽种可吸收或吸附汽车尾气污染物的乔木、灌木等树种，也可减少机动车尾气对环境空气的影响。 因此，本工程运营期车辆尾气及扬尘排放污染物对环境的影响较小。 - 地表水环境影响分析 - 本项目运营期不排放废水，主要水环境影响来自于初期雨水路面径流，路面径流污染物主要是悬浮物、石油类和有机物。根据国家环保总局华南环科所对路面径流污染情况的研究结果，路面径流在降雨开始到初步形成径流的30min内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30min后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快，总体而言降雨径流中污染物的平均浓度维持在较低的水平。 本工程路面径流通过路面漫流汇入道路两侧排水沟，伴随着雨水稀释、泥沙对污染物吸附、沉降等各种作用，雨水在边沟汇入周边水系时，污染物浓度已经大大降低，不会对周边地表水造成影响。 4、声环境影响分析 运营期声环境影响评价结论如下： （1）公路两侧声功能区达标情况 在不考虑路基高差、建筑物和树林遮挡屏蔽、背景噪声等因素，也不考虑地面衰减、空气吸收衰减等因素，本项目沿线功能区达标情况如下： K186+282~K200+700为一般路段，非过境段，部分路段单侧有居民区分布，2车道，设计车速60km/h，4a类区昼间和夜间的近、中、远期噪声预测值均达标；2类功能区昼间近、中、远期噪声预测值均达标，夜间的近、中期噪声预测值均达标，夜间远期道路中心线外49m达标； K200+700~K202+383兴凯镇路段，为过境段，2车道，限速40km/h，4a类区昼间和夜间的近、中、远期噪声预测值均达标；2类功能区昼间近、中、远期噪声预测值均达标，夜间的近、中期噪声预测值均达标，夜间远期道路中心线外46m达标。 （2）道路沿线声环境保护目标预测 考虑地形高程、建筑物阻隔，考虑空气吸声、考虑背景噪声叠加、考虑地面粗糙度、考虑上坡修正等因素情况下： 八五一一农场九队的第一排居民区位于4a类功能区，近、中、远期昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准；八五一一农场九队的第二排居民区和八五一一农场七队第一排住宅位于2类功能区，近、中、远期的昼间夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 过境段（设计车速40km/h）中省八五一一农场医院、中发家园、兴凯镇平房等2类声功能区近期昼夜间噪声预测值均能够满足《声环境质量标准》2类区标准，中期和远期昼间噪声预测值均能够满足《声环境质量标准》2类区标准，中期和远期夜间省八五一一农场医院、中发家园和兴凯镇噪声预测值存在超标现象，最大超标量为2.6dB(A)。兴凯镇临街居民楼、牡丹江管理局兽医实验室、兴凯镇的4a类声功能区近、中、远期昼间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，4a类声功能区近、中、远期夜间均存在超标现象，最大超标量为兴凯镇第一排5.0dB(A)。 运营期声环境影响分析详见声环境影响评价专题报告。 5、固体废物影响分析 本项目运营期主要产生的固体废物为路面垃圾，主要来自运输车辆进行过程中散落的运载物、发生交通事故车辆散落的货物、沿途人为丢弃的物品等，其形式为沿公路呈线性分布，产生的固体废物较少，由路政部门定期清扫，产生的污染物及时清理，对环境的影响较小。 6、环境风险影响分析 本项目运营期主要污染为汽车尾气和路面径流污水，一般情况下，道路对沿线区域的环境质量不会造成不利影响。然而，由于公路上行驶车辆难免因各种原因发生意外，造成车辆颠覆，从而导致货物破损和人员伤亡。公路运输易燃易爆危险品过程中，一旦发生事故很难及时扑救，对环境造成一定影响；对于运输有毒气体车辆泄漏事故，因其排放总量小，只要人员及时撤离到一定的距离就可避免伤亡，对已排泄到空气的有毒气体只能靠大气扩散、稀释逐渐降低有毒气体浓度；对环境危害最大的是有毒有害物质进入地表水体和土壤环境中。对本项目而言，由于交通事故、储罐老化破裂等导致车辆运输危险品泄漏、爆炸等隐患，事故时危险品进入水体和土壤，会导致地表水体和土壤环境遭受污染。由于本项目路况良好，运输危险化学品的车辆在该路段发生事故的概率较低。通过加强对运输车辆的管理，提醒危险品运输司机此路段减速行驶，减少危险事故的发生。如发生风险事故，立即通知风险应急小组，及时启动突发环境事件应急预案。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、路线方案的选址合理性分析 本项目所在路段属于《国家发展改革委 交通运输部关于印发<国家公路网规划>的通知》（发改基础〔2022〕1033号）中普通国道182条联络线的“G501集贤—当壁”中的一部分，本次对现有道路进行改造，以路面改造为主，建设内容包括路面改造、涵洞重建、标志、护栏等安全设施的维修建设等。本项目不涉及道路改线，不涉及新增永久占地，项目建设方案合理。 2、临时工程选址合理性分析 （1）拌合站选址合理性分析 ①设置原则 根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号）要求，建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。 拌合站不占用基本草原、永久基本农田、自然保护区、森林公园、风景名胜区及饮用水水源保护区等，沥青混凝土拌合站距环境保护目标距离不宜小于300m，混凝土拌合站距环境保护目标距离不宜小于200m，且位置应交通便利，避免运距过长，减少施工便道的修建。 ②设置合理性分析 本项目仅设置1处沥青混凝土拌合站，为工业用地，不占用耕地和基本农田，选址合理性分析见表4-2。 |
|  | 表4-2 拌合站设置合理性分析 工程名称; 桩号位置; 占地类型; 面积 （hm2）; 选址合理性分析. 沥青混凝土拌合站; K202+383 西南侧约 20.8km; 工业用地; 3.6; 不在生态保护红线内，不占用特殊、重要生态环境敏感区，选址周边300m范围无居民分布，距离最近的保护目标为拌合站东北侧约350m的归仁村，不占用耕地和永久基本农田及饮用水水源保护区，利用现有乡道，该拌合站运距较近，拌合站设置相对合理。. （2）施工驻地选址合理性 本项目设置1处施工驻地，位于K202+383西南侧约26.7km，占地面积2600m2，租赁现有闲置场地，用地为工业用地，施工驻地进行人员休息、机械存放，无生产作业环节，对周围环境影响较小，且施工驻地周边交通运输条件较好，选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境减缓措施 本项目施工期生态保护措施包括植被保护措施、野生动物保护措施、水生生物保护措施等，同时配套生态监测与环境管理机制，形成全流程防护体系。 （1）植被保护措施 本工程不新增永久占地，临时占地为工业用地，施工期优先通过“控范围、保表土、严合规”减少植被与土地破坏，严格按设计土地范围控制施工作业面，禁止人员车辆进入非施工区，确保不破坏工程周边植被。 （2）野生动物保护措施 施工后及时清理杂物，保留积水坑塘、湿地等两栖类生境，严禁捕猎行为；通过选用低噪声设备、合理安排施工时间（保护区内施工避开鸟类主要繁殖期）、缩短施工时长等减少机械振动与噪声干扰；规范生活污水、垃圾处置，避免污染影响动物种群；严控高噪声、强振动设备使用。 （3）水生生物保护措施 本项目涵洞工程主要为拆除维修等，本项目施工选择枯水期（4-5月）施工，减少水体扰动。生活污水排入防渗旱厕，设备保养维修残油、固体废物严禁入水体，建筑材料远离地表水体存放并遮盖。同时，加强施工人员教育，杜绝私捕乱捞。 - 生态敏感区措施 - 在施工期，为保护水土流失重点治理区内的水源涵养功能与生态功能，应执行相应的水土资源保护措施。在跨越沟渠沼泽的施工点要确保施工废水与泥沙不外泄；所有施工废水要进行收集处理，实现施工废水零外排。同时将产生的废弃路面及时利用，或者运输至柳毛乡混凝土搅拌站，彻底杜绝对水体的潜在污染。 - 为最大限度降低对区域生态环境影响，施工时应采取系统性综合保护措施。首先，应通过设立界桩或围网严格限定施工范围，并采用短距离、快节奏的分段施工模式，以缩短对区域生态环境的干扰时间。在时间上，主动避开野生动物迁徙和繁殖的关键时期，严禁进行高干扰作业，并在鸟类繁殖前进行巢穴排查，对发现的鸟巢设置保护圈暂停施工。同时，通过选用低噪声设备、实施洒水降尘和密闭运输等方式，有效控制施工中的噪声与扬尘污染。 在工程施工结束后，及时完成废料清理。为降低公路运营对野生动物的阻隔影响，应结合区域野生动物习性，优化和完善已设立的动物通道及其引导设施，确保其有效性和利用率，维护生态系统的完整性与连通性。 采取上述措施后，施工期对生态环境影响较小。本项目设置生态专项评价，施工期具体生态措施详见生态环境影响评价专题报告。 2、声环境保护措施 为实现施工噪声达标排放，在施工过程中做到以下措施： （1）尽量选用低噪声的施工机械和工艺，高噪声施工机械采取消声减震措施。合理布局，施工设备、机械尽量安排在远离敏感目标的一侧。振动较大的机械设备应加装减振机座，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强；（2）重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用； （3）应加强管理，合理安排施工时间和施工场所，禁止在夜间施工；合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用； （4）接触高噪声施工人员必须佩戴防声头盔、耳罩、耳塞等个人防噪用具；合理安排施工人员轮流操作强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作； （5）加强对运输车辆的管理，对司机进行环保意识教育，运输车辆经过声敏感点时必须减速，禁止鸣笛及夜间禁止运输；运输车辆必须定时检查、维修以保证车况良好减少汽车交通噪声对沿途声敏感点的影响。 （6）施工厂界安装移动式隔声、防尘挡板，沿线敏感点处设置，移动式隔声、防尘挡板长度100m，高度3m。 采取上述措施，施工场界噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；沿线环境敏感目标在公路施工期时，其声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。 施工期声环境环境保护措施详见声环境影响评价专题报告。 3、环境空气保护措施 为进一步减轻施工期对环境空气的影响，应采取以下措施： （1）施工前制定控制工地扬尘方案，采取有效防尘措施；开工前建设单位应当按照标准在施工现场周边设置围挡，施工单位应当对围挡进行维护。 （2）施工单位应当在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息。 （3）建筑材料临时堆土场应进行遮盖、设置围挡；施工场地适当洒水，旧路面二次破碎过程应加强洒水抑尘，以减少扬尘污染，同时应设置雾炮车、固定式洒水抑尘设施，降低扬尘污染。 （5）运输渣土、砂石、土方等散装物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者洒水降尘等防止扬尘污染。 （6）本项目拌合站周边300m范围内无居民分布，若在项目施工过程中拌合站位置有变动，则距离敏感目标不宜小于300m。 （7）面层拌合站沥青烟通过采用先进沥青混凝土搅和设备、密闭设备等措施，并配备沥青烟净化器，可保障沥青烟达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。导热油炉产生的烟气采用布袋除尘器处理，经18m排气筒排放。路面沥青拌合材料用卡车密封式运至筑路现场，摊铺时应注意对施工人员的劳动防护。 （8）选用符合环保要求的燃油施工机械设备及其运输车辆；加强运输管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区；加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和车辆运输超载。 （9）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。 综上所述，采取上述相应防治措施后，施工场界处扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求，对环境空气影响较小。 4、地表水保护措施 （1）本项目施工期生活污水利用沿线的公共卫生设施，不外排，施工生产生活区生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处理，不排入周边地表水体。 （2）施工生产废水设置沉淀池集中收集，生产废水经沉淀后回收利用，禁止向水体排放。 （3）施工期间建筑材料堆放场地远离地表水体且无汇入支流空旷地带存放，并进行遮盖，防止雨水冲刷进入地表水体。 （4）优化施工组织设计，合理有序进行施工。合理安排桥梁维修施工时间，施工选在枯水期，减少水体扰动。 （5）加强施工管理和工程监理工作，防止发生水污染事件，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏污染水体；施工期要注意文明施工，沥青路面施工遇雨应及时停止供料，除已铺好的沥青混合料应快铺快压，其余不得继续铺设，尽量减少对水环境的影响。 采取上述措施，本项目施工对地表水影响较小。 5、地下水保护措施 （1）施工材料合理堆放在占地范围内，沿线堆放的表土外表面苫盖密目网，防止堆置期间产生流失； （2）设立防渗沉淀池，妥善处理施工期产生的废水； （3）定期清理施工现场：包括清除垃圾、废弃物和其他污染物，确保施工现场的卫生和整洁，避免污染地下水的风险； （4）临时沉淀池应全部采取防渗措施，渗透系数≤1×10-7cm/s，以免污水下渗污染地下水。 6、固体废物防治措施 施工人员生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理，严禁随意丢弃。路面拆除等产生的建筑垃圾运送至指定地点处理。施工期固体废物均妥善地处理处置。本项目施工期固体废物对周围环境影响较小，具有合理性。 7、水土保持措施 （1）严格按照设计和水保方案的措施进行施工，施工中应完善边沟、排截水沟等排水工程，保持排水通畅，施工中若造成堵塞，应及时清除。 （2）做好公路沿线水土保持工作，减少水土流失，施工中合理安排工期，尽量避免和减少雨季进行路基开挖。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 本项目运营期生态保护措施包括植被保护措施、野生动物保护措施，具体内容如下： （1）植被保护措施 运营期持续加强公路沿线植被的养护管理，提升路域植被覆盖度，保障植被存活与生长，养护本地适生植物。 （2）野生动物保护措施 运营期利用涵洞作为野生动物通道，定期跟踪调查通道数量、长度是否满足小型兽类、两栖爬行动物及陆栖鸟类的通行需求，不满足时及时调整。 采取上述措施后，运营期对生态环境影响较小。 2、环境空气保护措施 （1）加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态；加强交通运输车辆管理，禁止尾气严重超标车辆上路行驶。 （2）对于装有易产生扬尘运输车辆要求罩盖篷布，防止运输中飞扬洒落。 （3）公路两侧积极养护当地生长的林草，增加沿线植被覆盖率，净化尾气、扬尘等，改善路边景观及行车环境。 （4）加强汽车尾气达标检测，不达标车辆应按相关规定加装尾气净化装置确保尾气达标后方可上路行驶。 （5）加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和尾气污染。加强对公路沿线绿化的养护，维护绿化的减污功能。 运营期废气主要为汽车尾气，公路为开放式区域，扩散条件良好，采取以上防治措施可保证大气污染物达标排放，降低对周围环境空气的影响，本项目大气污染防治措施是可行的。 3、噪声污染防治措施 （1）工程措施 根据《国道集贤至当壁公路宝清界至兴凯镇段路面改造工程施工图设计》，K200+400~K202+383兴凯镇路段限速40km/h。根据本次预测结果，近期、中期超标敏感目标数量均为110个，拟采取双层中空玻璃窗措施，对临路110户超标居民安装双层中空玻璃窗，保证各声环境保护目标噪声能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准要求，因此采取措施后，本项目环境影响可接受。 （2）管理措施 ①根据《地面交通噪声污染防治技术政策》相关要求，合理布局道路两侧规划建筑，道路与敏感建筑物之间加强绿化，同时建议沿线在控制距离内不宜规划建设医院、学校等对声环境质量要求较高的环境保护敏感建筑。如在控制范围内建设敏感建筑物，对规划敏感建筑物隔声设计、采用隔声门窗等措施，避免交通噪声对规划敏感建筑物的影响，确保室内声环境符合《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）要求。 ②交通管理部门宜利用交通管理手段，在噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段通过采取限鸣（含禁鸣）、限速等措施，合理控制道路交通参数（车流量、车速、车型等），降低交通噪声。 ③对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。 ④生态环境主管部门应加强对地面交通噪声监测，对环境噪声超标地面交通设施提出噪声削减意见或要求，监督有关部门实施。 4、水污染防治措施 完善路面径流收集系统和排水系统，道路排水系统与现有规划的排水系统相协调，运营管理部门须做好路面清洁工作，防止生活垃圾随降水进入雨水排水沟，进而排入附近河道。加强运营期道路管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁。路面和路基应设置完善的排水系统，同时，应禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上路，以防止公路上车辆漏油和货物洒落在道路上，造成沿线地面径流污染和安全事故隐患；装载煤、石灰、水泥等容易起尘散货物料时，必须加篷覆盖方能上路，防止物料散落形成径流污水影响水质。 采取以上防治措施可降低运营期对地表水的影响，本项目地表水污染防治措施是可行的。 5、固体废物污染防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要是路面产生的垃圾。道路产生的垃圾主要是车辆的洒落物、零星渣土、树枝落叶等，应加强对道路沿线的管理工作，由专人负责清扫，垃圾分类收集并定期清运。 6、环境风险防范措施 （1）加强管理，严禁各种泄漏及散装载重车辆上路，防止散失货物，污染物排放和发生交通事故。 （2）管理部门应做好公路的管理、维护与维修，路面有缺损、颠簸不平、大坑凹和设施损坏时，应及时维修，否则应设立警示标志。 （3）危险化学品运输车辆必须按规定进行车辆和容器检测，严禁使用检测不合格的车辆和容器、使用报废车辆拼装或自行改装车辆、自行改造容器从事危险货物运输。同时危险化学品运输车辆必须配备相应的安全装置，如排气管火花熄灭器、泄压阀、防波板、遮阳物、压力表、液位计、导除静电设备和必要的灭火设备等。 （4）在天气不良的状况下（例如大风天气条件）及车流量高峰期应禁止装载危险品的车辆通过，同时建立有效迅速的应急机构。 （5）合理设置“减速行驶、安全驾驶”警示牌等标志标柱，设置防撞护栏。危险品运输车辆应保持安全运输车距，严禁超车、超速。 （6）严格限制危险品运输车辆通行：除民生必需的少量危险品（如医疗用品、农业急需药剂）外，原则上禁止易燃易爆、剧毒、高腐蚀性危险品车辆穿越黑龙江三江国家级自然保护区实验区路段；确需通行的，需由项目建设单位联合保护区管理局、当地交通运输部门、公安机关共同审核，明确 “限量、限时、限速” 要求（如仅允许白天 8:00-18:00 通行，车速不超过 40km/h），并避开鸟类繁殖期（4-7 月）、鱼类洄游期（4-5 月、9-10 月）等生态敏感时段。 （7）道路运营管理部门配备必要环境风险应急材料，包括应急人员和器材（包括通讯器材、防护器材和处理、处置器材），并对相关人员进行必要的培训和演练，应急设备和应急物资应及时检修检查，存放处应进行相应的防渗防潮处理。 （8）危险品运输车辆要有明显标志，应严格执行《化学危险品安全管理条例》等危险品运输有关规定，对运输危险品车辆实行申报管理制度。车主需填写申报表，主要内容有危险货物执照号码、货物品种等级和编号、收发货人名称、装卸地点、货物特性等。 （9）应急预案要求：公路运营单位必须与自然保护区管理部门建立应急联动机制，并编制突发环境事件应急预案，设立事故处理应急办公室，以便出现风险事故时与主管部门和其他相关部门联络、协同组织，进行事故现场处理。项目运营后，危险运输车辆通过本项目时，如发生风险事故，立即通知应急小组，及时启动突发环境事件应急预案，应急对策和预案的内容及要求如下表。 表5-1 应急预案内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：运输路线、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、 清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散， 应急剂量控制、撤离组 织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综上所述，在采取一定的防范措施后，本项目对外界的风险影响不大，可满足环境风险的要求。 |
| 其他 | 1、环境管理 （1）建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）建设单位应将环境保护设施纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 （3）项目竣工后，建设单位应当按国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 （4）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 （5）环境保护设施经验收合格，方可投入生产或使用；未经验收或验收不合格的，不得投入生产或使用。 （6）建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 2、环境监测计划 本项目环境监测计划主要包括环境噪声，根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024），项目环境监测计划见下表。 表5-2 项目环境监测计划一览表 时期; 监测项目; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 运营期; 噪声; 与本项目距离较近的代表性敏感点 （兴凯镇）; 等效连续A声级; 2天/第1年、7年、15年，昼夜各一次; 敏感目标室外满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）中4a和2类标准，室外超标的敏感目标室内昼夜噪声值满足《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）中相应规定. |
| 环保 投资 | 本项目总投资为3876.9104万元，环保投资总额为211万元，环保投资比例为5.44%，具体的分项投资详见表5-3。 表5-3 环保投资明细表（单位：万元） 污染源; 环保设施名称; 环保投资 (万元); 备注. 废气; 施工期; 洒水车; 10; 洒水车根据实际需要 租赁若干量. 固废; 施工期; 生活垃圾、施工垃圾收集清运车辆; 10; 租赁1辆. 营运期; 一般固废收集系统; 1; 根据实际设置收集箱若干. 噪声; 施工期; 移动式隔声、隔尘挡板; 30; 高度3m，敏感目标段施工时. 设备隔声减振措施; 10; 设备隔声、减振措施. 运营期; 安装双层中空玻璃窗; 50; 对临路110户超标居民安装双层中空玻璃窗. 环境保护工程设计; 10; 确保环境工程质量. 环境监测; 10; 发挥其施工期和营运期监控作用. 环保监理; 10; —. 宣传教育; 5; 提高环保意识. 环境保护管理; 30; 保证各项环保措施落实和执行，加强运营期维护. 环保竣工验收调查费用; 15; 提高环境管理水平，增强环境保护意识. 预留环保资金; 20; 用于运营期跟踪监测超标敏感点的进一步噪声污染防治措施. 总环保费用合计; 211; —. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收 要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 生态 环境 | 按照施工组织设计，严格控制施工范围；各种机械、车辆应定期检查维护，减少跑、冒、滴、漏等环节对土壤的污染；主体完工后及时清理现场；做好宣传教育工作，严禁施工人员捕杀进入临时施工区的田间动物；认真落实水土保持方案提出的各项工程措施和植物措施。桥梁维修锥坡砌体和侧脚施工应选择枯水期施工；建筑材料堆放应远离水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方；合理安排工期，尽量避免和减少雨季进行路面开挖，减少施工期水土流失。 | 未对区域陆生、水生生态造成影响 | 持续加强公路沿线植被的养护管理，利用涵洞作为野生动物通道，定期跟踪调查，及时调整。 | - |
| 地表水环境 | 施工期生活污水利用沿线的公共卫生设施，不外排，施工生产生活区生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处理，不排入周边地表水体。施工生产废水设置沉淀池集中收集，生产废水经沉淀后回收利用，禁止向水体排放。建筑材料堆放场地远离地表水体且无汇入支流空旷地带存放，并进行遮盖，防止雨水冲刷进入地表水体。优化施工组织设计，合理有序进行施工。 | 废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①合理布局，临时工程及大型施工设备设置在远离声环境保护目标处；合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用。②施工过程途经声环境保护目标路段采取修建临时隔声挡板等相应的隔声降噪措施，隔声挡板高度不低于3m。③施工机械安装减振、降噪设备。④物料运输途径声环境保护目标时减速慢行、禁止鸣笛及夜间禁止运输。⑤施工过程中应经常对设备进行维护保养，保证施工设备处于低噪声、良好的工作状态，避免由于设备性能差而使噪声污染加重现象的发生，对产生强噪声的设备必须安排在白天使用。 | 施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB125 23-2025） | 对临路110户超标居民安装双层中空玻璃窗；对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。 加强对地面交通噪声监测，对环境噪声超标地面交通设施提出噪声削减意见或要求，监督有关部门实施。 | 确保道路两侧声环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | ①拌合站满足《公路环境保护设计规范》（JTGB 04-2010）中距离要求。 ②施工拌合站沥青烟通过采用先进沥青混凝土搅和设备、密闭设备等措施，并配备沥青烟净化器。 ③导热油炉产生的烟气采用布袋除尘器，处理后废气通过1根18m排气筒排放。 ④途经敏感点路段设置隔声、隔尘挡板，高度3m。并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。 ⑤施工避开大风季节，施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水等措施防止扬尘产生。 ⑥对施工场地、运输道路表面采取硬化措施，或采取洒水等方法处理。 ⑦施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运或采取其他有效防尘措施。 ⑧运输建筑垃圾、渣土等易产生扬尘的施工车辆，应加盖斗篷，密封运送；材料运输严禁超载，并盖篷布。 ⑨加强施工期环境管理，强化施工人员的环保意识。 | 施工场界处扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），沥青混凝土拌合站废气中的苯并芘、非甲烷总烃、颗粒物及沥青烟排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准；导热油炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | ①加强公路管理及路面养护，加强交通运输车辆管理，禁止尾气严重超标车辆上路行驶。 ②公路两侧养护适宜当地生长的林草，增加沿线植被覆盖率。 | 《环境空气质量标准》 （GB3095- 2012）及修 改单中二级标准 |
| 固体 废物 | ①生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。 ②优先对开挖的废弃路面进行再生利用，回用于基层填料，不能利用的及时运输至柳毛乡混凝土搅拌站利用，严禁随意丢弃。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），固体废物得到妥善处理处置不外排 | 加强道路日常清洁及维护；运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、客车乘客丢弃的物品等固体废物，交由市政部门统一清运。 | 固体废物得到妥善处理处置不外排 |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | 设置护栏，设警示标志等。一旦事故发生，应及时迅速报警，及时通知有关部门，立即启动项目应急预案，采取应急措施。 | 确保环境风险最小化 |
| 环境 监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目为基础设施建设项目，属于公路改建工程。本项目建设符合当前国家产业政策，符合国家公路网规划，选线合理。工程建设运行将改善区域交通环境，促进地方经济发展。项目实施对周边水、气、声、生态环境有一定影响，但工程对环境的不利影响可通过采取相应环保对策措施予以减免，同时要求施工过程中合理布设临时工程，采取相应环保措施降低对环境及敏感点的影响，该项目正面效应大于负面效应。因此，从环境保护角度分析，在严格实施环保对策措施的条件下，本项目选线与建设是可行的。

附件1：关于省道名山至兴凯湖公路兴光至兴凯湖博物馆段路面改造工程施工图设计的批复

附件2：生态环境分区管控分析报告

附件3：噪声监测报告

附件4：沥青混凝土拌合站场地租赁合同

附件5：施工驻地租赁合同

附件6：兴凯镇路段限速说明