鸡环审〔2025〕23号

关于鸡西市大福煤炭销售有限公司建设项目环境影响报告表的批复

鸡西市大福煤炭销售有限公司 ：

你单位《关于申请审批鸡西市大福煤炭销售有限公司建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

- 项目基本情况

该项目属新建项目，拟建于鸡西市恒山区大恒山办合作委四组。厂区占地面积18000m2，新建一条年洗选煤炭120万吨生产线。项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等，项目总投资为105万元，其中环保投资为23万元。

该项目建设在全面落实《鸡西市大福煤炭销售有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。施工场地设置围挡，定期洒水抑尘，场界颗粒物浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。合理安排施工时间，严禁夜间施工，选用低噪声设备，噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工废水经沉淀后用于场地洒水降尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。弃土和建筑垃圾及时运送至管理部门指定地点处理，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置，其他废弃材料及时送至废品回收站处理。

（二）大气环境影响及保护措施。原煤、中煤堆场遮盖苫布和防风抑尘网，及时洒水降尘。矸石、煤泥堆场遮盖防风抑尘网，定期洒水降尘。原料输送采用皮带输送机运送方式，上料口、运输皮带均安装在封闭的通廊中，通廊上方留有通风口，配合洒水降尘。运输车辆加盖苫布，运输道路洒水降尘。无组织颗粒物排放浓度应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。生产废水全部进入循环水池循环使用，不外排。初期雨水收集进入雨水收集池，经沉淀后用于场地洒水降尘。堆场淋溶水收集至淋溶水池，经沉淀后回用于生产。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，委托黑龙江龙韩环保科技有限公司处理,最终送至鸡冠区污水处理厂处理。

严格落实地下水分区防渗措施，危险废物贮存点和浮选剂暂存间为重点防渗区，危险废物贮存点防渗能力应达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；浮选剂暂存间地面及墙裙铺设2mm厚高密度聚乙烯膜人工防渗材料防渗膜进行防渗，渗透系数K≤1×10-10cm/s。原料堆场、中煤堆场、煤泥堆场、矸石堆场、生产车间、受煤坑、循环水池、事故池、沉淀池等建构筑物为一般防渗区，防渗能力应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。其他地区为简单防渗区，采取水泥地面硬化。

（四）噪声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取减振、消声、隔声等防治措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。絮凝剂和混凝剂包装袋暂存洗选车间，厂家回收处理。除铁杂质暂存于洗选车间，外售处理。煤泥、煤矸石分别暂存于煤泥堆场和矸石堆场，外售至鸡西市恒山区佳诚石材筛选厂综合利用。含油抹布、手套收集后委托环卫部门定时清运。废机油、废机油桶收集后暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置，危险废物贮存和运输应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。

（六）加强环境风险防范。编制环境风险应急预案，严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，防止风险事故发生。

三、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市恒山生态环境局组织开展该建设项目环境保护事中事后监管。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市恒山生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年3月19日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市恒山生态环境局。

鸡西市生态环境局办公室           2025年3月19日印发

共印8份