鸡环审〔2025〕19号

关于鸡西市梅子煤炭经销有限公司储煤货场

建设项目环境影响报告表的批复

鸡西市梅子煤炭经销有限公司：

你单位《关于申请审批鸡西市梅子煤炭经销有限公司储煤货场建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

- 项目基本情况

该项目属新建工程，拟建于鸡西市恒山区红旗乡薛家村，占地面积5364m2。项目新建办公室、储煤场及相关配套设施，建成后年周转煤炭5000吨。项目主要建设内容包括主体工程、储运工程、公用工程及环保工程等。

该项目建设在全面落实《鸡西市梅子煤炭经销有限公司储煤货场建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期保护措施。施工场地周围设置围挡，施工道路硬质覆盖，施工材料遮盖防尘；运输车辆苫布苫盖，及时洒水抑尘，施工场界颗粒物浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运。选用低噪声机械，合理安排施工时间，噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）2类标准要求。建筑垃圾、生活垃圾及时清运至市政部门指定地点，驶出施工现场车辆及时清理轮胎泥土。

（二）大气环境影响及保护措施。项目运营期厂区采用围挡（防风抑尘网），煤炭运输过程中采用车辆苫盖，堆场采用编织覆盖（防尘网）+洒水方式降尘，煤炭装卸过程采用洒水降尘方式，储煤场厂区地面硬化等措施，无组织颗粒物应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值。

（三）水环境影响及保护措施。厂区四周设置雨水导流槽，收集雨水进入雨水收集池，经沉淀后回用于洒水降尘，道路及堆场洒水随空气蒸发，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期由环卫部门清掏外运。

项目采取分区防渗措施。雨水收集池采取一般防渗，其他区域为简单防渗。一般防渗区采取水泥硬化措施，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区采取储煤场地面硬化，车辆进出口及主要通道使用水泥硬化措施。

（四）声环境影响及保护措施。项目选用低噪声设备，加强车辆维护、厂区内限速，夜间不生产等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。同时应加强运营期管理，减少汽车运输对沿途村庄居民生活的影响。

（五）固体废物环境影响及保护措施。雨水收集池沉渣定期清理后外售综合利用，员工生活垃圾集中收集后由市政部门统一处理。

（六）加强环境风险防范。编制环境风险应急预案。严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，防止污染事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市恒山生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市恒山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年3月18日

抄送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市恒山生态环境局 。

鸡西市生态环境局办公室            2025年3月18日印发

共印8份