鸡环审〔2025〕24号

关于鸡西市国泰石墨有限公司石墨精深加工项（重新报批）环境影响报告表的批复

鸡西市国泰石墨有限公司 ：

你单位《关于申请审批鸡西市国泰石墨有限公司石墨精深加工项（重新报批）环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，该项目属于重大变动，申请重新报批，原批复文件《关于鸡西市国泰石墨有限公司石墨精深加工项环境影响报告书的批复》（鸡环审〔2016〕53号）作废，新批复如下。

- 项目基本情况

该项目属新建项目（重新报批），拟建于鸡西市麻山区石墨园区。厂区占地面积20013m2，取消现有产品高纯石墨、球形石墨及可膨胀石墨生产线，保留高碳石墨生产线并进行工艺流程更改，更改为计量罐加酸+投料罐搅拌+反应罐反应+生物质炉加温+压滤机脱酸+水洗脱酸+压滤机脱水+烘干车间+成品包装贮存。现有1台燃煤热风炉及1台燃煤碱熔炉，变更为一台3t/h生物质锅炉，用于厂区提供生产供热，一台4/h燃气热风炉，用于烘干用热。园区完善供气管道后，烘干用热为园区供气管道提供。项目建成后年产高碳石墨20000t。项目总投资为2000万元，其中环保投资为200万元。

该项目建设在全面落实《鸡西市国泰石墨有限公司石墨精深加工项（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。加酸反应各工序及压滤脱酸产生的氯化氢及氟化物经集气罩收集，经碱液喷淋塔处理后，通过17m高排气筒排放。粉碎粉尘、烘干粉尘、输送粉尘经集气罩和脉冲袋式除尘器处理后，通过17m高排气筒排放。污水处理车间白灰投料过程产生的粉尘经集尘装置收集，再经布袋除尘器处理后，通过17m高排气筒排放。有组织氯化氢、氟化物、颗粒物排放浓度及排放速率应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，厂界无组织氯化氢、氟化物、颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。生物质锅炉烟气经旋风除尘器和袋式除尘器处理后，通过30m高排气筒排放，污染物排放浓度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中“燃煤锅炉”排放标准。燃气热风炉烟气经低氮燃烧器处理后，通过15m高排气筒排放，污染物排放浓度应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准。

（二）水环境影响及保护措施。生活污水经园区污水管网排入麻山区城镇生活污水处理厂处理达标后排入牤牛河。生产废水、锅炉排污水及软化处理废水经厂区污水处理站（500㎥/d），采用化学中和沉淀与压滤组合工艺处理后，经园区污水管网排入麻山区工业污水处理厂（5000t/d）处理达标后排入牤牛河。生活污水排放浓度应符合《污水综合排放标准》三级标准及麻山区城镇生活污水处理厂进水水质标准；生产废水、锅炉排污水及软化处理废水排放浓度应符合《污水综合排放标准》三级标准及麻山区工业污水处理厂进水水质标准。

严格落实地下水分区防渗措施。污水处理站、酸库、危险废物贮存点为重点防渗区，污水处理站、酸库防渗等级应符合等效粘土层厚度≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。危险废物贮存点防渗层为至少1m 厚粘土层，渗透系数K≤10-7cm/s，或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s。生产车间为一般防渗区，渗透系数K≤10-7cm/s。其它地区为简单防渗区，采取地面硬化。

（三）噪声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取减振、消声、隔声等防治措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（四）固体废物环境影响及保护措施。生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理。脉冲袋式除尘器收尘回用于生产。废离子交换树脂、废布袋更换后由厂家回收处置。锅炉旋风除尘器和布袋除尘器收集的粉尘，外售综合利用。锅炉产生的灰渣密封收集，暂存于锅炉灰渣间，定期外售综合利用。污水处理车间白灰投料布袋除尘器收集的粉尘回用于污水处理。废机油、废包装物、污泥集中收集，暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处理，危险废物贮存和运输应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

（五）加强环境风险防范。编制环境风险应急预案，严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，防止风险事故发生。

三、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市麻山生态环境局组织开展该建设项目环境保护事中事后监管。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市麻山生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年3月24日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市麻山生态环境局。

鸡西市生态环境局办公室           2025年3月24日印发

共印8份