鸡环审〔2025〕32号

关于鸡西市禹欣煤炭销售有限公司建设项目环境影响报告表的批复

鸡西市禹欣煤炭销售有限公司 ：

你单位《关于申请审批鸡西市禹欣煤炭销售有限公司建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

- 项目基本情况

该项目属新建项目，位于鸡西市鸡冠区西郊乡梁家村。厂区占地面积22457m2，建筑面积260m2。用于贮存和销售周边煤矿生产的煤炭，年运输销售煤炭7万吨。项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等，项目总投资500万元，其中环保投资83万元，占总投资的16.6%。

该项目建设在全面落实《鸡西市禹欣煤炭销售有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。施工场地设置围挡，采取湿式作业等防尘措施，施工材料、运输车辆加盖苫布，施工废气排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。施工废水及车辆冲洗废水，经沉淀后全部用于混凝土养护、场地洒水降尘等环节。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。严禁夜间施工，选用低噪声设备，噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。建筑垃圾随产随清，运至市政指定地点倾倒，生活垃圾及时清运至指定地点。

（二）大气环境影响及保护措施。储煤场四周均设有闭合的防风抑尘网，煤炭使用绿网进行苫盖，定期洒水降尘。运输车辆加盖苫布，运输道路洒水降尘，禁止在重污染天气、大风天气进行作业。粉尘排放浓度应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。初期雨水收集进入雨水收集池，经沉淀后用于场地洒水降尘。径流雨水导入雨水收集池沉淀后回用于生产，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

严格落实地下水分区防渗措施，危险废物贮存点为重点防渗区，地面及裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯+防渗混凝土进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。厂内旱厕、雨水收集池等建构筑物为一般防渗区，防渗能力应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。其他地区为简单防渗区，储煤场地面硬化，车辆进出口及主要通道使用水泥硬化。

（四）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取消声、隔声等防治措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。雨水收集池沉渣定期清理后放置堆场一同外售利用。废机油、废含油手套、废含油抹布集中收集暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理。生活垃圾集中收集后交由所在地环卫部门清运处理。

（六）加强环境风险防范。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，制定环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止污染事故发生。

三、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市鸡冠生态环境局组织开展该建设项目环境保护事中事后监管。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡冠生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年5月6日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市鸡冠生态环境局。

鸡西市生态环境局办公室（法规科）   2025年5月6日印发

共印8份