鸡环审〔2025〕59号

关于黑龙江省万龙生物质有限责任公司建设项目环境影响报告表的批复

黑龙江省万龙生物质有限责任公司 ：

你单位《关于申请审批黑龙江省万龙生物质有限责任公司建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

- 项目基本情况

该项目属新建项目，拟建于鸡西市梨树区穆棱矿，占地面积9035.99m2。项目计划分为2期工程进行建设，1期工程建设1条生物质颗粒燃料生产线，配套建设1台360万kcal/h生物质燃烧器，以及办公室、原料堆场、灰渣间、成品仓等辅助设施，年产生物质颗粒燃料10000t；2期工程建设1条生物质颗粒燃料生产线，配套建设1台360万kcal/h生物质燃烧器、成品仓等，年产生物质颗粒燃料10000t。项目总投资200万元，其中环保投资36万元。

项目建设在全面落实《黑龙江省万龙生物质有限责任公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 项目建设的主要生态环境影响及保护措施

- （一）施工期环境影响及保护措施。施工现场设置围挡，运输车辆加盖篷布，制订合理运输路线，文明装卸，定期洒水降尘，施工场界处扬尘等应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。修建临时废水储存池，施工泥浆废水经过沉淀澄清处理后，上清液回收利用，不外排；池内泥浆定时挖出与建筑垃圾合并，运到管理部门指定的建筑渣土堆放场地妥善堆存处理；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间作业，施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。对 施工产生的废料分类回收，由废物收购站处理；生活垃圾设置专门储存设施，集中收集后交由市政部门处理。

- （二）废气环境影响及保护措施。燃烧器废气经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，颗粒物和SO2的排放浓度均应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准要求。粗破、粉碎、造粒产生的颗粒物经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放，有组织颗粒物排放浓度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级有组织排放标准。工业炉窑周边无组织排放烟尘浓度应 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表3标准。生产车间封闭，定期洒水降尘，厂界颗粒物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（三）水环境影响及保护措施。本项目无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。

（四）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取基础减振，隔声等措施；定期对设备进行检查、维修，保持设备最佳运行状态，减少噪声产生量；厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。烘干燃烧器灰渣及烘干工序除尘器收尘集中收集存储于密闭灰渣间，定期外售综合利用；生产工序布袋除尘器收尘、不合格产品回用于生产线，杂质砂石等杂质外售建材企业综合利用；废布袋由除尘器厂家更换后直接带走。一般固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）标准要求。

（六）加强环境风险防范。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，制定环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止污染事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市梨树生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市梨树生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年9月3日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市梨树生态环境局。

鸡西市生态环境局办公室（法规科）  2025年9月3日印发

共印8份