鸡西市人民政府文件

鸡政规〔2025〕1号

鸡西市人民政府印发鸡西市

中心城区声环境功能区划分方案的通知

各区人民政府，市政府有关直属单位：

《鸡西市中心城区声环境功能区划分方案》业经2024年12月8日市政府十六届第46次常务会议讨论通过，现予印发，请认真贯彻执行。

鸡西市人民政府

2025年2月26日

（此件公开发布）

鸡西市中心城区声环境功能区划分方案

为进一步做好鸡西市中心城区声环境保护工作，改善声环境质量，营造良好人居环境，按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》等法律法规规定，结合《鸡西市国土空间总体规划（2021—2035年）》，综合考虑城市近期建设规划和用地现状，制定本方案。

# 一、适用范围

本区划适用于《鸡西市国土空间总体规划（2021—2035年）》划定的鸡西市中心城区规划区范围内声环境管理。本区划覆盖鸡西市中心城区规划区范围，包括鸡冠区、恒山区、滴道区、城子河区、梨树区和麻山区，总面积约96.49平方公里。

本区划适用时段：昼间6:00—22:00，夜间22:00—次日6:00。

# 二、引用规范性文件

（一）法律法规

1.《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）。

2.《中华人民共和国噪声污染防治法》（自1997年3月1日起施行）。

（二）相关标准及政策性文件

1.《声环境质量标准》（GB3096—2008）。

2.《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）。

3.《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）。

（三）其他依据

1.《生态环境部办公厅关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）。

2.《生态环境部关于印发“十四五”噪声污染防治行动计划的通知》（环大气〔2023〕1号）。

3.《黑龙江省生态环境厅关于印发黑龙江省“十四五”噪声污染防治行动计划的通知》（黑环发〔2023〕4 号）。

4.《鸡西市人民政府关于印发鸡西市国土空间总体规划（2021—2035年）的通知》（鸡政发〔2024〕11号）。

# 三、执行标准

（一）声环境功能区类别

按照《声环境质量标准》（GB3096—2008），声环境功能区分为以下5类：

1.0类声环境功能区。指康复疗养区等特别需要安静的区域。

2.1类声环境功能区。指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

3.2类声环境功能区。指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

4.3类声环境功能区。指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

5.4类声环境功能区。指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路，城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

（二）标准限值

各类声环境功能区适用表1规定的噪声等效声级限值。

表1 噪声限值

等效声级：dB（A）

| 声环境功能区类别 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

昼间是指6:00—22:00间的时段，该时段执行昼间标准；夜间是指22:00—次日6:00间的时段，该时段执行夜间标准。

表1中4b类声环境功能区噪声限值，适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域；在下列情况下，铁路干线两侧区域不通过列车时的环境背景噪声限值，按昼间70dB（A）、夜间55dB（A）执行：穿越城区的既有铁路干线；对穿越城区的既有铁路干线进行改建、扩建的铁路建设项目。既有铁路是指2010年12月31日前已建成运营的铁路或环境影响评价文件已通过审批的铁路建设项目。

各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过噪声限值的幅度不得高于15dB（A）。

# 四、划分结果

鸡西市声环境功能区划总面积96.49平方公里。其中，1类声环境功能区5.14平方公里，占区划总面积的5.33%；2类声环境功能区41.72平方公里，占区划总面积的43.24%；3类声环境功能区48.42平方公里，占区划总面积的50.18%；4类声环境功能区中4a类区涉及鸡西市中心城区内城市道路交通干线91条、公路交通干线13条，4b类区涉及铁路交通干线5条、铁路交通枢纽3个，铁路交通枢纽区域1.21平方公里，占区划总面积的1.25%。

（一）0类声环境功能区

本次未划分0类声环境功能区。

（二）1类声环境功能区

鸡西市中心城区共设1类声环境功能区4个。其中，鸡冠区3个、恒山区1个。

表2 鸡西市中心城区1类声环境功能区划分

| 序号 | 区划单元 编号 | 所属区 | 边界描述 | 面积 （平方 千米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JG1—01 | 鸡冠区 | 南星街—南山路—和平北大街—康新路—建工街—新兴路—人和街—鸡兴东路—柳浪街—新兴路—长征路—康新路—政通街—松林路— 建工街—文化路—西山路—东风路—南星街 | 2.61 |
| 2 | JG1—02 | 鸡冠区 | 南星街—黑龙江工业学院边界—和平南大街—鸡兴东路—红胜街—宏伟路—福地街— 新兴路—红胜街—康乐街—和平南大街—黑龙江工业学院边界—跃进街—矿院路—南星街 | 1.49 |
| 3 | JG1—03 | 鸡冠区 | 西园路—文化路—鸡兴东路—腾飞路—西园路 | 0.76 |
| 4 | HS1—01 | 恒山区 | 医院街—振奋路—民主街—规划边界— 治安街—永久路—医院街 | 0.28 |

（三）2类声环境功能区

鸡西市中心城区共设2类声环境功能区20个。其中，鸡冠区7个、恒山区7个、滴道区1个、城子河区2个、梨树区1个、麻山区2个。

表3 鸡西市中心城区2类声环境功能区划分

| 序号 | 区划单元编号 | 所属区 | 边界描述 | 面积 （平方千米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JG2—01 | 鸡冠区 | 南星街—和平南大街—红星路—规划边界—鸡兴东路—人和街—新兴路—建工街—康新路—红胜街—新兴路—福地街—宏伟路—红胜街—鸡兴东路—和平南大街—黑龙江工业学院南边界—南星街 | 8.91 |
| 2 | JG2—02 | 鸡冠区 | 恒山铁路—东环桥—南星街—东风路— 西山路—文化路—勤奋街—建工街—松林路—政通街—康新路—长征街—新兴路—柳浪街—鸡兴东路—文化路—西园路—腾飞路—规划边界—铁西路—化工街—腾飞路—长征街—鸡西站西货运站边界—哈尔滨车务段鸡西检修车间边界—林东线铁路—鸡西站边界—恒山铁路 | 5.18 |
| 3 | JG2—03 | 鸡冠区 | 中国中车公司厂界—兴北街—兴国东路—东山街—林东线铁路—中心大街—兴国中路—西山路—林东线铁路—鸡西火车站边界—林东线铁路—规划边界—西郊路—新发煤矿边界—新发专用铁路—城子河煤矿专用铁路—规划边界—中国中车公司厂界 | 7.26 |
| 4 | JG2—04 | 鸡冠区 | 北环路—规划边界—北环路 | 0.36 |
| 5 | JG2—05 | 鸡冠区 | 东升花园边界—北钢家属楼边界—鸡密南路—规划边界—惠民尚东小区边界—向东路—东山阳光家园边界—惠民路—东山街—兴国东路—东升花园边界 | 1.86 |
| 6 | JG2—06 | 鸡冠区 | 南星街—矿院路—跃进街—黑龙江工业学院北边界—和平南大街—和平北大街—南山路—南星街 | 0.46 |
| 7 | JG2—07 | 鸡冠区 | 恒山铁路—规划边界—Y005乡道—G331 国道—红星路—恒山铁路 | 0.56 |
| 8 | HS2—01 | 恒山区 | 规划边界—黄泥河—恒山铁路—八旗祥苑小区边界—X113县道—S206省道—规划边界 | 2.04 |
| 9 | HS2—02 | 恒山区 | 规划边界—恒山铁路—铁路运销科边界—一中路—群众路—规划边界（不包含1类区区域） | 1.12 |
| 10 | HS2—03 | 恒山区 | X113县道—红旗街—规划边界—X113县道 | 1.14 |
| 11 | HS2—04 | 恒山区 | 规划边界—张恒路—规划边界 | 0.73 |
| 12 | HS2—05 | 恒山区 | 张新街道周边规划边界 | 0.36 |
| 13 | HS2—06 | 恒山区 | 东发屯周边规划边界 | 0.47 |
| 14 | HS2—07 | 恒山区 | 规划边界—鸡西西站边界—规划边界 | 0.28 |
| 15 | DD2—01 | 滴道区 | 规划边界—方虎路—建华路—规划边界—北山公园边界—新兴街—民兴街—Y008乡道—规划边界 | 2.24 |
| 16 | CZH2—01 | 城子河区 | 民强街—城子河煤矿专用铁路—规划边界—政清路—红房街—城子河煤矿专用铁路—中心大街—规划边界—民爱街—G331国道—民强街—鸡西市城东派出所边界—政顺路—民强街—花园小区边界—鸡矿医院城子河分院边界—政勤路—民强街 | 3.56 |
| 17 | CZH2—02 | 城子河区 | 规划边界—政丰路—政祥路—规划边界 | 0.81 |
| 18 | LS2—01 | 梨树区 | 规划边界—平安街—穆棱河分流—振兴 路—G331国道—规划边界 | 2.28 |
| 19 | MS2—01 | 麻山区 | 麻山村周边规划边界 | 1.06 |
| 20 | MS2—02 | 麻山区 | 河滨路—英林学校边界及延长线—规划边界—河滨路 | 1.04 |

（四）3类声环境功能区

鸡西市中心城区共设3类声环境功能区20个。其中，鸡冠区5个、恒山区6个、滴道区2个、城子河区3个、梨树区2个、麻山区2个。

表4 鸡西市中心城区3类声环境功能区划分

| 序号 | 区划单元编号 | 所属区 | 边界描述 | 面积 （平方 千米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JG3—01 | 鸡冠区 | 长征街—腾飞路—化工街—铁西路—规划 边界—林东线铁路—鸡西站西货运站边界— 长征街 | 1.14 |
| 2 | JG3—02 | 鸡冠区 | 林东线铁路—东山街—惠民路—东山阳光 家园边界—向东路—惠民尚东小区边界—规划边界—恒山铁路—红星路—和平南大街—南星街—东环桥—恒山铁路—林东线铁路 | 2.36 |
| 3 | JG3—03 | 鸡冠区 | 北环东路—中国中车公司厂界—兴北街—兴国东路—东升花园边界—北钢家属楼边界—鸡密南路—规划边界—北环东路 | 4.10 |
| 4 | JG3—04 | 鸡冠区 | 规划边界—G331国道—Y005乡道—红星路—规划边界 | 8.69 |
| 5 | JG3—05 | 鸡冠区 | 规划边界—西郊路—新发煤矿边界—新发煤矿专用铁路—城子河煤矿专用铁路—规划边界 | 0.55 |
| 6 | HS3—01 | 恒山区 | 八旗祥苑小区边界—X113县道—红旗街—规划边界—恒山铁路—八旗祥苑小区边界 | 0.87 |
| 7 | HS3—02 | 恒山区 | 恒山铁路—铁路运销科便道—一中路—群众 路—规划边界—黄泥河—规划边界—恒山铁路 | 1.28 |
| 8 | HS3—03 | 恒山区 | 规划边界—张恒路—规划边界 | 0.70 |
| 9 | HS3—04 | 恒山区 | 环宇新能源材料有限公司及周边规划边界 | 1.47 |
| 10 | HS3—05 | 恒山区 | 安乐村、平安屯及周边企业规划边界 | 0.71 |
| 11 | HS3—06 | 恒山区 | 恒山林场周边规划边界 | 0.93 |
| 12 | DD3—01 | 滴道区 | 规划边界—北山公园边界—新兴街—民兴 街—Y008乡道—规划边界 | 0.52 |
| 13 | DD3—02 | 滴道区 | 规划边界—方虎路—规划边界 | 5.36 |
| 14 | CZH3—01 | 城子河区 | 规划边界—民爱街—G331国道—民强街— 鸡西市城东派出所边界—政顺路—民强街—花园小区边界—鸡矿医院城子河分院边界—政勤路—民强街—城子河煤矿专用铁路—规划边界 | 3.77 |
| 15 | CZH3—02 | 城子河区 | 规划边界—政清路—红房街—城子河煤矿专用铁路—中心大街—规划边界 | 4.74 |
| 16 | CZH3—03 | 城子河区 | 正阳煤矿周边规划边界 | 1.35 |
| 17 | LS3—01 | 梨树区 | 梨树工业谷周边规划边界 | 4.56 |
| 18 | LS3—02 | 梨树区 | 规划边界—振兴路—穆棱河分流—平安街—规划边界 | 2.41 |
| 19 | MS3—01 | 麻山区 | 规划边界—烯望大道—新兴路—G201国道— 规划边界—石墨东路—石墨南路—规划边界—林东线铁路—规划边界 | 2.38 |
| 20 | MS3—02 | 麻山区 | 河滨路—英林学校边界及延长线—规划边界—河滨路 | 0.53 |

（五）4类声环境功能区

1.4a类声环境功能区

将交通干线边界线（各级市政道路与人行道交界线，无人行道的高架路地面投影边界，各级公路边界线）外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。距离的确定方法如下：

（1）相邻区域为1类声环境功能区，距离为50米。

（2）相邻区域为2类声环境功能区，距离为35米。

（3）相邻区域为3类声环境功能区，距离为25米。

当临界建筑物高于三层楼房以上（含三层）时，将临界建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

按照《声环境质量标准》（GB3096—2008）中交通干线的定义，鸡西市中心城区现有城市道路交通干线91条，公路交通干线13条。

表5 鸡西市中心城区城市道路交通干线（4a类）

| 序号 | 所属区 | 道路名称 | 起止点 | 长度 （米） | 道路等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡冠区 鸡冠区 | 中心大街 | 红旗路—北环路 | 1880 | 主干路 |
| 2 |  | 南星街 | 和平南大街—中心大街 | 2497 | 主干路 |
| 3 |  | 东山街 | 红星铁路口—北环路 | 3671 | 主干路 |
| 4 |  | 培新路 | 东山街—铁电街 | 1476 | 主干路 |
| 5 |  | 鸡密南路 | 铁电街—北环路 | 2803 | 主干路 |
| 6 |  | 和平北大街 | 南八道路—康乐街 | 1491 | 主干路 |
| 7 |  | 和平南大街 | 康乐街—红星路 | 1894 | 主干路 |
| 8 |  | 西山路 | 和平北大街—腾飞桥 | 660 | 主干路 |
| 9 |  | 鸡兴东路 | 和平南大街—滴道岔道口 | 10527 | 主干路 |
| 10 |  | 文化路 | 西山路—鸡兴东路 | 3657 | 主干路 |
| 11 |  | 腾飞路 | 腾飞桥—鸡兴东路 | 5569 | 主干路 |
| 12 |  | 兴国东路 | 朝阳立交桥—东山街 | 3023 | 主干路 |
| 13 |  | 兴国中路 | 东山街—鸡冠医院岔口 | 2422 | 主干路 |
| 14 |  | 兴国西路 | 鸡冠医院岔口—西郊乡政府 | 1875 | 主干路 |
| 15 |  | 北环东路 | 东山街—朝阳立交桥 | 4971 | 主干路 |
| 16 |  | 北环路 | 东山街—西郊路 | 3557 | 主干路 |
| 17 |  | 建工街 | 鸡兴东路—文化路 | 1953 | 主干路 |
| 18 |  | 西郊路 | 兴国西路—G331国道 | 7313 | 主干路 |
| 19 |  | 新兴路 | 和平南大街—柳浪街 | 2697 | 主干路 |
| 20 |  | 长征街 | 鸡兴东路—文化路 | 946 | 主干路 |
| 21 |  | 康新路 | 红胜街—长征街 | 1365 | 主干路 |
| 22 |  | 红旗路 | 南星街—南山路 | 1600 | 次干路 |
| 23 |  | 南山路 | 南星街—勤奋街 | 1909 | 次干路 |
| 24 |  | 建设路 | 南山路—和平南大街 | 549 | 次干路 |
| 25 |  | 红星路 | 鸡恒路—红星铁路口 | 806 | 次干路 |
| 26 |  | 电工路 | 东山街—电业小区头 | 1366 | 次干路 |
| 27 |  | 康乐街 | 南山路—红胜街 | 1000 | 次干路 |
| 28 |  | 园林路 | 中心大街—和平北大街 | 554 | 次干路 |
| 29 |  | 东风路 | 中心大街—和平北大街 | 553 | 次干路 |
| 30 |  | 电台路 | 和平南大街—勤奋街 | 1004 | 次干路 |
| 31 |  | 南八道路 | 园林小区—腾飞桥 | 733 | 次干路 |
| 32 |  | 富强路 | 西山路—勤奋街 | 1485 | 次干路 |
| 33 |  | 西园路 | 文化路—腾飞路 | 1395 | 次干路 |
| 34 |  | 化工街 | 腾飞路—西郊路 | 888 | 次干路 |
| 35 |  | 祥光路 | 东山街—畔湖街 | 2430 | 次干路 |
| 36 |  | 红军路 | 东山街—西山路 | 1724 | 次干路 |
| 37 |  | 永昌路 | 桥东沿河路—腾飞桥 | 1753 | 次干路 |
| 38 |  | 新华街 | 兴国中路—北环路 | 712 | 次干路 |
| 39 |  | 畔湖街 | 兴国西路—北环路 | 385 | 次干路 |
| 40 |  | 广益街 | 兴国中路—儿童公园南门 | 574 | 次干路 |
| 41 |  | 柳浪街 | 鸡兴东路—文化路 | 587 | 次干路 |
| 42 |  | 政通街 | 鸡兴东路—文化路 | 1606 | 次干路 |
| 43 |  | 人和街 | 鸡兴东路—松林路 | 1080 | 次干路 |
| 44 |  | 长胜路 | 长征街—红胜街 | 1300 | 次干路 |
| 45 |  | 福地街 | 鸡兴东路—新兴路 | 479 | 次干路 |
| 46 |  | 红胜街 | 鸡兴东路—康新路 | 980 | 次干路 |
| 47 |  | 松林路 | 政通街—红胜街 | 980 | 次干路 |
| 48 |  | 宏伟路 | 涌新路—文化路 | 2440 | 次干路 |
| 49 |  | 森林名苑配套道路 | 长征街—腾飞路 | 822 | 次干路 |
| 50 | 恒山区 | 恒安路 | 红旗湖工区桥—国道丹阿公路 | 5400 | 主干路 |
| 51 |  | 中心路 | 育兴街—恒安路 | 840 | 次干路 |
| 52 |  | 中心街 | 泰合名居—恒安路 | 680 | 次干路 |
| 53 | 滴道区 | 中华路 | 方虎路—中兴街 | 1100 | 主干路 |
| 54 |  | 新兴街 | 建华路—方虎路 | 1000 | 主干路 |
| 55 |  | 政兴街 | 建华路—方虎路 | 750 | 主干路 |
| 56 |  | 中兴街 | 建华路—方虎路 | 1100 | 主干路 |
| 57 |  | 方虎路 | 建华路—中兴街 | 2200 | 主干路 |
| 58 |  | 转盘路 | 滴道公铁立交桥两侧 | 400 | 主干路 |
| 59 |  | 民兴街 | 中华路—新兴街 | 1530 | 次干路 |
| 60 |  | 光华路 | 才兴街—中兴街 | 1100 | 次干路 |
| 61 |  | 建华路 | 方虎路—民兴街 | 1800 | 次干路 |
| 62 | 城子河区 | 中心大街 | 鸡西大桥头（不含桥面）—国道丹阿公路红绿灯 | 5700 | 主干路 |
| 63 |  | 政祥路 | 中心大街佰金瀚道口—新城村道口红绿灯 | 1310 | 主干路 |
| 64 |  | 政通路 | 中心大街城子河加油站—长青加油站 | 2100 | 主干路 |
| 65 |  | 政清路 | 二太堡道口—工人文化宫 | 2600 | 主干路 |
| 66 |  | 民强街 | 政通路—政顺路 | 2476 | 次干路 |
| 67 |  | 民康街 | 政泰路—政顺路 | 1690 | 次干路 |
| 68 |  | 民爱街 | 政通路—国道丹阿公路 | 2570 | 次干路 |
| 69 |  | 政丰路 | 永丰乡道口—政祥路红绿灯 | 1280 | 次干路 |
| 70 | 梨树区 | 慕华路 | 慕华路道口—车站道口 | 2330 | 主干路 |
| 71 |  | 振兴路 | 交警队火车道口—酒厂大桥道口 | 2110 | 主干路 |
| 72 |  | 一道街 | 慕华路—振兴路 | 320 | 次干路 |
| 73 |  | 二道街 | 慕华路—振兴路 | 331 | 次干路 |
| 74 |  | 三道街 | 木耳大市场—振兴路 | 450 | 次干路 |
| 75 |  | 四道街 | 慕华路—振兴路 | 340 | 次干路 |
| 76 |  | 五道街 | 慕华路—太阳升小学 | 235 | 次干路 |
| 77 |  | 六道街 | 慕华路—振兴路 | 416 | 次干路 |
| 78 |  | 七道街 | 慕华路—振兴路 | 418 | 次干路 |
| 79 |  | 八道街 | 慕华路—振兴路 | 346 | 次干路 |
| 80 |  | 九道街 | 慕华路—振兴路 | 557 | 次干路 |
| 81 |  | 十道街 | 慕华路—振兴路 | 407 | 次干路 |
| 82 |  | 十一道街 | 慕华路—振兴路 | 405 | 次干路 |
| 83 | 麻山区 | 河滨路 | 鹤大公路收费站—苗圃 | 2300 | 次干路 |
| 84 |  | 中心街 | 英林学校—区政府 | 1000 | 次干路 |
| 85 |  | 建业路 | 英林综合楼—苗圃 | 1300 | 次干路 |
| 86 |  | 初心路 | 武装部—建业路 | 600 | 次干路 |
| 87 |  | 健康路 | 和兴路—站前路 | 1100 | 次干路 |
| 88 |  | 和兴路 | 中心街—健康路 | 800 | 次干路 |
| 89 |  | 英林路 | 河滨路—和平沟 | 500 | 次干路 |
| 90 |  | 站前路 | 火车站—矿林场 | 800 | 次干路 |
| 91 |  | 岭南路 | 河滨路—鹤大高速 | 900 | 次干路 |

表6鸡西市中心城区公路交通干线（4a类）

| 序号 | 线路编码 | 线路名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | G201 | 鹤岗—大连 |
| 2 | G331 | 丹东—阿勒泰 |
| 3 | S11 | 建三江—鸡西 |
| 4 | S314 | 虎林—鸡西 |
| 5 | X202230305 | 梨树—下城子 |
| 6 | X304230302 | 鸡西—梨树 |
| 7 | Y001230302 | 南环路—高铁站 |
| 8 | Y001230303 | 南环路—高铁站 |
| 9 | Z003230306 | 城子河矿—矿务局水泥厂 |
| 10 | Z001230307 | 方虎线—西麻山 |
| 11 | CG01230302 | 鸡西—图门 |
| 12 | C403230307 | 工业园区路—西麻山 |
| 13 | C406230307 | 鹤大公路—工业园区 |

2.4b类声环境功能区

铁路交通干线边界线（铁路交通用地边界线）外一定距离以内的区域划分为4b类声环境功能区。距离的确定方法如下：

（1）相邻区域为1类声环境功能区，距离为55米。

（2）相邻区域为2类声环境功能区，距离为40米。

（3）相邻区域为3类声环境功能区，距离为25米。

如铁路与其他交通干线平行，划分为4b类声环境功能区；对4b类声环境功能区与4a类声环境功能区重叠部分，按4b类声环境功能区执行。交通枢纽（铁路站场）区域划为4b类声环境功能区。

按照《声环境质量标准》（GB3096—2008）中交通干线的定义，鸡西市中心城区现有铁路交通干线5条，铁路场站3个。

表7 鸡西市中心城区铁路干线（4b类）

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 鸡恒线 |
| 2 | 林密线 |
| 3 | 密东线 |
| 4 | 城鸡线 |
| 5 | 牡佳高铁 |

表8 鸡西市中心城区铁路场站（4b类）

| 序号 | 区划单元编号 | 名称 | 面积（平方千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JG4—01 | 鸡西火车站 | 0.18 |
| 2 | JG4—02 | 鸡西西货运站 | 0.68 |
| 3 | HS4—01 | 鸡西西火车站 | 0.35 |

# 五、相关要求

（一）本区划未明确声环境类别的区域，由鸡西市生态环境局按照《声环境质量标准》（GB3096—2008）等规定，结合管理工作实际，确定适用的声环境质量要求。

（二）本区划方案实施以后，工业产业区块或物流仓储区等边界发生变更的，3类声环境功能区管控范围按其变更后的边界为准；新设立交通干线两侧区域及具有一定规模的交通服务区域执行对应的4a或4b类声环境功能区噪声限值标准。

（三）本区划方案由市政府办公室负责解释。

（四）本区划方案有效期为5年。

（五）本区划方案自发布之日起实施，《鸡西市人民政府印发鸡西市中心城区声环境功能区划分方案的通知》（鸡政规〔2020〕9号）同时废止。

- 附图

- 鸡西市中心城区声环境功能区划图

抄送：市委办公室。 市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级法院，市检察院。

鸡西市人民政府办公室 2025年2月26日印发