[image: image1.png]HTES : 1768445136000

SRl A fRIRAI A BASR
mEn 267
(e £ OB R A RIS
[mEsm [1-0SSE, AR RUM S
[PRRmmR men

— menpwn R,

|t (m) [ =
N3

[pereRA E®)

|EmaA G55 oo Fr s
[MEARMERAR () WM i a2
R & BR
| () IlﬁIK
w-rammsn bl
= amAnms Y,
LENENA
] BARBESTET L) w7
£3 03520250623000000019 BHOTIO0 £ 7
2 EHRBAR
[ e L) &
s Eum :Pﬁ‘r BHOTIBSL AT
| luanq’)vﬁ =, ma| [—" 7





建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：鸡西市中旺混凝土有限公司建设项目
 建设单位（盖章）：鸡西市中旺混凝土有限公司
 编制日期：               2026年01月                     
中华人民共和国生态环境部制
[image: image48.png]




目 录

1

一、建设项目基本情况

17

二、建设项目工程分析

33

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

39

四、主要环境影响和保护措施

61

五、环境保护措施监督检查清单

63

六、结论

64

建设项目污染物排放量汇总表



附图

附图1 地理位置图

附图2 平面布置图
附图3 分区防渗图

附图4 现场照片

附件

附件1 营业执照

附件2 项目备案承诺书
附件3 土地租赁协议
附件4 用地性质调查函
附件5 监测报告
附件6 废气总量核算说明

附件7 分析报告
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鸡西市中旺混凝土有限公司建设项目

	项目代码
	2601-230307-04-05-984906

	建设单位联系人
	郝鹏飞
	联系方式
	13904878888

	建设地点
	黑龙江省鸡西市麻山区方虎公路南侧600米处

	地理坐标
	（130度31分17.757秒，45度13分26.408秒）

	国民经济

行业类别
	3021商品混凝土
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 石膏、水泥制品及类似制品制造302

	建设性质
	☑新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	6个月（2026年4月-10月）

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	10000

	专项评价设置情况
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目不开展专项评价，专项评价设置原则对照见下表。

表1-1 专项评价设置原则对照表

专项评价类别

设置原则

是否开展

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

不开展，项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标。

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理。

不开展，项目生产废水沉淀后回用，不外排，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不涉及直排。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

不开展，本项目不储存上述危险物质。

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

不开展，项目用水由厂区内1眼地下水井提供，厂区为工业用地，范围内无此类生态环境，不设取水口。

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

不开展，项目不涉及海洋。



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。依据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中“第十三条：不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。本项目符合国家有关法律、法规和政策规定，因此属于允许类。
2、生态环境分区管控符合性

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区方虎公路南侧600米处，根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中要求，环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于一般管控单元。

生态保护红线：生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护单元。本项目位于鸡西市麻山区方虎公路南侧600米处，与环境管控单元图对照，本项目所在区域位于一般管控单元，不属于重点管控单元及优先保护单元。

选址位置处无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。

“三区三线”中，三区是指农业空间、生态空间、城镇空间三种类型的国士空间；三线分别对应在农业空间、生态空间、城镇空间划定的永久基本农田保护红线、生态保护红线和城镇开发边界三条控制线。黑龙江省“三区三线”划定成果通过自然资源部质检，并于11月1日经自然资源部正式批准启用。根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区控制的意见》和《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函（2022）2072号）文件及附图，本项目所在地不在生态红线内。综上所述，本项目满足生态保护红线要求。

环境质量底线：根据《鸡西市中旺混凝土有限公司建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目所在地环境质量底线大气环境、水环境和地下水环境均为一般管控区。根据对项目所在区域环境质量现状的调查，项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目所在区域声环境质量以及地表水质量较好。本项目正常生产情况下，采取本报告提出的环境保护措施后，项目对评价区环境敏感目标影响较小，不会降低周边环境质量等级，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。

资源利用上线：根据《鸡西市中旺混凝土有限公司建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目所在地资源利用上线为一般管控区。本项目资源能源消耗主要为地下水和电能，项目生产用水主要为商品混凝土拌和用水、搅拌机清洗用水、运输罐清洗用水以及场地抑尘喷洒用水，搅拌机设备清洗废水和运输罐清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产。生活废水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。

环境准入清单：根据《鸡西市生态环境准入清单》和《生态环境分区管控分析报告》本项目为生态环境准入清单的一般管控单元。本项目与地下水环境管控区、与生态环境准入清单符合性如下：

一图

[image: image42.jpg]BIRT B IR R & &R

(75 X&)

o oA R Foohe ) A RS




图1-1 本项目与管控单元叠加图
2）一表

表1-2 生态环境准入清单管控要求符合性分析

地下水环境管控区
环境管控区名称
麻山区地下水环境一般管控区

环境管控区编码
YS2303076310001

管控区类型
一般管控区

管控要求
项目符合性分析
空间布局约束

/

/

环境风险防控

1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

本项目为混凝土生产项目，无有毒有害物质排放，且不属于重点管理单位，不属于化学品生产企业，符合环境风险防控要求。

污染物排放管控

/

/

环境准入清单
环境管控单元名称

麻山区其他区域

环境管控单元编码

ZH23030730002

管控单元类别

一般管控单元

管控要求
项目符合性分析
空间布局约束

1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。
本项目不属于生产、使用淘汰类产品的企业
污染物排放管控

/

/

环境风险防控

/

/

资源利用效率要求
/

/

3）一说明

由上表可知，本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号），《鸡西市人民政府关于实施“三线一单 ”生态环境分区控制的意见》（鸡政发〔2021〕7号）及《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）相关要求。

根据鸡西市中旺混凝土有限公司建设项目“生态环境分区管控”分析成果，鸡西市中旺混凝土有限公司建设一座商品混凝土搅拌站，项目涉及鸡西市麻山区；鸡西市中旺混凝土有限公司建设项目与生态保护红位置线无交集；与自然保护地无交集；与饮用水水源保护区无交集；与国家级水产种质资源保护区无交集；与环境管控单元优先保护单元无交集，与环境管控单元重点管控单元无交集，与环境管控单元一般管控单元有交集，占项目占地面积的100.00%。

综上，本项目建设符合“生态环境分区管控”要求。
3、与《黑龙江省大气污染防治条例》的符合性分析

根据《黑龙江省大气污染防治条例》第三章第二十九条：各级人民政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制订并组织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染排放。

本项目生产时间为每年的4月-11月，一年共生产240天，供暖期采用电取暖，项目生产设置布袋除尘器污染物排放达标。因此，项目建设与《黑龙江省大气污染防治条例》政策相符。

根据《黑龙江省大气污染防治条例》第二章第十一条：向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。

本项目对于施工过程中和产品生产过程中废气的产生都有相对应的防治措施，如设置集气罩、安装布袋除尘器、洒水降尘等，满足与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的要求。因此，项目建设与《黑龙江省大气防治条例》政策相符。

4、与《地下水管理条例》符合性分析

根据《地下水管理条例》的第二十一条取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。

建设地下水取水工程的单位和个人，应当在申请取水许可时附具地下水取水工程建设方案，并按照取水许可批准文件的要求，自行或者委托具有相应专业技术能力的单位进行施工。施工单位不得承揽应当取得但未取得取水许可的地下水取水工程。
本项目用水采用地下水，于厂内建设一眼地下水井，取水层为第四系孔隙微承压水，出水量10m3/h，将于施工前申请取水许可文件，本项目未使用淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品，生产用水主要为商品混凝土拌和用水、搅拌机清洗用水、运输罐清洗用水以及场地抑尘喷洒用水，搅拌机设备清洗废水和运输罐清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，项目所在麻山区区域不属于地下水重点管控区。因此，本项目符合《地下水管理条例》要求。

5、与《鸡西市国土空间总体规划》（2021—2035年）符合性分析

根据《鸡西市国土空间总体规划》（2021—2035年），构建分区用途管控体系，严格落实生态保护、耕地保护、城镇开发等空间管控，减少人类活动对自然空间的占用。细化主导用途分区，强化功能引导，划分一级规划分区。市域一级规划分区包括以下6类：生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区、矿产能源发展区。在分区划分的基础上，为优化城市功能和空间结构，明确提出各分区的管控要求，指导下位规划详细规划编制与实施管理。
本项目为混凝土拌和站建设项目，所在范围为工业用地，用地性质调查函见附件4。不涉及生态保护红线、永久基本农田、不涉及自然保护地，符合《鸡西市国土空间总体规划》（2021—2035年）。
6、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析

根据《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》第三章持续优化改善能源结构中十一、县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

本项目生产时间为每年的4月-11月，一年共生产240天，供暖期采用电取暖，不属于淘汰类项目。本项目搅拌站产生的废气经布袋除尘器处理后排放，筒仓产生的废气经仓顶布袋除尘器处理后排放，投料废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后排放，符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》要求。

7、与《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》符合性分析

严格合理控制煤炭消费总量。全市原则上不再新增自备燃煤机组，按要求支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。鼓励锅炉生产制造企业优化锅炉设计，应用新材料、新技术、新工艺，通过优化参数和燃料结构、采用新型热力循环等方式，从源头提高锅炉绿色低碳水平。到2025年，全市煤炭消费比重在2020年基础上下降4%左右。

本项目生产无需用热，供暖期采用电取暖，符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》中要求。

8、与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

优化能源供给结构。建设清洁低碳、安全高效的能源体系。严格控制煤炭消费总量增速，实施煤炭消费减量替代，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施能耗总量和强度双控，大幅降低能耗强度。实施可再生能源替代行动，促进非化石能源成为能源消费增量的主体。优化电力生产和输送通道布局，提高能源输配效率。优化风电、光伏发电布局。优先发展新能源产业，探索开展绿色能源利用。

提升行业资源能源利用效率。加强重点领域和重点用能单位节能管理，实施能量系统优化、节能技术改造等重点工程。制定地方清洁生产审核实施方案，依法推进清洁生产，在重点行业深入推进强制性清洁生产审核。

实施终端用能清洁化替代。重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，降低煤炭在终端分散利用比例，对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。加快推进煤城新能源项目建设。到2025年，全市清洁取暖率提高到40%以上。

本项目水泥、粉煤灰以压缩空气吹入筒仓，筒仓仓顶均设置布袋除尘器，废气经处理后无组织排放；搅拌设备以及传输带均密闭，搅拌设备产生的粉尘经配套布袋除尘器处理后经1根18m高排气筒（DA002）排放；投料口设置围挡和集气罩，收集后由布袋除尘器处理后经1根18m高排气筒（DA001）排放；砂石原料露天堆放，设置防风抑尘网，采用苫布遮盖，定期洒水抑尘。供热期间采用电取暖。采取以上措施后，各工序废气能够达标排放，对大气环境的影响较小，因此本项目建设符合《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》中要求。

9、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析
《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（公告 2013 年第 59号）：（十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。（十五）产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量 采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。根据公告附件《细颗粒物污染防治技术简要说明》中（一）有组织排放颗粒物（烟、粉尘）污染防治技术，包括袋式除尘、湿式电除尘技术、电袋复合除尘技术。（三）无组织排放颗粒物和前体污染物治理技术，包括适用于大气颗粒物及其前体物污染控制的密闭生产技术、粉状物料堆放场的遮风与抑尘技术。（二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场、各种港口装卸码头等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；鼓励各类土建工程使用预搅拌的商品混凝土。
本项目水泥、粉煤灰以压缩空气吹入筒仓，筒仓仓顶均设置布袋除尘器，废气经处理后无组织排放；搅拌设备以及传输带均密闭，搅拌设备产生的粉尘经配套布袋除尘器处理后经1根18m高排气筒（DA002）排放；投料口设置围挡和集气罩，收集后由布袋除尘器处理后经1根18m高排气筒（DA001）排放；砂石原料露天堆放，设置防风抑尘网，采用苫布遮盖，定期洒水抑尘。本项目的建设用于工业园区厂房建设及周边其他建设工程商品混凝土的供应。符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》中要求。
10、与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）符合性分析
表1-3与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）符合性分析
相关政策、条例、规范
要求
符合性分析
是否符合
《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）
3.1.1搅拌站（楼）厂址应符合规划、建设和环境保护的要求。3.1.2搅拌站（楼）厂址宜满足生产过程中合理利用地方资源和方便供应产品的要求。
本项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，并且不在重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线内，符合生态保护红线要求。项目北侧为山地，西侧隔乡路为耕地，南侧和东侧为麻山区忙牛河流域矿山区域。
是

3.2.1厂区内的生产区、办公区和生活区宜分区布置，可采取下列隔离措施降低生产区对生活区和办公区环境的影响：1可设置围墙和声屏障，或种植乔木和灌木来减弱或阻止粉尘和噪声传播；2可设置绿化带来规范引导人员和车辆流动。3.2.2厂区内道路应硬化，功能应满足生产和运输要求。3.2.4生产区内应设置生产废弃物存放处。生产废弃物应分类存放、集中处理。3.2.5厂区内应配备生产废水处置系统。宜建立雨水收集系统并有效利用。3.2.6厂区门前道路和环境应符合环境卫生、绿化和社会秩序的要求。
选用低噪声设备，高噪声设备采取消声、减振等措施处理；厂区内车辆采取限速、禁止鸣笛等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。对各建构筑物进行分区防渗，分别为重点、一般和简单防渗区。重点防渗区：危废贮存点，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。一般防渗区：沉淀池、初期雨水池，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；简单防渗区：其他区域及厂区道路进行一般地面硬化处理。生活垃圾统一收集运至麻山村生活垃圾收集点；沉淀池沉渣收集回用。仓顶粉尘处理器收集的粉尘全部返回筒仓内回用，除尘器布袋1年更换1次，厂家回收；实验室产生的废混凝土集中收集用于路基填土和场地整平。废机油及废油桶、含油抹布等为危险废物，暂存于厂区办公室东侧危废贮存点内，委托有资质单位处置。
是
预拌混凝土绿色生产宜选用技术先进、低噪声、低能耗、低排放的搅拌、运输和试验设备。设备应符合国家现行标准《混凝土搅拌站（楼）》GB/T10171、《混凝土搅拌机》GB/T9142和《混凝土搅拌运输车》GB/T26408等的相应规定。4.0.2搅拌站（楼）宜采用整体封闭方式。4.0.3搅拌站（楼）应安装除尘装置，并应保持正常使用。4.0.7骨料堆场应符合下列规定：1地面应硬化并确保排水通畅；2粗、细骨料应分隔堆。
商品混凝土搅拌站投料过程设置围挡和集气罩，投料废气经收集后由1台布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根18m高排气筒排放（DA001）执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准；搅拌过程中产生的粉尘经1台布袋除尘器（除尘效率99%）处理后，经1根18m高排气筒排放（DA002）执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准。选用低噪声设备，高噪声设备采取消声、减振等措施处理；厂区内车辆采取限速、禁止鸣笛等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
是
5.3.2废弃硬化混凝土可生产再生骨料和粉料由预拌混凝土生产企业消纳利用，也可由其他固体废弃物再生利用机构消纳利用。
实验室产生的废混凝土集中收集用于路基填土和场地整平。
是
11、与《黑龙江省预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（DB23/T3562-2023）符合性分析
表1-4与《黑龙江省预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（DB23/T3562-2023）符合性分析

相关政策、条例、规范
要求
符合性分析
是否符合
《黑龙江省预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（DB23/T3562-2023）
5.1厂区内的生产区、办公区和生活区宜分区布置，可采取下列隔离措施降低生产区对生活区和办公区环境的影响：a)设置围墙和声屏障，或种植乔木和灌木减弱或阻止粉尘和噪声传播；b)设置绿化带规范引导人员和车辆流动。5.2厂区内道路及生产作业区的地面应硬化，功能应满足生产和运输要求。5.3厂区内未硬化的预留地应进行绿化或采取其他防止扬尘措施，且应保持卫生清洁。5.4生产区内应设置生产废弃物存放处。生产废弃物应分类存放、集中处理。5.5厂区内应配备生产废水处置系统，并满足预拌混凝土冬期生产期间的正常使用，宜建立雨雪水收集系统并有效利用。
对各建构筑物进行分区防渗，分别为重点、一般和简单防渗区。重点防渗区：危废贮存点，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。一般防渗区：沉淀池、初期雨水池，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；简单防渗区：其他区域及厂区道路进行一般地面硬化处理。厂区内设置沉淀池1个（10m3），生产废水经收集沉淀后，回用于生产，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；初期雨水收集至初期雨水池，沉淀后回用于生产补充用水。
是

6.1预拌混凝土绿色生产宜选用噪声低、低能耗、低排放的生产、运输和试验设备。设备应符合GB/T9142、GB/T10171和GB/T26408等的规定。6.2搅拌站(楼)应符合下列规定：a)宜采用整体封闭方式；b)搅拌站(楼)应安装除尘装置，并应保持正常使用；c)搅拌站(楼)的搅拌层和称量层宜设置水冲洗装置，并满足预拌混凝土冬期生产期间的正常使 用，冲洗产生的废水宜通过专用管道排入生产废水处置系统；6.5骨料堆场应符合下列规定：a)地面应硬化并确保排水通畅；b)粗、细骨料应分类分仓堆放；
商品混凝土搅拌站投料过程设置围挡和集气罩，投料废气经收集后由1台布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根18m高排气筒排放（DA001）执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准；搅拌过程中产生的粉尘经1台布袋除尘器（除尘效率99%）处理后，经1根18m高排气筒排放（DA002）执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准。选用低噪声设备，高噪声设备采取消声、减振等措施处理；厂区内车辆采取限速、禁止鸣笛等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。厂区内设置沉淀池1个（10m3），生产废水经收集沉淀后，回用于生产，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；初期雨水收集至初期雨水池，沉淀后回用于生产补充用水。
是
7.3.1废弃新拌混凝土可用于成型小型预制构件，亦可采用砂石分离机进行处置。分离后的砂石应及时清理、分类使用。7.3.2废弃硬化混凝土可生产再生骨料和粉料，由预拌混凝土生产企业消纳利用，亦可由其他固体废弃物再生利用机构消纳利用。
生活垃圾统一收集运至麻山村生活垃圾收集点；沉淀池沉渣收集回用。仓顶粉尘处理器收集的粉尘全部返回筒仓内回用，除尘器布袋1年更换1次，厂家回收；实验室产生的废混凝土集中收集用于路基填土和场地整平。废机油及废油桶、含油抹布等为危险废物，暂存于厂区办公室东侧危废贮存点内，委托有资质单位处置。
是
12、与《促进绿色建材生产和应用行动方案》符合性分析
（八）推广应用高性能混凝土。鼓励使用C35及以上强度等级预拌混凝土，推广大掺量掺合料及再生骨料应用技术，提升高性能混凝土应用技术水平。研究开发高性能混凝土耐久性设计和评价技术，延长工程寿命。（九）大力发展装配式混凝土建筑及构配件。积极推广成熟的预制装配式混凝土结构体系，优化完善现有预制框架、剪力墙、框架-剪力墙结构等装配式混凝土结构体系。完善混凝土预制构配件的通用体系，推进叠合楼板、内外墙板、楼梯阳台、厨卫装饰等工厂化生产，引导构配件产业系列化开发、规模化生产、配套化供应。

本项目根据市场需求与企业建设规模，按客户要求制作不同强度、标号的混凝土，项目年产商品混凝土10000m3，产品质量按《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）标准执行。与《促进绿色建材生产和应用行动方案》相符。
13、选址合理性分析

本项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，并且不在重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线内，符合生态保护红线要求。项目北侧为山地，西侧隔乡路为耕地，南侧和东侧为麻山区忙牛河流域矿山区域。

本项目距离南侧麻山村最近距离1000m，本区域常年主导风向为西风，保护目标均位于本项目常年主导风向侧风向，并且本项目针对各污染工序均采取可行的污染防治措施，地面均进行硬化处理，项目危险废物贮存点也进行硬化等防渗处理，生产过程中不会污染地下水和土壤。
本项目原料筒仓废气经仓顶布袋除尘器处理后无组织排放，搅拌站、传输带密闭，搅拌过程产生的废气经配套布袋除尘器处理后经1根18m高排气筒（DA002）排放，上料口设置围挡和集气罩，废气经收集后由布袋除尘器处理后经1根18m高排气筒（DA001）排放，露天砂石堆场设置防风抑尘网，采取苫布遮盖，定期洒水抑尘。采取上述措施后，有组织颗粒物浓度和厂界颗粒物浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)及修改单要求，对周边环境影响较小。

由此可知，从环境角度看本项目选址是合理的。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、企业简介

鸡西市中旺混凝土有限公司成立于2025年7月，主要经营范围为水泥制品制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；机械设备租赁等。营业执照见附件1。根据市场需求，鸡西市中旺混凝土有限公司拟在黑龙江省鸡西市麻山区方虎公路南侧600米处新建1座商品混凝土搅拌站，年产1万立方米商品混凝土，用于工业园区厂房建设及周边其他建设工程商品混凝土的供应。项目备案承诺书见附件2，项目用地租用麻山区麻山镇麻山村村民委员会用地。土地租赁协议详见附件3。

2、项目概况

建设项目名称：鸡西市中旺混凝土有限公司建设项目。

建设单位：鸡西市中旺混凝土有限公司。

建设性质：新建

建设规模：新建商品混凝土搅拌站一座，年产1万立方米商品混凝土。

投资金额：1000万

建设地点：黑龙江省鸡西市麻山区方虎公路南侧600米处，项目地理位置图见附图1。

3、项目建设内容及规模

本项目属于新建项目，位于黑龙江省鸡西市麻山区方虎公路南侧600米处，租赁麻山区麻山镇麻山村村民委员会用地，用地性质为工业用地。占地面积10000m2，主要建设1座商品混凝土搅拌站，年生产商品混凝土10000m3，配套建设1间办公室，设置一座封闭式生产厂房。建设项目组成一览表见表2-1。

表2-1建设项目组成一览表

序号

工程组成

主要建设内容

备注

1

主体

工程

搅拌站

设置在封闭生产厂房内，一层，占地300m2，高15m，位于厂区北侧，设置1台混凝土搅拌机，搅拌能能力为8.5m3/h。搅拌主机年产量1万m3混凝土，配套建设2台布袋除尘器，分别处理上料及搅拌过程产生的粉尘。

新建

2

储运

工程

砂石堆场

建设砂、石原料堆场各1座，位于厂区南侧，原料堆场堆高10m，合计占地面积为6000m2，最大储存量为3000立方米。转运周期为40d。设置三面防风抑尘网（长200m，宽30m，高12m），遮盖苫布，定期洒水降尘。

新建

地秤

1座地秤，承载能力为200t。

新建

水泥筒仓

项目设置水泥筒仓3座，高15m，每个筒仓容积为180m3。用于贮存水泥原料。最大储存量为500t，转运周期50d。
新建

粉煤灰筒仓

项目设置粉煤灰筒仓1座，高15m，筒仓容积为180m3。用于贮存粉煤灰原料。最大储存量为200t，转运周期为40d。
新建

减水剂储罐

项目设置减水剂储罐2座，为10t。位于混凝土搅拌站西侧，用于贮存减水剂。
新建

传输带

设置传送带一条，用于砂砾、石子的输送，传送带密闭

新建

3

辅助

工程

办公室

1栋1层砖混结构的办公室，建筑面积20m2，高3m，内设实验室5m2，主要用于混凝土质量检测与强度试验。

新建

沉淀池

1座沉淀池，容积为10m3，位于厂区东北侧，用于收集厂区实验废水及洗车废水。

新建

初期雨水池

1座初期雨水池，容积150m3，位于厂区东北侧，用于收集厂区初期雨水，回用于生产，后期雨水通过厂区东北侧雨水排放口排放至厂区外。
新建

危废贮存点

位于办公室东侧，占地面积5m2。用于存放废机油及废油桶、含油抹布等危险废物。
新建

4

公用

工程

供电

当地供电电网。

新建

供热

项目冬季供热采用电取暖。

新建

给水

项目生活用水由自建深水井供给，生产用水采用初期雨水及沉淀后的冲洗水供应，不足部分由自建深水井补充。本项目暂未取得取水许可证，将于地下水开采之前到当地主管部门申请取水许可。
新建

排水

厂区内设置沉淀池1个（10m3），生产废水经收集沉淀后，回用于生产，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；初期雨水收集至初期雨水池，沉淀后回用于生产补充用水。

新建

环保工程

废气

砂石料堆场设置防风抑尘网（长200m，宽30m，高12m），采用苫布遮盖及洒水抑尘的方式进行降尘

新建

筒仓配备布袋除尘器各1个，共4个，粉尘经除尘器处理后无组织排放

商品混凝土搅拌站投料过程设置围挡和集气罩，投料废气经收集后由1台布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根18m高排气筒排放（DA001）执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准；搅拌过程中产生的粉尘经1台布袋除尘器（除尘效率99%）处理后，经1根18m高排气筒排放（DA002）执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准。

废水

原料堆场及厂界四周设置排水沟，搅拌设备、运输罐车清洗废水和实验室废水排入沉淀池（10m3）经沉淀后回用于生产，不外排；初期雨水收集至初期雨水池（150m3），沉淀后回用于生产补充用水。

新建

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。

噪声

选用低噪声设备，高噪声设备采取消声、减振等措施处理；厂区内车辆采取限速、禁止鸣笛等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
新建

固体废物

生活垃圾统一收集运至麻山村生活垃圾收集点；沉淀池沉渣收集回用。仓顶粉尘处理器收集的粉尘全部返回筒仓内回用，除尘器布袋1年更换1次，厂家回收；实验室产生的废混凝土集中收集用于路基填土和场地整平。废机油及废油桶、含油抹布等为危险废物，暂存于厂区办公室东侧危废贮存点内，委托有资质单位处置。

新建

土壤及地下水

对各建构筑物进行分区防渗，分别为重点、一般和简单防渗区。重点防渗区：危废贮存点，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。一般防渗区：沉淀池、初期雨水池，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；简单防渗区：其他区域及厂区道路进行一般地面硬化处理。

新建

防渗措施
废机油暂存于危险废物贮存库，并及时通知有资质单位接收处置，危废贮存库主要采取以下防渗控制措施：

1、贮存设施污染控制要求：

（1）废机油应采用废机油桶密闭包装，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

（2）危废贮存库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

（3）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；

表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。正常存储过程中，废机油不得与地面直接接触。

2、容器和包装物污染控制要求：

（1）废机油桶材质、内衬应与盛装的废机油相容。

（2）废机油桶应满足废机油的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

（3）废机油桶及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

（4）废机油桶内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

（5）废机油桶外表面应保持清洁。

3、危废贮存库环境管理要求：

（1）设置液体泄露堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；
（2）废机油采用包装桶密闭储存，避免油气挥发。
新建
环境风险防范

厂界四周设置导流沟渠与废水收集池形成闭环，防止物料、初期雨水等外泄；安排专人定期对原料进行排查，准备足够的沙包，以应对突发的泄漏；在2座储罐周边设置封闭式围堰。围堰的有效容积应不小于最大储罐的容量，建议容积按照最大储罐容量+10%余量设计，做到12立方米，确保完全收纳泄漏物料。围堰及地面应进行防渗处理，防止泄漏物料渗入土壤。危废贮存点设置围堰，并做好防渗措施；沉淀池、初期雨水池定期检查，做好防渗漏措施；加强废气处理设施的检修维护，定期清扫地面，并加强通风。当废气处理系统故障时，应立刻停止生产，减少故障废气的排放。

新建
3、主要原辅材料

本项目生产使用的主要原辅材料见表2-2。

表2-2商品混凝土主要原辅材料及用量一览表

序号

品名

单位

年用量

一次最大储存量

来源

1

水泥

t

2576
500t

外购，汽车运输

2

粉煤灰

t

1400

200t

外购，汽车运输

3

砂砾

t

6000

1000

外购，汽车运输

4

石子

t

10000

2500

外购，汽车运输

5

减水剂

t

100

50t

外购，汽车运输

6

水

t

2924
/

初期雨水池及深水井

主要原辅材料理化性质如下：

（1）水泥：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥是重要的建筑材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。主要化学成分为硅酸盐，是硅、氧与其它化学元素(主要是铝、铁、钙、镁、钾、钠等)结合而成的化合物的总称，为粉末状态，无味。

（2）砂料与石子：砂石骨料指在制作砂浆或混凝土时，与水泥和水等混合在一起的砂、石等颗粒状材料，也称集料。既在混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料。在混凝土中砂石占混凝土总体积的3/4左右分粗骨料和细骨料。它在建筑类起着十分重要的作用，在拌料时，水泥经水搅拌时，成稀糊状，如果不加骨料的话，它将无法成型，将导致无法使用。所以说在建筑业，骨料是起到十分重要的作用。砂石是一种不可或缺的建筑材料，广泛用于建筑、道路、公路、铁路、工程等领域。

（3）粉煤灰：粉煤灰是一种人工火山灰质混合材料，含有丰富的SiO2、AlO3等矿物成分。粉煤灰的其粒度越细，活性越大。它本身略有或没有水硬胶凝性能，但当其以粉状存在并与水接触时，能在常温，特别是在水热处理（蒸汽养护）条件下，与氢氧化钙或其他碱土金属氢氧化物发生化学反应，生成具有水硬胶凝性能的化合物，成为一种增加强度和耐久性的材料。同时，粉煤灰是一种很微小的玻璃体，在混凝土中起滚珠轴承的作用.

（4）减水剂：本项目使用的是聚羧酸高性能减水剂，在混凝土和易性及水泥用量不变的条件下，能减少拌和用水量，提高混凝土强度，或者在和易性及强度不变的条件下，能节约水泥用量。呈弱酸性，无毒、无腐蚀性，是目前世界上最前沿、应用前景最好、综合性能最优的一种混凝士超塑化剂（减水剂），不污染环境，不损害人体健康，对水泥适用性广，对混凝土增强效果明显，坍落度损失小，低温时无结晶现象。

4、物料平衡情况

本项目年产10000m3商品混凝土，混凝土密度为2.3t/m3，物料平衡情况见下表2-3。

表2-3商品混凝土物料平衡一览表

序号

名称

投入量（t）

产出量（t）

1

水

2924
-
2

水泥

2576
-
3

砂

6000
-
4

石子

10000
-
6

粉煤灰

1400
-
7

减水剂

100
-
8
商品混凝土

-
22993.594
9
粉尘产生量

-
6.406
10
沉淀池沉渣

-
200
11
合计

23000
23000
5、公用工程

（1）给水

①生产用水

项目生产用水主要为商品混凝土生产过程中的拌和用水、搅拌机清洗用水、混凝土运输罐清洗用水、实验室用水、场地及道路抑尘喷洒用水。本项目新鲜水用水量为4351.2m3/a（18.13m3/d）。

拌和用水：根据《黑龙江省地方标准》（DB23/T727—2025）用水定额，C3021水泥制品制造-预拌混凝土0.15m3/m3，项目年产混凝土10000m3，搅拌用水量2924m3/a（12.2m3/d），优先使用沉淀后的冲洗水和初期雨水，不足部分由新鲜水补充。

搅拌机清洗用水：搅拌机为本项目主要生产设备，其在暂时停止生产时必须清洗干净，平均每天清洗一次，每次用水量1000L，其用水量1m3/d（240m3/a）。

混凝土运输罐清洗用水：混凝土运输车辆每次送料回厂后需对混凝土运输罐进行清洗，清洗用水量200L/辆·次，单车最大运输量10m3，年运输1000辆·次，冲洗用水量0.83m3/d（200m3/a）。

实验室用水：本项目实验室需对产品进行强度测试，并根据客户需求调整物料最佳配比，调整配比需进行混凝土配比和养护，试验过程中不使用化学试剂，主要涉及实验室设备清洗用水实验用水量约为0.1m3/d，24m3/a。

场地及道路抑尘洒水：项目工作区及道路需定期进行洒水抑尘，用水量按2L/m2·d计，洒水面积2000m2，总用水量4m3/d（960m3/a）。

②生活用水

职工定员15人，年工作天数240天，根据《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2025）可知，结合同类项目实际情况，确定工作人员用水定额为80L/人·天，生活用水量为1.2m3/d，288m3/a。本项目工作人员均为当地村民，不设置食堂，无食堂用水。

（2）排水

办公及生活用水量为288m3/a，污水产生量按用水的80%计算，生活污水产生量为0.96m3/d，年产生量为230.4m3，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。

搅拌机设备冲洗用水，产污系数以0.8计，废水产生量为0.8m3/d（192m3/a）；混凝土运输罐清洗废水，产污系数按0.8计，废水产生量0.664m3/d（160m3/a）；实验废水产生量按80%计，则废水产生量为0.08m3/d，19.2m3/a。搅拌设备冲洗废水、运输罐清洗废水和实验废水经沉淀池沉淀后回用于拌和工序。场地及道路抑尘洒水均蒸发损耗，无废水产生。

初期雨水

本项目厂区初期雨水主要污染因子为SS，雨水收集至初期雨水池，回用于拌和工序，不外排。

本项目厂区汇水面积约10000m2，鸡西市地区暴雨强度公式：

q=2054×（1+0.76lgP）/（t+7）0.87
式中：q—设计暴雨强度（L/（s·ha））；

      P—设计重现期（a）；

t—设计降雨历时（min）。

初期雨水量计算公式：

Qy=Ψ·q·F计算

式中：Qy—雨水流量（L/s）；

Ψ—径流系数取0.90；

q—暴雨强度（L/（s·ha））；

其中，设计重现期P取2年，设计降雨历时t取15min，径流系数取0.9，汇水面积约为10000m2，经计算，雨水流量Qy为154.32L/s，则初期雨水量为138.9m3/次。厂区汇水汇入雨水收集池中，根据厂区地势，本项目在厂区东南侧新建一座雨水收集池，容积为150m3，用于收集厂区内部径流雨水，收集后回用于生产。后期雨水不属于污水，尽量存放至雨水收集池中，沉淀后回用于生产，以节约地下水的使用。若留存不住，将随地势流出厂区。

[image: image2.png]SFEERAAREITHE v1.09.17 Emailjrwr@sina.com X

pasE2 iy
&t BRI ] i) =
BT
e AL c a= 2054(140. 1615¢)
() o5
BT ARSI R AERA RS
L 3 & _ RETEMAERENG |
FEmpEe 15 s HERE (REMATER

KRESH
DKERs  [0000  Frsk BRI AR
RFMY .9 [ERER. RELTAERE |

B [I71.46 FH/8 - AR

e AoRBa [154.32  F/AY [655.54 SRR





图2-1  暴雨强度及雨水流量计算截图

[image: image3.png]1024

12 096
> | EERAK > BEER
~ 702
10 | BHEE | o0s
ARk
~ 0166
083 Esﬁ$$ 0864 | | oy
ARk :
19.33 I
stk o002 [ ;
|
N E |« 1065 |
|
l ,,,,, 22 | !
(12.2)} wamx |22, =&
s
4 it R s
Ak





图2-2  水平衡图（单位:m3/d）

6、产品方案

根据市场需求与企业建设规模，按客户要求制作不同强度、标号的混凝土，项目年产商品混凝土10000m3，产品质量按《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）标准执行。本项目生产产品见表2-4。

表2-4主要产品及产量一览表

序号

产品名称

产量m3/a

1

商品混凝土

10000

7、主要设备

本项目主要设备见表2-5。

表2-5主要生产设备一览表
序号

设备名称

型号

单位

数量

1

混凝土搅拌主机

中联180

台

1

2

泵车

50m3型
台

2

3

粉料筒仓

180m3
个

4

4

装载机

ZL50
台

2

5

配料机

/

台

3

6

输送机

/

台

1

7

除尘系统

/

台

6
8

地秤

/

个

1

9

减水剂罐

/

个

1

11

混凝土计量秤

/

个

1

12

砂石提升系统

/

个

1

13

输送设备

/

个

1

8、平面布置

本项目占地面积10000m2，厂区呈南北长，东西宽形厂区。从南至北侧依次为商品混凝土搅拌站、筒仓、办公室、砂石料堆场，沉淀池、初期雨水收集池位于厂区东北角，东侧为办公室，危废贮存点位于办公室东侧。厂区分区明确，满足工艺上下游关系合理，便于生产。平面布置图见附图2。

9、劳动定员与工作制度

本项目劳动定员15人，10小时工作制，一班制。企业生产时间为4月-11月，年生产8个月，每月工作30天，员工均来自附近村屯，自备饭食。本项目不设置食堂宿舍。

10、投资情况

项目总投资1000万元，环保投资25万元。本项目环保投资具体情况见表2-6。

表2-6 环保投资一览表
类别

污染源

治理措施

投资（万元）

废气

有组织粉尘

上料口设置围挡、集气罩和1台布袋除尘器+18米排气筒
2.5
搅拌站配套1台布袋除尘器+18米排气筒
2.0

无组织粉尘
4个筒仓仓顶分别设置1个布袋除尘器
1.0
砂石堆场防风抑尘网、苫布遮盖、定期洒水

6.5

废水

生活污水

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏

1.0

搅拌机清洗水、运输罐车清洗水、初期雨水等
1个10m3沉淀池，1个150m3初期雨水池

3.5

噪声

厂区噪声

选用低噪声设备、隔声、减振、绿化

3.5

固体废物

一般固体废物
生活垃圾运至附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门清运

0.5

粉尘收集后回用生产
0.1
废布袋由厂家回收更换
0.1
沉淀池沉渣收集后回用生产
0.3
危险废物

新建1座危废贮存点（5m2），废机油及废油桶、含油抹布收集后委托有资质单位收集处置

1.5

地下水

防渗

危废贮存点采用重点防渗，沉淀池和初期雨水池采取一般防渗。

1.5
维护

运行维护费用 

1.0

总计

25

项目总投资

1000

环保投资比

2.5%



	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程简述
1、工艺流程
施工活动的主要影响范围为项目场区区域，施工过程将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废及生活垃圾等污染物，主要环境影响因子包括环境空气、水环境、声环境、人群健康、生态环境等，并新增少量水土流失。
本项目施工期工艺流程图如下：

[image: image43.png]



图 2-3  施工期工艺流程及产污节点图
（1）拆除现有建筑
本项目厂区内现场有少量遗留的废弃建筑，本次建设需将其拆除。拆除作业主要以人工施工为主，配备部分机械施工相结合的方式。现有建筑的拆除过程中会产生扬尘、噪声和较大数量的建筑垃圾。

（2）场地平整和基础工程施工

场地清理主要包括清除地面的植物和其他障碍物，项目基础工程施工主要包括地基处理工作。基础工程施工过程中以人工施工为主，配备部分机械施工相结合的方式，在进行场地处理和地基处理施工过程中会产生扬尘、噪声和水土流失。
（3）主体建筑施工

施工过程采用人工施工为主，配有少量的机械施工相结合的方式。噪声影响较小，施工方式合理。钢架结构在厂家内部焊接，运进项目区后做简单的吊装，将钢架跨梁焊接在钢管立柱上，彩钢瓦用钢钉固定在跨梁上。项目主体建筑施工过程中会产生扬尘、噪声和边角材料。
（4）装修、设备安装
基础工程和主体建筑施工完毕后，进行装修及设备安装，此过程会产生噪声及粉尘，完毕后随即消失。
2、主要污染工序
（1）施工扬尘
施工扬尘来自于建筑物拆除、土地清理、挖掘、回填、土方转运和堆积，大部分是由车辆在工地的来往行驶引起的。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，与土壤的泥沙颗粒含量成正比的，还与当地气象条件如风速、湿度、 日照等有关。施工期地扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，施工工地扬尘浓度约为 0.5～0.7mg/m3。
（2）施工噪声
施工噪声贯穿于施工的全过程，主要是各个施工阶段的机械设备及运输车辆产生的。
A.基础施工阶段
该阶段噪声源主要是起重设备以及运输车辆，噪声源声功率级 85-90dB（A）。
B.结构施工阶段
该阶段的主要噪声源是振捣棒、 吊车及运输平台等，噪声源声功率级95-102dB（A）。
C.装修阶段
装修阶段主要噪声源时吊车、升降机等。噪声源声功率级 85-90dB（A）。
（3）施工废水
施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工活动自身产生的废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、SS等。施工活动自身产生的废水主要为混凝土养护水等，主要污染因子为SS。施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。生活污水排入临时旱厕，定期清掏，外运堆肥。
（4）固体废物
施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾以及施工弃土。建筑垃圾应及时清运至指定地点处置，防止建筑垃圾对外环境的影响。生活垃圾集中收集，由市政部门统一清运进行卫生填埋。本项目产生的施工弃土主要为土地平整及挖地基时产生的少许土方，主要用于回填和平整场地。
（5）生态环境影响：
本项目用地现状为工业用地。项目现有厂区总占地面积为10000m2，厂区已经进行开发利用建设，项目施工过程中不涉及表土剥离和保存等工作。本项目施工期较短，对周围环境影响较小，施工期影响在施工结束后自然消除。
工艺流程简介：

商品混凝土工艺混合、搅拌过程，为物理反应，无化学反应。

（1）物料运输、装卸：在水泥、粉煤灰输送过程中，粉尘从筒仓产生、输送过程中有噪声；在砂石料装卸过程中有粉尘、有噪声。本项目采用6轴全高重型自卸车，长度约12米，宽度约2.4米，高度约2米，装卸次数为80次，原料石子、砂砾使用总量为16000t/a。本工序主要污染源为汽车动力扬尘及噪声。
（2）计量、输送：在砂、石计量分配过程中有粉尘产生，采取洒水的方式抑尘，提升以封闭式皮带输送方式完成。水泥、粉煤灰、外加剂为粉料采用密闭罐车运回厂区，使用输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，通过空气压缩机将罐车中的粉料输送到筒仓储存，产生呼吸粉尘，筒仓顶部设置有布袋除尘器过滤筒仓呼吸粉尘。

（3）配料搅拌：计量完成后加入原辅材料搅拌设备，并有水泵泵入水进行强制搅拌。产生少量粉尘。用布袋除尘器处理后经排气筒排放。

（4）装入罐车：搅拌完成后将产品装入密闭罐车运输交付客户。本工序主要污染源为汽车动力扬尘及噪声。

（5）检验：为保证原料及产品质量，厂区内设置了实验室对原料及产品进行质量检测，主要包括原料细度监测，产品强度检测等，商品混凝土工艺混合、搅拌过程，为物理反应，无化学反应。无化学药剂使用。检测合格的原料及产品方可进入下一道工序使用。

本项目不设置机修车间，车辆维修保养等问题均依托厂外维修部。

[image: image4.emf]筒仓 原料堆场 原料堆场

铲车 铲车

封闭式搅拌机

检验

砂浆运输车 工地

粉尘

水泥、粉煤

灰、减水剂 砂子 石子

粉尘

粉尘

粉尘

粉尘

粉尘

上料粉尘

车辆清洗废水


图2-4 商品混凝土运营期工艺流程图
表2-7  污染工序及排污节点

类别
污染源
主要污染物
废气
原料筒仓、原料堆场装卸、风蚀扬尘、上料、混凝土搅拌
颗粒物
噪声
运行设备噪声
噪声
废水
车辆清洗废水
SS

生活污水
COD、氨氮
初期雨水
SS

固废
生活垃圾、混凝土搅拌站
沉淀池沉渣、仓顶粉尘、除尘器废布袋、废机油及废油桶、含油抹布


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用麻山区麻山镇麻山村村民委员会用地。经现场走访调查，项目拟建设的地点无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、空气环境质量状况

1、达标区判定

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为348天（95.1%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为27μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、1.0mg/m3和90μg/m3。

本项目区域空气质量现状评价见下表。
表3-1  2024年区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率(%)

达标

情况

PM2.5
年平均质量浓度

27

30
90.0%

达标

PM10
年平均质量浓度

46

60
76.7%

达标

NO2
年平均质量浓度

17

40

45.2%

达标

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.3%

达标

CO

百分位数24h平均浓度

1000

4000

25.0%

达标

O3
百分位数8h平均浓度

90

160

56.2%

达标

注：日均值第X百分位数按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），二氧化氮、二氧化硫X为98，PM10、PM2.5、一氧化碳X为95，臭氧日最大8小时平均X为90。

监测项目均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准限值，鸡西市属于达标区。

2、所在区域环境空气补充监测

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据。”本项目位于“鸡西市玖圣商贸有限公司建设项目”东北方向，距离约4.4km，在项目周边5km范围内，该企业于2025年01月06日－01月08日对特征污染物TSP进行了补充监测，引用其监测数据条件满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求。该项目与本项目位置关系见下图。

[image: image44.jpg]oo
> TR | i " T

L s




[image: image45.png]


[image: image46.png]Us=PX(1—=Cpn)x(1—-Tp)



[image: image47.png]


[image: image5.png]



图3-1引用项目与本项目位置关系图

鸡西市玖圣商贸有限公司委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司进行监测（报告编号：HFJC-TRG-250104-15），监测时间为2025年01月06日－01月08日，连续监测3天，24小时平均值。在“鸡西市玖圣商贸有限公司建设项目”厂区内布设1个监测点位，该点位位于本项目西南方向，距离本项目约4.4km。监测点位基本信息见表3-2，质量现状见表3-3，监测点位图见图3-2。
表3-2  大气其他污染物补充监测点位基本信息

监测点名称

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

厂址

TSP

24h日均值

西南
4400
表3-3  大气其他污染物环境质量现状（监测结果）  （单位：mg/m3）

名称

污染物

评价标准（μg/m3）

浓度范围（μg/m3）

最大占标率%

超标率%

达标情况

监测点1#

TSP

300

97~111

37

0

达标

[image: image6.png]



图3-2 鸡西市玖圣商贸有限公司建设项目环境空气监测点位图

3、现状评价结论

由《2024年黑龙江省生态环境质量状况》可以看出，本项目所在区域属于达标区。根据检测结果，项目所在地环境空气质量TSP能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。
二、地表水环境质量状况

本项目所在区域地表水体为牤牛河。牤牛河隶属于穆棱河的支流，根据《2024年1-12月地表水国控考核断面水质信息公开》可知：乌苏里江支流穆棱河断面水质类别为Ⅲ类，水质状况良好，符合其功能区水质要求。
三、声环境

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》：鸡西市区域间声环境质量为二级，等效声级为53.6dB（A）；道路交通间声环境质量为一级，等效声级为65.8dB（A）；功能区间达标率100%，功能区夜间达标率100%。本项目厂区周围50m范围内没有声环境敏感点，因此未进行监测。本项目厂址周围无大型工业企业，区域声环境质量良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

四、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目地面均进行硬化处理，项目危险废物贮存点也进行硬化等防渗处理，生产过程中不会污染地下水和土壤，因此本项目可不开展土壤和地下水现状调查。

五、生态环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目租用麻山区麻山镇麻山村村民委员会用地，且经现场调查核实，本项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区及天然湿地等生态环境保护目标。因此，无需进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目厂界外500m范围内无然保护区、风景名胜区，大气环境保护目标。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目不存在土壤污染途径，不涉及土壤环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。运营期筒仓呼吸粉尘经仓顶布袋除尘器处理后无组织排放，砂石堆场设置防风抑尘网，产生的颗粒物采用苫布遮盖和洒水抑尘，商品混凝土搅拌站产生粉尘经布袋除尘器处理后由1根18m高排气筒（DA002），排放上料口产生的粉尘经围挡、集气罩和布袋除尘器处理后经1根18m高排气筒（DA001）排放，有组织颗粒物浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准，厂界颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表3标准，见下表3-4。

表3-4 本项目废气执行标准
污染源

标准名称

污染物

限值（mg/m3）

施工期扬尘
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准
周界外浓度最高点

1.0
水泥仓及其他通风生产设备

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准

颗粒物

20

无组织颗粒物
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表3标准

颗粒物

0.5（监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值）

2、废水

本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

3、噪声

项目施工期噪声执行根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-5。

表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)
时段

标准值

名称

施工期

昼间

70

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

夜间

55

运营期

昼间

60

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348(2008）2类

夜间

50

4、固体废物

（1）固体废物的分类与代码根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。

（2）危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	①本项目生产废水全部回用；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。因此，本项目不设废水总量控制指标。

②本项目营运期废气包括筒仓呼吸废气、上料口投料废气、搅拌站搅拌废气以及原料堆场的风蚀扬尘。

结合本项目特点，确定本项目大气污染物总量控制因子为颗粒物。具体见下表3-6。

表3-6 本项目总量控制指标一览表

序号

污染物

预测排放量（t/a）

核定排放总量（t/a）

1

颗粒物

14.38
14.44



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、废气污染防治措施

（1）在本项目施工过程中，作业场地应设置2m高围挡以减少扬尘扩散，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土；围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用。

（2）定期对施工场地洒水以减少二次扬尘作业面，场地洒水后，可大大减少扬尘对环境的影响；加强粉状建材转运与使用的管理，运输散装建材应采用专用车辆，并加以覆盖，对车辆运输中丢撒的弃土要及时清扫、冲洗，减少粉尘污染对市容市貌的不良影响。

（3）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆行驶线路应避开敏感点。施工场地出口设车辆清洗池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。

（4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方工程。

（5）在施工场地设置专人管理建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离周围居民区，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。

（6）对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

（7）施工现场禁止烧煤、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾及其它产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。

（8）建设单位应对施工单位加强监管，在招标中明确施工期环境保护要求，要求施工单位文明施工，如施工场地硬化，及时清运建筑垃圾，土方和物料堆存应采取蓬布覆盖、表面洒水抑尘或表面夯实处理等措施抑尘。

总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工废气对环境的影响将会大大降低，施工场界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准要求，对区域环境空气影响较小。

2、废水污染防治措施

（1）建议建设单位委托施工单位分类收集施工废水和生活污水。

（2）施工废水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放。施工工地的施工废水经沉淀处理达标后方用于场地抑尘，杜绝随意排放。

（3）施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥。

采取上述措施后，本项目施工期产生的废水对区域水环境影响较小。

3、施工期噪声污染防治措施

（1）合理布局施工现场

施工过程中避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部累积声级过高风险；各高噪声机械置于地块较中间位置作业，尽量远离场界。

（2）合理安排施工时间

避免高噪声设备同时施工，造成施工噪声集中现象。合理安排施工时间，制订施工计划时间。

（3）降低设备声级

设备选型上，在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行地基施工与结构施工；经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。

（4）施工时采用降噪作业方式

对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。

（5）最大限度地降低人为噪音

不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等。

（6）局部隔声降噪措施

在土石方等产生高噪声阶段进行一定的隔离和防护消声处理，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近，如对电锯等高噪声源修建临时隔声间或安装隔声罩，以保证施工场界噪声达标。

（7）施工车辆管理

加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。

采取上述措施，施工场界噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)要求，施工噪声对周围声环境影响可接受。

4、施工期固体废物污染防治措施

（1）在施工现场，设置生活垃圾收集桶，对生活垃圾进行统一收集，定期送往环卫部门生活垃圾指定堆放点。

（2）严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用，不能利用的建筑垃圾集中堆存，采取苫布遮盖措施，运往政府指定处置地点。

5、生态

合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内，不得超范围占地、用地，严禁破坏占地外的林地。通过采取上述措施，可最大程度降低项目建设对生态环境的影响。

采取上述措施后，本项目施工期固体废物对环境影响较小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	二、运营期主要污染工序：

1、废气

本项目骨料运输有密闭的传输带提升输送至拌和设备，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入筒仓。本项目原料的传输带全密闭、搅拌设备为全封闭式，同时商品混凝土也是由搅拌机经封闭的管道在压力的作用下进入搅拌罐车的。

（1）源强

本项目营运期废气包括原料堆场卸料和风蚀扬尘、上料口投料粉尘、筒仓呼吸粉尘、混凝土搅拌粉尘。源强核算见表4-1。

①原料堆场卸料和风蚀扬尘

本项目原料石子、砂砾使用总量为16000t/a，均用汽车运至堆料区堆放，车辆卸料、原料堆存过程会产生粉尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下:。

[image: image7.png]P =ZCy +FCy = {Nc x D X (a/b) + 2 X Ef X S} x 1072




式中：:P指颗粒物产生量(单位：吨)；

ZCy指装卸扬尘产生量(单位：吨)；

FCy指风蚀扬尘产生量(单位：吨)；

Nc指年物料运载车次(单位：车)；取80。
D指单车平均运载量(单位：吨/车)；采用6轴全高重型自卸车，长度约12米，宽度约2.4米，高度约2米，货运箱体积为57.6立方米，普通砂石密度约1.5吨/立方米。则一辆自卸车可装86.4t砂石，本项目购买3辆自卸车，则装卸量为259.2t，实际装卸过程中会有空隙，无法完全填满货运箱，则运载量取200；
(a/b)指装卸扬尘概化系数(单位：千克/吨)，a指各省风速概化系数，见附录1，黑龙江：0.0015；b指物料含水率概化系数，见附录2；石灰岩：0.0001。
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3(单位：千克/平方米)；石灰岩：8.5848。
S指堆场占地面积(单位：平方米)。取6000。

经计算砂石堆场颗粒物产生量为343.02t/a。
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下:


式中:P指颗粒物产生量(单位:吨)；
Uc指颗粒物排放量(单位:吨)；
Cm指颗粒物控制措施控制效率(单位:%)，见附录4；洒水控制效率74%，围挡控制效率60%；
Tm指堆场类型控制效率(单位:%)，见附录5。半敞开式60%。
本项目原料堆场卸料和风蚀扬尘产生量为343.02t/a（59.55kg/h），苫布遮盖，定期洒水降尘，周围设置三面防风抑尘网。粉尘排放量为14.2t/a（2.47kg/h）。项目堆场卸料和风蚀扬尘对周边环境的影响较小。
②砂石上料粉尘

砂石上料过程中由装载机或铲车将原料送至投料口，再由皮带输送至搅拌机，砂料在装卸过程中易形成扬尘，卸料扬尘产生量计算参考清华大学装卸扬尘公式，装卸过程中产生的粉尘量与装卸时的高度、风速、料量及湿度有关，其计算公式如下：

[image: image8.png]Q1 =Mxe06hux g 02TWx [{1.283




式中:Q1---装卸扬尘量，g/次;

M---车辆吨位，根据企业提供的信息，项目使用的3辆砂石运载车总负重为200t；

u----地面平均风速，取黑龙江省累年平均地面风速的平均值2.59m/s；
H----装卸高度，以货车货箱底边到地面距离计算，为1.5m;

W----物料湿度，取6%;

则粉尘的产生量为1736g/次，经计算，本项目重载车辆卸料每年约80次，则卸料扬尘产生量为0.139t/a，为了有效控制卸料扬尘，本项目在上料区设置三面围挡，配有洒水降尘装置，同时设置集气罩，收集效率80%，风机风量2000m3/h，则产生浓度为144.79mg/m3，有20%的粉尘无组织逸散，为0.0278t/a；集气罩收集到的气体使用布袋除尘器进行除尘后经1根18m高排气筒排放（DA001），除尘效率99%，则砂石上料过程粉尘最终排放浓度为1.45mg/m3，排放量为0.001t/a。无组织逸散粉尘通过厂房封闭、洒水抑尘方式，抑尘效率80%，则无组织粉尘排放量为0.0056t/a。
③筒仓呼吸粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号）中“3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册”中产排污系数，混凝土制品物料输送、储存过程颗粒物产生量为0.12kg/t产品，项目年产商品混凝土23000t，筒仓运行产生的粉尘总量为2.76t/a。产生的粉尘通过仓顶安装的布袋除尘器处理后无组织排放（共4个），除尘效率为99%，排放量为0.0276t/a。

④搅拌粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中物料混合搅拌粉尘产生量系数为0.13千克/吨-产品，本项目年产混凝土10000立方米，混凝土密度为2.3t/m3，则在此过程中粉尘产生量为2.99t/a。设置集气罩，收集效率80%，风机风量8000m3/h，则产生浓度为311.46mg/m3，有20%的粉尘无组织逸散，为0.598t/a；搅拌产生的粉尘通过安装的布袋除尘器处理后经1根18m高排气筒排放（DA002），处理效率为99%，粉尘最终排放浓度为2.49mg/m3，排放量为0.024t/a。无组织逸散粉尘通过厂房封闭、洒水抑尘方式，抑尘效率80%，则无组织粉尘排放量为0.120t/a。
⑤汽车运输扬尘

本项目原料和成品在运输过程中均为密闭运输，故产生的主要大气污染物为汽车尾气和行驶扬尘。运输车辆在进出场区时启动和行驶阶段会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOx和THC，由于项目所在区域地势平坦开阔，无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，且企业定期对厂区进行洒水抑尘，故车辆行驶过程中产生扬尘对周边环境影响较小。


表4-1 建设项目大气污染物排放信息表

	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	排放时间h

	
	
	
	
	核算

方法
	烟气量m3/h
	质量浓度mg/m3
	产生量t/a
	工艺
	效率

%
	是否为可行性技术
	核算方法
	烟气量

(m3/h)
	质量浓度mg/m3
	排放量t/a
	

	上料粉尘（DA001）
	有组织
	颗粒物
	排污系数法


	2000
	144.79
	0.139
	三面围挡+集气罩+布袋除尘器
	集气罩效率80%，布袋除尘器效率99%
	是
	排污系数法
	2000
	1.45
	0.001
	480

	
	无组织
	颗粒物
	
	/
	/
	0.0278
	/
	厂房封闭、洒水抑尘效率80%
	
	
	/
	/
	0.0056
	

	混凝土搅拌站（DA002）
	有组织
	颗粒物
	
	8000
	311.46
	2.99
	集气罩效率80%+布袋除尘器
	99%
	是
	
	8000
	2.49
	0.024
	1200

	
	无组织
	
	
	/
	/
	0.598
	/
	厂房封闭、洒水抑尘效率80%
	
	
	/
	/
	0.120
	

	原料堆场装卸、风蚀扬尘
	颗粒物
	
	/
	/
	343.02
	防风抑尘网、洒水抑尘、加盖苫布
	洒水抑尘、苫布遮盖、防风抑尘网
	是
	
	/
	/
	14.2
	5760

	原料筒仓
	颗粒物
	
	/
	/
	2.76
	仓顶布袋除尘器
	99%
	是
	
	/
	/
	0.0276
	5760



污

	源

	污染物

	污染物产生

	治理措施

	污染物排放



产生量


核算方法


排放量

	(t/a)

	排放方式


	办公

	/

	生活污水

	COD

	系数法

	230.4
	300

	0.069
	排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥

	/

	系数法

	0

	0

	0

	不排放


				氨氮

			20

	0.0046
				0

	0

	0

	
	生产

	搅拌站、运输罐车、实验设备

	冲洗废水

	SS

	系数法

	371.2

	700

	0.26

	回用于生产

	/

	系数法

	0

	0

	0

	不排放


	初期雨水

	SS

	系数法

	138.9/次
	700

	0.097
	回用于生产

	/

	系数法

	0

	0

	0

	不排放



	（4）水环境影响分析

本项目产生的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。本项目生产废水主要为搅拌设备、运输罐车和实验设备冲洗废水，主要污染因子为SS，导入沉淀池沉淀后，水质能够满足拌和用水要求，不会对产品质量产生影响。

综上，本项目产生的废水不会排放至外环境，项目对地表水的影响在可接受范围内。

3、噪声

（1）噪声源强

运营期噪声主要是搅拌设备、装载机、配料机、输送机、泵车等设备运行产生的噪声，根据类比同类企业，设备噪声源强在70-85dB(A)之间。噪声污染源源强核算一览表见表4-5。

表4-5 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内）

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制 措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

建筑物

插入损失

/dB（A）

建筑物外噪声

运行时段

/h

声功率级 /dB（A）

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1

搅拌站

搅拌主机

中联180
85

厂房隔声、减震等措

施

237.7

175.8

10.0

11.54

18.70

12.18

3.850

65.28

64.97

65.23

68.05

10
64.81
65.74
64.76
68.83
1

昼间2400

2

配料机

/

85

232.4
172.2
10.0
15.00
13.34
13.46
9.280
65.08
65.16
65.15
65.54
10
64.6
65.93
64.68
66.31
1

3

泵车

50m3型

85

240.3
168.3
5.0
6.20
13.42
17.53
9.750
66.34
65.16
65.00
65.47
10
65.86
65.93
64.52
66.25
1

4

输送机

/

80

232.0
162.1
4.0
11.41
3.85
12.29
18.83
60.3
63.06
60.23
59.97
10
59.82
63.83
59.75
60.74
1

5

搅拌除尘风机
/

70

245.2
173.6
1.0
3.760
19.71
19.94
2.930
53.16
49.95
49.95
54.48
10
52.68
50.72
49.47
55.25
1

6

上料除尘风机

/

70

233.6

159.5

0.5

3.570

2.06

14.79

20.52

53.41

56.70

50.09

49.94

10
64.47
67.69
67.37
65.77
1

7

水泥筒仓1

/

70

227.7

174.4

0.5

20.19

13.50

3.52

9.12

49.94

50.15

53.49

50.57

10
49.47
50.92
53.01
51.34
1

8

水泥筒仓2

/

70

229.5

178.8

0.5

20.31

18.21

3.47

4.30

49.94

49.98

53.56

52.57

10
49.46
50.75
53.08
53.35
1

9

水泥筒仓3

/

70

224.2

171.3

0.5

22.19

9.29

1.51

11.41

49.91

50.54

58.99

50.30

10
49.44
51.31
58.51
51.07
1

10

粉煤灰筒仓

/

70

243.7

165.2

0.5

1.87

11.27

21.86

11.26

57.42

50.31

49.92

50.31

10
56.94
51.08
49.44
51.08
1

表4-6 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室外）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强/dB(A)

声源控制措施

排放强度/dB(A)

运行时段

X

Y

Z

1

运输车辆
/

222.3

115.9

0.8

75

加强车

辆维护

及保养

65

480

2

装载机

ZL50
232

162.1

4.0

75

65

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目声环境影响预测模型采用导则中附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。本项目噪声预测结果见表4-10。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image9.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

w

p

4

4

lg

10

2

1

p


式中：Lp1—靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image10.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

ij

p

L

N

j

i

p

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10


式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：


[image: image11.wmf](

)

(

)

0

0

lg

20

r

r

r

L

r

L

p

p

-

=


式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离，m。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：


[image: image12.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

1

.

0

10

1

lg

10


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 


[image: image13.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

（3）预测结果

噪声预测采用网格布点法，建立直角坐标系，以10m×10m间距为步长，计算噪声贡献值，具体见表4-7。

表4-7厂界四周噪声预测值

厂界方向

昼间噪声贡献值dB(A)

昼间噪声标准值dB(A)

达标情况

北侧

42.03
60

达标

南侧

34.23
达标

东侧

35.75
达标

西侧

39.42
达标

根据噪声预测结果，厂界南侧噪声贡献最大值为42.03dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
（4）声环境影响分析

项目采用低噪声的设备，混凝土搅拌站生产主机全部封闭，主机的封装材料采用隔音板；对产生机械噪声的设备采取隔声、减振措施，对空气动力噪声的设备采取减振、隔声、消声措施，如安装防震垫片等。采取以上措施后，噪声可降低20dB(A)，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类标准。
（5）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），本项目噪声监测计划如下表所示。

表4-8 项目噪声污染监测计划

类型

监测点位

监测项目

监测频次

执行排放标准

噪声

厂界四周

噪声
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类标准

4、固体废物

本项目产生的固体废物包括沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘、废布袋、废机油及废油桶、含油抹布以及生活垃圾。

（1）生活垃圾

本项目现有职工15人，按人均产生垃圾量0.5kg/（d·人）计，则生活垃圾产生量为1.8t/a（7.5kg/d）。生活垃圾统一收集运至附近村庄生活垃圾收集点。

生产固废

①除尘器收集的粉尘

仓顶粉尘处理器收集的粉尘、搅拌站粉尘收集器收集的粉尘、上料收集的粉尘量为2.95t/a，回用于生产，不外排。

②废布袋

搅拌粉尘收集、砂石上料粉尘收集及筒仓呼吸粉尘产生的除尘器废布袋一年更换一次，共约6个/年，厂家回收。

③沉淀池沉渣

搅拌机清洗、水泥罐车清洗、喷洒降尘以及地面清洗的水进入沉淀池，其中颗粒物沉淀形成沉渣，此底泥可以回用生产制造混凝土，按水量的10%计，年产生量为200t/a。

④实验室废混凝土

项目需对混凝土进行强度试验，会产生一定量的试验混凝土，无化验废液产生。根据检验的频次要求，混凝土垃圾产生立约为0.1t/a，属于一般固体废物，产生后集中收集用于路基填土和场地整平。

⑤废机油及废油桶、含油抹布

废机油属于危险废物，暂存于危废贮存点废机油桶中，年产生量为0.01t。含油抹布产生后暂存于危废贮存点内，年产量为0.01t。废机油和含油抹布暂存于办公室东侧危废贮存点内，定期委托有资质单位处置。

表4-9 固体废物污染排放源

工序/生产工艺

装置

固体废物名称

固废属性

废物代码

产生情况

处置措施

最终去向

产生量/（t/a）

工艺

处置量/（t/a）

日常生活

/

生活垃圾

一般废物

SW64

900-099-S64

1.8

/

/

委托环卫部门处理

除尘器收尘

除尘器

粉尘

一般废物

SW59

900-099-S59

2.95

/

/

回用生产

废布袋

一般废物

SW59

900-009-S59

6个/年

/

/

厂家回收

沉淀池

沉淀池

沉渣

一般废物

SW59

900-099-S59

200

/

/

回用生产

实验室
实验室
废混凝土
一般废物

SW92

900-001-S92

0.1
/
/
集中收集用于路基填土和场地整平
维护

搅拌设备

废机油及废油桶
危险废物HW08

900-214-08

0.01

/

/

委托有资质单位处置

/

含油抹布

危险废物

HW49

900-041-49

0.01

/

/

委托有资质单位处置

表4-10 危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

年产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废机油及废油桶
HW08

900-214-08

0.01t

运输车辆

液态

基础油、有机酸、胶质

基础油

90d

T，I

委托有资质单位处理

2

含油抹布

HW49

900-041-49

0.01t

/

固态

油、纤维

油

90d

T

委托有资质单位处理

表4-11 建设项目危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积（m2）

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废贮存点

废机油及废油桶
HW08

900-214-08

办公室东侧

5

置于单独容器内密闭贮存

1t

90d

2

含油抹布

HW49

900-041-49

办公室东侧

5

1t

90d

通过以上措施，本项目运营期固体废物处理率达100%，固废处理措施和处置能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（3）固废管理措施和要求

a）危险废物收集、贮存、运输管理要求

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

厂区内危废贮存点应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，设置警示标志，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。厂内建立危险废物台帐管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。

本项目危险废物运输由持有危险废物运输许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。

b）一般固废环境管理要求

一般工业固废的暂存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施；为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠。

（4）贮存点环境管理要求

a贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

b贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

c贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

d贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

e贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

地下水、土壤

本项目运营期排放的污染物主要为粉尘，各工序采用了相应的治理措施；产生的生活垃圾交由环卫部门定期清运。危险废物分类收集，妥善存放于危废贮存点内，定期委托资质单位处理。

本项目进行了分区防渗，分别为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求设计防渗方案，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：一般防渗区包括沉淀池和初期雨水池。一般防渗区采用抗渗混凝土，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

简单防渗区：除去重点防渗区及一般防渗区以外的地面，应做一般地面硬化。

在采取以上措施的基础上，一旦水泥硬化层发生断裂，将由于防渗层的保护作用，不会对地下水和土壤造成影响。地下水分区防渗图见附图3。
6、环境风险

（1）环境风险识别

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的危险物质或危险化学品，对项目的环境风险物质进行判断，本项目风险物质主要为废机油及废油桶、含油抹布。

（2）建设项目风险物质存储情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C中C.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）。同时根据《导则》附录B重点关注的危险物质及临界量进行判定。

当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn………………………（1）

式中：q1，q2，…，qn每种危险化学品实际存储量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

当Q˂1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目含油抹布、废机油及废油桶主要成分为废润滑油类，临界值参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录A中的油类物质，临界量为2500t。

表4-12 建设项目Q值确定表

序号

物质名称

风险源

临界量Qn/t

最大储存量qn/t

Q值

1

含油抹布、废机油及废油桶
危废贮存点

2500

0.02

0.000008

经计算Q=0.000004，项目Q值属于HJ169-2018附录C中划分的：（Q）Q＜1。本项目环境风险潜势为I。项目只需要进行简单分析。

（3）影响途径

表4-13 本项目风险影响途径一览表

事故起因

涉及污染物

风险类别

途径及后果

风险防范措施

物料泄漏

减水剂

土壤环境、地下水环境、水环境

垂直入渗：泄漏物料下渗，造成包气带土壤污染，进而污染浅层地下水。
地表径流：若导流不及时，含污染物废水进入地表水体，造成水质恶化，影响牤牛河水质，影响水生环境

在厂区四周设置导流沟

危险物质泄漏

废机油及废油桶
土壤环境、地下水环境、水环境

垂直入渗：废机油渗透进入土壤，破坏土壤结构及微生物环境，并可能随雨水淋溶污染地下水。泄漏物质地表漫流，流入地表水，影响牤牛河水质，影响水生环境

危险贮存库设置围堰，并做好防渗措施

沉淀池泄漏

SS

土壤环境、地下水环境
池体破裂下渗：高浓度悬浮物废水直接进入土壤，堵塞土壤孔隙，并可能携带污染物进入地下水含水层，造成地下水浑浊度及污染指标升高。
沉淀池定期检查，做好防渗漏措施

废气事故排放

颗粒物

大气环境

对厂界内局部大气环境和厂区附近环境造成影响

加强废气处理设施的检修维护。当废气处理系统故障时，立即停止生产，减少故障废气排放

为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。针对上述风险，建设单位应该采取以下防范措施：

①厂界四周设置导流沟渠与废水收集池形成闭环，防止物料、初期雨水等外泄。

②安排专人定期对原料进行排查，准备足够的沙包，以应对突发的泄漏。

③危废贮存点设置围堰，并做好防渗措施；沉淀池、初期雨水池定期检查，做好防渗漏措施。

④加强废气处理设施的检修维护，定期清扫地面，并加强通风。当废气处理系统故障时，应立刻停止生产，减少故障废气的排放。

⑤加强员工的岗前培训，强化安全意识，指定操作规程，严禁烟火。

⑥本项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的相关要求编制应急预案，发生泄漏、火灾、爆炸事故时，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急预案，立即组织救援，并立即报告当地管理部门。

（5）风险小节

项目废机油及废油桶存放最大储存量低于临界量，不属于重大危险源。项目在采取本报告中提出的风险防范和管理措施的基础上，可以认为本项目风险值水平较低，风险后果是可以防控的；从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。因此项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。
	


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	上料口（DA001）
	颗粒物
	投料工序设置三面围挡，粉尘经集气罩和布袋除尘器处理后由1根18m高排气筒排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准

	
	搅拌站（DA002）
	颗粒物
	混凝土搅拌站粉尘经布袋器处理后由1根18m高排气筒排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准

	
	厂界
	颗粒物
	筒仓粉尘经仓顶布袋除尘器处理后无组织排放；原料堆场设置防风抑尘网，采用苫布遮盖+洒水抑尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表3标准

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮
	排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥
	/

	
	生产设备清洗废水、运输罐车清洗废水、实验废水
	SS
	排入沉淀池，回用生产不外排
	/

	
	初期雨水
	SS
	收集至初期雨水池，用于混凝土拌和用水，不外排
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	设备基础隔声、减振处理；车辆限速、禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。

	固体废物
	生活垃圾统一收集运至附近村庄生活垃圾收集点；沉淀池沉渣收集回用。仓顶粉尘处理器收集的粉尘全部返回筒仓内回用，除尘器布袋1年更换1次，厂家回收。实验室产生的废混凝土集中收集用于路基填土和场地整平。

	
	产生废机油及废油桶、含油抹布油暂存于办公室东侧危废贮存点内，定期委托有资质单位处理，危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求设计防渗方案，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，危废贮存点地面和裙脚用坚固防渗材料建造，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

	土壤及地下水

污染防治措施
	重点防渗区：危废贮存点，防渗措施采用防渗混凝土，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，危废贮存点地面和裙脚用坚固防渗材料建造，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。一般防渗区：沉淀池、初期雨水池，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；简单防渗区：其他区域及厂区道路进行一般地面硬化处理。

	生态保护措施
	施工期和运营期不得破坏周边生态环境。

	环境风险
防范措施
	①厂界四周设置导流沟渠与废水收集池形成闭环，防止物料、初期雨水等外泄。在2座储罐周边设置封闭式围堰。围堰的有效容积应不小于最大储罐的容量，建议容积按照最大储罐容量+10%余量设计，做到12立方米，确保完全收纳泄漏物料。围堰及地面应进行防渗处理，防止泄漏物料渗入土壤。

②安排专人定期对原料进行排查，准备足够的沙包，以应对突发的泄漏。

③危废贮存点设置围堰，并做好防渗措施；沉淀池、初期雨水池定期检查，做好防渗漏措施。

④加强废气处理设施的检修维护，定期清扫地面，并加强通风。当废气处理系统故障时，应立刻停止生产，减少故障废气的排放。

⑤加强员工的岗前培训，强化安全意识，指定操作规程，严禁烟火。

⑥本项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的相关要求编制应急预案，发生泄漏、火灾、爆炸事故时，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急预案，立即组织救援，并立即报告当地管理部门。

	其他环境
管理要求
	根据《建设项目环境保护管理条例》要求，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目相关配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。


六、结论
	本项目符合国家和地方相关环境保护法法律法规要求，符合国家相关产业政策，选址合理，产生的各污染物采取环评要求的治理措施后能做到达标排放，在严格落实本报告表提出的污染防治措施的基础上，项目建设对环境的影响可接受。从环境保护角度，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	        项目

分类 
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	—
	—
	—
	14.38t/a
	—
	14.38t/a
	+14.38t/a

	废水
	COD
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	氨氮
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	—
	—
	—
	1.8t/a
	—
	1.8t/a
	+1.8t/a

	
	废布袋
	—
	—
	—
	6个/年
	—
	6个/年
	+6个/年

	
	除尘器收尘
	—
	—
	—
	2.95t/a
	—
	2.95t/a
	+2.95t/a

	
	沉淀池沉渣
	—
	—
	—
	200t/a
	—
	200t/a
	+200t/a

	
	实验室废混凝土
	—
	—
	—
	0.1t/a
	—
	0.1t/a
	+0.1t/a

	危险废物
	废机油及废油桶
	—
	—
	—
	0.01t/a
	—
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	含油抹布
	—
	—
	—
	0.01t/a
	—
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1地理位置图


[image: image14.png]



附图2 平面布置图

[image: image15.png]LIRS ER Ve ST

SERBEYIEAT





附图3 地下水分区防渗图
[image: image16.png]E

[

oS

i

BRI B

FERHE A AL

W
. AR
- K
[ MBS





附图4 评价范围图
[image: image17.png]




附图5 现场照片
	[image: image18.jpg]2026.01.05 Efi— — ~ e
O SEREECRE B RAL W S Y Tasa

Bifh LKR4WBMB2BL





	[image: image19.jpg]>

nf
o
e
=
:
5
4
1
&
g
%

S HIKEN
LzL ) R SE R 30
Bifh GBA2CY2A2HMBM3

XS P R LU X R LLI 201 EliE
'Hﬂ_

o4
O
o
@ 5
S
)
BE N

s

Eit R R

I0IE | BY

S HKEJEILE

9





	北侧（山地）
	南侧（牤牛河矿山）

	[image: image20.jpg]= 8K
#EEREY-

7

Bith H13HTG2HUAEPAX





	[image: image21.jpg]N B

2026.01.05 E—
© & EKETEHEME | B H s

© T Bty XLX6ALKTRO313





	东侧（牤牛河矿山）
	西侧（耕地）


附件1营业执照

[image: image22.jpg]FEE IS EOE DD DD D D DD z:;.'sr,
’ .( “.r
) ({8
‘ i GZ—iHSERRB # WIE] BEoanER W (((:
Yy 91230302MAERBF6RT7 = 7P ReSBRGEIAR 5‘ «:

< n . N FE THEZCR. A
' ‘ L1 4% PIEREL. ‘

(1

);

%z R RSN PR R AR £ M R X AFEENE i

£ B ARIMEA T (ARNBR R ﬁk i B % 2025407 A 21 H b ‘:
EERFA @ # B SAamasEnnEReEn s mes )

Z B B B —umiE. KEHSEEE: BRSNS, BN by
MRS IR &R Q(:

VAHE : GBS (AEEREY) « (kL Xl

PEMMENTIE, BHLH T FREER @‘:

2) BAAZET B LR E I TR s AHE bl

b BRI SRR R

http://www. gsxt. gov.cn

=R AkfEAHE R AR





附件2项目备案承诺书[image: image23.png]SASRRRERFES

g 11tH8:2601-230307-04-05-984906

BEIERR eEPHERAR TSR
g EAREEE e
A —
"

BRA E® BRSE 13359903333
WEEH  SEPERELSRADRONE
igie RATE-SESUE

. RERRRELR—E, FERERIELI000I, BFT
RGUERAR ) @ RN TERERILIL.

STt ms!

L= 1000.0000 /55E.
EEREAN 20260115

ARUHE, LUESEREER, R, R ERRER IO, ARG HE
ma.

WHER




附件3土地租赁协议
[image: image24.png]HFHR

7 UKL LA RER &
277 WETRHERBELARAR

— BRZITTHE, FIRRRUM TS —
SRR AMARS 2T, ATRRRELEE, A
SRGEETE, BN 34, 20254610 A 14
HE 202849 A 13 H.

=\ ZH AR, FANZENE, FREG
HZIEfF A, SRHEX.

=, HER EITH, 947 10 5 14 iR

20254F 10 A 13 H

LE&AE?: (iﬁﬁ)%%ﬁi






附件4 用地性质调查函
[image: image25.png]RF T PIERII LX) BB
VARG LA B AR ) KI5

T TR R A B

QX F 204y b AR AL T RS B TR
U AL ) B, AR K R R
AT, PR W03 E PR RN T, BT
SR RARE AR S F .

Wk AR T E R AR RO TR E A
Adbik




[image: image26.png]PR L T b [ R 2 R R
AR E R A A Lk

(I 2000k 447 7 )

Ty

X

Y

44383301 615

5010796. 269

44383284, 901

5010758, 351

44383250, 912

5010674 964

44383312, 384

5010648. 628

HNENEEE]

44383347. 968

5010750. 049






附件5 现状监测数据引用项目监测报告

[image: image27.png]RETRATEOMEARIRAZ BT HRICTRG250104-15.

‘74J81 2050805

AR

HWERT: HRICTRG250104-15

T




[image: image28.png]RETRRFREMEARRAT MERT: HRIC-TRG250104-15
woow

L ARHRE RER TR0 F it .

24 AHR O HFF TR S AT 25 L 61 B

3. ARERATEH, REEATRBRIEHRRARE, Wk

TR

4y REAT B, AEHSTHARE.

S AL AR BRI Z A7 RO TR0 T 95T F S

6 FXTRIIR G A RV, HTEREREF 1+ P

N2

sk FORILAPR/RIRAT A XA 45-5 S 3 #6212
BRA: X

BIESH: 18246120407

E-mail: hljhfhjje@163.com




[image: image29.png]BATIRFREMEARRAT

. BREANS

FHAG | BEGAEANARAT
T L]

[EDY i oA | i

AR Wi wmx | mwmw | aswiAeRaAsn
AR wn i | mswiATEIANE
hilpiod e

~ FERAER

) At wan [
| e rEA SEmNEn | >% mNnmE

B RRE R AR AR

® 17w




[image: image30.png]BATXRTFEARMA R

HEH: UFICTRG50104-15

=, Ry
1 | o R wBen | wmws w%
SRV | xpemn | wrvomn
54 | stmm “:;;i:gg” m::;a:‘:x DZ2BCIV | HFYQ-101s
12632002 . s | Wi
AHET | Avwmmn | eI
. SREH
. iR R
b RE_[R e [RrEco[REEco] o)
wsoes | ww [ i 0 ) oot
wsow | #z | kR | 26 3 26 £
wso| maR | 2 I £l 5994
A, RPLER
) UM
REAR [T AER o) [
20250106 o097
owrms | ammmnn | oo om e
nsotos o

UTFEEL.

s {2/[77’")06

BREM:

EREESY

ENy




附件6 废气总量核算说明

一、有组织大气污染物核定总量计算
1.砂石上料粉尘

颗粒物核定排放量按照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准，为20mg/m3。
本项目上料过程配套风机量为2000m3/h，工作时长480h。排放限值20mg/m3。

则上料工序有组织颗粒物核定量=2000×480×20×10-9=0.0192t/a。
2.搅拌粉尘
颗粒物核定排放量按照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表1标准，为20mg/m3。
本项目搅拌过程配套风机量为8000m3/h，工作时长1200h。排放限值20mg/m3。
则搅拌工序有组织颗粒物核定量=8000×1200×20×10-9=0.192t/a。
二、无组织大气污染物核定总量计算
（1）原料堆场装卸、风蚀粉尘

本项目原料石子、砂砾使用总量为16000t/a，均用汽车运至堆料区堆放，车辆卸料、原料堆存过程会产生粉尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下:。

[image: image31.png]P =ZCy +FCy = {Nc x D X (a/b) + 2 X Ef X S} x 1072




式中：:P指颗粒物产生量(单位：吨)；

ZCy指装卸扬尘产生量(单位：吨)；

FCy指风蚀扬尘产生量(单位：吨)；

Nc指年物料运载车次(单位：车)；取80。
D指单车平均运载量(单位：吨/车)；采用6轴全高重型自卸车，长度约12米，宽度约2.4米，高度约2米，货运箱体积为57.6立方米，普通砂石密度约1.5吨/立方米。则一辆自卸车可装86.4t砂石，本项目购买3辆自卸车，则装卸量为259.2t，实际装卸过程中会有空隙，无法完全填满货运箱，则运载量取200；
(a/b)指装卸扬尘概化系数(单位：千克/吨)，a指各省风速概化系数，见附录1，黑龙江：0.0015；b指物料含水率概化系数，见附录2；石灰岩：0.0001。
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3(单位：千克/平方米)；石灰岩：8.5848。
S指堆场占地面积(单位：平方米)。取6000。

经计算砂石堆场颗粒物产生量为343.02t/a。
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下:


式中:P指颗粒物产生量(单位:吨)；
Uc指颗粒物排放量(单位:吨)；
Cm指颗粒物控制措施控制效率(单位:%)，见附录4；洒水控制效率74%，围挡控制效率60%；
Tm指堆场类型控制效率(单位:%)，见附录5。半敞开式60%。
本项目原料堆场卸料和风蚀扬尘产生量为343.02t/a（59.55kg/h），苫布遮盖，定期洒水降尘，周围设置三面防风抑尘网。粉尘排放量为14.2t/a（2.47kg/h）。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，项目堆场卸料和风蚀扬尘对周边环境的影响较小。

（2）混凝土筒仓呼吸粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号）中“3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册”中产排污系数，混凝土制品物料输送、储存过程颗粒物产生量为0.12kg/t产品，项目年产商品混凝土23000t，筒仓运行产生的粉尘总量为2.76t/a。产生的粉尘通过仓顶安装的布袋除尘器处理后无组织排放（共4个），除尘效率为99%，排放量为0.0276t/a。

综上，本项目废气核定排放量为：0.0192+0.192+14.2+0.0276=14.44t/a。
表1 本项目废气核定排放量一览表
	序号
	污染物
	核定排放总量（t/a）

	1
	颗粒物
	14.44


附件7 生态环境分区管控分析报告

[image: image32.png]BT K EE RS

T R R AT IR A T R i

HERAL: BT CEST SRR AT
AR AN 20264201 05 B



[image: image33.png]


[image: image34.png]L Bg

T E AR LA TR SR (B R s S S BT 001 T A

SAEBOPIATATBNO000 T AR, SR S 000%.

5 E RN T REE I 000 FHA R, S SN 0.00%. W R SRR AR
RN TN 000 T AR, S SIH B 000, SRR

UKD ATB A 0.00 T A, IR AU 0.00%. K TE B8 0L DL B3 0.00 Ty
A, I B0 00%.

R LA LGRS 000 T A I SR 0000, IS BN 000 TH A,
R B0 00%: —RE1RA A OV DT 001 AR, I F I 6 100.00%.

AL ORI 0.00 T A 5381 AR 0.00% 536 RSRHITE B DR B3 0.00
A S S R000%, T FASKH RGBT 001 TH AR, S H SIS 10000%.

8 TR A AT IR IR 5 AT 0T 51 SRR R T ) R

S AR T MR " AR (R R BT, AR
< RN 17K

ETRIULI | KRR, T ERF SR RO 0.00 TH AR, BRI BRRPIO0THAR, ¥
Ly



[image: image35.png]1A A A R ST 8 %

= 25 = pamn | BEERSR
wsn on | EE | e | mmas nenmEw A5T5, | Anmas
rorom | & | mmn | B R wroor | oo
samaEn
e I [ R wroor | oo
amamen | ammnowee | & | mme | wi o R wroor | oo
L I I T R wroor | oo
T G AR O Rt B AT, BT
22 50 AR e e 2
TRERPE | S_HBPE | SZGRPK | SERPK
# | wmwen | kmeas | kwesn | Wxems | wrms | wimm | uems | maen | FAs
it | GEraw | i | Ghik
. 5 5 5 zas zus zme | zee | - -

3 SRR AR L

4




[image: image36.png][ExaxrnmsasErRnrens] seoXnTEn | SEpXuTEY | SERENTES
73 [ aran CEAAE CEAAE) | CEAAE) Crnng) | SEBPHE | FRAT | FRES

- - xms xu xm xu - - -

4T SRR BARAE MWL

SERRTE | SERRTA
e | xm &% an | mEawR | aokrmEzER R | FAES
FH28 574
5 5 s s xmz zms 5 .
5 50 7 8 060 PR B R S 2
TERAPR | BERGPE | NERAPE | BEREPE
#e | xm % | @ | BESER | ROKEYER | EPEETES | XEKETES | SRAY | AKES
Cixpg | cease) | Gerse) | ceass)
B B B B zme zms ED ED 2 .

OB PRI KL

FANREAR | FANRREK | mEAY | FEEE | emam e
(Vo000 [iCE Tor | A | —REBK
i

e
fraamennscmamrra. o min
5 L e T 80 R




[image: image37.png]TR

FARRREH

s

RS

preesd e

O ETTRRRE A MeRET
G AEGEN . ol
i BB 2 A
S AR ik A A R %
(RN 48K 2, T IR A R
< T 1 . 3 el i
AT B ML RN AL AR
I i KNSl MR,
RS IR S, RO GRS
ek AL P TALS LS SR R
I, R HF R BRI 1. AT RS,
2 I T S8, FI, LR
SRR . L I PRE AR R ¥ U
I . RS, RS it
ki R S . LRI T AR
(M. AT . S ARG BIR & P
il A AR R, KRR
LIS 307 10 A AT I W
IR AL ST (AR 5 SRS S SRS
IR A KR R




[image: image38.png]2 REHE

T TR A TP ECRE T B T e R




[image: image39.png]T PR RACL A TR A 5 T A A T A




[image: image40.png]3 TR

FRERRATAR | FawEaTe | wansn ey
[ mma
HET UM PRI, R, W, SERN. 2 BN
fifose, Ui AR NI, o). W SR A€ T |
B A ol RASTI. 0. G RS
R, UG ATFR .
Zoomoe | R

o, mr RS




[image: image41.png]XA

ERRPUR: HEE (ARFBESALTATILTHS () BA SRR WRAREH
RHFIRE AR ERENE) (AREAE (2022) 2341 9) HEHBALLRZRE

BHBRPR: RE0BEZATEHE TERRREY (RATE ERRPRESRLFR) |,
EALILEARPRAHERAE, BARPE., ARLE (ARLRE, RALE, BHLE. &
;’;}E) ZAZ, B, FERBEHARRPRFSCBANATEBESRLN . FARIEBUA &

KARRREH: REARPHS, AFEXOEESTRAR PR TREMEUAXEE
RPRHE, HAR: KRE2023 %9 A EHEHERAU ERERT A AR KA AABRP K
GeRARMTA) , HE2023 59 A EHEMHERRASRRAABRP K,

PUER: GEKE2023 59 ALHEHERR, ERFER, UARFREGTRAIVER,

AARERE: PRAERESAAALARE, UERKBH 1 E0E R K,

ANBERUA: AFCUBRERXTER I RFUEREERHEH, FOHAHEATRS
RELAHNRERFEABEIHAREXTFERPRREH SAARPHABRGT SR, ZAH%
RBBHA BTN S ERFFRRAG NS HG, S ERARESE, TERLEBESHTIA,





图例


：本项目


  ：鸡西市玖圣商贸有限公司建设项目





图例


  ：引用项目厂界


：环境空气监测点位





图例


：本项目





雨水排放口





减水剂储罐





图例


：项目厂界


：排气筒


：防风抑尘网





砂石堆场





雨水排放口





减水剂储罐





砂石堆场





图例


：本项目


：评价范围








_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
筒仓


原料堆场


原料堆场


铲车


铲车


封闭式搅拌机


检验


砂浆运输车


工地


粉尘


水泥、粉煤灰、减水剂


砂子


石子


粉尘


粉尘


粉尘


粉尘


粉尘


上料粉尘


车辆清洗废水



