
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目
建设单位（盖章）：中能建投（鸡西）能源发展有限公司麻山分公司
编制日期：        2026年4月                 

中华人民共和国生态环境部制

[image: image61.png]




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目

	项目代码
	2503-230000-04-01-964388

	建设单位联系人
	吴书胜
	联系方式
	13946376117

	建设地点
	黑龙江省鸡西市麻山区麻山镇

	地理坐标
	起点：130度25分54.908秒，45度05分33.873秒

终点：130度33分19.052秒，45度21分47.325秒
中心：130度30分36.221秒，45度13分0.140秒

升压站坐标：130度30分44.123秒，45度12分32.146秒

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热电生产和供应业 90 陆上风力发电4415
	用地（用海）面积（hm2）/长度（km）
	永久占地17.4477hm2

临时占地82.8602hm2

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	黑龙江省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	黑发改新能源〔2025〕412号

	总投资（万元）
	114000
	环保投资（万元）
	447

	环保投资占比（%）
	0.39
	施工工期
	18个月（2026年5月-2027年11月）

	是否开工建设
	(否

□是：                             

	专项评价设置情况
	按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）要求，本项目专项评价设置情况见表1-1所示。

表1-1  专项评价设置情况一览表
专项评价类别

设置原则

本工程情况

是否

设置专题

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目为风力发电项目，不属于水力发电、人工湖、人工湿地、引水工程、防洪除涝工程、河湖整治建设项目

不设置

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

本项目为风力发电项目，不属于陆地石油和天然气开采、地下水开采水利、水电、交通建设项目

不设置

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目不涉及环境敏感区

不设置
大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

本项目不属于油气、液体化工码头、干散货、件杂、多用途、通用码头建设项目

不设置
噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目为风力发电项目，不属于交通运输业建设项目

不设置
环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

本项目为风力发电项目，不属于石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线、危险化学品输送管线建设项目

不设置
本项目为风力发电建设项目，同时建设1座220kV升压站，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）附录B要求，报告表应设电磁环境影响评价专篇。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	根据现场踏勘，风机点位、道路、升压站不位于、不穿越、不跨越国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目类别为“四十一、电力、热力生产和供应业”中的“90、陆上风力发电”中的“其他风力发电”，应编制环境影响报告表。
1、产业政策符合性分析

本项目为风力发电项目，属于电力基础设施建设项目。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本工程属于“第一类 鼓励类 四、电力 2、电力基础设施建设：电网改造与建设，增量配电网建设”。因此，本工程的建设符合国家有关的产业政策。

2、与《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析

依据《黑龙江省主体功能区规划》（黑政发〔2012〕29号），黑龙江全省区域内主体功能区分为国家级和省级重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域二级三类区域。重点开发区域是全省工业化和城市化的重要支撑区，限制开发区域的农产品主产区是国家粮食安全的重要保障区，限制开发区域的重点生态功能区和禁止开发区域是国家和全省生态安全的重要保障区。

本工程位于鸡西市麻山区，属于《黑龙江省主体功能区规划》中的省级重点开发区域。

功能定位：全省重要的能源基地和煤电化基地，以煤机为重点的装备制造业基地，以石墨精深加工为重点的新材料基地，打造国内生态旅游城市，建设对俄进出口产品加工基地、优质农产品加工基地。

产业发展方向及布局：发展煤电化、石墨新材料、装备制造、绿色食品和生态旅游五大主导产业。永庆煤化工园区、滴道煤电循环经济产业等园区重点发展煤炭、电力、煤化工、建材产业；麻山石墨产业园区、恒山石墨产业园区等园区重点发展石墨新材料产业；鸡西煤机园区重点发展煤机装备制造产业；依托农业资源优势重点发展绿色食品和医药产业；依托兴凯湖、乌苏里江等良好的生态资源重点发展生态旅游产业。

生态建设：加强水土流失预防和治理。开展重点矿区生态修复和环境治理，加强煤矸石等废弃物和采煤沉陷区治理，强化煤层气抽采及综合利用，提高矿区土地复垦和矿井水回收利用率。

基础设施建设：完善主城区基础设施建设，加快鸡西机场改扩建和东部物流通道建设。

本项目为风力发电建设项目，属于基础设施和公共服务设施建设项目，项目建成后可提高区域电力供应能力，项目的建设符合《黑龙江省主体功能区规划》中的相关要求。
3、与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析

本工程位于鸡西市，属于《黑龙江省生态功能区划》中的Ⅰ—3三江平原农业与湿地生态区，Ⅰ—3—2完达山山地针阔混交林与湿地生态亚区，Ⅰ—3—2—6鸡西矿、农、林业生态功能区。主要生态问题为：植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境问题。生态环境敏感性为：南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感。主要生态系统服务功能为：土壤保持、林矿农业生产。保护措施与发展方向为：合理地进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业。
本项目为风力发电建设项目，项目施工过程中会对该区域农林业造成一定影响，施工结束后将对施工临时占地进行生态恢复，对永久占地所造成的生态损失，按“占一补一”的原则在相邻或附近地方对已破坏的生态环境进行生态补偿，且补偿面积不少于破坏面积。因此，项目的建设符合《黑龙江省生态功能区划》相关要求。
4、与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

根据《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》中“三、主要任务：3.构建清洁低碳能源体系。优化能源供给结构。建设清洁低碳、安全高效的能源体系。严格控制煤炭消费总量增速，实施煤炭消费减量替代，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施能耗总量和强度双控，大幅降低能耗强度。实施可再生能源替代行动，促进非化石能源成为能源消费增量的主体。优化电力生产和输送通道布局，提高能源输配效率。优化风电、光伏发电布局”。

本项目属于风力发电项目，项目建设符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》。

5、与“生态环境分区管控”符合性分析

根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号）和《中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目生态环境分区管控分析报告》（见图1-1截图），本项目所在区域属于优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。
[image: image2.png]TREE G Z L R AL 230MW — IR A B R B o R





图1-1  本项目与环境管控单元叠加图


[image: image3.emf]本项目位置


图1-2  鸡西市环境管控单元分布图
（1）生态保护红线

根据《中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目生态环境分区管控分析报告》（详见图1-3）和鸡西市生态保护红线分布图（详见图1-4）可知，本项目不位于生态保护红线内，项目的建设符合生态保护红线要求。
[image: image4.png]o R A 76 B A AR A L) 230MW — A A A B8 RS T AR A SIS 015 T AR,

SESRPTATATEA 000 ¥/ AR, HBH SIBHER 0.00%.

5 EIRGRPH A R TR B AU 0.00 ¥ AR, SBH SITTE 0.00%. BUPHSRERE. SARGIHE DR
EREE) ZREB0.00 AR, B SHHR 0.00%. (M5 RERE.

SERAAA P CESER 000 FH AR, S0H SMHEN) 000%. SRIMAR FIRTE S K LIHEN 000 Ty
A, dH AR 0.00%.

IR LR LA B 0.04 ¥ AR, ST SRR 26 39%: LA R TIATB AT 0.01 ¥y
A, SH SR 215%: —RERSTERTES0.11 AR, J5H U 7145%.

S AERARARE B T TTBL 0.00 FH AL, S H S HBITELY 0.00%: 538 TATFHLE & LAY 0,00 ¥y
AR, EHH SHERN000%, SHFAFR—RERKERERN0.15 FHAR, SWH &BERE 10000%.




图1-3  《中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目生态环境分区管控分析报告》（截图）


[image: image5.emf]本项目位置


图1-4  鸡西市生态保护红线分布图

本项目集电线路为线性工程，运营期无污染物排放，参考《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），集电线路和风电机组生态影响评价范围为300m。根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台分析可知（详见图1-5），本项目集电线路和风电机组距离最近的生态保护红线约1361m，风电场范围距离最近的生态保护红线约628m。因此，本项目整体生态影响评价范围内不涉及生态保护红线分布。

[image: image6.emf]风电场范围


图1-5  本项目风电场范围与生态保护红线位置关系图
（2）环境质量底线

根据《2025年黑龙江省生态环境状况公报》，本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度标准，属于环境空气质量达标区；本项目实施后，产生少量食堂油烟和生活污水，食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放；升压站内员工生活污水经隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存。冬季因不具备绿化及道路喷洒条件，处理达标废水在回用水池低温密闭储存，低温环境可有效抑制微生物繁殖，避免水质恶化。次年春季回用前，对储池出水进行水质检测，满足标准后方可用于站内绿化、道路冲洗及卫生间冲厕，实现废水全部资源化回用，不外排。项目运营过程中对大气环境影响较小，不会对区域水环境造成影响，项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本工程为风力发电建设项目，项目运营期只使用少量水资源。根据《中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目用地预审意见的复函》（黑自然资预审字〔2025〕44号），本项目拟用地面积17.4477公顷，其中，农用地17.0500公顷（耕地6.2146公顷，永久基本农田0公顷），建设用地0.0961公顷，未利用地0.3016公顷。本项目土地资源量在区域的可接受范围内，土地资源、水资源消耗符合资源利用上线要求。
（4）生态准入清单

本项目位于鸡西市麻山区，对照《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）和《中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与生态准入清单符合性分析见表1-2所示。本项目按要求采取生态环境保护措施后，符合其管控单元准入要求。
综上，本项目的建设符合“三线一单”要求。

表1-2  本项目与鸡西市生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类
管控要求

本项目情况

符合性分析

ZH23030710001
麻山区一般生态空间
优先保护单元
空间布局约束
1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的 
农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 
2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。

3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。 
4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
1.本项目为风力发电项目，不属于生态功能不一致的开发建设活动，根据项目用地预审可知，项目的建设不涉及占用林地和草原。

2.本项目施工和营运过程不涉及垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等行为。

3.本项目施工结束后，对临时占地进行生态修复，不会对区域生态服务功能产生影响。

4.本项目用地已取得黑龙江省自然资源厅审批，不涉及侵占生态空间。
符合

ZH23030720003
麻山区大气环境布局敏感重点管控区
重点管控区
空间布局约束

1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 

2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。

1.本项目为风力发电项目，不属于“两高”行业，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业，不属于利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目。
符合

污染物排放管控

1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 
2.到2025年，在用 65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。

本项目不涉及建设锅炉。
符合

环境风险防控

禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。

本项目为风力发电项目，不属于有色金属冶炼、焦化项目。
符合

ZH23030730002
麻山区其他区域
一般管控单元
空间布局约束
1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 

2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。

本项目为风力发电项目，不涉及空间布局约束内容。
符合

ZH23030730001
麻山区永久基本农田
一般管控单元
资源开发效率要求
1.严格永久基本农田占用和补划，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。 

2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 

3.严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。 

4.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。 

5.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。 

6. 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 

7.国家能源、交通、水利、军事设施等重点项目确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经过国务院批准。 

8.一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。 

9.非农业建设依法占用永久基本农田的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。 位于优先保护单元和重点管控单元内永久基本农田也同时执行此要求。

根据《中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目用地预审意见的复函》（黑自然资预审字〔2025〕44号），本项目不占用永久基本农田。

根据《中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目生态环境分区管控分析报告》，本项目整体评价范围内不占用生态保护红线。
符合


[image: image7.emf]本项目位置

图  例

本项目集电线路

其他颜色区域为距离项目最近的各

类环境敏感目标（包含自然保护

区、饮用水水源保护区等）


图1-6  本项目与周围各类环境敏感目标的位置关系图
根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询结果（详见图1-6）可知，本项目与周围各环境敏感目标距离相距较远，因此项目建设不会对周围敏感区产生影响。
6、与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性分析

本项目与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性分析情况见表1-3所示。

表1-3  本项目与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性分析

《黑龙江省黑土地保护利用条例》相关要求

本项目情况

符合性

第二十四条 黑土地保护利用实行土地用途管制制度。严格限制农用地转为建设用地，严格控制耕地转为非耕地，禁止违法占用耕地。
根据《中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目用地预审意见的复函》（黑自然资预审字〔2025〕44号），本项目拟用地面积17.4477公顷，其中，农用地17.0500公顷（耕地6.2146公顷，永久基本农田0公顷），建设用地0.0961公顷，未利用地0.3016公顷。本项目占用农用地已取得黑龙江省自然资源厅批准。
符合

第三十三条 禁止向黑土地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等；禁止将有毒有害废物用作肥料或者用于造田和土地复垦。
本项目运营过程中会产生少量生活污水、生活垃圾以及危险废物，其中员工生活污水经隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存，次年春季回用前，对储池出水进行水质检测，满足标准后方可用于站内绿化、道路冲洗及卫生间冲厕，实现废水全部资源化回用，不外排；生活垃圾交由市政环卫部门处置，危险废物交有资质单位处理，无外排废水和固废。

本项目施工结束后将对施工临时占地进行生态恢复，对永久占地所造成的生态损失按“占一补一”的原则在相邻或附近地方对已破坏的生态环境进行生态补偿。
符合

第四十五条 建设项目占用黑土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离。剥离的黑土应当就近用于新开垦耕地和低质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。建设项目主体应当制定剥离黑土的再利用方案，报自然资源主管部门备案。
本项目占地已取得土地预审，合法占用农用地，项目产生的剥离土，均用于土地复垦，有利于稳定黑土地面积。
符合

综上，本项目的建设符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》相关要求。

7、与《中华人民共和国黑土地保护法》符合性分析
根据《中华人民共和国黑土地保护法》第二十一条：建设项目不得占用黑土地：确需占用的，应当依法严格审批，并补充数量和质量相当的耕地。建设项目占用黑土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离。剥离的黑土应当就近用于新开垦耕地和劣质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。建设项目主体应当制定剥离黑土的再利用方案，报自然资源主管部门备案。

本项目占用的黑土地已取得黑龙江省自然资源厅用地预审意见的复函，项目在施工前制定黑土剥离和再利用方案，报自然资源主管部门备案。根据项目占用的黑土地耕作层厚度，本项目土壤剥离厚度为30cm。剥离的黑土大部分用于临时占地复垦修复，表土余方送至鸡西市自然资源局指定的堆放地点存放，后期由政府统一处理。

综上，本项目的建设符合《中华人民共和国黑土地保护法》相关要求。
8、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析

本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析情况见表1-4所示。
表1-4  本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析
《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关要求
本项目情况

符合性

5选址选线

工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。
项目已取得用地预审文件，不涉及规划环境影响评价文件。
符合
输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。
本项目评价范围内无自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。根据现有居民房屋情况优选风电机组位置，已避开居民区。

符合

变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
本项目选址已考虑了终期规划和进出线规划，评价范围内无自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
符合

户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、 行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。
本项目已取得用地预审文件，本次评价内容不涉及送出线路工程，升压站、风电机组、检修道路等选址时均远离以居住、医疗卫生、文化教育、科研、 行政办公等为主要功能的区域。
符合
原则上避免在 0 类声环境功能区建设变电工程。
本项目所在区域属于1声环境功能区，已避开0类声功能区。
符合

变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。
本项目选址已综合考虑减少土地占用问题，已取得用地预审文件，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；占地为农用地（耕地（不占用基本农田）、农村道路等）。施工结束后对临时占地进行生态修复，不涉及植被砍伐。施工过程中表土剥离厚度约30cm，表土剥离12.86万m3，表土回覆12.18万m3，表土余方0.68万m3，余方送至鸡西市自然资源局指定的堆放地点存放，后期由政府统一处理。
符合

进入自然保护区的输电线路，应按照 HJ 19 的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。
本项目评价范围内无自然保护区。
符合

6.1总体设计

输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。
本项目初步设计报告和施工图设计文件中已包含环境保护内容，已编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计。
符合

输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。
本项目评价范围内无自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
符合

变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。
本项目在升压站内建设1座容积为60m3的事故油池；在每台箱式变压器下建设1座8m3的变压器事故油池，总计23座，事故油池做重点防渗。
符合

6.2电磁环境保护

工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。
本项目对运营期产生的电磁环境影响进行了类比分析，在采取相应防护措施后，能够确保电磁环境影响满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求。

符合
6.3声环境保护

变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备：对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB 12348和GB 3096要求。
本项目对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施，在声源周围设置遮蔽物、加隔振垫、安装消声器。项目升压站站界外无声环境敏感目标，经预测，采取噪声防治措施后，升压站站界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。

符合
户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。
项目升压站站界外无声环境敏感目标，项目在总平面布置时，在变压器与站界围墙之间尽可能留有足够的距离，在升压站内四周进行绿化，以减少项目产生的噪声影响。
符合
户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。
项目升压站站界外无声环境敏感目标，项目在总平面布置时，在变压器与站界围墙之间尽可能留有足够的距离。
符合
变电工程位于 1 类或周围噪声敏感建筑物较多的 2 类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB 12348 的基础上保留适当裕度。
本项目所在区域属于1声环境功能区，升压站周边无声环境敏感目标。项目已严格落实主要噪声源噪声水平控制要求，满足文件规定。
符合

6.4生态环境保护

输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。
本项目建设占地严格按照用地预审要求执行，只占用农用地、建设用地和未利用地，不占用环境敏感区。施工结束后，对临时占地进行生态修复。

符合
6.5水环境保护
变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网：不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。
运营期升压站内员工生活污水经隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存。次年春季回用前，对储池出水进行水质检测，满足标准后方可用于站内绿化、道路冲洗及卫生间冲厕，实现废水全部资源化回用，不外排。
符合
7.2声环境保护

变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求。
本工程施工均在昼间进行，对产生噪声的设备加强维修和维护，选用低噪声机械设备，对振动大的机械设备，采用隔振胶垫或减振机座，经有效措施处理后施工场地的噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
符合
7.3生态环境保护

输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。
本项目永久占地面积为17.4477公顷，临时占地面积为82.8602公顷，占地类型为农用地。
符合
输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。
本项目选择天气晴好且土壤含水量适宜时进行剥离，剥离时期在剥离层化冻后、未冻结前；土壤剥离厚度为30cm；实施耕作层土壤剥离前，清理、移除耕地地表或耕作层中植被、比较大的树根、石块和垃圾等异物并运输到剥离区外，与土壤储存区分开堆存；本项目剥离的表土单独开挖、单独堆放，不得与一般开挖土方混合，表土大部分回填，少量余方送至鸡西市自然资源局指定的堆放地点存放，后期由政府统一处理。
符合
施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。
项目施工期产生的施工废水可能带有油料，对施工废水进行隔油沉淀处理，废油交有资质单位处理，不外排。

符合
施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
项目施工结束后进行地表植被的清理工作，对临时占地进行生态修复。
符合
7.4水环境保护

施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。
本项目施工期产生的施工废水经隔油沉淀处理后回用，不外排。

符合

变电工程施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗处理。
本项目施工现场临时厕所的化粪池进行防渗处理。

符合

7.5大气环境保护

施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。

项目施工场地设置围挡，路面定期洒水降尘，减少扬尘污染。

符合

施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。

项目施工过程中对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方加篷布遮盖，定期洒水降尘，减少扬尘污染。
符合

施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

施工过程产生的固体废物外委处置。

符合

7.6固体废物处置

施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。
项目施工期产生的生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一清运；钢筋回收利用，其它建筑垃圾用于场区道路平整，未利用的建筑垃圾送至市政部门指定的场所进行处置；施工废水隔油池产生的废油交有资质单位处置；无外排固废。
符合
8运行

运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB 8702、GB 12348、GB 8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。
针对本项目排污特点，制定了电磁、噪声监测计划。

符合
综上，本项目的建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求。

9、与《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89号）符合性分析

根据《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89号）“优化临时用地政策。直接服务于铁路、公路、水利工程施工的制梁场、拌合站，需临时使用土地的，其土地复垦方案通过论证，业主单位签订承诺书，明确了复垦完成时限和恢复责任，确保能够恢复种植条件的，可以占用耕地，不得占用永久基本农田。”

本项目永久占地和临时占地类型多为农用地，施工结束后将对施工临时占地进行生态恢复，对永久占地所造成的生态损失，按“占一补一”的原则在相邻或附近地方对已破坏的生态环境进行生态补偿，且补偿面积不少于破坏面积。目前，本项目临时用地正在编制土地复垦方案，项目临时用地符合《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89号）的相关要求。




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区麻山镇，场地区域坐标介于东经130°25′54.908″-130°33′19.052″，北纬45°05′33.873″-45°21′47.325″。升压站坐标为东经130°30'44.123"，北纬45°12'32.146"。

	项目组成及规模
	1、建设内容

本工程建设内容包括：设计安装23台10MW风电机组，总装机容量为230MW；同期建设1座220kV升压站。风电场年上网电量约为595305.7798MWh，等效满负荷小时数2329.457h，容量系数0.265。
220kV输出线路、架空线路均不在本次评价范围内。

表2-1 本工程主要建设内容一览表

项目

类别

建设内容

主体工程

升压站

建设220kV升压站1座，占地面积15000m2，架空线路型号2×LGJ-240导线，架空线路长度约40km。升压站内设置1台260MVA主变，主变采用有载调压方式。

220kV室内配电装置采用线变组接线方式，采用220kV全封闭组合电气设备（GIS）。本期新建220kV配电装置共新建1个间隔为线变组进出线间隔。配电装置的出线侧露天布置220kV出线门型构架、电压互感器及避雷器。35kV侧主接线为单母线接线形式，新建2回主变进线回路接至一段35kV母线、2回母线PT回路、12回集电线路回路、2回母线动态无功补偿回路、1回站用变回路。
风电机组

安装23台10MW风电机组，总装机容量为230MW，出口电压1140V，通过箱式变电站升压，风电机与箱变组合采用单元接线方式，风电机组地面控制柜与箱式变电站低压侧采用电缆连接。
箱式变电站

风力发电机与箱式变电站的接线方式采用一机一变的单元接线，变压器的容量为11000kVA。23 台风力发电机组共分为12回集电线路，每回接引2台风力发电机组，每回集电线路输送最大容量为20MW，每组箱式变电站高压侧均以35kV集电线路接入主干线，经主干线接至220kV升压站35kV配电装置。
集电线路

集电线路采用35kV电压等级，直埋集电线路路径主要沿风电场运维检修道路敷设，直埋集电路电缆长度187km，路径亘长121km。
临时工程
施工营地

共设置2个施工营地，每个施工营地设置设备堆放场、材料加工厂、土建施工区、生产生活区等临时设施。

施工占地
本项目施工临时占地包括风电机组、施工道路、集电线路占地等，占地类型主要为农用地，项目施工结束后，对临时占地进行生态修复。
风电场道路

本项目新建检修道路，公路等级为厂矿四级公路，路基宽4.5m，路面宽4m，采用220mm厚泥结碎石路面。
施工道路
临时道路长度38014.56m，临时路基宽度4.5m，临时路面宽度5.0m。
辅助工程

升压站道路

升压站拟建进站道路长度50m，道路宽6m，最小转弯半径9m，路面采用公路型水泥路面。
生活楼
占地面积608m2，框架结构，二层建筑，建筑尺寸35.7m（长）×16.1m（宽）×7.5m（高），一层层高3.9m，二层层高3.6m，总建筑面积1307.02m2，钢筋混凝土坡屋面。
生产楼

占地面积532.6m2，一层框架结构，建筑尺寸 31.2m（长）×16.2m（宽）×4.9m（高），钢筋混凝土平屋面。
附属用房

占地面积214.2m2，一层框架结构，建筑尺寸24.9m（长）×7.8m（宽）×4.5m（高），钢筋混凝土平屋面。
220KV室内配电装置（GIS）
占地面积108m2，一层框架结构，建筑尺寸12.1m（长）×9.0m（宽）×11.0m（高），总建筑面积108.92m2，钢筋混凝土平屋面。
35kV配电装置室

占地面积432m2，一层框架结构，建筑尺寸30.0m（长）×14.4m（宽）×6.4m（高），总建筑面积432m2，钢筋混凝土平屋面。
储运工程

危废贮存库
占地面积194m2，一层框架结构，建筑尺寸24.9m（长）×7.8m（宽）×4.5m（高），钢筋混凝土平屋面。
事故油池

在升压站内建设1座容积为60m3的事故油池；在每台箱式变压器下建设1座8m3的变压器事故油池，总计23座，单层框架结构，采用钢筋混凝土结构，事故油池做重点防渗。
污水回用水池
在升压站内建设2座容积分别为80m3的污水回用水池，用于储存冬季生活污水，冬季生活污水储存于污水回用水池中，待第二年春天进行绿化，2座污水回用水池总容积为160m3，可以储存冬季（6个月）的污水。污水回用水池做防渗处理，采用1.5m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗分区要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K<1.0×10-7cm/s）。
公用工程

供水

施工期用水从附近村屯拉入。

运营期用水取自站内深水井，取水量约为7m3/h。

供电

本项目施工期用电采用8台15kW移动式柴油发电机发电，运营期用电由升压站内35kV配电装置提供。

供热

项目冬季不施工，运营期升压站内的采暖由电采暖供热，夏季采用空调制冷。
排水

施工期：员工废水排入防渗旱厕、施工废水经隔油沉淀处理后循环使用。

运营期：升压站内员工生活污水经隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存。冬季因不具备绿化及道路喷洒条件，处理达标废水在回用水池低温密闭储存，低温环境可有效抑制微生物繁殖，避免水质恶化。次年春季回用前，对储池出水进行水质检测，满足标准后方可用于站内绿化、道路冲洗及卫生间冲厕，实现废水全部资源化回用，不外排。
环保工程

废气

施工期：采用洒水抑尘、土方覆盖、场地四周设置围挡等措施；施工机械加强保养维护。
运营期：本项目食堂油烟经油烟净化器（净化效率大于60%）处理后通过高于综合楼的专用烟道排放；危废贮存库密闭设置，危废贮存过程产生的有机废气经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。

废水

施工期：施工生活区设置临时防渗旱厕，施工人员生活污水定期清掏外运堆肥；车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环使用。
运营期：升压站内员工生活污水经隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存。次年春季回用前，对储池出水进行水质检测，满足标准后方可用于站内绿化、道路冲洗及卫生间冲厕，实现废水全部资源化回用，不外排。
噪声

施工期：要求合理布置场地、尽可能避免夜间施工，在经过居民区时限速行驶、禁止鸣笛。

运营期：风力发电机选用低噪防震型，变速齿轮箱为减噪型、叶片用减速叶片等。

固体废物

施工期：施工人员生活垃圾集中收集至垃圾箱内，由市政环卫部门统一处理；钢筋回收利用，其它建筑垃圾用于场区道路平整，未利用的建筑垃圾送至市政部门指定的场所进行处置；施工废水隔油池产生的废油交有资质单位处置。
运营期：生活垃圾集中收集至垃圾箱内，由市政环卫部门统一处理；餐厨垃圾委托有餐厨废弃物收集运输许可的单位进行处理；废润滑油统一收集后贮存在润滑油桶内，贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处置；检修废机油贮存于危废贮存库封闭桶内，定期交有资质单位处置；主变压器产生的废变压器油流入事故油池，不在站内储存，产生后立即交有资质单位处置；箱式变压器产生的废变压器油流入事故油池，产生后立即交有资质单位处置；废变压器、废旧蓄电池、检修产生的含油抹布及手套分类贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处理；报废风机叶片厂家更换后回收，不在站内处置；危废贮存库废气治理产生的废活性炭贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处理。

环境风险

升压站内设置1座300m3的消防水池，并配有手提式灭火器；升压站内设置60m3的事故油池。

电磁影响治理

通过设备的规范安装，采用良好的接地，提高屏蔽效果；升压站外加强绿化，减少站外电磁强度；升压站附近高压危险区域设置警示标志。

生态环境恢复与防护措施

优化风电机组位置，缩小施工临时占地，减少对植物的破坏；对临时占地及时恢复，合理绿化，控制水土流失。

2、主要工程参数

本项目主要工程参数情况见表2-2所示。

表2-2  工程参数一览表

名称
单位（或型号）
数量
主要设备
设备
风力发电机组
台数
台

23
额定功率
MW

10
叶片数
片

3
风轮直径
m

230
轮毂高度
m

180
发电机容量
MW

230
额定电压
V
1140
主变
主变压器
台

1

3、土石方平衡

本项目动用土石方总量71.36万m3，其中挖方27.74万m3，填方43.62万m3，借方16.56万m3，余方0.68万m3。

本项目表土剥离厚度约30cm，表土剥离12.86万m3，表土回覆12.18万m3。项目表土剥离按施工扰动范围计取，回填仅针对植被恢复区域。因建构筑物、基础等硬化占地无法覆土，加之土石方松散方与压实方存在体积换算差异，以及施工过程中少量损耗，导致表土回填量小于剥离量，产生表土余方0.68万m3，余方送至鸡西市自然资源局指定的堆放地点存放，后期由政府统一处理。
本项目借方为外购土，施工所需砂石料，均集中采购自当地的专用砂场和石料场。
本项目表土单独开挖、单独堆放，设置专用临时表土堆场，与其他堆土区之间用土埂、围挡或明显界线分隔，不得与一般开挖土方混合，表面压实、覆盖防尘网，防扬尘、雨水冲刷，周边设排水沟，防止积水、水土流失。
表2-3  本项目土石方平衡表     单位：万m3

项目

挖方

填方

直接调运

借方

余方

备注

调入

调出

表土

基础土方

小计

表土

基础土方

小计

表土

来源

基础

土方

来源

表土

去向

基础

土方

去向

表土

来源

基础

土方

来源

表土

基础

土方

小计

升压站工程区

0.36

1.13

1.49

0.06

4.07

4.13

2.94

风机及箱变区、集电线路工程区

0.30

风机及箱变区

2.44

8.15

10.59

2.06

5.81

7.87

2.34

升压站

0.38

集电线路工程区

7.3

5.6

12.9

7.3

5

12.3

0.60

升压站

施工及检修道路区

2.76

0

2.76

2.76

16.56

19.32

16.56

外购

合计

12.86

14.88

27.74

12.18

31.44

43.62

2.94

2.94

16.56

0.68

后期由政府统一处理

表2-4  表土平衡表      单位：万m3
分区

开挖

回填

调出

调入

借方

余方

数量

去向

数量

来源

数量

来源

数量

去向

升压站工程区

0.36

0.06

0.30

后期由政府统一处理

风机及箱变区

2.44

2.06

0.38

集电线路工程区

7.30

7.30

施工及检修道路区

2.76

2.76

合计

12.86

12.18

0.68

本项目永久占地和临时占地地类多为农用地，根据《表土剥离及其再利用技术要求》（GB/T 45107-2024）和《耕作层土壤剥离利用技术规范》（TD/T 1048-2016）要求：常规表土剥离厚度控制在 10–30cm 之间，结合项目区土壤调查，0–30cm 为主要肥力层，剥离 30cm 可实现应剥尽剥、保护优质表土资源，因此确定本项目表土剥离厚度为30cm。

	总平面及现场布置
	一、总平面布置

1、项目占地

根据《中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目用地预审意见的复函》（黑自然资预审字〔2025〕44号），本项目拟用地面积17.4477公顷，其中，农用地17.0500公顷（耕地6.2146公顷，永久基本农田0公顷），建设用地0.0961公顷，未利用地0.3016公顷。
本项目临时占地面积为82.8602公顷，均为农用地。
表2-5  本项目占地情况一览表


永久占地


临时占地

项目

占地类型

占地面积（公顷）

项目

占地类型

占地面积（公顷）

风机基础（含箱变）

农用地
1.526
风电机组吊装临时占地

农用地

9.14
升压站

农用地
1.7
场内施工道路

农用地

38.015
进站道路

农用地
0.0153
临时施工道路及施工生产生活营地
农用地

20.9
检修道路

农用地
13.8087
集电线路施工占地
农用地
12.8052
建设用地
0.0961
未利用地
0.3016
临时表土堆场
农用地
2.0
总计

17.4477
82.8602
2、升压站平面布置

根据风电场规划及电气专业的布置，升压站由北向南分为两个区，北区主要为生产区，南区为运维管理中心区，分区用围栏隔开。生产区由西向东依次布置附属用房、35kV配电室、主变压器、室内GIS；配电装置场地采用碎石地坪；消防水泵房及消防水池布置在附属用房东侧。运维管理中心区由西向东依次布设生活楼、生产楼和无功补偿场地，生产楼和生产楼中间正对着站区进站道路。站区整体布置紧凑，场前区宽敞有度，站区主入口设在站区南侧。

二、典型风机施工区平面布置
本项目风机施工区平面布置结合山地地形条件、风机设备参数及施工流程要求，遵循“分区明确、动线合理、安全有序、避让生态敏感点”的原则，兼顾施工效率与环保要求，适用于本项目山地风机单台机位施工，具体布置如下：
1、功能分区布置

（1）风机位置：位于施工区中心，风机基础中心点与施工区中心点重合，避开地形凹陷、地下水富集区域，地势平缓（坡度≤15°），便于基础开挖、钢筋绑扎及混凝土浇筑。
（2）风机尺寸：根据风机基础尺寸，布置范围为直径30-35m的圆形区域，周边预留1.5m安全防护围栏，围栏高度1.2m，设置警示标识。
（3） 配套设施：区域内设置临时排水沟，防止雨水淤积浸泡基础；布置钢筋加工临时作业点，紧邻基础边缘，便于钢筋转运；设置混凝土浇筑临时布料点，靠近基础，减少混凝土运输距离。
2、吊装作业区

（1）位置：位于风机基础上风向侧（结合山地主导风向，避免吊装时受风力影响），地势开阔、无遮挡，距离基础中心50-80m，确保起重机吊装半径覆盖风机基础及设备堆放区，且无山体、树木遮挡吊装路线。
（2）尺寸：根据起重机型号（适配230m风轮直径，选用大型履带式起重机），吊装作业区布置为长方形区域，长80-100m、宽60-70m，对地面进行平整、压实处理（压实度≥90%），铺设碎石垫层（厚度10-15cm），防止起重机下陷。
（3）配套设施：吊装作业区周边设置安全警戒线，警戒距离≥20m，设置专人值守，禁止无关人员进入；吊装路线避开设备堆放区及人员通道，确保吊装安全。
3、设备堆放区

（1）位置：紧邻吊装作业区，距离风机基础60-90m，地势平缓、便于设备转运，分为主机设备堆放区、叶片堆放区、塔筒堆放区，分区隔离，避免相互干扰。
（2）各分区尺寸及要求
主机设备堆放区：长30m、宽20m，用于堆放风机主机、发电机等核心设备，地面铺设防水布及碎石垫层，设备摆放整齐，做好防雨、防潮、防盗措施。

叶片堆放区：长80m、宽15m（适配230m风轮叶片长度），叶片平行于地形等高线摆放，底部设置专用支架（防止叶片变形），支架间距5-8m，叶片之间间距≥1.5m，做好防晒、防碰撞保护。
塔筒堆放区：长60m、宽20m，塔筒分段堆放（每段长度15-20m），摆放整齐，底部垫设枕木，间距3-5m，避免塔筒滚动，做好防腐保护。
三、施工布置

1、施工总体布置

施工总布置应遵循“有利施工、易于管理、方便生活、安全可靠、经济合理”的原则，加强用电管理，节约用电，依据设计文件，结合施工需要，合理利用地形地貌进行现场临时设施的规划、设计和实施，施工场地划分合理，施工区布置紧凑，合理组织交通，减少二次搬运和反向运输，以利施工、减少费用、降低成本。

2、施工场地布置

现场设置机械修配厂及综合加工系统，机械修配厂主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工任务，大中修理工作委托当地企业承担。本工程所需的仓库集中布置在升压站附近，施工营地布置在升压站旁的施工场地内。

3、混凝土系统
本工程主体工程所需混凝土主要为风机基础浇筑所需混凝土。由于本工程距离鸡西市较近，距场址中心直线距离为10km，混凝土拟采用商品混凝土供应，不设混凝土生产系统。

4、场内施工道路
本工程拟利用已经国道省道、场内范围内既有的村村通公路作为风电场的主要引接道路，然后通过新建风电场内的道路。在修路时，同时敷设架设35kV线路。由于风机点位分散布置在山地、林地内，连接风机点位无道路，本项目新建检修道路，公路等级为厂矿四级公路，路基宽4.5m，路面宽4m，采用220mm厚泥结碎石路面。

	施工方案
	1、施工时序及进度安排

本项目施工期为18个月：工程筹建期2个月，主体工程于第3个月初开始，第18个月底23台机组全部投产发电，工程完工。

2、施工工艺

风电场工程主体工程施工包括：风机定位选址，风机和箱变基础开挖、基础混凝土建筑，机组设备安装及电气设备安装，集电线路和电缆敷设，220kV升压站等土建施工及设备安装。

（1）风电机组及箱变基础施工

基础施工程序为：定位放线→基础机械挖土→混凝土灌注桩施工→基槽验收→承台垫层混凝土浇筑→放线→承台钢筋绑扎→预埋管、件、螺栓安装→支模→承台混凝土浇筑→拆模→验收→土石方回填。

（2）风机机组和箱变站施工

①设备进场→塔筒吊装→叶片组装→机舱安装→叶轮吊装→电气设备安装。

②箱式升压站安装

箱式升压站采用汽车吊吊装就位。在安装完毕后，接上实验电缆插头，按有关实验规程进行交接实验。

（3）电力线路施工

电缆埋设要先开挖电缆沟，将沟底用沙土垫平整，将电缆敷设后填埋一层沙土，再用红砖压上，用素土回填夯实。

（4）220kV升压站施工

升压站建筑的施工顺序为：施工准备→基础开挖→地基处理→基础混凝土浇筑→基础回填→混凝土梁、板、柱浇筑→墙体砌筑→给排水系统施工及室内外装修→电气设备就位安装调试。

	其

他
	1、劳动定员

本项目风电场按“少人值守、远程集控”的方式进行管理，风电场初拟运行人员和日常维护人员15人。

2、公用工程

（1）供水

施工期供水：利用水罐车从附近村庄拉水，在施工场地内设置蓄水池储水，临时生活办公设备由储水池供水。

运营期供水：运营期用水采用升压站内自打水井供给，考虑到井水水质达不到生活用水标准，本项目在升压站内设置一个小型饮用水处理装置，处理工艺为“沉淀→曝气→过滤→消毒”，设计处理规模为1m3/h，处理后的水供升压站职工人员生活使用。另外，在泵房内设置一座10m3的生活水箱，经处理后的水储存在生活水箱内，由一套生活变频供水机组（含2台变频生活水泵，互为备用）供各单体。供水机组出口设置一套杀菌装置，用以净化生活用水。
本项目运营期用水单元主要为管理人员生活用水和升压站内浇洒道路、绿化用水等。根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2025）职工用水量按80L/（人·d）计、浇洒道路用水定额为2.0L/（m2·d）、绿化用水为2.0L/（m2·d）。本项目风电场设有劳动定员15人，则职工生活用水量约为1.2t/d（438t/a）。拟建升压站内道路面积约5000m2，每5天冲洗一次，每年6-9月四个月进行冲洗，则浇洒道路用水量为240t/a。绿化面积约2000m2，夏季6-9月每天进行一次绿化浇水，故绿化用水量为480t/a。
表2-6  本项目用水情况一览表

用水工序

用水标准

用水量

参用标准

生活用水

80L/（人·d）

15人

438t/a

黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2025）

浇洒道路用水

2.0L/（m2·d）

5000m2
240t/a

绿化用水

2.0L/（m2·d）

2000m2
480t/a（其中350.4t/a为生活用水处理水，129.6/a为新鲜水）
合计

807.6t/a
（2）排水

本项目运营期排水主要为生活污水，生活污水排放系数按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.96t/d（350.4t/a）。生活污水经隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存。次年春季回用前，对储池出水进行水质检测，满足标准后方可用于站内绿化、道路冲洗及卫生间冲厕，实现废水全部资源化回用，不外排。

[image: image8.emf]新鲜水

生活用水

浇洒道路用水

绿化用水

807.6

438

240

129.6

87.6

损耗

损耗

240

隔油池+防渗化粪池+一体

化污水处理装置

350.4

损耗

480

回用

350.4

350.4


图2-1  本项目运营期水平衡图    t/a

（3）供电

本项目施工期用电采用8台15kW移动式柴油发电机发电，运营期用电由升压站内35kV配电装置提供。

（4）采暖
本项目升压站冬季取暖采用电加热。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、主体功能区规划
本工程位于鸡西市麻山区，属于《黑龙江省主体功能区规划》中的省级重点开发区域。

功能定位：全省重要的能源基地和煤电化基地，以煤机为重点的装备制造业基地，以石墨精深加工为重点的新材料基地，打造国内生态旅游城市，建设对俄进出口产品加工基地、优质农产品加工基地。

产业发展方向及布局：发展煤电化、石墨新材料、装备制造、绿色食品和生态旅游五大主导产业。永庆煤化工园区、滴道煤电循环经济产业等园区重点发展煤炭、电力、煤化工、建材产业；麻山石墨产业园区、恒山石墨产业园区等园区重点发展石墨新材料产业；鸡西煤机园区重点发展煤机装备制造产业；依托农业资源优势重点发展绿色食品和医药产业；依托兴凯湖、乌苏里江等良好的生态资源重点发展生态旅游产业。

生态建设：加强水土流失预防和治理。开展重点矿区生态修复和环境治理，加强煤矸石等废弃物和采煤沉陷区治理，强化煤层气抽采及综合利用，提高矿区土地复垦和矿井水回收利用率。

基础设施建设：完善主城区基础设施建设，加快鸡西机场改扩建和东部物流通道建设。

本项目为风力发电建设项目，属于基础设施和公共服务设施建设项目，项目建成后可提高区域电力供应能力，项目的建设符合《黑龙江省主体功能区规划》中的相关要求。

2、生态功能区规划

本工程位于鸡西市，属于《黑龙江省生态功能区划》中的Ⅰ—3三江平原农业与湿地生态区，Ⅰ—3—2完达山山地针阔混交林与湿地生态亚区，Ⅰ—3—2—6鸡西矿、农、林业生态功能区。主要生态问题为：植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境。生态环境敏感性为：南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感。主要生态系统服务功能为：土壤保持、林矿农业生产。保护措施与发展方向为：合理地进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业。
本项目为风力发电建设项目，项目施工过程中会对该区域农林业造成一定影响，施工结束后将对施工临时占地进行生态恢复，对永久占地所造成的生态损失，按“占一补一”的原则在相邻或附近地方对已破坏的生态环境进行生态补偿，且补偿面积不少于破坏面积。项目的建设符合《黑龙江省生态功能区划》中的相关要求。

3、地表水环境

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》：2025年，全省205个国、省控地表水断面（点位），总体水质状况为轻度污染，I~Ⅲ类水质比例为69.8%，劣V类水质比例为0.5%。与上年同期相比，I~Ⅲ类水质比例上升1.5个百分点，劣V类水质比例下降0.5个百分点。全省180个国、省控河流断面，总体水质状况为轻度污染，其中Ⅱ类水质占13.9%，Ⅲ类水质占58.9%，Ⅳ类水质占18.9%，V类水质占7.8%，劣V类水质占0.6%，I~Ⅲ类水质比例为72.8%。与上年同期相比，I~Ⅲ类水质比例上升0.6个百分点，劣V类水质比例下降0.5个百分点。

主要关注污染指标为高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量和总磷。高锰酸盐指数平均浓度为 5.5mg/L，同比下降 1.8%；氨氮平均浓度为 0.29mg/L，同比下降 9.4%；化学需氧量平均浓度为 18.5mg/L，同比上升 0.5%；总磷平均浓度为 0.074mg/L，同比下降 3.9%。
4、环境空气

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》：鸡西市2025年达标天数为350天（95.9%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per、O3-8h-90per年均浓度分别为26μg/m3、43μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、0.9mg/m3和115mg/m3。项目所在区域属于环境空气质量达标区。
表3-1  2025年鸡西市环境空气质量现状评价表
污染物
年评价指标

现状浓度（μg/m3）
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准（μg/m3）
占标率%
达标情况
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度标准（μg/m3）
占标率%
达标情况
SO2
年平均质量浓度

8
60

13.3

达标

60
13.3
达标
NO2
年平均质量浓度

16
40

40.0
达标

40
40.0
达标
PM10
年平均质量浓度

41
70

58.57
达标

60
68.33
达标
PM2.5
年平均质量浓度

27
35

77.14
达标

30
90
达标
CO
第95百分位数24小时平均质量浓度

0.9mg/m3
4mg/m3
22.5

达标

4mg/m3
22.5
达标
O3
第90百分位数日最大8小时平均质量浓度

108
160

67.5
达标

160
67.5
达标
本次评价采用《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中鸡西市基本污染物监测数据与《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值对标分析。根据表3-1分析结果可知，鸡西市环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度标准，属于环境空气质量达标区。
5、声环境

（1）监测数据来源

本项目委托黑龙江沣淳环保科技有限公司进行声环境现状监测。

（2）监测点位

本项目在升压站站界四周共设置4个声环境现状监测点位。


[image: image9.emf]图例

升压站站界

噪声监测点

1#

2#

3#

4#


图3-1  升压站站界四周声环境现状监测点位图

（3）监测时间和频率

监测时间为2026年3月10日，监测1天，昼、夜各进行1次监测。

（4）监测结果

本项目声环境现状监测结果见表3-2所示。

表3-2  声环境现状监测结果一览表    单位：dB（A）
检测地点

2026.3.10
昼

夜

升压站厂界东侧外1m
39
37
升压站厂界南侧外1m
43
39
升压站厂界西侧外1m
40
38
升压站厂界北侧外1m
38
36
（5）评价结论

根据声环境现状监测结果可知，升压站站界四周声环境现状监测值昼间在38-43dB（A）之间，夜间在36-39dB（A）之间，各现状监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A））。
6、电磁环境

（1）数据来源

本项目委托黑龙江沣淳环保科技有限公司进行电磁辐射现状监测。
（2）监测点位

本项目在升压站站界外四周设置4个电磁辐射监测点。


[image: image10.emf]图例

升压站站界

电磁监测点

1#

2#

3#

4#


图3-2  本项目电磁辐射环境现状监测点位图

（3）监测结果

本项目电磁辐射环境现状监测结果见表3-3。
表3-3  本项目电磁辐射环境现状监测结果一览表

检测点位

电场强度（V/m）

磁感应强度（μT）

升压站厂界东侧外5m处
0.131
0.0014
升压站厂界南侧外5m处
0.189
0.0015
升压站厂界西侧外5m处
0.153
0.0013
升压站厂界北侧外5m处
0.146
0.0014
（4）监测结果

由现状监测结果可知，升压站站界周围工频电场强度在0.131~0.189V/m之间，磁感应强度在0.0013~0.0015μT之间。本项目各监测点电场强度和磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值的要求，区域电磁环境质量良好，且有较大的电磁环境容量。

7、生态环境现状

（1）土地利用类型
本项目风电场所在区域地貌大多为农用地。工程建设永久占地面积17.4477hm2，不占用永久基本农田；临时占地面积为82.8602hm2，均为农用地。根据区域土地利用现状图可知，本项目风电场区域内主要土地利用类型为农用地，农田生态系统为评价区的主要生态系统类型。

表3-4  评价范围土地利用现状统计表
功能分区类型
一级地类
二级地类
用地面积
占比
风电机组
农用地
耕地
0.8679
4.97%
林地
0.5643
3.23%
草地
0.0045
0.03%
小计
1.4367
8.23%
机组变电站
农用地
耕地
0.0547
0.31%
林地
0.0346
0.20%
小计
0.0893
0.51%
升压站
农用地
耕地
1.7
9.74%
小计
1.7
9.74%
升压站对外道路
农用地
耕地
0.0153
0.09%
小计
0.0153
0.09%
运行期检修道路
农用地
耕地
3.5767
20.50%
林地
7.8819
45.17%
草地
0.0417
0.24%
湿地
0.128
0.73%
交通运输用地
2.1804
12.50%
小计
13.8087
79.14%
建设用地
城镇范围内建设用地
0.0961
0.55%
小计
0.0961
0.55%
未利用地
水域及水利设施用地
0.1708
0.98%
湿地
0.0058
0.03%
其他土地
0.0393
0.23%
后备耕地
0.0857
0.49%
小计
0.3016
1.73%
小计
14.2064
81.42%
合计
17.4477
100.00%
（2）植被

根据区域土地利用现状图可知，项目区植被类型是以耕地为主的栽培植被，农作物以小麦、大豆、水稻为主，谷子、玉米次之，此外，还有马铃薯、甜菜、油菜等分布较少，受农田开垦及人类经济活动影响，区域内自然植被类型主要为樟松、杨树、柳条、苕条、芦苇、水节草、羊姑草、蒿、刺菜、苦菜、小叶樟、刺磨果、三棱草、黄瓜香、三棱草等植物等。沿线区域没有发现国家级重点保护珍稀濒危物种、黑龙江省重点保护物种和古树名木。

（3）动植物
本项目周围无生态环境敏感点，评价范围内基本无大型兽类出没，以小型兽类、爬行类、鸟类为主，未发现当地分布的特有种和保护动物，也无珍稀濒危动物。据可研阶段调查内容，区域内鸟类的种类和分布较少。区域内无国家和地方受保护的珍稀濒危野生动物，常见鸟类主要为斑鸠、麻雀、喜鹊、啄木鸟、家燕等，这些鸟类在黑龙江省及全国均广泛分布，项目区无鸟类集群分布。

表3-5  项目区域鸟类调查结果一览表

鸟类名称

目

科

斑鸠（如珠颈斑鸠）

鸽形目

鸠鸽科

麻雀（如树麻雀）

雀形目

雀科

灰喜鹊

雀形目

鸦科

大斑啄木鸟

䴕形目

啄木鸟科

家燕

雀形目

燕科

喜鹊

雀形目

鸦科

根据我国鸟类迁徙路径关系图，本项目所在位置不是候鸟迁徙的主要路径。

[image: image11.emf]
图3-3  本项目位置与我国鸟类迁徙路径关系图
8、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“E 电力”中“34、其他能源发电”中的“其他风力发电”，属报告表类，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，无需确定评价工作等级和评价范围，无需进行环境质量现状评价。
9、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，无需确定评价工作等级和评价范围，无需进行环境质量现状评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本工程为新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	通过现场踏查，工程所在地以农田生态系统为主，主要种植玉米等常见农作物，无重要物种及古树名木分布，不涉及自然保护区等特殊敏感区。

1、升压站

（1）环境空气保护目标

根据附图7可知，本项目升压站站界外500m范围内分布有3家加工企业，不属于环境空气保护目标。因此，本项目升压站站界外500m范围内无环境空气保护目标。
（2）声环境保护目标

本项目升压站站界外50m范围内无声环境保护目标。

（3）电磁环境保护目标

本项目升压站站界外40m范围内无电磁环境保护目标。

（4）生态环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2021）：交变电、换流站、开关站、串补站、接地极生态影响评价范围为站场边界或围墙外500m。因此本项目升压站及运行管理中心区生态影响评价范围为站界外500m。本项目升压站周边主要为农田，生态环境保护目标为站界外500m范围内农田生态系统，保证升压站的运营过程不破坏现有农田生态系统，同时保护现有地表植被、控制水土流失、保护生态完整性。
2、风电机组

（1）环境空气保护目标

本项目各风电机组周围500m范围内无环境空气保护目标。
（2）声环境保护目标

本项目各风电机组周围50m范围内无声环境敏感目标。

（3）电磁环境保护目标

本项目各风电机组周围40m范围内无电磁环境保护目标。

（4）生态环境保护目标
本项目集电线路为线性工程，运营期无污染物排放，参考《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），集电线路和风电机组生态影响评价范围为300m。本项目集电线路和风电机组周边主要为农田，生态环境保护目标为集电线路两侧300m范围和机组外300m范围内农田生态系统以及评价范围内的植被、动物、鸟类等动植物资源。

	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气

本工程所在区域环境空气属二类功能区，其环境空气质量标准应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

表3-6  环境空气质量标准

污染物

取值时

过渡阶段浓度限值
单位

标准来源

SO2
年平均

60
µg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

24小时平均

150
µg/m3
1小时平均

500
µg/m3
NO2
年平均

40
µg/m3
24小时平均

80
µg/m3
1小时平均

200
µg/m3
CO

24小时平均

4
mg/m3
1小时平均

10
mg/m3
O3
日最大8小时平均

160
µg/m3
1小时平均

200
µg/m3
PM10
年平均

60
µg/m3
24小时平均

120
µg/m3
PM2.5
年平均

30
µg/m3
24小时平均

60
µg/m3
（2）电磁环境

本项目运营期升压站电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中限值要求，即工频电场4000V/m、工频磁场100μT的要求。
（3）声环境

本项目升压站及风电机组声环境质量评价标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。
表3-7  声环境质量标准      单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

1类

55

45

2、污染物排放标准

（1）废气排放标准

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准。

表3-8  大气污染物综合排放标准

污染物

排放方式

最高允许排放浓度（mg/m3）

标准来源

颗粒物

无组织排放

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

根据国家环境保护总局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函〔2005〕350号），固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。本项目施工期柴油发电机废气执行标准见表3-9所示。
表3-9  柴油发电机废气污染物排放标准

标准名称

污染因子

标准值

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准

SO2
550mg/m3
NOx

240mg/m3
颗粒物

120mg/m3
运营期升压站内食堂产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型灶头标准；危废贮存库排放的有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值，非甲烷总烃厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值。
表3-10  饮食业油烟排放标准

油烟
最高允许排放浓度（mg/m3）
去除效率（%）
标准来源

2.0

60

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中小型

表3-11  运营期废气排放标准

标准名称及级

（类）别

污染因子

监控点
标准值

单位

数值

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2二级标准

非甲烷总烃
有组织排放速率
15m
kg/h
10
周界外浓度最高点
mg/m3
4.0
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（B37822-2019）
非甲烷总烃（在厂房外设置监控点）
监控点处1h平均浓度值

mg/m3
10

监控点处任意一次浓度值

mg/m3
30

（2）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

表3-12  建筑施工场界噪声限值

昼间

夜间

70dB（A）

55dB（A）

运营期升压站站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准。

表3-13  工业企业厂界环境噪声排放标准
类别

昼间

夜间

1类

55dB（A）

45dB（A）

（3）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）和《一般固体废物分类及代码》（GB/T39198/2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起执行）。

	其他
	本项目危险废物贮存库内贮存的各类危险废物量较少，并且均采用密闭桶收集，故产生的有机废气量很少。本项目对危废贮存过程有机废气产排情况采用定性分析，不进行总量申请。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态环境影响分析

根据项目特点，35kV集电线路主要采用直埋方式，线路施工环境影响主要集中在塔基周边50m范围内，风电机组施工主要影响范围为以风机机组为中心300m范围内。因此，施工期生态环境影响评价范围为以35kV集电线路塔基占地50m范围内及以风机为中心300m范围内。根据现状调查，施工影响范围内主要为农用地，无生态环境敏感目标。
（1）对土地利用的影响

《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024年3月1日起施行）“第二十四条 黑土地保护利用实行土地用途管制制度。严格限制农用地转为建设用地，严格控制耕地转为非耕地，禁止违法占用耕地。第三十三条 禁止向黑土地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等；禁止将有毒有害废物用作肥料或者用于造田和土地复垦。第四十五条 建设项目占用黑土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离。剥离的黑土应当就近用于新开垦耕地和低质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。建设项目主体应当制定剥离黑土的再利用方案，报自然资源主管部门备案。”

本项目永久占地面积为17.4477公顷，临时占地面积为82.8602公顷，项目临时占地及永久占地施工过程中产生表土剥离12.86万m3，表土单独开挖、单独堆放，不得与一般开挖土方混合，其中表土回覆12.18万m3，表土余方0.68万m3，余方送至鸡西市自然资源局指定的堆放地点存放，后期由政府统一处理，有利于稳定黑土地面积。

本项目占用土地包括永久占地和临时用地，永久占地和临时用地会造成相关区域地表植被的破坏，在一定程度上将减少该地区的生物量，降低其生产力，对周围生态环境造成一定不利影响。由于永久占地面积较小，对整个区域土地利用类型影响不大。临时占地将对当地生态植被产生暂时性的影响，施工期结束后，经采取植被恢复补偿保护措施后，该临时占地一般在2-3年内基本可以恢复原有土地利用功能。本项目所涉及的地表植被比较单一，无国家保护植物，本项目不会造成该区域物种数量的减少和种群结构的变化，对生态系统的完整性影响较小。对周围自然生态环境的影响程度相对较为轻微，如恢复措施合理，还将改善周边区域生态环境。

（2）对土壤的影响

工程施工期对土壤的影响主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，由于挖方取土、填方堆放、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占地区土壤失去其原有的植物生长和农业生产能力。根据建设项目的工程内容，升压站、风机基础、箱式变压器基础及永久道路工程施工过程中的土石方开挖、回填对土壤的影响最大；施工便道的修建对土壤的影响相对较小。工程对土壤的影响，主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。

①土壤性质影响

施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工踩踏、机械设备碾压等活动将对土壤理化性质产生影响。

1）扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕层结构

土壤耕作层是土壤肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越的土壤，平均深度一般为15~25cm，土层松软，团粒结构发达，能够较好地调节植物生长的水、肥、气、热条件。地表开挖必定扰乱和破坏土壤耕作层，这种扰乱和破坏，除令开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤耕作层及其结构。由于耕作层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复，在生境恶劣的环境下尤其困难。因此，在施工过程中，该工程对土壤耕作层影响较严重。

2）混合土壤层次，改变土体构型

无论是自然土壤还是农业土壤，在形成过程中由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。工程土石方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型被破坏，将明显地改变土体中物质和能量的转移和传递规律，使表层通气透水性变差，亚表层保水、保肥性能降低，从而造成对植物的生长、发育及其产量影响。

3）影响土壤紧实度

自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长。

②土壤肥力影响

自然土壤或农业土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层，在土壤肥力的其它方面如紧实度、孔隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。

根据相关资料，在实行分层开挖、分层堆放、分层回填措施下，土壤的有机质也将下降36.2~46.5%左右，氮下降27~50.6%，磷下降13.9~46.0%，钾下降9.1~32.5%，由此表明工程开挖对土壤养分具有明显的影响。本项目在土石方开挖、回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，尽量减少因工程开挖施工对土壤养分的影响。

③土壤污染影响

工程施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾和施工废水，包括废弃余料、施工人员的一次性餐具、饮料瓶等废物残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响土壤耕作和作物生长。另外施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的。因此，施工时必须对固体废物实施严格的管理措施，进行统一回收和专门处理，不得随意抛洒。

风电场施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，不会对土壤环境造成危害；建造基座材料是普通的钢筋水泥，不会造成土壤和地下水污染；风电机组和塔架等的材料都是耐腐蚀、无毒、无害的材料，在施工期不会产生环境污染；建设施工道路和其它辅助设施的是普通的建筑材料，这些均不会对土壤环境造成影响。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少污染的产生。

（3）对植被的影响

风电场建设对植被影响主要体现在占地带来的地表植被破坏、生物量损失、地表扰动、水土流失等方面。经现场勘查与调查，评价范围内没有列入国家及地方重点保护的珍稀濒危植物物种。但受到环评调查时间和条件的限制，仍不排除在施工过程中发现值得保护的古木名树或其它珍稀植物，施工过程中施工方若有发现应停止施工，保护好现场，通知业主及有关专家提出合理的处置措施。

风电场建设包括以下工程：修建场内临时施工道路、风机轮毅地基开挖、风机吊装、集电线路塔杆地基开挖、箱变基础开挖、集电线路架设等，均要破坏地表植被，此外，临时性建筑物也需要占地，破坏地表植被。施工过程中，首先是征用土地，破坏绿色植被，其次由于风机点位、新建道路等施工方式不同，对植被也有不同程度的破坏，如风机点位建设区域由于施工机械、运输车辆的碾压和施工人员活动的破坏，对植被的破坏是毁灭性的。一般来说，本项目建设永久占地区的自然植被不可恢复，只是其中部分区域的植被可以重建：临时占地区以及施工活动区的自然植被通常可以有条件地恢复或重建。当外界破坏因素完全停止后周围区域的植被将向着受破坏之前的类型恢复。恢复和演替的速度取决于外界因素作用的程度和持续时间长短，一般是竣工后二、三年植被可基本恢复。临时占地和取土用地虽然会破坏占地范围内的植被，但施工结束后可以通过植被恢复再现其原有的使用功能。施工带来的灰尘、取土弃渣引起的水土流失等也会间接影响对植被造成破坏。直接和间接影响而引起的环境因子的变化，也会影响植被的正常生长发育。

从总体上来讲，本地区没有较珍稀的植物。本项目建成后，按要求需对风电场区的植被进行异地补偿，占一补一，因此，本项目建设对当地生态系统影响并不大。

（4）对野生动物的影响

①对鸟类的影响

施工期间，施工占地必然会对该区域的植被造成破坏，破坏部分鸟类的觅食环境，从而造成区域内鸟类栖息地的丧失、巢穴及鸟卵的破坏，影响鸟类的繁殖。由于修建临时道路等，使工程区域内的动植物生境受到破坏，原来在该地区生活的涉禽、灌丛鸟类不得不迁往他处生活；鸟类其栖息和系列环境需要相对的安静，施工期间各种施工机械噪声将对鸟类产生惊吓，尤其是繁殖期的鸟类对噪声影响尤为明显。本环评要求，施工场地要尽量选择人工地表区域，将施工对鸟类活动的影响降到最低，且施工噪声对其影响具有临时性、间歇性的特点，影响程度和范围较小。因此施工期对鸟类活动影响较小。

项目所在区域鸟类主要有斑鸠、麻雀、喜鹊、啄木鸟、家燕等，这些鸟类在黑龙江省及全国均广泛分布，非项目地区特有物种。因此，项目施工不会对上述鸟类物种多样性及种群繁衍造成影响，项目施工对鸟类的影响可以接受。

②对哺乳类的影响

因人类活动影响，场址区大型哺乳动物已难寻觅，主要物种以跳鼠科、仓鼠科等小型啮齿类动物为主，上述物种广布于黑龙江省，施工过程可能会破坏场址内动物巢穴，但影响数量及范围有限，更不会对上述物种多样性及种群繁衍造成影响。因此，项目施工对哺乳动物影响较小。

③对爬行类的影响

爬行动物种类有麻蜥、黄脊游蛇、白条锦蛇、壁虎等，上述物种广布于黑龙江省，项目施工可能会破坏区域内动物巢穴，但影响数量及范围有限，不会对上述物种多样性及种群繁衍造成影响。因此，项目施工对爬行动物影响较小。

综上所述，施工期会对占地区内的鸟类、哺乳类、爬行类造成一定影响，不会威胁这些物种多样性及种群繁衍，项目施工对野生动物的影响可以接受。为保护区内野生动物，评价要求工程建设营地应设立围栏，控制施工范围，并对施工人员加强野生动物保护教育，严禁捕杀。

（5）对景观风貌的影响

本项目施工过程中风力发电机组的建设安装将会对区域原有的自然景观风貌造成一定的影响，破坏场地景观，施工后立即清除废弃物，而且必须按照有关复田法的规定，积极采取合理的人工措施，平整、恢复植被和地力。施工结束后，风电机组形成的人工景观，与该区域平原自然景观相匹配，使该区景观生态环境更具特色，更为协调。因此，施工期对景观风貌的影响较小。
2、施工期废气环境影响分析

（1）施工扬尘对环境空气的影响

施工扬尘的产生与粉尘含水率、粉尘粒度、风向、风速、空气湿度及垃圾堆存时间等密切相关。据类比实测结果可知，在风速为4.5m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表4-1。

表4-1  施工现场下风向TSP浓度（风速为4.5m/s）产生情况一览表

距施工现场距离

1m

25m

50m

80m

150m

TSP浓度（mg/m3）

3.744

1.630

0.785

0.496

0.246

从上表可以看出，在有风条件下施工扬尘影响范围较大，距施工场地近距离处，扬尘严重超标，对施工现场周围近距离区域空气质量造成不利影响。随着距离的增加，扬尘浓度迅速降低，在150m范围外，TSP浓度可降至0.246mg/m3，满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。扬尘影响主要集中在风力较大的不利天气情况下，当出现上述不利天气时，应暂停施工作业。

（2）施工机械、车辆尾气对环境空气的影响

工程施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、柴油动力机等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，使局部范围的CO、NO2、THC等浓度有所增加。但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。

（3）运输车辆扬尘

本工程建设过程中使用的原料依靠公路运输，车辆运输过程中会产生道路扬尘，车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

本工程运输原料使用30t汽车运输，车辆行驶速度按60km/h计，根据本工程建设情况，故起尘量路况以0.2kg/m2计，则运输车辆扬尘产生量为2.18t。

运输车辆扬尘治理措施为严格管理运输车辆、禁止超载；对运输车辆加篷布遮盖，减少抖落；加强道路维护，治理车辆碾压道路产生的破损路面，避免道路扬尘源强增大。采取以上措施后，可减少50%粉尘的排放量，则本工程施工期运输车辆扬尘排放量为1.09t/a。
（4）柴油发电机废气对环境空气的影响
本工程施工期用电采用8台15kW的柴油发电机自发电，本项目整个施工期为18个月，夏季汛期及冬季极寒天气停止施工，则按15个月计，日使用时间约为8h，柴油发电机使用时间约3600h，耗油量0.262L/h·kW计，耗油量为31.44L/h（113184L/a），柴油密度按0.8t/m3计，则发电机耗油量为0.03t/h（90.55t/a）。发电机所购柴油为0#柴油（含硫率≤0.2%）。

本项目柴油发电机废气及其污染物排放情况见表4-2所示。

表4-2  柴油发电机废气及污染物产排放情况一览表

设备

污染物

产污系数

污染物产排量

产排速率

产排浓度

柴油发电机

废气

19.8 m3/kg
896417.28m3/a
/
/
SO2
20S kg/t油
181.09kg/a
0.10kg/h 
202.02 mg/m3
NOx
3.36 kg/t油
152.12kg/a
0.08kg/h 
169.70 mg/m3
颗粒物

2.2kg/t油
99.60 kg/a
0.06kg/h 
111.11 mg/m3
经计算，柴油发电机废气排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度要求。
3、施工期废水环境影响分析

本工程施工期对水环境造成的影响主要是施工人员生活污水和车辆冲洗废水。

（1）生活污水
[image: image1.jpg]TENRS: 1773127999000

ool B ArFngm i A R E LR

WA RS 69ave
LR E & o [ AL T 2 A LA AR URAE AR ALI2 3 OMY — R 5
R E 25 41—000RE LR R APERER A HAts ke
SREUR IR SRR MR //"T‘~\\
—. WRRAIS /@%}é %é%;
BAAR (ER) *wx&c&w>mw&aﬂ§§g§i§§ﬂ§; J
gi—noERANRT 91230307 ¥ A2
HREARA () e
FERHEA EP
HEAFNEIEAR &P
= R R AR
AR (B
Gi— it SRR
=, BNARNS
L IR A
4 Rl PRI 42 HRRE 5
FeRl 05352323505230370 BH001859
2 EEGHAR . il
4 TEGEHE @ 5
: ¢
WU AR, R EREORRE 033899 EE&BRA'
|




施工期作业人员高峰期约150人，生活用水量按80L/人·d计，本项目整个施工期为18个月，夏季汛期及冬季极寒天气停止施工，施工时间按15个月计，则施工期生活用水量为12t/d（5400t/a），排污系数按80%计，则生活污水产生量为9.6t/d（4320t/a）。废水中主要污染物产生浓度分别为COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 240mg/L、氨氮25mg/L，各污染物产生量为1.728t、0.864t、1.037t、0.108t。施工生活区设临时防渗旱厕，施工人员生活污水定期清掏外运堆肥，施工结束后临时防渗旱厕进行卫生填埋处理，用石灰消毒后覆土平整。
（2）车辆冲洗废水

施工使用的运输车辆等设备的冲洗会产生一定废水，其主要污染物为石油类和SS。车辆冲洗在专有场地进行冲洗，并建立临时处理系统，产生的废水经隔油、沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。根据《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T 5260-2010）附录C，车辆冲洗用水取700L/辆次，本工程设工程车辆20辆，车辆3天冲洗一次，整个工期冲洗次数约150次，则整个施工期用车辆冲洗用水量为2100t。废水排放系数按0.8计，则整个施工期车辆冲洗废水产生总量为1680t。根据《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T 5260-2010）附录B，车辆冲洗废水中主要污染物为COD、SS、石油类，各污染物产生浓度为25~200mg/L、500~4000mg/L、10~30mg/L，整个施工期各污染物最大产生量为0.336t、6.720t、0.050t。车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘。

根据上述分析，项目施工期产生的废水不排入地表水体，不会对地表水体产生明显影响。

4、施工期声环境影响分析

本项目施工过程中使用的自卸汽车等运输工具产生的噪声源，属于流动噪声源，其声级范围为75-95dB（A）之间，但由于车辆场外运输主要利用的是现有公路，因此对公路附近居民的影响不大。
根据类比调查可知，在施工阶段单一机械声源强度及不同距离噪声源见表4-3所示。

表4-3  施工阶段单一机械声源强度及不同距离声级情况一览表

声源名称

噪声强度（dB）

噪声级（dB（A））

20m

40m

60m

80m

100m

挖土机

93

69

63

59

57

55

推土机

94

68

62

58

56

54

主要施工阶段单一机械声源强度及不同距离声级情况见表4-4所示。

表4-4  施工阶段单一机械声源强度及不同距离声级     单位：dB（A）

机械名称

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

300m

挖土机

90

84

78

72

68.5

66

64

60.5

58

54.5

推土机

86

80

74

68

64.5

62

60

56.5

54

50.5

本工程施工均在昼间进行，工程施工使用的机械设备在作业过程中，由于碰撞、摩擦及振动而产生噪声，其声级约在85～102dB（A）范围内，距声源50m处，噪声即降到70dB（A）以下，施工场地的噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间≤70dB（A））的要求；距声源180m处，噪声即降到55dB以下，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间≤55dB（A））的要求。

此外，应对产生噪声的设备加强维修和维护，选用低噪声机械设备，对振动大的机械设备，采用隔振胶垫或减振机座，采取避免夜间（22:00-06:00）作业等措施，施工期对周围环境影响可接受。

5、施工期固体废物环境影响分析

（1）生活垃圾

施工期生活垃圾按照每天每人产生0.5kg固体废物计算，则整个施工期生活垃圾产生量为33.75t。在施工现场设置垃圾收集箱，集中收集后应由市政环卫部门统一清运处置。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾有废建材、废钢材、废混凝土块、包装袋等，产生量约为30t。对可再利用的建筑废料，应进行回收利用，以节省资源；多余废弃的砂、砾石可结合修路利用；剩余的弃料集中收集后应由市政环卫部门统一清运处置。

（3）废油

施工废水隔油池产生的废油属于危险废物，集中收集后交有资质单位处置。

	运营期生态环境影响分析
	1、运营期环境空气影响分析

本项目风电场运营过程中没有大气污染物排放。升压站内办公生活区夏季制冷、冬季取暖均使用电能，也没有大气污染物排放。因此，大气污染物主要来源于升压站内员工食堂烹饪过程中产生的油烟废气和危废贮存库排放的NMHC。

食堂在烹饪过程中食用油和食物发生的变化可以产生许多物质，这些物质以厨房油烟的形式排出。根据项目实际情况，本项目每日最多有15人在食堂就餐，一般食堂的食用油耗系数为7kg/100人·d，因此，本项目一天的最大食用油用量为1.05kg，年食用油用量为0.38t。据类比调查，一般食用油的挥发量占总耗油量的2%~4%，本项目按4%计，则油烟的最大产生量为0042kg/d（15.33kg/a）。项目厨房使用基准灶头为2个，每天运行3h，则油烟产生速率约为0.014kg/h，产生浓度为2.33mg/m3。

根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准，本环评要求建设单位安装净化效率60%以上的油烟净化装置。本项目产生的油烟经油烟净化装置处理后，油烟最大排放量为0.017kg/d（6.13kg/a）。油烟废气通过专用烟道高于屋顶排放，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.93mg/m3。

本项目建设1座危险废物贮存库，主要贮存项目产生的废润滑油、检修废机油等，各类危险废物采用专用密闭桶收集，由于桶盖多次反复开启，可能出现密封不严现象，故危险废物贮存过程可能会产生少量的NMHC，本项目危废贮存库内各类危险废物最大贮存量为0.135t/a，由于贮存量较小，废气产生量也较少，故本次评价不进行定量计算，仅进行定性分析。

本项目危废贮存库属于密闭空间，贮存库内安装活性炭吸附装置，产生的有机废气经活性炭吸附后通过危废贮存库设置的1根15m高排气筒排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值要求，对周围大气环境影响较小。
表4-5  本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间

核算方法

废气产生量（m3/h）

产生浓度（mg/m3）
产生量

（kg/h）
工艺

效率/%

核算方法

废气排放量（m3/h）

排放浓度

（mg/m3）
排放量（kg/h）
食堂烟道

食堂油烟

类比法

6000

2.33
0.01
油烟净化设备净化处理后，通过专用烟道排放

60

类比法

6000
0.93
0.006
1095h

危废贮存库
NMHC
类比法
少量
活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放
90
类比法
少量
8760h
2、运营期水环境影响分析

本项目运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水用水量为1.2t/d（438t/a），生活污水排放系数按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.96t/d（350.4t/a），员工生活污水经隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存。次年春季回用前，对储池出水进行水质检测，满足标准后方可用于站内绿化、道路冲洗及卫生间冲厕，实现废水全部资源化回用，不外排。
3、运营期噪声环境影响分析

（1）噪声源强

本项目运营期噪声源主要为风力发电机组、升压站主变和35kV箱式变压器。风力发电机组在运行过程中会产生噪声，噪声主要包括叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声。

《陆上风电场工程噪声影响评价导则》（NB/T 11375-2023）对风电机中心向外300m和升压变电站边界向外200m范围内的声环境保护目标进行评价预测，本项目风电机组中心向外300m和升压站边界向外200m范围内均无声环境保护目标。因此，本项目对风电机组中心向外一定范围内进行声环境影响预测，对升压站站界四周进行声环境影响预测。
根据《陆上风电场工程噪声影响评价导则》（NB/T 11375-2023）：风电机组设备供应商应提供电机组噪声源强或进行类比测试或参考已有类比机型的测试数据，并对类比测试和参考数据的来源、可靠性和可类比性进行声明。本项目风电机组噪声源强由设备厂界提供。
本项目拟建10MW风力发电机组，轮毂距离地面180m，根据设备厂家提供的数据，单台风机在额定风速下发电风机运行噪声功率级为105dB（A）（距离噪声源1m左右）；升压站内的主变压器噪声源强为75dB（A）。根据国家电网公司环境保护实验室对35kV箱式变压器噪声测量结果可知，箱式变压器1m左右的声压级为74dB（A）。

表4-6  本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线

噪声源

声源类型

噪声源强

降噪措施

噪声排放值

持续时间/h

核算方法

噪声值

dB(A)

工艺

降噪效果

dB（A）

核算方法

噪声值

dB(A)

风机
风电机组

频发

类比法

105
/

/

类比法

105
8760

升压站

主变压器

频发

类比法

75

基础减振、隔声

10
类比法

65
8760

箱式变压器

箱式变压器

频发

类比法

74

/

/

类比法

74

8760

（2）声环境影响预测

①风电机组噪声

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声、齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。本项目设置23台风电机组（单机容量为10MW），总装机容量为230MW，风机按垂直于南北方向进行布置，属于室外噪声源，取轮毂中心点为噪声源位置。根据设备厂家提供的数据，单台风机在额定风速下发电风机运行噪声功率级为105dB（A）（距离噪声源1m左右）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A中计算公式：采用处于半自由空间的点声源几何发散衰减公式对风机噪声影响进行预测，具体计算公式如下：

LA（r）=LAW－20Log（r）－8
式中：LA（r）－距声源r处声压级，dB（A）；

      LAW－点声源的声功率级，dB（A）。

r－预测点与点声源的距离。计算公式为： 
                        [image: image12.png]



式中：r1－预测点与风机基础的水平距离； 
h－预测点与风机轮毂的垂直距离。

根据预测结果，风力发电机组运行时在地面不同距离处的噪声贡献值见表4-7。
表4-7 风电机组在地面不同距离处的噪声贡献值    单位：dB(A)

预测距离（m）
1
10
50
100
150
200
250
300
400
500
600
影响贡献值dB（A）
105
77
63
57
53
51
49
47
45
43
41
本项目风电机组采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施。同时，定期对风机进行维护和检修，定期进行养护，使其处于良好的运行状态，减少机器运转不正常时增加的噪声。由噪声预测结果可知，本工程风电机组声源昼间水平距离150m处、夜间400m处的噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）。本项目风电机组400m范围内无声环境保护目标。本项目风电机组距离最近的居民区距离约790m，故工程运行期产生的噪声对外界声环境影响较小。

②升压站

本项目升压站站界外噪声预测结果见表4-8所示。

表4-8  本项目声环境影响预测结果一览表

序号

时段

贡献值

升压站站界西侧

昼

33.4
夜

升压站站界南侧

昼

34.0
夜

升压站站界东侧

昼

37.2
夜

升压站站界北侧

昼

35.6
夜

根据上表噪声预测贡献值可知升压站各站界的噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）），本项目升压站选用先进的设备，通过加强管理，产生的噪声经距离衰减，对外环境的影响较小。
（3）监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定本项目环境监测计划，噪声监测计划见表4-9。

表4-9  本项目噪声环境监测计划

项目

监测点位

监测指标

监测频率

噪声

升压站站界四周

昼间、夜间噪声

1次/季度

4、运营期固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废润滑油、检修废机油、废变压器油、废变压器、废旧蓄电池、报废风机叶片、危废贮存库废气治理产生的废活性炭、检修产生的含油抹布及手套等。

（1）固体废物产生情况

①生活垃圾

本项目设有劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为0.0075t/d（2.738t/a），生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门处置。

②餐厨垃圾

本项目职工食堂运营过程中会产生一定量的餐厨垃圾，餐厨垃圾包括泔水及废油脂。项目按15人用餐，泔水产生量按0.5kg/d·人计，废油脂产生量按20g/d·人计，则本项目泔水产生量共7.5kg/d（2.738t/a），废油脂产生量共0.3kg/d（0.110t/a），餐厨垃圾产生总量为2.847t/a。餐厨垃圾委托有餐厨废弃物收集运输许可的单位进行处理。

③废润滑油

风机等设备需要定期更换润滑油，本项目废润滑油产生量为0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），机械设备润滑过程中产生的废润滑油属危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08。本项目更换后的废弃润滑油统一收集后贮存在润滑油桶内，贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。

④检修废机油

风电机组在检修过程中会产生少量废机油，本项目废机油产生量为0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），机械维修过程中产生的废发动机油属于危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。本项目产生的检修废机油统一收集后贮存于危废贮存库封闭桶内，定期交有资质单位处置。

⑤废变压器油

变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有一定量变压器油，一般只有发生事故时才会排油。变压器油不需要更换、定期（一年一次或大修后）作预防性试验，通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析，综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等，如果不合格，过滤再生后继续使用。特殊情况不方便过滤再生的，也可以换新油。因此，本项目主变压器和箱变运行过程中，正常情况下变压器油在风电场使用期间不更换，每年进行定期检修，检修结果不合格对变压器油进行更换，产生废变压器油。主变废变压器油最大产生量为38.5t/次，每个箱变废变压器油最大产生量为1.7t/次。
根据《国家危险废物名录》（2025版），变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器废油属于危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-220-08。本项目主变压器发生故障时喷落在变压器油池内的油通过地下油道流入事故油池内，主变压器产生的废变压器油不在站内储存，产生废变压器油后应立即交有资质单位处置；箱式变压器产生的废变压器油排入每个箱变下的事故油池，产生后立即交有资质单位处置。
⑥废变压器

风电场在运营过程中，有部分变压器损坏、报废情况，但这种情况发生的概率极小。根据类比分析，按平均每年损坏报废一台变压器计，废变压器产生量约为0.1t/a。废变压器属于含有多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）和多溴联苯（PBBs）的废弃电容器，根据《国家危险废物名录》（2025版）变压器属于危险废物，危险废物类别为HW10多氯（溴）联苯类废物，废物代码为900-008-10。本项目产生的废变压器统一收集后贮存于危废贮存库内，定期交有资质单位处置。

⑦废旧蓄电池

本项目二次设备（仪表、控制设备）蓄电池使用寿命为10年，期间无需更换，废旧蓄电池产生量为4组/10a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液属于危险废物，危险废物类别为HW31含铅废物，废物代码为900-052-31。本项目产生的废旧蓄电池统一收集后贮存于危废贮存库内，定期交有资质单位处置。
⑧报废风机叶片

风电机组产生的报废风机叶片量约为40t/10a，风机叶片的主要材质为聚氨酯树脂、环氧树脂、聚酯树脂、碳纤维及玻璃纤维，属于一般工业固体废物，产生后由设备厂家更换回收，不在站内处置。
⑨废活性炭

本危废贮存库废气治理过程废活性炭产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废活性炭属于危险废物，危险废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49。本项目废活性炭产生后贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处理。

⑩检修产生的含油抹布及手套
检修过程会产生含油抹布及手套，产生量较少，约为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理。本项目检修产生的含油抹布及手套统一收集后贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处理。
本项目固体废物产生情况详见表4-10。

表4-10  本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序

装置

固体废物名称

固废属性

产生情况

处置措施

最终去向

核算方法

产生量

t/a

工艺

处置量t/a

生活

工作人员

生活垃圾

/

产污系数法

2.738
环卫部门统一处理

2.738
环卫部门统一处理

餐厨垃圾

2.847
委托有餐厨废弃物收集运输许可的单位进行处理

2.847
委托有餐厨废弃物收集运输许可的单位进行处理

设备维护

风电机组

废润滑油

危险废物

类比法

0.03
统一收集后贮存在润滑油桶内，贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处置

0.03
交有资质单位处置

检修废机油

0.03
贮存于危废贮存库封闭桶内，定期交有资质单位处置

0.03
交有资质单位处置

变压器

废变压器

0.1

贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处理

0.1
交有资质单位处置

废变压器油（主变）

38.5t/次

流入事故油池内，不在站内储存，产生后应立即交有资质单位处置

38.5t/次
交有资质单位处置

废变压器油（箱变）

1.7t（每个）/次

流入事故油池内，产生后应立即交有资质单位处置
1.7t（每个）/次
交有资质单位处置

二次设备

废旧蓄电池

4组/10a

贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处置
4组/10a
交有资质单位处置
风机

风机

报废风机叶片

一般固废

类比法

50t/10a

厂家更换后回收

50t/10a
厂家更换后回收

废气治理
活性炭吸附箱
废活性炭
危险废物
类比法
0.005t/a
贮存于危废贮存库封闭桶内，定期交有资质单位处置
0.005t/
交有资质单位处置
设备检修
设备
检修产生的含油抹布及手套
/
类比法
0.005t/a
贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处置
0.005t/a
交有资质单位处置
表4-11  本项目危险废物污染源强汇总情况一览表
工艺
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危险特性
污染防治措施
风电机组
废润滑油

HW08
900-217-08
0.03
风电机组
液态

油类
烃类
1次/月
T,I
交有资质单位处置
检修废机油

HW08
900-214-08
0.03
风电机组
液态

油类
烃类
1次/月
T,I
变压器
废变压器

HW10
900-008-10
0.1

变压器
固态

化学品
苯及其化合物
1次/年
T
废变压器油（主变）

HW08
900-220-08
38.5t/次

变压器
液态

油类
烃类
1次/年
T,I
废变压器油（箱变）

HW08
900-220-08
1.7t（每个）/次

变压器
液态

油类
烃类
1次/年
T,I
二次设备
废旧蓄电池
HW31
900-052-31
4组/10a
蓄电池
固态
化学品
铅酸物质
1次/10年
T,C
废气治理
废活性炭
HW49
900-039-49
0.005t/a
活性炭吸附箱
固态
有机物
烃类
2次/月
T
（2）危险废物贮存设施环境影响分析

本项目危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定进行设置：危废贮存库具有固定的区域边界，并采取与其他区域进行隔离的措施；采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存的危险废物置于容器或包装物中，不直接散堆；采取防渗、防漏等污染防治措施；及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不超过3吨；贮存设施地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

本项目危废贮存库为密闭设置，满足防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散要求。危废贮存库有耐腐蚀的硬化地面，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
（3）转移、运输过程影响分析

本项目产生的危险废物集中收集后贮存于危废贮存库内，而后由危险废物专用车辆集中运至有处理危险废物资质单位安全处置。危险废物的转移遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。建设单位可与危废处置单位共同研究危险废物运输的有关事宜，应制定危险废物往返收集网络路线，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。危险废物的运输原则上不采取水上运输，采用汽车运输，不上高速公路，避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危废收集运输正常化。运输车辆外部需有警示标志，避免在上班、下班、午休等人流较多的时段运输，可避免运输时导致危险废物散落所引起的环境影响。严格执行《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求和规定，正常情况下不会产生新的次生污染，运输过程中，主要为运输车辆尾气及扬尘、噪声对周围环境的影响。
（4）事故油池设施合理性分析

本项目在升压站内设置1座容积为60m3的事故油池，用于贮存主变压器产生的废变压器油。在各箱式变压器处设置1座容积为8m3的事故油池，用于贮存箱式变压器产生的废变压器油。根据上文分析，主变废变压器油最大产生量为38.5t/次，每个箱变废变压器油最大产生量为1.7t/次。废变压器油在20℃时，密度为895kg/m3，则主变废变压器油产生体积为43.02m3，箱变废变压器油产生体积为1.90m3。故本项目设置的事故油池容积可满足接纳废变压器油，能够保证事故状态下废油不外排，而且事故油池不与雨水系统相通，不会对周围环境产生不良的影响。事故油池有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，做重点防渗，地面无裂痕。
5、运营期生态环境影响分析

项目运营期对生态环境的影响主要表现在对植被的影响、对景观风貌的影响、对野生动物的影响、对水土流失的影响。

（1）运营期生态影响

①运营期对地表植被生物量影响分析

本项目施工结束后，仍有部分土壤不可恢复而成为永久占地，主要为升压站、风机基座及基础工程施工、箱式变压器基础施工、场内检修道路、进场道路等，因此，会减少地表植被的生物量。临时用地的自然植被在施工结束后，周围植物可侵入，开始恢复演替过程，将在一定程度上得到恢复。再加上按永久占地面积采取就近或在场区植树和种草的方式进行生态补偿，合理绿化，增加场地及周边绿化覆盖率，3~5年后工程区域内的植被可以得到恢复，会在一定程度上改善原有生态。因此本项目只在短期内对区域的生态环境产生较小的影响，植树种草措施完成后，区域生物量减少很少。项目投入运营后，涉及风电机组、箱变及集线电路等的维修活动。由于各设备周围植被逐渐恢复，在维修过程中对周围植被可能造成一定的占压，但是占压面积较小，一段时间后植被即可恢复，因此本项目营运期对植被影响较小。

②叶片阴影区对植被的影响

在有风和阳光的条件下、风力发电机组会产生晃动的阴影、在清晨和傍晚时阴影效应最大。阴影随天气和季节的变换而变化。项目风轮机叶片数量均为三叶片，且叶片在不停转动。根据风机设计方案，风机设定的叶片阴影影响时间每天不超过10h，否则必须考虑风力发电机在特定时段关机，可以给风力发电机组安装传感器。在特定时段控制停止运行。按照每天阴影时间10h考虑，则白天的阴影时间约为5h。根据相关文献，植物进行光合作用的时间为7:00~17:00之间。在上午7:00~12:00·间，随着时间变化，太阳高度角越来越大，植物能接受的光照越来越少，中午12:00达到最大值，在下午12:00~17:00之间，随着时间变化，太阳高度角越来越小，植物能接受的光照越来越多。植物随着光照强度增强，光合强度逐渐提高，但达到一定值后，再增加光照强度，光合作用却不再增加。

本项目风机造成的阴影白天约为5h，光合作用发生的时间从7:00~17:00之间共10h，因此风机叶片阴影植物每天发生的光合作用时间约为5h。根据国内外一些相关研究报道，如果对草坪每天进行6h的80%和100%遮荫，4h的光合作用的话，对草坪生长并没有影响。因此项目风轮机叶片阴影对植被的生长影响很小。

③对动物的影响分析

风电场整体布局将使原有连续的自然生境被风机基座、场内道路、集电线路等人工设施分割，造成野生动物栖息、觅食、繁殖及迁徙活动空间破碎化、碎片化，部分敏感物种可能因噪声、光影、人为活动等胁迫出现生境回避、活动范围压缩、栖息适宜性下降等现象；场内道路及运维车辆运行会对陆生动物形成持续干扰，可能改变其活动节律与迁移路径；风机旋转叶片、光影变化及电磁环境改变，会对鸟类、蝙蝠等飞行生物的栖息、觅食、迁徙行为产生惊扰，使其局部生境利用效率降低。

风电场运营将改变区域生态系统的结构与功能，主要表现为局部植被群落结构相对稳定但受长期微干扰影响，生物群落组成与空间分布发生小幅调整；生态系统物质循环与能量流动基本保持稳定，但受生境破碎化影响，生物连通性、物种交流、种群扩散受到一定限制；长期运营过程中，人为扰动、噪声、光影等累积效应可能对区域生物多样性维持、水土保持、生态稳定性等生态系统服务功能产生轻微、可逆的持续性影响。

根据以往的初步观察和了解，就对分布于外界环境扰动较为敏感的有蹄类野生动物种类而言，对新增固定可疑目标的戒备距离一般不会太远，基本在150m左右或更近的距离内，并能在较短的时间内便可适应该物体的存在。观察中发现，有蹄类动物移动过程中，往往需要经过聚集、警戒、观望、尝试等过程，其中观望的时间比较长，然后进行尝试通过。因此，当野生动物经过一定时间的短期适应后，就完全可以适应新增的风机等景观，此类影响便可逐步趋于消除。所以，就视觉冲击这一点来讲不会对哺乳动物构成较大的不利影响，而且这种影响也是短暂和可逆的。

④景观影响分析

本工程的地面建设要尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现。风电场工程建成后，23台风机组合在一起可以构成一个独特的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美性。如果风电场区能够按规划，有计划地实施植被恢复，种植灌草、经济果类、形成规模，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原有较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点带面、示范推广的作用，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，也可感受到半干旱区园林式的生态美，激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。

（2）运营期对鸟类影响

①对鸟类数量的影响

风力发电运转阶段对飞行鸟类的影响为鸟类于夜间及天气恶劣多雾时过风力发电场区域，可能因视线不良而撞击风力发电机叶片或塔架。根据国外十几年风场设计规划的经验，将风力机排列在一起可以减少风场所影响的总面积，对飞行鸟而言并不构成威胁，以鸟类飞行习性而言，会趋向改变飞行路径，自行避开风机，根据国外的研究资料，鸟类一般会从远离风力发电机100-200m的安全距离飞越或由周围越过风机。本工程各台风电机组之间的间距不等，足够让鸟类穿越，不会干扰鸟类的飞行。根据国外大型风场运行过程研究成果，风力发电场运营初期，风力机旋转等可能会对候鸟的迁徙与栖息产生一定影响，随着候鸟对风机的存在和运行的逐渐适应，不会造成长远影响。研究成果同时表明，风机运转的过程中，动物的数量将不会因此下降。

②对鸟类飞行的影响

由于候鸟迁徙飞行的高度往往高于250m，一般鸣禽类为350m以上，水禽和涉禽为250m~1500m之间，日间迁飞的高度大多在250m~1000m之间，夜间的迁飞高度大多在50m~1000m之间或更高。本项目风力发电场安装的风机高度为180m，风轮直径为230m，叶片扫过区域的高度在65~295m之间，对于迁徙飞行中的一般鸣禽会产生轻微影响，对其它鸟类不会造成太大的影响。但夜间降落的鸟群，则会因为看不到叶片而发生撞击死亡事件的可能。风电场发电机组桨叶的运动对鸟类也会产生影响。本项目风电站建成后，风力发电机的额定转速较慢，加之鸟类的视觉极为敏锐，反应机警。因此，发生鸟撞风力发电机致死现象的可能性很小。据拟建风力发电场对鸟类影响的研究资料，鸟类能够避开这一转速的风力发电机，鸟类在正常情况下不会被风力发电机叶片击伤或致死。但在阴天、大雾或漆黑的夜间，影响鸟的视觉，同时又刮大风，使鸟的行为失控，在这种情况下，鸟飞过风力发电场可能会发生碰撞；但是根据鸟迁徙时期的习性，如果天气情况非常恶劣，它们则停止迁飞，会寻找适宜生境暂避一时，等待良好时机再飞。因此，发生碰撞的概率较小。据有关资料，对内陆型风电场，鸟类日常活动的范围一般较低，在20m高的范围内，平均约18.8m，雀形目约5.5m，鸽形目约6.6m。鸟类的飞行高度，通常呈季节性变化，夏季平均飞行高度191m，本项目风机叶片扫过区域的高度在49.5~270.5m之间，对于体型较小的鸟类，活动范围一般在20m高的范围内，因此风电场运转对其影响较小。

③对候鸟迁徙的影响

根据本项目风电场位置可知，其不在我国鸟类迁徙路径范围内，故风机运行过程不会对鸟停歇地、繁殖地、越冬地产生影响。总体来说，在项目评价区范围内，鸟类主要沿水域梯度迁移，白天主要在周边湿地觅食补充体能，晚间集群迁离，相对于整个鸟类的迁徙而言，本项目运营过程不会对这一区域的鸟类迁徙产生较大影响。

综上所述，风电场的建设不存在制约工程建设的重大环境问题，不会制约当地环境资源的永续利用和生态环境的良性循环，只要采取相应的环保措施，工程建设对环境的不利影响将得到有效控制，而且风电场本身就是一个清洁能源项目。项目升压站运营期应加强站界四周绿化并确保林、草的成活率、生长情况及覆盖度。从环境角度分析，本工程的建设不存在制约工程开发的环境问题，工程建设是可行的。

6、光影影响分析

白天阳光照在风机的旋转叶片上，投射上来的影子在一定范围内会产生光影影响。由于冬季的阳光照射时间短，同时照射强度也较弱，而夏天阳光照射时间长，同时照射强度也较强，因此，在影响强度上夏季比冬季要强烈些，范围要大一些。
地球绕太阳公转，太阳光入射的方向和地平面之间的夹角称之为太阳高度角。只要太阳高度小于90，暴露在阳光下的地平面上的物体都会产生影子。风电机组不停转动的叶片在阳光的照射下，投射到居民住宅的玻璃窗户上即可产生一种闪烁的光影，通常称之为光影影响。

由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34′的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26′之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线，即直射点的纬度为23°26′S；夏至日，太阳直射北回归线—即直射点的纬度为23°26′N。如果某地的纬度已经知道，依据下面的公式就可以计算出此地的太阳高度角的大小：

H0=90°-纬度差………………….（1）

根据太阳高度角的数值即可算出物体的阴影长度L0（D为物体高度）：

L0=D/tgH0……….……………….（2）

我国位于北半球，一年当中冬至时分为太阳高度角最小，影子最长。

本项目冬至日的太阳高度角计算如下：

项目所在地最大纬度差=23°26′+纬度

太阳高度角H0=90°-（23°26′+纬度）

风机（含叶片）旋转最高高度=（轮毂高度+风轮直径/2）=180+230/2=295m

表4-12  本项目风电机组光影距离计算结果一览表

风机编号

纬度°

太阳高度角°

风轮直径（m）

轮毂高度（m）
最大光影长度（m）

F1

45°21′00.00725″
21.217
230

180
759.9
F2

45°20′41.28631″
21.223
230

180
758.9
F3

45°20′15.13377″
21.229
230
180

757.7
F4

45°19′59.94330″
21.233
230

180

757.7
F5

45°19′41.64576″
21.238
230

180

756.8
F6

45°19′20.76648″
21.244
230
180

755.9
F7

45°19′00.89910″
21.249
230

180

755.9
F8

45°18′47.30257″
21.253
230

180

755.2
F9

45°18′36.05815″
21.257
230
180

754.7
F10

45°18′36.19664″
21.257
230

180

755.3
F11

45°18′15.31786″
21.262
230

180

754.2
F12
45°17′57.58479″
21.267
230

180

753.4
F13
45°17′27.79049″
21.276
230

180

751.9
F14
45°09′05.73619″
21.415
230

180

728.7
F15
45°08′46.71380″
21.420
230

180

728.8
F16
45°06′46.68579″
21.454
230

180

722.3
F17
45°06′29.88694″
21.458
230

180

721.5
F18
45°06′04.22924″
21.466
230

180

720.3
F19
45°06′07.22901″
21.465
230

180

720.4
F20

45°05′46.79083″
21.470
230

180

719.5
F21
45°05′50.85147″
21.469
230

180

719.7
F22
45°05′29.39177″
21.475
230

180

718.6
F23
45°05′16.9292″
21.479
230

180

718.0
本项目风机光影影响采用平地无遮挡条件进行理论计算，得出最大光影影响距离为 759.9m。根据设计材料，本项目风机均布置于山地地形，受地形起伏、山体遮挡、坡向变化等因素影响，风机叶片旋转形成的光影在传播过程中会被山体、坡地等自然地形阻隔、遮挡、削弱，无法像平地一样实现长距离连续投射。与平地理想条件相比，山地复杂地形会显著缩短光影实际影响距离，因此采用平地条件计算的759.9m为保守、偏安全的最大影响距离，可包络本项目山地条件下的实际光影影响范围，评价结果安全、可靠。
根据实地测量，本项目新建23台风机距离周围居民区最近距离约为790m，故光影影响759.9m范围内无敏感目标，因此，风机光影不会对村屯居民产生光影影响。

7、电磁辐射影响分析

电磁辐射是指一切电气设备在运行时都会产生电磁辐射，这种辐射叫作人工工频型辐射，辐射源包括发电机、电动机、变压器等。就发电机而言，辐射源有发电机、升压站变压器两部分。

（1）发电机：发电机在设计时考虑了防磁、防辐射等要求，在选材时已将辐射降至最小。

（2）升压站：本项目新建1座220kV升压站，在电能输送或电压转换过程中，高压输电线和高压配电设备与周围环境存在电位差，产生极低频（工频，50Hz）的电磁场，对周围环境有影响，辐射污染超过某一限值时将有可能对人体健康产生影响。由此，升压站对电磁环境的影响主要是电场（E）、磁场（H）。升压站运行期间，主变压器处于持续工作状态，对电磁环境可能产生影响；其他如电容器、开关柜、高压母线及电缆等也可能对电磁辐射环境产生影响。在运营期，升压站会产生电磁辐射，对周围环境产生一定影响。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），220kV交流变压站影响范围为站界外40m。本项目220kV升压站40m范围内无居民等敏感点，因此，本项目不会产生电磁辐射影响。
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定本项目环境监测计划，电磁环境监测计划见表4-13。
表4-13  本项目电磁环境监测计划一览表

项目

监测点位

监测指标

监测频率

执行排放标准

电磁环境

升压站站界四周

工频电场、工频磁感应强度

1次/年

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准（工频电场强度4000V/m，磁感应强度100μT）

8、环境风险影响分析

（1）环境风险物质识别

本项目涉及的环境风险物质主要为废润滑油、检修废机油、废变压器油。

本项目危险化学品的实际贮存量和临界量见表4-14。化学品危险特性见表4-15。

表4-14  本项目风险物质识别一览表

位置

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

设备维修

废润滑油（油类物质）

/

0.03
2500
0.000012

主变压器

检修废机油（油类物质）

/

38.5
2500
0.0154

箱式变压器

废变压器油（油类物质）

/

1.7×23=39.1
2500
0.01564

项目Q值∑

0.031052

表4-15  本项目主要危险化学品物性一览表

名称

密度

（g/mL）

熔点（℃）

沸点（℃）

闪点（℃）

有毒特性

蒸汽压（kPa）

性状

危险性

油类物质

0.79

<-60

40~200

-50

LD50 67000mg/kg（小鼠经口）

0.13（145.8℃）

淡黄色粘稠液体

可燃液体，遇明火、高热可燃；急性吸入，可出现乏力、头晕、恶心
多氯联苯

1.44

-19~33

340~375

195

LD501900mg/kg（小鼠经口）
0.133×10-3~0.799×10-4
流动的油状液体或白色结晶固体或非结晶性树脂

遇明火、高热可燃。受高热分解，放出有毒的气体

（2）环境风险分析

为了满足变压器绝缘和冷却的需求，在运行过程中会使用矿物绝缘油，即变压器油，在变压器运行的过程中，冷却或绝缘油都封闭在电气设备内，不会造成对人身、环境的危害。但在设备事故或设备检修时有可能泄漏，污染环境。本项目运行期的事故油池用于收集废变压器油，收集后的废变压器油直接交有资质单位处置，不在站内贮存。

除此之外，运行期间要定期对变压器油品质进行检测，以便确知是否需要对其进行过滤。若需要过滤变压器油时，将变压器油箱内的油抽出，并对其进行净化处理。在抽取变压器油的过程中，如果抽取设备简陋，不按规程要求操作或操作失误，就会在此过程中发生油泄漏事故。运行期间需定期维护，对变压器外部进行全面的检修和试验，消除已发现的缺陷，清扫绝缘瓷套管表面，检查导电接触部位，检查和维修油路及全部冷却系统，检查和维护保养、测量及操作系统等。此过程中一般不会发生变压器油泄漏事故。变压器自身设计和制造中存在的问题，特别是油箱与连接处密封不严，也会产生变压器漏油事故。变压器油品质不佳，出现油中产生乙炔，油中氢气含量高或性能不能满足要求等问题时，会产生放电或其他方面的变压器故障或事故。
①大气环境风险事故分析

本项目涉及的油品物质储存量较小且处于密闭常温状态，不会对大气环境产生不良影响。本项目涉及的危险化学品均为油品类物质，若遇到明火将引发火灾，火灾产生的燃烧产物主要为CO和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳、二氧化碳、硫化物和氧化钠等气体，同时伴随浓烟挥发至空气中，会造成大气污染，对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于硫化物和CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能和神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。

②地表水环境风险事故分析

本项目无生产废水，不会对地表水造成污染。项目对地表水的影响主要为油类物质发生泄漏，油品流入河中对地表水产生严重污染。本项目每个箱式变压器均配设事故油池，一旦发生渗油事故后经导流系统排入事故油池。

③地下水风险事故分析

地下水环境风险事故主要是风电机组配设的油池中的油料泄漏，油池需采用防渗防雨、防晒处理，一旦发生事故，抢险人员应立即对其进行清理，使用砂石等对其覆盖，待事故结束后，将被污染的物料清理后，委托有资质单位处理。因此，对地下水影响较小。

（3）环境风险防范措施及应急要求

①严格执行国家有关劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效处理措施，降低事故损失和环境污染。

②制定应急操作规程，在规程中应说明事故时的操作步骤，规定抢修进度，事故处理措施，说明与操作人员有关的安全问题。

③定期检查库区各种贮存设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。按计划检查和更换油品的输送储存设备，并有专门档案记录，以保证设备在寿命期限内不发生事故。

④配备有专业知识的技术人员，工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

⑤严格按照相关防火防爆设计要求和危险物质存贮设计要求进行施工并配置相关防护工程设施，主要岗位应设防毒面具和氧气等个人防护用具。

⑥对油品物质应远离明火、热源、氧化剂和氧化性酸类，应具备阴凉和通风条件，具有防泄监控和泄漏物收集后的安全处置措施，一旦发生火灾和爆炸，要尽快使用已有消防设施予以补救，并疏导周围非急救人员，远离事故区。

（4）环境风险分析结论

本项目的主要危险物质为油类物质，储存量较少。项目各风机均采取了有效的防范措施，在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对风险防控措施进行管理和维护，避免突发环境事件对环境的影响。

	选址选线环境合理性分析
	1、与《关于加强陆域风电、光伏发电建设项目生态环境保护工作的通知（征求意见稿）》符合性分析
根据《关于加强陆域风电、光伏发电建设项目生态环境保护工作的通知（征求意见稿）》意见的函：

（十三）进一步加强野生动物保护。强化项目建设区域及周边野生动物分布及活动情况调查，评价范围内分布有国家公园、自然保护区的项目应结合主要保护对象等，合理布置红外观测设施设备，开展不少于6个月的连续监测，针对性做好保护工作。原则上陆域风电、光伏发电项目距离林草部门发布的重要候鸟迁徙通道边界不少于1.6公里；对周边存在鸟类集群分布的区域，应开展系统性评估，合理优化风电场夜间灯光，在风机、升压站、集电线路设置警示涂装、驱鸟和智能感知启闭一体化装置等，探索开展以保护鸟类为目标的风电生态调度措施，降低对鸟类的伤害；涉及林草部门发布的陆生野生动物重要栖息地的风电项目，应优先采用低噪声叶片。陆域风电、光伏发电建设项目，应充分考虑对大型野生动物迁移的阻隔影响，避免在主要迁移通道布局，难以避免的应采取非连片布局、保留必要通道等措施保障其迁移需求。

（十四）强化植物生态保护修复。陆域风电、光伏发电项目工程设计时，应进一步避让保护野生植物及地方特有种的重要原生生境，合理确定风机机组位置和光伏方阵布置，减少对植物群落和物种资源的影响。光伏方阵尽量依照原有地形地貌进行布置，结合区域实际地形和基础条件合理选用桩基型式；科学确定支架最低高度和光伏方阵桩基净间距等设计参数，满足植被光照和空间需求，保证运营期植被正常生长。发现重点保护及珍稀濒危野生植物、古树名木、极小种群的，采取避让，就地或迁地保护及修复、补偿措施，并跟踪评估保护效果。开展生态修复时，应充分考虑自然生态条件，利用原生表土和乡土物种构建与周边生态环境相协调的植物群落；涉及生态敏感区的，生境修复还应考虑其主要保护对象的生境需求，并制定生态修复计划，明确修复目标、措施和时间表。涉及沙化土地，应符合《中华人民共和国防沙治沙法》准入要求，并按规定采取防沙治沙措施。

（十五）严格控制噪声、光影闪烁对周边居民的影响。充分考虑风电机组不同频率噪声及不同声源的叠加影响，重视风电机组光影闪烁影响，合理优化风电场内微观选址、布局，应通过科学预测，基于噪声、光影闪烁防护需求，新建风电项目的风机应距离周边居民、企事业单位等不得小于700米，优先选用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片、低噪声偏航刹车片等组件和设备，可采取实施风机声源消音降噪处理、设置气动减振装置和隔声屏障、提高启动和偏航转桨风速控制、安装噪声智能控制系统、降低风机负荷、强化设备和系统的维护保养等措施，确保满足区域环境质量要求。

根据现场调查，项目评价范围内无国家公园、自然保护区、重要候鸟迁徙通道、陆生野生动物重要栖息地、重点保护及珍稀濒危野生植物、古树名木、极小种群的分布。

本项目运行期主要环境影响为声环境影响和光影影响。根据上述分析，本项目噪声影响范围为风电机组和箱变周围400m，本项目升压站站界外200m范围内无居民区，以风电机组和箱变所在地为圆心声环境400m防护距离内无居民区、自然保护区等环境敏感目标；本项目风机光影影响距离最大值为759.9m，风机的光影影响范围内无村屯，故本项目的建设不会对周围村屯产生光影影响，不宜在光影影响范围内新建居民区等环境敏感点。

本项220kV升压站占地类型为农用地，现状周边主要为农田。风电机组周边主要为农田，现已取得建设项目用地预审。

本项目属于风力发电项目，建成后具有正向的环境效益。项目建设期应严格落实生态保护措施，运营期站界四周绿化并确保林、草的成活率、生长情况及覆盖度。

2、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）选址选线合理性符合性分析

本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析情况见表4-16所示。
表4-16  本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析
《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关要求

本项目情况

符合性

5选址选线

工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。
项目已取得用地预审文件，不涉及规划环境影响评价文件。
符合
输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。

本项目评价范围内无自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。根据现有居民房屋情况优选风电机组位置，已避开居民区。

符合

变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

本项目选址已考虑了终期规划和进出线规划，评价范围内无自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合

户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、 行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

本项目已取得用地预审文件，本次评价内容不涉及送出线路工程，升压站、风电机组、检修道路等选址时均远离以居住、医疗卫生、文化教育、科研、 行政办公等为主要功能的区域。
符合

原则上避免在 0 类声环境功能区建设变电工程。

本项目所在区域属于1声环境功能区，已避开0类声功能区。
符合

变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。

本项目选址已综合考虑减少土地占用问题，已取得用地预审文件，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；占地为农用地（耕地（不占用基本农田）、农村道路等）。施工结束后对临时占地进行生态修复，不涉及植被砍伐。施工过程中表土剥离厚度约30cm，表土剥离12.86万m3，表土回覆12.18万m3，表土余方0.68万m3，余方送至鸡西市自然资源局指定的堆放地点存放，后期由政府统一处理。
符合

进入自然保护区的输电线路，应按照 HJ 19 的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。

本项目评价范围内无自然保护区。
符合

综上可知，本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）选址选线的相关要求。
3、选址及总体平面布置合理性分析
根据《风电场工程微观选址技术规范》（NB/T10103-2018）6.3陆上风电机组布置原则：风电机组行间距不宜小于3倍风轮直径，列间距不宜小于5倍风轮直径。对于沿山脊单排或双排布置的风电场，可减小列间距。对于主风能方向不集中的风电场，可调整行间距、列间距。山地风电选址在避让不可用区域后，优先选用风资源好，发电量高的机位，风机间水平距离可缩小距离。

本项目风场所在区域的海拔高程在468m左右，地势为低山丘陵地区，地形起伏较大，受限因素较多。项目风机风轮直径 230m，经微观选址软件模拟优化，在充分避让生态保护红线、永久基本农田、林地、居民区等不可用区域前提下，优先选取风资源条件优越、发电量高的机位布设。根据风机设计点位可知，本项目最近2台风机东西间距为450m，南北间距为660m，满足山地风电场沿山脊布置、风向分散条件下的间距控制要求。经尾流模拟计算，风机间尾流影响小，发电量损失满足规范要求，风机布置安全、经济、合理，符合《风电场工程微观选址技术规范》（NB/T10103-2018）技术规范要求。
本项目风机位置不占用风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区、生态保护红线、基本农田、公益林等环境敏感区，用地范围内无珍稀保护动植物、无鸟类迁徙通道和集中栖息地分布，能有效降低项目建设对环境的影响。升压变电站及运行管理中心区选址处在项目影响范围内属于地势相对平坦的位置，占地范围内植被相对较少，用地范围内无珍稀保护动植物、名木古树，不涉及自然保护区、风景名胜区、公益林、生态保护红线、自然保护区以及饮用水水源保护区等需要特殊保护的敏感目标，项目施工期、运营期的废气、废水、固废、噪声等在采取本次环评提出的环保措施后均能达标排放，对环境影响很小。

整个升压站布置合理紧凑，生产生活区分开，便于管理。站内日常生活污水经站内污水处理设施处理后用于绿化，不外排；升压站内日常生活垃圾经收集后交由市政环卫部门统一处置；危险废物集中分类收集后送危废贮存库贮存，定期交由资质单位处置；食堂设置油烟净化器，油烟处理后通过屋顶高空排放，危废贮存过程产生的有机废气经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，各污染物排放均满足相关评价要求。因此，本项目的建设对周边环境影响很小，从环境保护角度分析，本项目总体平面布置是合理的。
综上，本项目风电机组属于清洁能源发电项目，环境影响均可接受，选址处无明显环境制约因素，项目选址从环境角度分析合理综上，本工程线路路径的选择是合理的。



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态环境保护措施

在工程建设期内，建设区受地形、土方开挖、降雨等条件的影响，易导致工程建设产生水土流失。根据土壤侵蚀影响分析可知，水土保持措施主要对风电机组及箱变施工防治区、道路工程防治区及施工生产生活防治区共4个区按工程措施、植被措施和临时措施实施。

（1）土壤侵蚀防治措施

①加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。

②尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。

③施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。

④施工期应限制施工区域，加强宣传教育及管理，所有车辆按选定的道路走“一”字型作业法，走同一车辙，避免加开新路，尽可能减少对地表的破坏。

⑤施工期间要求尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后，及时对场地进行平整和恢复植被。

（2）生态植被保护和恢复措施

①严格控制在永久占地、临时用地范围之内，尽量少占耕地，又方便施工。

②严格按照设计文件确定征占土地范围。

③工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处乱排；场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶，不得随意破坏植被。

④施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

⑤凡因风电场施工破坏植被而造成裸露的土地（包括风场界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。

⑥基础、电缆沟等开挖时，应将表层土与基础土分开，单独收集并保存表层土，暂时堆放于临时表土堆场，用于施工结束后的植被恢复；临时表土堆场采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物。
⑦施工时要严格保护黑土地，坚持“谁用地、谁承担，谁剥离、谁受益”原则，分层开挖、分层堆放，及时分层回填。
（3）临时工程用地恢复措施
本项目临时用地包括风电机组吊装、场内施工道路、临时施工场地、集电线路施工等，临时占地面积为82.8602hm2，均为农用地，临时占地均不属于永久基本农田。对临时占地应在施工结束后立即整治，恢复植被，做好表层土壤的保护和利用。本次评价要求建设单位在施工期和运营期应注意征用土地的补偿问题和施工后的植被恢复工作，建议征用土地采取先补后征的措施，生态恢复责任主体为建设单位。

（4）鸟类保护措施

本工程施工期伴随着施工活动的进行会对鸟类产生短暂的负面影响。施工期主要从合理安排施工时间，控制施工场地的光源方面采取措施，减小对鸟类的影响。为了减小对夜行性鸟类的干扰，应对施工场地的光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，尤其是在有大雾、小雨或强逆风的夜晚，应该停止施工。

（5）临时占地生态恢复措施

本项目临时占地包括风电机组安装平台用地、道路用地、场区直埋电缆沟临时用地及施工临时用地。临时占地会破坏原有的农用地，要求建设方做好恢复计划，项目建设完成后，应进行土地平整，在三年时间内将临时占地恢复至原来的土地利用方式。

①施工前，对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查，既少占农用地，又方便施工。

②为方便运输，风电场建设工程通常先修路再建立风机。修路时的施工便道临时工程应尽量利用原有道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压农用地，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。临时用地应尽量缩短使用时间，使用后及时恢复土地原来的功能。

③施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区的各风机建设完成后，应及时对每个风机的吊装场地进行土地整治，恢复植被。

④严格按照设计文件确定临时征占土地范围，进行地表植被的清理工作。

⑤凡因风电场临时施工破坏植被而造成裸露的土地（包括风电场界内外）应在施工结束后立即整治利用，尽量采用当地乡土种进行植被恢复，使土壤自然疏松，遵循生态学原理采取具体的植被恢复措施，即沿风机种植花灌木绿带，既美化环境又起到隔离作用。

⑥施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

⑦道路、风机基础等开挖时，应将表层土与下层土分开，单独收集并保存表层土，暂时堆放于临时表土堆场，用于今后的植被恢复覆土，以恢复土壤理性；临时表土堆场采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物。

⑧沿路侧种植行道树，增加绿量，导引车辆。

（6）植被减缓及保护措施

本项目占地类型主要为农用地。在施工过程中，生态恢复的原则是“适地适种、等量恢复”另外，条件允许的话应尽量采用自然手段进行生态恢复，遵循自然法则。采用草灌结合方式对各施工区域植被保护做出整体的措施，优选本地优势物种作为植被恢复种类首选。施工期挖方时应将表层土与下层土分开，集中堆放并采取保护措施，待施工结束后，表层土回填恢复土地原貌，以利于下一步生态恢复。

施工结束后，机组基础周边、道路区、临时堆渣区等临时占地及时进行生态恢复。注重乡土植物的应用，这样不仅可以减少外来物种对当地生态环境的干扰，也可以提高恢复成效。

2、施工期环境空气保护措施

施工期对环境空气的影响主要是土方挖掘及残土、大风天气砂石料堆场的扬尘和建筑材料运输过程等产生的扬尘，为减轻扬尘影响，施工工地应加强施工管理，提倡文明施工方面采取有效措施。

施工现场周围设置围挡，运输车辆加盖篷布，减轻扬尘对周围环境的影响。

合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加篷布等遮盖，尽量减少运输环节，搬运时要做到轻举轻放。

指定专人对施工现场附近的运输道路进行定期喷水，使路面保持一定湿度，防止运输车辆引起的二次扬尘。

谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛撒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，车辆不得带泥砂出现场。

（5）开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

（6）对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业。
（7）合理安排工期，尽可能加快施工进度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式。

建设单位施工时，在认真落实上述扬尘污染防治措施的基础上，扬尘量可减少50%～70%，可有效减少对环境的影响。因此在严格执行本报告所提出的污染防治措施的前提下，施工扬尘及粉尘的影响可以被周围的环境所接受。
3、施工期废水污染环境保护措施

本项目施工期废水污染源主要是施工人员的生活污水和车辆冲洗废水。本项目在施工生活区设置防渗旱厕，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘。在采取上述措施以及加强管理的情况下，施工期污废水不会对地表水体产生影响。

4、施工期噪声污染环境保护措施

本项目施工期的噪声污染主要源于土石方、打桩、结构、设备安装和装修等阶段车辆、机械、工具的运行和使用，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。施工机械噪声具有临时性、阶段性和不稳定性等特点，随着施工的结束项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。

针对本项目施工期产生的噪声，本次环评提出以下具体的噪声防治措施：
（1）合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间，在22点到次日早6点之间停止高噪声设施作业与施工，远离敏感目标。

（2）合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于施工场界外造成影响最小的地点。

（3）优先选用低噪声设备，尽可能以液压工具代替气压工具。

（4）对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施，如在声源周围设置遮蔽物、加隔振垫、安装消声器等。

（5）尽量压缩施工期内汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（6）注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态。

（7）在搬运易产生噪声的施工设备、建筑材料等时，应尽可能轻拿轻放，以避免相互碰撞而产生噪声。

（8）升压站的施工须设置施工围堰，施工场地合理布局，高噪声设备布设在远离联合屯一侧，同时加强高噪声施工设备的维修管理，保证其正常运行，禁止夜间施工。

（9）如遇工期紧张，必须夜间施工，对噪声超标附近的居民进行补偿。

因此，通过选用低噪声施工设备，夜间停止施工等措施后场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
5、施工期固体废物污染保护措施
施工期产生的生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一清运；钢筋回收利用，其它建筑垃圾用于场区道路平整，未利用的建筑垃圾送至市政部门指定的场所进行处置；施工废水隔油池产生的废油交有资质单位处置。施工期的固体废物对外环境影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	1、运营期环境空气保护措施

本项目运营期主要大气污染物为食堂油烟，根据项目就餐人数设置2个标准灶头，在升压站食堂内设置油烟净化器，对烹饪过程中产生的油烟进行处理，油烟净化器处理效率不低于60%，净化处理后的油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。因此，餐饮油烟废气对环境空气影响轻微。

本项目危废贮存库内安装活性炭吸附装置，产生的有机废气经活性炭吸附后通过危废贮存库设置的1根15m高排气筒排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值要求。

综上，本项目运营期大气保护措施可行。
2、运营期地表水保护措施

本项目运营期升压站内工作人员产生的生活污水经隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存。次年春季回用前，对储池出水进行水质检测，满足标准后方可用于站内绿化、道路冲洗及卫生间冲厕，实现废水全部资源化回用，不外排。
3、运营期声环境保护措施
本项目运营期主要噪声污染源主要来自风力发电机组、变压器等设备产生的低频噪声。针对项目产生的主要噪声源，采取如下防治措施：

（1）选用低噪声设备；

（2）在变压器和风机安装时应注意保证平衡，并采取减振基础。运行期要求对设备及时进行养护，使其处于良好的运行状态，并进行正确操作，减少机器运转不正常时增加的噪声。

（3）在总平面布置时，在变压器与站界围墙之间尽可能留有足够的距离。

（4）升压站内四周进行绿化。

（5）目前本项目声环境评价范围内无声环境保护目标，本次环评要求噪声防护距离范围内不得新建居住区、学校和医院等环境敏感目标。
4、运营期固体废物保护措施

本项目运营期产生的固体废物为生活垃圾、餐厨垃圾、废润滑油、检修废机油、废变压器油、废变压器、废旧蓄电池、报废风机叶片等。

职工生活垃圾袋装存放于垃圾箱内，定期由市政环卫部门统一清运；餐厨垃圾委托有餐厨废弃物收集运输许可的单位进行处理。

风电机组产生的废润滑油、检修废机油、废变压器、废旧蓄电池、危险废物贮存库废气治理产生的废活性炭和检修产生的含油抹布及手套分类存于专用容器中，贮存于危废贮存库，定期交有资质单位进行处理；主变压器产生的废变压器油通过地下油道流入事故油池内，不在站内储存，产生后应立即交有资质单位处置；箱式变压器废变压器油流入事故油池内，产生后应立即交有资质单位处置。

本项目坚持无害化、减量化、资源化原则，固体均得到了妥善处置，处置率100%。

5、运营期生态环境保护措施

（1）完善施工期间未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施，确保项目建设区内植被覆盖率和存活率。

（2）项目运营期可能存在主体工程（风电机组、箱变等）的维修，维修过程中，存在周边植被被占压等破坏，因此，需对破坏后植被进行修复，防止水土流失加剧。

（3）及时清理施工现场和恢复遭受破坏地段的自然生境原貌、减少景观变化对野生动物的不利影响。

（4）对金属塔材表面涂刷低反射率的油漆和涂料、减轻对野生动物的视觉刺激。

（5）对没有达到会影响鸟类飞行高度的风电机一律不准设光源，不要安装红色的闪光灯，也不要使用钠蒸气灯。

（6）当鸟类迁徙路线不可避免本风电场区域时，建设单位应强制停机，保证鸟类安全通过。

6、运营期电磁辐射保护措施

（1）在安装高压设备时，保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件尽可能接地或连接导线点位。

（2）加强所区围墙侧的绿化，在墙侧种植一定宽度的绿化隔离带，以减小所区围墙外的电磁强度。

（3）所内良好接地，提高屏蔽效果。

（4）使用设计合理的绝缘子，要特别关注绝缘子的几何形状及材质，尽量改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护措施。

（5）升压站附近高压危险区域设置警示标志，在铁塔上设置高压警示标志及有关注意事项。

在采取上述措施后，升压站工频电磁场可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中居民区工频电场4000V/m、工频磁场100μT的限值要求。

7、运营期环境风险保护措施
（1）在工程设计时，选取性能优良、品质可靠的变压器。

（2）选取优良的符合国家标准的变压器油。

（3）经常性地对变压器进行维护，并定期取样检测变压器油，根据变压器的运行参数或其他表现以及比纳亚汽油取样检测结果，及时发现细小问题：防患于未然。

（4）发现高压变压器油异常状态并经试验证明内部有故障时，临时进行大修。事故检修时要依照具体故障的部位进行修复及全面处理和试验。当事故紧急严重时，可将变压器内的油放出，并引入升压站所建设的事故油池。

（5）在运行过程中，如果需要对变压器油进行过滤净化，须请专业机构实施，使用性能良好的油液抽取设备及容纳器材，在操作的过程中严格依照规程，并完善漏油或其他事故的防范应急措施。

（6）为避免可能发生的变压器因事故漏油或泄油而产生的废弃物污染环境，进入事故油池中的废油不得随意处置，应将事故油池中的废油交有资质单位进行处理处置。

	其他
	为确保各项环境保护政策、法规的贯彻以及环保措施的落实，有效地处理各种环境突发事件，管理机构设置环境管理人员2名，具体负责环境保护及环境管理工作。环境管理任务：①协调解决工程建设及运行过程中的有关环境纠纷等问题；②监督各项环保措施的执行情况；③编制并负责执行工程的环境管理计划。

	环保投资
	本工程总投资114000万元，其中环保投资447万元，占总投资0.39%。

表5-1  本项目环保设施投资一览表

时段

污染源

污染防治措施

投资额（万元）

施工期

废气

施工废气

工地围挡、加盖苫布、洒水降尘

15.0

废水

施工废水

隔油池

3.5

施工人员生活污水

防渗旱厕

1.0

噪声

施工机械噪声

隔声、消声、减振

1.5

固废
生活垃圾
市政环卫部门统一处置
3.0
建筑垃圾

部分利用，不能利用的由市政环卫部门统一处置

隔油池产生废油

交有资质单位处置

生态

水土保持

篷布、雨水沟、生态恢复

180
运营期

废气

食堂油烟废气

安装油烟净化器

0.5
危废贮存库
密闭设置，废气经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放
0.5
废水

职工生活污水

隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存
4.0

噪声

风电机组噪声

选用低噪声设备

/

箱式变压器噪声

选用低噪声设备、隔声、消声、减振

1.5

升压站噪声

选用低噪声设备、隔声、消声、减振

2.0

固废

生活垃圾

集中收集至垃圾箱内，由市政环卫部门统一处理

0.25
餐厨垃圾

委托有餐厨废弃物收集运输许可的单位进行处理

0.25
废润滑油

统一收集后贮存在润滑油桶内，贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处置

3.0
检修废机油

贮存于危废贮存库密闭桶内，定期交有资质单位处置

3.0
废变压器油

主变压器产生的废变压器油流入事故油池，不在站内储存，产生后立即交有资质单位处置；箱式变压器产生的废变压器油流入事故油池，产生后立即交有资质单位处置

3.0
废变压器、废旧蓄电池、检修产生的含油抹布及手套
贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处理

3.0
报废风机叶片

厂家更换后回收，不在站内处置

/

废活性炭
贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处理
3.0
电磁辐射

电磁辐射

通过设备的规范安装，采用良好的接地，提高屏蔽效果；升压站外加强绿化，减少站外电磁强度；升压站附近高压危险区域设置警示标志
2.0

环境风险治理措施

本项目每台风电机组配备一台手提式灭火器，升压站内配备消防水泵房和消防水池，并配备干粉灭火器，升压站设置事故油池

17.0

运营期设备维修

200
总计

447




六、生态环境保护措施监督检查清单

	     内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	临时占地表土植被恢复、全面整地、撒播草籽
	保护区域生态系统完整、生态结构稳定，强化或不降低区域生态功能
	升压站周围进行绿化，减少噪声污染；

风机叶片涂成与绿色反差很大的颜色，如红白相间色，以利飞鸟辨识，降低对鸟类飞行的影响；风电场除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响；防火、禁猎，保护风电场周边林地、灌丛、草丛等植被，保护动物的生存环境
	升压站地面进行硬化，周围进行绿化。保护区域生态系统完整、生态结构稳定，强化或不降低区域生态功能

	地表水环境
	施工期产生的生活污水排入防渗旱厕；施工生产废水经隔油后回用或用于施工现场降尘、洒水
	不外排
	隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存。次年春季回用前，对储池出水进行水质检测，满足标准后方可用于站内绿化、道路冲洗及卫生间冲厕，实现废水全部资源化回用
	不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	采取分区防渗措施。危废贮存库、主变器事故油池、箱式变电站事故油池为重点防渗区；化粪池为一般防渗区，升压站内其他区域地面为简单防渗区
	重点防渗区采取2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；一般防渗采用1.5m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗，采用水泥进行地面硬化

	声环境
	（1）物料及设备等运输车辆应选择合理时间和路线，合理安排施工进度和施工时间，严格禁止夜间10时至次日6时进行高噪声施工，调整同时作业的施工机械数量，选用噪声低的设备，降低对周围环境的影响

（2）注意对设备的维护和保养，合理操作，保证施工机械保持在最佳状态，降低噪声源强度
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值（昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A））
	选用低噪声设备、基础减振、定期维护、距离衰减、绿化等
	升压站站界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值（昼间≤55dB（A）；夜间≤45dB（A））

	大气环境
	（1）运输道路、施工场地应加强洒水抑尘，每天至少两次（上下班），并在大风天加大洒水量及洒水次数，使作业面保持一定的湿度；

（2）运送散装含尘物料的车辆，要用篷布苫盖，以防物料飞扬；

（3）施工单位应选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放，减轻对环境的影响；

（4）施工场地剥离的表土堆放时要苫盖防尘网，防止大风天气产生扬尘；
	施工扬尘满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值要求
	食堂油烟经油烟净化器（处理效率≥60%）处理后通过屋顶高空排放；危废贮存库密闭设置，危废贮存过程产生的有机废气经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准（2.0mg/m3）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）监控浓度限值要求（排放速率≤10kg/h、周界外浓度最高点4.0mg/m3）；

厂房外：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

监控点处1h平均浓度值：10mg/m3

监控点处任意一次浓度值：30mg/m3

	固体废物
	施工人员生活垃圾，设置垃圾箱，集中收集，委托市政环卫部门统一处理；建筑垃圾，其中的钢筋回收利用，其它建筑垃圾用于场区道路平整，未利用的建筑垃圾送至市政部门指定的场所进行处置；施工废水隔油池产生的废油交有资质单位处置
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

（GB18599-2020）
	生活垃圾集中收集至垃圾箱内，由市政环卫部门统一处理；餐厨垃圾委托有餐厨废弃物收集运输许可的单位进行处理；废润滑油统一收集后贮存在润滑油桶内，贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处置；检修废机油贮存于危废贮存库密闭桶内，定期交有资质单位处置；主变压器产生的废变压器油流入事故油池，不在站内储存，产生后立即交有资质单位处置；箱式变压器产生的废变压器流入事故油池，产生后立即交有资质单位处置；废变压器、废旧蓄电池、检修产生的含油抹布及手套分类贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处理；报废风机叶片厂家更换后回收，不在站内处置；危废贮存库废气治理产生的废活性炭贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处理
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	电磁环境
	/
	/
	选用低辐射设备，采用良好的接地，提高屏障效果；升压站外加强绿化，减少站外电磁强度；升压站附近高压危险区域设置警示标志
	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中限值要求（工频电场4000V/m、工频磁场100μT）

	环境风险
	/
	/
	选用良好的符合国家标准的变压器油；定期对变压器进行维护；危废贮存库、主变事故油池和箱变事故油池做重点防渗，每个事故油池加盖油池盖板
	重点防渗区采取2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求

	环境监测
	施工期设置环境监理制度；运营期定期对电磁环境、声环境、大气环境、进行监测。
表6-1  运营期监测计划一览表
污染源

环境要素
监测点位

监测指标

监测频次

升压站

电磁环境
升压站站界四周外40m各1个点

工频电场强度、工频磁感应强度

1次/年

声环境
升压站站界四周各1个点

等效连续A声级

1次/季度

大气环境
食堂烟道
油烟
1次/年



	其他
	光影防护范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标


七、结论

	本项目建设符合国家产业政策，符合生态红线管理要求，满足“三线一单”要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放，对周围环境影响较小；项目环境风险可控，在执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的前提下，从环保角度分析工程建设可行性。


附图1 本项目风电机组位置

[image: image13.emf]图例

风电机组位置



 EMBED Visio.Drawing.15 \* MERGEFORMAT [image: image14.emf]图例

风电机组位置



附图2 升压站平面布置图

[image: image15.jpg]BZ2EB123001238 %11t ERA123001238

X=5008893.504 X=5008893.504
Y=44382291.858 Y=44382439.337
| |
) f [ f [ f [ | f | f [ |
_ i 1 _
_ It o r-—----- 1 a a a ] "
B | B J R ]
I'f | > Bt A=145.16 &Rz ] _
_ 5 i B=145.78 ] |
_ ol ! ! _ Duaoww "
N 1 1 A ]
i w%J 5 ] |
(| A ORL ® po | {1 |}
_ i ® ® ] |
| , , ] |
g (9 ERGISE ]
N Y + u\\ .
ot | | % 22 1
| m E A5 IokVEEZ | ] I
e K] - - L ] _
_ - A=122.75 \ ] I
— S - A=lec /o A=121.60 ]
_ i (0 HhARE A=liSel B=151.05 - | I
_ L1 i B=131.38 = A=113.96 B=171.95 ] _
[ : \_A=117.10 / @\,\ =156.43 : |
- B=73.30 = \ ! _ o - B 1 |
_ i | A=114.70 N ]
102, 02 _ oy B=111.10 EL S A=106.89 ] "
=R ] I
I : - - - - - 1 I
| 1 ] |
A=100,00 Il || F | _
1 i 7 i
I - 1 |
Il f ) £=96.80 “ | !
-k A=96.70 —ies : _ ] _
_ B=114.10 BSI6960 Faiteih —— f A=87.20
Ik A=91.50 1 B=197.95
R ON: i v A
| - . ] _
Il F A=80.60 ] |
| : B=134.40 o ] |
0 i—f ] I
R = - - 1 _
| - @ i ] I
1k . ! - ] I
I —=f - 1 |
_ . - _ _ _ _ A=71.80 ] I
Il F 00 B=185.30 ] I
Muwmwm@wwﬂm@wm _ 2] [ T [ f [ T ] f [ [ T 1T " X=5008791.484
= , Y=44382439.337
||||||||||||||||||||||||||||||| N\II _\

BE=100.00

B=c200.00

Y=B+44382231.888 X=A+5008751.484
B RAhUkit

B BT AR A A R RS AT,

B b4 RE IR A S R ER A

RS-
Foia % H BEAR (m?H | EHAR (M)
O | wt 576.00 608.00
O 74 505,50 532,60
O | WERE 194.30 214.20
@ | Eiesn 19680x2 | 194.80x2
OJEZ 3217 117.50 117.50
(6)| IokVEEE 433.50 456.00
@ | ik 2827 2827
® | hstn 400.00 400.00
@ | #HeIS%E 96.30 98.00
0 | #bARE 84.00 84.00
@) | #bik 98.00 98.00
@@ | Ak 36.00 36.00
| Bt 16.20 16.20
@ | tn 8.75 8.75
® | hrags
S
b sz [ ] AW
Wi o e EEAN
SRR
ARG AT
% & | HE
ARIRERER hm'| 1.50
AHTERRRARER  |hw| 107
A ARER hmw| 0.05
PHANER hm| 0.18
HEARAH RN ANER | or [2983.92
A 7% | 23.50
HR R AER m |9983.92
HRA% 7% | 78.61
EREBRER WPER | | 5000
TR % | 39.37
SR LA TR () m?| 25500
YR BFIRE () m’| 13500
HREEKE m | 23.50
EREARRER hm| 2000
EREHE 7% | 15.75
1 AERRELAKREHE.
2. BERARARALER 000 ERLFRIREAEN

ST ST IPRE L E#A) iy
v S i
wr ot/ || RUAHES EFEHERE—
W i fl 1:250
R H B w220 | B | NAOGBIIK-A0103-002 |**

CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP HEILONGJIANG ELECTRIC POWER DESIGN

CEIC HEERRRRAR L TESENRIBERAD






附图3主要生态环境保护措施图

[image: image16.png]10000

il PRRENE 1: 100

RPN 1 100

G LA AR 1:100

W
1. B+ A4 it
2. 33 et

_BREELEIANLS

P A R “RREFT R
kB, IR





附图4 施工布置图


[image: image17.emf]图例

升压站位置

施工生产生活区

表土堆场位置

临时表土堆场：

设土袋挡护、拍

实、表层覆盖草垫

或苫盖纤维布

施工生产生活区：

生活污水定期清掏外运堆肥，施工结

束后临时防渗旱厕进行卫生填埋处

理；生活垃圾集中收集后应由市政环

卫部门统一清运处置

施工生产生活区：

生活污水定期清掏外运堆肥，施

工结束后临时防渗旱厕进行卫生

填埋处理；生活垃圾集中收集后

应由市政环卫部门统一清运处置

升压站：

表土剥离、土地整治、编

织袋土拦挡、密目网苫盖

临时表土堆场：

设土袋挡护、拍实、表层

覆盖草垫或苫盖纤维布

集电线路区：

表土剥离、编织袋土拦挡

、密目网苫盖、植被恢复



附图5 集电线路路径图


[image: image18.emf]

附图6 土地利用现状图
[image: image19.png]o [ 0 7 2 il A il I
JBR 1L 230MW— 391X, L3 I -3 T BUR Pl

GEEERNE RN
25O — AL 16 0B 4477418
o AT 05 SR KAB A,

SR8, O

JOEEKIEE, HHR1:100,000
EF-RBBEE, 3 9%




附图7 环境影响评价范围图


[image: image20.emf]图例

升压站站界

电磁评价范围

声评价范围

大气评价范围

鸡西市中汇石墨制品有限公司

鸡西市金宇石墨有限公司

申太新能源材料有限公司


注：本项目升压站站界外500m范围内分布有3家加工企业，不属于环境空气保护目标
附图8 生态评价范围图


[image: image21.emf]图  例

升压站站界

生态评价范围


[image: image22.emf]图  例

集电线路

生态评价范围


附件1 项目核准批复[image: image23.png]BRI b2

BEBHEE (2025) 125

BTSRRI A2 T e e v
ZHEHAMEFRUER UL 230MW —J0]
LS H Bty i AL

BETERPAEER L

Hik (AT E RS S i TN EREHR L 230MW —
HRBFE BRHETY (BRKE (2025) 495) RAXHMK
W& &K, ARTAEHESANILT:

—. fRE XFREAEET 2x66 7T RMER BER
BHEAXFREEGLEY R ATHHFTHED (LU HFAE
BRPERERAND), FAEARTEHERGE ST ERE
BoR L 20MW — M A &R E (RERS:



[image: image24.png]2503-230000-04-01-964388).

FE A R (BT ) R LR AR A2,
= ARG TAE TR ERLA.

Z. REHEERRASMREAM: RREENER 23
FFRRAKBHE R R, 32— 220kV AE 3.

W REEERN 1140, 2BHELEHKAE.

E. REAREARELERNR. AR, FRERFAR
PEASHEHER.

N RERREFBRAT CBERAEY AXAE, TBE
BE. Bt KT, W, EEREREEHREELHALL
FRETR, BEAEH R0 BHEBRF.

b BEMXOEE. TEOERMAE, BORRE R EA
AR HETEARBRALE CGERAEAMTT
Gy A (%4 2303002025X50012593 5 ).

A TR AT E R BT ALE RO AL R
EERPARFHTHE, R (GLBERREEERERE
EHEY HAKAE, REREEEFHE, REWRETE G
R, RERETFAREEGHEAR.

Juo WP RRE () BRLRARAIRLSLAER
B THBH, kAR, TROEAARAEALFT. £
WA, KREAR. ZoEF. BFESHEARRTE.

T REFUBRARAAF R EEARLE R 2EAFT




[image: image25.png]i, FEEMFIRRE, Bl (50) ERLRAR
AFRUAATELERREHRSG 0N THEH, AREFHE
FEMFF TRV FFIARAREN K, MRRKTHAR 1 4.
ERARE M TR AR, REAAE. AEERE
XAAHMAAT TRR AT T REMSY, REREEN
WA, RERME PR

o BEEUTRIRHAER, Y5 LML TRIRE S
SRR THRY, 85550 RBBBR A AHI 1, RA
HEBMLRBEASERE R, FHAHARLER.

Hifh: LRRAE RS RS
2EHAAELEERREERFAESH





附件2 用地预审意见的复函

[image: image26.png]JEAL A AR BT

RERRFFTF 2025 45

K TIEIEANS P % Rk L ANMEDR AL
SR 230MW DRI H
JHHBHE EILA R

PER (BE) EFLRARAR LA

QR F A5 o B 2 0 5 6 T 41 6 TR MR AL 230NV
RS E R SR (S TR (2025) 1%)
W&, REBRAXAL, 29E, AEEwT:

— R B AR A E R HEOR, RURF SR AT .

= EBEAKFRBARER 17 477 2, 2P, RA
H17.0500 250 (A3 6. 2146 2481, AAZRARE 025, #
BRI 0. 0961 A, AAIFH 0.3016 A5, EHFEIHR,
BB KA XA AR R, A WA AL
B, FHRAHA L.

I, E SRR CHREEEY $HXEER, AE
B ERAMES AR N B LT, GOEAERR AT T
4. RBERBAMMEFETRT TR,



[image: image27.png]W R CGERORE R SR AR AT, #ORE
FIRTF AN =4, A XA E W8 F4A 24 E.

DFAR: RE AT
Pik: SETEAFRFRUD.

—a_




附件3 营业执照
[image: image28.png]e BUWHER m

5 R @ mgﬁm ATRUAS B K A s
M ﬁ!!&’\ﬂfr}'\ﬂ CREBARERERS o B W 0w ATIR

B ! o e, s L e
ﬁi?ﬁlgM SEIAF JL

Bt R g i
iRl s -75?
<
L0
E R T

Araimios spaTRBERRL I 2025 4 03A11 A
. A AL Ak Wik M o G Al MNP

BT e —— EREEHACREY




附件4 生态环境分区管控分析报告

[image: image29.png]SIS KB TR

1 A R P B T AN MR 1L 230M W — IR

AL R RIER R AR
i A 2026 4203 A 16 H



[image: image30.png]1. ROk,
2 7EA
3. AR

H



[image: image31.png]1. Hgg

o R A Y % B T4 AR L 230MW — WAL £ B35 S AR 0 S B 0.15 P A4

SESRPTATATEA 000 ¥/ AR, HBH SIBHER 0.00%.

5 RGP A (AR AU 0,00 ¥ AR, S dITHE) 000%. BPERERE. SAREIE GIR
R ZAEE000 VAR, S HIHEN) 0.00%. (PHERERE.

SERAAA P CESER 000 FH AR, S0H SMHEN) 000%. SRIMAR FIRTE S K LIHEN 000 Ty
S, S B 0.00%.

IR LR LA B 0.04 ¥ AR, ST SRR 26 39%: LA R TIATB AT 0.01 ¥y
A, S B 215%: — RIS 0.11 T AR, [ H U 7145%.

S AERARARE B T TTBL 0.00 FH AL, S H S HBITELY 0.00%: 538 TATFHLE & LAY 0,00 ¥y
S, S0 B 0.00% S5 T AT RO 015 ¥ AR, HBH ST 100.00%.

257 R MY 6 T AT AR L 230MW — WAL F 5 SR 40 5 D RSN A0 TR

e B E RN TR, W0 < 0E T FRAAEIER CRAE 1K AEMERETA, AR
U " B 1 K.



[image: image32.png]1B SRR ST R NI 8%

—asx | cmen | BE | mwaw | peas nzansn A5 | FRRESE

o IETEE U I [T O~ oot EXS

AR | | e LTS BN — bl O 0.15 100.00%

smann | KUPEERIERE | | gu | muCcURRSRRSEAREK | ATool | sen

KACRE K | R | e LIS W BOK U 4 AR X 0.14 94, 08%

BEARLER | amieomEEX | R | eEd LTS Wl X 2 29— AR A 0.15 100.00%
FRERET

e B S ERR L LTS WX AR 0.04 26,308

WS LR LTS W K U S R 2 X F0.01 2.15%

R ENR L LTS LTS UEE 0.08 50. 2%




[image: image33.png]R T T Y AR L 0.0 2.
T P KRGS Bt B ARG, — R B ONUFI-
#2 B SRR KNSR
SABHPE | 5_BHFE | S_ERPE | SERTK
B8 | kEmew | ABAGN | KSARN | EZSER | GEOS | WEZNS | BEER | FRAT | FAES
Gree) | Frem | Enie) | Epss
- - - - ey Ery xH% Ery - -
#3 5H SRRAA BRI TR
[ExmArmRm sRrR iz ons] SRoKmEER | SERKALER | SXUKZNR
el [iersy FRAE) FRAD Crram) | ERRPEM | FRAT | FRER
- - Eax Eax Eax Eax - - -
HABEGEBEH BARIE WG
CEARER | GERRER SRR
e e @y | RZOER | BORFRETER | —RESKEZES | FRAT | FRLE
79 It278 CFHAL
- - - - fy xH% xH% - -

25 BH S AR E R SRR G
5




[image: image34.png]CERRFE | SEARFE | SERGPE | SERRFE
23 w% | @ | WESHE | BOREZER | ERKETER | XRKEZER | FRED | FRKE
GEFE | Eram CEFAR) FHED
- - - - xhE Ehz EhE sz - -
#6 BH S T AT RO R
TRERKGR | FASRKLE | FNAT | FRKE Lrket] wRER
[VS2300076310001 [ I8 AR | [ REBK
A AR
ISR LA RSN T () P

I B I LG L
() B RSN, REFT A
e B, ki b
FARAR, SRR SRS, 2 L
. . 7 HIE ST SRR 11 1T 90 .
FUR A POk SR 1, 5998 S0 0 A2
ST AE TS5 R, 3 &R 05
A A 18 A SR, SN AR, S
TRBEIFE . RATRBBE, SRR, T
IR TR RS, I
Fe NI BACKR KT

725, B AT 5 R BB, o I
E -4 R T AGK SRR 2. AOMIE A
SRR 5071 XA R SRR o
.\ 57 B % ST R




[image: image35.png]FANOERE | FARORLH | FRAT | FREE LEe] FOER

TR T TR VTV - AT . BT T
HTEAEN




[image: image36.png]PR A 8 % 1 AV L 250MW — A P T e e



[image: image37.png]PR B Y % B 1 A AV R L 230MW — I3 596 AT BE T B2 R




[image: image38.png]3. EETREAE A

FAK AT

SFREEHTLH

FERTHR

HEER

e

ol A

s

SHARER
1 BN T IR TR R LA AT — E TR . 7
(BB AR PSRRI, 8 J s S5O M EEBLS, ity X e
Ay 812 5t S S BRI 5 5 R SER . 73 4 10
Gk FFRIEL . R st TR T AR AR TS 2B 8 1)
[, B R 8 S ORI B £ L A R
T S TN T T T T T
[Ft R M OREI I SR . 3. BATFR A 8 U B
HERUE S G M. 1. CEER B, SALT BB B KM

ERmEES
[=. FEARE
(1. s RARER




[image: image39.png]FAWRREER | FABRATLE | WRETAR rrER
- ERER
o Pl B e, S TG K. SRS RS, 2
[FI i s . . T AR 2 AT
{3 ks e N i
[ st EHTR R B, EAYRHORPR P, RTEREELL
- [ Tt . 3 i sl
esorzo00s Mg e | RAEIER g G 2 520 . (65 AN/ A DLE BRI (A
[ SR Wo i i
T R b, BT 0 LS UL LM, 15 7
. E AR
> EmRaR
31T PR, (PR SRS, SRR 2 BRI
[, S R A TS, 5 WG H 16, (T G
[OR N N TA N AT e e
ok e e o e . R Lt
B I T =
| AR
 EETRARER
T ERERAR
]
L AR
Te0TI000n | FREK A KR | S
b, s R
I P A0 SR, A A IR, (EFT O AT &
[isk #1202, oA AT AR AR, 3 AL R LIRSS 5%
. s, RSRMKAR. 3. AT AR AR AR SRR
i A AR i 8T S U K I E . 35




[image: image40.png]FANRRTER

FARDHTEH

BERTHR

wRER

PR AT AR W . SR, P B8 A B ol L A TR T K|
PR AR 2 R R A, 4 S8 IEGE IR (10 AR KA B R

[z 5. 361 LR AL 536005 K AJEACHE B3R R 80 206 6.
(9 e S W 2 B E90OR A SRARAR) K 1506, DU T i 4
pAGARLE, e . TSN ol K RS B Ak
[P AR AR . 38 R PSR LI L), O AR BAE. 8.
LS A AL . 18k .
SRR, I SRR HER, 0 GRS, WL s
(73 e AR i S KA BB R 1, SRR 9551 5 A &
R RIS S AR R T O B R AR
A AJE A D T

2




[image: image41.png]LES A

ERRPLOE: HER (AAKESHATATILTES (7) BA “ZRZL” MRAREHN
AR E AR ERENE) (EREAE (2022) 2341 §) HEMHBRTERERR.

BRRPH: REWBFEATLEHYFERARGN (BATLEARPHES BT F) |
BELAEARPHAHVERAE, BARPR. BANE (AFLHRR. RALNE. BHARE. &
i'z}) ZA%. BEl, FeRUMERRPUFSUSNAEAEES AU, EAEKELE

AUERRPN: BERRPHIS, ATETOEEATERRY A H I REMLMFH LR
RPWHE, SRR RE2023 459 A BHEHERR LRSS THT AFTHRAAARRP K
CeRARBTA) , KE 202349 A CLHIHERRAFHRAXBRP K.

ELER: GEKE2023F9 ACKIMNERE. HAFAR, UARFREGTRAILER.

AAEARE: FRAARLT EAAALARE, LEARBNENER A,

AMEREA: AT EHEREAXZCH I RFAELFERNEH, FEHANEATES
EEEATBEREABSFREXFLARPERED S ARRPHABRNF RN, ZRU%
RRBHEAREONS ERFAERAG NS AW, FHLERREES, THRUEHAEM T,




附件5 现状监测报告

[image: image42.png]B

200812050870

B oW o® &

T [2026] 031101 5 \s¥
W AT R A
230MW — R LT H
FACHAL: DEELH GTE) AR A BRA R BRI A ]

RIS SR

HEAM: 20264203 A 1A

ST IARRHA L
| cassarenm



[image: image43.png]oo 1

1. RERARGARBEL AR, HHE, @iii&.
2. EHEEREFPERSAARREEAETH.

3, REREEM.

4. HEHBHZEMR, KENSRITRR K ATTEAN
BHFE, SRR CRURD Lot AT R AR 0 22 R 5 )
.

5. AMENREEHRL BTRERBZERNANMAZAUEE
BABALRE, AWTFEE.

Ao BATFEFRAEARLT & 6 10204518562
A B RETRAKBRE S51 5 6 e 0451-58989548

HRA: 150001 188+ Fengchunhuanbaod 163, con



[image: image44.png]i 120261 031101

B oo & |
wan R S A ZO WA
E2T higiE ‘;‘4E7 R LA TR 5 2 T
A | weus L4617
R Eate] AR prta]
EEAM 2026.03.09 wWEm 2026.03.10
v | mAmma-ce | AURR | Sam | mavi | mn-amen

s BRI AT R B
wBai s AAm
aa | SBUONBMSSOEHPSIE | GOTSSI0ONX60926 20261027
s i AVAGZS w3576 e |
S AWAS21D 052 20261030
EWAR s, BFE

R TR (R ) (4 6812013)

M| Gz (B 30962008
e AR
e BRI

) R
B, SR THSHEIS 0131-0.159Vin, TREBREIL.

00013-000154T.

o | O
HMHSR, 2026 .03 1 10 B BIPRS00 zmaamzm e
e 36-390BN)2 0. £

mvmm»}mmq
B oM stwEng

RERTA: &&\ WA 5& 7 mraTAl /@/}7

s mRTR



[image: image45.png]ik (20261 0311-01 5

Rt
H1 TR, TREBSSEEENSR
. o Tean | Twasan
Vim W
;n ‘ S TR 5m 0189 00015
s | s ramne o153 ooz
W SHEHT A 5w 20 o145 oons
AR | SRR O WL 2% A 13
2 FARMEMAR (2026 503 710 D :
i am)
EREWAR | ANEWER
Ll AetHiE N -
s Pa
" ST TR In B n
» SRR A 1 o »
E T A o u
w I In » 36
N R, 4°C: W 2% A LSs. =
e BEAENE: 6°C AL 2T%RH; AU 1 6mis.

BemRIT



[image: image46.png]A (20261 031101 5

1RGSR

EER F12



[image: image47.png]R (20261 031101 5

e
M

R R

K“%LW/% wrn

[

B -RRTR

T



[image: image48.png]A (2061 031101 %

e 38 1 0 BL

AR AR AT

M, RARESSRFUHCGRN S SO0 B RN F1 Y (s000)

BV, O RERARE, AL
R, U, TR AR RTINS
AR, AL, K O il

B I AR B FALIES A

L e ]

R RRARA A A el

WOHORbE i, 2004122298
ik

P R R o

B URRS, (AR

EER YN




中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目
电磁环境影响评价专篇

2026年3月

黑龙江和正环保科技有限公司

目       录
1

1 总论

1

1.1项目基本情况

1

1.2编制依据

4

1.3评价工作等级和评价范围

5

1.4评价重点

5

1.5保护目标

7

2 电磁环境现状调查评价

9

3 电磁环境影响预测评价

13

4 污染防治措施

14

5 电磁环境影响评价结论

附件1 变电站类比验收调查监测报告
15


1 总论

1.1项目基本情况

本工程建设内容包括：设计安装23台10MW风电机组，总装机容量为230MW；同期建设1座220kV升压站。风电场年上网电量约为595305.7798MWh，等效满负荷小时数2329.457h，容量系数0.265。

220kV输出线路、架空线路均不在本次评价范围内。

表1-1 本工程主要建设内容一览表

	项目
	类别
	建设内容

	主体工程
	升压站
	建设220kV升压站1座，占地面积15000m2，架空线路型号2×LGJ-240导线，架空线路长度约40km。升压站内设置1台260MVA主变，主变采用有载调压方式。

220kV室内配电装置采用线变组接线方式，采用220kV全封闭组合电气设备（GIS）。本期新建220kV配电装置共新建1个间隔为线变组进出线间隔。配电装置的出线侧露天布置220kV出线门型构架、电压互感器及避雷器。35kV侧主接线为单母线接线形式，新建2回主变进线回路接至一段35kV母线、2回母线PT回路、12回集电线路回路、2回母线动态无功补偿回路、1回站用变回路。

	
	风电机组
	安装23台10MW风电机组，总装机容量为230MW，出口电压1140V，通过箱式变电站升压，风电机与箱变组合采用单元接线方式，风电机组地面控制柜与箱式变电站低压侧采用电缆连接。

	
	箱式变电站
	风力发电机与箱式变电站的接线方式采用一机一变的单元接线，变压器的容量为11000kVA。23 台风力发电机组共分为12回集电线路，每回接引2台风力发电机组，每回集电线路输送最大容量为20MW，每组箱式变电站高压侧均以35kV集电线路接入主干线，经主干线接至220kV升压站35kV配电装置。

	
	集电线路
	集电线路采用35kV电压等级，直埋集电线路路径主要沿风电场运维检修道路敷设，直埋集电路电缆长度187km，路径亘长121km。

	临时工程
	施工营地
	共设置2个施工营地，每个施工营地设置设备堆放场、材料加工厂、土建施工区、生产生活区等临时设施。

	
	施工占地
	本项目施工临时占地包括风电机组、施工道路、集电线路占地等，占地类型主要为农用地，项目施工结束后，对临时占地进行生态修复。

	
	风电场道路
	本项目新建检修道路，公路等级为厂矿四级公路，路基宽4.5m，路面宽4m，采用220mm厚泥结碎石路面。

	
	施工道路
	临时道路长度38014.56m，临时路基宽度4.5m，临时路面宽度5.0m。

	辅助工程
	升压站道路
	升压站拟建进站道路长度50m，道路宽6m，最小转弯半径9m，路面采用公路型水泥路面。

	
	生活楼
	占地面积608m2，框架结构，二层建筑，建筑尺寸35.7m（长）×16.1m（宽）×7.5m（高），一层层高3.9m，二层层高3.6m，总建筑面积1307.02m2，钢筋混凝土坡屋面。

	
	生产楼
	占地面积532.6m2，一层框架结构，建筑尺寸 31.2m（长）×16.2m（宽）×4.9m（高），钢筋混凝土平屋面。

	
	附属用房
	占地面积214.2m2，一层框架结构，建筑尺寸24.9m（长）×7.8m（宽）×4.5m（高），钢筋混凝土平屋面。

	
	220KV室内配电装置（GIS）
	占地面积108m2，一层框架结构，建筑尺寸12.1m（长）×9.0m（宽）×11.0m（高），总建筑面积108.92m2，钢筋混凝土平屋面。

	
	35kV配电装置室
	占地面积432m2，一层框架结构，建筑尺寸30.0m（长）×14.4m（宽）×6.4m（高），总建筑面积432m2，钢筋混凝土平屋面。

	储运工程
	危废贮存库
	占地面积194m2，一层框架结构，建筑尺寸24.9m（长）×7.8m（宽）×4.5m（高），钢筋混凝土平屋面。

	
	事故油池
	在升压站内建设1座容积为60m3的事故油池；在每台箱式变压器下建设1座8m3的变压器事故油池，总计23座，单层框架结构，采用钢筋混凝土结构，事故油池做重点防渗。

	
	污水回用水池
	在升压站内建设2座容积分别为80m3的污水回用水池，用于储存冬季生活污水，冬季生活污水储存于污水回用水池中，待第二年春天进行绿化，2座污水回用水池总容积为160m3，可以储存冬季（6个月）的污水。污水回用水池做防渗处理，采用1.5m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗分区要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K<1.0×10-7cm/s）。

	公用工程
	供水
	施工期用水从附近村屯拉入。

运营期用水取自站内深水井，取水量约为7m3/h。

	
	供电
	本项目施工期用电采用8台15kW移动式柴油发电机发电，运营期用电由升压站内35kV配电装置提供。

	
	供热
	项目冬季不施工，运营期升压站内的采暖由电采暖供热，夏季采用空调制冷。

	
	排水
	施工期：员工废水排入防渗旱厕、施工废水经隔油沉淀处理后循环使用。

运营期：升压站内员工生活污水经隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存。冬季因不具备绿化及道路喷洒条件，处理达标废水在回用水池低温密闭储存，低温环境可有效抑制微生物繁殖，避免水质恶化。次年春季回用前，对储池出水进行水质检测，满足标准后方可用于站内绿化、道路冲洗及卫生间冲厕，实现废水全部资源化回用，不外排。

	环保工程
	废气
	施工期：采用洒水抑尘、土方覆盖、场地四周设置围挡等措施；施工机械加强保养维护。
运营期：本项目食堂油烟经油烟净化器（净化效率大于60%）处理后通过高于综合楼的专用烟道排放；危废贮存库密闭设置，危废贮存过程产生的有机废气经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。

	
	废水
	施工期：施工生活区设置临时防渗旱厕，施工人员生活污水定期清掏外运堆肥；车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环使用。
运营期：升压站内员工生活污水经隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化、道路清扫、冲厕水质标准后，进入防渗污水回用水池暂存。次年春季回用前，对储池出水进行水质检测，满足标准后方可用于站内绿化、道路冲洗及卫生间冲厕，实现废水全部资源化回用，不外排。

	
	噪声
	施工期：要求合理布置场地、尽可能避免夜间施工，在经过居民区时限速行驶、禁止鸣笛。

运营期：风力发电机选用低噪防震型，变速齿轮箱为减噪型、叶片用减速叶片等。

	
	固体废物
	施工期：施工人员生活垃圾集中收集至垃圾箱内，由市政环卫部门统一处理；钢筋回收利用，其它建筑垃圾用于场区道路平整，未利用的建筑垃圾送至市政部门指定的场所进行处置；施工废水隔油池产生的废油交有资质单位处置。
运营期：生活垃圾集中收集至垃圾箱内，由市政环卫部门统一处理；餐厨垃圾委托有餐厨废弃物收集运输许可的单位进行处理；废润滑油统一收集后贮存在润滑油桶内，贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处置；检修废机油贮存于危废贮存库密闭桶内，定期交有资质单位处置；主变压器产生的废变压器油流入事故油池，不在站内储存，产生后立即交有资质单位处置；箱式变压器产生的废变压器油流入事故油池，产生后立即交有资质单位处置；废变压器、废旧蓄电池、检修产生的含油抹布及手套分类贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处理；报废风机叶片厂家更换后回收，不在站内处置；危废贮存库废气治理产生的废活性炭贮存于危废贮存库，交有相应资质单位处理。

	
	环境风险
	升压站内设置1座300m3的消防水池，并配有手提式灭火器；升压站内设置60m3的事故油池。

	
	电磁影响治理
	通过设备的规范安装，采用良好的接地，提高屏蔽效果；升压站外加强绿化，减少站外电磁强度；升压站附近高压危险区域设置警示标志。

	
	生态环境恢复与防护措施
	优化风电机组位置，缩小施工临时占地，减少对植物的破坏；对临时占地及时恢复，合理绿化，控制水土流失。


1.2编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

3、《建设项目环境保护管理条例》（第682号国务院令，自2017年10月1日起施行）；

4、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

5、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

6、《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）。

1.3评价工作等级和评价范围

1.3.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）中表2 输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级确定本项目电磁环境影响评价工作等级，划分依据见表1-2。

表1-2  输变电工程电磁环境影响评价工作等级
	分类
	电压等级
	工程
	条件
	评价工作等级

	交流
	220-330kV
	升压站
	户内式，地下式
	三级

	
	
	
	户外式
	二级


根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）表2中对输变电工程电磁环境影响评价工作等级的划分，本项目220kV升压站为户外站，其评价工作等级为二级。

1.3.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）中表3 输变电建设项目电磁环境影响评价范围确定本项目电磁环境影响评价范围，划分依据见表1-3。

表1-3  输变电建设项目电磁环境影响评价范围

	分类
	电压等级
	评价范围

	
	
	变电站、换流站、开关站、串补站
	线路

	
	
	
	架空线路
	地下电缆

	交流
	110kV
	站界外30m
	边导线地面投影外两侧各30m
	管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）

	
	220~330kV
	站界外40m
	边导线地面投影外两侧各40m
	

	
	500kV及以上
	站界外50m
	边导线地面投影外两侧各50m
	

	直流
	±100kV及以上
	站界外50m
	极导线地面投影外两侧各50m
	


根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的规定，本项目220kV升压站电磁辐射评价范围为升压站站界外40m。

1.3.3评价因子

本项目评价因子见表1-4所示。

表1-4  本项目电磁环境影响评价因子

	评价阶段
	评价项目
	现状评价因子
	预测评价因子
	单位

	运行期
	电磁环境
	工频电场
	工频电场
	V/m

	
	
	工频磁感应强度
	工频磁感应强度
	μT


1.4评价重点

本项目评价重点为电磁环境现状调查评价、电磁环境影响评价预测评价；提出切实可行的电磁环境保护措施和电磁环境监测计划。

1.5保护目标

通过实地勘查，本项目升压站站界外40m范围内为空地，无电磁环境保护目标。


[image: image49.emf]图例

升压站位置

电磁评价范围

图1-1  本项目电磁辐射评价范围图
2 电磁环境现状调查评价
1、数据来源

本项目委托黑龙江沣淳环保科技有限公司进行电磁辐射现状监测。

2、监测点位

本项目在升压站站界外四周设置4个电磁辐射监测点。


[image: image50.emf]图例

升压站站界

电磁监测点

1#

2#

3#

4#


图2-1  本项目电磁辐射环境现状监测点位图

2、监测结果

本项目电磁辐射环境现状监测结果见表2-1。
表2-1  本项目电磁辐射环境现状监测结果一览表

	检测点位
	电场强度（V/m）
	磁感应强度（μT）

	升压站厂界东侧外5m处
	0.131
	0.0014

	升压站厂界南侧外5m处
	0.189
	0.0015

	升压站厂界西侧外5m处
	0.153
	0.0013

	升压站厂界北侧外5m处
	0.146
	0.0014


3、监测结果

由现状监测结果可知，升压站站界周围工频电场强度在0.131~0.189V/m之间，磁感应强度在0.0013~0.0015μT之间。本项目各监测点电场强度和磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值的要求，区域电磁环境质量良好，且有较大的电磁环境容量。

3 电磁环境影响预测评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中表2，本项目220kV升压站为户外式，因此本项目220kV升压站为二级评价。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中表3，本项目电磁环境影响评价范围为220kV升压站站界外40米。本项目评价范围内无环境敏感目标（住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）。

（1）升压站电磁辐射

在电压转换过程中，高压配电设备与周围环境存在电位差，产生极低频（工频50Hz）的电磁场，对周围环境有所影响，辐射污染超过某一限值时将有可能对人体健康产生影响。由此，升压站对电磁环境的影响主要是电场（E）、磁场（H）。升压站运行期间，主变压器处于持续工作状态，对电磁环境可能产生影响；其他如电容器、开关柜、高压母线及电缆等也可能对电磁辐射环境产生影响。由于变压器内安装数量较多的各类送、变电设备，各设备产生的电磁场会发生交错和叠加，难以用计算方法来描述其周围环境的电磁场分布，因此本次环评采用类比分析方法预测升压站运行对其周围电磁场环境的影响。

本项目以《高场220kV变电站扩建工程》竣工环保验收监测数据为类比监测对象。所类比变电站的电压等级与本项目相似，主变总容量比本项目大。类比分析情况详见下表。
表3-1  升压站类比工程对照表

	名称
	高场220kV升压站
	本项目

	主变容量
	240MVA（1号主变）+240MVA（2号主变）
	260MVA

	电压等级
	220kV
	220kV

	安装数量
	2台
	1台

	建筑形式
	户外式
	户外式

	建设地点
	天津市武清区
	鸡西市麻山区

	占地面积
	8000m2
	15000m2

	架线形式
	不停电架线
	不停电架线

	电气形式
	单母线接线
	单母线接线

	环境形式
	升压站四周均为空地
	升压站四周均为空地

	主变与厂界距离
	东侧37m、南侧60m、西侧28m、北侧14m
	东侧74m、南侧65m、西侧53m、北侧23m

	环境条件
	环境温度：20-26℃，湿度64-68%，风速1.8-3.6m/s
	多年平均温度：3.7℃，湿度65%，风速3.0-3.4m/s

	运行工况
	主体工程运行正常，运行电压221-225kV，电流310-408A
	本项目还未建设，设计运行电压为220kV


变电站工程的电磁环境影响取决于主变容量、电压等级和变电站电气设备布置形式。本项目升压站工程与高场220千伏变电站电压等级一致，所类比项目主变容量总量大于本项目，主变至厂界距离也大致相当。采用户外布置的高场220千伏变电站的监测数据进行类比分析，结果是安全合理可行的。

根据《高场220kV变电站扩建工程》验收监测数据，本项目厂界类比最大电场强度为234.70V/m，厂界类比最大磁场强度为0.360μT。类比分析结果满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露限值电场强度为4000V/m，磁感应强度100μT。两变电站均采取户外布置，对于厂界电磁环境影响较小。因此，类比监测报告对本项目具有较好的类比性。

类比项目验收监测在220kV变电站外东南西北共布设1个点位，监测点位布设情况见图3-1所示。

[image: image51.png]



图3-1  类比项目监测点位示意图
表3-2  类比项目工频电磁场监测结果

	序号
	监测位置
	工频电场强度/V/m
	磁感应强度/μT

	
	
	
	

	1
	1号厂界监测点
	77.45
	0.226

	2
	2号厂界监测点
	234.7
	0.360

	3
	3号厂界监测点
	14.48
	0.041

	4
	4号厂界监测点
	14.37
	0.045

	5
	5号厂界监测点
	18.05
	0.098

	6
	6号厂界监测点
	14.48
	0.041

	7
	7号厂界监测点
	18.05
	0.101

	8
	8号厂界监测点
	108.8
	0.220

	9
	9号厂界监测点
	26.31
	0.104

	10
	10号厂界监测点
	44.36
	0.128

	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
	4000
	100


由类比项目验收监测结果，升压站周围各监测点工频电场、工频磁场均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露限值电场强度为4000V/m，磁感应强度100μT的要求。
本次新建220kV升压站工程评价范围内无常住居民。根据电磁环境质量类比分析结果可以预测，本项目220kV升压站运行后，变电站周围电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，即：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT，符合电磁环境保护的要求。
（2）电磁辐射影响评价结论

通过类比数据可以预测本项目拟建升压站建成运营后，评价范围内的工频电场强度、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准（居民区：工频电场强度4000V/m，磁感应强度100μT）。

4 污染防治措施

为保证项目的电磁辐射环境符合标准，建设单位应采取以下措施。

1、在安装高压设备时，保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件尽可能接地或连接导线点位。

2、加强所区围墙侧的绿化，在墙侧种植一定宽度的绿化隔离带，以减小所区围墙外的电磁强度。

3、所内良好接地，提高屏蔽效果。

4、使用设计合理的绝缘子，要特别关注绝缘子的几何形状及材质，尽量改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护措施。

5、升压站附近高压危险区域设置警示标志，在铁塔上设置高压警示标志及有关注意事项。

在采取上述措施后，升压站工频电磁场可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中居民区工频电场强度4000V/m，磁感应强度100μT的限值要求。

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定本项目环境监测计划，电磁环境监测计划见表4-1。
表4-1  本项目电磁环境监测计划一览表

	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	执行排放标准

	电磁环境
	升压站站界四周
	工频电场、工频磁感应强度
	1次/年
	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准（工频电场强度4000V/m，磁感应强度100μT）


5 电磁环境影响评价结论

通过现状监测结果可知，本项目220kV变电站站界周围电场强度和磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中要求（电场强度4000V/m，磁感应强度100μT）。

通过类比分析，可以预测本项目220kV升压站建成后，站界工频电场强度和工频磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中要求（电场强度4000V/m，磁感应强度100μT），可以被周围环境所接受。

附件1  类比项目监测报告
[image: image52.png]5N RS

THEE

PN

mEam
nwna
awnam

oz TR
PR TRMARI SRR
warasen

mswonn

TN RRERESA

mswon2n

WL PEATERARES LS RIRARA TN O

WEER

2018991258



[image: image53.png]MRRNAN, THS. TS, W
RORNEE, CRABMIFRIADN WEATR) 0U 20010, (2
ROTTRBREREN(A)) U 6512019, (MERARIERD
(OR30P2008). (T PIFRAAIRIEN) (GBIZIS208).
RONLR KM WA A RTINS AN T
. TR, SUNAARERRARSEL.
ARMGENCBRE AT, RS/ BRI, SN,
RERIWRBNELE 1. QBSERENUIA. RSN
RN, LANBELNS R,
BN RARBETRS K.

= w 4|
v . TF

« w deipl
s @)5

BRI EOURMERTANFNT R 100120
SHEAS, 010 s2zme532 mEa, sz

1A REERR AR EENRIRRS,
Inaumaaan,
SHANNEANG. WTRNERZOKTERARS, ANFTE.



[image: image54.png]1 manR
2 mwm
3 umax
31 uman
32 Emasunzam
< EnpERERR
paper
<2 wmaenman

xR



[image: image55.png]LT ENT T ¢ — T Y

1 mEMR

it 200 FUMY TR, QT KM URALKMENAER S NN
0. ATHETHRREFANCEARANE, FRIREEEBIEES)
TRMARDE LA QI RARA T RN ORISR NS T
SRR
2 m

MEFARRRNALT (ZRNE TR RN ERT) (U
1018 FRBHITHHAD WECTH) (0242010,

TSN (AR (GB096.2008) . [ IR MIKH (T
Sl BIFARNIUIRR) (GBI2482008)..

3 R
31 ewRE
BN RN ENRLE 1.
B MWEREEWRES
LI ETCOVET
BRAT RS RRS A
AR A pE
| (ERSESTRGEEREIABITY 00 w100
it | (TPRRRI (G030
TR EREAIERIR) (GB123082000).
RBER RRBRABAD R FRRAR
LTI BRSBTS AwAGS
REY XDa2017-4404 [C=Ty
[TTL] EIE] WS
(L] 3 L3
WA Vi 00NV im, 0,110, 1100 o0
(i3 PRHRNTORE B RRNHIERR
(3 T3 an

32 RMASRRENEL

321 EmABR

WA KA, GRRNE NN R BN
nERLEL



[image: image56.png]B 20V SERIRTR Y

322 mMmK
LS, THRSEARNESFRM | K. SFEREANAR. RER

-

o FREMAR LR
n i #THAR
2anun
' ELC] R s
ELC] n A |
asen | | nsman | iRMNRMAS |
rram | BNANEN -
7] ] SR LNEN -

s

V| xmaeneumes ARG

(EMAGNET)




[image: image57.png]E T — T

323 RMFRATR

WU 2008 69 /120 6. BNSHFRIN 20260, B 64~6a%,

RS L83 . SO RNTN L TREN R, B 2125V, %
H3N0400A, EEMAMREETER.

4 ARANRANER
AR L
EL UL EEL L TSN
3 =
il I 70 e e B
O T 7 S
T e | mo | o | ac w000
T TR TS T
T T T 70 0
TS T T T N
TR T T T T
TR T R N
T s L T
Trami o w Tas|
Tnems | un T
[ T £ I
o T e F I
[N e T e s
[ e T o I
[ e Ty 2
N T T -
SarpnmeE | wa o R
I phens | ou 7 e
Snrwons | o T e
> [ ewrmnms | un TR
o | nanmunn | ons wr | e | TR

ERE R




[image: image58.png]AzevwewvRIN _ wwAm

42 WMERRES

@) T

FRBTHRHHRY 1437247 Vin, HE CREFRIWRR)
(GBS02:2014) TS ARV/on B,

@ THEssER

TN THRESEAN 00410360 uT. Wi TUAFRENAR)
(GB802:2014) T M 1005 T MRIER.

@ ww

AT I B0 45,549 1A, B35 43246 3EB(A),
W (LR AR IRI) (GBI2S2008) 2 RIERER.




[image: image59.png]KRR AL
TETOAREEFS 2

@E

BRRNAGE R #Ilﬂlllﬁllﬁt!?)iﬂ' ¥

HRAM: mJ;w

iy
HIORE, 2021 5 |
A, Ll TPTTTS

HRUEUNRN RN AY

men K

hazzi



[image: image60.png]w2 ]

o R Ren





PAGE  



图  例
升压站站界
生态评价范围



图例
升压站位置
电磁评价范围



图例
升压站站界
电磁监测点
1#
2#
3#
4#



图  例
集电线路
生态评价范围



图例
升压站站界
电磁评价范围
声评价范围
大气评价范围
鸡西市中汇石墨制品有限公司
鸡西市金宇石墨有限公司
申太新能源材料有限公司



图例
风电机组位置



图例
升压站位置
施工生产生活区
表土堆场位置
临时表土堆场：
设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布
施工生产生活区：
生活污水定期清掏外运堆肥，施工结束后临时防渗旱厕进行卫生填埋处理；生活垃圾集中收集后应由市政环卫部门统一清运处置
施工生产生活区：
生活污水定期清掏外运堆肥，施工结束后临时防渗旱厕进行卫生填埋处理；生活垃圾集中收集后应由市政环卫部门统一清运处置
升压站：
表土剥离、土地整治、编织袋土拦挡、密目网苫盖
临时表土堆场：
设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布
集电线路区：
表土剥离、编织袋土拦挡、密目网苫盖、植被恢复



图例
风电机组位置



本项目位置
图  例
本项目集电线路
其他颜色区域为距离项目最近的各类环境敏感目标（包含自然保护区、饮用水水源保护区等）



图例
升压站站界
噪声监测点
1#
2#
3#
4#



图例
升压站站界
电磁监测点
1#
2#
3#
4#



新鲜水
生活用水
浇洒道路用水
绿化用水
807.6
438
240
129.6
87.6
损耗
损耗
240
隔油池+防渗化粪池+一体化污水处理装置
350.4
损耗
480
回用350.4
350.4



本项目位置



风电场范围
局部放大图
局部放大图



本项目位置



