建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中建材黑龙江石墨新材料有限公司二期三期改扩建项目
建设单位：中建材黑龙江石墨新材料有限公司

编制日期：2026年3月    

中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.png]s S0z

EHRTEHARNRE

= o
fnamnsn mrerr————
= ————
e T
— s
Iocen =
"
ez am o |
[EERRA (HF) i [
[ommwcesn e Sty
= e =
)
i 7
= ewns M

= | e | =

- | s o | 2on |
pre—m

e e e [ =

E —s v 2zl





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中建材黑龙江石墨新材料有限公司二期三期改扩建项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	任龙
	联系方式
	15146768662

	建设地点
	黑龙江省鸡西市恒山区石墨产业园中建材黑龙江石墨新材料有限公司现有厂区内

	地理坐标
	（ 130 度 49 分 30.626 秒， 45 度 12 分21.180 秒）

	国民经济

行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	建设项目

行业类别
	60耐火材料制品制造308，石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	46000
	环保投资（万元）
	777

	环保投资占比（%）
	1.69
	施工工期
	2026年6月—2026年8月，工期3个月

	是否开工建设
	(否

(是：       
	用地面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	表1-1    专项评价设置原则表

专项评价的类别
设置原则
本项目情况
本项目是否设置
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本厂界外500m范围内没有环境空气保护目标
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目废水排入园区污水处理厂，不涉及废水直排
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目危险物质为盐酸、硝酸、氢氟酸，存在量大于临界量
是
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及河道取水口
否

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及海洋
否

地下水
地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标

否

综上所述，本项目设置风险专项评价。

	规划情况
	《黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨园区）总体规划（2019-2035年）》

	规划环境影响

评价情况
	《黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨园区）总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》，黑龙江省生态环境厅《关于黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨园区）总体规划（2019-2035年）环境影响报告书的审查意见》（黑环函〔2020〕156号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨园区）总体规划（2019-2035年）》符合性分析
（1）功能分区符合性
石墨生产区：占地面积159.50公顷，北至北山脚下，南至206省道，西至园区六路，东至恒山区平安寺以西680m。该功能区现状已入驻部分企业， 规划结合当地资源优势，主要发展以“石墨提纯、精深加工”为主导的石墨开发体系。
本项目位于石墨生产区内，依托当地石墨资源优势，发展石墨提纯、精深加工的产业体系。

[image: image2.jpg]



图1-1  园区功能区划图
（2）规划目的符合性

根据国内外石墨产业的发展现状、发展趋势以及国家和地方产业政策，结合黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨园区）总体规划的资源、工业、区位、市场、交通等特点，按照《鸡西市石墨

产业发展潜力报告》对鸡西市石墨产业的发展预期，遵循“统筹规划、创新驱动、成链发展、集聚集群、做大做强”的原则，确立恒山石墨新材料产业园发展的重点方向。

本项目依托当地石墨资源优势，发展石墨提纯、精深加工的产业体系，符合恒山石墨新材料产业园发展的重点方向。

（3）功能定位符合性

将黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨园区）总体规划打造成为以石墨精深加工为主体，集石墨提纯、产品研发等融合发展的石墨生产加工基地；鸡西市产业转型的战略高地和经济增长的新引擎；全国重要的石墨生产、研发示范基地。

本项目以石墨精深加工为产业方向，建立石墨提纯、产品研发的石墨生产加工基地，有利于提高鸡西市经济发展水平，加快鸡西市成为全国重要的石墨生产、研发生产基地。因此本项目符合园区功能定位的要求。
（4）产业发展方向符合性

围绕不同产业领域对石墨材料的纯度要求，在现有浮选的基础上，运用高温和化学等提纯技术，重点开发高碳石墨、高纯石墨（含碳量>99.99%）等高附加值材料产品，形成高质量、稳定化、低成本的石墨，促进石墨洗选企业技术提质。通过化学和高温提纯技术，不断提高石墨中的含碳量。力争高纯石墨产品纯度达到99.99%以上。当前重点发展高碳石墨、高纯石墨等产品。

本项目运用化学提纯法，开发高纯石墨（含碳量为99.95%），力争随着工艺技术的不断提高，后期工艺改造后，可达到含碳量为99.99%。生产高质量、稳定化、低成本的石墨附加值材料产品，符合园区产业发展方向要求。

2、与《黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨园区）总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析
（1）相关要求
2020年7月6日，《黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨园区）总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》获得了黑龙江省生态环境厅审查意见（黑环函〔2020〕156号），本次规划期限为2019-2035年，其中近期2019-2025 年，远期2026-2035年。规划范围：南起206 省道，北至北山脚下，西至021乡道，东至恒山区平安寺以西680m，规划面积1.8418km2。规划石墨生产区、研发孵化区、物流运营区、配套服务区四个功能分区。

审查意见对《规划》优化调整和实施过程中应重点做好的工作：优化园区产业功能定位，建议不引入采矿、选矿初级加工企业；严格落实环境准入，完善环境管理要求，合理设定环境防护距离。
①产业环境准入负面清单

表1-2 产业环境准入负面清单

行业

管控要求

石墨产业
限制类

限制引入石墨工艺少碎多磨、磨浮长流程等节能环保的工艺技术
不采用混酸提纯工艺，完全使用氢氟酸进行石墨提纯的企业
禁止类
园区污水处理厂建成前禁止引入新增水污染物排放的企业
禁止不符合《石墨行业准入条件》的企业入驻

禁止引入石墨烯生产线外的其他化工产品生产线

禁止引入不符合尾矿综合利用环保要求的石墨尾矿渣发展尾矿综合利用产业

禁止引入粉体生产线装置单条规模低于10吨/年的石墨烯材料生产企业

禁止引入带有石墨矿采选的企业

禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染的项目
②公用工程

给水：根据园区的发展需要，建立完善的供水体系，为园区的建设与发展提供有力的保障，规划园区供水普及率为100%；

排水：规划近期（2025年）规划区排水全部回用至园区内不外排，远期排水部分回用至园区内不外排，剩余废水排放至污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标 准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至穆棱河；

供热：规划热源采用集中供热锅炉房，规划近期（2021年底）采用2×29MW热水炉，远期扩建集中供热锅炉房，增建1台58MW热水炉。

③开发区酸总量管控指标

表1-3 开发区酸总量管控指标
控制因子
近期使用量
远期使用量
氢氟酸
24800t/a（50%浓度）
49600t/a（50%浓度）
（2）符合性分析
本项目废水排入园区污水处理厂，项目符合《石墨行业准入条件》，项目不建设化工产品生产线、尾矿综合利用、石墨烯材料生产线、石墨矿采选，项目不新增废水中铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染物排放，故本项目不属于园区产业环境准入负面清单中禁止类项目。本项目不涉及采矿、选矿加工内容；项目采用盐酸、硝酸、氢氟酸混合酸进行石墨工艺，不单独使用氢氟酸提纯，故本项目不属于园区产业环境准入负面清单中限制类项目。企业制定环境管理制度，遵守园区环境管理要求。本项目用水由园区给水管网提供，排水排入园区污水处理厂处理，厂区目前尚未敷设集中供热管网，目前厂区供暖由自建锅炉提供，待园区集中供热管网敷设后采用集中供暖。恒山石墨园区氢氟酸近期总量管控指标为24800t/a，远期总量管控指标为49600t/a，目前园区氢氟酸企业仅一家，为鸡西市普祥新材料有限公司，氢氟酸使用量为6170t/a，园区近期尚有18630t/a指标，远期尚有43430t/a指标。中建材黑龙江石墨新材料有限公司拟建设二期三期改扩建项目，预计氢氟酸用量为5500t/a，项目建成后园区氢氟酸用量为11670t/a，低于总量管控指标，且园区主管部门已出具了本项目氢氟酸用量分配指标的说明函（见附件9）。综上，本项目符合《黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨园区）总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》和审查意见的要求。

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控要求符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于黑龙江省鸡西市恒山区石墨产业园中建材黑龙江石墨新材料有限公司现有厂区内，根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询的生态环境分区管控分析报告可知（见附件），本项目不在生态保护红线范围内。
（2）环境质量底线

经环境现状调查与评价可知，区域环境空气、地表水环境、土壤环境、声环境质量均满足相应的质量标准要求，环境质量较好；本项目在运行过程中采取严格的污染防治措施，各项污染物均达标排放，经分析，本项目建设对外环境影响较小。本项目建设不会突破环境质量底线。
（3）资源利用上线

企业生产用水由园区供水管网供给，生产用燃料采用园区天然气，不使用燃煤等高污染燃料，用地位于现有厂区内，不新增占地，资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单
根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询的生态环境分区管控分析报告可知（见附件），本项目位于黑龙江鸡西经济开发区（ZH23030320001），根据《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目生态环境准入清单符合性分析见表1-4。
表1-4  鸡西市生态环境准入清单符合性分析

管控要求
本项目情况
备注
空间布局约束
1.园区东侧边界向西120m石墨生产区内划定为限制开发区域，区域内限制建设生产规模大于30kt/a的石墨电极制造企业。
2.园区内禁止开发区域，管制区域内禁止建设任何涉及生产的企业及工程。
3.园区污水处理厂建成前禁止引入新增水污染物排放的企业。
4.禁止引入石墨烯生产线外的其他化工产品生产线；禁止引入不符合尾矿综合利用环保要求的石墨尾矿渣发展尾矿综合利用产业；禁止引入粉体生产线装置单条规模低于10吨/年的石墨烯材料生产企业；禁止引入带有石墨矿采选的企业；禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染的项目。
5.限制不采用混酸提纯工艺，完全使用氢氟酸进行石墨提纯的企业。
6.同时执行
（1）入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。
（2）新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。
（3）重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。
（4）未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。
（5）禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 
（6）编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。
（7）规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。
（8）产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。
（9）产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。 
7.水环境工业污染重点管控区同时执行 
（1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。
（2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。 
（3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 
8.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 
（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。
（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目符合规划环评及其审查意见要求，项目不属于空间布局约束中禁止引进的项目。
符合

污染物排放管控
1.同时执行：
1）应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。
2）新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。
3）新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 
4）对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。
5）加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。
6）新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯 (PX) 项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。
7）各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs化工生产设施 （不含副立设施），环境影响报告书 （表） 已通过审批的除外。
2.水环境工业污染重点管控区同时执行 
（1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。
（2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 
（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 
（2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
本项目设一座处理能力为5000m3/d的污水处理车间，处理工艺为四级中和+混凝沉淀工艺，处理达到园区污水处理厂接管标准后排入园区污水管网，再进入园区污水处理厂进行处理。本项目在建设过程中注重资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。本项目为石墨碳化工艺，项目碳化工艺主要是在氮气保护下进行真空加热，不与空气接触，在中高温条件下使有机物发生热分解与缩聚反应，形成类石墨微晶结构，碳化与传统工艺区别：①不同于焙烧：焙烧多在空气或氧化气氛中进行，伴随氧化、脱水、分解等有氧反应；②不同于石墨化：石墨化需在极高温度下通过热活化或电流促使碳原子重排，形成长程有序石墨结构；③不同于煅烧：煅烧通常指在空气或控制气氛中加热分解碳酸盐、氢氧化物等，以去除挥发分为主。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）“表1石墨、碳素制品生产排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称、设施参数表”主要工艺中包括煅烧、石墨化、焙烧，“表2碳纤维生产排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称、设施参数表”主要工艺中包括碳化。可知，上述煅烧、石墨化、焙烧、碳化属于并列工艺，碳化不属于煅烧、石墨化、焙烧，项目不属于“两高”项目。
符合

环境风险防控

1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、 

评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。

2.水环境工业污染重点管控区同时排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。

3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。

本项目建设单位已按规定制定突发环境事件风险应急预案，并在主管部门进行备案。
符合

资源利用效率要求
1.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。

2.全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。
企业现有工业用水重复利用率99.6%，满足要求。
符合

2、产业政策符合性分析

本项目在现有厂区内进行改扩建，本项目生产工艺和生产装备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目符合国家有关法律、法规和政策相关要求，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类”，故本项目属于允许类项目，本项目符合国家产业政策要求。
3、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析
《方案》提出：（十一）积极推进燃煤锅炉淘汰改造。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。到2025年，哈尔滨市、佳木斯市、七台河市、绥化市基本完成城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰；哈尔滨市、绥化市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。（十二）加快工业炉窑燃料清洁替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。稳步推进在用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。
本项目生产热源采用天然气和电能，符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的要求。
4、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的符合性分析

《工业炉窑大气污染综合治理方案》中相关要求及本项目实施情况如下：
表1-5 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析一览表

文件要求
本项目实施情况
符合性

（一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。
加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。
本项目建设地点位于园区，项目使用的天然气工业窑炉，不属于落后装备。
符合

加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
……
加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。
本项目厂区窑炉采用天然气作为能源，为清洁能源。
符合

实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。……
全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。
本项目窑炉采用清洁能源，同步配套烟气净化处理，同时，生产装置负压环境作业，含尘废气经配套除尘设施净化后排放。原料封闭储存输送，满足排放要求。
符合

综上所述，本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符合。

5、与《黑龙江省工业炉窑大气污染物综合治理方案》（黑环发〔2019〕144号）的符合性分析

《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》中相关要求及本项目实施情况如下：
表1-6 与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析一览表

文件要求
本项目实施情况
备注
（一）优化调整产业结构。严格项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工作落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。
本项目建设地点位于园区，项目使用的天然气工业窑炉，不属于落后装备。
符合

（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
……
本项目厂区窑炉采用天然气作为能源，为清洁能源。
符合

（三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。……
全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状袋式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。
本项目窑炉采用清洁能源，同步配套烟气净化处理，同时，生产装置负压环境作业，含尘废气经配套除尘设施净化后排放。原料封闭储存输送，满足排放要求。
符合
综上所述，本项目与《黑龙江省工业炉窑大气污染物综合治理方案》（黑环发〔2019〕144号）相符合。

6、与《鸡西市空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析
《鸡西市空气质量持续改善行动计划实施方案》中提出“（十一）持续开展燃煤锅炉淘汰改造。有序推进小型电站锅炉和服役时间超过15年的老旧低效工业锅炉淘汰工作。将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。加快热力管网建设，推广中长距离供热，加快替代供热管网覆盖范围内的小型燃煤锅炉，充分释放热电联产、工业余热等供热能力。到2025年，全市淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉；细颗粒物（PM2.5）未达标县（市）区基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。支持企业实施工业炉窑节能改造、余热余压利用、集中供热替代等项目。”

本项目厂区生产热源采用天然气和电能，符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划实施方案》的要求。

7、与《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

（1）城市职能

建设“中国石墨之都”，推动石墨产业向高端集聚化方向发展，延伸拓展上下游产业链条，加快石墨产业发展。推动产业结构转型升级，发挥石墨产业区域竞争优势，形成 优势互补高质量发展的产业布局。

（2）目标定位与发展战略

石墨加工基地：建设“中国石墨之都”，推动石墨产业向高端集聚化方向发展，延伸拓展上下游产业链条，加快石墨产业发展。推动产业结构转型升级，发挥石墨产业区域竞争优势，形成优势互补高质量的产业布局。

（3）区域协同发展

建设“东部城市组团”重要节点城市：积极融入区域协调发展新格局，鸡西既是“东 部城市组团”的重要节点城市，同时，接受“哈大齐牡发展主轴”和“哈尔滨现代化都市圈”的辐射，是区域组团与城镇轴向发展的重要衔接纽带。强化鸡西市区域次中心城市功能，组团联动打造东部石墨产业集群的新动力源。依托区域交通一体化的支撑作用，促进各 级城镇资源、能源、公共服务、产业等联动协同发展。

强化黑龙江省“东部石墨产业集群”的产业协作：推动东部组团区域产业要素集聚，促进沿边对外开放型产业发展带建设，联动东部石墨产业集群城市发展，鸡西以五百亿级园区为建设目标，助力打造全省高质量发展和产业转型发展的新动力源。加强一线城 市合作，注重前端研发与面向市场的科技成果转化，机制上探索“飞地共建”合作模式，深化推进鸡西“精明发展”路径，促进石墨等优势产业提质升级，加快产业高质量转型发展。

构建鸡西“433”现代产业发展体系：落实省级“4567”现代产业体系，参与区域产业分工协作。落实市级“十大经济”产业发展方向，包括：煤炭产业、装备制造业、石墨产业、绿色食品产业、生物医药产业、旅游业、大数据产业、新能源产业、现代服务业、现代农业。通过支柱产业、传统产业、新兴产业三大类型细分，构建鸡西“433”现代产业体 系，推动鸡西产业实现创新发展。

搭建全域产业发展平台：保障鸡西“十大经济”稳步发展，至规划期末，全域共规划重点打造4类支柱产业平台，共计13个产业园区。包括，石墨新材料产业平台；绿色食品加工产业平台；生物医药产业平台；现代煤化工产业平台。

符合性分析：本项目高纯石墨和锂离子负极材料生产项目，建设采取了清洁生产工艺，采用了有效的污染防治措施，所排污染物均能做到达标排放，对周围环境影响较小，可被周围环境所接受。本项目位于鸡西市恒山石墨园区，与《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》中的“推动石墨产业向高端集聚化方向发展，延伸拓展上下游产业链条，加快石墨产业发展”的发展方向一致，符合《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》的发展要求。

8、与《石墨行业规范条件》（工业和信息化部，2020年6月24日实施）符合性分析
表1-7  石墨行业规范条件
石墨行业规范条件要求
本项目情况
符合性
一、建设条件和生产布局
1
石墨项目须符合国家及地方产业政策，国土空间规划、矿产资源规划等，以及相关环保、节能、安全等法律法规和政策。
石墨行业发展应立足国内需求，优化存量，调整结构，推进兼并重组，提高产业集中度，加强战略资源保护。新建和扩建石墨选矿项目应与淘汰落后相结合，鼓励在资源富集地和产业优势区发展石墨深加工产业。
项目位于恒山区石墨产业园，用地为工业用地，项目符合国家产业政策要求，符合《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求，符合相关法律法规和政策要求。
符合
2
新设开采项目应在国家和地方规定的禁采区、限采区范围以外；已建在上述区域内的开采项目应按照国家有关规定进行处置。
新建和扩建石墨项目应在自然和文化遗产保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护区以及国家和地方规定的环境保护、安全防护距离以外，应根据环境影响评价结论确定厂址位置及其与人群和敏感区域的距离。
项目附近无自然和文化遗产保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护区。周围500m范围内无大气环境保护目标。
符合
二、生产规模、工艺与装备
3
高纯石墨项目，成品率不低于85%；可膨胀石墨项目，成品率不低于95%；柔性石墨项目，成品率不低于90%；球形石墨项目，一次球化成品率不低于35%，两次球化总成品率不低于70%。
项目高纯石墨成品率为95%，大于85%。
符合
三、产品质量
1
企业应建立完善的质量管理体系，相关产品质量应符合《鳞片石墨》(GB/T3518)、《微晶石墨》(GB/T3519)、《可膨胀石墨》(GB/T10698)、《柔性石墨板技术条件》(JB/T7758.2)、《球化天然石墨》(JC/T2315)等相关标准要求。
本项目高纯石墨可达到《鳞片石墨》（GB/T3518-2023）中高纯石墨标准要求。
符合

四、能源、水资源消耗和资源综合利用
1
高纯石墨：高温法不高于1000千克标煤/吨，化学法不高于185千克标煤/吨。
项目高纯石墨为化学法提纯，生产用能源折合标煤为167千克标煤/吨，满足石墨行业准入条件中相关要求执行。
符合
五、环境保护
1
石墨项目应严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，控制污染物总量，实现达标排放。企业应依法申领排污许可证，并按证排污。采取清洁生产工艺，建立环境管理体系，制定完善的突发环境事件应急预案。
现有工程严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。企业已申领排污许可证，制定了突发环境事件应急预案。本项目投产后，在试生产前变更排污许可证，试生产期间完成突发环境事件应急预案、建设项目环境保护竣工验收。
符合
2
原料转运、破碎、粉磨、干燥等重点烟、粉尘产生工序，应配备抑尘和除尘设施。烟气、含尘气体等废气经处理后，应符合国家和地方相关排放标准要求。
本项目产生的废气配备相应的抑尘和除尘设施。烟气、含尘气体等废气经处理后，符合相关排放标准要求；采用低噪音设备，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)等相关标准要求；生产废水达标排放。固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
符合
3
应采用低噪音设备，设置隔声屏障等进行噪声治理，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348)等相关标准要求。
符合
4
应配套建设相应的废水治理设施，废水排放应符合国家和地方相关排放标准和限值要求。加强对土壤和地下水环境的保护，有效防控土壤和地下水环境风险。
符合
5
按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物进行处理处置。尾矿、废石等固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599)。
符合
9、与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》提出：加强重点行业绿色转型。落实“一企一策”，从源头上推动产业结构调整，加快淘汰落后和化解过剩产能，严控水泥行业新增产能，对高耗能高排放项目严格落实产能等量或减量置换，促进经济绿色循环发展；以煤炭、石墨、有色金属、化工、建材等行业为重点，推进传统行业节能技术改造，支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，加快推广通用设备能效提升工程，推动重点行业加快实施限制类产能装备的升级改造，有序开展超低排放改造。开展工业炉窑深度治理。分类建立超低排放改造以外的重点涉工业炉窑行业清单，制定工业炉窑深度治理工作方案。严格排放标准要求，加强不达标工业炉窑的淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。

本项目为石墨行业，现有企业已开展了能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，各项污染物均能达标排放，项目采用天然气为燃料，属于清洁能源，故项目建设符合《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。
10、选址合理性分析

本项目为改扩建项目，建设地点位于黑龙江鸡西市恒山区石墨产业园中建材黑龙江石墨新材料有限公司现有厂区内，北侧为园区污水处理厂及园区道路，隔园区道路为林地，东侧隔园区道路为林地，南侧、西侧为园区在建企业及规划的工业用地，黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨园区）为依法合规设立的园区，该园区已进行了环境影响评价，本项目的建设符合园区规划、园区规划环评及其审查意见要求；经分析，本项目建设符合国家产业政策要求，本项目建设地点不涉及自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护区域，符合生态保护红线，经分析，本项目建设符合“三线一单”管控要求；本项目采取了严格的污染防治措施，经预测分析，本项目对大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响较小，对外环境的影响可接受，环境风险可接受，从环境角度讲，本项目选址是合理的。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、环评文件类别判定

本项目为石墨制品项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》“含焙烧的石墨、碳素制品”为报告书，“其他”为报告表。

本项目石墨制品包括提纯、干燥、碳化等工艺，根据2024年5月17日江苏省生态环境厅回复的“石墨制品环境影响评价分类判断问题”中明确“碳化工艺不属于焙烧”，故本项目属于不含焙烧的石墨制品，应编制环境影响报告表。

2、建设内容及规模

中建材黑龙江石墨新材料有限公司成立于2011年4月，企业前身黑龙江普莱德新材料有限公司。2022年9月中国建材集团完成增资扩股，企业更名为中建材黑龙江石墨新材料有限公司。企业集合中国建材集团世界领先新材料开发商品牌优势、北汽集团新能源电动汽车产业链优势及鸡西市柳毛石墨的资源优势于一身，打造成三方国资出资的大型国有企业。

本项目为中建材黑龙江石墨新材料有限公司二期三期改扩建项目，依托厂区现有闲置厂房建设提纯车间、干燥车间、负极车间，项目建成后，年产高纯石墨20000t/a、锂离子负极材料20000t/a。
建设内容见表2-1。

表2-1项目组成及主要内容一览表
项目组成

组成内容

主要内容

备注
主体工程

提纯车间
建筑面积6072m2，高10m，设置调浆罐、酸罐等设备，内部设置2套60m3净水设备，采用石英砂过滤工艺。提纯车间内设置中试线一条，作为产品研发实验用，设置两个反应釜和配套设施，配套相应环保设备，间歇试验。
建筑利旧，设备新建
干燥车间
建筑面积3260m2，高10m。内设双梁起重机、单梁起重机等，使用天然气闪蒸炉作为干燥热源。用于生产高纯球形石墨，年产20000t/a。
建筑利旧，设备新建
负极车间
建筑面积15609.6m2，高14.5m，主要设备气流粉碎机、混料系统、碳化炉、磁选机、真空上料机等。用于生产锂离子负极材料，年产20000t/a。
建筑利旧，设备新建
辅助工程
空氮站
建筑面积17770m2，轻型门式钢架，高8.9m。氮气设计规模1600m3/h，空气450m3/min，设置7台空压机和4台制氮机。
建筑利旧，设备新建

污水处理车间
建筑面积2916m2，高10m，建设一座处理能力为5000m3/d的污水处理车间，处理工艺为四级中和+混凝沉淀工艺，处理达到园区污水处理厂接管标准后排入园区污水管网，再进入园区污水处理厂进行处理。污水处理车间设置了10个100m3废水储罐，收集生产过程产生的废水。
建筑利旧，设备新建

化验室
位于现有研发楼内，对原料、产品指标进行检验，日常使用盐酸、硫酸、双氧水、高锰酸钾、硝酸、氢氧化钠、甲基红、甲基橙及金属元素标液等试剂，存储量均在500mL以下，存储量较少。
新建

储运工程
成品库
单层建筑物，建筑面积6065m2，单层，高5m，储存成品，最大储存量600t。
依托
仓库
单层建筑物，高5m，建筑面积13000m2，备用。
依托
危险废物贮存库
位于厂区东侧中间位置，建筑面积10m2，高2.5m，贮存能力10t，存储各类危险废物（包括化验废液、废润滑油等），危险废物周转时间不超过一年，危险废物贮存库相关污染防治措施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设。
新建
储酸车间
建筑面积1127m2，单层建筑，高5m，储存罐装原辅材料。车间内设5个50m3氢氟酸储罐（3用2备），5个50m3硝酸储罐（3用2备），8个50m3盐酸储罐（4用4备），1个5m3液碱储罐。储罐罐区设置危险区标识，并设置围堰。根据安全要求，本项目氢氟酸存储量不得大于49.5吨、硝酸存储量不得大于50吨，盐酸无要求，按照储罐最大存在量确定，总量约210吨。
新建
公用工程

给水

用水水源由园区供水系统提供，由于目前园区中水管网尚未铺设，故目前给水全部由园区自来水提供，待园区中水系统铺设后，生产用水优先使用园区中水系统，园区污水处理厂设计出水即可满足企业工业用水指标，无需进一步处理；如园区污水处理出水无法达到设计出水指标（即企业回用标准），本项目不使用其中水。
依托
排水
建设一座处理能力为5000m3/d的污水处理车间，处理工艺为四级中和+混凝沉淀工艺，处理达标后排入园区污水管网，再进入园区污水处理厂进行处理。
新建
供电

供电由当地电网提供。
依托
供热

厂区现有1台12t/h的燃煤蒸汽锅炉，燃煤锅炉采用布袋除尘器+氧化钙脱硫+SNCR脱硝，烟囱高度40m，内径1m。
依托
环保工程

废气治理措施
生产线原料拆包、上料位于车间内，废气以无组织形式排放。
新建
高纯石墨生产线提纯工序（一次提纯、二次提纯）输送过程及反应釜整体密闭，产生的酸性废气通过反应釜呼吸口排放，废气经密闭管道收集引入酸雾洗涤塔（2套，处理效率为90%）处理后，吸收液为液碱，通过20m高排气筒（P1、P2）排放。
新建
高纯石墨生产线干燥废气经密闭管道收集后经旋风+布袋除尘器（3套、除尘效率99%）处理后通过20m高排气筒（P3、P4、P5）排放。
新建
高纯石墨生产线筛分、包装粉尘采用分散式负压收集后统一引入布袋除尘器（除尘效率99%）处理后，通过20m高排气筒（P6）排放。

新建

锂离子负极材料生产线沥青粉碎（2套）产生的沥青粉尘，采用集气罩负压收集（收集效率80%）+布袋除尘器（2套、除尘效率99%）处理后，通过20m高排气筒（P7、P8）排放。
新建

锂离子负极材料生产线碳化废气经旋风+焚烧炉处理后（颗粒物、沥青烟去除率为60%，非甲烷总烃、苯并[a]芘去除率为98%，二氧化硫、氮氧化物去除率为0），经20m高排气筒（P9）排放。
新建
锂离子负极材料生产线混合包覆粉尘、筛分、粉碎、包装粉尘采用分散式负压收集后统一引入布袋除尘器（除尘效率99%）处理后，通过20m高排气筒（P10）排放。
新建
酸库：气相平衡管+呼吸阀控制。
新建
噪声治理措施

选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施。
新建
废水治理设施

建设一座处理能力为5000m3/d的污水处理车间，本项目采用分类收集、分质处理的要求，处理工艺为四级中和+混凝沉淀工艺，生产废水经污水处理车间处理达标后排入园区污水管网，再进入园区污水处理厂进行处理。污水处理车间设置一座事故应急池，容积为3000m3，用于收集事故状态排污水，污水处理站配套一座500m3的污泥贮存池。

初期雨水量为208.32m3/次，厂区设置一座230m3的初期雨水收集池，初期雨水排入厂区污水处理站。
新建
固废治理设施

除尘器收集的粉尘、废坩埚全部回用于生产；废布袋、废包装外售废品回收站；污水处理车间污泥经危废鉴别后按要求处置，鉴别前存储在污泥贮存池内）；化验废液、废润滑油暂存在危险废物贮存库内，定期交有资质单位处置。
新建
地下水防渗措施

采取分区防渗措施，厂区西北侧10m处设置1口地下水监控井。
新建

环境风险

加强危险物质管理；车间设置监控装置，存储区四周设置防渗围堰，储罐区四周设置围堰，围堰高0.5m、罐区深1.0m，围堰区面积1000m3，则围堰区容积为1500m³；储酸车间顶部设置喷淋装置，酸液泄漏后，喷淋装置自动启动；污水处理车间设置一座3000m3的事故应急池；建立“单元-厂区-园区”环境风险防控体系；企业制定环境风险应急预案，定期进行应急演练。
新建

依托工程
锅炉

厂区现有1台12t/h的燃煤蒸汽锅炉，设计运行7200h，设计燃煤年用量为11088t。燃煤锅炉采用布袋除尘器+氧化钙脱硫+SNCR脱硝，烟囱高度40m，内径1m。该锅炉环评时按照满负荷燃煤量计算，故本次评价不考虑新增燃煤量消耗情况。
依托

园区污水处理厂
园区污水处理厂位于项目北侧，紧邻本项目厂区，处理规模5000t/d，收集园区范围内生产废水，园区污水处理厂进水标准为pH≥1.5、COD≤200mg/L、SS≤1000mg/L、F≤6000mg/L，园区污水处理厂设计出水回用于产业园区企业生产用水，出水指标执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005），本项目已与恒山区石墨产业园区污水处理项目管理办公室签订了污水处理协议，目前处理量为300t/d，本项目排放量约为1986.5m3/d，故本项目依托园区污水处理厂是可行的。
依托

3、主要产品

本项目建成后，产品建设规模详见下表。

表2-2  本项目生产规模一览表

产品名称

单位
现有工程
本工程
建成后全厂

产品要求
球形石墨（95%）
t/a
30447.5
30447.5
满足《球形石墨》（GB/T38887-2020）
高纯石墨（99.95%）
t/a
20000
20000
满足《高纯石墨》（JB/T2750-2020）
锂离子负极材料（99.95%）
t/a
20000

20000

满足《锂离子电池石墨类负极材料》（GB/T24533-2019）
4、主要生产设备

本项目设备配置情况见表2-3。
表2-3  主要生产设备一览表
序号

设备名称

规格/型号
数量（台/套）

一

提纯
（一）
正常生产线
1

补酸泵

YBX3-100L-2B35
2

2

出料泵

YBX3-160M2-2
6

3

酸雾塔喷淋泵

YBX3-112M-2

8

4

酸雾塔风机

YE3-160L-4

2

5

搅拌机

YBBP-160L-4

32

6

压滤机

YE3-160M-4

6

7

离心机

YB3-280S-6
8

8

二次出料

YBX3-225M-2B3

6

9

废酸泵

YE3-250M-2-55kW

2

10

储罐（PPH)

3.8x6.2m
18

11

板框压滤机

300m2
6

12
投料罐
3*3.8米

4
13
反应釜

3*3.8米
28

14
化浆罐

2.8*2.4米

10

15
计量罐

1.8*2米

4

16
一次酸收集罐

3*3.5米

4

17
二次酸收集罐

4*2.6米

3

18
离心机缓存罐

2.5*2.5米

2

（二）

试验线
1
反应釜
1000x1500x20
2
2
废液储罐
2000x3000x20
1
3
中和反应釜
2000x3000x20
1
4
石灰化浆罐
1000x1500x15
1
5
缓冲罐
1000x1500x15
1
6
电子秤
1000公斤
1
7
防腐泵
50UHB-UF-BI0-10
6
8
防腐泵
50UHB-UF-B10-50
1
9
蒸汽发生器
100kg/h
1
10
离心机(业之峰)
PG800
1
11
压滤机(景津)
XAYG5/630-U
1
12
中试线控制柜
2200x1000x600
1
二
干燥
1
15m3锥混机
HM3-280M-6 V1
5
2
真空上料机风机
YE3-132S-2
20
3
闪蒸炉
Φ1.2米
3
4
料仓
14m3
5
5
旋振筛
1.2米
10
6
除磁机
18000
15
7
缓存料仓
0.2m3
25
8
闪蒸炉风机鼓风机

YE3-90L-2

3

9

闪蒸炉风机排风机

YF2-225M-45kW-4

3

10
旋风除尘器
3
11
布袋除尘器

3
三

负极

1
罗茨风机

YXVF160M-4

2

2
真空旋转阀关风

Y2VP80M2-4

29

3
下料机

YE2132S-4
2

4
下料机

80M1-4

2

5
关风机

YE2-160L-4

14

6
分级机

YE2-90L-4

2

7
混合机

0CV2282B

2

8
混料机

YE3-100L2-4

4

9
气氛式轨道窑（碳化炉）

1200kW

3

10
沥青投料站

2

11
配料投料站

4

12
计量秤

4

13
超声波振筛

8

14

除磁机

4

15
安全筛

4

16
全自动包装机

2

17
对辊机

2

18
涡轮破碎机

2

19
方形收尘器

10m2
4

20
集中收尘器

10m2
10

21
布袋除尘器
2
22
旋风除尘器
3
四
污水处理
1
原水提升泵

YE3-180M-22kW-2

2

2
渣浆泵

YE3-160L1-2

2

3
搅拌电机

YE3-132m1-6

10

4
螺旋喂料电机

YE3-132m-6

3

5
污泥泵

YE3-180M-22kW-2

3

6
泥浆排放泵

YBX3-132S1-2

4

7
供清水泵

YBX3-132S1-2

1

8
气曝池罗茨风机

7

9
清水排放泵

YE3-180M-22kW-2

2

10
氧化钙浆液转移泵

YBX3-132S1-2

1

11
氧化钙浆液投加泵

YBX3-100L-2

1

12
板框压滤机用泵

2

13
板框压滤机

200平
3

14
粉仓

100立
3

五
公辅设备
1
空压机
M250-2S

3
2
空压机

M315-2S 

4
3
制氮机
TYN440-39

4
5、原辅材料及能源消耗

本项目为扩建项目，项目所用原辅材料全部新增，主要原辅材料详见表2-4，主要原辅材料变化情况见表2-5，物料平衡见表2-6至表2-10，原辅材料理化性质及毒理性质见表2-11。
表2-4  本项目原辅材料消耗一览表

序号

名称

单位

本项目年用量

规格

物料形态

贮存方式

最大

贮存量

用途

贮存处

1

石墨

t/a
40000
-100目、含碳量≥94%
固态

吨包

5000

用于提纯

原料仓库

2

氢氟酸

t/a
5500
浓度40%
液体

50m3储罐5个（3用2备）
49.5
用于提纯

储酸车间
3

硝酸

t/a
2000
浓度60%
液体

50m3储罐5个（3用2备）
50
用于提纯

储酸车间
4

盐酸

t/a
9000
浓度31%
液体

50m3储罐8个（4用4备）
210
用于提纯

储酸车间
5
双氧水
t/a
2000
浓度50%

液体

1tPVC桶
40
用于二次提纯

提纯车间
6
氧化钙
t/a
5000
有效钙≥90%
固体

吨包
400

用于污水处理

原料仓库

7
氢氧化钠
t/a
5000
纯度≥98%
固体
吨包
100

用于废气处理
储酸车间
8
混凝剂

t/a
60

固体

吨包

2

用于污水处理

原料仓库

9
絮凝剂

t/a
16

固体

吨包

2

用于污水处理

原料仓库

10
沥青

t/a
2630

块状固体

编织袋

40

外购，用于碳化
原料仓库

11
石墨坩埚

只/a
14000

固体

只

200

外购，用于负极材料生产

原料仓库

12
天然气
万m3/a
334.8
气体
不贮存
由园区天然气管道提供，用于生产用燃料
/
表2-5  全厂原辅材料变化情况一览表

序号

名称

单位

现有工程年用量
本项目年用量

全厂用量
变化量
1
鳞片石墨
t/a
30534.41

30534.41

0

2
球形石墨
t/a
40000

40000

+40000
3
氢氟酸

t/a
0
5500
5500
+5500
4
硝酸

t/a
0
2000
2000
+2000
5
盐酸

t/a
0
9000
9000
+9000
6
氧化钙
t/a
0
5000
5000
+5000

7
氢氧化钠
t/a
0
5000
5000
+5000

8
混凝剂

t/a
0
60

60
+60
9
絮凝剂

t/a
0
16

16
+16
10
沥青

t/a
0
2630

2630
+2630
11
石墨坩埚

只/a
0
14000

14000
+14000
12
天然气

万m3/a
0
334.8
334.8

+334.8

13
煤
t/a
11088
0

11088
0
表2-6  高纯石墨物料平衡表
输入
输出
名称
单位
数量
名称
单位
数量
备注
球形石墨
t/a
40000
高纯石墨
t/a
40000
其中20000作为生产锂离子负极材料的原料
氢氟酸
t/a
5500
损耗
工艺粉尘
t/a
0.55
37.28
硝酸
t/a
2000
氯化氢
t/a
6.056
双氧水

t/a
2000
氟化物
t/a
0.024
盐酸
t/a
9000
氮氧化物
t/a
0.878
收集的粉尘
t/a
34.647
水分等其他损耗
t/a
18527.139
合计
t/a

58534.647
合计
t/a
58534.647
表2-7  锂离子负极材料物料平衡表
输入
输出
名称
单位
数量
名称
单位
数量
高纯石墨
t/a
20000
锂离子负极材料
t/a
20000
沥青
t/a
2630
损耗
碳化废气
t/a
622.930
收集的粉尘
t/a
167.642
水分等其他损耗
t/a
2174.712
合计
t/a

22797.642
合计
t/a
22797.642
表2-8  氢氟酸物料平衡表
输入
输出

名称
单位
数量

名称
单位
数量

氢氟酸（40%）
t/a
5500
废气排放
t/a
0.026
产品带走
t/a

0.2
其他损耗（包括废水、参与反应生成泥渣等）
t/a

5499.774
合计
t/a

5500
合计

t/a
5500
表2-9  盐酸物料平衡表
输入
输出

名称
单位
数量

名称
单位
数量

盐酸（31%）
t/a
9000
废气排放
t/a
0.993
其他损耗（包括废水、参与反应生成泥渣等）
t/a
8999.007
合计
t/a
9000
合计
t/a
9000
表2-10  硝酸物料平衡表
输入
输出

名称
单位
数量

名称
单位
数量

硝酸（60%）
t/a
2000
废气排放
t/a
0.638
其他损耗（包括废水、参与反应生成泥渣等）
t/a
1999.362
合计
t/a

2000
合计

t/a
2000
表2-11  原辅材料理化及毒理性质

名称

分子式

理化性质

毒理性质

石墨

C

软的黑色鳞状物，晶状碳化物。触摸有油脂感，无臭。熔点3850℃，沸点4250℃，主要成分为碳，不溶于水。

接触天然石墨可能产生渐进性的或致残的尘肺病，症状包括头痛、咳嗽、消沉、食欲降低、呼吸困难、痰为黑色，一些中毒者可能多年无症状后突然致残，有迹象表明，人造石墨亦可产生尘肺病。

氢氟酸

HF

是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。熔点-83.3℃，沸点19.54℃，闪点112.2℃，密度1.15g/cm³。易溶于水、乙醇，微溶于乙醚。

急性毒性：LC50 1044mg/m3，燃烧会释放毒性烟雾。遇火产生刺激性、毒性或腐蚀性气体。加热时容器可能爆炸。

硝酸

HNO3
纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。浓硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于 硝酸，从而使外观带有浅黄色。

大鼠吸入LC50（mg/m3）：65ppm/4h，小鼠吸入LC50（mg/m3）：67ppm/4h。吸入硝酸气雾产生呼吸道刺激作用，引起急性肺水肿。硝酸使局部组织变黄，严重者可造成组织的灼烧、腐蚀、坏死和溃疡。

盐酸

HCl

盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性。熔点：-35℃，沸点57℃

属中等毒性。LD50 :900mg/kg（兔经口）；LC50:3124ppm，1小时（大鼠吸入）。能与一些活性金属粉

 HYPERLINK "http://www.wiki8.com/fanying_107169/" 末发生反应，放出氢气。

 HYPERLINK "http://www.wiki8.com/qinghuawu_41130/" 遇氰化物能

 HYPERLINK "http://www.wiki8.com/qinghuaqing_122118/" 产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。

石灰

CaO

白色粉末，有微苦碱味，溶于酸、甘油、蔗糖、氯化铵溶液，难溶于水，不溶于乙醇。密度3.32g/mL，熔点2572ºC，沸点2850ºC
侵入途径：吸入、食入。
本品属碱性氧化物，与人体中的水反应，生成强碱氢氧化钙并放出大量热，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤。口服刺激和灼伤消化道。长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指变形（匙甲）。
液碱

NaOH

纯品为无色透明晶体，吸湿性强。熔点318.4℃，沸点1390℃，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。

LD50：40mg/kg（小鼠腹腔）。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐 蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会 燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀 性溶液，具有强腐蚀性。

双氧水
H2O2
水溶液为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。纯双氧水是淡蓝色的黏稠液体，熔点-0.43℃，沸点150.2℃，纯的双氧水其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。凝固点时固体密度为1.71g/m3，密度随温度升高而减小。它的缔合程度比H2O大，所以它的介电常数和沸点比水高。
吸入蒸汽或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼睛直接接触液体可导致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。

LD50：2000mg/kg(小鼠经口)、12000mg/kg

(小鼠经皮)；LC50：24.4mg/L(96h)(鱼)、EC50：13.2mg/L(48h)(甲壳纲）
氮气

N2
无色无味的气体，占空气体积分数约78%(氧气约21%)。熔点是63K，沸点是 77K，临界温度是126K，难于液化。溶解度很小，常压下在283K时一体积水可溶解0.02体积的氮气。

空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感到胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

石油 沥青

——

石油沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的黏稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于氯仿的烃类 及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。石油沥青的主要组分是油分、树脂和地沥青质。还含2%～3%的沥青碳和似碳物，还含有蜡。沥青中的油分和树脂能浸润沥青质。沥青的结构以地沥青质为核心，吸附部分树脂和油 分，构成胶团。

沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致癌作用。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐－深褐－褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲缺乏等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激征状。

6、公用工程

（1）给水

本项目生产、生活用水由园区供水系统提供，用水水源由园区供水系统提供，由于目前园区中水管网尚未铺设，故目前给水全部由园区自来水提供，待园区中水系统铺设后，优先使用园区中水系统，园区污水处理厂设计出水即可满足企业工业用水指标，无需进一步处理（鸡西市恒山区石墨产业园污水处理厂工艺改造项目技术方案见附件）；如园区污水处理出水无法达到设计出水指标（即企业回用标准），本项目不使用其中水，园区污水处理厂中水设计出水（即企业回用标准）指标见表2-12。

表2-12  园区污水处理厂中水设计出水指标

项目
中水设计出水指标
色度
≤20
浑浊度
≤3
臭和味
无异臭、异味
pH
6-8.5
溶解性总固体mg/L
≤500
总硬度(以CaCO3计)mg/L
≤200
COD mg/L
≤5
铁mg/L
≤0.5
锰mg/L
≤0.3
氯化物mg/L
≤300
硫酸盐mg/L
≤300
砷mg/L
≤0.05
氟化物mg/L
≤1.2
硝酸盐(以N计)mg/L
≤20
菌落总数CFU/ml
≤100
总氮mg/L
≤0.5
总磷mg/L
≤0.5
全盐量
≤500
本项目员工依托现有，本项目不新增员工。本项目拟建2套制水能力为60m3/h的净水系统，净水系统采用石英砂过滤工艺。
①根据企业提供的同类企业生产经验数据及设计数据，石墨提纯生产线石墨第一遍清洗生产过程中使用纯水制备系统浓水和园区污水处理厂中水（中水不足可采用自来水），用量为650m3/d、195000m3/a，第二遍清洗生产过程中使用纯水，用量为1350m3/d、405000m3/a。

②酸雾洗涤塔使用纯水，循环水量为800m3/d，补充新水量24m3/d、7200m3/a。

③纯水系统反冲洗用水：项目纯水系统采用石英砂过滤工艺，需定期进行反冲洗，一般每天反冲洗一次，每次用水量为10m3/d、3000m3/a。
综上，本项目纯水用量为412200m3/a，石墨提纯生产线石墨第一遍清洗浓水用量为3000m3/a，则本项目总的新鲜水用量为415200m3/a、2024m3/d。

（2）排水

本项目生产废水包括酸雾洗涤塔废水、高纯石墨生产线产生的酸性废水。
①酸雾洗涤塔废水

喷淋塔废水置换频率约为每生产30天更换1次（每年生产300天，更换10次），每次更换量为15m3，则产生量为150m3/a、约0.5m3/d。

②石墨提纯清洗废水
石墨提纯生产线石墨第一遍清洗废水产生量为193000m3/a、643m3/d，石墨第二遍清洗废水产生量为403000m3/a、1343m3/d。

③纯水制备系统排水

纯水制备系统排水主要来自反冲洗排水，按全部排放计算，排水量为10m3/d、3000m3/a，用于球形石墨提纯生产线石墨第一遍清洗用水。
本工程废水产生量为596150m3/a（约1986.5m3/d），废水经污水处理车间处理后排入园区污水管网，再进入园区污水处理厂进行处理。

④初期雨水

初期雨水量计算公式：Q=q×Ψ×F×T

式中：Q—雨水流量，L；

Ψ—径流系数，（0.4～0.9，取0.9）；

F—汇水面积（hm²），由于厂区面积较大，如果全部进行雨水收集将投入大量的人力物力，为了减轻成本同时又符合相关规范要求，设计中提出了污染区（厂区道路及硬化地面区）和非污染区（建筑物及绿化区）雨水分类收集方案，在厂区道路及硬化地面区边界处设置地表明沟（上方铺设盖板网），最终接入一座初期雨水池内，雨水池汇入前设置控制阀，控制雨水流入量。对于建筑物及绿化区雨水，绿化带设置渗排系统，建筑物与道路之间均设有绿化带，对于建筑物顶部流下的雨水沿建筑物雨水管流入绿化区，由绿化区渗排系统，排至厂区雨水总排口，经山间河沟最终汇入穆棱河。厂区雨水总排口设置截断阀，主要避免发生消防事故时雨水流出厂外。综上，本项目受污染面积主要为厂区道路及硬化地面区（因原料或产品遗撒），面积约1.5hm²。
q—暴雨强度，L/s-hm²；

T—初期雨水时间，取15分钟（900s）。

鸡西市暴雨强度计算如下：

[image: image3.png]EFEERFTAFREE v1.092 Designed by Jing X
pasE2 iy

&t BRI ] i) =
catt © - P TGN 5 N
() &5

BT R PR AR

RIRESH

B or 2 k3 TR EHR R EIE

FmpwETe  [15 il WERE (RERTERZ

TRRESH

SDKERs 15000 PrR BRI AR

RFMY .9 [ERER. RELTAERE |
itE FTEE [ITL 6 FH/A - A

wEq 23147 FA [aaol SRR




计算得知暴雨强度为171.46L/s-hm²，则初期雨水量为208.32m3/次，厂区设置一座230m3的初期雨水收集池，初期雨水排入厂区污水处理站。

[image: image4.emf]园区供水管网

石墨提纯一次清洗

7

2024

640

1384

纯水系统

1374

643

24

酸雾洗涤塔

0.5

23.5

1350

石墨提纯二次清洗

1343

7

800

排水

10

1986.5

厂区污水处

理站

园区污水处

理厂

208.32

初期雨水


图2-1  本项目水平衡图   单位：m3/d


[image: image5.emf]园区供水管网

石墨提纯一次清洗

7

2300.8

640

1384

纯水系统

1374

643

24

酸雾洗涤塔

0.5

23.5

1350

石墨提纯二次清洗

1343

7

800

排水 10

1986.5

厂区污水处

理站

园区污水处

理厂

208.32

初期雨水

264

锅炉系统

2.4

261.6

除灰渣及

降尘

12.8

生活用水

10.2

2.6

定期拉运


图2-2  扩建后全厂水平衡图   单位：m3/d（现有工程生产不用水）
（3）供热

本项目生产用蒸汽和车间供暖由厂区现有1台12t/h的燃煤蒸汽锅炉，该锅炉设计运行7200h，设计（原环评文件）燃煤年用量为11088t。燃煤锅炉采用布袋除尘器+氧化钙脱硫+SNCR脱硝，烟囱高度40m，内径1m。该锅炉环评时按照满负荷燃煤量计算，故本次评价不考虑新增燃煤量消耗情况。

本项目闪蒸炉和碳化炉废气处理用焚烧炉采用天然气为燃料，天然气由园区燃气管线提供。
（4）供电

国家电网供给。

7、人员及工作制度

本项目不增加劳动定员，企业现有员工160人，年生产300天，每天24小时，本次改扩建车间按年生产300天设计。

8、厂区平面布置

本项目利用企业已建成的闲置建筑进行建设，项目三座车间位于厂区中部，厂区东侧为球形车间、机修间（危废库）、变电站，西北侧为污水处理车站，西侧为锅炉房和储酸车间，中部为提纯车间、干燥车间、负极车间，厂区西南侧为库房，东北侧为办公楼及食堂，厂区布局紧凑，整体环境和谐，因此厂区布置合理。厂区平面布置图见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	1、高纯球形石墨生产线工艺流程
高纯球形石墨生产线由提纯车间和干燥车间组成。
（1）提纯车间

原料吨包袋通过平板车或叉车运送至投料间，在投料间采用人工拆包，投料采用电动葫芦放入调浆罐中，每天投料时间在4h左右，投料时间≥10min/吨包，确保吊装稳定，避免原料洒落。调浆罐按照工艺顺序依次打入水、混合酸、原料，缓慢投料，防止调浆罐内粉尘飞扬或物料堆积，调浆罐搅拌转速60-100r/min，液位控制70%—80%罐容。酸计量罐中打入氢氟酸、盐酸、硝酸，酸配比需根据反应工艺要求优化（近似氢氟酸：盐酸：硝酸=5.5：2：9），计量误差≤±2%，确保反应体系酸浓度稳定，缓慢加酸，控制混合过程温度升高≤5℃。调浆罐中物料通过耐酸泵打入一次反应釜中（混酸浓度在10%左右），反应温度40-60℃（视工艺定），反应时间2-4h；压力常压（或微正压≤0.1MPa），一次反应后通过耐酸泵打入板框压滤机中，压滤机洗涤及压榨后通过螺旋输送器输送到二次调浆罐，二次化浆后（搅拌转速80-100r/min，浆液浓度30%—40%）通过耐酸泵打入二次反应釜中（二次提纯过程除增加双氧水外，其余原料与一次提纯相同，一次提纯不使用双氧水，混酸浓度在10%左右），二次反应（反应温度50-70℃，反应时间1.5-3h，压力常压）后通过耐酸泵打入板框压滤机中，压滤机洗涤及压榨后通过螺旋输送器输送到化浆罐中，加水通过耐酸泵打入离心机中，离心机洗涤后进行吨包。本项目提纯过程主要污染物为废气、噪声、废水。

①一次提纯原理
第一次提纯使用HF+HCl+HNO₃混合酸。主要目的是通过氢氟酸溶解硅酸盐骨架，同时利用强酸环境溶解金属氧化物。

A.与硅酸盐及二氧化硅反应（氢氟酸主导）

这是最关键的反应，因为硅酸盐是石墨中难以去除的顽固杂质。

SiO2+4HF→SiF4↑+2H2O
SiF4+2HF→H2SiF6
(生成的六氟硅酸H2SiF6溶于水，从而去除硅杂质)

B.与金属氧化物反应（盐酸与硝酸主导）

将铁、铝、钙等杂质转化为可溶性盐。

Fe2O3+6HCl→2FeCl3+3H2O
Al2O3+6HNO3→2Al(NO3)3+3H2O

CaO+2HCl→CaCl2+H2O
MgO+2HNO3→Mg(NO3)2+H2O
C.与金属单质反应

Fe+2HCl→FeCl2+H2↑

②二次提纯原理
第二次提纯在保留HF+HCl+HNO3的基础上，增加了双氧水，双氧水的加入引入了氧化还原反应，主要用于处理一次提纯中可能残留的难溶低价金属或包裹体。

A.氧化难溶低价金属（双氧水主导）

将硫酸亚铁或氯化亚铁氧化为更易处理的高价铁，防止二价铁离子残留。

2FeCl2+H2O2+2HCl→2FeCl3+2H2O2

(该反应将难溶或易形成沉淀的Fe2+氧化为易溶的Fe3+，便于后续水洗去除)

B.辅助溶解硫化物杂质

如果石墨中含有微量的黄铁矿（FeS2）等硫化物，双氧水和硝酸可以将其彻底氧化分解：

FeS2+H2O2+…→Fe3++SO42−+…

(在强酸和氧化剂环境下，硫化物被氧化为硫酸根离子溶出)

C.有机碳或无定形碳的微氧化

双氧水在酸性条件下可能对石墨表面的无定形碳或有机杂质产生轻微氧化作用，帮助清洁表面：

C+2H2O2→CO2↑+2H2O

D.延续的酸溶反应

二次提纯中，氢氟酸和盐酸/硝酸继续进行与第一次提纯类似的反应，以确保杂质被彻底清除。
SiO2+4HF→SiF4↑+2H2O
MeO+2H+→Me2++H2O

(Me代表金属离子)


[image: image6.emf]石墨拆

包上料

调浆罐 一次反应罐 板框压滤机 调浆罐

酸雾、噪声 酸雾、废气

噪声、酸

雾、废水

噪声、酸雾

二次反应罐 调浆 离心机冲洗

现有锅炉

蒸汽

噪声、酸雾 噪声、酸雾

噪声、酸

雾、废水

包装 入库

噪声、颗粒物

现有锅炉

蒸汽

酸 水

颗粒物、固

废

酸

水

双

氧

水

板框压滤机

噪声、酸

雾、废水


图2-3  提纯工艺流程及产污环节示意图
（2）干燥车间

提纯后的物料通过叉车、平板车或其他输送途径转运到干燥车间，投入闪蒸干燥机中进行烘干处理，处理后通过真空上料器送至缓存料仓1，经缓存料仓1后通过真空上料器送至锥形螺带混合机，混合后物料通过真空上料器送入缓存料仓2，经缓存料仓2后通过真空上料器送至振筛机、除磁机，除磁后进行包装。

闪蒸炉：烘干物料中的水分，烟气与物料直接接触，要求含水量小于0.1%；

混料机：使物料均匀无差层；

筛分：对物料进行分级；

除磁：避免原料中存在磁性物质对产品产生影响。

[image: image7.emf]提纯石墨 投料 闪蒸炉 混料 筛分

颗粒物、噪声

噪声、颗粒物、二

氧化硫、氮氧化物

噪声、颗粒物

除磁 包装

噪声、颗粒物

噪声、颗粒物

噪声、颗粒物

图2-4  干燥工艺流程及产污环节示意图
2、锂离子负极材料生产线工艺流程
（1）沥青工艺段：沥青通过投料站投入料仓中，沥青原料通过锤式破碎机进行粗碎后进入气流粉碎机进料料仓，通过螺旋输送机输送至气流粉碎机中利用高压气流使物料相互碰撞进行细碎，沥青粒度合格后输送至包装机，进行辅料沥青包装。

（2）配混料工段：原料/辅料通过投料站将物料投入料仓中，生产线原/辅料根据相关参数进行配料，配料完成后输送至VC混合机中进行混合包覆，包覆后的物料输送至混合机下方的料仓。

（3）碳化工艺段：包覆后的物料通过窑炉外轨循环线将物料进行装钵、印压、振平、盖盖后将匣钵输送至碳化炉中进行碳化，碳化炉为在氮气保护下进行真空加热，不与空气接触，在中高温条件下（碳化温度800~1200℃）使有机物发生热分解与缩聚反应，形成类石墨微晶结构，碳化后的物料通过窑炉外轨循环线对物料进行取盖、解碎、卸料，外轨循环线利用翻钵机卸料后，物料通过双对辊机及涡轮粉碎机对块状物料进行解碎，解碎后进入料仓。

本项目碳化反应为连续进行，不同区域加热硅碳棒温度不同，物料随着滚动前移分为升温段、保温段和降温段，一般升温段约4小时，保温段约7小时、降温段约7小时，全程通高纯氮气保护环境下在密闭腔室内完成。因为碳化反应为连续进行，其废气排放也是连续进行的。

结合碳化设备设计说明，其核心工艺为在惰性气氛保护下进行的碳化处理，与传统意义上的焙烧、高温石墨化及煅烧工艺存在本质区别，主要从设备结构、工艺流程及加工目的三方面作如下说明：

①设备结构与功能定位

本项目碳化设备为锂离子电池负极材料碳化工段专用连续式热工装备，具备以下特征：

全密封炉体设计：采用多重密封结构与气氛隔离装置，确保炉内环境与空 气完全隔绝，为碳化反应提供必需的无氧条件。

气氛精确控制：配备高纯度氮气保护系统，可在运行中持续通入氮气，维持炉内微正压，有效防止氧气渗入。

温区精准调控：设置多段独立控温区，适应材料在不同阶段的升温、保温及冷却需求，确保碳化反应充分、均匀。

该设备结构设计上不具备石墨化所需的高温(>2500℃)结构，也不同于传统焙烧窑或煅烧窑的开放式或半开放炉膛。

②工艺原理与气氛环境

工艺本质：该设备所执行的是碳化工艺，即在惰性气氛中，通过中高温(通常≤1200℃)使有机物发生热分解与缩聚反应，形成类石墨微晶结构。

气氛要求：全程通入高纯度氮气作为保护气体，隔绝氧气，避免材料氧化、燃烧或发生副反应。

与传统工艺区别：

不同于焙烧：焙烧多在空气或氧化气氛中进行，伴随氧化、脱水、分解等有氧反应；

不同于石墨化：石墨化需在极高温度下通过热活化或电流促使碳原子重排，形成长程有序石墨结构；

不同于煅烧：煅烧通常指在空气或控制气氛中加热分解碳酸盐、氢氧 化物等，以去除挥发分为主。

③加工目的与产物特征

加工目的：实现负极材料由非晶态或无序碳结构向规整石墨微晶的转变，提升其电化学性能与结构稳定性。

产物状态：产出为碳化中间体，尚未形成完整石墨晶体，需后续工序方可完成石墨化。

工艺目标：在无氧环境中完成材料结构初步有序化，而非完成最终晶体生长或高温提纯。

④结论

综上所述，本项目碳化设备在设备结构、工艺原理与加工目的三个方面，均显著区别于传统的焙烧窑、石墨化炉与煅烧窑，其核心功能为在氮气保护下实现负极材料的碳化处理，属于电池材料制备中的专用碳化装备，并非通用型热处理设备。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）“表1石墨、碳素制品生产排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称、设施参数表”主要工艺中包括煅烧、石墨化、焙烧，“表2碳纤维生产排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称、设施参数表”主要工艺中包括碳化。可知，上述煅烧、石墨化、焙烧、碳化属于并列工艺，碳化不属于煅烧、石墨化、焙烧。
（4）筛分除磁工艺段：解碎后的物料经气流输送至锥形混合机进行均化，然后再经筛分、除磁、安全筛分后用吨袋打包。

[image: image8.emf]沥青粉碎工段 混合包覆 碳化工段 筛分

颗粒物、噪声

噪声、颗粒物、二

氧化硫、氮氧化物

颗粒物、噪声

除磁 包装

颗粒物、噪声 颗粒物、噪声

颗粒物、噪声

石墨


图2-5  锂离子负极材料工艺流程及产污环节示意图
3、污水处理工艺流程

（1）废水从提纯车间排出后进入调节池（10个100m3储罐），在调节池内进行水量水质的均化。充分发挥其水质均化的功能，使调节池出水pH值和其他污染物浓度基本稳定。

（2）废水经耐腐水泵提升至四级中和池，投加中和药剂，调整pH值；所有中和反应池设置密闭反应系统，其中一级中和、二级中和、三级中和均为搅拌机搅拌反应，四级中和采用气动冲吹反应搅拌。

（3）废水由4级中和池的渣浆泵提升至高效沉淀澄清池，投加絮凝剂，辅助悬浮物沉降，经沉淀澄清，再进入清水池；

（4）沉淀池污泥经刮渣机刮至污泥斗后通过污泥泵输送至板框压滤机脱水后暂存在污泥贮存池内，外运处置前进行危废鉴别，鉴别后按要求处置。

（5）清水池出口设提升排放水泵，通过液位控制系统，水泵自动排水。

[image: image9.png]BAKE
T - [ amswne |

e

FRME




图2-6  污水处理工艺流程图

表2-13  污染因素识别表
要素
污染源
污染物
污染防治措施
废水

提纯工序及酸雾喷淋塔
pH、COD、氟化物、氯化物、SS
经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂

废气

提纯过程
氯化氢、氟化氢、氮氧化物

酸雾洗涤塔+20m高排气筒
干燥过程
颗粒物、二氧化硫、烟气黑度、氮氧化物
旋风+布袋除尘器+20m高排气筒
沥青破碎
颗粒物

布袋除尘器+20m高排气筒
高纯筛分、除磁、包装

颗粒物
布袋除尘器+20m高排气筒
负极混合包覆及筛分、除磁、包装
颗粒物
布袋除尘器+20m高排气筒
碳化
二氧化硫

氮氧化物

非甲烷总烃

沥青烟

苯并[a]芘
焚烧炉+20m高烟囱
装卸、上料
颗粒物
无组织排放
噪声
设备噪声
昼/夜Leq
减振、消声、隔声
固体废物
除尘
除尘器收集的粉尘
作为生产原料回用
筛分、除磁
杂质、异物

交由市政部门处置

碳化

废坩埚

作为生产原料回用

除尘

废布袋
外售废品回收站
污水处理

污泥

经鉴别后按要求处置
拆包

废包装

外售废品回收站
纯水系统

废树脂

厂家回收处置

维修

废润滑油
交由有资质单位处置
原料产品检验

化验废液

交由有资质单位处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续履行情况

中建材黑龙江石墨新材料有限公司成立于2011年4月，企业前身黑龙江普莱德新材料有限公司。2022年9月中国建材集团完成增资扩股，企业更名为中建材黑龙江石墨新材料有限公司。企业集合中国建材集团世界领先新材料开发商品牌优势、北汽集团新能源电动汽车产业链优势及鸡西市柳毛石墨的资源优势于一身，打造成三方国资出资的大型国有企业。现有员工160人，公司地址在黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨产业园区）。
根据全国排污许可信息管理平台-公开端数据显示，中建材黑龙江石墨新材料有限公司于2022年1月首次申领排污许可证，2024年12月，对排污许可证进行变更，管理类型为重点管理，现阶段已依法提交自2022年1季度-2025年2季度执行报告（见附件），并按照排污许可要求，开展了自行监测（见附件）。企业现阶段运行期间不涉及相关环保类行政处罚及与环境保护有关的群众上访问题。企业现有工程环保及其它相关手续进度详见表2-14。
表2-14  现有工程环保及其它相关手续进度表

完成时间
工程规模
环保文件
2015.7.21
建设5条球形石墨生产线，生产球形石墨10447.5t/a（环评期间提出的锂离子电池负极材料、高纯球形石墨生产线未建设，仅建设厂房）
《关于黑龙江普莱德新材料科技有限公司锂离子电池负极材料及石墨深加工（一期）项目环境影响报告书的批复》（鸡环审〔2015〕56号）
2020.4.29
自主验收
2020.10.23
建设5条球形石墨生产线，生产球形石墨20000t/a（环评期间提出的锂离子电池负极材料、高纯球形石墨生产线未建设）
《关于黑龙江普莱德新材料科技有限公司锂离子电池负极材料及石墨深加工项目（二期+三期）环境影响报告书的批复》(鸡环审〔2020〕27号)
2024.10.28
自主验收
2023.6.16
/
《中建材黑龙江石墨新材料有限公司突发环境事件应急预案备案》备案号：230303202367L
2024.12.2
审批部门变更，排污许可证编号：912303005742018724001X
2、现有工程建设内容

中建材黑龙江石墨新材料有限公司位于黑龙江鸡西经济开发区（恒山石墨产业园区），公司于2020年4月投产，厂区现有10条球形石墨生产线，年生产300天，年产球形石墨30447.5t/a。现有工程建设内容见表2-15。
表2-15  现有工程一览表
分类

名称

现有工程内容
主体工程

球形车间
共4座生产车间，设置10条生产线，主要设备真空上料机、球化系统、整形系统、分级系统等。用于球形石墨生产，其中5条生产线生产能力为每条2089.5t/a、5条生产线生产能力为每条4000t/a，年生产300天，年产球形石墨30447.5t/a。
辅助工程

锅炉房

占地面积1482.88m2，建筑面积1482.88m2，设置一台12t/h燃煤蒸汽锅炉，燃煤储存在建筑内，最大储存量30t。
泵房及水池

占地面积1576.87m2，水池为地下工程，地上泵房建筑面积311m2。
1号门卫

占地面积50.3m2，建筑面积50.3m2。
变电亭

占地面积2352m2，建筑面积2352m2。
储运工程

成品库

建筑面积6065m2，单层。
脱硫剂、脱硝剂

储存于锅炉房内，最大储存量10t。
公用工程

给水
用水水源由园区供水系统提供。
排水
生活污水定期由市政部门清运处置。
供电
供电由当地电网提供。
供热工程
1台12t/h的燃煤蒸汽锅炉（设计年运行300天），燃煤年用量为11088t。燃煤锅炉布袋除尘器+氧化钙脱硫+SNCR脱硝，烟囱高度40m，内径1m。
环保工程

废水

球形石墨不产生废水；锅炉排污水用于灰渣调湿降尘不外排；生活污水定期由市政部门清运处置。
废气

球形石墨车间粉尘采用布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放（共设置15个排气筒），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
燃煤锅炉布袋除尘器+氧化钙脱硫+SNCR脱硝，烟囱高度40m，内径1m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求。
噪声

采取减振、隔声、消声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
固体废物

布袋除尘器内的除尘灰回用于生产，不外排；润滑油暂存在车间内，定期交有资质单位处置。
2、现有工程污染物排放量

根据《黑龙江普莱德新材料科技有限公司锂离子电池负极材料及石墨深加工（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》《中建材黑龙江石墨新材料有限公司锂离子电池负极材料及石墨深加工项目（二期+三期）环境影响报告书》及《中建材黑龙江石墨新材料有限公司锂离子电池负极材料及石墨深加工项目（二期+三期）竣工环境保护验收监测报告》可知，中建材黑龙江石墨新材料有限公司现有污染物均能达标排放，现有工程污染物排放量见表2-16。
表2-16  现有工程污染物排放总量

类别

污染物

单位

现有工程

废气

颗粒物（烟尘+工业粉尘）
t/a

35.47
二氧化硫

t/a

2.03
氮氧化物

t/a

13.66
废水

废水量（生活污水）
m3/a
2880
COD
t/a

1.01
氨氮

t/a

0.10
噪声

厂界噪声

（最大值）
昼间
dB(A)

50.3
夜间
dB(A)

43.1
固体

废物
收集的粉尘
t/a

50.52
废布袋

t/a

1.6

脱硫渣
t/a

185.81
锅炉灰渣
t/a

2381
废包装
t/a

0.5
废润滑油
t/a

0.2
生活垃圾
t/a
3.6
3、现有环保设施建设及达标情况

（1）废气

①有组织废气
球形车间产生废气的工段主要为破碎、球化、整形、分级工序，工艺中各个设备设置袋式除尘器，含尘气体由灰斗进风口进入除尘器，通过下灰斗进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗，滤袋过滤后的净空气进入净气室，由风机排入大气。处理后经15m高排气筒排放，共设置15根15m高排气筒。根据现有验收监测和排污许可自行监测数据，球形车间有组织废气排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
燃煤锅炉烟气经布袋除尘器+氧化钙脱硫+SNCR脱硝处理后，通过40m高排气筒排放，根据现有验收监测和排污许可自行监测数据，锅炉烟气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求。

②无组织废气

无组织大气污染物排放主要是原料配料、输送系统产生的粉尘。原料配料、输送产生粉尘通过运输采用苫布遮盖，采用罐装或袋装运输，定期洒水等措施减少无组织排放。车间内粉尘均有布袋除尘设施，并设有机械通风设施，粉尘无组织排放量较小。根据现有验收监测数据，厂界无组织废气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
（2）废水

生活污水排入化粪池，定期清掏，由鸡西云水环境科技有限公司负责拉运处理。锅炉废水回用于锅炉灰渣、除灰和锅炉间地面洒水降尘，不外排。
（3）噪声

采取减振、隔声、消声等措施，根据现有验收监测和排污许可自行监测数据，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
（4）固体废物

布袋除尘器内的除尘灰回用于生产，不外排；生活垃圾交由环卫部门统一处置；锅炉灰渣、脱硫渣外售综合利用；废润滑油暂存在车间内，定期交有资质单位处置。

（5）环境风险防范措施
已制定环境风险应急预案，并在鸡西市环境保护综合执法局备案，备案编号230303202367L，加强风险点位预警、预防，防止污染事故发生。
（6）地下水环境

现有工程为球形石墨和燃煤锅炉，球形石墨车间和锅炉房采用水泥混凝土地面，其渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，对地下水环境影响较小。
4、现有环境问题及整改措施
中建材黑龙江石墨新材料有限公司自建厂以来，环保手续齐全，履行了环评、验收、应急预案及排污许可手续，运行过程中按照排污许可证要求填报了执行报告，开展了自行监测，提交了环境管理台账。根据全国排污许可证管理信息平台提交的执行报告（季报表、年报表）、自行监测信息（2023年、2024年、2025年），以及《黑龙江普莱德新材料科技有限公司锂离子电池负极材料及石墨深加工（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》《中建材黑龙江石墨新材料有限公司锂离子电池负极材料及石墨深加工项目（二期+三期）竣工环境保护验收监测报告》，中建材黑龙江石墨新材料有限公司现有工程各污染源各项污染物均能达标排放，环保措施有效。

根据现状调查，现有危险废物废润滑油目前采用专用桶装收集在车间内，厂区未设置危险废物贮存库，本次评价在厂区东侧中间位置建设一座危险废物贮存库，建筑面积10m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量

（1）常规污染物
根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2025年，全省各项污染物平均浓度均达二级标准。13个城市中哈尔滨市和绥化市2个城市未达标，超标污染物均为PM2.5。鸡西市属于环境空气质量达标区。
根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》数据，鸡西市2025年空气质量级别达到二级标准，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per、O3-8h-90per年均浓度分别为26ug/m3、43ug/m3、8ug/m3、17ug/m3、0.9mg/m3、115ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级过渡阶段浓度限值。

表3-1  环境空气质量统计表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率

%

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

26
30
86.7
达标

PM10
年平均质量浓度

43
60
71.7
达标

NO2
年平均质量浓度

17
40

42.5
达标

SO2
年平均质量浓度

8
60

13.3
达标

CO

第95百分位数日平均浓度（mg/m3）

0.9
4.0

22.5
达标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度

115
160

71.9
达标

（2）特征污染物

①监测点位基本信息

本项目所在区域主导风向为西风，本次评价在项目厂区下风向进行监测，特征污染物监测点位基本信息见表3-2。

表3-2  特征污染物监测点位基本信息表

序号

监测点名称

监测点位坐标

监测

因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

1#

厂界东侧100m
130.83222°

45.20712°

TSP、苯并[a]芘
2024年12月9日~11日

东侧
100
[image: image10.jpg]



图3-1  大气监测点位示意图
（2）特征污染物环境质量现状监测
本项目特征污染物环境质量现状监测结果见表3-3。

表3-3  特征污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位

污染物

平均时间

评价标准

(μg/m3)

监测浓度范围

(mg/m3)

最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

厂界东侧100m
TSP

24小时
300
183~195
65.0
0
达标

苯并[a]芘
24小时

0.0025
0.0001L
/
/
达标

由表3-2可知，TSP、苯并[a]芘监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求，厂址所在区域环境空气质量较好。

2、水环境质量现状

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中全省地表水水质状况示意图，鸡西市穆棱河全段水质为Ⅲ类，满足功能区划的要求。
3、声环境质量现状

本项目50m范围内无声环境保护目标，根据《中建材黑龙江石墨新材料有限公司锂离子电池负极材料及石墨深加工项目（二期+三期）竣工环境保护验收监测报告》，厂界昼间噪声值在38.7-50.3dB（A）之间，夜间噪声值在38.1-43.1dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

4、地下水环境

（1）现状监测
①点位布设

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。根据项目特点，本项目存在地下水污染途径，故本次引用现有企业现有地下水例行监测数据，以留作背景值，具体监测位置见表3-4和图3-2。

表3-4   地下水质量监测点位

监测点位置

水井深度m

水位埋深m

取水目的层

水井功能

跟踪监测井
4
0.42
潜水层

跟踪监测井
[image: image11.jpg]



图3-2  地下水监测点位示意图
②监测项目

监测项目为：pH、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类、氨氮、总大肠菌群、细菌总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、氯化物、铅、石油类共18项。

③监测采样时间及频次

鸡西晟源环境检测有限公司于2025年8月1日进行采样，采样3次。

④监测结果

监测结果见表3-5。

表3-5  地下水水质现状监测结果

序号

检测项目

单位

监测结果

标准值

1

pH值

无量纲

7.3

7.2

7.2

6.5≤pH≤8.5

2

总硬度

mg/L

376

370

372

450

3

溶解性总固体

mg/L

508

514

510

1000

4

挥发酚

mg/L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.002

5

氨氮

mg/L

0.26

0.24

0.25

0.50

6

总大肠菌群

MPN/L

未检出

未检出

未检出

30

7

菌落总数

CFU/mL

17

19

15

100

8

亚硝酸盐

mg/L

0.003L

0.003L

0.003L

1.00

9

硝酸盐

mg/L

2.33

2.53

3.14

20.0

10

氰化物

mg/L

0.002L

0.002L

0.002L

0.05

11

氟化物

mg/L

0.47

0.51

0.49

1.0

12

汞

mg/L

0.00039

0.00045

0.00036

0.001

13

砷

mg/L

0.0007

0.0008

0.0009

0.01

14

镉

mg/L

0.0027

0.0024

0.0022

0.005

15

六价铬

mg/L

0.012

0.014

0.011

0.05

16

铅

mg/L

0.006

0.006

0.006

0.01

17

氯化物
mg/L

40

41

39

250
18

石油类

mg/L

0.01L

0.01L

0.01L

0.05
根据现状评价结果，项目区域地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

5、土壤环境质量现状
（1）监测点位

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。本次评价引用厂区现有例行监测数据，引用现有污水处理间监测点数据留作背景值。本项目土壤监测点位见表3-6。
表3-6  土壤监测点位

编号

监测点位置

备注

1#

污水处理间

表层采样
[image: image12.jpg]



图3-3  土壤监测点位示意图

（2）监测项目

本项目引用的监测项目为砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、氟化物。

（3）监测时间

鸡西晟源环境检测有限公司于2025年8月1日进行采样，采样3次。

（4）监测结果

监测结果见表3-7。

表3-7  土壤监测结果
检测项目

污水处理间（mg/kg）
标准值（mg/kg）
砷

0.80
0.61
0.61
60

镉

0.25
0.30
0.25
65

铬（六价）

0.5L
0.5L
0.5L
5.7

铜

5
5
13
18000

铅

10L
10L
10L
800

汞

0.19
0.15
0.16
38

镍

35
56
50
900

氟化物
72.4
59.4
59.5
/
（5）土壤环境质量现状评价结论

根据土壤现状监测结果可知，各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。
2、声环境保护目标

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境保护目标

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境保护目标

本项目占地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），见表3-8。

表3-8  建筑施工场界噪声排放限值  单位：dB（A）

昼间

夜间

标准来源

70

55

《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，见表3-9。

表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类

65
55
2、大气污染物排放标准

施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

提纯废气、沥青破碎废气、混合包覆、筛分及包装等废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准；闪蒸炉干燥废气（天然气燃烧热气直接进入烘干设施，与物料直接接触）中颗粒物按照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准从严执行，即颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准；碳化废气中颗粒物、沥青烟按照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准从严执行，即颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，沥青烟执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准；工业炉窑无组织排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3规定的排放限值；厂区内有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1监控点浓度限值要求。

表3-10  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

最高允许排放浓度，mg/m3
最高允许排放速率，kg/h

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度，m

排放速率

颗粒物

120

20
5.9
1.0mg/m3
二氧化硫
550
20
4.3
0.40mg/m3
氮氧化物
240
20
1.3
0.12mg/m3
苯并(a)芘

0.0003

20
0.085×10-3
0.008µg/m3
沥青烟

75

20
0.30
生产设备不得有明显的无组织排放存在

氟化物
9.0
20
0.17
20µg/m3
氯化氢
100
20
0.43
0.20mg/m3
非甲烷总烃
120
20
17
4.0mg/m3
表3-11  工业炉窑大气污染物排放标准
排放方式
污染物

排放限值

有组织
颗粒物(mg/m3)

200

烟气黑度（林格曼级）
1
二氧化硫(mg/m3)
燃气炉窑无规定
氮氧化物(mg/m3)

无规定
沥青烟(mg/m3)
50
无组织
烟（粉）尘(mg/m3)

5
表3-12  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）单位：mg/m3
污染物项目
排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
非甲烷总烃
10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
30
监控点处任意一次浓度值
3、废水
项目运营期产生的废水经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂。园区污水处理厂接管水质指标仅控制pH、COD、SS、F四项，对其余指标未做控制，标准详见表3-13。
表3-13  废水排放标准

序号
控制项目
限值

单位

执行标准
1
pH
≥1.5
无量纲
园区污水处理厂
进厂控制指标
2
化学需氧量（COD）
≤200
mg/L
3
悬浮物（SS）
≤1000

mg/L
4
F
≤6000

mg/L
4、固体废物

运营期一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	本项目污染物总量指标按照环评预测量确定，项目总量指标由鸡西市恒山生态环境局进行平衡，由鸡西市生态环境局进行批准。

表3-14  污染物总量控制“三本账”   单位：t/a

项目

名称

现有工程排放量

“以新带老”削减量

本项目排放量

本项目建成后全厂排放量
增减量变化

废气

颗粒物

35.47
0

8.013
43.483
8.013
SO2
2.03
0
1.189
2.219
1.189
NOx

13.66
0
14.338
27.447
14.338
VOCs
0
0
11.974
11.974
11.974

废水
COD
1.01
0
59.615
60.625
59.615
氨氮

0.10
0

0
0.10
0



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有场地和建筑进行建设，施工期土建施工较少，施工工艺简单。
1、废水

施工期施工废水沉淀后用于厂区洒水降尘。施工人员生活污水排入现有排水系统。

2、废气
施工期施工现场设置围栏，运送建筑原料的车辆用苫布遮盖，施工场地洒水抑尘，防止扬尘对周围环境空气的影响，施工期间可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，可以被环境所接受。

3、噪声

施工期选用低噪声设备，加强运输车辆管理，夜间停止施工等措施，采取措施后场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

4、固体废物

施工人员生活垃圾定点袋装后交由市政部门统一处理。
施工期建筑垃圾运送至指定地点处置，不对外随意排放。
采取上述措施后，本项目施工期对环境影响较小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响和保护措施

1）污染源强
本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1，废气排放口信息见表4-2，污染物排放量核算见表4-3。

表4-1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

装置

污染源

污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放时间

h
核算方法
烟气量

m3/h
质量浓度

mg/m3
产生量

kg/h
工艺
效率

%
烟气量

m3/h
质量浓度

mg/m3
排放量

kg/h
石墨上料
/
无组织
颗粒物
产污系数法
/
/
0.67
车间封闭
50
/
/
0.335
1200
一次提纯
反应釜
20m高排气筒
氯化氢
产污系数法
10000
30.4
0.30
酸雾洗涤塔
90
10000
3.04
0.03
3600
氟化氢
0.3
0.003
0.03
0.0003
氮氧化物
11.1
0.1
1.11
0.01
二次提纯
反应釜
20m高排气筒
氯化氢
产污系数法

10000
30.4
0.30
酸雾洗涤塔
90
10000
3.04

0.03
3600
氟化氢
0.3
0.003
0.03
0.0003
氮氧化物
11.1
0.1
1.11
0.01
干燥
3台闪蒸炉
3×20m高排气筒
颗粒物
产污系数法

1000

206
0.206
旋风+布袋除尘器

99

1000
2.06
0.002
7200

二氧化硫
14
0.014
14
0.014
氮氧化物
21
0.021
21
0.021
高纯筛分、包装
筛分、除磁、包装
20m高排气筒
颗粒物
产污系数法
10000
930
9.3
布袋除尘器
99
10000
9.3
0.093
3600
无组织
颗粒物
产污系数法
/
/
0.486
/
/
/
0.486
沥青破碎
破碎机
2×20m高排气筒
颗粒物
产污系数法

3000
1321
3.96
布袋除尘器
99
3000
13.2
0.040
600
无组织
/
/
0.991
/
/
/

0.991
负极上料
/
无组织
颗粒物
产污系数法
/
/
0.667
车间封闭
50
/
/
0.333
600
碳化
碳化炉
20m高排气筒
颗粒物
类比法
30000

24
0.7225
旋风除尘器+焚烧法
60

30000
9.6 
0.289

7200

二氧化硫

类比法
4.1
0.123
0
4.1 

0.123
氮氧化物

类比法
61.3
1.84
0

61.3 
1.84

非甲烷总烃

类比法
2770
83.15
98
55.4 
1.663

沥青烟

类比法
22.8
0.683
60
9.1 
0.273

苯并[a]芘
类比法
0.0135
0.000404
98
0.00027
8.08×10-6
混合包覆机筛分、除磁、包装
混合包覆、筛分、除磁、包装
20m高排气筒
颗粒物
产污系数法
10000
4460
44.6
布袋除尘器
99
10000
44.6
0.446
3600
无组织
颗粒物
产污系数法
/
/

0.243
/
/
/
0.243
酸库
酸罐
无组织
氯化氢
产污系数法

/
/
0.050
气相平衡管+呼吸阀控制
/
/
/
0.050
8760
氟化氢
产污系数法

/
0.003
/
/
0.003
氮氧化物
产污系数法
/
0.063
/
/
0.063
表4-2 废气排放口基本情况一览表

编号
排放口名称
高度/m
内径/m
温度/℃
类型
经度
纬度
1#
一次提纯排气筒
20
0.5
40

一般排放口
130.82331 

45.20557 

2#
二次提纯排气筒
20
0.5
40

一般排放口
130.82341 

45.20552 

3#
干燥排气筒1
20
0.5

60

一般排放口

130.82414 

45.20635 

4#
干燥排气筒2
20
0.5

60

一般排放口

130.82423 

45.20631 

5#
干燥排气筒3
20
0.5
60

一般排放口

130.82429 

45.20628 

6#
高纯筛分、除磁、包装
20
0.5
20
一般排放口
130.82494 
45.20637 
7#
沥青破碎排气筒1
20
0.3

20

一般排放口

130.82362 

45.20474 

8#
沥青破碎排气筒2
20
0.3

20
一般排放口
130.82373 

45.20484 

9#
碳化排气筒
20
1.0
100

一般排放口

130.82405 

45.20522 

10#
负极筛分、除磁、包装及混合包覆排气筒
20
0.5
20
一般排放口
130.82461 

45.20567 

表4-3  主要污染物排放量核算表

污染物

核算年排放量（t/a）

颗粒物
8.013
SO2
1.189
NOX
14.338
沥青烟
1.966
苯并[a]芘
0.000058
非甲烷总烃

11.974
氯化氢
0.993
氟化氢
0.026
（1）高纯石墨
①上料废气
本项目石墨原料袋装进厂，上料过程会有颗粒物产生，颗粒物产污源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》中细粒料上料过程产污系数进行计算，即0.02千克/吨，本项目新增原料石墨总量为40000t/a，则颗粒物产生量为0.80t/a、0.67kg/h。参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》围挡抑尘效率为60%，项目原料拆包、上料位于车间内，车间墙体起到围挡作用，保守起见，项目抑尘效率取50%，则本项目石墨拆包、上料过程颗粒物排放量为0.40t/a、0.335kg/h，废气以无组织形式排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。
②酸雾废气

本项目石墨提纯生产线产生的酸性废气主要来源于生产过程中使用盐酸、硝酸、氢氟酸，盐酸（浓度31%）使用量为9000t/a，氢氟酸（浓度40%）使用量为5500t/a，硝酸（浓度60%）使用量为2000t/a，本项目三种酸混合后，混酸浓度约10%左右。参考《环境统计手册》第四章第二节无组织排放废气量的计算中二、液体（除水以外）蒸发量的计算，计算公式如下：
Gz=M×(0.000352+0.000786×V)×P×F
式中：

Gz——液体的蒸发量（kg/h）；

M——液体的分子量；

V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s；

P——相当于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg；

F——液体蒸发面的表面积，m2。

在常压室温为20℃时，酸性气体产生量计算参数及结果见下表。

表4-4  氯化氢废气计算参数及结果

序号
参数
数值
备注
1

V（m/s）
0.40
/

2

P（mmHg）
1.31
盐酸浓度16.91%，40℃
3

F（m2）
24
4

M

36.5
盐酸分子量
5
Gs（kg/h）
0.765
理论计算结果
表4-5  氟化氢废气计算参数及结果

序号

参数

数值

备注

1

V（m/s）

0.40
/

2

P（mmHg）

0.01
氢氟酸浓度7.27%，40℃

3

F（m2）

24
4

M

19

氢氟酸分子量

5
Gs（kg/h）

0.003
理论计算结果

表4-6  氮氧化物废气计算参数及结果

序号

参数

数值

备注

1

V（m/s）

0.40

/

2

P（mmHg）

0.11
硝酸浓度13.33%，40℃

3

F（m2）

24
4

M

63

硝酸分子量

5
Gs（kg/h）

0.111
理论计算结果

氯化氢、氟化氢、硝酸经密闭管道输送至反应釜中，反应釜整体密闭，项目一次提纯反应釜、二次提纯反应釜均为14组，每组废气分别引入各自的废气处理系统，酸雾通过风机全部引入酸雾洗涤塔（氢氧化钠溶液）中进行处理，喷淋塔采用15%氢氧化钠溶液，塔内设置2层填料层、多孔筛板和喷淋层，填料层和喷淋层交替进行，pH酸碱自动检测，依靠数据传输自动控制，配套加药装置，自动加药，参照《污染源源强核算技术指南 电镀》(HJ984-2018)中表F.1电镀废气污染治理技术及效果，酸碱废气采用喷淋塔中和法，其中氯化氢去除率≥95%，氮氧化物、氟化物去除率≥85%，本项目设备厂家保证效率不低于90%，故本项目设计酸雾洗涤塔对废气的去除率为90%，处理后的废气通过20m高排气筒（P1、P2）排出，两组废气处理设施风量均为10000m3/h。
一次提纯过程氯化氢排放速率为0.076kg/h，排放量为0.275t/a，排放浓度为7.65mg/m3；氟化氢排放速率为0.0003kg/h，排放量为0.001t/a，排放浓度为0.03mg/m3；氮氧化物排放速率为0.01kg/h，排放量为0.040t/a，排放浓度为1.11mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

二次提纯过程氯化氢排放速率为0.076kg/h，排放量为0.275t/a，排放浓度为7.65mg/m3；氟化氢排放速率为0.0003kg/h，排放量为0.001t/a，排放浓度为0.03mg/m3；氮氧化物排放速率为0.01kg/h，排放量为0.040t/a，排放浓度为1.11mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

本项目一次提纯排气筒和二次提纯排气筒高度均为20m，距离为10m，则等效排气筒高度为20m，氯化氢排放速率为0.152kg/h，氟化氢排放速率为0.0006kg/h，氮氧化物排放速率为0.02kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

③干燥废气
本项目干燥过程为天然气燃烧热气直接进入烘干设施，与物料直接接触，废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目共设置三台闪蒸炉，每台一小时消耗天然气70m3，24小时运转，每台天然气消耗量为50.4万m3/a，干燥废气经旋风+布袋除尘器（共3套）处理后经20m高排气筒（P3、P4、P5）排放，除尘效率99%，烘干废气风量为1000m3/h。
A.二氧化硫、氮氧化物产生量
二氧化硫、氮氧化物主要来自天然气燃烧，其产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中燃气工业锅炉产污系数表，产污系数为：
二氧化硫：0.02S kg/万m3-原料，评价参照《天然气》（GB17820-2018）S取100，即2.0 kg/万m3-原料
氮氧化物：3.03 kg/h万m3-原料
单台闪蒸炉二氧化硫产生量为0.101t/a、0.014kg/h，产生浓度为14.0mg/m3。
单台闪蒸炉氮氧化物产生量为0.153t/a、0.021kg/h，产生浓度为21.0mg/m3。
B.颗粒物产生量
由于国家未发布过石墨烘干过程源强参数，本项目颗粒物源强参照鹤岗市生态环境局2023年2月7日批复的《黑龙江省鹤岗市萝北泰东德新材料科技有限公司年产4万吨石墨选矿改扩建项目环境影响报告书》中石墨滚筒烘干过程颗粒物产生源强，烘干粉尘系数0.037kg/t-物料，项目烘干物料量约为4万t/a（含用于生产负极材料的2万t高纯石墨），则颗粒物产生量为1.48t/a、0.206kg/h，产生浓度为206mg/m3，颗粒物排放量为0.015t/a、0.002kg/h，排放浓度为2.06mg/m3。

综上，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，烟气黑度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准。
④筛分、除磁、包装废气

本项目干燥后的高纯石墨筛分、除磁、包装过程有颗粒物产生，筛分、除磁、包装工序废气经集气管道收集后统一经布袋除尘器处理后经一根20m高排气筒排放。由于国家未发布过石墨筛分、除磁、包装过程源强参数，故该工序颗粒物产污源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》中石灰筛选及包装过程产污系数进行计算，即0.875千克/吨，本项目筛分、除磁、包装物料为40000t/a，则颗粒物产生量为35.0t/a，项目筛分、除磁、包装设备连接处均设有集气装置，集气管道与设备采用软连接，颗粒物不可避免从连接缝隙中逸出，颗粒物收集效率95%。
项目筛分、除磁、包装废气经统一收集后由一根20m高排气筒（P6）排放，采用布袋除尘器处理效率按99%计算，风机风量为10000m3/h，则颗粒物有组织排放量为0.333t/a，排放速率为0.093kg/h，排放浓度9.3mg/m3；颗粒物无组织排放量为1.75t/a，排放速率为0.486kg/h。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准限值要求。
（2）负极材料
①沥青破碎
本项目原料沥青为固体块状，生产时需进行粉碎处理，破碎粉尘类比《3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》破碎工序产污系数，颗粒物产生量为1.13千克/吨-产品，破碎总量为2630t/a，则颗粒物产生量为2.972t/a、4.953kg/h，粉碎机为密闭结构，仅投料口、出料口存在粉尘逸散情况，粉碎机设置集气罩，集气效率80%，收集的废气经布袋除尘器处理，处理效率为99%，风量为3000m3/h，处理后经20m高排气筒（P7、P8）排放。

颗粒物有组织排放量0.024t/a、0.040kg/h，每个排气筒有组织排放量0.012t/a、0.020kg/h，排放浓度为13.2mg/m3，无组织排放量0.594t/a、0.991kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准限值要求。

本项目两个沥青破碎排气筒高度均为20m，距离为13m，则等效排气筒高度为20m，颗粒物排放速率为0.040kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
②上料废气
本项目负极材料上料过程会有颗粒物产生，颗粒物产污源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》中细粒料上料过程产污系数进行计算，即0.02千克/吨，本项目负极材料原料总量约为20000t/a，则颗粒物产生量为0.40t/a、0.667kg/h。参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》围挡抑尘效率为60%，项目上料位于车间内，车间墙体起到围挡作用，保守起见，项目抑尘效率取50%，则本项目石墨拆包、上料过程颗粒物排放量为0.20t/a、0.333kg/h，废气以无组织形式排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。
③碳化废气
本项目碳化炉内物料进行碳化过程中会有挥发分烧出，经焚烧炉焚烧后排放，项目共三台碳化炉，每台碳化炉配套一套旋风除尘器+废气焚烧炉，三台焚烧炉最后经一根20m高排气筒排放。

在生产过程中氮气和沥青挥发气体混合在炉膛内混合形成微正压，再通过排烟管道通过负压输送至焚  烧炉进行焚烧。焚烧方式为使用天然气辅助燃料，通过高压电火花自动点火装置点燃燃烧器，炭化炉产生的可燃气在焚烧室内遇到高温和充足的二次空气，被自动引燃燃烧处理。

碳化过程中，主要污染来源为：

·碳化物料中的挥发分，污染因子为非甲烷总烃；

·物料碳化过程产生的颗粒物；

·沥青高温熔融产生的沥青烟，污染因子为沥青烟、苯并[a]芘；

·沥青中硫元素挥发、氧化产生的废气，污染因子为二氧化硫；

·焚烧炉助燃燃料天然气燃烧产生的烟气，污染因子为二氧化硫、氮氧化物。

本项目碳化废气中污染物采用类比计算，类比《鸡西贝特瑞天然石墨及人造石墨碳化产能扩建项目竣工环保验收监测报告》（2024年4月验收监测）中碳化工序废气源强，鸡西贝特瑞天然石墨及人造石墨碳化产能扩建项目原料采用石墨、沥青，碳化废气中含有沥青烟、苯并[a]芘、挥发性有机物等污染物，经焚烧炉焚烧处理后经20m排气筒达标排放，项目设置6台天然气辊道窑，每3台设置一座焚烧炉，最终经2根排气筒排放。根据下表类比分析可知，本项目类比鸡西贝特瑞天然石墨及人造石墨碳化产能扩建项目竣工环保验收监测数据是可行的。
表4-7  碳化废气类比参数及结果

项目
鸡西贝特瑞天然石墨及人造石墨碳化产能扩建项目验收情况
本项目
备注

产能
2.04t/h
2.78t/h

相近
原料
石墨、沥青

石墨、沥青

基本相同

工艺
碳化

碳化

基本相同
废气治理措施

焚烧炉（天然气助燃）

旋风除尘器+焚烧炉（天然气助燃）
增加旋风除尘器，提高颗粒物、沥青烟去除效率

去除效率

验收未监测，参照环评文件，颗粒物、沥青烟、氮氧化物去除率为0，非甲烷总烃、苯并[a]芘去除率为98%

设计颗粒物、沥青烟去除率为60%，非甲烷总烃、苯并[a]芘去除率为98%，氮氧化物去除率为0

污染物排放情况（kg/h）

颗粒物

0.43-0.53

0.289
采用最大值类比，考虑去除效率
二氧化硫

0.06-0.09

0.123
采用最大值类比
氮氧化物
0.92-1.35

1.840
采用最大值类比
非甲烷总烃
0.98-1.22

1.663
采用最大值类比
沥青烟
0.25-0.50

0.273
采用最大值类比，考虑去除效率
苯并[a]芘
3.70×10-6-5.93×10-6
8.08×10-6
采用最大值类比
本项目共三台碳化炉，每台碳化炉配套一套旋风除尘器+废气焚烧炉，三台焚烧炉最后经一根20m高排气筒排放，配套风机风量为30000m3/h，颗粒物排放量为2.081t/a、0.289kg/h，排放浓度为9.6mg/m3；二氧化硫排放量为0.886t/a、0.123kg/h，排放浓度为4.1mg/m3；氮氧化物排放量为13.248t/a、1.840kg/h，排放浓度为61.3mg/m3；非甲烷总烃排放量为11.974t/a、1.663kg/h，排放浓度为55.4mg/m3；沥青烟排放量为1.966t/a、0.273kg/h，排放浓度为9.1mg/m3；苯并[a]芘排放量为5.8×10-5t/a、8.08×10-6kg/h，排放浓度为0.00027mg/m3。

综上，项目碳化工序废气中沥青烟排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯并[a]芘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1监控点浓度限值要求。
④混合包覆废气及筛分、除磁、包装废气

本项目混合包覆车间主要对球形石墨和沥青（粉状）进行混合，混合包覆车间混合过程为常温混合，故不产生有机废气和苯并[a]芘，主要污染物为颗粒物，类比《3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册》混合改性工序产污系数，颗粒物产生量为7.20千克/吨-产品，本项目包覆产品总量为20000t/a，则颗粒物产生量为144.0t/a，本项目生产设备整体密闭，故系统中基本无逸散情况，废气均由排气筒排出，故本项目均按有组织排放计算，吸料机后端分别配套布袋除尘器，设备与布袋除尘器均为密闭管道连接，除尘器起到除尘、收尘作用，最后经一根20m高排气筒排放。本项目石墨筛分、除磁、包装过程有颗粒物产生，筛分、除磁、包装工序废气经收集后统一经布袋除尘器处理后经一根20m高排气筒排放。由于国家未发布过石墨筛分、除磁、包装过程源强参数，故该工序颗粒物产污源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》中石灰筛选及包装过程产污系数进行计算，即0.875千克/吨，本项目筛分、除磁、包装物料为20000t/a，则颗粒物产生量为17.5t/a，颗粒物收集效率95%。
项目混合包覆废气及筛分、除磁、包装废气经统一收集后由一根排气筒排放，采用布袋除尘器处理效率按99%计算，风机风量为10000m3/h，则颗粒物有组织排放量为1.606t/a，排放速率为0.446kg/h，排放浓度44.6mg/m3；颗粒物无组织排放量为0.875t/a，排放速率为0.243kg/h。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准限值要求。

（3）酸罐废气

本项目储存的化学品为液体，可产生储罐呼吸排放气，项目储存区储罐小呼吸排放采用下列公式估算其呼吸量：

[image: image13.png]Lp=0.191xMx(P/(100910-P)) “*%D' *xH"*!xa T**xFpxCxKe.
T Le—EVEMl VIR HHRE (Kga)s
Mt PSS R





[image: image14.png]D—H#FIEE (m);

H—PESTEEE (m);

AT——RZAKFREE (T

F—#EET (REM), RIBHFRRMEE 1~15 28

C—AT/ERRMETET (REM); B7ZHE 0-om ZEMMEE,
C=1-0.0123(D-9) 5 MIEAT om HIC=1;

Ke—=REF (Tl/fil KR 063, HMAVANRIER 1.0)





大呼吸挥发量指储罐进、出料时的蒸发损耗。储罐进料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止进料，所呼出的蒸汽造成储存品蒸发的损失。储罐 出料时，由于液面不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，储罐开始吸入新鲜空气，由于液面上方空间蒸汽没有达到饱和，促使储存品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分蒸汽从呼吸阀呼出。

固定顶罐的“大呼吸排放”可用下式来估算其污染物的排放量： Lw=4.188×10-7×M×P×KN ×KC
式中：Lw—固定顶罐的工作损失量（kg/m3投入量）；

KN—周转因子（无量纲），取值按周转次数（K）确定。

K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26。

项目设置5个50m3氢氟酸储罐，5个50m3硝酸储罐，8个50m3盐酸储罐，直径均为3m，经计算，本项目储罐大小呼吸气产生量见表4-7。
表4-7 项目呼吸排放废气情况一览表

污染源

污染物名称

呼吸气排放量（t/a）

呼吸气排放量（kg/h）

盐酸储罐

氯化氢

0.443
0.050
硝酸储罐

氮氧化物
0.551
0.063
氢氟酸储罐

氟化氢

0.024
0.003
本项目通过气相平衡管连接槽车与储罐，减少气体排放，储罐设置呼吸阀，酸库废气排放量较少，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求。
2）非正常工况
本项目非正常工况，考虑布袋除尘器和碱液吸收装置去除效率降低，按布袋除尘器除尘效率50%计，碱液吸收去除效率50%计。出现非正常工况时，立即组织工作人员对环保设备进行检查与维修，并在检修过后总结设备非正常工作原因，防止此类事件再次发生。项目非正常工况排放情况见表4-8。

表4-8  非正常工况排放源强
序号

污染源

非正常排放原因

污染物

设备非正常工作效率

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间（h）

年发生频次（次）

应对措施

1
一次提纯/二次提纯
洗涤塔故障
氯化氢
50%
38.24
0.382
1
1
立即组织工作人员对环保设施进行检查与维修

氟化氢
50%
0.15
0.0015
氮氧化物
50%
5.54
0.055
2

闪蒸炉排气筒
除尘器损坏
颗粒物
50%
103
0.103
1
1
3
筛分包装排气
除尘器损坏
颗粒物
50%
465
4.65
1
1
4
沥青破碎排气筒
除尘器损坏
颗粒物
50%
661
1.98
1
1
5
混合包覆及筛分包装排气筒
除尘器损坏
颗粒物
50%
2230
22.3
1
1
6
碳化排气筒
环保装置故障

非甲烷总烃

0
3820
76.4
1
1
苯并[a]芘
0
0.00274
5.48×10-5
3）监测要求
监测应满足《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目废气监测要求见表4-9。
表4-9  监测要求一览表

监测点位

监测因子

监测频次

一次提纯排气筒
氯化氢、氟化氢、氮氧化物
每半年一次

二次提纯排气筒
氯化氢、氟化氢、氮氧化物
每半年一次
干燥排气筒1
颗粒物、二氧化硫、烟气黑度、氮氧化物
每半年一次
干燥排气筒2
颗粒物、二氧化硫、烟气黑度、氮氧化物
每半年一次
干燥排气筒3
颗粒物、二氧化硫、烟气黑度、氮氧化物
每半年一次
高纯筛分、除磁、包装排气筒
颗粒物
每半年一次
沥青破碎排气筒1
颗粒物
每半年一次
沥青破碎排气筒2
颗粒物
每半年一次
碳化排气筒
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘
每半年一次
负极筛分、除磁、包装及混合包覆排气筒
颗粒物
每半年一次

厂界
颗粒物、苯并[a]芘
每半年一次

4）污染防治措施可行性分析
（1）排气筒高度设置合理性分析

本项目排气筒高度均为20m，项目周边200m范围内最高建筑为负极车间，高14.5m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）“4.6.4各种工业炉窑烟囱（或排气筒）高度如果达不到4.6.1、4.6.2和4.6.3的任何一项规定时，其烟（粉）尘或有害污染物最高允许排放浓度，应按相应区域排放标准值的50％执行。”

综上，本项目排气筒高度设置合理。
（2）提纯废气
本项目各车间生产设备整体密闭，氯化氢、氟化氢、硝酸经密闭管道输送至反应釜中，反应釜整体密闭，项目一次提纯反应釜、二次提纯反应釜均为14组，每组废气分别引入各自的废气处理系统，酸雾通过风机全部引入酸雾洗涤塔（氢氧化钠溶液）中进行处理，酸雾洗涤塔对废气的吸收率为90%，处理后的废气通过20m高排气筒（P1、P2）排出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。该工序废气为酸性气体，故本项目选择氢氧化钠作为处理药剂，属于酸性气体处理方式的可行技术。

（3）干燥废气

本项目干燥过程为天然气燃烧热气直接进入烘干设施，与物料直接接触，废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目共设置三台闪蒸炉，干燥废气经旋风+布袋除尘器（共3套）处理后经20m高排气筒（P3、P4、P5）排放，烘干过程颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表A.1石墨、碳素制品生产排污单位废气污染防治可行技术参考表“原料准备环节（除煅烧）、返回料处理环节、机加工环节、其他工艺流程中原料准备环节、以及磨机、破碎机、震动筛、运输机、给料机、吸料天车、清理机等对应含颗粒物的废气”主要污染物为颗粒物，可行技术为袋式除尘法，故本项目干燥工序采取的措施是可行的。

（4）高纯包装等废气
本项目高纯石墨筛分、除磁、包装过程有颗粒物产生，筛分、除磁、包装工序废气经收集后统一经布袋除尘器处理后经一根20m高排气筒（P6）排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表A.1石墨、碳素制品生产排污单位废气污染防治可行技术参考表“原料准备环节（除煅烧）、返回料处理环节、机加工环节、其他工艺流程中原料准备环节、以及磨机、破碎机、震动筛、运输机、给料机、吸料天车、清理机等对应含颗粒物的废气”主要污染物为颗粒物，可行技术为袋式除尘法，本项目筛分、除磁、包装采取的措施是可行的。
（5）沥青破碎
沥青粉碎机为密闭结构，仅投料口、出料口存在粉尘逸散情况，粉碎机设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理，处理后经20m高排气筒（P7、P8）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表A.1石墨、碳素制品生产排污单位废气污染防治可行技术参考表“原料准备环节（除煅烧）、返回料处理环节、机加工环节、其他工艺流程中原料准备环节、以及磨机、破碎机、震动筛、运输机、给料机、吸料天车、清理机等对应含颗粒物的废气”主要污染物为颗粒物，可行技术为袋式除尘法，本项目沥青破碎采取的措施是可行的。

（6）混合包覆及包装等废气
本项目混合包覆车间主要对球形石墨和沥青（粉状）进行混合，项目生产设备整体密闭，吸料机后端分别配套布袋除尘器，设备与布袋除尘器均为密闭管道连接，除尘器起到除尘、收尘作用，最后经一根20m高排气筒排放，负极材料筛分、除磁、包装过程有颗粒物产生，筛分、除磁、包装工序废气经收集后统一经布袋除尘器处理后经一根20m高排气筒（P10）排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表A.1石墨、碳素制品生产排污单位废气污染防治可行技术参考表“原料准备环节（除煅烧）、返回料处理环节、机加工环节、其他工艺流程中原料准备环节、以及磨机、破碎机、震动筛、运输机、给料机、吸料天车、清理机等对应含颗粒物的废气”主要污染物为颗粒物，可行技术为袋式除尘法，本项目混合包覆、筛分、除磁、包装采取的措施是可行的。
（7）碳化废气
本项目碳化炉内物料进行碳化过程中会有挥发分烧出，经焚烧炉焚烧后排放，项目共三台碳化炉，每台碳化炉配套旋风除尘器+废气焚烧炉，三台焚烧炉最后经一根20m高排气筒（P9）排放。焚烧炉助燃燃料为天然气，每台一小时消耗天然气8.5m3，天然气持续输入（每天24h）。混合气体进入焚烧炉膛，在天然气燃烧产生的高温环境下，废气中的有机物和一氧化碳发生氧化反应，被分解为二氧化碳和水蒸气，实现了废气的去除。碳化过程沥青烟排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯并[a]芘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1监控点浓度限值要求。经类比鸡西贝特瑞天然石墨及人造石墨碳化产能扩建项目验收监测报告可知，采取焚烧炉措施后，污染物能够达标排放，本项目碳化废气措施是可行的。
5）环境影响分析
本项目各车间生产设备整体密闭，氯化氢、氟化氢、硝酸经密闭管道输送至反应釜中，反应釜整体密闭，项目一次提纯反应釜、二次提纯反应釜均为14组，每组废气分别引入各自的废气处理系统，酸雾通过风机全部引入酸雾洗涤塔（氢氧化钠溶液）中进行处理，酸雾洗涤塔对废气的吸收率为99%，处理后的废气通过20m高排气筒（共2根）排出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。本项目干燥过程为天然气燃烧热气直接进入烘干设施，与物料直接接触，废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目共设置三台闪蒸炉，干燥废气经旋风+布袋除尘器（共3套）处理后经20m高排气筒（共3根）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准要求。高纯石墨筛分、除磁、包装过程有颗粒物产生，废气经收集后经布袋除尘器处理后经一根20m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。沥青粉碎机为密闭结构，仅投料口、出料口存在粉尘逸散情况，粉碎机设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理，处理后经20m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。本项目混合包覆、负极石墨筛分、除磁、包装过程有颗粒物产生，废气经收集后经布袋除尘器处理后经一根20m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。本项目碳化炉内物料进行碳化过程中会有废气排放，项目共三台碳化炉，每台碳化炉配套旋风除尘器+废气焚烧炉，三台焚烧炉最后经一根20m高排气筒排放，沥青烟排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯并[a]芘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1监控点浓度限值要求。
本项目上料工序、酸罐均位于密闭车间内，设备和储罐为密闭结构，通过气相平衡管连接槽车与储罐，储罐设置呼吸阀，无组织废气排放较少，厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求。
本项目所在区域为环境空气质量达标区，项目500m范围内无大气环境保护目标，故项目废气对周围环境影响可被接受。
2、废水环境影响和保护措施

（1）废水源强
本项目生产废水包括酸雾洗涤塔废水、高纯石墨生产线产生的酸性废水。
①酸雾洗涤塔废水

酸雾洗涤塔吸收液循环使用，并定期补充新鲜水和投加NaOH以维持一定的pH值。考虑水中盐度的积累，吸收液将定期置换，置换频率约为每生产30天更换1次，每年更换10次，每次更换量为15m3，吸收废液产生量为15m3/次、年产生量为150m3/a，吸收废液中含有少量的NaOH。主要污染物为pH、COD、氟化物、氯化物、SS。

②提纯单元废水
球形石墨提纯生产线石墨清洗废水产生量为596000m3/a。主要污染物为pH、SS、氟化物、氯化物、COD。

本工程污水产生量为596150m3/a，排放量约为1986.5m3/d，生产废水经污水处理车间（处理能力为5000m3/d，处理工艺为四级中和+混凝沉淀工艺）处理后排入园区污水管网，再进入园区污水处理厂进行处理，本项目废水排放满足鸡西市恒山区石墨产业园区污水处理厂进水指标。

根据已批复的环评文件《黑龙江普莱德新材料科技有限公司锂离子电池负极材料及石墨深加工项目（二期+三期）环境影响报告书》中废水浓度及污水处理站设计资料，废水污染物源强见表4-10。

表4-10  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时数（d）

核算方法

产生废水量（m3/a）

产生浓度

（mg/L）

产生量（t/a）

工艺

效率（%）

核算方法

排放废水量（m3/a）

排放浓度 （mg/L）

处理后污染物量（t/a）

生产过程
酸雾洗

涤塔废水

pH

类比 法

596150
5.5
/

处理能力为5000m3/d的污水处理车间，处理工艺为四级中和+混凝沉淀工艺

/

类比 法

596150
6.5~8.5
/

300
COD

300
178.845
66.7
100
59.615
SS

5000
2980.75
98.0
100
59.615
氟化物

6400
3815.36
99.2
50
29.808
氯离子
1500
894.225
99.3
100
59.615
表4-11  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标°
废水

排放量

(万t/a)

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

1

DW001

130.82623
45.20796
59.615
恒山石墨产业园区污水处理厂
间断排放，排放期间流量稳定

恒山石墨产业园区污水处理厂
pH

≥1.5
化学需氧量

200
氟离子
6000
悬浮物

1000
③初期雨水

本项目初期雨水量为208.32m3/次，在厂区设置一座230m3的初期雨水池，初期雨水排入厂区污水处理站，处理后排入园区污水处理厂。
（2）依托可行性分析

本项目废水处理后排入园区污水处理厂，鸡西市恒山区石墨产业园区污水处理厂位于园区内（项目厂区北侧，紧邻本项目厂区），处理规模为5000t/d，采用来水→格栅渠→沉砂调节池→混凝池→沉淀池→气浮机→达标排放工艺，设计进水指标为pH≥1.5、COD≤200mg/L、氟离子≤6000mg/L、SS≤1000mg/L，园区污水处理厂设计出水回用于产业园区企业生产用水，出水指标执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）。鸡西市恒山区石墨产业园区污水处理厂2017年11月由黑龙江省清泽环境科技有限公司编制了《鸡西市恒山区石墨产业园污水处理项目环境影响报告书》，2017年12月10日取得鸡西市环境保护局的批复，文号为鸡环审〔2017〕42号。工程于2018年8月开工建设，2023年11月13日取得排污许可证，2023年11月26日取得自主验收意见（《鸡西市恒山区石墨产业园污水处理项目竣工环境保护验收意见》）。本项目已与恒山区石墨产业园区污水处理项目管理办公室签订了污水处理协议，故本项目依托园区污水处理厂是可行的。

根据污水处理协议，恒山区石墨产业园区污水处理厂处理后的废水将作为本企业生产废水使用，本项目排水排放量约为1986.5m3/d，污水处理厂处理后中水量约为1589.2m3/d（20%损耗），项目生产用水量约为2024m3/d，在恒山区石墨产业园区污水处理厂运行稳定的情况下可以保障本项目废水实现闭路循环，如其他企业废水排入园区污水处理厂时，园区污水处理厂中水超过建设单位用水时，其中水将考虑园区其他企业使用。
（3）监测计划
《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），废水污染物监测要求见表4-12。
表4-12  废水监测要求一览表

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、氟化物
废水总排口
每半年一次

恒山区石墨产业园区污水处理厂进水指标
3、噪声环境影响和保护措施

本项目运营期噪声源主要为生产设备、泵类、风机噪声，类比已批复的环评文件，噪声源强在80～95dB(A)之间，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-12。

表4-12  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

工程

噪声源

声源位置
声源类型

噪声声源

降噪措施

噪声排放值

持续时间

（d/a）

核算方法

噪声值

工艺

降噪效果

核算方法

噪声值

现有工程
气流粉碎机

球形车间1
频发
类比法
85
基础减振、厂房隔声
25
类比法
60
300
给料机

球形车间1
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
气流粉碎机

球形车间2
频发
类比法
85
基础减振、厂房隔声
25
类比法
60
给料机
球形车间2
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
气流粉碎机

球形车间3
频发
类比法
85
基础减振、厂房隔声
25
类比法
60
给料机
球形车间3
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
气流粉碎机

球形车间4
频发
类比法
85
基础减振、厂房隔声
25
类比法
60
给料机
球形车间4
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
引风机
锅炉房
频发
类比法
95
安装消声器、管道外壳阻尼、设置隔声罩
35
类比法
60
鼓风机
锅炉房

频发
类比法
95
安装消声器、管道外壳阻尼、设置隔声罩
35
类比法
60
水泵
锅炉房

频发
类比法
80
基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
本工程
补酸泵

提纯车间
频发

类比法

80
基础减振、厂房隔声
25

类比法

55
300

出料泵

提纯车间
频发

类比法

80

基础减振、厂房隔声
25

类比法

55

酸雾塔喷淋泵

提纯车间
频发

类比法

80

基础减振、厂房隔声

25

类比法

55

酸雾塔风机

提纯车间
频发

类比法

95
安装消声器、管道外壳阻尼、设置隔声罩

35

类比法

60
搅拌机

提纯车间
频发

类比法

85

基础减振、厂房隔声

25

类比法

60

压滤机

提纯车间
频发

类比法

85
基础减振、厂房隔声

25

类比法

60
离心机

提纯车间
频发

类比法

85
基础减振、厂房隔声

25

类比法

60
废酸泵

提纯车间
频发

类比法

80
基础减振、厂房隔声

25

类比法

55
板框压滤机

提纯车间
频发

类比法

85
基础减振、厂房隔声

25

类比法

60
闪蒸炉

干燥车间
频发
类比法
85
基础减振、厂房隔声
25
类比法
60
旋振筛

干燥车间
频发
类比法
80
基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
除磁机

干燥车间
频发
类比法
80
基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
鼓风机

干燥车间
频发
类比法
95

安装消声器、管道外壳阻尼、设置隔声罩
35
类比法
60

排风机

干燥车间
频发
类比法
95

安装消声器、管道外壳阻尼、设置隔声罩
35
类比法
60

锥混机
干燥车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
真空上料机风机

干燥车间
频发
类比法
95

安装消声器、管道外壳阻尼、设置隔声罩
35
类比法
60

罗茨风机

负极车间
频发
类比法
95

安装消声器、管道外壳阻尼、设置隔声罩
35
类比法
60

真空旋转阀关风

负极车间
频发
类比法
95

安装消声器、管道外壳阻尼、设置隔声罩
35
类比法
60

下料机

负极车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
关风机

负极车间
频发
类比法
95

安装消声器、管道外壳阻尼、设置隔声罩
35
类比法
60

分级机

负极车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
混合机

负极车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
混料机

负极车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
气氛式轨道窑

负极车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
沥青投料站

负极车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
配料投料站

负极车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
超声波振筛

负极车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
除磁机

负极车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
安全筛

负极车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
全自动包装机

负极车间
频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55
对辊机

负极车间
频发
类比法
85
基础减振、厂房隔声
25
类比法
60
涡轮破碎机

负极车间
频发
类比法
85
基础减振、厂房隔声
25
类比法
60
原水提升泵

污水处理车间

频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55

渣浆泵

污水处理车间

频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55

污泥泵

污水处理车间

频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55

泥浆排放泵

污水处理车间

频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55

供清水泵

污水处理车间

频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55

气曝池罗茨风机

污水处理车间

频发
类比法
95

安装消声器、管道外壳阻尼、设置隔声罩
35
类比法
60

清水排放泵

污水处理车间

频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55

氧化钙浆液转移泵

污水处理车间

频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55

氧化钙浆液投加泵

污水处理车间

频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55

板框压滤机用泵

污水处理车间

频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55

板框压滤机

污水处理车间

频发
类比法
80

基础减振、厂房隔声
25
类比法
55

制氮机
公辅设备车间

频发
类比法
95

基础减振、厂房隔声
25
类比法
70

空压机

公辅设备车间
频发
类比法
95

基础减振、厂房隔声
25
类比法
70
项目噪声污染防治措施具体如下：①在设备选型中，选取同类设备中噪声较低的设备。②风机可在进出口安装消声器、管道外壳阻尼、设置隔声罩，降噪效果可达到35dB(A)以上。③泵类、设备等安装时在基座下设置隔振支撑，可有效减少结构噪声，降噪效果可达到5dB(A)以上。④各设备四周设围护结构，隔声可达到20dB(A)以上。
本项目各生产设备采取减振、消声、隔声等措施后，厂界噪声可控制在55dB（A）以下，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。同时运营期落实好报告中提出的监测要求，发现超标及时采取降噪措施，保证厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。

本项目监测计划见表4-13。
表4-13  噪声监测要求一览表

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

Leq

厂界四周

每季一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）表1中3类标准

4、固体废物影响和保护措施

1）固体废物产生情况
本项目固体废物主要有除尘器收尘、筛分除磁废物、废树脂、碳化炉废坩埚、除尘器废布袋、污水处理车间污泥、废包装、化验废液、废润滑油等。
（1）除尘器收尘
本项目各破碎、筛分、包装、碳化等工序除尘器收尘均为物料起尘，收集量为202.289t/a，均作为生产原料返回生产。
（2）杂质、异物

本项目筛分、除磁过程会产生杂质、异物，产生量约为10t/a，交由市政部门统一处置。

（3）废树脂

本项目纯水系统会产生废树脂，产生量约为1t/a，由厂家回收处置。
（4）废坩埚
碳化炉所用坩埚均为天然石墨材质，产生的废坩埚约为200t/a，作为本项目生产原料返回生产。
（5）除尘器废布袋
本项目布袋除尘器废布袋产生量约为0.5t/a，外售废品回收站。

（6）污水处理车间污泥

本项目酸雾洗涤塔废水排入污水处理车间处理，洗涤塔沉渣混入废水中一并进入污水处理车间，项目污水处理车间沉淀渣量主要包括废水处理的SS、絮凝剂、混凝剂，污泥产生量约为13000t/a。本项目污泥未列入《国家危险废物名录（2025年版）》，故本次评价要求项目污泥处置前对污泥危险特性进行鉴别，根据毒性浸出结果决定最终处置方式。若污泥经毒性鉴别后为危险废物，污泥收集在污泥贮存池内，定期由有资质单位上门清掏处置，污泥贮存池容积500m3，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存池的要求进行建设。若污泥经毒性鉴别后不属于危险废物，属于一般固废，收集后暂存在固体废物暂存间，可作为制砖原料，外售综合利用。

（7）废包装
本项目物料拆包后会产生废包装，废包装产生量约为0.5t/a，外售废品回收站。

（8）化验废液
本项目化验室检验过程会产生废液，主要为酸碱物质，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，化验废液属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49，化验废液暂存在厂区内危险废物贮存库内，委托有资质单位处置。
（9）废润滑油
本项目设备维修过程中会产生废润滑油，产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08：“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。本项目产生的废润滑油暂存在厂区内危险废物贮存库内，委托有资质单位处置。
表4-14  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

装置

固体废物名称

固废属性
固废代码
产生情况
治理措施
最终去向

核算方法

产生量
/(t/a)

工艺
处置量/（t/a）
除尘
除尘设备

除尘器收集的粉尘

一般工业固体废物

900-099-S59
物料衡算

202.289
作为生产原料回用
202.289
作为生产原料回用
筛分、除磁

筛分、除磁
杂质、异物
一般工业固体废物

900-099-S59
物料衡算

10
交由市政部门处置
10
交由市政部门处置
碳化
碳化炉
废坩埚

一般工业固体废物
900-003-S59
物料衡算
200
作为生产原料回用
200
作为生产原料回用
除尘
布袋除尘器
废布袋
一般工业固体废物
900-009-S59
物料衡算
0.5
外售废品回收站
0.5
外售废品回收站
污水处理
污水处理站
污泥
/
/
物料衡算

13000
鉴别后按要求处置
13000
鉴别后按要求处置
拆包
包装
废包装
一般工业固体废物
900-003-S17
物料衡算
0.5
外售废品回收站
0.5
外售废品回收站
纯水系统
纯水装置
废树脂
一般工业固体废物
900-008-S59
物料衡算
1
厂家回收处置
1
厂家回收处置
维修
设备
废润滑油

危险废物
900-214-08

类比法
0.1
交由有资质单位处置
0.1
交由有资质单位处置
原料产品检验
化验室
化验废液
危险废物
900-047-49
类比法
0.5
交由有资质单位处置
0.5
交由有资质单位处置
表4-15  危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施*

1

废润滑油

HW08

废矿物油与含矿物油废物

900-214-08
0.1
检修

液态

石油类

石油类

一年

T

桶装，暂存在危废贮存点
2
化验废液
HW49其他废物
900-047-49
0.5
化验
液态

pH
pH
每周
TCIR
交由有资质单位处置
2）危险废物贮存库设置要求
本项目危险废物贮存库设置应满足以下要求：
（1）本项目设置一座危险废物贮存库，危险废物贮存库位于厂区东侧，面积10m2，贮存能力10t，与其他区域分隔，项目危险废物日常存储周期不超过一年，危险废物最大存储量不超过0.6t，项目危险废物贮存库满足要求。

（2）本项目危险废物贮存库位于厂房内部，具有防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等功能。

（3）本项目危险废物贮存在危险废物贮存库内采取分区贮存，避免不相容的危险废物接触、混合。各类危险废物采取专用的容器或包装物存放，禁止直接散堆，避免液体危险废物发生渗漏。

（4）本项目危险废物贮存库地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

（5）本项目危险废物贮存库采取基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜等人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）基础防渗要求。

（6）本项目危险废物贮存库内贮存的液体危险废物贮存的液态危险废物，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。本项目废润滑油、化验废液采用密闭桶装收集，底部设置防渗漏托盘，选用的防渗漏托盘应考虑上部放置的危险废物量，应保证防渗漏托盘收集的液体量与上方放置的危险物质最大容量相当。
（7）本项目危险废物贮存库内贮存的危险废物有废润滑油、化验废液，废润滑油、化验废液为液态，采用密闭桶装收集，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）污染控制和无组织排放限值要求，故本项目未设置气体收集装置和废气治理设施。

采取上述措施，本项目危险废物贮存库设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
3）危险废物暂存及转运要求

企业在运营期间按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，应在危险废物贮存库内分区进行储存，定期交由资质单位进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目在试生产验收前，应与有危废处置资质的单位签订相关协议。
5、土壤、地下水环境影响和保护措施

（1）污染途径及分区防渗措施
本项目生产原料中会使用液体酸碱物质，同时厂区设有污水处理站一座，储酸车间一座，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，对厂区各建构筑物进行分区防渗处理，将厂区建筑区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并按要求进行地表防渗。

①重点防渗区

重点防渗区是指位于地下或者半地下的生产功能单元，地下水环境较易被污染和污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的部位。主要包括污水处理设施、危险废物贮存库、储酸车间以及高纯车间等。危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，采用2mm厚的高密度聚乙烯+防渗混凝土进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；污水处理设施、储酸车间、高纯车间地面及各构筑物防渗材料采用水泥防渗P8+内表面采用水泥基渗结晶型防渗材料涂层，防渗性能满足等效黏土Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。废污水收集管材的选取严格执行国家的标准规范，对厂内排水系统做防渗处理，防渗性能应满足等效黏土Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。
②一般防渗区
一般防渗区是指对地下水环境不易被污染和污染物泄漏后可及时发现和处理的区域或部位，本项目主要包括干燥车间、负极车间等。工程一般防渗区防渗材料拟采用水泥混凝土，防渗性能满足等效黏土Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

③简单防渗区
对可能会产生轻微污染的其它建筑区，如厂区道路等，划为简单防渗区。本次扩建工程在现有工程已有厂房内建设，不修建办公室及厂区道路等，因此，不设置简单防渗区。

采取上述措施，本项目不会对土壤和地下水造成污染。

（2）跟踪监测
①地下水跟踪监测
本项目在厂区设置一眼地下水跟踪监测井（井深15m），监测频次为每年一次，监测因子为COD、pH、氨氮、氟化物、氯化物。

②土壤跟踪监测

根据本项目特点，本项目在厂区内下风向设置一处土壤跟踪监测点，监测频次为每年一次，监测因子为砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、氟化物、苯并(a)芘。
6、环境风险影响分析

本项目生产涉及盐酸、氢氟酸及硝酸，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目危险物质存储量超过临界量。详见风险专专项评价。
7、环保投资估算

本项目环保投资估算见表4-16。

表4-16  环保投资估算一览表

类别
环保设施项目
工程投资(万元)

废气
高纯车间
酸雾洗涤塔（2套）
40.0
干燥车间
旋风+布袋除尘器（3套）
30.0
高纯石墨
筛分、包装：布袋除尘器

8.0
负极材料
沥青破碎：布袋除尘器，混合包覆、筛分、包装：布袋除尘器
16.0
碳化废气：旋风除尘器+焚烧炉（3套）
60.0
酸库

气相平衡管+呼吸阀控制
10.0
噪声
减振、消声、隔声
10.0

废水
废水处理站及事故池
500.0
固体废物
危险废物贮存库
3.0
地下水、土壤
厂区防渗
30.0
环境风险
风险防范
50.0
环保设施运行维护管理及监测费用
20.0
环保投资合计
777
工程总投资
46000
环保投资比（%）
1.69



环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

名称
	污染防治措施
	执行标准

	大气环境
	提纯排气筒P1、P2
	氯化氢、氟化氢、氮氧化物
	酸雾洗涤塔+20m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	干燥排气筒P3、P4、P5
	颗粒物、二氧化硫、烟气黑度、氮氧化物
	旋风+布袋除尘器+20m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准

	
	高纯筛分、除磁、包装排气筒P6
	颗粒物
	布袋除尘器+20m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	沥青破碎排气筒P7、P8
	颗粒物
	布袋除尘器+20m高排气筒
	

	
	混合包覆及筛分、除磁、包装排气筒P10
	颗粒物
	布袋除尘器+20m高排气筒
	

	
	碳化排气筒P9
	二氧化硫

氮氧化物

非甲烷总烃

沥青烟

苯并[a]芘
	旋风除尘器+焚烧炉+20m高烟囱
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准

	
	装卸、上料等无组织
	颗粒物
	加强管理、位于室内
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准

	
	酸库
	氯化氢、氟化氢、氮氧化物
	气相平衡管+呼吸阀控制
	

	地表水环境
	酸雾洗涤塔废水及提纯单元废水
	pH、COD、氟化物、氯化物、SS
	经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂
	园区污水处理厂接管标准

	声环境
	生产设备噪声
	昼/夜Leq
	减振、消声、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	除尘器收集的粉尘、废坩埚全部回用于生产；杂质、异物交由市政部门统一处置；废树脂由厂家回收处置；废布袋、废包装外售废品回收站；污水处理车间污泥经鉴别后按要求处置；化验废液、废润滑油交有资质单位处置，厂区设置危险废物贮存库一处，位于厂区东侧，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，地面及裙角采取防渗处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	采取分区防渗措施，污水处理设施、危险废物贮存库、储酸车间以及高纯车间为重点防渗区，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，采用2mm厚的高密度聚乙烯+防渗混凝土进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；污水处理设施、储酸车间、高纯车间地面及各构筑物防渗材料采用水泥防渗P8+内表面采用水泥基渗结晶型防渗材料涂层，防渗性能满足等效黏土Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。废污水收集管材的选取严格执行国家的标准规范，对厂内排水系统做防渗处理，防渗性能应满足等效黏土Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。干燥车间、负极车间等为一般防渗区，采用水泥混凝土，防渗性能满足等效黏土Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	加强危险物质管理；车间设置监控装置，存储区四周设置防渗围堰，围堰容积不小于内部存储的化学品量；企业制定环境风险应急预案，定期进行应急演练。

	其他环境

管理要求
	在项目建成投运之前，按要求变更排污许可证。


六、结论

	本项目符合国家相关产业政策，项目在运营期产生的污染物按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放和风险可控的前提下，项目对周围环境影响可接受。从环境保护角度而言，该项目是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	35.47
	
	
	8.013
	0
	43.483
	8.013

	
	SO2
	2.03
	
	
	1.189
	0
	2.219
	1.189

	
	NOx
	13.66
	
	
	14.338
	0
	27.447
	14.338

	
	沥青烟
	0
	
	
	1.966
	0
	1.966
	1.966

	
	苯并[a]芘
	0
	
	
	0.000058
	0
	0.000058
	0.000058

	
	非甲烷总烃
	0
	
	
	11.974
	0
	11.974
	11.974

	
	氯化氢
	0
	
	
	0.993
	0
	0.993
	0.993

	
	氟化氢
	0
	
	
	0.026
	0
	0.026
	0.026

	废水
	COD
	1.01
	
	
	59.615
	0
	60.625
	59.615

	
	氨氮
	0.10
	
	
	0
	0
	0.1
	0

	一般工业固体废物
	收集的粉尘
	50.52
	
	
	202.289
	0
	252.809
	202.289

	
	废布袋
	1.6
	
	
	0.5
	0
	2.1
	0.5

	
	杂质、异物
	0
	
	
	10
	0
	10
	10

	
	废坩埚
	0
	
	
	200
	0
	200
	200

	
	污泥（鉴别后按要求处置）
	0
	
	
	13000
	0
	13000
	13000

	
	废树脂
	0
	
	
	1
	0
	1
	1

	
	废包装
	0.5
	
	
	0.5
	0
	1.0
	0.5

	危险废物
	废润滑油
	0.2
	
	
	0.1
	0
	0.3
	0.1

	
	化验废液
	0
	
	
	0.5
	0
	0.5
	0.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a
中建材黑龙江石墨新材料有限公司二期三期改扩建项目

环境风险专项评价报告
2026年3月
1风险调查
1.1风险源调查
本项目原料中使用盐酸（31%）、硝酸（60%）、氢氟酸（40%），属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质，项目设置一座储酸车间，储酸车间面积1127.16m2，车间内设5个50m3氢氟酸储罐，5个50m3硝酸储罐，8个50m3盐酸储罐，根据安全要求，本项目氢氟酸存储量不得大于49.5吨、硝酸存储量不得大于50吨，盐酸无要求，按照储罐最大存在量确定，总量约210吨，折算盐酸（37%）为175.95t。

根据项目单位提供的设计参数，提纯车间设置氢氟酸溶液投料罐一个，15%氢氟酸溶液量为21t，设置盐酸溶液投料罐一个，15%盐酸溶液量为21t；设置硝酸溶液投料罐一个，15%硝酸溶液量为21t；车间生产线化浆、反应及回酸系统混酸在线量约197t（混酸溶液浓度在10%左右），氢氟酸：盐酸：硝酸=5.5：2：9，按照对应比例核算氢氟酸溶液量为65.67t，硝酸溶液107.45t，盐酸溶液量为23.88t，折算盐酸（37%）为6.45t。
1.2环境保护目标调查
根据生态环境部部长信箱2025年9月15日选登的常见问题“风险评价中周围500米的人口是否包括企业工人：《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D明确规定，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，统计敏感目标范围内的人口数量。环境敏感性分析主要针对周边环境保护目标，一般不包括周边企业的人数。”故本项目大气环境保护目标主要为周围居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构，不含工业企业，故本次环境风险保护目标调查，不含企业人口数量。
本项目环境保护目标分布情况见表1-1和环境敏感目标分布图1-1。

表1-1  环境风险保护目标一览表
	类别
	环境保护目标

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	老九坑
	E
	1250
	居住区
	60

	
	2
	安乐三队
	E
	2110
	居住区
	120

	
	3
	老八坑
	E
	2410
	居住区
	105

	
	4
	安乐四队
	E
	3760
	居住区
	130

	
	5
	安乐六队
	ENE
	3750
	居住区
	75

	
	6
	幸福屯
	NE
	4280
	居住区
	60

	
	7
	柳毛街道
	N
	3910
	居住区
	800

	
	8
	柳毛村
	NW
	4640
	居住区
	200

	
	9
	安乐五队
	SE
	2280
	居住区
	180

	
	10
	安乐二队
	SE
	2740
	居住区
	150

	
	11
	安乐村
	ESE
	3380
	居住区
	330

	
	12
	大恒山社区
	ESE
	4100
	居住区
	500

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	0

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	2716

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	无
	/
	/

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	/
	/
	/
	/
	/

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与下游厂界距离/m

	
	1
	无
	/
	/
	/


[image: image15.jpg]



图1-1  环境保护目标分布图
2环境风险潜势初判
2.1环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级的划分是根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级，划分依据见下表。
表2-1  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


表2-2  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


2.2P的分级确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“6.2 P 的分级确定”可知，应分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见“附录 B重点关注的危险物质及临界量”确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按“附录 C 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级”对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 C 中 C.1.1 可知，应计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则中附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：
[image: image16.png]



式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，经计算，本项目物质的总量与其临界量比值Q=160.49024，属于Q≥100。

表2-3  建设项目Q值确定表

	序号
	风险单元
	风险物质名称
	CAS号
	最大存在量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	本工程
	储酸车间

（储存量）
	盐酸（37%）
	7647-01-0
	175.95
	7.5
	23.46

	2
	
	
	硝酸
	7697-37-2
	50
	7.5
	6.67 

	3
	
	
	氢氟酸
	7664-39-3
	49.5
	1
	49.5

	4
	
	提纯车间

（在线量）
	盐酸（37%）
	7647-01-0
	6.45
	7.5
	0.86

	5
	
	
	硝酸
	7697-37-2
	107.45
	7.5
	14.33 

	6
	
	
	氢氟酸
	7664-39-3
	65.67
	1
	65.67

	7
	现有工程及本工程
	危险废物贮存库
	废润滑油
	/
	0.6
	2500
	0.00024

	Q
	160.49024


（2）行业与生产工艺（M）的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，分析项目所属行业及生产工艺特点，评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。具体确定依据见表2-4。
表2-4  行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加油站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa；
b：长输管线运输项目应按站场、管线分段进行评价。


根据上表确定依据，本项目涉及危险物质使用、贮存，M分值为5，确定本项目行业与生产工艺（M）分级为M4。
（3）P的分级确定
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4 表示。
表2-5  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目行业及生产工艺（M）确定为M4，危险物质数量与临界量比值（Q）确定为Q≥100，根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P3。
2.3E的分级确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“6.3E的分级确定”可知，应分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照导则中附录D建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。
（1）大气环境 

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2-6。
表2-6 大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。


根据生态环境部部长信箱2025年9月15日选登的常见问题“风险评价中周围500米的人口是否包括企业工人：《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D明确规定，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，统计敏感目标范围内的人口数量。环境敏感性分析主要针对周边环境保护目标，一般不包括周边企业的人数。”故本项目大气环境保护目标主要为周围居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构，不含工业企业，故本次环境风险保护目标调查，不含企业人口数量。
根据调查，本项目500m范围内无居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构，本项目周边500m范围内人口总数小于500人，5km范围内人口总数小于1万人，因此，本项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区E3。
②地表水环境 

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表2-7。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表2-8和表2-9。
表2-7  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表2-8  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；
或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；
或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表2-9  环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


本项目厂区废水进园区污水处理厂，不直接进入地表水体，故地表水功能敏感性属于F3；项目发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内无类型1和类型2包括的敏感保护目标，故环境敏感目标属于S3。综上，本项目地表水环境敏感程度为环境低度敏感区E3。
③地下水环境 

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2-10。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表2-11和表2-12。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。
表2-10  地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表2-11  地下水环境敏感分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表2-12  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。


本项目所在地不属于集中式水源保护区、准保护区、补给径流区以及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不涉及分散式饮用水水源地，故本项目地下水环境功能敏感性属于G3，项目区包气带防污性能为D2，故本项目地下水环境敏感程度分级为环境低度敏感区E3。
2.4建设项目环境风险潜势判断
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中6.4可知建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。根据危险物质数量与临界量比值计算可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P3，大气环境敏感程度为环境低度敏感区E3，地下水环境敏感程度为环境低度敏感区E3，地表水环境敏感程度为环境低度敏感区E3。根据建设项目环境风险潜势划分表，拟建项目大气环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅱ，地表水环境风险潜势为Ⅱ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），拟建项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ。
2.5评价等级判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，确定本项目环境风险评价级均为三级。
2.6评价范围
大气环境：以本项目厂界为起点外扩3km的评价范围。

地表水环境：本项目风险物质泄漏后不会直接排入地表水体，项目区域不涉及地表水环境保护目标，参照《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价主要评价风险事故发生后其依托污水处理设施环境可行性分析。

地下水环境：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价范围以项目厂区为中心，上游1km、下游2km、侧向1km，共6km2的范围。

[image: image17.jpg]JREE
HFAK VP4
KAV
TRy Hw





图2-1  评价范围及保护目标分布图
3环境风险识别
3.1风险物质识别
通过对本项目风险物质分析，本项目主要危险物质为盐酸、硝酸、氢氟酸。物质的危险特性和理化性质等见表3-1、表3-2、表3-3。

表3-1  盐酸的理化性质及危险特性一览表

	CAS 号
	7647-01-0

	中文名称
	盐酸

	英文名称
	hydrogen chloride

	分子式
	HCl
	外观与性状
	无色透明的一元强酸

	分子量
	36.46
	蒸汽压
	30.66（21℃)

	熔点
	-35℃
	沸点
	57℃
	溶解性
	与水混溶

	密度
	相对密度（水=1）1.19；相 对密度（空气=1）1.27
	稳定性
	浓盐酸不稳定易挥发、稀盐酸稳定

	危险标记
	20（酸性腐蚀品）
	主要用途
	制染料、香料、药物、各种氯化物及 腐蚀抑制剂。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入。

	
	健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈 出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消 化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。

	毒理学资料 及环境行为
	毒性：属中等毒性。

	
	急性毒性：LD50 :900mg/kg（兔经口）；LC50 :3124ppm ，1 小时（大鼠吸入）。

	
	危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化 氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。

	
	燃烧（分解）产物：氯化氢。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。

	
	眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

	
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸 停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

	灭火方法
	本品不燃。但与其它物品接触引起火灾时，消防人员须穿戴全身防护服，关闭火场中 钢瓶的阀门，减弱火势，并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器，可能的 话将容器从火场移至空旷处。

	泄漏应急处 理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面 罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入 包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也 可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后 收集、转移、回收或无害处理。

	储运注意事 项
	操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经 过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）， 穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源， 工作场所严禁吸烟。远离易 燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。 搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应 急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避 免沸腾和飞溅。储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过 35℃, 相对 不 超过 85%。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学  品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	工程控制
	密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸 器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。
眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱手套。
其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物 污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。


表3-2 硝酸的理化性质和危险特性表

	分子式
	HNO3
	外观与性状
	无色液体

	分子量
	63.01
	蒸汽压
	30.66kPa（21℃)

	熔  点
	-42℃ 沸点：122℃
	溶解性
	易溶于水

	密  度
	相对密度（水=1）1.42
	稳定性
	遇光或热会分解

	危险标记
	酸性腐蚀品、氧化剂、易制爆、
强腐蚀（含量高于 70%）/氧化剂（含量不超过 70%）
	主要用途
	硝酸被用来制取一系列硝酸盐类氮
肥，也用来制取硝酸酯类或含硝基的 炸药。

	急性毒性
	LD 无资料；LC 无资料。

	健康危害
	吸入硝酸气雾产生呼吸道刺激作用，可引起急性肺水肿。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。眼和皮肤接触引起灼伤。慢性影响长期接触可引起牙齿酸蚀症。

	危险特性
	酸性腐蚀品、氧化剂、易制爆、强腐蚀（含量高于 70%）/氧化剂（含量不超过70%）


表3-3  氢氟酸理化性质及危险特性表

	分子式
	HF
	外观与性状
	无色透明有刺激性臭味的液体

	分子量
	20.01
	沸点
	120℃

	熔  点
	-83.1℃
	溶解性
	与水混溶

	密  度
	0.92kg/m³（气体）
	稳定性
	稳定

	急性毒性
	LC50 1276ppm ，1 小时（大鼠吸 入）
	
	

	健康危害
	对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。眼接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。慢性影响：眼和上呼吸道刺激征状，或嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼X线异常与工业性氟病少见。

	危险特性
	腐蚀性极强。遇 发泡剂立即燃烧。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气爆炸性混合物。


3.2生产系统危险性识别
（1）生产过程风险识别

本项目石墨提纯过程中原料中有盐酸、硝酸、氢氟酸，所以可能会出现因设备材质、操作或控制等方面出现的问题而造成的容器破裂、物料泄漏事故。

（2）储运过程风险识别

盐酸、硝酸及氢氟酸等化学品，在储存过程中采用常温、常压的储存方式，储存过程可能存在泄漏事故。

（3）危险废物贮存过程

危险废物废润滑油贮存过程可能存在泄漏风险。
3.3风险类型识别
由前述分析可知，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目风险类型主要是盐酸、硝酸、氢氟酸及废润滑油泄漏事故。
3.4影响途径识别
（1）大气污染途径与风险识别
危险物质泄漏通过大气影响周围环境，与区域气象条件密切相关，直接受风向、风速影响。小风和静风条件是事故下最不利天气，对大气污染物的扩散较为不利。
（2）水体污染途径与风险识别
本项目存储区无下水装置，区域废水均不直接进入地表水体，厂区周边5km范围内无地表河流水体，项目废水均排入园区污水处理厂，故本项目危险物质不会对地表水造成污染。

（3）地下水污染途径与风险识别
危险物质发生泄漏事故时，泄漏物料一旦进入土壤可能对周围土壤造成污染，影响土壤中的微生物生存，造成土壤的酸化，破坏土壤的结构，降低土壤中pH，对土壤环境造成局部斑块状的影响。 

如果泄漏的危险物质冲出装置未被及时收集情况下，将通过土壤渗入地下水层，影响地下水水质。

[image: image18.jpg]i
)5t
Sl He T

B2t 3 L T LB 7E




图3-1  危险单元分布图
4风险事故情形分析及源项分析
4.1可能发生的最大可信事故

本项目原料、物料输送装置、生产反应装置、设备等均可能发生不同程度破损，其中反应装置泄漏一定发生在其中有物料的状态下，且所有化学品的瞬时释放和发生管道满孔破裂的事故概率是很小的，而发生连续小泄漏的事故概率较大，有工人在旁工作的情况下，工人可立即采取措施，消除其影响，避免事故的发生。酸罐发生泄漏，短时间内很难发觉，且根据危险物质分布可知，本项目储酸车间的物料浓度要远远大于生产时的在线酸浓度，因此储酸车间事故对环境或健康的危害要远远大于生产装置区，因此本次评价主要考虑储罐、管线或阀门泄漏事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E泄漏频率的推荐值可知，各类事故概率均不为零。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于 10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。”故本项目最大可信事故概率确定为10-6/年，本项目发生频率在10-6/年以上的事件主要考虑为储罐物料泄漏、原辅料（泵体连接）管道泄漏等。结合本项目所涉及物质的危险性识别，以上事件的发生主要引起泄漏的物料或消防废水泄漏引发地下水污染，以及液体物料泄漏引起大气污染扩散等。
4.2源项分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 H中H.1重点关注的危险物质大气毒性终点浓度值选取、H.2其他危险物质大气毒性终点浓度值选取，本次环境风险预测对盐酸、硝酸及氢氟酸进行分析。
①泄漏量计算
本项目盐酸、硝酸及氢氟酸储罐泄漏量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中液体泄漏模式伯努利方程进行计算，计算公式如下：

[image: image19.png]



式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；
P ——容器内介质压力，Pa，常压；
P0——环境压力，Pa；
ρ——泄漏液体密度，kg/m3；
g ——重力加速度，9.81m/s2；
h ——裂口之上液位高度，m，取1m；
Cd ——液体泄漏系数，取0.65；
A ——裂口面积，泄漏孔径为10mm，裂口面积取0.0000785m2。
经计算，本项目盐酸、硝酸及氢氟酸泄漏速率分别为0.269kg/s、0.321kg/s、0.287kg/s，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），泄漏时间应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。一般情况下，设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min；未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30min。本项目按照最不利情况，取30min，则盐酸、硝酸及氢氟酸泄漏量分别为484.12kg、577.69kg、516.66kg。
②蒸发量计算
泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为三种蒸发之和，根据硫酸特性和车间存储情况，本项目盐酸、硝酸及氢氟酸泄漏不会发生闪蒸蒸发、热量蒸发，仅存在质量蒸发。质量蒸发速度按下式计算：
[image: image20.png]o=
w» : :27.)
‘ u2+' “
: 2 +n)
pes
n




式中：

Q3——质量蒸发速度，kg/s；
a，n——大气稳定度系数，取中性D，n=0.25，a=4.685×10-3；
P——液体表面蒸汽压，Pa；
M——物质的摩尔质量，kg/mol；
R——气体常数，J/（mol.K）；8.314J/（mol.K）；

T0——环境温度，K；293.15K；

u——风速，2.5m/s；
r——液池半径，m，1.5m。
经计算，质量蒸发速率Q盐酸=1.617kg/s、Q硝酸=0.220kg/s、Q氢氟酸=0.096kg/s。
从液体泄漏到全部清理完毕的时间，3600s。
则本项目盐酸、硝酸及氢氟酸蒸发总量分别为5820kg、790kg、346kg。
5环境风险影响分析
5.1大气环境影响分析
本项目大气风险评价等级为三级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），三级评价应定性分析说明大气环境影响后果。
根据源项分析可知，本项目盐酸、硝酸及氢氟酸主要为质量蒸发，事故情况下有毒有害物质随着气象条件向周围扩散，项目位于工业园区范围内，距离周围环境保护目标较远，气体挥发对周围环境保护目标影响较小。本项目车间设有监控装置，能够对发生事故及时发现并解决，采取有效的风险防范措施后，项目对大气环境影响较小。企业应加强管理和规范操作，避免风险事故的发生，避免对大气环境造成影响。

5.2对地表水环境的影响

本项目地表水风险评价等级为三级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），三级评价应定性分析说明地表水环境影响后果。

当生产装置、储罐及管线发生泄漏事故，若生产装置发生泄漏，装置周围设置有导排槽，可将泄漏的酸液收集后导入应急储罐暂存；若储罐发生泄漏，储罐周围设有围堰，泄漏的酸液能够控制在围堰范围内，泄漏的酸液收集后导入应急储罐暂存；若管线发生泄漏，泄漏的酸液可用碱性物质进行中和，中和后的废水排入企业污水处理设施。本项目车间、罐区及管线泄漏均能采取有效措施将泄漏酸液控制在厂区内，并且本项目周围5km范围内无地表河流水体，因此，酸液泄漏进入地表水的可能较小。
5.3对地下水环境的影响
本项目地下水风险评价等级为三级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）低于一级评价的，风险预测分析与评价要求参照HJ610执行。

（1）预测因子及源强
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求“对每一类别的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子”，《地表水质量标准》(GB3838-2002)和《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)皆未规定标准限值的因子不参与本次排序。因此本次选取标准指数最大的污染物COD进行预测。预测过程中各项参数予以保守性考虑，选择极端不利情景，不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应。

表5-1  地下水污染物标准指数表

	污染因子
	污水浓度（mg/L）
	环境标准（mg/L）
	标准指数
	排序

	氯化物
	1190
	250
	4.76
	3

	氟化物
	818
	1.0
	818
	1

	硝酸盐
	1420
	20
	71
	2


根据上表筛选结果，本次预测选取氟化物作为预测因子，根据前述源项确定，氢氟酸泄漏量为516.66kg，故本次渗漏源强按照516.66kg/次计算。
（2）预测情景

预测情景选择地面全部破损，酸液泄漏量全部进入地下水环境确定。
（3）预测模型
本次评价预测模型采用解析模型，采用示踪剂瞬时注入。污染物在地下水环境迁移预测的解析式如下：

[image: image21.png]Con) = "

Wi
X —PEEASMEEE, m;
t—at, ds
€ (x, 0)—t I Z X RERPRERFIRIE, /L
m—TENIRERFTE, ke
w—RERI AL, m’
u—/KHE, m/d;
n,—HRELBRE, TR
D, —AAIRERE, m/d:
T —WE %,

2n,\7Dt ¢

_G-ue?
g




（4）模型参数确定

mt—单位时间注入示踪剂的质量：516.66kg；
横截面面积：取7m2；
n—有效孔隙度取0.33；

u—水流速度根据达西定律取渗透系数和水力梯度的乘积，取0.04186m/d：其中渗透系数取值为3.22m/d，水力梯度0.013；

DL—纵向弥散系数，m2/d；取15m2/d。
（5）预测结果及影响分析
预测有毒有害物质进入地下水体到达下游厂区边界和环境敏感目标处的到达时间、超标时间、超标持续时间及最大浓度。预测结果见表5-2。
表5-2  非正常情况下地下水中氟化物影响预测结果
	纵向距离（m）
	最大浓度（mg/L）
	到达时间
	超标时间
	超标持续时间

	42（下游边界）
	3.4752
	第1天
	第8天
	8天至108天

	3910（下游最近环境敏

感目标-柳毛街道）
	预测的最大值为0mg/L，预测结果均未超标


预测结果表明，氟化物进入地下水体到达下游厂区边界时间为第1天，预测的最大浓度值为3.4752mg/L，从第8天开始超标，超标持续时间为8天至108天。项目下游最近地下水保护目标为柳毛街道，距离3910m，预测的最大值为0mg/L，预测结果均未超标，本项目发生泄漏风险后，对区域地下水有一定影响，对周围保护目标无影响。
本项目按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求做好防渗措施，同时运营期加强车间地面维护及保养，发现损坏及时修复，避免发生化学品渗漏事故，采取上述措施后，可避免项目对地下水造成污染。
6环境风险管理
6.1风险防范措施
（1）总图布置和建筑安全防范措施

本项目装置总图布置中在满足工艺要求前提下，采用流程式布置，兼顾同类设备相对集中，装置及设备间距、安全距离等均应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）要求。

（2）危险化学品贮运安全防范措施

①本项目原辅料运输方式由厂家负责运输，企业在装置区外设置围堰：围堰高度、强度均能够满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）。建议企业做好装置区围堰防护工作，定期检查，及时维修，避免危险品外泄造成地下水环境及土壤污染。

②对于进料、出料管道，企业应做好相应防范措施，并且定期检查，防止跑冒滴漏事故的发生，将危险消灭在萌芽状态。

③对于储存或输送腐蚀性物料的设备、管道及与其接触仪表等，根据介质的特殊性采取防腐蚀、防泄漏措施。

④各种装卸机械、工具要有足够的安全系数。

（3）工艺技术设计安全防范措施

①根据工艺要求，本工程自控设计主要对装置的温度、流量、液位进行就地指示及参数检测。

②为防止泄漏，设备和管道应选择适宜的密封型式，并应采用适宜的连接方式以确保密封完好，杜绝有害气体的泄漏。在有可能泄漏可燃气体和有毒气体的部位均应设有有毒气体探测器，一旦发生泄漏可及时报警，将报警信号送至控制室。定期对报警设备进行检测，保证其能够随时、准确地正常工作。

（4）自动控制设计安全防范措施

本项目生产装置具有先进的控制水平，采用DCS系统完成工艺过程的集中控制、监测、记录和报警等生产操作和管理。

（5）事故废水、酸液环境风险防范
本项目建立事故废水、酸液“单元-厂区-园区”三级环境风险防控体系，具体内容如下：
①单元级防控体系

目标：确保事故发生在装置区、储罐区或车间时，泄漏物和事故废水第一时间被拦截在源头，不蔓延至厂区道路或其他装置。

A.储酸车间（重点监控单元）

围堰/防火堤设置：储罐区必须设置全包围式防渗围堰。

容积核算：本次酸库设5个50m3氢氟酸储罐（3用2备），5个50m3硝酸储罐（3用2备），8个50m3盐酸储罐（4用4备），根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）规定，罐组防火堤（围堰）容积为防火堤（围堰）内最大储罐容积的100%。本项目储罐区四周设置围堰，围堰高0.5m、罐区深1.0m，围堰区面积1000m2，则围堰区容积为1500m³，若一旦发生泄漏事故，围堰能够容纳泄漏量，罐区围堰容积可以满足项目需要。

防渗防腐：围堰内壁需做防腐（如玻璃钢或耐酸砖）+防渗处理（抗渗混凝土+HDPE膜），防止酸液渗漏污染土壤。

泄漏检测与报警：在储罐底部和围堰内设置液位报警器和有毒/腐蚀性气体检测报警仪（针对HF、HCl等），并与车间通风系统联锁。

紧急切断：储罐进出口管道设置紧急切断阀，发生泄漏时可远程或手动快速切断物料。

B.提纯车间（生产单元）

设备防泄漏：对于涉及氢氟酸、混酸的反应釜、管道、泵阀，采用双机封或磁力泵，防止跑冒滴漏。

车间收集沟：车间内地坪应坡向排水沟，设置“明沟+盖板”或地下埋管的收集系统，确保任何泄漏的酸液能迅速通过重力流排入车间附近的事故池。

投料罐防护：投料罐周围也应设置小型围堰或导流槽。

C.公用工程单元

管廊/管线：架空或埋地的酸液输送管线，在低洼处设置排净阀，管廊下方设置收集托盘或围堰。

②厂区级防控
目标：当单元级防控失效，或发生火灾需大量喷水灭火时，确保所有事故废水（含消防水、泄漏物）不排出厂界，全部进入厂区事故应急设施。
若厂区一旦发生火灾事故，室外消防用水量15L/s计，同一时间火灾或化学品泄漏的次数为一次，火灾或化学品泄漏延续时间为3h，产生的事故废水量为162m3/次。污水处理车间设置一座3000m3的事故应急池，现有厂区污水处理站日处理能力为5000m3，全厂生产废水量为1986.5m3/d，事故废水量为162m3/次。污水处理站主要处理厂区生产废水，生产废水中主要污染物为pH（酸性）、SS、氟化物等，而消防废水中主要的污染物为酸液和悬浮物，pH值呈弱酸性，能够保证污水处理站进水水质要求，故项目厂区事故废水处置是可行的。

本项目在厂区设置一座230m3的初期雨水池，正常工况下雨水经明沟收集，前15min污染雨水通过自动配置测控系统切换进入初期雨水收集池，后期雨水经阀门切换排入园区雨水管网。事故状态下打开切换装置，收集的初期雨水和事故消防水排入厂内雨水收集池和事故池，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染，切断污染物与外部的通道，收集的生产废水排入厂内事故池及污水处理站，处理后排入园区污水处理厂。

对于超出公司事故池能容纳最大水量的情况，将整个厂区四周及时封堵，总排口设置拦截坝，作为大围堰，若溢出及时抽回，将事故污水收集在厂内，防止在极端情况下进入外环境。一旦企业在泄漏物料进入厂外后，及时通知园区管委会，启动园区突发环境事件应急预案。

③园区级防控
污水一旦泄漏至厂区外无法控制时，应及时通知园区管理委员会，并启动园区应急响应。且园区污水处理厂已制定了突发环境事件应急预案，本项目制定的环境风险应急预案应与园区污水处理厂应急预案衔接。
[image: image22.png]R E I
[##38] - #& I

| —EEREE: R R I EE

| BRF&M | | ZEEE: BACEE. TRE TS
| (RBEE

| ZEEE: EEME RS
SR ] +— EERNEE





图6-1  防控体系示意图
（6）危险废物贮存措施

本项目危险废物废润滑油存放于密闭容器中，暂存于危险废物贮存库，危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求进行建设，危险废物底部设置防渗漏托盘，避免泄漏流出库区。

（7）泄漏应急措施
抢险单位及时进行泄漏物质的定性和定量检测，确定危害程度和范围。检测的内容主要有：扩散范围，中毒人员情况，泄漏的部位与性质，气象条件等；根据侦察检测结果设立警戒区，除抢险人员外其余人员只准出不准进，配合引导安全防护，救援疏散人员。

根据泄漏部位，确定堵漏措施。采取关闭阀门、停止作业等方式。若现场泄漏事故已经引起火灾，在堵漏的同时应组织冷却和灭火，如果不能制止泄漏，不要盲目灭火，而应控制燃烧。

泄漏物质的处置：生产设施区域发生泄漏，要用砂土等筑堤堵截并排入事故储罐收集。储酸车间顶部设置喷淋装置，酸液泄漏后，喷淋装置自动启动。
向当地政府和“119”及当地环保部门、公安交警部门报警，报警内容应包括事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。
根据灾情发生地点，应急指挥中心指挥所有人员选择疏散路线进行疏散，疏散人员集中到指定集合地点清点。应急疏散距离不小于50m。

（8）应急保障措施
①应急通信：保持通信设备24小时畅通。

②救援设备、物质及药品：常备消防设备、排风扇及防毒面具，在易发生事故的必要位置设置相应的药品。

③保障制度：建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。

④消防设施：配备泡沫覆盖和消防灭火系统。

（9）其他措施 

物料泄漏、跑、冒、串料是最常见的事故隐患，是造成事故的主要原因之一，因此预防泄漏是安全工作的重要措施。物料泄漏、跑、冒、串料其主要原因有：设备、管线、阀门管件等跑料(设备、管线、阀门故障或损坏；使用材料不合格，如有砂眼等缺陷；管线或容器等长期使用，腐蚀，穿孔；垫片填料等密封、老化、失效；焊接质量不合格，存在焊接缺陷；违反操作规程，发生人为损坏等)。针对上述原因，在设备及管线上应严把材质采购件质量关、施工安装质量关、验收关；储运过程中应严格执行工序操作程序、安全技术操作规程，杜绝违章作业；严密监控容器温度、压力指示，发现问题及时采取处理、应急措施。
6.2应急预案

建设单位应按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等要求，制定突发环境事件应急预案。制定的突发环境事件应急预案应向鸡西市生态环境局备案，并定期组织开展培训和演练。应急预案应与鸡西市、恒山区、恒山石墨园区突发环境事故应急预案相衔接，形成分级响应和区域联动。

目前建设单位已制定环境风险应急预案，并在鸡西市生态环境局备案，本次评价要求在本项目建成后，重新修编应急预案。修编后的应急预案包括以下内容，具体详见表6-1。

表6-1  企业环境风险应急预案内容一览表
	序号
	项目
	主要内容

	1
	应急计划区
	明确主要危险源、明确环境保护目标：附近企业和居民点等目标

	2
	应急组织结构
	实施三级应急组织机构（车间班组、公司级、社会联动级），各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

	4
	报警、通讯联络方式
	公布企业应急状态下各主要负责单位的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域生态环境部门和上级生态环境部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。

	5
	应急救援保障
	应急救援保障包括企业内准备的应急救援物资和设施，以及与企业风险事故发生后相关其他部门所能提供的救援保障措施。如当地医疗系统所能提供的周围受感染人群治疗的能力等。

	6
	应急环境监测
	设立常年风向标，明确事故信号，组织企业人员配合生态环境部门对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	
	抢险、救援控制措施
	严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制事故区域设置和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。

	7
	人员紧急撤离、疏散计划
	事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。

	8
	事故应急救援关闭程序事故恢复措施
	制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理和恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、地表水体），组织专业人员对事故后周围环境和人群健康进行监测和调查，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。

	9
	应急培训计划
	定期安排有关人员进行培训与演练。

	10
	公众教育和信息
	依据企业自身特点，对企业邻近区域内人群开展公众教育、培训和发布相关信息，提高公众的自身防护能力。


对于本项目可能造成环境风险的突发性事故，应制定相应的事故应急预案，有针对性地提出突发事件情况下的应急措施并进行相应的演习。项目设置环境风险应急体系，为了降低或避免突发环境事件发生时所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地进行抢险和救援工作，根据实际情况设立了应急指挥中心、通讯联络组、工程抢险组、污染监测组、警戒疏散组、医疗救护组、后勤保障组和善后处理组共8个应急小组。

（1）各应急小组职责

①应急指挥中心

a.贯彻国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策和规定；

b.决定和宣布启动应急预案，负责组建各应急小组；

c.负责突发环境事件的应急决策和部署，负责指挥、协调应急准备、应急响应、应急救援和决定应急结束等工作；

d.负责统一调配施救人员、物资、器材和设备设施等有效资源；

e.接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助突发环境事件的处理；

f.配合政府及上级有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。

②通讯联络组

a.听从应急指挥中心的调度，加强通信设施的日常检测和维修，保证现场救援通讯的畅通，负责应急救援整个联络工作；

b.保证所传达的应急事故信息的真实性和时效性。

③工程抢险组

加强日常抢险技能和个人防护的训练，事故发生时负责被困人员的紧急救援、疏散；被困物资的抢救，抢修人员防护用品的使用；抢险、抢修人员的自身安全；灾情中生产设备运行方式的审查；保证设备运行的安全性和可靠性；抢修抢险工作中的技术支持；确保应急物资的质量和数量，为应急抢险提供物资保障。

④污染监测组

听从应急指挥中心的调度，配合专业环境监测技术人员和政府相关人员，对事故现场的环境进行监测分析，并将监测结果提供给警戒疏散组，协助警戒线的设置和疏散场所的调整。同时记录和向上级汇报事故周边环境状况，做好突发环境事件结束后的环境修复和防护工作，以防止次生环境事件的发生。

⑤警戒疏散组

a.听从应急指挥中心的调度，维持现场救援秩序，设置警戒线划分事故现场的隔离区域和疏散区域，使用警戒带设置警戒区（点）、布置岗哨、巡逻检查；

b.保障应急救援车辆的运输通道畅通，确保应急救援工作的顺利进行；

c.根据设置的隔离区域和疏散区域对事故现场人员和企业单位人员进行防护、疏散、疏导和撤离。

⑥医疗救护组

a.听从应急指挥中心的调度，负责对受伤人员进行现场急救、护理和初步治疗；

b.根据事故的严重程度，判断是否需要专业救援队伍增援，与地方医院联系，护送受伤严重人员至医院接受治疗。

⑦后勤保障组

a.听从应急指挥中心的调度，负责日常应急物资的管理和配备，保障救援现场应急装备、安全防护品等各类物资的齐全和及时供应；

b.负责现场人员的食宿安排和生活用品的供给

⑧善后处理组

a.协助应急指挥中心及污染监测组，做好事故发生后的污染处置工作，以防止其他事故或二次污染的发生；

b.对受到惊吓的人员进行安抚，负责受害人员及家属的善后处理和赔偿工作；

c.协助企业财务部门联系保险公司，进行理赔等相关事宜；及时向上一级汇报善后的相关工作并及时编制恢复重建计划。

（2）应急保障

①内部保障

a.确定应急小组、办公室及应急小组人员专用电话；

b.各生产装置和岗位配备防爆应急灯；

c.配备应急设备、器材、物资等；

d.制定保障制度。

②外部保障

a.请求上级或政府协调应急救援力量的方式；

b.设定应急救援信息咨询单位和咨询电话、咨询网络等。

（3）应急通讯

调度室必须将110、l19、120、调度室应急领导小组成员的手机号码、企业应急领导组织成员手机号码、当地安全监督部门电话号码，明示于管理区显要位置。

（4）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

应急环境监测委托有资质的单位进行监测。应急抢险、救援工作以事故应急救护队为主，必要时配合相关的电力、医疗等部门协同进行。本项目在易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并建议设置必备的防尘防毒口罩、防护手套、防护服、防毒面具、呼吸器、急救药品与器械等事故应急器具。在工艺设计中重要设备均设置相应的备品、备件或备用系统。主要生产厂房均设置两个以上的安全出口。在通向室外主通道处设事故排风的启动按钮。

（5）信息公布与公众教育

①媒体及公众发言人：由应急总负责人担任发言人。

②发布事故应急信息的决定方法：由事故应急指挥领导小组视事故严重程度及危害程度及时向媒体和公众发布事故应急信息
③公众宣传措施：每年分两次向岗位人员及附近企业、学校、行政单位及消防队通告相关安全知识，使所有相关人员了解其危害性及在事故时如何配合事故处理，掌握疏散方式、方法。

（6）培训与演练

①对应急人员（新入厂工人、辅助及单位人员）就应急预案内容进行培训，使其了解企业生产运行状况，掌握事故处理、抢险及报警、自救等应急知识及技能，做到临危不乱，合理处置、疏散并自救，必须做到所有人员合格上岗。

③培训及演练计划：每年六月份组织全体相关人员进行1次应急预案的培训，以提高救援人员的技术水平和救援队伍的整体能力，以便在事故的救援行动中达到快速、有序、有效的效果。

④定期检查：每年模拟事故状态，定时检查应急预案的有效实施性。

⑤通讯系统检测：对全厂通讯系统应视情况结合生产实际，进行有效检测，保证全厂上下通讯系统的畅通无阻。

⑥加强对现场人员的培训，提高应急队伍的实战水平。培训前必须制订详细的培训计划，培训后组织考核、验收和评比，以保证培训效果。

（7）本项目建设完成后应编制突发环境事件应急预案，最终以应急预案为主。
6.3与园区风险防控体系衔接

企业需按照规划环评要求，保持与园区应急预案的联动。当突发环境事故风险发生可能威胁到厂外居民及财产安全时须立即上报园区，与园区突发环境事件应急预案联动。充分发挥信息互通、资源共享的区域联防优势，提高应急响应效率，有效控制环境事件的扩大。企业需配合园区定期进行应急培训与演习，以达到锻炼和提高队伍应急处置技能和应急反应综合素质，有效降低污染事故对环境的危害，减少事故损失的目的。通过培训使相关人员明确应急处理的责任、任务、程序和掌握应急处理技能。

综上所述，在采取事故防范措施和执行应急预案的情况下，本项目的环境风险水平是可以接受的。
7风险评价结论

本项目主要危险物质为盐酸、硝酸、氢氟酸及废油等。危险单元主要为储酸车间、提纯车间和危险废物贮存库，危险因素主要为储罐及生产设施的泄漏，为了降低项目环境风险物质泄漏对周围环境的影响，项目运行期厂内危险物质储量应在满足生产需要的前提下取最小储量。

（2）环境敏感性及事故环境影响

本项目盐酸、硝酸及氢氟酸主要为质量蒸发，事故情况下有毒有害物质随着气象条件向周围扩散，项目位于工业园区范围内，距离周围环境保护目标较远，气体挥发对周围环境保护目标影响较小；项目废水排入园区污水处理厂，不直接排入地表水提，对地表水环境影响较小；项目采取分区防渗措施，事故情况下，对地下水环境影响较小。

（3）环境风险防范措施和应急预案

根据环评要求项目采取了严格的环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，本项目厂区紧邻园区道路，交通便利，有利于环境风险事故发生时采取疏散应急响应，本项目厂区位于恒山石墨产业园区内，项目环境风险防控及预案系统应与园区环境防控体系对接，当项目发生的环境风险影响范围扩散到厂外，应及时上报园区管理部门启动园区环境风险防范体系，当环境风险影响范围扩大至园区外时，应及时上报当地人民政府启动区域环境风险防范体系。

（4）环境风险评价结论与建议

建设单位应认真落实环评提出的各项环境风险防范对策措施，生产过程中加强环境风险管控，编制环境风险应急预案，定期进行应急演练。在做好以上各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险可接受。

附表1  建设项目环境风险影响评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风
险
调
查
	危险物质
	名称
	盐酸
	硝酸
	氢氟酸
	废润滑油
	
	

	
	
	存在总量/t
	182.40
	157.45
	115.17
	0.6
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数 0 人
	5km范围内人口数 2716 人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	      人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 □
	F3 (

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 □
	S3 (

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 (

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2 (
	D3 □

	物质及工艺系统
危险性
	Q值
	Q＜1 □
	1≤Q＜10 (
	10≤Q＜100 □
	Q＞100 ☑

	
	M值
	M1 □
	M2 □
	M3 □
	M4 (

	
	P值
	P1 □
	P2 □
	P3 ☑
	P4 (

	环境敏感
程度
	大气
	E1 □
	E2 □
	E3 (

	
	地表水
	E1 □
	E2 □
	E3 (

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3(

	环境风险
潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ □
	Ⅲ □
	Ⅱ ☑
	I (

	评价等级
	一级 □
	二级□
	三级 ☑
	简单分析 (

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害  ☑
	易燃易爆 □

	
	环境风险
类型
	泄漏 ☑
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □

	
	影响途径
	大气 (
	地表水 ☑
	地下水  ☑

	事故情形分析 
	源强设定方法
	计算法 □
	经验估算法 □
	其他估算法 □

	风险
预测
与
评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX □
	其他 □

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围   m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围   m

	
	地表水
	最近环境敏感目标      ，到达时间      h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间 1  d

	
	
	最近环境敏感目标 3910  ，到达时间 /  d

	重点风险防范措施
	加强危险物质管理；车间设置监控装置，存储区四周设置防渗围堰，围堰容积不小于内部存储的化学品量；企业制定环境风险应急预案，定期进行应急演练。

	评价结论与建议
	建设单位应认真落实环评提出的各项环境风险防范对策措施，生产过程中加强环境风险管控，编制环境风险应急预案，定期进行应急演练。在做好以上各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险可接受。

	注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。


附图1  地理位置图
[image: image23.jpg]




附图2  厂区平面布置图
[image: image24.jpg]



附图3  500m范围示意图

[image: image25.jpg]i
)5t

500m3t

A i R Sl N




附件1  现有环评批复及验收意见
[image: image26.png]Bl PR

HIRE (2015) 56 5

KPR SIS AR A
P b iR AR ()
i H PSR At

ZHEIEREFMABBARLE:

PR R (BATEREF R EARAGERTE
AR A B R (—#) FEREREHRESY (UTH
ROARED” ) RETTHRELETEFFO (HEH) B
BAFFEHRERE. 2FEHR, AMELT:

— ATEAFEIRE, DETFHEET (EL) 725
FMHBEFVYER (BRFRK). REARNEZE=ZH, JE
NN, RAMER A6 SHF T K, BEAER
HU.SHFF K., Hh—H H M EFR98283. 6m’, EHE
111532, 6m'. RAME —PERAR. —HPRXRATE
RUFERGEAE (RTE) , FLEL A tEEMET,
FERBALC=95%, 428 T ABAH (99.5%) : 1.67%t/a;
EEFRAARME (99.95%) @ 0.28Ft/a; HAKHYE R

(99.5%) : 0.83At/a; HMAERE (99.5%) : 1.72F1t/a,
FEAVNE FRIE (RERVER. GEELE.
ABMRER) BB IR EBHEREE. ZEMRE. H
BEE. EEHPRES) AFIE. FMRIEE, B E
TEHH: 90736. 41750, HFPHARF 48607 1. 5

s



[image: image27.png]HAEATHIRE P AMEREHERGTLREESK, 7
REREAGERGHRT, ARERFAEI, BER
N EERAE (REHBY FHRFIZEFE AR, AE. b
B Fo R B SRR AR 37 A XU B 56 18 7

—. HEBRAMETPNIZEERFUTILEIE

(—) MEHTHFREE. HRIAHHREE 2o
BB, HAKL. sEWMEZEA, BEAN
BEEERRKYy. FLREEHHEINY, EIFHh
EHEABL HREAKATEYE A BT E)
(GB16297-1996) MEW B ¥ £ 4 K He B W 83K &
RE; XAKEEFRRAREL, BIHRFHRE (EHR
ML) BRI E AR EY  (GB12523-2011) #9341
E, MIEHMEAMIECERRERBR £ T AR
TlRaEAE. E9KE, EHEEELREKRE W H
W, IR EBEGEHTEA®, DR, HER
AP FEEE LI RETEND EETEAHATIE
FERURTGH; EARRBIFELREFE, ¥
BRI ER AR, AR R LB SRS
BT, BWEREBITIEA—FE; AITBRFL, Ku-FE,
W Bt 7 ORI e, BEAAEMRTMEE LY, B
AR ERAKER K., HIFHES Y AA EHTEEA.

(Z) BERATGRWEHEME. 1. XK F 58 #.
. BW. 2R IFEIRFAAEWER, 22U E
B# MFCABRALBRE. REWRLEATHRE LY,
FTohHE., REEHNEARZ ISn kA3 EHER, B
HBRHRCKATEYE A HAARENGCBL6297-1996 )
R2P BN TEDHEAREER. 2 EF TR A
BB EERCIEZEANHER. K  (al b 14,
REABEFHEARBAERRL, & ISm#HAGHY, H#
R ATV EFEWARAFTEYHHLAFEY (6GBI078-1996)
FR2IREKAWER, KA AL HR (AR LM 4

2



[image: image28.png]EH KA (6B16297-1996) % 2 K R E k.
TERLRAAZHRLBEAEE £ 15n HAHHL,
WR CKRT LRGSR bFRY (GB16297-1996)
RIFBRATENHRREE SR, 3 5 B R A E g
KAPRBTAGHL, BLELERE, 2RI S
LERAEEHM, B R CRATEYGEHHKIFR)Y
(GB16297-1996 )% 2 FORUR T S e R E
LRRER. MATARLRA A B L, R 68 %
RRKEZW, THEARD EH B 8%, R (KA
TR G A HMAFEY (6B16297-1996) k29w LH
RUEBEEREREHE R,

(Z) BERAMBT AT LG LEE. 1. 4 &
&mééft%}&ﬁtiiiﬁz‘éé'@mzﬁmﬁtf_ﬂi}‘i&ﬁ%#j
A, meéémamwmﬁﬁmzﬁwtfi
J_ A, %ﬂ%ﬁﬁ?ﬁ(éﬁ%éﬁmﬁ&iﬁﬁﬁtﬁéﬁéﬁmﬁ
KA A H . FUWHBFATE 2%, AR
HHNHAE., 2.5 m CEMETIRBEBEANEY (CB/T
50934 -2013) , *wrz@wmwﬁwwﬁﬁ@w
(X8 By 75 Je e I P2 B T M 4 GIRDS-2 A g ]
WANELETEHBE. — R TT R B i X o 95 ey 4
R, FRERFITHET S, BF 1k 75 Je T A .

(P9 ) 3 5278 7 75 e [ i # 7. EREHR b A &8
FR&, xR, #8 R DAREBEHFR,
BEHL ﬁ%é}ﬂ%i;’t%ﬁﬁ%ﬂﬁ%ﬁﬁﬁfﬁ%ﬁ&q = E
ERERMEMEAE. T REF SR CT b4 - Rz
R HHMATEY (GB12348-2008) 2 KXW F8.

(E) BEEREYAE . TUE 7= i 0 f 0
FUNEZELE. ‘%%E%&Féﬁ?@%ﬂ&%wgf&}iﬁﬁ
#. @ﬁi&%}-Wllﬁﬁfﬁ’ﬁ%ﬁﬁﬁﬁﬁ[ﬁﬂﬁtﬁo B & I B
BHRBTT. 5sE, MEEy (Z&1) B, A
LA, MEFEL GREL ). B R Kot s, g

3




[image: image29.png]EBA, BEAREFSTHERRSHE MK AT A,

() BERSHERE. AERIT (BREH) FXT
e EHNE, FRPEL, WmEEE, HAFFER
e, REEXTARE. WM, AN REEH M
PNAKERE, PFERTETREEENEAREAE,
FERER kA, RFRBERREE A —E, BERN
1500m’, Bl FUREMH AT EEAAREEREHT
.

(+) KT EHFRLEE SO, 0.21t/a. NOx: 2.42t/a,

=, BEHERLFBRPTERENRFERPRES TK
IAREREIT. AHEL. FeEESFERARERF =
H” HE. IBRTE, ZRPEANLAEBAERTFHRE
HEFRERFEKR. BREHEE, TEFTEARANIELT.

W, FENRIEBRESFINBE. K. T2,
MRHTER, AEBEABATEIREZRAMAEZER
i S EFFIEEN, FHREEHHRMIEFE

. HELRFRERPAARZAENE T EEEET
f, B\ RBF (kT EAITERESARASARAER
FWAEEREKEY (EK® (2015) 658 ) EX, #HiKEL
RIERBAGELCEAITE, TIATZLLNRELEE T
1, iR E IR, BELREFHIKRETAR K
FHFEURE. BT TR UE AR T ZTEBEELE.

BHETIHRERF R ALE 2015 THA2BEHEK
8 fp





[image: image30.png]BT SRR RN B IR A BE B T it AR
KEAERMI (—#) TERITIERPEEEEN
]ER TR RIPIEEEIR

2020 4= 4 A 29 H, BRI EREHFMPALARAEE
FENGASRBFTEAT LR EHFMRARLERAIEE
FTEMARMBREEENT(—E)FERNR TR EEES,
BAECE AT L REHMRBEARAFES T B ARAH
REEEMI (—#) FER LIRERPRURBENRED Hxt
B (EERERITERFRUETHE), PEKRERA
FHEEREN (ERFEATIHRERFRKEALST FTRIH
%) R (B AT EHERF T > TERTEFFERP R LK
H TAE3SE] (RAT)). ATE FFEH AN R E R A F 4T
FHERLEERSATEHH#TRK, RERLLT:

—. TEBRERER

(—)BEHE, A, TEFRANE

FHATSET (Bl AEFAAF~LER (BRFRX),
—HEATEL 05 FrE A BHES, JFA & AL C=95%, H 1. 04475

Tl (5 4EFL) MBAE (99.5%) FR. TERERE
R PR, REL. BERR. 2R R %%E. RELFXHA
KR .

(D) #EF TR RFRFHRIF

2R ﬂﬂ%ﬂ&ﬁm/ﬂ%mwﬁﬂﬂﬁ%mm<
I LEEFHHAKERATNES TRBARMH RS £
EmI (—#) FTEXREZHRESH), T2015F7H21H
P IR AR B ML IR F (2015156 5 X AT E #4T T #t
&£, 2016 4 8 A FF#bE LK, F 2019 F5 ARNRKEF,

e, B




[image: image31.png]MIFERRTEFRAELR, mEIATIER%.

(Z) HEER

TH bR A4 K 6514. 17 76, FEH K 593.8 776, &
EHR 9. 11%.

(W) BREE

ARBUCEE AR IE KT R MEFHRAHLEERA
K, RERHLFERARBREEA.

—. IBEHER

KN BENAAERVEEFE, 4N FH. 7
Ak, AT 1729 Fen A BT, FR &AL C=95%.
B IR R 4 |6 A4 T A SR A R

TR ATE LR ABRTHRPEEFN,
EONEFRT 5 44E7%, FAE L5 FEAEHET,
B C=95%; iR 4R 4 % 1A Fu 4R B T R SO AL R 2 A
SEY, ARBRKEERCERME EEE, mRELF AN
EEFEM AR ERTEARRYCEE N

AFEABRM 24 RH A BAF AT RRAERER
FE AR R SR EARRBREE N, EZHTRR,
HE(ETFRERTERTHQTVERFEEAREFEN
W) (A (2015) 528) , AREHAAZATETEAR
), ‘

=, REFFEEELER

P TR CER & AEBIREY I X REH
ER#TER, BLTFREEHER.

(—) EA

ATERBEAFLEER, TERGERL, EREEWT
A EATESZ o HAHHK, TARAATRMEKEE

, A



[image: image32.png]RERER. MEREFANR L, THRAZA RFREFHR
FREK.

(Z) BEA :

ATEAEEAZNHERAE G EHSTHEE, TEFEK
KA.

(Z)gE

bR R R A, ER, AT RAL. HEERALE B AR
B BB, AN, FoALERERE RBEZ SRR
B, £HREREARETERN, HFRARKEMR, AR
FELAE"E & ) R WA o

(M) B %

FEFEANENTERAEEFTY. ABNEF. ARK
FHEGARE, AENREENPHEGAE.

W, FREFRP R AR RAE

BB (MM E) +HERA:

(—) BAMEMNE R

ATIRAZEEAGLEMNEREZHIEHRE, TEFK
KFE A

(Z) EARENE®

1. THELERWBNERA:

T 4R 4R B R BRI 45 R S5 B 4 0. 103-0. 173mg/m’e
HEHH B (KA % A Hm AT ) (GB16297-1996) = AT
B RARHHEK

2. HHELEABRMERA:

FHE L EATE R R EEENE R A
0. 040-0. 071kg/h Z 18], He & & 3 B (£ 7 5. 3-8. 4mg/m’ Z 7] -
He o B (KA LM% A AT E) (GB16297-1996) = FAT

ai,  HEL




[image: image33.png]AT 15m HE A A HE IR R F R B K

3. REEARMER:

£ % WA AR I R KB HE ROK E FE 1. 59-1. 86mg/m’ Z 1] .
Head R (Hof ol i HE pAT ) (GB18483-2001) E K.

(Z) T ReFREENE®

JB- 6] v 7 1 3% B £ 53. 6-56. 9dB(A) , & JE] % = 8 3k B £
42.8-45.5dB(A), %2 (T FIR5EFE H AT ED
(GB12348-2008) 2 K 7%,

(M) B %

FEFAWENTERAERFY. £EARF. XK
FHEZAAE, EENREENREEGAE.

A, IBRERXNHENZHE

THEBEEREREFFAMERL, FREEHTESE,
FERLHREEHYAE LR EFLESH, ATEH AT
F AR, ERENBEZERE.

N, RREEREL R

FEET ] R EWTEEERNENLLEFHERER
MARY, BT #HETAHTERGLATRE, THKT L
FEFTEERLAE

. Bkgh

FIRTHEE BT EREL T HREY TN M EHE
Bk, REZRT HEWHRERF R, 2REKEN, &TF
AR 40 M AR AT AR B A VT DL AR A B HE AR R B K, B
B rERZEAE, FEHELRK,

N, BHREXK

| IEBEER S-S MBI REEOFEF EETE
B, HRE LM AR

B () 4



[image: image34.png]2. REFRE RN IR, BN KFRAREFR.
. B A RS R ILI

i HBE




[image: image35.png]A

HIRE 2020) 27 &

K Bl L SR R AR 2w
PRI SR B s T H
Qe 1} N U D7 8375 2L UG SR R 1

BT EEF AR A RAE:

R (5T 8 HE BT L R EH AR SO R
1@%%%& BB R EEEMITE (ZH+= ) 3%
BTN X EY A kAR, 2R, AT

—. FEEREFAR

ZFEHBRY EIR, MG TEATZAGETIEL
RAETWRERK——2 &L RETAR R8RS I
HITRK, BARHNAZ 130.8256307, Jbik 45.206031° . K
FH G AN 4641150°, K BRI EREFHHB AR
ARRHEIT LA, RRBEFAZNUNA TR A L, A
A4 R, UNAIRBRAFTHREEEHENEN, 3
— SR, AFEETARMY, AR FREEEFE,
CHIREREFEETARMB 2 A t/a £ FLL1E, B
WHRHLEE2F t/a b %14, REEE2H t/a 7%
14, 8 TRER—EEITAERE AN K 5000m’/d 77 AL HE
ZiE, AR —EZEsE. — 66KV & B F . — & 13800m° £
.




[image: image36.png]ZHEH AR ELTET (BEATLEREFHRHEAR
NEAEETEBARMEREERMIHRE (ZH+=H)
FEHHHEBY (L TEAR (RED)) AMERENE
T AERP AT, AEFHFAN B E T UREE A
BE., REENEE (REDB) WIRFERHEITNEAEKE R
BT SHRBER T M.

. MEHBERNEEAITEYHREF R

(—) BIIFEE M RAP . TR E e
ok, T E ARG RS H T IgE AR, IR
KAFHHE, AEFTRETREER THHEAR, EEENFEH
B, IR E R E Y, e TR, A
KA, T RBUEM R B S (KA TT R % 6 HE U
(GB16297-1996) % 2 AR ERK, # THIH KR F R %,
R A, T, SEEHM T, REEEET,
MENAES (AR T RAER &N ED
(6B-12523-2011) ArEEXK., WIARABIREFKE
RO IHTa—4AE.

(=) BEMIRRD WA .

LR D KR P . MER— B AKLEFH,
R = fnnREIE” Y, Wit AEAAE N 5000m’/d,
ATRAEAT EFEEK, RERFEHNERFALE L
B, AFETKREEHNE KRG AALE LHE.

TR#ATHR G S, AN S X R AR SP8+R &
AXRAAREBEZRAGBMERE, HBERETAT
1LO0x10"cm/s. — kBB RFAARBEL, HEFZRZED
AFL0x107cm/s, 55575 K #EATH LA,

2 KA ERPHEE. T RBEES. A &
MR RENHFES CRKATLEDNE A BT ED
(GB16297-1996) LA LHMMMEER; £ ARTAENT
b A 2 HEBROR o e A R A S CRATT R 5 A U

2



[image: image37.png]) (6B16297-1996) F2HFhy —FAr g ME TR, T#H
BRI B A AR W) = A AR BR A BUR ) HEAOR T B AT & KT
5 KA 5 R M BE AR Y (GBI078-1996 ) 2 21 2 el HE Ak TR
BEKR;, RANHHBORE RS S GRIP KA 7T L0 BT
Y (6B13271-2014) FK 2T KA TT LW H MR, BRM
SREBE RGBT EEABHRENEE (KRATEN
22 ARERATRHEY (GB16297-1996) 2+ Bk ¥y — RAT v IR(E
sk, RARAMRE & & 0 = AR A U 0 HE
WE R AT E (T WP & KA 7 L HE AT (GB9078-1996 )
FOMEWBERBAEER, RALDHBORE R FE CHRYF
KA 7T LM B iR AT D (GB13271-2014) R2MLE M KA TTH
M HE AR TR AR

3. AR KR M. REGERBE ) FRE.
PO 2R FRERE, | REFNAE (T ko) F
IR B HERATEY 3 KA EEK.

4 EREMFE D AR P G, A TREERED L
T ARKAERETAS; BARPEEES LRI
SE T AR AN E N RE ST RARM R L
e b4, AMERTAES, S8 T AMMEAET FIRETF
SBRFERIRITR—FE; EAWAMBEENE; 77
KATE SR WP E. S BE, 2HIE ZEF A
FALESIME, RABATEP T AW ENMN, Ba TR
G— A, EFHEXETERALHITH—LE.

(Z) LB ARPHEME. B FLEH. 2
BRmE” MEAmEN, KNFRMHNEE. NE. &8, N
B B S 3RH HAT A T AL

(W) ASFEE IR RIAEH KA.

(F) M TAE S RRP M. NIEL s, I
SRE R o K 5 R R A, TE M T AR R R B
FAnE R A,



[image: image38.png]() FERERFEPHE. REFERNQELSTE.
FAE S (IREHY FRB ARG R, FIEERER
K&

= R R ST A PR A IR G A AL
WA A PR RS, iR A ARG . TE LU AR
AR RS EARTAR NI, FeET. B~
FRWERERY “ZEM” #E. EFRETTHEHAR NS
Wit e, BT A ARER P EENNI R F L,
W LAT A SRFERPHEREIME, BTAESTHRKY
HENANEL. TEBEERTXERER, AR,
BEH ARG, MEREEF LR TIRRP k. &R
S8 8 ALV ERe

W, (HREH) SHEE, TEOMR. AHE. MRS
HRERNEEL EERL N, NYEHFRIMIZTE S
(HREEY . B CREH) HEXHHEZ B R, WIS
EHREFTEEN, (RED)Y Y EHFHEHL.

. BEFELAESHER A TETE ESHGRYF
REE WG, REMEN RN EETERESTHEEEH
W RS E.

PP Ty,
g~ W,
o il 3
& I

a2 S BR
20204 10 A 23 H

P %k BETELESTRER.
BETESHERAALE 20204810 F 23 B B &
w8t





[image: image39.png]hEMEETRSHMNERATESRFRBARMRIR
AERMIME (ZH+=8#) TERTHERIPEEER

2024 4F 10 A 28 H, hEEM BT S AR BR o v 763 76 174 ) X A 5T
T OB BRI A B AR PR A R BT R SR AR R A SR T E
(CH+=8) BTHREEPREREMIRE) EHRIPHS, SREHRE (HR
BRI AT B R A B S TR AR R R A REMTIE (=
#1) i TR B4R 40 B0 S W AR 5 ) OF ok T R R 00 R TSR R W AT AR,
T A T R ST S A WO H R CIREE (R B R VAR R L AT H
R 06 VO 4R 4 BRI BR VR L 5 2 R A A H AT SN, RE R AW

—, LEEgREREL

(=) R, M, FEBRNKR

b B YT A A A PR R A B F R Tt SR R R BRI T H
(=8 RTFBRITAWATELXARIWEX, Hiks FREaRE™
2, R AE 2 T ta.

() RS R R AL

BT S AR R TR A B4R 8 T i AR B BRI T () BUH
F 2015 4 7 A ZHEERITXOVIMERH A IRA H 58 BUZ I H AR SR &5 15, 2015
7 H 21 BB v S R R, MSC S RYIRAI[2015]56 5. BH T 2019 49
AFF T, mEER, SR m KR, Mool gket i fa SR LA
g2

A F 2020 4 10 B FALERILA F S RAGRREA R A T RS H GRAEIT
SRR R R 2 7 AR 88 T AU SO R A SRR N T E (R =) s
WA 2020 45 10 A 23 RSP TH A SRR UG [2020127 5) LR,
2024 469 IR T, BTJFMIRES . ATE CHIFHHSFAE, VFAEHRSR:

912303005742018724001X. {



[image: image40.png]AT E FR S R TENRE— LR -B# IR (Wg -BE (Ff) —
ST S G RAEE R TG R SO T a B TR B, KRR
TR, MO BRI N AN ER TG S8 TR AN 5 TR . ANTRE W B SO A = 2R
T2 /i ta, RIIERDVEBRER AL, QIERRIBZER . M. Rl 5. fRRET
8], TFHRALIE SRR RIS e SR = A H — R R

(=) BB

2 U S0 BOHT 43 KR B 7825 50, Hrh IR IR B 335 T T, i SR BT 4.28%.

QUPRE 51 &

AT FPER S R A LA BRI (B0 -8 (g0 —
BB OE AR . RAEN ., THRAERRFRER R TR, RER
SEHE, AR IR BRI A BRI A B DA AR 5 AR

=, TEREHERL

WA (SRR R E EXENFE GRIT) ) 4, RBEAEFEEE
KAEH.

= PR R

(—) EX

BRI S R BRI . R R SR, — T MO AR, R
HREE FURBRRCE L L B R, PR R AR R AR AHES 15m FHE
AIGHERG JERE S MR 15m mEHERE

(=) JBK

AIFE HEK SIS A3 75 00 TR s AR BOR A B BOR R AR P2 IR K
AETETSARHEANAG IS, AT, F TG ZOK IR BRI A W A RS A E . R R
KB RIS BRACRTER P IR] M G K B2, NS4

(=) BgpH

W P BB AT AR IR N R A R R WA R R A A A, ML
LR s MR TR B (Dl Ak T A R HE AR ) (GB12348-2008)

# 1 Toleelh ™ FPR SR A RO P 3 bR



[image: image41.png](QUDNELLNG 27

AR B, BT R RAE D T 2O T ERARRAIR, WP RERE
TR .

AR PR A RS R A B OB S AP R P BR AR AR A R AR K
0 TA BRI E A= 1, Ao @iENR, hWBEiIgE 48, @
R IR A T A FI A .

VU RS AR 4 B O A R

(=) X

USRI, BRIE A A 4 Z2 M4 7 4% 1 HEAUTE DA204 ORI HEUK 2 16~
19mg/m?®, HEBGEZ N 0.15~0.18kg/h; BRI AR 4 4R LE =48 2 HESUR DA206 FUhidy
HEWOR BE 59 14~17Tmg/m3, HEH %A 0.10~0.16kg/h; RTS8 4 LH 4724 3 HS
14 DA205 BURAIHEGRIE N 14~15mg/m?, HEBUEZ N 0.09~0.13kg/h; HIEHE S &
a7 2 1 HES A DA202 SR HE IR A 12~ 15mg/m?, HEHGE R 4 0.08~0.12kg/h;
BRITE A58 5 IR A4 2 S DA203 BRI HEBIR S 13~15mg/m®, HEBGE %
0.08~0.13kg/h; FIRESHFHE R (K5 EDERGHSARHE)  (GB16297-1996)
2 PR

BRSO . CBRP RIS R Y  (GB13271-2014) 2 2 ARl 2L
K.

I HTCA LR BRI AN 0.150~0.400mg/m3, 2 (KI5 R4 EHE
AR (GB16297-1996) 3 2 i TLAL UHER Il e B R AE

(=) B

S SRR, TSI AN 7 1] B TR PR B AT 38.7-50.3dB (AD Z[H), (A ETE
38.1-43.1dB (A ZIal, e (LolkAslb FRERBEMR P HESObRHEY  (GB12348-2008)
i 3 HehrEER .

T, HEEHHELR

(=) P8 M A 25 ] E
AW SR EHNEVETE, YANEgR S h: 912303005742018724001X. T B il &
EEG) R, ROLABE MR, SRS ERIEIT IR,

(=) AR B TRE
/;%%7 Jﬁé



[image: image42.png]EEBRAOHE RSN SR, FEBHTHERPZERERER, &5
45 230303202367 L.

7. K

WP R SR B4 R, 2 LRI R M W ERE S T H AR
Wi, HEEEMN, FVORMIZTER RN ARE GRERZEIERE) M CGR3®
WH BB EE A, THRRERIE R LIRS RP R, JFEEA
HEWBETE, Z LR LIRS P RISk,

L. FEEEW

(1D MEBAREAHE T, Ak R T REIR; P R@ A RE E
i, IERERAL.

(2) IS TIRR B B G467, LIRS R Ra 2 ik hn i .

A BB RE S

YUl AR N B 4 5 LI 2

HREAT B VT S MR FRA &)
2024 4£ 10 H 28 H

bty L




附件2  现有工程排污许可证

[image: image43.png]HE 53 AT IE
JEE4HS: 912303005742018724001X

BHAZRREMERIREHMEERAF
A BT H B E S IL X R BE655
ZEERRA:HOE

EFESEGA: BEWEUR RSV E
ISR A BRBERGIRGIE, #ip
G—it&EAKE: 912303005742018724
HMHIPR: H20244£10A12HF202910A11H1E

RiEHX: (FF) BEAHWESHER
RIEEH: 2024108128

v N R [ A 25 R W) X i A AR R




[image: image44.png]WERERS
912303005742018724001X
912303005742018724001X
912303005742018724001X
912303005742018724001X
912303005742018724001X
912303005742018724001X
912303005742018724001X

25
B
=E
=E
=E
=E

=]

=R IS

-z

EEE
2022-01-04
2023-01-17
2023-06-30
2023-08-21
2024-07-31
2024-10-12

2024-12-02

EBER
2022-01-04 Z 2027-01-03
2022-01-04 Z 2027-01-03
2022-01-04 Z 2027-01-03
2022-01-04 Z 2027-01-03
2022-01-04 Z 2027-01-03
2024-10-12 Z 2029-10-11
2024-10-12 Z 2029-10-11




[image: image45.jpg]iR

EEER

B

Big

iREE

2025EEMEESRE

2025=B1SEHRE

202515 AEE

2024125 RB=E

202455RE

01=BIZESHRE

204E=RIFESEE

04=EEESRE

2024=R01HESESE

20235ERE

2023=B03=ESRE

023=BR2E=ESEE

2023=B01HESEE

202255RE

02=B04=ESRE

20225803FE=RE

02=802=ESEE

2022FB01=ESEE

HATIRE
.
.
PUTIREVE
.
PATIREYE
PUTIREYE
.
.
P
.
PUTIREVE
.
PATIREYE
PUTIREYE
.
.
P

.




执行报告截图
[image: image46.png]BfTslsREy febseaER

EEa swre =113 MR TESF R ARAS EIxa
EeEE @® 2025 2F 28 SEHBRSIAREEEW a
SR N
2UER & 2 R S R) TASIER) EAEEERR) SEALE(%)
+ SRR TR RAERAT BT B -
B e R TR e aRAS) BT B 202501 10 o 10 100.00%
B e R TR e aRAS) BT B 202502 5 o 5 100.00%
B e R TR e aRAS) BT B 202503 10 1 6 100.00%
B e R TR e aRAS) BT B 202504 56 5 51 100.00%
B e R TR e aRAS) BT B 202505 5 5 o 100.00%
B e R TR e aRAS) BT B 202506 E E o 100.00%
B e R TR e aRAS) BT B 202507 i 5 3 100.00%
B e R TR e aRAS) BT B 202508 i o i 100.00%





自行监测截图
附件3  现有工程应急预案备案表
[image: image47.png]SRFVEERRFRECLATEESSR

[ sz suososTsT |

2 15626855557

13846023052

H Q)

FRETUNE § A [LALERFTARARERELTR AKECRE,
ERAFE, AREEE.
FRAAE, SPEEAZSREAEANIRTALEE NS RFERIT

*, RAH, SERNFE. |

|





附件4  生态环境分区管控分析报告
[image: image48.png]l><l

LS ) K PHTIR

=
b ST BT PR TR 2 ) 3 = e

HE AL, SRV KRR S A PR A 7
et E R . 2024 4E 12 H 16 H



[image: image49.png]20 TR TBIEL e
B TR NI Bl



[image: image50.png]1. MR

PR SRR A SRR BR A ) 3 =00y i H AL E B RS pa e L X T SR AR 0.22 T A B

BRI AR 0.00 FIr AR, HIE SR 0.00%.

5 AR B A SR TT AR SRR AN 0.00 FOr A B, HEUH SHIEARR 0.00%. (R H RER. 5EMKMATH (PR
B AR 0.00 I AR, SBE AN 0.00%. LRI HIE K AR,

YA XA 0.00 P77 AR, HIH &HHHET 0.00%. 5EFKHAK ™ F B RS XA 4R 0.00 FI7
AR, HIUH A 0.00%.

ISR T Se R T AR N 0.00 T A B, U S HIEAL 0.00%; 5 A E R AR AN 022 F T A,
S H SR 100.00%; — B BRI ETAIN 0.00 PO AR, HEUE HHEAR 0.00%.

5 RIS R X AR TR 0.00 “F 75 A B, I E HHUEALK 0.00%; 53T /KIS E s B R XA AR 0.00 “FJ7
AR, HIH SHER 0.00%, HH KIS KRN 022 F 7 AR, (HEH &HEIK 100.00%.

LW A BT A SR TR A 7] 1 = I @ 00 5 BT AR A A PR 2 DX 45 R AN A G oL R R o

e W YRR TR, MRS RN “BUREE " FERATIEE MR (BRIME 1K) ESEMNE BT 20T, ATH
“TRVEH” e 1 K.



[image: image51.png]1 UH 5 BT A LS B OB R BRI S U 3%

R
_ RE _ s | X

—ga% —ga% FiRMT | FREE R BT HEEES
o CEHAR) T
ARRLISREAT) o | wmt | aw SERITISTEAFIE R X 0.22 100, 00%
*%R%Eﬁﬁﬁﬁ%';% wEd | ELK FELAL R SR A A X 0.22 100. 0%

KR R

*%%zggﬁﬁﬁﬁ £ | mEm | ELK L IR AR A R R T A 11X 0.22 100, 00%
FUPLIRBEES o | smt | 0K | RAORER RS RK 0.22 100. 00%
BIEF A L& HARE X | 2 X VT TELX H 1L X E AR IR — R X 0.22 100. 00%
FEERETT AR & X PG T E X WRIT RS PE 2 FIT KX 0.22 100. 00%

i R R R SALIRIL e IR T

BRI, BRI HES .

7 2 WH 5P AOKE R KA B LS R




[image: image52.png]SARRFE | 5 ARPE | 5_BRFK | SERFK
FE | AUmER | AWGES | AWEND | HREER | AXOR | EXOR | AXWR | SR | fRRE
CPri®) | CPra® | CFra®) | CFra®)
TR TR TR TR
3 U H 5 LR GOk PR IR RS DO S ST 2
ESSKP R SR SR AT ST SO RATRTH | SEMKERER | SXRRATETH
5w rEw CEHAR) CFHAR) CPHAR) CRyam) | TEREWR | FRAT | FURXE
- - FAR FAR FAR FAR - - -
RATE S ARG AR MRS TR
CERGTE | CERETE EERGTH
Fe | xm 7 g5 | RZEEB | BORPERER | —MEHKERER | FRET | SRR
P A E) CFyA8) CEAR)
TR TR EHR
%5 WUH 5 E ARG ISIURE E ST B i 2
EERRTH | GERRPR | GARRPX | SARRPK
Fe | xm w% | BA | BREER | BOKEXEH | SRKEXER | SRKEXTH | FRLT | FRKE
CPra®) | CPpaR) | ceram | CPyAR)
TR TR TR EHR




[image: image53.png]6 TUH S TR KA LSt ik

IRERER GG | FREERARK Brig s FriRX & FRXRA BREER

2R g
1. 3G e A AL N AT R A S () PRk
A B A E VTS, IFA5AR I A IR A TR
DL (D ST RS R R R A L, PRIERFSA L
G5 LA B EWFRSR. Hik. B (5D $ilE. KiEE
T HEITT 58, TRRIEI AR A S R, 2. E g
(GOHT 2 PRI E N EERE A R A H RN, N
051 BN A7~ B T 280, R Rl 5 2 4R T A M 3
DX H T ARSI L 148 5. 3. R B 2l o 3
ALK TS Gl B e VR B, D E e DX B
e L X KR — TR B HE A . RS A BB i, R E RSO R, R
¥52303036310001 | ™"y 0 XS X —REEX i REUE A BRI PR . Be A IR BN 2
" UL IF NS R KIS KA YR INE
X, AR R B R EHEAE X L T X AR 1B X 4 H
S B AR A SR T ik N, DR
VG YR RIS . 4. A AP DU TAVAETR XL A1
DFRIX RAPE. R R By Wiy g Mz
BT, BRI SIR G I, IR B T AR
DEIEATHR I, i1k FoKy5 9. 5. H AR LB, 5. ¥
1 B SRR TR IS IR A £, AL F T a5 ey
i R i [ oK el T A R T M 35 e KU A P b
1, A AN B 15 G ST AR 2 5 S G + 33830
B CHUETT VAR A XU TG KR T
S EE].




[image: image54.png]A SRR SRR BRA R = 20 H 5B R onEin



[image: image55.png]rh ROV ST R R A ] =1 @ S TR RS 1 X &




[image: image56.png]3. I EHENTE



[image: image57.png]28 g gl M

HRE R TERK

BRBTTHR

BHRER

ZH23030320001

EEp AW LTI 2 Bl 4

HREERIT

— ZERAFRLAR

L.l X A< 0032 51 160 PG 120m A7 8842 7 (X P 5 DA PR AR R DX, X3k ph R e 8 2 7= S K
T 30kt /a FAT SR ARG Al . 2. il X AR IETT R XU, o DA A 48 L AR A R
Pl B TR 3. el X5 7K AR BT S R A 1k 5 N TR TS BB dall . 4. 2Rk 5|
SR L = A I AL 7= S A2k BRIESI NI & R SR AR MR ZE R A B
B R R R SR e R Pl FRAE 51N fA A = 22 B AR UG T 10 WL/ 4R () A SR )
A= dinolk s ZEIESIANAA A S RIE R Al SRR BOIET . SR, B Bl MR, B HE
BRI A . 5. IREIARANRRIZAE T2, el SRR I T A SR A k. 6.
RN AT (D N B0 E T REIAT TARRS, 8 LUl bl BRI FR P Rl , =i 4T I
FPRP S AR PAPES 16 R B AT A ks Pk b XCHERT 51 58 A Bl et H 3P i 45
SRRV 510 B AR WA N EEARIR . (2 Fid. Falafe. L, . HEd
VB PR I E AT SRR A RSO SRR PR L X . B L=l 5 H ik
Ik 2 375 e il 5 A A0 AL 2 4 IASRHENTESR, W I F A R A2 — Rl 2 4 XU 4
BRI TRAX . (3) BERHHEWIRE « ARFEREIRAD = SRR BN Tk 35 B R LA 5
EERIFRIX . (4 RIINEZFA RGBSR, — AR H Sy @A 2
I XTI BRI E . (5) ARE 5| HEE S BRI A IR AR K 2 5 35
AR T BAERATA. (6D Gafhil bbb X A BRI RAKETT AIRIEA . (D
LRI e LN AE S SRR, ORI PR PS5 8 F o B A N R I B R, EdT it
R RIS B KA BRI, NG RIIRAR S A, (8) Pl X
915t N I PRV A RER LRI 18 R S R AN AR, (9O Pkl
XI5 S BRI BEA 5 [ K BOR A SGE BEAILEDR , AL R A BT BB IT 1, 84K
REEHT B R ALY TAE. 7 KIS Tlbis R B S X FER AT (D XIRpl ™
PR FE AR s TS AT R TR (2) INbRIIRTE JE = HE, RO HERE L A5 T R R4
THe (3D WRAEKBHRAAREIRREE 11, LGEMR. BUKEHL, BURE N BUKE .
8. KA EA R E X FRHAT (D 9% “BE7 ATErEhe. RS ITIER. K
Ve AR B SEAT AL g B T I, (2) RIFKIRE R AL BT AR bk fal %
ﬁ%\%E@%E%#Em%ﬁﬁ,%ﬁﬁﬁﬂﬁ%ﬂ?&*%%ﬂiﬁ&ﬁﬁ$#?%

M=

= BRUHRER

L FIRHAT: 1) BOHE i B R P AL B, SRR AsERINERE. 2 i,
i “Pir” BH BRI SEUEE M K T2 EORAE &, A= IR BEFE. KFESEEI
A SR AT, K E IR SRR G T S M R KIS B B T LI A R
DS, Wi, ool Fo@it. A (T MRk, A anik. @M S EEeE. mHEpRE

PR, OREERE. WFE. AKAEEBIEEA IR, 3 B & SR ESRE

10




[image: image58.png]28y gl M

HRERRETARK

BRERTTK

BREER

AT I A ZUEATE B R TS AR R B R R . O Xt
T B KIS R DAL KA A 55 KR A AL B RS KA BE T A 5 U8, ARER A
IR 5D ISR FE R EZ MR R S B, SRR . AT
EEAT LGB, BPR AT R . 6) HTRBHIRE. Bl s =P (PX) BH
N CHURHEAL TP LA & AT R T 5) Ja, B RBURRAE. Bl f i 100 J7mEgt
BB E, MR T SR, TR, L L L 2T ke T
K 1L I-=5RLKkes 1L L3 3 TGP R F ARl 7l RSS2 43 & 1 HFCs L
LA ONEF RIS » ARG (R CldaiiiERsh. 2 KT
My Je B B PRI RN AT (D Bd s SodAnd i 5 22408 5 R SRR R UGS
e L RS EROR . LM%, (2) EPIRE T AERK N T EK, XK
Tl AR AR TR BRI B S A BEEESR J, 7 AT e AT /KSR P AR B HG  OBT i TR Tl
TR DX [R5 R A8 /K B A BB A5 Y B b . 3. KSR B A R U 3
EEXFEIRNHAT (D LR, ARl il Bl SRR s R Tl s, iR
G IRARAEIR DL R LT Al s i T 40, (2) 32025 4, FEH] 65 280/ /M
VAR (B ) SCBURMIRHRIL, Bkl A SO IR HEL -

= FB R

L. INSEIAIE N IR BN RS T ol X R Pl IX P £l 7 24 45 5 2B P i FUASE . 2R
F, BB ATEAR, FHIRMA T LR b ZREUN FREN S TR SE Z TA A

o IRFBEN QISR I SB[l X B AU S L U B A E IR
6 Ak &, BT X RS R RS Bt 2. /KPR Tl 5 e i s 43 X Rl (1 26
G EKIS R AR FTFIA B H KSR i Fr A A AR A 8, RS
CUAIAE AR BEEAT IS, PAEIREE R, HEE M R 2 2, IFATTHBA KIS

S SRECH AP R . 3. KRB 5 U E 4 X RN ST ARk e R

X\ 2200 BT MFREN SR I A G Rtk S mlanl.

VU, BEIRFFRMEER

L. V&SI K BHIRE BB, SAT K SRR R BRI N . 2. S EATIHE A

7, R XGHIUA e R AT b S 5 i A P A

11




[image: image59.png]AE < HH
EARPOL: YHEBE (ARABEHANTATATES () BA “ZX=Z4&" =R EHEHN
MMEXTE FAMAEBREANRY (AREAE (2022) 2341 5) #HEWERITE X ZE LR
BREIFH: RIE2023 FERITEM NV ERGREN (ELIHERRIPHELSLLTE) ,
ERILZERERF 2 AERAE. BEARFEX. BERAE (RELERX. ZAAE. BHAE. H
RaE) ZAXK. B, FERBHWERRIPHBFAULSNT AL CFEES KA. EHELELNE

X
HERRPH: REARFHS, AFERAHFELERTEMRV RN AT REHEMTRER
R HBIE, 2 A7 RE 2023 F9 A B o9E R UL LB T8 7 AR A AR R X
GERAMHTA) , &KE 2023 F 9 A CHE W EKFAP I FF FEERF X,
FYEX: @F&E2023F9 AEHENERE. FRFARK, URMTERHENTREIL AKX,
RAEKXRE: PRITERT SRAAAERKE, WEBAKEHTEGER A%,
GNERER: AFeBBEREFAXZEM I RFTKAELFERDEN. FodEMESTEL
REEQTRENENTEFITTRERTARFAEREN EFRRIFPERERNF RN, RAHE
KN BEABEE A F LRI ERNNS A, 2 ERAESE, TERLERESH TE.

12




附件5  园区规划环评审查意见

[image: image60.jpg]4

RELALERAT

—_—
BI @ (2020) 156 %

KT CRRETTRPELHFIFAIX (Hll
b ) AR (20192035 4F)
SREE ) R

BERIAESFFXEEEERL:

2020 % 1 A 10 B, BATEESFTESREHTEHEF
TR AAERFAFLE(E LA E K )& ARHL(2019—2035
£) FRYHRE S (UTMA CREH)) FER. AXHN
REMEFH: 10 ABRTENM (420 2 GRER) #ET
TiFW. REFENGFT SR, REFEELLT:

—. 2013 4 12 A KA LA A RSN LR B E (2013) 55
5) wASERARAERTLE. SEFELURARTERE
BEEBAAFALHHT CHEN (L) & BHAHH& %
HE (EFE) AU, FRAYFFHFAEWE. §—RR
R CRA LA 4K & X (f8.0L % B A R )& AR BLR(2019—2035
400 CBUT M4 GHED) MEIMR A 20192035 4, Jteb 0
2019-2025 4, &M 2026-2035 4. MR : A 206 4,
AERLUWT, BE 021 i, AEHE LK F%FULHE 680m,

-_—_—mm—m—————




[image: image61.jpg]TR 1.8418km?, B EES K. FRBAE . WRE
#E. BERFEHIASEDE.

G B T B SR 5 O 2 LR T (A
B0 BRAEEIRAAORE AR, AVHH T ORI FHAAR
o KR, FEH. LR ST FRAAREDH,
WAET CHED WA, KRR BIGTEE, T
CGRED SRS, FRTARSEETHE, RET L
F1D 8 0k A UL DR R S B T BRI o <t A

FEAY, GRES) RHUBAFSHABARRAER, £
FHRBEE, RYH LD T FRRRT RIS 3
SRHEBBMAK, FHEREKTE, TUEN (R RH
E 2 L hE N

=, REKER, (AR 5§ CRAILE E kol e R AL 8
FAIR A B EME] (2011-2020 4 )) €A 7 7 4 3o A & ARAL &1
(2006-2020 %)) $4ihiHl. BZRRAF SR A ARRRAET Y
AR —RTAYH, Bk, BKE (REH) oV ER
B, Sl AU TR, RS, BASTRER
PRAFFALD R, W R T T i Fe 8 1 R IR
Y. ERBETIREPRE. R LR > & i fo i
PR EFIAENE R BRIAA AT R VG, TARE D o
LE SCENES L T E ST TN

B A CHAID 6 A0 5 A o BT T

(=) AR LR, RUFSIART . W%
T A B R AR, ViR

—




[image: image62.jpg](Z) FPHEEFIORN, EEFRERER, SERRF
FWPIER.

(2) MRERFIARE AR

) M B o 40 T 472 4 AT — KT
B, AR W Aot B T R
#h.

ERE Y P GRS )

HEEEF i, = UARGRRRE, EFRFAYH
FhE, EAKEATN. KAFH. LRI, FHRRER
FHRAN, GEAARAIAEAT. MRS BERFAL
RIS B 8T LIS M

Wik (BRIATLFAXE (BLaRAR) &AL
(20192035 4 ) FH W% H) WENAEE

P amHT. AIBE. AAHT, BETLEHAR, BET
B STRHARME G
RALELEFAT AAE 200%7A6HHL

=




[image: image63.jpg]L

WP GELD A BB
Ei@ﬂﬂ%%%"ﬁ?ﬁ%ﬁ%ﬁd\zgﬁi

BE T T
T HFHEPT
WS HRUE Bk
| TEE ATREE ERA
| FrE HELT WL
[ 13 ST G WAk
g RATARST L
® B ﬁ%ﬁlﬁiﬂﬁ*«f» B}ﬁ gl
waT FRETune | MBKET
Sk BIK Sz b
ﬁ%“ Ik | 7&’1‘19“’5 -l

s






附件6  环境质量现状监测报告
[image: image64.jpg]5 y J C )55,{, :‘/E“'. ﬁ{y_\ ;‘y’!»l

SHENG YUAN JIAN CI #2545 : SY-BG-20241223-10

LY

200812051047

A

BIERG th b BT B AT R AT

KRR B

RERAR a7




[image: image65.jpg]WM
1. ARG U R BRI T AR 1157
2. AMEBRUEN, RELAFRMLHE. WEFLK.
3. RERNFIFHEAME, AEHIEH AR E .
4 KI5 RAVRR AR P ZHET7 R AL H T LA T 9350 H 1A
5. AR E A U EEREIRE G T H A R AR

A SZH

5 76 SRR SR A PR A ]

Huhb: XSV X R E AT (R RO e, AR D
HR4w: 158100

Hif: 13836509682

MRAE: syhjjc19@163.com



[image: image66.jpg]SYJC A RA N

SHENG YUAN JIAN CE

W% E: SY-BG-20241223-10

Ty ﬁﬁ“ﬁﬁ

£1 BUES

ZARRAL: A BT A SR RA F

ST T ASFETE L X A7 SR

B R A R

BERHIE: 15146768662

KAEH A AR M100m

RWMAE: FHEEA

SERERTA]: 2024.12.09~2024.12.11

REEN: BURT . TR

PSR B ] 2024.12.12

BERENGL: TORBE

FES AT ] . 2024.12.13~2024.12.22

DTN TERBE BT

2024.12.09: R[4 7, KE 2.0m/s, “ii-11°C, B 54%, UL 100.2kPa;

WEEAM | 2024.12.10: KA 76, KE 2.0m/s, Kif-12°C, ¥ 54%, <% 100.3kPa;

2024.12.11: X[, KK 2.0m/s, S#i-12°C, @ 56%, S 100.2kPa;

= W
# 2 BRI 4
#% | WA FRHEITEA IR BAR S N
BRI RRL e i ks
1 " HERA SRR E ERYE HI1263-2022 "
2 FIF[a]th | BB (a) PRI R VA (2. 1% HI956-2018
=, K
R 3 HBAER TR
s HiH e EA e 95
BB SR qﬂﬁi%gﬁ E)P REE® | gmio0s0m | sv-065. SY-066
i :
a ThaZ—RF GE0505 SY-113
2 I [a]t i RBAH i AX LC-2010Cht SY-122

B|IW IR



[image: image67.jpg]W5 %S : SY-BG-20241223-10

O AR AL R A

Bl BB R R R

%2 W H3W



[image: image68.jpg]ME MEE

e e e e )

$200°0 700000 | TI0000 | T1000°0 . THeE | e | i
CHR | SR e | - =
=t b - . i W | €E1TIVTOC | 60°TI'HT0T
4o 2 WA
Bl
B> TR (TIOTS60E | X EHE ¥t ¥
o & g9) (# e BEy | OYMT | HEMT | EMHSY | BHHEX
O\ YEYNL 5 91) R
. HHMP Ly v
S HHIRS
5 O1-€TTIYT0T-DL-AS WU




[image: image69.jpg]SHENG YUAN JIAN CE

FA

200812051047

SY.J/IC xR A8 ) ' %52 SY-BG-20250807-01

m Wl R A

RICHLL - R R AT ST R R A
RARH AR

PR iR K

P

oy

x@@&%%%@am

/
2025 4 08 H 07 H %

w1 Hem



[image: image70.jpg]W45 : SY-BG-20250807-01

. B
Iy AR DU SRAF BCRAE 20 A 45 R 91 5
2. AMEWRBEN WMELAFARMEME., BEETLH.
3. REnwmFmitnE, AGHDEHlAHHR L.
4 AP G5 ROURRAT I Ze6 77 RALH THL% A T 0 15 B WAE -
5. EXRMHRER RN, EERBIREE L E W RN RAR H,

WA SZHE

8 7 3 YR IR AL A B ]

Mokt AEPETIXGE X R AT (AL Ae, BEEERE D
HE%w: 158100

Hifi: 13836509682

HE4E: syhjjc19@163.com

W2M*6M



[image: image71.jpg]SYJC * RA N

REHS: SY-BG-20250807-01

— RHEER

1 BUEGER

RACHNL: PEM B RILA BRI RA

SEPUHL R RSP AR L XA SR

B’ & AN: £k

BERHIE: 15146768662

RAF IR 3T KRR R M 0 R AR HTFK

KFERFE]: 2025.08.01

FE b AZ B2 18] . 2025.08.01 BAEANR: M

FESh 2 Hrist ] . 2025.08.01~2025.08.03

TG B B SRR T,

THfE R
KAEH RS KAL (m)
i FKERER I H 0.42
Ol 4 YRS
R 2 HuFKAE )5 v
] T H WETT IR RS
1 pHE | KB pHEMNE HKZE HI 11472020
2 MEEEE | KB SSAIBRE B I E EDTA WL GB/T 7477-1987
3 WEYE | AEVE R K AR R 50 5 vE R MR A B A (111 9 AR e e
MEA | AFRED) (GB/T5750.4-2023)
4 HREY | KB HERBENE 4852 H RS 6 HI503-2009
S| ot KRB SRR B 535-2009
6 | RRBERE | TR AKPRHERE 7 12 34 AW Hr GB/T570.12-2023
7 W SB | KB B SBIE P $% HI1000-2018
8 %ﬁﬁf{; KR TAHRR B BIE 766 GB/T7493-1987
o | R KR REREANE RO U HIT 3462007
b wUL MR AK BRI HT 5 5 52 853 AR B S L - L ek B 4 ot
FE¥: DZT0064.52-2021

11| W | KR RAWRORE BT AR GBIT 7484-1987

12

fzkhﬁ A RS AR, BARIBEROMIE RO HI 694-2014

BI3Imkem



[image: image72.jpg]WEGmS: SY-BG-20250807-01

13 fi KIR 7K B, Al BRANBRIIIE [T U6 HI 694-2014
o . AR G B HRIINSE ORAUBK I 57770 CEVRRD) CH
SR T ROEEEEE) EERASRS R (2002) P3531 B
15 AR | KB AT E T IRBKRME 4 66 GB/T7467-1987
16 it AR G REIE CARAN 7K B 43 A 75 ) CBIURRD Cf
B TR D) BEFERASR SR (2002) P353 |
17 SET | KB SHWHNE HERIREER GB11896-1989
18 AME KR AMERNE K OLE R HI970-2018
=, KA
#* 3 MR KRB AR
5 e D& EA ithe) 95
1 pH 1 1% R Tt P701 SY-087
2 SRR i 7 25mL SY-038
3 VAR A S [ A ns Kkt FA 2204B SY-028
4 YR ) LA AT LAy 6 T T6 ¥4l SY-117
5 ( flﬁ Ly ¢ YOCIBG: oirv i 378 UV759CRT SY-027
6 Jel K o R IR QP 50 SY-107
7 R ISE AR MJX-250B-Z SY-012
8 (ﬂfﬁﬁ SRANAT WA 66 EE T UV759CRT SY-027
9 ( fffﬁ) AT A 6 EE T UV759CRT SY-027
10 A OVAI LI YO BE VT UV759CRT SY-027
11 B Bt PXS-270 SY-032
12 K R TR AF-3200 SY-026
13 fif T R AF-3200 SY-026
14 i JE o e EE T WFX-220A SY-025
15 Nk AR WAy Y66 RE v T6 k4 SY-117
6 = i R TR He B | \ny-zzOA SY-025
17 BT W { 25mL SY-059

LamHEem



[image: image73.jpg]A ) | |
SYJC R R AR RES S SY-BG-20250807-01

HENC VIIAN AN '}

18 yariiES AHNAT WA 6 i T6 Frth4 SY-117
g, RS sERE

322.11 AEFfetS:  130.82567275, 452

Bl T AR SRR

Fi. BILR
x4 KRS R
SHTERT | KBTE | i L i
: : \ v [14848-2017) % 1
BT B2 3K
ERIIES
pH 1H TEHN 13 7.2 T2 6.5<pH<8.5
S B mg/L 376 370 372 <450
2025.08.01 @ﬁg&‘é‘@ mg/L 508 514 510 <1000
2025.08.03 | HEM mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L <0.002
i CBLN i) i mg/| i V.20 i V.24 i V.20 i sU.OV
BKBERE | MPNAL | REH | kB | kK| <30

mSNIFen



[image: image74.jpg]WS : SY-BG-20250807-01

W% S |CFU/mL 17 19 15 <100
TEAH BR &5
<
CBLN ) mg/L | 0.003L 0.003L 0.003L <1.00
M BR £h
2
LN 3 mg/L 2.33 2.53 3.14 <20.0
w mg/L | 0.002L 0.002L 0.002L <0.05
Y mg/L 0.47 0.51 0.49 <1.0
7K mg/L | 0.00039 | 0.00045 0.00036 <0.001
it mg/L 0.0007 0.0008 0.0009 <0.01
R mg/L 0.0027 0.0024 0.0022 <0.005
VAV/IK: S mg/L 0.012 0.014 0.011 <0.05
B mg/L 0.006 0.006 0.006 <0.01
AEF mg/L 40 41 39 /
VMBS mg/L 0.01L - 0.01L 0.01L /
VE: L BRANTHERHR.
MEMEA AL
H &% A

BN A?ﬁ

BREM: ol 7

® 6 36T




[image: image75.jpg]SY JCE R N iR 545 : SY-BG-20250508-10

SHENG YUAN JIAN C}

FA

200812051047

AU =

RIGHLL HEM R BT A SR AR TR A

RBURH LRI

3 ks

e 1;:';"}:‘.‘ ey

0508/ 4
W PCLINT XTI




[image: image76.jpg]W H

I AR DO RAEBCKAE 7 BT 45 R 4157

2. AMEBELEY MELAFRRMEH T, HEETA.

3. RGnw|Bmtne, AEEFZHARHRE.

4 AF S5 RAOURRAG T Z24E 77 4R AL R T2 AF T T H WA

5. EXRMHR G AR, BEREIRE S L H A R R AR

SR A S

W V8 AR SR A FR A ]

ik -
H i -
FEL 1
HAS 4 -

XGPS X F R AT (R R JE 0, AR D
158100
13836509682

syhjjc19@163.com



[image: image77.jpg]SYJC R RA N B A

N ﬁiﬂﬂ%ﬁ

1 RAES

RICHANL: M BRI A SH MR R A

SZ R R FRAETLA NG PE T (L X L 65 5

B R A: (R B AR HIE: 15146768662

KA HERE. 5 RN B, L. g
KFERTIE]: 2025.04.25. KEEN: TRk, TRl X8, &AL
FEARAC RS (8] . 2025.04.25 BEREA R S

FEAm A HTI (] : 2025.04.25~2025.04.29 | 43 k7 A B S

WX | 2025.04.25: JRATE, KIE 2.0.m/s, SR 10°C, BEE 50%, )% 99.69kPa.

TOUMEE | BB 4 = W& b T IEH B TR

= R
X2 AHLRSKW
e S PRt AR RS
i T Bl B REHFESP BN 585 2YENTE GBIT
5 16157-1996 J% &4
&3 THSRSKW
75 i H bRt T LB RR BT
1 kY | AR BEFERYKNE EED: HI 1263-2022
£ 4 IR W A
e Tji H bRt R RS
1 il TIRAPTRRY) SR ML Al BB BEROWIE TR TE MR 96Tk HI
680-2013
5 & TR . mlE ARPRETRESEEE GB/IT
17141-1997
3 R T IBANTTRR W) 75 585 F100 D0 5 0 8 e BB - U B -7 W WL 40 i G
HJ1082-2019
4 i TIEAPIEY) 8. B By B BENE KGR FIRBC ek B
¥ HJ 491-2019
5 o TIRFEE B W E AP RIS EE: GB/T
17141-1997 1
6 = TIRAPIARY) Sk WL AL BB BERODE TR RF R O6YE HI
7 680-2013

I B



[image: image78.jpg]WS : SY-BG-20250508-10

- " LIEAPIRRY) M. BE . B BRI KO R TR A Ot B
% HJ 491-2019
: o LIRS . BEL L B BIIE KA R TR
V% HJ 491-2019
9 WA | PRI E BT AR YE GB/T22104-2008
10 pH 14 3% pH EHME HBAVE HI 962-2018
25 MR Tk
5 s AN R Y & AV
1 I i Tk ARl SRR 7S HE AR GB 12348-2008
N 2 EVE:
& 6 UL RSP
Fg | HiH NE EA A5 TRE
1 RRLA) 1 R FA 2204B SY-028
R T THR TSR
e | BiH 13 2% 4 K A5 Ui
hi R BE TSP RAFER(03 /X)) | W75 2030 B | SY-069~SY-072
1 R A)
TR KT GE0505 SY-113
K8 LA WAL AR
5 I H 2% 44 K iR Ui 5
1 fi JEF R AF-3200 SY-026
2 i JE TRy D66 T WFX-220A SY-025
3 AV Kz JEF oy e EE T WFX-220A SY-025
4 0l JRF Ry D R T WFX-220A SY-025
5 i JR TR oy O FE T WFX-220A SY-025
6 K RT3t A AF-3200 SY-026
7 B JE 7 WL 5 D O B v WFX-220A SY-025
8 B JEF R g3 D FE WFX-220A SY-025
9 EERER &t PXS-270 SY-032

T2 HEIRA



[image: image79.jpg]5 &*ﬁ . *& f'ﬂ'] GRS : SY-BG-20250508-10
10 pH 1H pH it PHS-3C SY-014

29 MR A%

i i H A% A4 K e ZTRE]

2GS Pt AWA6228+ SY-022

AR HEAS AWA6223+ SY-023

UL 2 PRz Y2

©

) A

~ 4%

DA013
E1-1 AALRSKR R AR B

Al AL

' £

DAO014
B1-2 AAHRRSRN SR E

@"mu;m

‘ ZirE]
% [i] e KL

DAO15
E1-3 AHLGRRR AR A

#3RFKNR




[image: image80.jpg]&GS : SY-BG-20250508-10

@_ﬁmu;m

\ A48
% |a] 2 s KL

DA016
El1-4 A LR R S A A

o

~ ZiTE
% |a] /s AL

DA017
E1-5 AR R AR

B2 JEHL RSN s AL
FA4WHNRA



[image: image81.jpg]R B A M

bl L LA RL _IT AT

)
‘ J SY-BG-20250508-10

Sritc

»

BR-S GSEQR NS $8 1 R 14513 THOWE: 1194229 BE: 3904 S5ERS: 13031837177, 520863011

B3 Al A A

Vo ‘ < - 4
: o 7

A2

" 1
T ER—3 GSER 0N S B 18 R vas13 MW 1 V94329 T R27.62 SN FI0B2T1 1835, 45 20480650

P4 T 7 A U s 7

S ILINRA



[image: image82.jpg]WEHS: SY-BG-20250508-10

fi. WG R
£ 10-1 HHERSKN LR
CRAT5 99
K il g5 HE TR AE )
SrArHIE | A E i ﬁ Fa il 2 %4 <R \v R ERE: S (GB
16297-1996 )
K2 %
9057
bR & mg/m? 8485 /
8485
2025.04.25 0.19
~ iKY | DA013 | HEBGE R kg/h 0.18 3.5
2025.04.26 0.18
21
W mg/m3 21 120
21
# 10-2 HHESKN SR
(CRETG 3
Kl Zr e HEhR HE )
ST EE | AW I E s Fa il 2% <R}y P 45 S (GB
16297-1996 )
R2HP %
6524
bR B mg/m> 6273 /
6183
2025.04.25 0.14
~ WRY | DA014 | HEBUER kg/h 0.14 3.5
2025.04.26 0.14
- 21
W PE mg/m?3 22 120
29

B/6W 1R



[image: image83.jpg]WS : SY-BG-20250508-10

Al
SYJC R RN
—_—

# 10-3 RS K45 H

CRAT5 39
i 25 A HEROhR HE )
ST HBE | AT H é fr R FAL RIS S (GB
16297-1996 )
K2H %
6100
7S b1 mg/m? 6584 /
6448
2025.04.25 0.13
~ WRY) | DAOLS | HEBUER kg/h 0.14 35
2025.04.26 0.15
22
W mg/m> 22 120
23
£ 10-4 HLERSKN G R
(KRR
KUl 25 e HEOhR UE )
S E | AT E ﬁ fr ORIEE AL BT RIEZR S (GB
) 16297-1996 )
K2H %
6518
I R T mg/m> 6510 /
6529
2025.04.25 0.14 ;
~ Wiki%) | DAO16 | HEBUGER kg/h 0.15 35
2025.04.26 0.14
22
W mg/m? 23 120
21

BT HENA



[image: image84.jpg]WEMS: SY-BG-20250508-10

R 10-5 FHRSKPSG R

53 #r H 3

Al
sAL

HAT

CRARTTRY
Er e HE AR E)
(GB
16297-1996 )
R2IH_ G

2025.04.25

~

2025.04.26

KLY

DAO17

bR

mg/m?3

6182

6682

6126

HFBOE R

kg/h

0.14

0.13

0.14

3.5

W

mg/m3

23

20

23

120

R 11 THHARSRN LR

3 #r EH 3

Al i 5

il AL

HA

il 45 R

CRATS R Wsr
EHE AR HEY (GB
16297-1996) %2

2025.04.26

K

ER A

TRA] 1

R 2

TR 3

0.188

0.190

0.190

0.188

0.273

0.275

0.273

0.273

mg/m>

0.278

0.278

0.278

0.275

0.282

0.287

0.282

0.287

1.0

B8 WK



[image: image85.jpg]NI M 6 %
8¢ 81°0 91°0 61°0 €1°0 3y/8w 2
101 101 101 101
008 101 T01 T01 T01 3y/3u 4
101 01 101 101
ST 01 €1 €
00081 €1 01 S 81 3y/3w 07
8 €1 S 3
150 150 15°0 150 mmiw. s¢0c LrE g
LS 150 150 150 150 3y/3w U ¥ | 9zv07cz0z
1870 T1S°0 T18°0 1670
raal) 70 $T0 $T0
$9 zT0 zT0 0€0 0€0 3y/3w =
81°0 01°0 $T0 S0
9L°0 €L°0 19°0 6L°0
=8 #09 vL0 89°0 19°0 $9°0 3y/3u )
%M. - Lo 0L 08°0 pLO
&% 5 T w1 <t [g] [a]
CHNYTEH T 1 | X HWNEE | HEHY
% (8102-0099€ €D) (T4 T I M it 5 ol J14-6 | B K
50 WA S T AT
NRE FEESET)
> XM T U %

Swomommom-om%m ‘oM ELAE



[image: image86.jpg]=4

I3 ¥ 0l &

S1°9 81°9 91°9 91°9
/ 0Z'9 v1°9 ¥1°9 919 3y/3w H) Hd
€19 S1'9 €19 0T9
€65 099 $'6S &)
/ T'6S 799 '6S 1'99 3y/8uw %)
I'6L 6'CL b'TL 099
réy o St 0S
/ 8¢ St St 09 3y/8w %
oF 8% 0S 09
9 LS 0S St
006 9% 6S 9 99 33/3w &
8% 6T S¢ 29
61°0 LT°0 91°0 P10
61°0 LT0 ST°0 ST°0

01-80S0STOZT-DH-AS L b Lyt




[image: image87.jpg]SYJ( )%F?#&‘M {455 SY-BG-20250508-10

& 13 SR 45 R
swix [ EEUN
43 Mt 15} 18] R F=X VA LA GB 12348-2008
B ] 1) ’
w—H 2R
50.8 42.3
I
50.4 41.1
51.0 43.0
I 60 (E:[a])
50.2 41.0
2025.04.25 dB(A) o 5 50 (#Z[A])
]S
49.7 432
50.4 43.4
]Sk
51.7 47.0
U CPNE L %’&A».[}' BEFN: ghm— BRH

|11 WA




附件7  污水处理协议
[image: image88.jpg]A

15K A E BN

By (RBH) : BLUERGEFLEARGALEREERANE
777 CHk) « PEMBRILE BHAMMA R

W AT ARBRFREM, CAEEFEY
Bk EAERARE, B (P A REREAE R EE)
ki, BRAREHE, RITAREBETE R
THR:

—. REAE

| LR A R A, T REATHIAE,
o5 AL F J5 # 5 ACk B W 7 95 AR IR T 5 A AT

0. W EEK AT E R A, R HFAL
B AE AR, EAEERIGTARE EHEIITE LK
PR

3. BrEABRREREAREECY, FAEA.
—. AAAREAXE

1. KRR 7 BTG B35 ACK b A 6 77
F (E A AATAREY (M# D, FLHEAKRE
MR, AR SRR ERL RS AR
W, HELGARE. BLABRER SR T T ARER
B, ABRARNEER, Bl AAELHFERBK.

1

Pa
(=



[image: image89.jpg]2. KEUWE: NALEFAMBEEHE L L EZHEHF L
HHERET, BASEA%EH, UAEBHLREEREY L
ARKBEEHELRE. ERE T HIKE, XAt
IERRR, FFUURIER AR A A BT A 2B R A%
EHE WIS %,
= RARIA TR

LBk FAAERAERTALGAEEHE,
BB A5 - 40 7T/mes Bkl % EHOMRIE 2 775 K54
FREZXBRE. REEESHE, WX EEERDEHET
—FEWRFEE, FRR AR BRI L L E SR,

2. RRGE: PHEGALEHESATERM, AL
FHBGARBRRAGEES, LHNakBEELE 104
TEHAZN . X RN, ZHHAZSHASH 15
MTEEHA, RFALABRER XN ET F1EEWETHS .

3. ML T B T RIE A XA AL %
REZW @M TIELSERER LN, NEELAZHL,
GHNERAITLHM 1. 5% F 7 LTEh4; #Bit 30
Hew, FAAREEERTHGA, BELHRERZRE
He.

M. RARAE X 4
(=) FARAE X 4
1. ACF



[image: image90.jpg]~ AR T TG 5 AAR . AE AT o de:
E, EENAKANEFERFEEREER, ARERTH
-3 &

— LK AR R IATE AR A, A AR R A
W ERBG FBERTAFHEH.

2. X%

- HRAERBERCHTFRERWEAK, FHhRETALE
[TIE#IEAT, AT G T A B BB B BN T IO AT
(M 2: 75 AHEMATAR) o

- RN EAABREEETEY . RARE, ART
AABREWREZBTPRENR. wEFFRERE. &

ERY%ERHSHKEEY BRRAETA, BHLTEF,

W 77 L AACHELAR R B TR A ST AE

- EURAFALRBETEK, FHERTFAER &
B R HER A A MR, BRI ER R W TR
FALAEEERE.
(Z) TARAEX %

1. A

- ARERT FRBAZERFARG A, ARLESE
Wy ACK B B R ATE, R T A E K.

A AR T T AT AR BOK R M 4 R AT I

B,



[image: image91.jpg]2. X%
- WRER AT REEEA AN NG E, *
AR AT AKRTIAE, #RiFKIAEF 77 EK

W ARAF

- fFREATRABE RGN R, TAREYF, #ETA
Bk IE B R, AT R R AR AT,

- RAERE AR AT X AEAREREA, A
WO A AR KB RS AE R TR

HH A

1. E—FERARNAE, S FEREFHRLD,
R AHEREEFTE.

2. ZEATHAEE CuERKE . K% . WRITAE)
BH—HFREBAAMIN W, ZALAAEENTE, B
NEATRAEHLXEF HRF TR S, FREHEX
X ERTRASHZHEREHEEREN, 27
RS EE BAT NN o

. RIER4&HK

HAT— F AT EH A/ UASA L XHATF L X (D
M A REANTENEE, TEAR, REASREREE
SEERERETE NG (BEETRTEAF. W
+. WHE. ALY . BARRE. AR SR RARE
EAFBATHERER F RIEMAE, RIS 76

4



[image: image92.jpg]PP——

=|

FERA, (11 BEH AL FERRFERIRK R
MEtk (BHEELRTERBRERFT ANE. SEREMES)
WREA. BR. EEAR. EFBIMRBAM TR A,
e RBAEYAS; (i1 THEREXEE (BFE
R (R AREREME) (FPEARKFERTELXF
#) (ERIEAKEER*THLHLMEAT HETA
%) RAEMEEBITAE) FREMERNTH, & UV
KBTI 4R 3 T S R B M R KA TR TR
T AT A
+. FUAR

A PERARLE TR AESN, RN EEREAH
W HER RN, E— A HAR ARSI G
FEWL R A RERRERFLR.
N, HAEK

1 R ERAET (REE) ZHRER, AEHN
34, WHIEET 30 B, R RIN, NAHR B2 Es
14,

2. AP —XFH, FLRALI—H, AHRAFER
A o

3. AWMPRARET, RHHBAETHERN 50
W EAR WA BEEER S A RBNAZEARRA—
Ay, DAR RN E

&/

y -
CYAN

%

-



[image: image93.jpg]B A BE (t7 569 851/
e 3 ,
SiTHE: oY% « A JoH

g ZmiE. S4Bl

BATEER: 2024 4 (1 A 20 H




[image: image94.jpg]B S

Wi 12 75 AKCHE A AR B

[G%EF __ |cober (mg/L) [SS (mg/L) | PH F (mg/L)
LA | <200 <1000 >1.5 <6000
M 2 75 AKHEERARE
HRET cober (mg/L) | SS (mg/L) PH F (mg/L)
# K3 AR <80 <60 6-9 <8

b h




附件8  园区污水处理厂相关环保手续
[image: image95.jpg]"R R

BEAE (2017) 42 &

X PRSP L A kb5 K AL Bl
YR G (5T 111182 83 2L 0} (A DI 1S

AETELRAETIVRAREEINE:

fRifr & TAREAS T E LR E B~ b 75 A4 R
HEHFHMFEYRREBOFTY kA, EHEFHL, #
ZT:

—., ZRERBFATE, LTHEN (Eih) AEFHH
HEVEREFREH. 20129 A998, RAUNKKTEHE
#(fEL) A EFVERFALEREFRREYHRESAR
) (BEREF(2012]58 5 ) & T 2R ERRY MBS T
AURBRPILRAEALH, RE (PEARZPERS
YIEEY A AALE, TEEH R,

EH MG TE AL AR 5000t/d, HERE
R&MUFEA, SHEFEE 171000, 5 H G AKLE LE
IVl “BENRBAAF+HETR” ZHHh “FHH
+ADEF ®, % %t % Gi+1b ¥ VU IE Bk W+ 38 Jf. I I PR 4+ 6 B JT R
Bhdh+ K4 +MBR” | T E B3 i 4901. 32 7 mH £ 6823.77
A TG

1R AR B A VT 4 % BRSO R B el By (O 7 4R
K7 B K AR B E AR e s ) o
WA SR T T E L R R R A R E E AR




[image: image96.jpg] MEBPERSPHAFEELY HLW, AEELERR

Bt B Aok LR HNETS REEAREHRT, KK
R f 47, BB RN B AR EAL IR R % B sl
AT E MR A, A BUR IR SRR P

Z. GEZEHEAMFUTIHE

1. BLERTTRGE#HE. TARE RALEET
RAERBRERR, 2 mBHAHHK, HE (BRFR
MHEEHAFAEY (CB14554-94) %k 2 4ok, | R R CGRUT
ART 75 R AT (CB18918-2002) = Hbmfe.

2. BEEAF R R T ARPER. KATEER
AR AP EAREETA, 208 0a 3RS
B, BEAAEIRFAE, REEARERE GRTFAEE
FI B Tk B AARY (GB/T19923-2005) 474, EAFEE
NEFBWMIAVAFTY. AHAARE LK. RE
B AEH—E (AF 3000m°) BRI T E N FHREK
KERG., FARE . HALRBELENES, H5
AR B N e

FALE B A E AR RS
iR BN ERT on BEEREN 1
¥+ BB s e, KA BER M HDPE A
LA, FARTES. BEEFRARBARA
Wik R, BEEAKTATF L0x10"cn/s. ¥
Tt AU o KB R B R, — s Rl e K
FAF 1x107ca/s, R EMFLLE, LHEY
150mm, )~ X 38 B — AR AR k. JE WA AT
WA, BoEt E AR M T AR A A

3. HERAE Ry RN, BA
BooRREEK, SEART EMAL
RIRAERMER. TRRERE K
HAFAEY (GB12348-2008 ) & 3 %4




[image: image97.jpg]25 Thed f’lmﬂa&ﬁwﬁwa&#ﬁi
ﬁ&&%ﬁﬁ&ﬁ#ﬁﬁ&*&fﬂé
THTG— kA, |

S, LA K. 0TI
ARRE TR, EMFRARE B3,
& .

=, IBRERLHABBATREN
TREMRT. AR, FoE~
B OHE., IRERE, ERALE
.

W, REYHRE AR, TEAER. ma
RBE BT ROEER AT AL SN, ﬂﬁiﬁﬁ%ﬁﬁ "
BN HRES. BXRVHRE D MHEXHHEZH "j
R, wBRSEFREFIERE, XEPARLENLE
FEH.

. mﬁwﬂﬂﬁﬁfﬁ ﬁg
EhEELE. 1 '
Xt REFH IR
%%ﬁ%ﬁﬁ#i?ﬁﬂﬁ“~

% AETAAERIR.
BETAAREAAAE 200




[image: image98.jpg]7 AL X SR L b5 7K AR B H 3R TER AR R B R L

2023 45 11 A 26 H, 37 8 22 b RS54 R A FRRIE (pgmife X 2
7V e 15 7K AR BRI H 32 TSR S W IR 55 ) % R 0T R TR B (R I6 I
FATINEY 5 RS E A R, G H R DI I AR Y iS5
QRO AT BT EE 0 DA 41 5 -F R S D ot v A SR AR EAT SR
PRHE AT
— IEgRERER

(=) EwHhaT, MU, EEHEBRAE

AT SR AL B SV B8 AT (FE LD A SRl el (X
B AL X O ARER AR 130.825168° , Ab4h 45.208176° 5 (SHBHIAA 17100m2.
B BT S, T ZR 00 A AL A el DX, R e 00 A rh A SRR S A AT
PR

G T A 1Ly DX A SR b VS K AR TR E R TR, MR 12747m?, M
K S VAR 4026m® AR IE RS . SR VE, XS UG TR L XCf SR S K
AEEL R T5 KA ER K FEAE R AT, ARERAUEE A S000m® /d, FARKLEET . Ui
#h+ADEF 215k R Z5+40 5 TUE I+ R DT IE B B S+ S T T+ AR ITUE e BR R+ 1k
SEYUUE M+ RR TTE MR 46+ R4+ MBR” , T AR S AR 457, ADEF 2
BERG. Ui, REFUUENL. R, BEMRBIZE (MBR) o FPIRIKHE. ¥
ki, BRARIEIEARSE. BRT A% 21 A, 24h/d, 4ETAE 365d.

(=) Eh R K IRV e HE I

ATH T 2017 48 11 A g T ARG R BRI A R A J df) T CGYFaiiE L XA
SR S K AL ER E BB SRS B . 2017 4 12 A 10 HES RS P TR ELR R
FIHEE, SCE RNRSERE[2017)42 5. TFET 2018 4E 8 AJF Tk, 2023 4F 11 Ak
WBTIRNRIEAT. B @RS P AR RS e i, W EEEAT .

(=) BFHHL
T H S 6823.77 Jio6, WARLHE 6203 30, i RIEE M 91.5%.
QPR 1 &
YR B AT g X8 7 i L X B o el K AR BRI PRV R At S b A B A

{?&}Tﬁﬂﬁi;i;ﬂf%q ﬂﬁa/ﬂ‘r % W g 4%@ ﬂ/%



[image: image99.jpg]=, THEEHER
AT 5 K ALFR AR S YR K R PR AR A 4R 1 B UV G RAC B B i

B A B AR 2 15m mHERE (DA00D) HEG AEALARBLAE () AL R4 1 & UV
AR A TR B P B e BAR S 22 15m AU (DA002) FIEG JRAVAER T
TRV 8 HERCR T A SRR A 2RI IR AR 25, AN ROl
It NRERE . ATE R BB B R AR, R CRBER
PoEED A G E FR ORI BAR ) KB % T B PR P E rp e A7 kB
AR Zh I SRy GBRr [2015] 525D ) Al (5 Yesim S w0 B kA8 z)h
W GRIT) ) GRRFRIPER[20201688 5) , AW H FiRAE R 42 5 SRR R AL
BERA, ik, ERAARIRCE RAEE) .

=, BRI R R

(=) FKERBEARAP B 2 B e

ARIE PR ALK FIREIK . BEPeRKSE, BAGE I @I RO R}
la], % “iHHHb+ADEF 25k R Go+06 DTN MR IE M BR G+ 2 T - R T
E M BRI 2 DT M RHR UTIE M B 8+ IR +MBR” ALBEfE, AbFERE 109 5000m/d.
KR IE ] a5 KEAERA TIWAAKEY (GB/T19923-2005) #rdk, EIH T
78] B A Al A S A 7 K

FHORAE T, ATRRRET FHggKb, HB3000m’, SELRAHA TREAF
FHMABBL T 120 [P GK R, ARTH B e MR KBEE RS, W AIES SR
BTSRRI BB AT .

(=) RAFEHRYP B B

5 KA ERTREHIE S 5 PRI K 1= AR A4 IR 1 48 UV SR AR B B+ VR W B
HEMAHESL 15m SHSE (DA HEBG AMLAABEFERFAEESE 1 B UV L
AbFRE B AR MRS B AL 2 15m S HESE (DA002) HEBG |- X Gk, %
i

(=) FEEREERG BOE A BRE 0

AT E W B e R BN SR RNLAE, We ARG 75-110dB (A) Zifi. MEMEE
RIS, MBSk BB AR, HUCRINEARER, 3 pmas, Wb,
TERMLH D228 5 2%, X el R b BRI 7, 28] SR Jo i S B 2 3

Bk fiagh, iny Jog. B R B4 N



[image: image100.jpg]VS, X B 7 R e AR /N A 0 7 R B Tk Al SR R M R RO T )
(GB12348-2008) 1 3 ZEARERRAE . (R, ASTH HURHR K e 75 B V6 F A2 W4T 1)

VU AR B AR A B U A 1

ACTH MR KIS IR TR A, 5P R AT S, 50 B i R AT Ak
By AETER AR PR SR IS IR 1R B A R RS YR AR TSGR
PIAEIE], W RIS R R AT IR A AT 58 ACHIALE RSN
W SEIR R AE ), R IR R R P2 A AR VR SR AN ERAT i P e T
SR S B R
. ERERG B RCR A S A A AR

(—) HRBHEAL R

LKA BBt ,

AT H PR AETETS K TSR BB KA, BRI TN DXL AR
W, £ “YF b+ ADEF %5 R GiH0 5 TTIE TR DTRE M IR+ ST b+ AU
VEMBR ARG A YTTE I+ FHR ITIE T BR #+ JRE-MBR ” AbFLJE, AEERRE /19 5000m?/d.
KK B E) CRTTT5 K FAERIF TALHAKKET)  (GB/T19923-2005) #xdE, [al T
Tl (X P ik A R A = K

2. JKAIA BB

V5K ACER TR 5 YR K ) P AR S A4 28 1 2 UV R AL 20 2 B3R M i W B
REEAHEZ 15m mHAE (DAL HEEG BB ERPERSLE 1 £ UV HM#
AbFR R B S M R R B B AL RS 22 15m s HFURE (DA002) HES, R R HERIR
FEREMETE L CRELITRYHEBARAEY  (GB14554-93) 2 2 1 15m iHES TS5 Y HEK
PRt XGRS R BB B S RS PR ARSI AL (TS K AL B TS Yy
WIHERbRAEY  (GB18918-2002) #h) Ft (Wi afiihisd) PEAHEBUR o fo VIR I = ghs

3. VR BRI A I 724 (6 — MRS AR e B SE R IR 100% 2 48

(=D TSRk bR HEBE L

LIRS

BSOS IS, R A A2 e AR BRI (DA00L) i MR AR EERA
HRHEAN 1.08 X 10 °kg/h, BACEUSRIKILA 0.004mg/m’, BRHAN 1.73 X 10°kgh,

A B



[image: image101.jpg]SUSIRBEROCIRIE ) 23 B E, B BiAbEl. SURIRBERRBOR L 55 3
HERRHEY  (GB14554-93) —4thrik.

AWERHFRRE (DA002) H FIE B RIREE R T, RKHEZER 1.73X10%kgh,
Ak SR K BE 2 0.008me/m®, i KIE % 5.50 X 105kg/h,  SUSTRBE BRI EE R 30
TR, B GRS SURIREEHRBOR 2 O 5L i) (GB14554-93)
bRt

U I, A B R TS SV R HEBOR R 0.05me/m? . TEAH S\ A6 Al
KHETOAK B AR . TGRSR SR BOR /N T 10 B T R R 4L
LRI KHEOK 9 0.08mg/m?®s TEALG B EU R K HEROR FE ARG H . A SR
FERRHEORE R 13 TRE, &R A, SUREHBOREE 2 (RBTS KL H
TS5 G HEROR Y (GB18918-2002) HH i) —Zikii .

2. %K

SU WS I V5 K AREE ) ) pH i 8.2-8.4 b2 U H B K HERGK E
155mg/L AN H 8B OCHEBORE A A H 4 F 35 K HEROR E A 3.26mg/L &
1 K HETSOKR B 9 7.76mg/L JRA6H H 35 B KHEBOR EE A 0.34mg/L; 15 7KALEET 1
1 pH {8 8.1-8.3. b2 75 & H ¥ KHEBURE N STmg/L /N H 355 K HEBOR S
SRAA L 4 RO E Jy 0.08m/L . SR H BB RHEEOR E 9 3.04mg/L i
WA F S8 S KBB4 0.0Tmg/L, K H /KK R R 756 CORTTs K FAERI A Tl
FHKKBRD  (GB/T19923-2005) bk, NMEAKIEIIFHE AT COREUS KT 5
PMHERARAE)  (GB18918-2002) Hh— 2575 Ytz .

3.7

B WS T 1), A A N 4 SRAE 49-54dB (AD A, 1A M 4 SR AE
41-44dB (A) z[a), ®JRLH R kA FEREIE S HEBhRfE)  (GB12348-2008)
o3 hRAETER

4.3 F K

SO R AR S BARVEAN 45 SR 20, I H TR XSl R /K IR AR B
TEGERR, HARME TS G RKFREFRE)  (GB/T14848-2017) Hh IIT 24K i
FRAER B R R

Wl frl, s Gy —HA A B4H



[image: image102.jpg]5.

ATH MR KIS RE AR, FEre AR R REAT S, S ) R L e AT A
B AR PSR B P E  A (IREH REER EET R R
FAF, Mt RO U R R R R A RUE . B8, IR E: R AMEIT
WO SER BRI AR IE], PEEEINRAT MR =2, AV AR A IR SR AR AT R R F T
TR S RSB SR ’

(=) MBS AL

() AWTH R T 588 B R, HERBEATIHEE R S A K H # i
ey, W E A KD R e,

(2) £k F20234 11 H BHBRAHEDETIE, EHBHS:
912303005982405852001V, A &Y H20234E11 H 13 H 2220284117 12H .

(3) 4k F202349 H 8 F UG A PH T AL AR IR AP L S R R R B 8 R, &
45 2303032023119,
. TEBERXFHELEH

MR R I EE, THZE B BATERBE Y gl MBI R, 5H
PRI BEK S W B AR B AL E L A A3 B T AR R AR G K #2805 e
HEBARAE . AT X 24 3055 B8 B R S PR S AR E AR /N
s Bilghie

2 (I F R TERBE ARG ISR AT J07E) P TMLE I B SO & A 1 T 5 51 I 3 —
X RRAZAE, 200 E BRI TR AR A AT, MR IR I R R I
I H 2 PRV R A S SR S T R R, PRETE FRIG, 3 35 Y ik AR,
B GRRT  Y T IR R A, RO I o TSR R
+. B

15T i XAl AEP=HER AR g, HiKED, R&BEEEKIET TR, HifsK
AbFR )RR IEAT . IR R AR 5B AT R, H(RT YR AR

2.5 T Il X A s Al 2B 7 BOKARRAE TS e £ 204 pHL TDS. S 75%, HafkX
T5KAEB BT L&k TDS. AT 1L, @itk FMEB I s TR, % Lk
ESRRE B DN 8 Wb v 23 47

el st Rk oy AT S AATH



[image: image103.jpg]I\ Bl AR RS
Wl TARHAN R4 LI

N\

™,

4 | A 3
\Z%, 2023 43, A 26

Wt fsf, my Foas THIE PE %24



[image: image104.jpg]HEFS 1 ATIE

EHEHS: 912303005982405852001V

PHZHRBEATERELEERSZIARAE

ML B TS A iE L
EERRANEHE

X B0 104

2B BAET (Bl ) AERMETLEXRESXRA

Tk 3R Sk EREEEFA
B—it4{EHAKE: 912303005982405852
BHAR: BH20234E11A13HE2028411A12H1E

HhA \ RS ] A 2 BRS5E 00 1 o)

AMHXK: (5E) SAHTESHER
AIERHA: 20234E11A13H

W VY T A AR BB R E o




附件9  关于氢氟酸用量分配指标情况的说明函
[image: image105.png]TR SR R DS

ES v LT

B ESHIE:

R (RALAELFFALE (ELERAR) S48
%l (20192035 ) FEHHBAH) FARRL FF LK
# ELEEERAARENE BE RN 24800 (S0%
W) t/a, M RE LAY 49600 (SOORE) t/a. B
HEREARBRELR—K, AT EHFHAARLT,
ARG R 6170t/a, FMHA 18630t/a 47, TMH
A 430300/ #AF. PRMBAILE BHHAARAT W
ZHAYHTE T ARRA RN 5500t/a, AR NE
SUEERRE, EAXRNRELN, BHRREHE
5500t/a BRREAFRA RS T M BAILE BHHBA
RAF AL





附件10  鸡西市恒山区石墨产业园污水处理厂工艺改造项目技术方案

[image: image106.jpg]BREHIELXASEIE
SR TZaEln

Mot b it

20229 A 17 H



[image: image107.jpg]AP TR L X A S = L b Vs KA E
WELZEFRIFHEENL

202246 H3H, PUT ARSI R R AL B 4 N7 2 AEXS T
T EREETF XS P T L XA 8 b el K AR i L2
27 MR G S (BN 325-444-573) , SINELA WS
ARSI  E L XU ZARSGHTT4 S, Rl st b X7
RERE TRIG AR A RS, DIRSAR#BERSM T2l (4
IS o HaRERRL U EUE L X A S V5 K Ab 2 TS K Adb
BTZEEABFRNH, BNEE, BRI N RS =

—. BRI

L. FhFRIK IR, JCHAR TR BTt 5T BA S N BE A b HE7K 7K
5 .

2. MR TEHAM CABITWITEKMY ZR, BIFAS=EY
TZKRIEAFHZAMET 90%, malifa s, af gk s T ZKRIEHA
FIZAMICT 80%, 1R A b e X )35 K A BT B %5 7K #4751
AbHE

3. HEI LZis/KEHRE, Kakedahi s, SeE H
FFAERAR A o

T BNV SERR KR, Bt T A AT SRR E R
REWERAREKEEFTE.

1. HBITE . Bz GReiimih. miREEm.

2. WHAIK N B aePiEEh. mERYEE .

3. BN EES R, RS MBR SRAEAL . L UESR RS



[image: image108.jpg]REIBAT .

4, JKBIJTH: FAE- TN BURBRARZE K. AbHE )5 B EUE -

5. AN COD, F&r EALHIAHIIE R A 25 ER T

v FUKR R RREG HERZ D,

7+ BIFHAKR . KEPAEU,

= BREEN

Ly BB SN AN B AOK . fAbEE T2, Tk 5K
it o

2RI A HUAEEE T2 KK i e b B T2

3. EPXTARVAE R T2 AKKE K, e bR Eh b HE T2 KoK
5o

4. VAL, AlERxIRRKE G ERROK) FHTBER SR
T OUHEHS o

5 LIt E, EEMIMEERS

6. ;e IGINBEILNE. AR R A IE, FrRUL)E A e .

1850
1 T H AL
TUH A4 37 i L XA S b Tk K T2 o .
150 B & TV HEARORIE: BT SE sy kR A IR A
T H B S 5000m® /d, 3T HT 2100m® /d, I H 5000m

/do B E L DX A sk e Tk R L Z AT g T n i 28



[image: image109.jpg]T
1. 2 ZRHIKIE

(D G PaTE L X A Sk ey K AR T T2k s T2 B 23R
BHe) REFREN.
1. 3 %] JR U

1. PATHEZOR TR HIBCR, T8 EZKIA G e A
FRifE

2. FEEMERIRI B b, MG KSAT SR AR, (AR i 2
VLA ARSI BRI A DY g R ) s b K, X pE e L X
Wy Je i, BEORIFIASE, M AR LR SAE . &
I GBS G

3. MR CASBATIARYE 25D BER A e X Ak (B 7K 2K, B i)
Ak 5 A5 7K Bl FH 2 80% 848, FFik B llig /K B SR, B0 L7
s AL AL T 2230 HE

4. KAl eSS RS, BPSLIR e B, M3
ARATFE. ZUFEH,

5. Vg/KACIR) R EAT E, R T 2R .

6. NURIEVG/KAE RGEIEH a7, SR ARG T A B SN SN,
KRB IR, JF HigK) 1sfri A 2w r) s HE.

7. SR MHIA TR @R s, S T2, 4
). DGR, BRIR AR S i RETE e BRI AL T 2.
1. 4 %Yo H



[image: image110.jpg]AREAR T NG AR L X sl Tolkig K T2 A gkis
TUH , B RNXG P T E L XA S5 e Tk 7K A2 3iA T
ST TGS, R R AKAE AR K I ER . X LA T2 Wi
SERIEEAT 23 b, PR AR 5 D T H S BN e AR R
[FIRARPEAREL SR, G EfE L2005, IRIRILA it Bl AT 5 A i
m. FERRSOE . FFER AT E MEB AL E AN A .

1.5 FELR

L RS PE T E L XA S8l bl TlkisK) T2 TR s 2 55 i 2 5¢
R X R TAE R TR, X TR RBUR R AT 58 72 L2 5F K
R E LS. B, TS E RS LB, BA T4 E
FEHIRE X

2. ATLFEMAR 5000m*/d, U] 2100m°/d, ZEH] 5000m®/d. HAK
SHE L XA 22 = b Tolkis K R T 2T SosE H R kR T2

3. RIR T ZF R A 22 e X J5 7K R K AR A Bl FH 7K gk 45 4
W HFEEF= K, TTEIKRIR, RYPKIRE,

4. Ytk H K IK R
2 1-1 A HEK K 5 R v

For il 1t H LSS KR AR
(E0E
VA
SRR
pH 6-9
W S EAR mg/L <35000
MAEREE (PLCaC03 1) mg/L
COD mg/L <200




[image: image111.jpg]B mg/L <10
b mg/L <10
AN mg/L <25000
TR mg/L <400
FAY mg/L <100
iRt (BANTF) mg/L <13000
M A mg/L <1700
i <35000
K 1-2 Tl Ak e H KK 5T 25K
Far i o H A EIVAEY i iy
(E20ES <20
VTR R <3
SR R, Rk
pH 6-8. 5
A S AR mg/L <500
AR (LA CaC03 $+) mg/L <200
COD mg/L <5
B mg/L <0.5
% mg/L <0. 3
MY mg/L <300
Tl & mg/L <300
fif mg/L <0. 05
A mg/L =1.2
fEEREE  (BANIH) mg/L <20
WY& EEL  CFU/ml <100
MA mg/L <0.5
SRk mg/L <0.5
eihE <500

5. EJR) SRR RS TRE, AL, i AL BEAL S A T

UL

6+ V/KAHE] T Ja KA T Z:




[image: image112.jpg](1) WA LZHATEOE T, RIS AL T 2 80E A
g KRR ER T2, 78R MER T2,

(2) X X 57K 32 2 S B S B e K 8 e i3t A7 7 Jog it A 2
2.4 =2 [ X R0

WL XA T XS PR, BEXSFET X 8 AH. RS AREHE
M, VOISR X g, AU SN e X Hatge, R S R AR
B, WBRALK 3.67 B BXEEM 708 F AR, &Kl
Frfe %, mmAR 5 80%, /KIKHEAR & 6%, B & 16%, K
TONUREKR— 202 7 (SRR AE . Sk N A AR TR SRR B 4%
W, e sk = ERI 3 RE/NRYOKEE, LU EAERSE T ALVAEE,
KBRS 35 35K, EE/KE 76 ALK, [EILXA 7= 54
TE, ORUWRER. A8, KEA. KA. Bt a5
TR ZIE 42 B, HepHURfERE 65 (4. A KAEE 1200 J70i,
L AfiteE 280 M, ‘AiEfEmE 3.7 14m, fRBEE Ay ASsE. W
PSRN 1 B E MRk BRI B A B, (R IX A
IR SR SR

fE L XA i@ s A, XTI 42 A H . SSEA R (s206)
BEESIX P, R V@R T 4 PHI T e 2RI 50 T 458 11 11

22 M, RIMEME L. RS E R, BRAMISZE I XAF
2, e BV S H NS IN T 3 O Hb () R .
BT ZER . #H. HEERERER, FRREE D&M R 0 &
BAE T, LR TIZMEAATEE, BT RIFIATFHAR SRR



[image: image113.jpg]57

AR &R, X 58T A X )48 5 R e N5 5+ 1 B AR B B e izt A

=

3.4 s X R 45 HK 5B

FEORTIXS VR AT TT R X (TE 1L A R X)) SRR 3z ST 6 7K
FRRIZK 5 OGP T 28 457K ), RGPUTT S 4K AL TR 2
DX, WPIARRIKE 2, RAFKIRTT >3k T > E->HE it
PR S, HK) Sk 2 R X e ALK, fKeEFIY 60000t/d,
%I 5K TR @R, oK) H B E A 7K KR, <K
PRtk EZ) 0 0t/d, FIRMIKEESIDY 60000t/d, BEW I L I X A%
FZK B2 TV K I 75 3K o H0R1) 2020 4EE k) 28 el X ARk 8 ) % el
XK, SEBLIERHEK.

el X 75 7K AL B T IEAE R 1R, MR (2020 4) 2 T K X 57K 4k
BT, LZRA“ETTIM+ADER HL2UEE R 48 +Hb 22 T BR a8 R T
B i+ 30 SR T U B+ R A AMBR”, AL FIBLIA R 5000t/d, AbEE 5
B IS K AR Tl KK Y (GB/T19923-2005) brifk Rl A 22
el X N ANENHE, oK 32 ] Tl IXRTAE X Tk, i SCiE, 4%
K

AR 78 X AT (LK KRBT, 7K B R85 12 Il X R J 753K

4.7 N T AV HE /K B
R B VT A SRR A R A B $E 4l T2 B TR InONE
M2 EhER B IR AT FR4E, $R40 5 B & R15 /K& A w15 /K A P 4R |H]



[image: image114.jpg]A3, e RN X VG KAEFR AERALE R A 7K 4 2100 R/
Ko T5/KAEP R AL BERE /) 2500 W/ K

ANV 5 KA T 2R FE 1 B -

(1) JRAK NZE TR H e 8 N R 3t 78 713t Py AT /K KB 1
. TR EECR, 700 REEHOK BRI DI RE, AR 15 K
pH E A B 75 Wik L AR TR

(2) AR JE AR AT 2 Db A, $onrhAi 257, 4% PH
{8 HPORIR S BE N IR FE BRI N, BEINBREG,  PRAE R S Tk brdE
B — SR AR R B R N R G, B b A AR AR, i
ARG G e Hop— 2 Al b A g A AR L R
B2, P AR BB s A

(3) PR 7K EH % FE IR it HH 1 PRIV S OR T 22 e A TV T T, 42
IZREST, HEREMUE, SUUERTE, HHEANFKM; el s |
ENLE] R0 E E WHEE G TR e A .

(4) V5 et 15 e SR ik B ARAE K IENLK 5 4ME 22 4 b 3

(5) /Kt H SR THFBOKER, A 35 H R, KEH )
HEIK
5.5 X ¥5K) TEMBAR
5.1 Tkis/KAEE T

RGP TR L X A 28 b el Tk K3 | a5 /KB T 208
A5 VB+ADEF L 2R 5E+10 2 DTUE BR 3/ il /8% + DR AL+ MBR it . 12 L2

N 2016 FEH PR IME RF A IR A R W, B0 58 RGE H AE T



[image: image115.jpg](ERBEATZE P o iZ L Z BT R Z X B TERERI 5 5, RIEILP Bt
b HE KK, K S SIKER 3R, sl FKEEH, N5 8
IR T2 FAHETZ W .

HIK > AT | ADEFEEZRERS r— WEITLERA — BREkRE
HK MBREEAME (e R R ERTUERRES

5.1 XK AT R
5.2 TMVig/KABE T ZEEHE

SETETIE L X A B Vs KA T28d X wirs s, E
BERILLLT J1 )

ol
I

1 MRE TAEMAA CASATRVERE) 2R, SRy
TZKRIEAMHFAMET 90%, =alifask. alZAK A a8 T ZKIE A A
FIZRAMIET 80%, 15947 s b el X 75 7K AR BR ) B 5 7K EAT [l A
JbEE

2. HAT LZTcis/K A E, KK ed e )5, setle i

X Al A AR AR o
3. ARk E AR, SE KK RAENTZ, FE&

B R, BB AR RN, Ak, m R R A
PR EIAT — R H R T

4. [ X5 oK) BEACOK R AT A AR 22, AN EAE AR AR AR 2,
WO AKHRALZ.

5. BRESRERERES T 2550 A TR, ALEE AR HE A A
5. 3 A TEIS KA EE I



[image: image116.jpg]X P8 TR L DX SR AR g K, FE IR T R R R AR
TS K B AE R K HFOR R B A7 sk 7 M el XK i BV /KR T
AT ACE ARG G L Fom ] X BRI B, (T X Tolkig KAk
B LZ2HAEH TAFGKAAEE, 3 HEX TG KAes BKH
LRIl P K s 22 Al AR A7 K 3 Ui el X AR i i 7K 2 i ik
V5 /KA 5 6] 7K BR7K AT, S5 /KAEAR T AL v] 25 L Toik Ak 3L
PRI, 253 AR TG K AL B 4%

zi L, H RS PE T L XA 2R ] Tl is KA T R B RR
T2, Arefrba R K 2 Al m] 7K K bR o XS 78 T e L X 22
b el A i VG R AL R A R R, NP S AL B A S ] R
6. LMi5/KME TZEHLK G RRIE
6.1 A& B

SRS T T L DX SR e ] Ty K AR B R KGR 2 Al [
K AR RK AR, Tolkim K dmbrE T2, b2

2100m*/d.

K HAs W H 3R
F 6-1 [l X Tolky57K A2 H 7KK 5
Fari o H I ACIEEV € =27
(G205 <20
VL <3
BLAIA TRRE. Tk
pH 6—8. 5
W S AR mg/L <500
MR (PLCaC03 1) mg/L <200
COD mg/L <5




[image: image117.jpg]B mg/L <0.5

% mg/L <0. 3
[N mg/L <300
IR mg/L <300
fifl mg/L <0. 05
A mg/L <1.2
iRt (BANTH) mg/L <20
B V% =4 CFU/ml <100
M mg/L <0.5
SRk mg/L <0.5
ihE <500

6.2 ) ik

AT H XS P T E L XA S Tokys KA ER ) R 3, A
e L TR
6. 3 WITHEKIKE

AYRIN H Bt itk 7K 7K i 32 A S s w] HE K K T PAT, BRI .
% 6-2 [ X Ty /KAER ) /K 7K

il 1 H A5 KA E bR
(52053
VEREE
SR
pH 6-9
BTt BB mg/L <35000
SRR (LA CaCO3 if) mg/L
COD mg/L <200
B mg/L <10
fh mg/L <10
AN mg/L <25000
IR Eh mg/L <400
A mg/L <100




[image: image118.jpg]R (AN mg/L <13000

S mg /L <1700
it e <35000

6. 4 J5 RiG RN

TG T 2R KE B R, METZREFLEES,
EARRARBAEH T HAKE . i85 BFEE « 185 A i) = A 2
RIXEZRERE o DR, AZEE &SRB OUHBEEFE MM T Z. TE
TR IR NGB ARG RE AT 58, ALBRACRES € W& H, BT AR,
6. 5 TIARBRLEIEFEDHT

AR T EFHRRBERNRAT = A,

LARAE N

A s AV HEBGG K AR R, R EOR B A AR AL
B —— P&, {5/KH AN EA 2 LR E A B R A=
AARAR, A R A R SEAL TR, & EAN TS RERRIR, 2P ERE,
BATHAL R, AEMH.

I AV E A B B R R PR R Bk ] 2 &
TR, AR HAB KTV

2. =k

ITT1L

e

I

B

;

A AR RAMHREMKR. 3R, S5, HAsusKd
A RKEIR D, BRI R EIE 44000mg/L. AT UABLEE T 25 Bl
BN Stk BEOR B SOB B+ R KB L2
6.6 TZHETRTR

EEXT I 287 el V5 K AR B T AN 2 A HE K TS B A B ) 7R




[image: image119.jpg]K, AT LZHGER B E . 5K AT IRIslT, @H fTeT
ST HOE, B AR, ATk s HEAE I T

WRAEIA T2 VO B4, I8 BIHE KBRT /K 3800 MR
PR AR TR K, (R K AT LA B b A bR e B0 BlA L 2w
A, PERHOE TAEE D, InRsaE T,

DA TG KA T 208 T H+ADEF HL 2 &840 5 JTUE R R/ A/
B+HR AN +AMBR it HoA B ZR B A AUTIER . MBR B it B A5 A
IHUMHE, RETZME, AL ZwG REMRTG KT AR 7=
AR R ZE DR AT TS e 25 B AT ESOE A Y o A R IR SR [X 2k
WINEE R . BUE s LZMAAEAN: M il+ADEF 25+

AT+ ETB+MBR Rl +2% i+ [ 35 35 HE AL P b+ m] K

mee | [ mEw | [ Emet 1] g
FIE) [T GE) [ FUB) > s
S A
L TR > SSIRIRGEE e
1 S MBREEE
BRI < RSB | @bt | Vo
1527‘%)\5/&7](
| SupEREE
Kl 6-2 s T2 AE K
6.6.1 TZNA

(1) &Bi&E
AR 1 B E R A B R V5 K B R L2 AR, X
BB EAT R AR, TR, ek, BEMEHES,

Wi
I



[image: image120.jpg]TR, AR KB BIK D TR T o [RIEEKAEEL B %
T25eit, RS, Iy R, A EE SN, KA RS,
REAEMS, EHZMETT, BAF4E R F . KRARSEECE—KnliE 75%
PLE, BiihR>98%. HHE G =Hnr: WLEERG. REELHER
GG A B R Gt BB B N IR B HOR, BeT Bt £ BRZK
B W RARICRL . AHTE A WIS . S Al
o K B AR KA T2 A 3. |z TR B, &'
dn Bl AT R FARE

6-3 NBIE TR

(2) MVR &K

MVR Z& K a7 — 32 BN T 24547 M 155 70 v 2519 RE 28 ks
By LB R SRR RSB IIE W IR Y REIR A 2807 #
WEATRERK B R, 2EPRRHNEREAR, 2BREREREN
TR AAT i o



[image: image121.jpg]&
=

RN

K 6-4 %7

A

\
o s o— i p— “
J "
A
B # Fo
- ™ " —ﬂll
-174'

JR HE ]

-5 MVR 7% %

K6



[image: image122.jpg]MVR Z& & % A [A) T30 188 B2k B M B 22 S [ I 28 ) 2%, MIVR N
RAERS, REBEEARSET —5, W= KA FR I
Bz R, BIF= e 8 — IRE I U G A Reik BT fR IR EERE, 7= S 7E
BT 0 J5 38 A5 A T S ) B AR i 2 A A A B i 3 A
P SR GE I UAR,  AR R I A e S I A DAIK B BT R

HAR NN VA, & NI, AMIAZIR, B
B AR BRI Sl LARG
ZR, B R REAESE AT, BEAR SFKh s, M
MIARAALE, =& KRN 60°Cht .

PR AR ININGE K JE PR A AT . BB 2R AN R I B G
TRAR I ZEIR — i 7 B AT, W EUK S A T T
THAHE NI = i, 7870 I X 3 R 2 AT . (GRVR R 1K
R E R D, 1M 524 R 1) Z89RE I BT S — IR AR G I Uk

W A S 7 — A 2R VRHT I, BRI TR AR S KIE
VR, 70 XU 3G R 28 X0 R Z& VRN I A2 R e L RR R A R 78R
HEe, Pl AR R 28R, T E KRG .

P2 TE IR B AN IS AR PR IR AAE 60°C /E AT, NAZRIRY
72 2 B PRI ZE AR AR 5—8°C A A, A S5 2 1) (iR
JE 2 /N R TR = i B & A AT L

P2 LR AR FEAE 50% 26 4 A MVR 78 K 28t BE 52 i, 4T Bk
JFEN 60% I NI 75 22 25& [N 28 B 46

(3) HHuE

i



[image: image123.jpg]IR DL SRS IRy B R 2 — o ARAF T 5/ T 5
BONHHE], JEFLARALE 20-1000A°Z (8] . H 2 21 ek g s (1) B 547
WA R R, RN

ERIEE RS, KRS, REEKE, NTRILK
VTN OK) BN o U Tz K, ORI (IETE ), PRI FL R %
JRJ R R A AR, BEAKIHE, BORMIRGER . IR FE A i
I8, S ERIEMBIRE TR WU AE R A RYTR, i
R E|—E R TP, His s e KR .

VR AR R VG2, H AT AR AN BEBRAF 4E % (CAD
P RBEER I (PS) B s)d (PVDF) | EkIREE (PC) .
WIS (PAND | FEER (PES) flJE e (PA) %5, T EM
103 KIEE 106, HT@IERARARSE  HHIEE/N. HEAE,
HRAE R MG, PARHEDRAR . ok ] B AT s, HL R YU Bl AT 7 40
ST TH LA A3 SR N AT, W BRZG. RMOE. TR B
T BT R K A3 K [RISOR 45

K 6-6 HiE T 2R



[image: image124.jpg]6.6.2 T2 ViBH
(D #BELE
HESZH A A -

R 1 B 5 HFUG-2020AN
1 U B [m?) 90
s 11 k- iz 216 mm
AR K ¥ 2,160 mm
\ il 7K i+ 92 k
s Foki 49 kS
b yhE PVC 8k %5 5] #4
3k U A B 6] 6
11 Housing joints 80A
EHO [ Housing joints 80A
i i Housing joints 65A
fig it K iR [m ] 15
1 et B [m/h) 16.8
fig K A ik [Nm/h] 9
it € A7 S, RdiE
BT %M —— — S—
R 75 3 %K Rk, BB
1% X KIE A 300 kPa
SN 300 kPa
ST £+ 200 kPa
158 009 fi A i FE 40 C

DS ES DS

Wl 7t B A 5 WIS 3 1 7 T )

IR R G KoK

= | H X0 =L e I K R R T UL L DF 7K K i
1 % | NTU <10
2 Fe ma/L <0.05
3 Mn | ma/L <0, 05
4 TOC ma/L __0
5 pH . 6-9 3&5:-}1 -10
6 Aig 1deq C 1
7 CODcr | mg/L <50 <50

HIE R A=K K -

== 01 H P (o e & bR |
I 1 el FEF NTU = 0.1(90% time) |

2 1TSS ma/lL_ = 0.1(90% time) 1
1 3 SDlis mg/L =3 (90% time) |

HIE R L2 Wit



[image: image125.jpg]B i @it
08 1) Hic £ 2
I8 L 5 SR Y i 1
0 A 1 SR L3 ¥ 24
L A LA g 4 48
UF ﬂ% -
a TORAYFIL™ |[HFUG-2020AN
UF AR (PVDF 17 % UF BLT})
LS R 1 A OB i B m’ 90
iz 17 1) B No. 2
ICIP 2 J it Bt 31) #i it No. 0
iz: £7 ) AL 1 4 S pcs 48
iz 17 0 & Bt B m’ 4,320
EITE: % 93.0
it K it m°/d 5,000
i 3 K it m’/d 4,838
KR m°/d 4,650
il it MH 44.8
it il B (i) LMH 54.8
J gl LMH 60.3
e mgll (¥ih) FeCly None
UF SRR mg/L (fidh) PACI None
é‘ﬂﬁ‘ﬁif’ﬁ‘ﬁﬁc (TMC) %1 % B 1
L7 CIP)SE % 1 4 12

HIERG LZRAEE:

(337K &= 5000m® /d, F=7K&E 4650m* /d)

o 3K
i i K J 4650 md
4,838 myd 194 m'h
fTMC L
2 =R TMC NaClo
0 CIP# FasH ~— 300 mg/L as Cl,
FeCl; 0 mgl asFe BW + TMCHEXK
PACI 0 mgh asAl 188 m¥%d

3 S

5000 mYd i, e (DLVE I 930 %

35  m'd TMC SR BB IR 5%
latr® %) [TMCE21)
it #MEt: 54808 LMH 30 min NaCIO Conc. 300 mg/L
ik ME: 60289 LMH 60 sec IRk 84 sec
et 1 100 NL/min/ % 60 sec #ifund ) 20 min
i d 45 sec Rk 30 x 2 X
oK 60.25 sec nt $3 60sec+ 30 secx 2 X
b 45 sec i 45 x 3 X
i 9] 40.865 M/ % TMC 3 1 REE
PRET it 30 P30

iTaK = 54.808 LMH/1000* 90 m2* 24 ®* 2 ¥ 30/60 hr*  40.865 [RMYE = 48378 m3/id
kK = 60.280 LMH/1000* 90 m2* 24 X 2 W 1/60hr*  40.865 M5 = 1774 m3id
™C = 60.280 LMH/1000* 90 m2* 24 ¥ 2 H* 24060n" 1 S5 = 104 m3d
0K = 54 808 LMH/1000* 90 m2°* 24 ¥ 2 W 1/60 he*  40.865 MR
(S BW+TMCHEX) + 1774m3id + 104m3d = 3497 m3d
b T 3 = 13K - BWETMC K = 48378 mdid - 177.4 m3/d 10.4 m3ud = 46500 m3d
[E32F R = K+ 0K = 46500 m3/d + 349.7 m3/d = 49997 m3/d
EE = BiK IS K = 46500 mdid / 4,999.7 m3/d *100 = 930 %

IS RIE AT PP 2




[image: image126.jpg]FmS A ikiE

V5. it

Evr‘emﬂ

NaClO -

=g
P3-NaCIO#=

P2-Ki%HR DRNE

V6. =i

proven Qm-lﬁrxﬁ g
<« EITAWN( 3375 + 075  (M1Mshet ) = 3450 min) ——
FoK BT EF T
60.3 sec 30 min 60 sec 60 sec 45 sec
[ P1- UK 5 6] 0
P2- IR & 6]
P3-NaClO
Vi-3 0 0
V2-7 K N 0
V3- Ik 0
Va4 LT W [6) 0 0 0
V5- U o N 0
s 0
V7-7o K M LN
V8- ) [6) 0 0 0
TNCTRIFIS, 7 BA/K o) RER

HHE R G E WA THEA

HIE R GE B S S A

K E mm 144.7
FEARKE mm 144.7
RS mm 151.8
%&g‘g& n#y mm 7.7
ik LiEE mm 151.8
CIP & §% mm 126.2
e mm 184.3
T ERE mm 71.4
K mm 144.7
K mm 144.7
R mm 151.8
40 g mm 7.7
B =ik iR mm 151.8
CIP & #k mm 126.2
T mm 184.3
o SR mm 71.4
fi 5K m/s 2.0
RS e R K mis 1.0
| m/s 10.0
Fes 104 87| 8 15eH
1 AR m°/h | 118.4 ]I /1<300kPa
2 |R¥EAR m°/h | 130.2 |/ /1 <300kPa
3 kit kR m’/h | 90.0 |/ /)<300kPa
4 | A Nm>H 144.0 |/ /1 <200kPa
5 |NaCIOit &% (&if)|Lh 11.1 AN HABREEIt R &
6 INaClOit &% (TMCluh | 333.9 [300ppm
7 Bk m° 323 |#10mind R it 5
8 |k A m® | 109 [ESKREEIEAKR
g |CIP K m® 24
10 [NaClOil & &i L 1589.4 |10 K {E A&

A)

HIE R G2 T AL




[image: image127.jpg]| WHFRERE
ﬁmmﬁinmm e

1_Inacio (rmd 300 1 RFE 9.1 18 | 6654
| 2 |nacio (cip] 3000 12 RAE 72 144 | 1728

| 3 |smmce) | 3%w 12 JRHE 72| 144 | 1728

(2) REELZ

—2 5%, EL=TM820M400, 4#b¥E/KE=194m3h, [FIkZE=45%, 1 &

£58i3 —%
BUKTDS mg/l 35975.1 36,807.1
EC @25C/ @15.00C uS 53,346.6/41,981.6 54,414 /42,8285
ik ) bar 00 7045
e deg C 15.000
B2 bar 0.666 0666
Hok ) bar 00 69.78
R B E N 300 ¢ 0.770
AR %IEM GRA) 300 i 52.09%
6l % 45.00% 45.0%
ki R m3hr 194.0 194.0
7k it m3hr 87.30 87.30
¥4 i Vm2/he 15.197 15.197
ok if it m3hr 106.7 106.7
#KTDS mg/l 1995 1995
#ATDS mg/l 65,021 66534
ERMER KW KW 2315 2220
|Isobaric Device | ERI' i KW 2043
[ERDM I Sk e KW 9.514
[ERDi# A UK 13/ MK bar 00 2596
[ [kWh/m*3 2652 2543
AT S i K K K
Ca mg/l 0.05 00512 0.0905 8.22E-05
Mg mg/l 0.0 00 00 0.0
Na mg/l 13875 14,196 25,078 7650
K mg/l 0.0 00 00 0.0
Ba mg/l 0.0 00 00 0.0
Sr mg/l 0.0 00 00 0.0
NH4 mg/l 0.0 00 00 0.0
Fe mg/l 0.05 00512 0.0906 0.0
HCO3 mg/l 0.100 0.102 0.178 00113
c mg/l 20,000 20,463 36,150 1085
S04 mg/l 4000 409.3 7242 0.652
NO3 mg/l 1,600 1,637 2,889 13017
F mg/l 1000 102.3 180.5 0.814
Br mg/l 0.0 00 00 0.0
B (@) mg/l 0.0 00 00 0.0
Sio2 mg/l 0.0 00 00 0.0
PO4 mg/l 0.0 00 00 0.0
co3 mg/l 0.0002 00002 0.0007 1.95E-06
co2 mg/l 0.0126 00128 0.0141 0.0056
TDS mg/l 35975 36,807 65,021 1995
EC @25C/ @15.00C us 53,347 /41,982 54,414 / 42,829 88,111/69,630 402.6/310.1
pH pH 7.000 7.000 7177 6.567
ik (DS1/Pitzer) bar 26.879/25.92 27.489/26.53 48.009/47.82 0.158/0.15
LSl / SDSI -7.00/-822 -7.00/-820 6.44/-7.66 -743/-9.77
CaS04 / S1S04 % % 0.0%/0.0% 0.0% /0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
BaSO4 / Si02 % % 0.0%/0.0% 0.0% /0.0% 0.0%/0.0%
Pitzerifi # 1 JIRaIAE R 0% /0% 0% /0% 0%/ 0%
Pitzerifi #¢ /i CaSO4/SrS04 0% /0% 0% /0% 0%/ 0%




[image: image128.jpg]?ﬁ | 78] B8
— X BT R TM820M-400
lid 5 — BT A TM820M-400
i 4 LT 154 154
BEHBERY 22 2
g AN S BT 7
it A B m3hr 1940
e il it m3hr 8730
443 1/m2/hr 15.197
PRk marhr 1067
ElCE % % 45.00 %
it K ) bar 7045
pi‘.fﬂﬁﬁ bar 0666
T bar 00
il % bar 00
PO ORI 0 - it %) bar 00
AR ) bar 69.78
y=KE A bar 00
i#t KTDS mg/ 36,684
KTDS mg/ 1995
—E Wit 1 [B—&
fift At Bt mhr 8818
P A it marhr 0780
7 KTDS mg/ 1098
El 1/m2/he 2092
Ji— XUt 1 BB
P A m3hr 0348
P KTDS mg/ 4163
PRASEK H ratio 13.945
AR B m3hr 4850
{3 bar 17.508
Beta# % 1111
N N = > »
RBELEREN:
mite REE) e TEHHEE R R T ERE
bar EHEN
degC RER{
1500 5 2%
B RERE =P
EHaEae —
[ 8730084
| 19400f3] o
ZRAMBREK (MF/UF) [ 108.70[%4
30+ +>
sxemas | 4500 3]
\ ) - A
BE L A=K G .
KiifE B
K R ik 3] TDS EstuS pH
20547 87.30 00 1995 3101 6.567
4tk 194.0 00 35,975.12 41,9816 7.000
105K % —4% 194.0 70.45 36,807.10 42,8285 7.000
30k #h K 106.7 0.0 65,021.31 69,630.4 Av
34ERDI i K 106.7 69.78 66,533.97 70,9192 71477
31ERDMEHE it K 105.6 00 35,975.12 41,9816 7.000
32ERDHI 105.6 67.85 37,503.06 435343 7.000
33K 105.6 70.45 37,503.06 435343 7.000

far b mie s L S faws S s 4




[image: image129.jpg](3) MVR P K P i+ o i R A R T2 L
RSB IEHOK L B AR TZBORAT I Eh AL B . [H IR IE 5337
JISEIR

TZHtE:

1. BERL W DORBYIRL R EERERIT N s R 48, KRS RSt
AT ABVMEEZIREAT IR, RETH 2R KRE, A
PR — B2 A o

2. WR4E: VIRLSEAE SRR R A IR R, IR B985 €K
PN TR RR 2R AR 2R B R R ) IR ZRIR
BENIRIB o B & WM TR & . r B Ak ad k&
e IR AL R SE . KB @ IR LU 5 B IR 40 1 3 Rl 2R ik
ECUAETEI S St

3. MBFAR R A AR R IR B N s i A THR T I )i, 3
AR HENSE S B AR N 2R, TS SR B A W7 VU |,
BEI A DA is . INZRJR BRI AR R R ZEL R S, BRo)
AR AT Il IE A 28 kA, BEATPEIA MRS, R AR A
DPIRAARIE B BT R, BERERENEORKE, &
EEOHUKSRIEEA H R G, BOEERE, 25 [E 55
HEA, &5 THICE I R 45t

4, TRIBEREE TORERIRRIES BB IR ZRIRNGS o B AR T
EHRIE, EXd T BRI R R, R NIRGEBORIZS

fn B AN o ZIRZEIAH 48 ), I v] T 18/20°C e A,



[image: image130.jpg]He 48 J5 B 783 20 04T N SR A A e i g A — R e I8 70
B, AEAFEINFANIRL . AU PRL R R, RH 2%
R EEBUKIR B BOKE, IFHARKRIE RS, 55
WO I R S, 1R R IX
5. ZWHIJE MY E, 5E4 5 RE T 2R T
A, ARG IR B BT
6. BEZAKAGEL PLCBIMRER], FramfmtAmAES,
R G EA AT EH G AT S 58
TEMRS:
1 HEABAIK
ARG R F P R R+ AR B P (R 28 R 25, Wi B A F 3 R e
WA, RRPEAC T Wik b3 FEAI R AN s ALK H S AR O
AihL, RO AR LU ROR T, A G2 R #AHEE, KK
AR T RGiMRe
2 By 1k Rk
ABE R BAT RO R SRR IR AR, FEZN B AR N S IR
BEE T HEIAR BRI 4% R 1 201 22 I B 3 o AR5 B ARAIE A 34K B 1k
TSR LG, A I R IAIR 1 78 R 8 ok i 3R 0 i &
DMEK T WA A A dr, ORI IR 1817 .
3 RGFEIBAT RS
— AN RBPPES R R G A B B ET, — B N
TZRBERMCE, I L2 R2 RS BI R, L2 EE MW



[image: image131.jpg]REARRAZZ AL EM G BV, & REEE R WA Ia Y )& 22, [
I EEE RE B B AR ENE, P8 AN B AR bR DAL Z AT 8E S A i) T
SR LR S R GBS e 1 AT . Bt R ER T AR Z
JRI IR ZEBAN R 5 R 228, 4R F AR E X BT T2 &
BET BAMEXERG T8 5E T 2 FHER s o H WL R
TR TR, — Al PO PRI — B R

4 IR s AR AR

FERII A, T o T /N IR T EE N IR 77
MR AL ARis AT, B BT TR s AR BRI DL, K
MIRF R T IR B A IR TR A 0 &, fRIES R B
Ja B IR ZEIRE R 2B AT o0 8, T RO R 1 2R 4t e
BAT R RN ZETRKTR i, ZEA AT U B 2 B K ) 78 70 Rl

b IR AN AIAR €18 1T

B KA @S RGE ORI, T E, SEASALR SR ™ 2
R, AR HS I URL 2 X6 I A AL A o, BRI ZHEAT AR B B OR T
FITAFE BT, BA178 70 B025 R IS et UG e 1, RSl A AL,
(ECRFIRAR TR, SR ORAUE e I B3 A 00, A R 4t 156 FH 75 i

6 KRG T REAFRIERK

5 8 R GBI EE M BERE R AR AL, DR BAT I 28 ¢ 1) 5 1) A0
WEOIT REFEARKNER, ffIARRG SN REMRZE, K
e R B R AT BT A gD o s AT BLA B BETH 0 110%, s/ AT
CLIE R 60%. IXHEH] AT LAFe o0 AR P s i B B 4 is AT 38



[image: image132.jpg]7 Sy 4

KGR A H iR M, 80 AR AR B IA R iR, X
] T R AT AR AL ], AR H B K BT
EPLEERAE. Bk E . BRI RGN, RIEF RGBS T,
Ao, RS HIIRE, JFFRRIRENME, 7 ErmgEs .

LERBITSHRIBITHAS:

)

XURLFERR+9ETE MVR B R4 R R RIBITSH

z 5 ol i &k
1 | Wit KE 3000. 00 t/d
1 | wit A KE 125. 00 t/h
o =
o | Bt R WIOK 01 5 t/h
EH
3 Wit HEKIKE | 2. 94%-3. 92% %
4 FEAT 0.7 RMB/Kw * h
5 RN 200 RMB/t
X ERE+IRE MVR 2R K4 8L RELIB 1T S
? il A Ty ATA)
5 i H febr FALT &E
1 EH TR 4400 kw
; 11T HFE 3620 kw  h
ZAT 2534 RMB/h
- ALAE R K. RER FHAEE
ZKIRT 1 t/h g N
3 HE RETHR. 5%
ZZIR A H 200. 00 RMB/h
AFEES ENLMA . B0
4 S HIKE 200. 00 t/h AL HLEK. REES A HIE
(32°C-38C)
5 ik 3% R LB 29. 8 kw. h/t
e =T T
" 28 K8 2%V g 9 ka/t
¥
S i ZE K R e
g | BK EE%WKEE 99. 5 RMB/t LI K BT




[image: image133.jpg]7. A iETG KA BT RBIE
7.1 ¥ B R

A s AR i v 7K AR PR S AT R o SE R IR Tk 215 7K AN
NI AN A5 HIRE,

A 2 e el AR T g K AR 3R D9 Bl X TCNAE SR A K SRR A 7K A HE
Ko 1EKAEE 200~300m® /d, BHEE 300w /d.
7. 2 Bit Bt KK R

WP T IE L XA S b e v R AT A= liE . Tk R A,
ARG K AR TR, WA HER KSR M il o, Toikih g SEbn AR s TS
IKFEARK S . RS HAth TREZ 50, Tk — 7€ Vi Bl Ak K /K s F 56

R 7-1 AR EK KR

T B COD | BODs | SS | TN | NHs-N | TP | 7/KiiE (B

BT HEAK R 500 | 260 |200| 50 | 40 8 10.5
AEFE 7KK B AR 958 (2] P AR A SRR EER €, WP HEhR#E S 1
CRER™ I MBS WK THREYE) F A TR TS K BAE S T8 Rk
MRE ~  CBAETST K AE B 5 IR ) — 2% B K[l R /KA 7 2

e . VP15 /KHEROK LT 2.
2 7-2 NS KT KK R

i H COD | SS | TN | NH4+N | TP pH
Wit H 7KK R 100 | 30 | - |25 (30)| 3 6~9
1.3 1TEHE

— AR AL FEEFE TR R AR Al — AR A 15 K AL B £, TR RR“EE 2%
F87. TR 2 RAEEGTNEME IR AA0 L. MBBR LZHE AN



[image: image134.jpg]Femh b, SRR T AEM R G ALY /PR IR A /R 5 [RlAL/PLC B RELE
il I SeHEROR, eSS E AN A T Z 20, FiOLuHR
AR AL BB AR B R A . W R AR

|

. Baett, BRAEasie T, #IER R, R, S~ HAKE
FHF

V5 KA BV AR A F B KK BTSSR, vl RV THBENE L2
HORAME RS, HKANE CRETE KA ER ] TS5 e HEBRIEY — 2] A,
— 2% B HESbRE G R IR T 2K S M AR HE bR . DU bR
HE, [E1 7K DA BRI S HE O o

AAO+MBBR i M5 VB AL BREE A N AZ 0, FFALA S EERL T AW A5 1 AN
VMBS FR . AW I R—AERF R M 254 T (RIS, A5 ik
FE) , AP AL I N A% v TS 5 (R A A B BB A K A
TERFFP R Z R RRERRRAL . Befidmn RAl, AT s s B ok b
DINGE 7/ a3 s T ST g G O SR R el AR T - e
YISl T AT SIS JRIRE (4000—7000mg/L) ; YRMELA R IE R
S 25 PO A ) B A SRS} B A I A s RN AR ) B A T
BRI LA 2 R AN K B A P SRR SR A i, PTTETS RS
U6 2R 58 N AR HA AR ) B A SRR BB A A I PR PR R, 8 i
TG Ve TS A A R TLA, AT B I 13 Ve A ) B R
R 2 FEAL, IR BRSEAE R H I, (2R A ST M5 Ve A AR iR
HAE T RN LRI ERYS K s Rl AR R 1 R R R AR AR A e B
FE RS S AF IR 52K B K & S by, A RBO5 IR, RES IRIE



[image: image135.jpg]tH 7K A BRI

R0 el “ K
K 7-1 — KA P i %

TRBETUESRIEROR . “BTST SEEEAF" R HI IR IR & SRR V5 /K A2
FIFEVR SR N HEATIR BN, Tos 223 L A FEAL, D AR,
PEARERAVEXE FE RS AT 2, (RIS RES JC M 1 TR o FE A 3, fRIIE
BAERCR: THEX KRR ETE, TUERCRME, HKKBE .
8. LAER a7 i

1. MR 7 A

WAGHIE . RIS IR E A I A E SR . A LA A 2 e SEELE
v SRR ARG PG T 42 BT BE AR ANTS Bl H bR, 2 LAV S
FEFER M Fy At o OB W B R 284, R BRI 8L,
IR B 2 AR T, X TR BR a5t . AR KT 32
A AR E. 2977 KARBEARKTH &, BAREEERNE
X

2+ AR

ARITH 5 7KAL R S brSGE I H , I H o fi A TS b &
A I A



[image: image136.jpg](1) B3t 2t AR, /D PSR T Joe R e 114 52 1)

I STtk D K AR5 A R R AT B S A T ek D R, kD
TRIG Gkt N AR R0 T o B T Bk B T KAy 5 Jedt U IE %
AT

(2) FIF L 257 K J

7 TR P AR R T 0 PR A S A 7 9 B BRIV E R, KR
B 7RG PR TR L X225 DL AR FL R R RE

I LAE R SE i, XTOCE I EL, FHM 91 5, WAL x4 g
FAEK B BB, (RIERTTE L — %A Ha 5RIE. B
PR AT R R R 2
9. B B ME

AR YR HE A0 58 P el V5 K AL )R i WA N RSB WA I
fi B ATALER R & . T 2SS G5 /K KR g al F /K Sk [l
NVIHEAT AR s TAETUL Y 6421 Jiot. AR L EBISITHAY
22.5 J6/MH7K.

% 9-1 AR

AN
= 47k s | gy | PFOTE o
5 CHoo)
— WX T EAK—IE T2 5%E
- SNtk P BE BT S 4Rk
WY s Y == T o e ; .
1 &H/@%FPQI%E 1 Y 50 EZI%FI% W%ﬁaﬁfﬁ
ATE K AT [ R i \ ”
) %mmggg%&g L] om 80 B3 8 b 2 2 5
3 TH B & 1 T 20 T A2 Y Bl B WA S A
4 1k, 2425 S A A ] 1 T 16 2 FEAT
SN MR T5 e I /K R SR
V=S oL T
5 15 /K % 2% 1 T 20 L s
6 1ot At & 1 Tl 9




[image: image137.jpg]~ \ H s T8 P N W
s 1 31} X
7 Q ?S)WC E&l_ . 50 %’E&ﬁ{i
8 15 VR Ab FE i 1 T 36 SRS
9 MBR &% %% 1 T 90 T B R 2H A4
10 MBR fifi 223t 1 i 5 MR 2H 22 %
11 MBR AEE 24 B 1 T 18 ) IR N
E R ES 1 i 200 BrisEK BRI E
/Nt ¥ =594
- i X TV RK—#ri e T2
; FHUE | R IBIE NG5 R A
S T 2% Tl Tt o
1 RET 2% 1 ] 1000 B
e : MVR ZE K as BE5H
755 2T I
3 R T % 1 i 3000 i
3 J5 T2 AR i 25 1 I 200 B AR R B i
4 | BrEhweg s, A | 1 T 300
e e ¥ 2 IEIE 277 S 2%
5 TEPE G = 1 I 20 AN
s B2 f ) e B Pk S A 17 2
6 B MG 1 i 50 JFA KRk
N ¥ =4570
= b X A V5 R K —— 4 it &%
s 300m? /d Kb FRERAE, 43
. N RN |\1I‘ . ;
|| CHRERSARE s | s s R
W =
2 fii e+ T % 1 T 120 fit B K. ZE1H]
. HEK B, DLzl
3 K 1 i 90 o ol
HoK B ? W, TG 3 2N LY Y
— A Ak AR VG T K Ak PR
4 |, ST 1 I 10
T S By ?
/N Y =370
Iy HAh %%
el X Tk y5 7K AP
1 e 1 3] 2
T R k 00
bl X A V5 TS K A B 15
2 oo 1 3]
et 7 0
3 e RV 1 31 42
4 | THBTETAE SR 1 i 11
5 TR LRI 2 1 T 15
6 TR PR 1 T 98
ZHh 114 B 4 T
. %m@%§MHum 1 5 5
A
8 | WMALAEEFREINE 1 T 2
9 A PR UERS B 1 T 20
10 sz sk 1 T 32




[image: image138.jpg]11 SN YNGR AR 1 Tiji 15
12 TR A & 3 1 T 22
13 v 1 K] g i) 5 1 T 20
" %%miﬁ%ﬁﬁx ' 7 30
15 FHPEARACEE B 1 T 11
16 e Ie i 7 1 T 40
17 | it LB A o 1 T 15
18 | a4 DA TR 3 1 T 5
19 T REVEA 2 1 T 10
BOVIR B APPSR 45
20 Pt 1 T 15
21 IMRIG U 1 Tt 30
22 | AT g ) 2 1 T 20
23 7 75 I 2 1 T 15
24 I 22 T 1 T 24
25 Iig=r el 1 T 30
26 e 1] SEAE L B 1 T 100
27 | MREESCN SRS B 1 T 15
/N ¥ =887
&1t 6421

Vot

L SR AW Hifhtr, AMURBASEE T

2. AP PR B loE TR 2 R TREAESS B, s BNt e &, R ok
TRERETA .

3. ABRER LZNWIP e, ifs bl X Ak SEPRHEK T AR F N R i e & L 2





项目位置





库房








PAGE  


园区供水管网
石墨提纯一次清洗
7
2300.8
640
1384
纯水系统
1374
643
24
酸雾洗涤塔
0.5
23.5
1350
石墨提纯二次清洗
1343
7
800
排水
10
1986.5
厂区污水处理站
园区污水处理厂
208.32
初期雨水
264
锅炉系统
2.4
261.6
除灰渣及降尘
12.8
生活用水
10.2
2.6
定期拉运




提纯石墨
投料

闪蒸炉

混料

筛分

颗粒物、噪声

噪声、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

噪声、颗粒物


除磁

包装


噪声、颗粒物
噪声、颗粒物
噪声、颗粒物




沥青粉碎工段
混合包覆

碳化工段
筛分

颗粒物、噪声

噪声、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

颗粒物、噪声

除磁

包装

颗粒物、噪声

颗粒物、噪声

颗粒物、噪声


石墨




石墨拆包上料
调浆罐

一次反应罐

板框压滤机

调浆罐


酸雾、噪声

酸雾、废气

噪声、酸雾、废水

噪声、酸雾
二次反应罐

调浆

离心机冲洗

现有锅炉
蒸汽

噪声、酸雾

噪声、酸雾

噪声、酸雾、废水

包装

入库

噪声、颗粒物

现有锅炉
蒸汽


酸
水

颗粒物、固废


酸
水

双氧水
板框压滤机

噪声、酸雾、废水




园区供水管网
石墨提纯一次清洗
7
2024
640
1384
纯水系统
1374
643
24
酸雾洗涤塔
0.5
23.5
1350
石墨提纯二次清洗
1343
7
800
排水
10
1986.5
厂区污水处理站
园区污水处理厂
208.32
初期雨水



