
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鸡西市麻山区利国碎石加工新建项目

建设单位（盖章）：鸡西市麻山区利国钙粉加工厂（个体工商户）
编制日期：   2026年4月       
中华人民共和国生态环境部

[image: image42.png]_ % 9 4
°=o ot




目  录

1

一、建设项目基本情况

二、建设项目工程分析
10
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
17
四、主要环境影响和保护措施
22
五、环境保护措施监督检查清单
39
六、结论
41
附表
42


附件：
附件1：租赁合同

附件2：总量计算说明

附件3：意向采购协议

附件4：厂房转让协议

附件5：土地证明
附件6；法人授权委托书
附件7：营业执照

附件8：分区管控报告
附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目环境保护目标示意图

附图4：地下水分区防渗图
附图5：场地现状图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鸡西市麻山区利国碎石加工新建项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王永刚
	联系方式
	13504868623

	建设地点
	黑龙江省鸡西市麻山区麻山镇龙山村

	地理坐标
	（130度27分40.685秒，45度07分52.755秒）

	国民经济

行业类别
	C3032 建筑用石加工
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品30中的“56 砖瓦、石材等建筑材料制造303”

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	260
	环保投资（万元）
	45

	环保投资占比（%）
	17.31
	施工工期
	2026年6月—9月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地（用海）面积（m2）
	11021.575

	专项评价设置情况
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目不开展专项评价，专项评价设置原则对照见下表。
表1-1 专项评价设置原则对照表

专项评价类别

设置原则

是否开展

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

不开展，项目厂界外500米范围内没有环境空气保护目标。

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理。

不开展，项目无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不涉及直排。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

不开展，本项目产生的废机油储存量未超过临界量。

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

不开展，项目用水生活用水采用外购桶装纯净水（或桶装饮用水），厂区为采矿用地，不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目，不设取水口。

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

不开展，项目不涉及海洋。



	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，目录中明确：“鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律法规和政策规定的属于允许类”。本项目为允许类项目，符合国家产业政策的要求。

2.选址合理性分析

本项目位于鸡西市麻山区麻山镇龙山村，（地理位置见附图1），东侧、西侧、南侧和北侧均为林地及农田，根据三调数据，本项目用地性质为采矿用地，本项目年加工建筑用石1万吨，属于矿山废弃土岩综合利用项目，项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。地理位置优越，交通便利。本项目类型及选址、布局、规模均符合环境保护法律法规和相关法定规划，各项污染物经过有效的污染治理措施后对环境影响极小，因此，从环保的角度分析本项目的选址是合理的。

3.生态环境分区管控符合性分析
本项目位于鸡西市麻山区麻山镇龙山村。根据《鸡西市麻山区利国钙粉加工厂生态环境分区管控分析报告》，本项目不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保护区。
（1）生态保护红线

根据《鸡西市麻山区利国碎石加工新建项目生态环境分区管控分析报告》，本项目不占用生态保护红线。
（2）环境质量底线

根据《鸡西市麻山区利国碎石加工新建项目生态环境分区管控分析报告》，本项目所在地环境质量底线大气环境、水环境和地下水环境均为一般管控区。根据对项目所在区域环境质量现状的调查，项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目所在区域声环境质量以及地表水质量较好。本项目在正常生产情况下，采取本报告提出的环境保护措施后，项目对评价区环境敏感目标影响较小，不会降低周边环境质量等级，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。
（3）资源利用上线

本项目为麻山区自然资源一般管控区，本项目水源为生活用水采用外购桶装纯净水（或桶装饮用水），不会达到水资源利用上限。本项目为采矿用地，符合国土空间规划要求，亦不会达到土地资源利用上限。本项目冬季生产采用电取暖，无废气污染物产生。因此，本项目建设符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于麻山区其他区域，环境管控区编码为ZH23030730002，与生态环境准入清单要求符合性见下表1-2。

本项目位于麻山区地下水环境一般管控区，环境管控区编码为YS2303073210001，与地下水环境管控要求符合性分析见表1-3。

表1-2  地下水环境管控要求符合性分析

管控维度

管控要求

拟建项目情况

符合性
环境风险防控

1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

本项目为碎石加工项目，主要产品为碎石，本项目危险废物为废机油，产生废机油暂存于主厂房东南侧危废贮存点内，危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，采用重点防渗，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s，防渗等级需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。委托有资质单位处置。
符合
表1-3  生态环境准入清单管控要求符合性分析
环环境管控单元编码

环环境管控单元名称

管控单元分类

管控要求

符合性分析

ZH23030730002

麻麻山区其他区域

一般管控单元

空间布局约束

1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。

本项目建设符合国家产业政策，本项目不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业。符合要求。

污染物排放管控

/

/

环境风险防控

/

/

资源开发效率要求

/

/

5.相关法律法规和生态保护规划符合性

（1）与《空气质量持续改善行动计划》的通知 国发〔2023〕24号符合性分析
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目在颚式破碎机和细破锤式破碎机破碎工序中安装集气罩，收集后的含尘废气经布袋除尘器处理后由高16m排气筒排放，雷蒙机磨粉工序产生废气由布袋除尘器去除后由高16m排气筒排放。排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。因此本项目符合文件要求。

（2）与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析
根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》要求：推进尾矿、采矿废石等大宗固体废弃物综合利用，坚持消纳存量、控制增量，提高资源利用效率，推广固废生产绿色建材，实现源头减量、资源化利用与无害化处置

本项目以矿山废弃土岩为原料进行碎石加工，属于大宗工业固废资源化利用项目；生产过程中布袋除尘器收集粉尘暂存于原料储存库内，定期外售，无工业固废外排，有效消纳区域历史遗留采矿废弃石料，提高资源综合利用效率，产品为建筑用碎石属于绿色建材。因此，项目建设与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》要求相符。

（3）与《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》符合性分析
根据《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》要求：遵循减量化、再利用、资源化理念，强化大宗工业固废综合利用，推广资源循环型生产模式，构建废弃物产生—收集—高效利用闭环体系，提高资源循环利用效率，推动发展方式绿色转型。

本项目以矿山废弃土岩为原料开展碎石加工，属于大宗工业固废资源化利用；生产过程中布袋除尘器收集粉尘暂存于原料储存库内，定期外售，实现固废闭环循环、不外排，有效提高资源利用效率，符合废弃物循环利用与绿色低碳发展要求。因此，项目建设与《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》要求相符。
（4）与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第二节工业污染防治第四十八条，钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。

工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条，贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。

本项目碎石进厂后，送入堆放区，由无纺布进行洒水降尘及苫布遮盖减少粉尘无组织逸散，破碎设备上安装集气罩，产生的粉尘经集气罩收集，收集后含尘废气通过布袋除尘器处理后，经1根16m高排气筒（DA001）排放。无组织粉尘采取厂区四周设置防风抑尘网，物料运输过程中采取洒水降尘，盖苫布，封闭式输送带等措施。破碎工序未被集气罩收集的粉尘采取洒水降尘，盖苫布，封闭式输送带等措施，以减少无组织粉尘的影响，雷蒙机磨粉工序产生废气由布袋除尘器去除后由高16m排气筒排放。本项目严禁在重污染天气期间、大风天气时生产作业。本项目大气污染物通过治理措施与预防措施处理后，各工段有组织粉尘排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。因此，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求。
（5）与《黑龙江省大气污染防治条例》的符合性分析

根据《黑龙江省大气污染防治条例》第二节第十一条：向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。第五节第五十六条：运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规定的路线和时间行驶。

本项目原料及成品在车辆运输过程中采取洒水降尘，盖苫布，封闭式输送带等措施，防止物料遗撒泄漏。破碎、磨粉过程产生的废气，经布袋除尘器处理后均由16m高的排气筒排放，因此，项目建设与《黑龙江省大气污染防治条例》政策相符。

（6）与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析

根据《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》要求：严格控制高耗能、高排放项目建设，加快能源结构调整，深化工业粉尘治理，强化扬尘综合管控，加强重污染天气应对，落实企业自行监测与排污许可管理。

本项目不属于高耗能、高排放项目，不新建燃煤锅炉，冬季采用电取暖；破碎、磨粉工序废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理，通过 16m 高排气筒排放；原料堆场设置防风抑尘网、洒水降尘、苫布遮盖；物料采用封闭式输送带输送，运输车辆采取苫布遮盖等措施防止遗撒泄漏；重污染天气、大风天气停止产尘作业；按规定制定自行监测计划，落实排污许可管理。因此，项目建设与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》要求相符。

（7）《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析

根据《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》第三章持续优化改善能源结构中十一、县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

本项目不需要生产用热，冬季采用电取暖，不设置燃煤锅炉，不属于淘汰类项目。符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》。

（8）与《黑龙江省 “十四五” 生态环境保护规划》符合性分析

《黑龙江省 “十四五” 生态环境保护规划》要求：坚持生态优先、绿色发展，减污降碳协同增效，推动传统产业绿色低碳转型，严控 “两高” 新增产能，支持建材、砂石骨料等基础产业合规升级，构建绿色低碳产业体系；深化工业污染治理，强化工业粉尘与扬尘综合管控，推进清洁取暖，加快能源结构调整；加强水环境治理，严控污水直排，推动工业废水资源化利用，落实防渗措施防范地下水污染；强化危险废物规范化管理与一般工业固废综合利用，提升固体废物循环利用水平黑龙江省人民政府
本项目不属于 “两高” 项目，不在限制、淘汰类目录，以矿山废弃土岩为原料开展碎石加工，属于大宗固废资源化利用与绿色建材项目，契合建材行业合规升级与绿色低碳转型导向；项目不新建燃煤锅炉，冬季采用电取暖，破碎、磨粉工序废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理，通过16m高排气筒达标排放，原料堆场设置防风抑尘网、洒水降尘、苫布遮盖，物料采用封闭式输送带输送，运输车辆采取苫布遮盖防遗撒，重污染及大风天气停止产尘作业，严格落实工业粉尘与扬尘管控、清洁取暖要求；项目无生产废水，生活污水排入防渗旱厕定期清掏外运堆肥，初期雨水收集后用于厂区降尘，全程不外排，厂区落实分区防渗措施，有效防范地下水污染，符合水环境治理要求；生产粉尘全部回收外售，一般固废妥善处置，危险废物规范暂存并委托有资质单位处置，实现固废资源化与无害化，符合固体废物管控要求。因此，项目建设与《黑龙江省 “十四五” 生态环境保护规划》要求相符。

（9）《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析

为鸡西“十大经济”现代化经济体系提供空间保障。聚焦鸡西“十大经济”，优先落实石墨新材料、矿产经济、绿色食品经济、生物经济等战略性产业的合理布局，推进空间规划与产业规划的有机衔接，提高产业空间资源配置能力。

本项目为碎石生产，该宗地位于麻山镇龙山村南、吉龙湖北侧的历史遗留采矿区范围内，占地面积为11021.575m2。符合《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035）》。

（10）与《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》符合性分析

严格合理控制煤炭消费总量。全市原则上不再新增自备燃煤机组，按要求支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。鼓励锅炉生产制造企业优化锅炉设计，应用新材料、新技术、新工艺，通过优化参数和燃料结构、采用新型热力循环等方式，从源头提高锅炉绿色低碳水平。到2025年，全市煤炭消费比重在2020年基础上下降4%左右。

本项目不新建燃煤锅炉，生产作业期间无需供暖，项目员工冬季采用电取暖供热，符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》要求。

（11）与《鸡西市 “十四五” 生态环境保护规划》符合性分析

《鸡西市 “十四五” 生态环境保护规划》要求：坚持生态优先、绿色发展，减污降碳协同增效，推动传统产业绿色低碳转型，严控 “两高” 新增产能，支持建材、砂石骨料等基础产业合规升级；以穆棱河、七虎林河、乌苏里江、兴凯湖为重点推进流域综合治理，严控污水直排，工业废水闭路循环、不外排，落实雨污分流、防渗，防范地下水污染，保障饮用水安全；强化工业粉尘治理、扬尘综合管控，加强重污染天气应对，落实企业自行监测与排污许可管理。

本项目不属于“两高”项目，不在限制/淘汰类目录，为建筑用石加工与矿山废弃土岩综合利用项目，符合建材行业合规升级导向；破碎、磨粉工序废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理，通过 16m 高排气筒排放，原料堆场设置防风抑尘网、洒水降尘、苫布遮盖，物料采用封闭式输送带输送，运输车辆采取苫布遮盖等措施防止遗撒泄漏，重污染天气、大风天气停止产尘作业，按规定制定自行监测计划、落实排污许可管理，契合工业粉尘与扬尘管控、重污染天气应对要求；无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，不外排，初期雨水收集后用于厂区降尘，落实雨污分流与防渗措施，不涉及污水直排与地下水污染风险，符合流域综合治理与地下水污染防范要求；采用电取暖，不新增燃煤消耗，协同推进减污降碳。因此，项目建设与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》要求相符
（12）与《地下水管理条例》符合性分析

根据《地下水管理条例》的第二十一条取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。

本项目未使用淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品，项目生活用水采用外购桶装纯净水（或桶装饮用水），项目无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，初期雨水经过初期雨水收集池收集后，用于厂区内降尘，项目所在位置不属于地下水重点管控区。因此，本项目符合《地下水管理条例》。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目概况

项目名称：鸡西市麻山区利国碎石加工新建项目
建设单位：鸡西市麻山区利国钙粉加工厂（个体工商户）
建设地点：鸡西市麻山区麻山镇龙山村。厂区中心坐标为经度130度27分40.685秒，纬度：45度07分52.755秒，东侧、南侧、西侧、北侧均为农田及林地。
建设性质：新建
项目总投资：本项目总投资为260万元，环保投资为45万元，环保投资所占比例为17.31%。

项目占地面积：本项目用地性质为采矿用地，占地面积为11021.575m2。

建设内容与规模：年产碎石1万吨。
2.项目组成

本项目总占地面积11021.575m²，建筑面积1278m²，此次建设内容为利用现有车间新建1条碎石生产线，设计年进料为10022.1吨，设计年产碎石10000吨。项目主要依托现有厂房（原料储存库、主厂房、成品储存罐、临时库房、休息室）、生产设施及设备（颚式破碎机、细破锤式破碎机、两台雷蒙机）进行建设，本次新建危险废物贮存点（建筑面积为5m2）、初期雨水收集池（出水能力为40m3）、鄂式破碎间（建筑面积为73m2）、3台布袋除尘器、3根16米高排气筒与3台脉冲布袋除尘器。项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程五部分构成，具体建设内容如下表2-1。

表2-1  项目组成一览表

工程

名称

建设内容

备注
主体工程

破碎区
粗式破碎区
位于原料储存库西侧，占地面积为73m2,紧邻原料储存库，由颚式破碎机将30-40公分石块粉碎成10公分左右石块。
新建
细式破碎区

位于原料储存库内，将由粗式破碎区输送过来的10公分左右石块由细破锤式破碎机破碎成3-5公分的石块。
利旧
主厂房
厂房高度为11m占地面积为420m2，位于厂区内东侧，内置两台雷蒙机，用于将3-5公分石块粉碎成100目的碎石。
利旧
储运工程

原料储存库
原料储存库高4.5m占地面积为280m2，位于主厂房西侧，用于储存3-5公分的石块，可容纳碎石子700m2，石块储存时进行洒水降尘。
利旧
临时库房
临时库房高4.5m，占地面积为150m2，位于原料储存库南侧，用于储存3-5公分的石块，可容纳碎石子1000m2，石块储存时进行洒水降尘。
利旧
原料堆场
位于厂区南侧，用于堆放初次拉入厂区内碎石，碎石采用苫布遮盖，并进行石块储存时进行洒水降尘，可容纳碎石5000m3。
利旧
成品储存罐
位于主厂房东侧，储罐高度为8m，单个储罐可储存成品45m3厂区内共三个储存罐，占地面积为50m2，可容成品矿石粉135m3。
利旧
初期雨收集池
位于主厂房北侧，储水能力为40m3
新建
原料及成品运输
原料由027乡道运至原料堆场，产品由生产车间入厂后直接驶入027乡道。
/
辅助工程

休息室
厂房高2.5m，占地面积36m2用于工作休息。
利旧
危险废物贮存点
占地面积5m2，位于主厂房西北角，用于储存废机油、废含油手套、废含油抹布等危险废物。
新建
公用工程
供水
生活用水采用外购桶装纯净水（或桶装饮用水），无生产用水。

生产用水主要为降尘用水，根据企业提供资料，用量约1t/d（300t/a）。生产用水采用雨水收集池内集水。
/
排水
降尘用水全部蒸发或入渗，无废水产生；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥，不外排；雨水流入初期雨水收集池后用于厂区降尘，不外排。
/
供电系统
市政供电。
/
供热
生活用热为电加热。
/
环保工程

废气处理

（1）原料堆场粉尘，碎石在处理区通过车辆运输至对应产品堆场，堆存的物料上加盖苫布并进行洒水降尘，除允许运石车出入通道外剩余周围建设防风抑尘网（高度为10m，周长为60m），后无组织排放，物料装卸无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
（2）上料粉尘进行洒水降尘后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（3）颚式破碎机产生粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器处理后经过16米排气筒（DA001）排放。

（4）细破锤破碎机破碎产生粉尘：经集气罩收集后采用布袋除尘器处理后经过16米排气筒（DA001）排放。石块破碎后经密闭运输车转运至主厂房内雷蒙机内。
（5）雷蒙机（1号）磨粉产生粉尘：采用布袋除尘器处理后经过16米排气筒（DA002）排放。

（6）雷蒙机（2号）磨粉产生粉尘：采用布袋除尘器处理后经过16米排气筒（DA003）排放。

（7）成品储罐呼吸粉尘：脉冲布袋除尘器处理后无组织排放。
新建
废水处理

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥，不外排。

/
厂区初期雨水经收集至雨水收集池，沉淀后全部用于降尘，不外排；

噪声

选用低噪声车辆及设备，加强厂区运输管理，夜间不生产，夜间不安排运输，运输车辆采取限制车速、禁鸣等措施。
固废

员工产生的生活垃圾收集在垃圾箱内由环卫部门统一处理；初期雨水收集池沉渣由环卫部门统一清运，生产过程中布袋除尘器收尘收集降尘暂存于原料储存库内，定期外售，废布袋交由厂家回收，废机油、废含油手套、废含油抹布集中收集暂存在危废贮存点委托有资质单位处理。
/
地下水分区防渗措施
a.重点防渗区：危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，采用重点防渗，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s，防渗等级需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
b.一般防渗区：一般防渗区为旱厕、初期雨水池，一般防渗区采用坑渗混凝土，池底及池壁做整体硬化防渗处理，表面涂刷水泥砂浆防渗保护层，杜绝废水下渗污染地下水，防渗性能达到等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s要求，可有效防止区域内污水、初期雨水及淋溶水下渗，避免对厂区及周边地下水环境造成不利影响。
c.简单防渗区：简单防渗区包括仓库、主厂房、休息室及颚式破碎机区域，上述区域地面均采用一般地面硬化处理，具备基础防渗、防尘、承重功能，可有效减少雨水淋溶与少量下渗，满足日常生产运行的防渗防护要求。

/
风险防范措施
1）定期对设备进行维护、维修，日日对设备进行检查，一旦发现泄漏，立刻对其进行维修；

2）对危废贮存点内的油类物质，减少暂存时间，防止其泄漏或泄漏后要及时收集，防止污染周边环境；

3）生产车间及危废贮存点要禁止明火。

4）其他风险防范措施

①严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的规定进行工程安全防火设计。

②厂区内应严格防火，设立明显的禁火和禁烟标志，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应数量的灭火器类型（干粉灭火器等），用于扑灭小型初始火灾。应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

③一旦发现布袋除尘器损坏或异常，应立即停产，查明事故排放原因，并及时修理，待布袋除尘器装置正常运行后方可继续生产。

④定期对运行设备进行检查和维护，减少事故隐患，严格安全操作。

⑤危废贮存点采取有效的防风、防雨、防晒、防渗漏措施，渗透系数为1.0×10—10cm/s，危险废物的收集、存放、转移满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移联单管理办法》的相关规定。

⑥危险废物实行分类存放，不应与不相容的废物混合。

⑦做好危险废物出入记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单应至少保留三年。

⑧加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定各种安全管理、安全生产规程，以减少人为风险事故的发生。

/
大气污染防治措施
a.本项目从原料堆场、进料上料、破碎磨粉、成品储存、出厂运输全流程落实粉尘闭环管控，形成“源头抑尘、过程收集、末端治理、全程监管” 的大气污染防治体系。

b.原料堆场：设置防风抑尘网、洒水降尘、苫布全覆盖，减少装卸与堆存无组织扬尘。

c.进料上料：采用密闭输送带输送，进料口洒水抑尘，降低上料环节粉尘逸散。

d.破碎工序：项目破碎工序分为一级颚式破碎与二级锤式破碎两段工艺。其中，颚式破碎机设置于全封闭破碎间内，锤式破碎机设置于封闭原料库内。两台破碎设备上方均设置集气罩对产尘点进行全覆盖收集，含尘废气经管道统一引入布袋除尘器处理，处理后的洁净废气通过1根16m高排气筒（DA001）有组织排放。废气中颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求，可实现稳定达标排放。

e.磨粉工序：项目雷蒙机磨粉工序采用全密闭设备与全密闭生产系统，物料输送、研磨、筛分等环节均在封闭空间内完成，无敞开式作业。磨粉过程产生的粉尘全部被有效收集，不经扩散直接进入配套布袋除尘器净化处理，处理后废气通过16m高排气筒（DA002、DA003）有组织排放，颗粒物可稳定达标，无组织逸散量极低，对外环境影响较小。
f.成品储存：成品储罐密闭，呼吸粉尘配套脉冲布袋除尘器处理后无组织排放。

g.出厂运输：车辆苫布遮盖、限速禁鸣，厂区道路定时清扫洒水，严控运输扬尘。

h.运维管理：定期检修除尘设施，重污染及大风天气停止产尘作业，确保粉尘稳定达标。
/
3.项目平面布置

本项目占地面积11021.575m2，原料储存库占地面积280m2，可容纳碎石700m3，南侧紧邻临时库房，临时库房面积150m2，可容纳碎石1000m3，主厂房位于原料储存库东面，建筑面积为420m2，内存两台雷蒙机，成品储存罐位于主厂房东侧，建筑面积50m2，单个储罐可储存成品45m3共三个储存罐，可储存成品矿粉140t，平面布置图见附图2。

4.主要生产设备

本项目使用的主要设备见表2-2。

表2-2  项目生产设备一览表

序号
设备名称
规格型号
单位
数量
1
雷蒙机
6尺
台
2
2
风机
55kW
台
3
3
电动机
75kW
台
4
4
提升机
h/10T
台
2
5
储料罐
45m3
台
3
6
变压器
100kW
台
1
7
变压器
200kW
台
2
8
鄂破
4-6型
台
1
9
锤破
h/300T
台
1
10
输送带
30条
台
2
11
配电柜
200kW
台
2
12
启动柜
200kW
台
2
13
气泵
30型
台
1
14
布袋除尘器
/
台
3
15
脉冲除尘器
/
台

3

16
铲车
/
台

1

17
钩机

/
台
1
5.原辅材料用量

本项目主要原辅材料耗量详见表2-3。

表2-3  项目主要原辅材料消耗表
序号
原辅料名称
年用量
来源
周转周期

1
碎石
10022.1吨
由鸡西市团结矿业有限公司提供
原料碎石日耗33.4t，常备库存334.1t，周转周期10天；

6.主要原辅材料消耗

本项目产品方案详见表2-5。

表2-5  项目主要产品一览表

名称

单位

年产量

碎石目数
周转周期
碎石
t

10000
100
成品碎石日产33.3t，常备库存333.3t，周转周期10天。

7.公用工程

（1）给水

①项目生产用水主要为降尘用水，根据企业提供资料，用量约1t/d（300t/a）。项目生产用水采用雨水收集池内集水。
②项目生活用水采用外购桶装纯净水（或桶装饮用水），根据《黑龙江用水定额地方标准》（DB23/T727-2025），项目劳动定员6人，年运营300天，工作人员用水定额为80L/人天计算，生活用水量为0.48t/d，则生活用水量为144t/a。
排水

①本项目无生产废水。
②职工生活污水排放量按用水量的80%计，排水量约为115.2t/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥，不外排。

③初期雨水的估算方法，以暴雨量的前15min雨量作为初期雨水量。本评价采用暴雨强度及雨水流量计算公式进行估算，计算公式如下：

V=q×ψ×F×t×60/1000

式中：

t——降雨历时，min，取15；

F——汇水面积，hm2，本项目原料及成品存放区占地面积及厂区内道路面积总计约为11021.575m2，因此本项目汇水面积0.8；

ψ——径流系数，取0.3；

q——设计暴雨强度，L/(s·hm2），

本次评价暴雨强度q按照暴雨强度公式进行计算，公式如下：

[image: image2.png]2054 (1+0. T81gF)
() o5




q——暴雨强度L/s·hm2

P——设计重现期，（单位：年），本项目取2年；
t——降水历时（单位：分钟），取15分钟。
计算可得q值为171.69L/(s·hm2）。

可得出V等于37.09m3
经以上公式计算得出厂区场地15min内收集的初期雨水量为37.09m3。则厂区四周设置排水沟，收集的初期雨水汇入厂区一座40m3初期雨水收集池内，按每年雨水10次计，则项目初期雨水量为370.90按每年雨水10次计，则项目初期雨水量为670.095m³/a。雨水收集后用于厂区内洒水降尘，不外排。
表2-6  本工程水量平衡一览表  （单位：m3/a）

项目
用水量
耗水量
排放量
回收量
生活用水
144
28.8
115.2
0
生产用水
300
300
0
0
项目水平衡图见图2-1。


[image: image3.emf]外购桶装纯净水（或桶装饮用水）

144t/a

生活用水

144t/a

生活污水

115.2t/a

防渗旱厕

28.8t/a



[image: image4.emf]初期雨水收集池

670.095m³/a

生产用水

300m³/a

自然蒸发

自然蒸发


图2-1 项目水平衡图（单位m3/a）
（3）供热

本项目供暖采用电取暖。

（4）供电

项目供电依托市政供电系统，供电可满足要求。

8.工作制度及劳动定员

项目劳动定员6人，每天7小时，年运营300天。

9.项目进度

本项目预计2026年7月开工建设，2026年9月建成投产。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程：

工艺流程简述


[image: image5.emf]碳酸钙矿石 装卸堆放 破碎 磨粉 成品储罐

粉尘、噪

声

粉尘、噪

声

粉尘、噪

声

粉尘

罐车


图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图
工艺流程及产排污环节说明：

①购买矿石运到原料堆场用钩机进行破碎，破碎成30-40公分石块。此过程产生粉尘、噪声。
②通过颚式破碎机将30-40公分石块粉碎成10公分左右石块，再将由颚式破碎机输送过来的10公分左右石块由细破锤式破碎机破碎成3-5公分的石块。此过程产生粉尘、噪声。

③用雷蒙机在进行碾磨成100目左右的细粉用传送带松紧提升机进入罐中存放。此过程产生粉尘、噪声。

④成品储罐会产生呼吸废气，产生粉尘。
⑤最后需要将罐中的矿石粉灌入罐车中运往工地。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目用地由鸡西市麻山区麻山镇龙山村股份经济合作社租赁提供，具体见附件1，租赁鸡西市麻山区立鹏石粉加工厂现有成品厂房和设备，签订转让方甲方为鸡西市麻山区立鹏石粉加工厂法人王立鹏，具体见附件4。现有厂房缺少废气处置设施、危废贮存点以及雨水收集池。项目建成后，应采取相应的污染防治措施，确保各项污染物达标排放，减少对项目所在地区域环境的影响。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气

（1）环境空气质量达标区判定

①达标区判定

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为350天（95.9%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per 年均浓度分别为26μg/m3、43μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、0.9mg/m3和115μg/m3。 

本项目区域空气质量现状评价见下表。
表3-1  2026年区域空气质量现状评价表
污染物

年度评价指标

现状浓度

(μg/m3)
标准值（μg/m3）
占标率（%）
达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

26
30
86.67
达标

PM10
年平均质量浓度

43
60
71.67
达标

NO2
年平均质量浓度

17
40

42.5
达标

SO2
年平均质量浓度

8
60

13.3
达标

CO
百分位数24h平均浓度
900
4000
22.5
达标

O3
百分位数 8h 平均浓度
115
160
71.9
达标

根据2025年黑龙江省生态环境质量状况长期监测得出的达标区结论，鸡西市属于达标区。

②特征污染物环境质量现状

本项目排放的其他污染物为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》可知：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。

因此，本项目仅对特征污染物TSP进行了补充监测，监测时间为2025年12月22日—12月24日，连续监测3天，TSP采取日均值。监测点位基本信息见表3-2，质量现状见表3-3。

表3-2  大气其他污染物补充监测点位基本信息表

监测点名称

监测点坐标（°）

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

经度
纬度
G1

130.46235506
45.13102147
TSP

日均值

下风向

40
表3-3  大气其他污染物环境质量现状（监测结果）表  （单位：mg/m3）

监测点位

监测点坐标（°）

污染物

平均时间

评价标准

监测浓度范围

最大浓度占标率%

超标率%

达标情况
经度
纬度
G1下风向

130.46235506
45.13102147
TSP

24h

0.3

0.098-0.092
32.7
0
达标
[image: image6.png]



图3-1  本项目大气监测点位示意图

监测结果表明，项目环境空气质量现状监测点处TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值（0.3mg/m3）。

2.地表水环境质量现状

本项目所在区域地表水体为牤牛河，该河流为穆棱河二级支流，隶属于乌苏里江流域。根据生态环境部《2026年1月全国地表水水质月报》（2026-03-03发布）及黑龙江省生态环境厅最新公开的地表水国控考核断面水质信息，穆棱河（乌苏里江支流）国控考核断面水质类别为Ⅲ类，水质状况良好。牤牛河作为穆棱河重要支流，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质功能区目标，其功能区定位为农业用水区及一般景观用水区。经监测，穆棱河流域（含牤牛河支流）主要水质指标（COD、氨氮、总磷）稳定达标，无劣Ⅴ类水体，整体水质符合对应水功能区划要求，能够满足区域地表水环境功能需求。
3.声环境
本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表技术指南（污染影响类）》，不进行声环境质量现状评价。

4.地下水和土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，污染影响类建设项目原则上不开展地下水和土壤环境的环境质量现状调查。项目运营期大气污染源主要为粉尘等，不排放《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物和易在土壤中沉积的重金属等大气污染物。不存在地下水污染途径，综合考虑，可不开展地下水和土壤的环境质量现状调查。

	环境

保护目标
	1.环境空气保护目标

本项目500m范围内无环境空气保护目标，不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

2.声环境保护目标

本项目50m范围内无敏感目标，居民住宅距离厂界均超出50m。

3.地下水环境保护目标

本项目500m范围内没有地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境保护目标
项目周围主要为农田和林地；评价区内主要植被为白桦、山杨、紫椴、黄檗、水曲柳等，多零星分布或组成小片混交林，评价区内无大型兽类，评价区内有少量啮齿目鼠类，周边无珍稀濒危野生动物，用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标准
	1.废气
本项目营运期碎石生产产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由16m高排气筒排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和无组织排放监控浓度限值。排放标准详见下表3-4。
表3-4  大气污染物排放标准值一览表  （单位：mg/m3）

污染物
最高允许排放浓度
最高允许排放速率
无组织排放监控浓度限值
标准
排气筒高度（16m）
颗粒物
120
3.98kg/h
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2.噪声

施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见表3-5。

表3-5 建筑施工噪声排放标准   单位：LAeq：dB

昼间
夜间
70
55
本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）见表3-6。
表3-6  《工业企业厂界环境噪声排放标准》限值摘录  [dB（A）]

位置

标准类别

昼间

夜间

厂界

2类

60
50
3.固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物储存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	本项目大气污染源主要为颗粒物，本项目污染物排放总量控制因子为：颗粒物。污染物总量核算过程见附件。经核算本项目颗粒物预测排放量分别为1.145t/a。

表3-7  污染物总量控制指标一览表    单位：t/a

污染物

本项目预测排放量

颗粒物
1.145t/a




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环

境保护措施
	本项目租赁现有厂房开展建设，施工期仅涉及危险废物贮存点、初期雨水收集池、废气治理设施、排气筒等环保工程的建设与安装，无大规模土建与爆破作业，施工周期短、环境影响小。施工期对区域环境的影响主要为施工扬尘、施工噪声、施工废水及建筑垃圾，随施工结束影响随即消失。

（1）大气环境
施工期废气主要为施工扬尘，以无组织形式排放。为减轻扬尘对周边环境的影响，施工期采取围挡、洒水降尘、物料苫盖、运输车辆密闭、出入口硬化及车辆冲洗等扬尘控制措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控要求；装修阶段污染物产生量较小，加强通风即可有效降低影响。

施工期对场地周边及运输沿线环境空气的影响是短暂、可逆的，随施工结束影响随即消失。在落实上述扬尘治理措施并加强施工管理后，施工扬尘可得到有效控制，对区域环境空气的影响程度较轻、可以接受。

（2）地表水环境
施工期废水主要为施工人员生活污水，产生量较小，全部排入厂区现有防渗旱厕，定期清掏外运，不外排。

（3）声环境
施工噪声主要来自搅拌机、切割机等施工设备，源强约70～100dB(A)，施工活动均在厂区内进行。

施工单位选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，设置临时隔声遮挡；严格遵守噪声管控要求，禁止夜间（22:00～次日6:00）施工，避免噪声扰民。

施工噪声经距离衰减与遮挡后，满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)要求，对周边声环境影响较小。

（4）固体废物 
施工期固体废物主要为少量建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

建筑垃圾分类收集，可回收利用的外售综合利用，不可利用的规范清运处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。

各类固体废物均得到妥善处置、及时清运，不长期堆存，不会对周边环境产生二次污染影响。


产生量


核算方法


排放量

	(t/a)

	排放方式


	生活污水
	COD

	类比法

	115.2
	300
	0.0346
	排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥
	/

	类比法

	115.2
	300
	0.0346
	/

		氨氮

			20
	0.0023
					20
	0.0023
	

	3.噪声

（1）噪声源强分析

表4-6  项目主要噪声源参数一览表（室内声源）
序号

声源名称

声源源强/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

运行时

段

建筑物插入损失/

dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级

/dB(A)

建筑物

外距离/m

1

雷蒙机
90
设备基础减振
99
55.4
2

5
昼间

25

65
1.0

2

雷蒙机
90
95.5
38.4
2
5
25
65
1.0
3

风机
85
107.1
62.1
1.5

4.0
25

60
1.0

4

风机
85
100.4
24.3
0.5
4.0
25
60
1.0
5

电动机
85
101.6
54.4
0.5
5.0
25
60
1.0
6

电动机
85
98.8
39.2
0.5
5.0
25
60
1.0
7

电动机
85
56.7
45.9
0.5
4.0
25
60
1.0
8

电动机
85
66.6
49.6
0.5
4.0
25
60
1.0
9

提升机
70
102.8
39.9
0.5
2
25
45
1.0
10
提升机
70
104.4
53
0.5
4.5
25
45
1.0
11
细破
90
61.1
47.9
2
2
25
65
1.0
12
风机
85

55.3
48.6
0.5

4.0

25

60

1.0

13
鄂破
90
49.9
43.2
2.5
1
25
65
1.0
表4-7  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室外声源）

序号

声源名称

空间相对位置/m

声源强

声源控制措施

运行时段h

X

Y

Z

声功率级/dB（A）

1

铲车

/

/

2.5
85
加强厂区运输管理，夜间不生产；车辆减速慢行，选用低噪声设备，同时安装减振垫，降低运输噪声。

2100
2
勾机
/
/
2.5
85
（2）噪声预测分析

选择《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）声级计算模型，具体模式如下：

①由建设项目自身声源在预测点产生的声级计算公式：

[image: image7.wmf])

10

1

lg(

10

1

.

0

å

=

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L


式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

②预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级计算公式：

[image: image8.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB。

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

[image: image9.png]L,(r)=L, (1)) — (Ag, + Ay + A + A + 4

Lisc)




④拟建工程声源对预测点产生的贡献值计算
[image: image10.png]L, =10lg E + E
0.-1Z;
l: [ £,10%'% £.10™" ):|




式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。

预测结果见表4-8。
表4-8 噪声预测结果

预测点位

预测时段

贡献值/dB(A)

东侧厂界

昼

41.65
南侧厂界

昼

47.62
西侧厂界

昼

45.54
北侧厂界

昼

48.55
[image: image11.png]



图4-1 噪声预测结果截图
本项目选用低噪声设备，设备底座固定，加装橡胶减振垫，封闭隔声，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。

（3）噪声污染防治措施

本项目运营期采取选用低噪声设备，设备多数安置于生产车间内，建筑采取隔声、降噪措施，破碎机等振动较大的设备采取独立基础，设置减振器，风机进出口均设软管连接等措施。

严格落实上述环保措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（4）自行监测计划
表4-9  监测要求

监测类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

声环境

边界四周外1m布设4个点

连续等效A声级

每季度开展1次昼间监测

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区排放限值

4.固体废物

（1）本项目固体废物主要为一般固废和危险废物。

①一般固废

本项目一般固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器粉尘、废布袋。

a.生活垃圾

生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，本项目员工人数为6人，则生活垃圾产生量约为0.9t/a，收集在垃圾箱内由环卫部门统一处理。
b.布袋除尘器粉尘

本项目投料过程产生的大量粉尘经布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器粉尘的产生量约为19.59t/a，暂存于原料储存库内，定期外售。

c.废布袋

除尘器废布袋一年更换一次，约0.2t/a，厂家回收，不在场内储存。

d.雨水沉渣
本项目雨水沉渣约0.8t/a，定期人工清掏，交由环卫部门统一处理。
②危险废物

本项目危险废物为废机油，废含油手套、废含油抹布

a.废机油
废机油属于危险废物（HW08，900-217-08）储存在危险废物贮存点，产生量为0.01t/a，集中收集后，定期交由有资质单位处理。

b.废含油手套、废含油抹布
废含油抹布及废手套属于危险废物（HW49，900-041-49），产生量为0.45t/a，暂存在危废贮存点，定期送有资质单位处置。

表4-10  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

产生环节

名称

性质
代码

年产生量t/a

贮存方式

处置方式和去向

处置或利用量t/a

日常生活
生活

垃圾
一般固体废物

SW64
900-099-S64

0.9
垃圾箱
环卫部门
0.9
除尘器
粉尘
一般固体废物
SW59

900-099-S59
19.59
石粉仓
暂存于原料储存库内，定期外售
19.59
废布袋
一般固体废物
SW59
900-009-S59
0.2
/
更换时拆卸，由厂家直接回收
0.2
雨水处理
雨水沉渣

一般固体废物

SW59
900-099-S59
0.8
/
环卫部门

0.8
维护
废机油
危险废物
HW08

900-217-08
0.01
暂存于密闭废机油桶内
委托有资质单位处置
0.01
废含油抹布及废手套

危险废物

HW49

900-041-49
0.45

暂存于密闭储物箱内

委托有资质单位处置

0.45

表4-11  危险废物汇总
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

形态

危险特性
污染防治措施

1
废机油
HW08
900-217-08
0.01
液态
T.I
集中收集后委托有资质单位处理

2

废含油抹布及废手套

HW49
900-041-49
0.45

固态

T

表4-12  建设项目危险废物储存场所基本情况表
序号
贮存场所名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积（m2）
贮存方式
贮存能力
1
危废贮存点
废机油
HW08

900-217-08

主厂房西北角
5
置于单独容器内密闭贮存
2t
2
废含油抹布及废手套

HW49
900-041-49
主厂房西北角

5

2t

（2）管理要求

①工业固体废物

a.产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

b.禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

c.产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

d.本项目石粉密闭储存在储存罐内，并进行防雨、防渗措施。石粉及电除尘器收集粉尘均为固态，不存在溢流现象。

①危险废物

本项目危废贮存点的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，并做到以下几点：
②危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志，危险废物识别标识包括危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌和包装识别标签；
③危险废物贮存场所应设置成防风、防雨、防晒、防渗，废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；
④废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施，在危废仓库出入口、仓库内部以及危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与企业中控室联网；
⑤废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；
⑥装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；
⑦应当使用符合标准的容器盛装危险废物；
⑧危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，做好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；
⑨必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；
对于委托处理的固体废物，其运输转移过程中需做到以下几点：
①本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家对危险废物的运输要求。应由固废接收单位的专用车进行运输，该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。运输过程中要注意危险废物安全单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生泄漏，从而危害环境；
②本项目在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号），危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家对危险废物转运的相关规定；
③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。装载危险废物车辆的行驶路线须绕开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施；
④生活垃圾清运车辆（包括机动车辆和非机动车辆）运输垃圾应符合下列质量要求：车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰；运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏；垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输；装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾；运输作业结束后，应将车辆清洗干净。
综上分析可知，本项目产生的固体废物均可以得到有效的处理和处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。
5.地下水、土壤

（1）本项目运营期排放的污染物主要为粉尘，各工序采用了相应的治理措施；产生的生活垃圾交由环卫部门定期清运。危险废物分类收集，妥善存放于危险贮存点内，定期委托单位处理。

（2）本项目进行了分区防渗，分别为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
a.重点防渗区：危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，采用重点防渗，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s，防渗等级需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
b.一般防渗区：一般防渗区为旱厕、初期雨水池，一般防渗区采用坑渗混凝土，池底及池壁做整体硬化防渗处理，表面涂刷水泥砂浆防渗保护层，杜绝废水下渗污染地下水，防渗性能达到等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s要求，可有效防止区域内污水、初期雨水及淋溶水下渗，避免对厂区及周边地下水环境造成不利影响。
c.简单防渗区：简单防渗区包括仓库、主厂房、休息室及颚式破碎机区域，上述区域地面均采用一般地面硬化处理，具备基础防渗、防尘、承重功能，可有效减少雨水淋溶与少量下渗，满足日常生产运行的防渗防护要求。

d.在采取以上措施的基础上，一旦水泥硬化层发生断裂，将由于防渗层的保护作用，不会对地下水和土壤造成影响。地下水分区防渗图见附图4。

6.环境风险

（1）危险物质和风险源分布情况
[image: image1.png]RS g

ELER e TN E S
fanas =
nernen e
[wasm

-, EHTAHR

eI T LN

= TS 2

|-t 2@ 7
anrcwn 2> o E g =]
[Eans e [z ZAch|

(ABRROEIWAR (EF)  |ZRE ;4‘;[

annanz
[s-ueanin mumm‘&%* A‘)
= aninmn

LBHERA

s RempEstns anss =

= [ v | % |
2smann

s smune wnws =
e sane o 22




根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录C中C.1.1”可知，应计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则中附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中，qn：每种危险物质的最大存在总量，t；

Qn：每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

本项目判定结果：危险物质最大存在总量和临界量比值情况见表4-11，通过计算可知本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.000004，Q＜1进行简单分析。

表4-13  本项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物Q值

1
废机油
/

0.01
2500

0.000004
合计

0.000004
表4-14 废机油的理化性质及危险危害特性
名称
废机油
分子量
混合物，无固定分子式，分子量范围250-1000
溶解性
不溶于水，易溶于苯、醇、醚等有机溶剂
闪点（℃）
130-200℃（闭杯），属于可燃液体
燃烧性
可燃
引燃温度
250-300℃
相对密度（水=1）
0.90-0.95，不溶于水，浮于水面
危险特性
遇明火、高热可燃
燃烧产物
一氧化碳、二氧化碳
灭火方法
消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。

在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处保持火场容器冷却，直至灭火结束。

处在火场中的容器若已变色或从安全淮压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化、砂土。

健康危害
急性中毒：吸入高浓度蒸汽可引起头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等症状，严重时可导致昏迷

慢性危害：长期接触可引起皮肤干燥、皲裂、皮炎，甚至可能导致呼吸道疾病和肝脏损伤

致癌性：部分多环芳烃（PAHs）成分具有潜在致癌风险，被列为疑似致癌物

侵入途径：吸入、食入、皮肤接触
急救
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量湿水，催吐，就医。

防护
工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜

身体防护：穿防毒物渗透工作服：

手防护：戴橡胶耐油手套：

其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，

泄漏处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）可能影响途径

根据本项目油类物质理化特性，结合国内外同行业、同类型事故统计分析及典型事故案例资料，本项目环境风险类型主要为油类物质泄漏和火灾伴生/次生物排放，油类物质泄漏后溢流至非硬化厂区，可能通过入渗污染土壤及地下水；一旦发生火灾，则可能产生CO、SO2、NOx、非甲烷总烃等伴生/次生污染物大量向外环境排放。本项目危废贮存点储存装置周围设置围堰，不会通过地表漫流进入地表水体，因此本项目污染途径主要为大气扩散和垂直入渗。
（3）环境风险防范措施

a.定期对设备进行维护、维修，日日对设备进行检查，一旦发现泄漏，立刻对其进行维修；

b.对危废贮存点内的油类物质，减少暂存时间，防止其泄漏或泄漏后要及时收集，防止污染周边环境；

c.生产车间及危废贮存点要禁止明火。

d.其他风险防范措施

①严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2025）中的规定进行工程安全防火设计。

②厂区内应严格防火，设立明显的禁火和禁烟标志，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2025）规定，配置相应数量的灭火器类型（干粉灭火器等），用于扑灭小型初始火灾。应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
③一旦发现布袋除尘器损坏或异常，应立即停产，查明事故排放原因，并及时修理，待布袋除尘器装置正常运行后方可继续生产。

④定期对运行设备进行检查和维护，减少事故隐患，严格安全操作。

⑤危废贮存点采取有效的防风、防雨、防晒、防渗漏措施，渗透系数为1.0×10—10cm/s，危险废物的收集、存放、转移满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移联单管理办法》的相关规定。

⑥危险废物实行分类存放，不应与不相容的废物混合。

⑦做好危险废物出入记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单应至少保留五年。

⑧加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定各种安全管理、安全生产规程，以减少人为风险事故的发生。

综上，在落实以上风险防范措施后，本项目环境风险水平可以被接受。

7.环境影响评价与排污许可制度衔接

根据《排污许可管理办法（试行）》，第三条：环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。第二十四条：在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），鸡西市麻山区利国碎石加工新建项目属于“非金属矿物制品业30”中“砖瓦、石材等建筑材料制造303，C3039其他建筑材料制造”，需要进行排污许可证简化管理。

综上所述，本项目需要进行排污许可证简化管理。
8.环保投资

项目总投资260万元，环保投资45万元。本项目环保投资具体情况见表4-15。

表4-15  环保投资一览表
序号
污染源
治理措施
投资
1
废气
成品储罐呼吸粉尘

3个脉冲布袋除尘器除尘（去除效率99%）

6
破碎粉尘

集尘罩+布袋除尘器（去除效率99%）+16m排气筒DA001。

10
磨粉粉尘
两套布袋除尘器（去除效率99%）+2根16m排气筒

5
原料堆场
防风抑尘网（高度为10m，周长为60m）
9
2
废水
初期雨水收集池
3
3
固体废物
生活垃圾
生活垃圾收集桶
1
危险废物

危废贮存点位于主厂房内，占地面积5m2，地面和裙角防渗，防渗系数≤10—10cm/s。危险废物由具有资质单位处理。

5
物料运输
苫布遮盖
1
4
防渗旱厕
1
5
洒水设备
1
6
运行维护费用

3
总计
45
项目总投资
260
环保投资比%
17.31

	


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	破碎粉尘
	颗粒物
	集气装置+布袋除尘+16米高排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	雷蒙机a磨粉粉尘
	颗粒物
	集气装置+布袋除尘+16米高排气筒（DA002）
	

	
	雷蒙机b磨粉粉尘
	颗粒物
	集气装置+布袋除尘+16米高排气筒（DA003）
	

	
	成品储罐
	颗粒物
	脉冲除尘器
	

	
	原料堆场
	颗粒物
	防风抑尘网（高度为10m，周长为60m）
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮
	排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥
	/

	声环境
	厂界东、西、南、北
	等效连续A级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	采取有效的减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	员工产生的生活垃圾收集在垃圾箱内由环卫部门统一处理；初期雨水收集池沉渣由环卫部门统一处理，生产过程中投料过程产生的大量粉尘集中收集后暂存于原料储存库内，定期外售，除尘器废布袋由厂家回收，废机油、废含油抹布及废手套暂存在危废贮存点，定期送有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	a.重点防渗区：危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，采用重点防渗，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，防风、防晒、防雨；基础敷设至少2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，渗透系数应≤1×10-10cm/s，防渗等级需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
b.一般防渗区：一般防渗区为旱厕、初期雨水池，一般防渗区采用坑渗混凝土，池底及池壁做整体硬化防渗处理，表面涂刷水泥砂浆防渗保护层，杜绝废水下渗污染地下水，防渗性能达到等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s要求，可有效防止区域内污水、初期雨水及淋溶水下渗，避免对厂区及周边地下水环境造成不利影响。
c.简单防渗区：简单防渗区包括仓库、主厂房、休息室及颚式破碎机区域，上述区域地面均采用一般地面硬化处理，具备基础防渗、防尘、承重功能，可有效减少雨水淋溶与少量下渗，满足日常生产运行的防渗防护要求。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1）定期对设备进行维护、维修，日日对设备进行检查，一旦发现泄漏，立刻对其进行维修；

2）对危废贮存点内的油类物质，减少暂存时间，防止其泄漏或泄漏后要及时收集，防止污染周边环境；

3）生产车间及危废贮存点要禁止明火。

4）其他风险防范措施

①严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的规定进行工程安全防火设计。

②厂区内应严格防火，设立明显的禁火和禁烟标志，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应数量的灭火器类型（干粉灭火器等），用于扑灭小型初始火灾。应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

③一旦发现布袋除尘器损坏或异常，应立即停产，查明事故排放原因，并及时修理，待布袋除尘器装置正常运行后方可继续生产。

④定期对运行设备进行检查和维护，减少事故隐患，严格安全操作。

⑤危废贮存点采取有效的防风、防雨、防晒、防渗漏措施，渗透系数为1.0×10—10cm/s，危险废物的收集、存放、转移满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移联单管理办法》的相关规定。

⑥危险废物实行分类存放，不应与不相容的废物混合。

⑦做好危险废物出入记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单应至少保留三年。

⑧加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定各种安全管理、安全生产规程，以减少人为风险事故的发生。


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策要求，项目在采用本次环境影响评价提出的各项污染防治措施后，对项目周围环境及各保护目标环境质量现状影响较小。因此，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	/
	0
	1.145t/a
	0
	1.145t/a
	0

	一般工业固体废物
	布袋除尘器粉尘
	0
	0
	0
	19.59t/a
	0
	19.59t/a
	0

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	0

	
	初期雨水收集池沉渣
	0
	0
	0
	0.8t/a
	0
	0.8t/a
	0

	危废
	废机油
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	0

	
	废含油抹布及废手套
	0
	0
	0
	0.45t/a
	0
	0.45t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件：

附件1：租赁合同

[image: image12.png]i AR 55 B S

R 77 < % P T R L X R LU0 L A R 22 35 A A

277 XS TETH R LU DX = 540 )

X7 B P b, R (R N RILFIE L
VLY (PR ANRIEMEEFREY ZHE, sERR LR EAE
R T &R, B RE T i

—. FAL B ZSR AL T BRI B (LA R . RGN i
P SRR X Ve A, AR Dy 0.8 AHT, 11:8000 “FJ7,
411199 /NET .

. HMEEN LR LT E, LR N EEL
£ 6% (¥5000.00 JT).

= fF A AERR:2025 £ 12 A 15 H-2041 4 6 A 14 HIE,
20 £,

U RS A X PG AR L DXCR B 58 In T

T A RO 55 05 3R M B3RS AT AR B RIS AT L8R %
H AEES 5000.00 o2, 20 FHEEINARTKRE :EHR T
##)100,000.00 o ¥ . M5 AN T NEE LITH, B 2026
6 H 15 HE e, 5 FWRKEH, BF 6 A 15 BT
—EME, LTTRAE R 5000.00 T KL R 1R E
M= (R L XRS5 E AR 0K T), BB HR LR T s
LN S5 . (T K ZELFR AT RR L X R E SR T).





[image: image13.png]AN SRR, BRI

(—) B BRI BAT S 55

PP 2 B T A B SR R 4,

L. Bt AP B SRR AR T e LA Bk 7Rl AR
TR R B T PR 25 T A |

2. BAMRAZ AT, A8 H & R ERmi
Al E R AR

3. PR AR OO S T B S B TR, B
ERWNTESS S, A BB A S AT -
TG E T TGRS, X5 R 5 P MRt B e R A B T
T R

(2 Z I BURIFAT L 55

I, ZHEWRSRETR, BRBARAE, &5
TR, FEAE PR AR A B R b LN A R E Al Bk
W, R AR ARG

2. GV EESRAE, WSS, mEFEGR
BB TRk R Pl A el 27 AL

3. ZHEREST A L5, TWE, mELES RO
RS B 2.7 B ATAR .

4. 275 RIE S BAT B AR v ol B AR A 28 KA 55

5. SRTEE, ZMBMELE, MESRSILH—4
TR LA 28 A AR 24 £ M L% 4 B P R 46 R

2




[image: image14.png]FaR, MRMABREEE, 7 BRI SR B
4 LA AR RS

i IR S A P 25 2 A 25 B A2

A UG

PV BT B BB A%, R 2 B R AR
B, WBRIRER, R 2 U AR — 77 A AT LS4
SFIA.

o R —REL, BZIFE—M, B —
RARRREE, W AT

ZOP/LS\QE/Z A/ H 29723 4 2 7 S





附件2：总量计算说明

一、核定量计算

（1）有组织

①破碎粉尘
a.本项目生产车间内共设两台破碎机进行破碎作业，一台颚式破碎机进行一级破碎作业一台细破锤式破碎机进行二级破碎作业。本项目碎石加工量为10021.9t/a，破碎时产生粉尘较多，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）的数据可知，一级破碎粉尘产生量为0.25kg/（t·石料），二级破碎粉尘产生量为0.75kg/（t·石料）。经计算破碎产生粉尘量为10.00t/a。

b.颚式破碎机位于室内，采用顶部集气罩+双侧吸风+进料口软帘密封方式收集，受设备操作面敞开空间扩散影响，收集效率取75%；锤式破碎机位于原料库内（封闭），集气罩覆盖较好，收集效率取80%；两级破碎废气合并收集，经布袋除尘器处理后由16m高排气筒DA001排放，除尘效率99%；未被捕集的无组织粉尘采取洒水抑尘，抑尘效率60%。有组织粉尘排放量为0.079t/a，工作时间2100h，0.038kg/h，排放浓度为18.79mg/m³（风机风量为2000m³/h）；无组织粉尘产生总量为2.13t/a，经抑尘后无组织粉尘排放量为0.85t/a。

④磨粉粉尘
a.本项目碎石生产过程中，磨粉过程中会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中其他非金属矿物制品制造行业系数：粉磨颗粒物产污系数分别为1.19kg-t产品。

b.本项目年产1万吨碎石，雷蒙机a年产5000吨碎石，则磨粉过程粉尘产生量为5.95t/a。本项目磨粉在全密闭的生产系统内进行，产生的粉尘可完全被收集，经一套布袋除尘器（设计风量2000m3/h）处理后由16m高排气筒（DA002）排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中其他非金属矿物制品制造行业系数：袋式除尘末端治理技术平均去除效率为99%，有组织粉尘排放量为0.06t/a，0.028kg/h，排放浓度为14.0mg/m3（风机风量为2000m3/h）。
c.雷蒙机b年产5000吨碎石，则磨粉过程粉尘产生量为5.95t/a。本项目磨粉在全密闭的生产系统内进行，产生的粉尘可完全被收集，经一套布袋除尘器（设计风量2000m3/h）处理后由16m高排气筒（DA003）排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中其他非金属矿物制品制造行业系数：袋式除尘末端治理技术平均去除效率为99%，有组织粉尘排放量为0.0595t/a，0.028kg/h，排放浓度为14.00mg/m3（风机风量为2000m3/h）。
综上，本项目有组织颗粒物排放量为0.20t/a。
（2）无组织废气
工业粉尘无组织排放源暂无总量核定的具体要求，核定排放总量与预测排放总量一致。
本项目原料装卸过程产生的粉尘为0.08t/a，上料过程粉尘产生排放量为0.0028t/a，破碎粉尘无组织粉尘排放量为0.85t/a，成品储罐呼吸粉尘排放量为0.012t/a。

综上，本项目无组织颗粒物排放量为0.945t/a。
二、污染物排放核定量

表1  污染物预测排放量统计表

	污染物
	工业粉尘（t/a）

	颗粒物
	1.145


附件3：意向采购协议
[image: image15.png]= [ R i

H5 CHE): TS WARAR

B . 91230307MA1BPNTR3F

STk SRRV NS V6 K Ll X o Z A AR

B 1f: 18246768288

¥ P AT PR AT RR L AT

AT : 730380122000041949

475 (ET7): X578 kL X R E S T (AMELLE )

ST bl SRRV A8 XS T T RR O X

i iﬁ:l 13846016123

P AT ASPERBEATRRL AT

—. G

Iv &, ZXO7HEWE, A REE LR —3, BHFEE
WL B WA HEA 2, L RMEHHE 10cm—100cm 3571, K
R JE ST 1E W SR HE, O SRR R IR A R
AT IE I T UF A I RS 277 -

. Uk B AT

1. AU thiaie (&8, BAEART) RITHRIKS AT, B
Ri7E A A Sk ak LB IR L E MR 2. i@ 207 | 477K 48,

=\ RITRHE X5

1. AT sat, oo e s Tl ka4 205k





[image: image16.png]Seo A2 7R A MAS AR,
2 S AE LI SR 27 Tk TE S SR, ST B e
PO, i fit e
UM T SR R A AR T O AP AR e, D
AN s AR AT J5 B0 & T 2507 AT BRI A LG Bt Rz .
T HE %k
RN T AR — R, Wéﬂb&&“@%
NG AR l Ef
20 AWHGRR I, TR AZIT B eI )/





附件4：厂房转让协议（厂房转让协议甲方为鸡西市麻山区立鹏石粉加工厂法人）

[image: image17.jpg]e [ g [ [ | ¥

E ﬁ} = 230307100000931

K L B S7 6 5 o

:
B
5.
b
5





[image: image18.jpg]" Bikkika E

SEALT (R >=}§/ﬂ$"
2195 @I LN

AR (R ARSERIE A R SO Sakmk e, . Lrzk
G, BBRSIT R AL ER. BRI

R T AT AL B LA TR 2, T MG AU
R B LR, SRS,

. aEREENE ST A ART (ERE TR % kS
(GLoonage ). %L HRLIKTMAN R 6. 2018 10 A
KA R U, B2 kA S, AR T S
AT, PR, SRR ERALT.

=, WHSCCE R TS BB AMERE R, AR S TR :
R %, AR R 1 %A, T . HREEKRE

FIRASE, AR

L)

WL, AEEZIEBRN Z A AFINE B . HEAE

75, GRS RS R SRS 7T .
.

N
o
E

B AT H T 2 T AAT A S I, I e G R SR B, AR

g i, VAT E 27 0 R B R B TR . 2205 AR 1 3 =0 B A
7 AR T LR B, AN (A T T R B SR
Fi, BAHE:

(1) WLEE. ZAFRRIGFE, BT O RATEFEARER, HiE




[image: image19.jpg]£ \ A H F

— AR B, RN, BEAREBARIE.

(2) ISR, B2 R R E R R TAE, MR
R, TRV A RV SRR R

(3) MEFX A& REAXARERETE.

Ko FAR-R=4, BZAFRAETAR—, BEHEAET & I
W2 BN, =6a ARRSENN.

W SCERREE, B, ZITAENE, SAEN—R =i @
SRR T T, WA S AR, AE A RS
.

7 ] | rw.w«k@ww . |
B - ¥ O





附件5；土地证明

[image: image20.jpg]BT TR ESAT R X

RKTHBRERKAE

AT E AR A ALK R L4
7 R L XA E 454 e T AT AR L X AL A E R

11021. 575 “F 77 %, A455% H:

1. 44378429.13 , 5000463.097;

2. 44378407.54 , 5000395. 152;

3. 44378363. 937, 5000401. 714

4, 44378375. 367, 5000470. 294

B % A B FEH RS &, FERB DB ER 2
P AE = 2024 4 MUK





[image: image21.jpg]«%ﬂ‘%ﬂbﬁﬁﬂh#mm N

AR & ST e

KTy MERANE) EHE, Rl
LTS, PR = R ALK 2024
L REREHAE P K AR M,




附件6；法人授权委托书
[image: image22.png]IR

TEER: AW R W o Tk R
REMLATCT EF S oy
92230307MAKOECHO28), £ 4 5 s 45 1, LR LR RS 73

Bl S L B i) G
23230719820320124y),

AN 5 W48 it 4
CH B iE 307198207074235). E 3K 6 ( 4y

37) 4 K 4 RE R
RAKRBRAA RN, 50454 0 f0 5o

R I o 2 5 5
TG WA A . g

T

7 B %,
B

EE ARG WY Lty g
BT,

MERFRE R, Bifik. Rk 5.

BB X A 3
WA TR A %05 3 g3k e o),

= BRHA

EXR. FHE £ ALV ES TSNS TIPS
o KB R RAAS T LT, H5K 12 p0

R
HAZELEE2 AR, 24
RESAUE S L,





附件7：营业执照

[image: image23.png]HE-

\\\\\\\
e

VRN B T T = o - 3 X TR TR R e R e S

,,,,,,,,
YLD 4 R L UMM / AR 24 3 LI o TIE R
- . 2 NEDE BRSNS 244 s A S AP S VAN

s = : Hil = 4BER
B-HEERART | N EeLEn

| el -  TRELHID,
92230307MAKOECM028 LT &R, ¥, B

BEE.

& R ST ERLRARSHMIT METE H R AAsE

- 8 MEIEF ‘ i i B B 20254118178

272 E E AW 2 S 1% BT BRI LE LA

iz & m _ROH: BRNERHE: FRNEESE: RRAEMT: EoR

S 8 B payminsig. eRT RHRAE. (REASMENTE, SH%
G E7T T RA RIS U A
=]

............ %

A AR M T4 A e Ao BimtE Ak T I R B

A eLERERATRERE:
p://www. gSxt. gov. cn KA ALAE I B AR RGRR AR B

1/1





附件8：分区管控报告
[image: image24.png]BB B il
7 7 0 X A R T3

FRIE AL BV A SR G IR A A
HA HERE: 2026 4205 H 07 H




[image: image25.png]



[image: image26.png]1. fEiR

XS P TS e X R EE R I T3 i I H AL B A S PaTRR L X T H S RS AR /N T 0.01 5 A H

HAESRPALTEETAN0.00F A%, HIH SHEAT 0.00%.

5 R R IS AT R ARS8 0.00 F 5 AR, HIH SHEARK 0.00%. R RERA ., 5HRRPHL IR
B LM 0.00F AR, HHH SRR 0.00%. fRYHLPS KRR,

WA AKKIERY X AL HAN 0.00 F 7 ~8, SIH SHEATR 0.00%. 5 E KK =M s IR X AL RN 0.00 ~F- 75
B, HIUH & HA R 0.00%.
5 EEE B R e AR N 0.00 5 A8, HOUH SR T 0.00%; 5 E SE SR ITASETAR N 0.00 5 A H,
HIUH AR 0.00%; —REEBRITACETAR NN T 0.01 F i AR, HTUH SRR 100.00% .

i N KSR S R X AR THA N 0.00 “F 7 AR, HUUE HHTHAE 0.00%; HHh /KRR E S EEX LI N 0.00 77
AN, HIUH SRR 0.00%, ST KIS —E 5 X SR AR 4&morﬁﬁ“%,ﬁﬁﬁﬁﬂm$MHmm%o

243 AT TE T XS e X I EE AR I T a2 ol H 5 BT ARSI 0 XE 1 R A SE TE DL R A

e

BEAT M, ATH

FEs WG FY SURERZ N TRE, WA SO A EE B B R CBOAME 1K) st
“I I e O 1K





[image: image27.png]R 1 IH 5 BRI A S8 00 X 15 R B AN S R DLV B 38

FHAZTEAR 5 B
wmn RS

%2 U F S ACKIRIRS < H A R i 22

f
5XKERPX | 5—ZRPX | E2ERPX | SEAEPX
FEA IR FEAAZTH AR FEACTE AR MXER | RN | TEXE
CFAAER) CFAAR) CFAAER) CFAAR)

TR T T N R

KPR R IR R XA R oL ge it 3£

e R g RO RP T, EAUEE RO, —IRE TR HES .

1)

R3THSHA

=

|1





[image: image28.png]K G PR B SR KA MR SRORARER | SENRARER | SERKAARER
FEare g CEAAR) CEAAE) CEraRy | ERETWM | FRAT | FRXE

- T ees [ owes | owex | owes [

4 T 5 ERARE I CERRILE) MRS %

5B R RS H5EHRRTH 5 B R R H
5 KA 2R ) FHAZ B THI AR B XA | —BERXAZER | TRBW | FRXE
CPHAE) CPHAE) CPHAE)

R 5 WH 5 HARRY XBUIRE BEEIEAN S G L gt it-R

5aRRrH | 5EREPKX S5ER/RIKX SER/RIKX
5 RE 2K ) BAREER | BROXKHETER | ZnXEAXER | SRXATER | fEmT | RXE
G VN CEA A \E) CEA A \Eﬁ) CEAE AR

R 6 T H S KA E XA B I G THR

HEEEXRG | FEEEX LK FrJgHh T X E BiEXRA BIRER
G Pt —

YS2303076310001 |k il EEIX
ﬂx;ﬁl W%Wﬁ%‘?ﬁ
PG e T IS A N M BAT A S () R R
%U??%}“ET%E%IF A2 ) AR S A R S T IS HE





[image: image29.png]HIREREXEG | FREEXHRK Frg T FrRX & BRXRA

&
[

b
iy

O |y DF
>«<11 LLLI-IL\

BEDL; (D B RS RRR B AR, RIERFEAA L
TIEARAEDREE. Wk #HG (5 HlE. SEHiE
TS, FER I R ARSI E ], 2. B E
BT B PTETH A B A FEYRIN, NSE
T H SNE P E 2/, R i A5 AR BT 7E b
XTI RAESHEE EEI &S 3. AN @ %
R KIS Gl B A IR B FE IO L XCH R
it e e BlF . KBTS GRS R, Nk RO R, K
IREBOR . PR T PR . RS IR DN 2
LIRS TRETI SISV = XA LA A FEW L
PRI EARL R AR R HEAE DX L A X R IE X 58 H
RO S B HYIR A N s, R, LK
T RIR ST o 4. AR A P A AR TV SRR X, B
IS PR fER R B BRI SRS
H L, LRI S i, IR KK 5
j L, ikt ORI 3. 5. E AR AE R B 3
s glast::: NKIASTHUIRTA S, R ILIH A5 4
I [ oK B 5 A O A v I b 35 QXU B i
‘ IR B 15 9 DT AR NN 24 2 5 et b 1 5
e AT VA AE . KT . BB, 1R





[image: image30.png]— =

. /—j_\‘/El\

&l
B (R
N B
—mE T

{0 myxRm
[ =ines

FE G T PR L DX [ 48 A n 38 B2 00 H 5 30 B8 4% F e n 1A





[image: image31.png]B
- R
- R

BRI

{0 myxRm
[ =inem

HE PG T R Ly DR LA A o 3 e it H 5 3 R 7K A B B 5 X I 1A





[image: image32.png]n_p Hiﬂ;{ﬁ]\/ﬁ %‘

IRERE UM | RERETAR | BERATOR BRER

BIREL

= HX
AP EE TR

S f *:;Fl] ™ HEA EH %:
l\W A il GeRl,
/j/j(ﬁr” AN Eﬁﬁ?ﬂi*ﬂﬁﬁ%

7ZH23030730002 ] WEEEIT |2 fs%%%@%ﬁﬁi%?%ﬁ

7\%ﬁM@%ﬁ
?\ﬁﬁﬁﬁﬁﬁgi

ﬂfit/%ﬂ%

FEARIFMH

o2

Bl 4%#£&¢ P AP
5 1B H

xR o 2%%%%Hﬁﬁ
¥ 7 I C N N £ B

LL] o




[image: image33.png]ﬁ%%%
DRFLL: HZR (BEAR ﬁ%ﬁ&ﬁ%“LT%é<W)Fm“:[:&”MRm%ﬁﬁ
ﬁ%% 5B FIMR G B E) (BARAE (2022) 2341 3) HEM BRI ARIERE,
BRI R 2023 F X RTE AL FERHREN (Xle BRRFHES AT R ,
BRIZOARP A HERAE, BARPRE, BANE RBELRK, RAAE. BRAE. M
RAED Zh%. Hil, FERBMARRPRESEANAZAEES RN . EHERBLR L

Ro
Hioxk 2 mH: RERFRIFHI, KRTFEXCFESHBEMR Y RAITTRENEMT L EE
R HLHE, oA 2 BHE 202349 A E#HENER KDL EmEM T T A KA A AKKFERTF X
(MR AFHTA) , HE2023F9 A CHENERFATHFKFERF X,
Fﬂ@&:@ﬁﬁﬁmmfﬂﬂaﬂﬁ%ﬁﬁﬁ FERIFAX, URMFREN TR TV KX,
RKAERXRH: WEATEBESTEAAALZARARE, LEBRERERNRT1EEERENE,
AMTEREHR: ’A%%ﬁ%ﬁ%zﬁ%mmﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ %Aﬁﬁ%ﬁﬁﬂ%
X & = 2T WS ﬁ%ﬁ%%%%%ﬁ%&%%%uéﬁ%ﬂ%%%ﬁ%%k%4 M, EWEE
R BB E T4 25 5 i AR R vE N A 2 T, T R, Xﬁﬁx%ﬁ AT TAE.

10




附图：

附图1：项目地理位置图

[image: image34.png]MEFTE
1t U

AEWH

CLRE ANEWAY

Fd





附图2：项目平面布置图
[image: image35.png]Jr
M&i&#ﬁ B ZBZ}/M/N





附图3：项目环境保护目标示意图

[image: image36.png]P

500

@EH—5 EEEH, e





附图4：地下水分区防渗图
[image: image37.png]L esi)

HapsX

—RBEX
L0





附图5：场地现状图

	[image: image38.png]2 130.454129 1 [BNS
42 15128788

AR WGSBAMIRR
Hdik RTEFETRUKE

L7k EE
BEl: 2026-01-22 12+ 38: 50 N
SR 375.5K &

RS m-16~-18%C FX,

i ‘1@




	[image: image39.png]Hdih: BTG E AR LK
|JJ7J<J§ ‘I,_‘ f = \
BifiE]: 2026-01-22 12:38:53
i§iR: 375.5%

X5 = -16~-18°C N,






	北侧
	西侧

	[image: image40.png]ZE: 130454128
45 45128791
BIRR: wesswéh 2
Htih: BT AGET
IJ.|7J<J§

2
y: oo
. -16~-18°C

26-01 22 12:





	[image: image41.png]R ) S84 4T 5
STRMEDHF






	南侧
	东侧


PAGE  

_1234567891.vsd
初期雨水收集池
670.095m³/a


生产用水
300m³/a


自然蒸发


自然蒸发



_1234567892.vsd
碳酸钙矿石


装卸堆放


破碎


磨粉


成品储罐


罐车


粉尘、噪声


粉尘、噪声


粉尘、噪声


粉尘



_1234567890.vsd
28.8t/a



