# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鸡西市焦诚矸石加工厂固废资源利用项目

建设单位：鸡西市焦诚矸石加工厂

编制日期：        2026年3月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鸡西市焦诚矸石加工厂固废资源利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐刚 | 联系方式 | 15235716555 |
| 建设地点 | 黑龙江省鸡西市恒山区红旗乡义安村 |  |  |
| 地理坐标 | （130度52分21.010秒，45度10分1.310秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 B0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业-103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用。 四、煤炭开采和洗选业 6烟煤和无烟煤开采洗选； |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 91 |
| 环保投资占比（%） | 18.2 | 施工工期 | 2026年8月-2026年9月 |
| 是否开工建设 | 否： 是：项目已开工建设，目前已完成部分设施建设，未运营，根据附件10《鸡西市生态环境局行政处罚决定书》，本项目已处罚，现已停工，补办环评手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 原有1000，新增9496.95 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不设置，项目排放废气不含有毒有害污染物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不设置，项目不新增工业废水直排. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及危险物质存储量未超过临界量，因此无需开展环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及，因此无需开展生态专项评价。. 辐射; 涉及放射性污染影响的采选项目; 根据原料煤泥中226Ra、232Th、238U活度浓度检测报告，煤泥中铀(钍)系单个核素含量小于 1贝可/克，因此无需开展辐射专题评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. |
| 规划情况 | 表1-2相关规划信息一览表 序号; 名称; 审批机关; 审批文件名称及文号. 1; 《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》; 黑龙江省住 房和城乡建 设厅; 关于印发《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019 -2035年）2021年修订版》的通知（黑建城管〔2021〕2号）. 2; 《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理布局规划 （2019-2035年）》; /; /. |
| 规划环境影响 评价情况 | 《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》与《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》均未进行规划环评。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》符合性分析 《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》于2019年4月由省住建厅以黑建函〔2019〕111号文件正式印发并在 2021年进行修订。关于一般工业治理布局规划，规划提出一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。近期一般工业固体综合利用率近期达到73%，中期达到79%，远期达到90%。规划中提出“一般工业固体废物应优先采用资源化循环利用治理方案，进行循环回收资源再利用和综合利用处理，达到综合利用目标要求。其余进行分类处置，达到环保标准要求”，“全省建立起较为完善的危险废物收集、贮存、运输、利用和处置体系，危险废物利用处置设施布局趋于合理，危险废物规范化管理水平、环境监管能力明显提升，基本实现全省危险废物的安全利用和处置”。 本项目通过将煤炭一次洗选后的煤泥进行浮选，产生的产品精煤、中煤外售，产生的一般工业固体废物尾矿泥用于生产人造土壤基质。本项目的建设可以满足废旧资源的综合利用的要求，符合规划中提出的“一般工业固体废物应优先采用资源化循环利用治理方案，进行循环回收资源再利用和综合利用处理，达到综合利用目标要求”，本项目建设符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019- 2035年）》（2021年修订）要求。 2、与《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035 年）》的符合性分析 黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）编制工作已经全面完成。本次专项规划涉及的垃圾类别包括：生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、危险废物、工业固体废物5类固体废物。规划内容主要是对五类固体废物的收集、贮存、运输、资源利用和无害化处理设施建设进行科学谋划，总体布局，分类实施，分期建设，确保从源头到终端的全过程实施分类处置。规划范围分为鸡西市域、城关镇（鸡东镇、密山镇和虎林镇）、建制镇。本规划提出规划中期建设1座处理规模为5万吨/年的危废处理中心，远期再扩建处理规模5万吨/年。鸡西市中期规划一般工业固体废物综合利用设施1座，处理规模为300万吨/年，远期再增加500万吨/年。一般工业固体废物规划目标：一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。 本项目通过将煤炭一次洗选后的煤泥进行浮选，产生的精煤外售，一般工业固体废物尾矿泥用于生产人造土壤基质。整个生产过程产生的危险废物在厂内暂存，委托有资质单位处理处置。可实现一般工业固体废物的充分资源化利用、减量化处理，固体废物的安全处置。本项目建设符合《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035 年）》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目采用湿法洗选，洗选废水闭路循环，不外排。不属于淘汰类中“不能实现洗煤废水闭路循环的选煤工艺、不能实现粉尘达标排放的干法选煤设备”项目。拟建项目采用浮选后的产品精煤、中煤外售，尾煤泥回用于生产人造土壤基质，故本项目不属于目录中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，为“允许类”项目。因此本项目的建设符合国家产业政策。 2、与《煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性分析 表1-3 与审批原则符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合煤炭行业化解过剩产能相关要求，新建煤矿应同步建设配套的煤炭洗选设施。特殊和稀缺煤开发利用应符合《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》要求。; 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合煤炭行业化解过剩产能相关要求。; 符合. 项目符合所在煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见的相关要求，符合项目所在区域生态保护红线要求。井（矿）田开采范围、各类占地范围不得涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域。; 《黑龙江省鸡西煤炭矿区总体规划环境影响报告书》于2023年7月14日取得了生态环境部的审查意见（环审[2023]77号），本项目为煤泥、煤矸石等固废资源利用项目，不属于煤炭开采项目，黑龙江省鸡西煤炭矿区总体规划未对鸡西市煤炭洗选相关项目进行规划，故本项目不适用黑龙江省鸡西煤炭矿区总体规划及规划环评要求。依据黑龙江省生态环境分区管控平台，项目选址不在生态保护红线范围内，也不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域。; 符合. 新建、改扩建项目应满足《清洁生产标准煤炭采选业》（HJ446）要求。主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。; 本项目洗选生产线满足《清洁生产标准煤炭采选业》（HJ446）要求，主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。; 符合. 对井工开采项目的沉陷区及临时排矸场、露天开采项目的采掘场及排土场，应明确生态恢复目标，提出施工期、运行期、闭矿期合理可行的生态保护与恢复措施。对受煤炭开采影响的居民住宅、地面重要基础设施等环境保护目标，应提出相应的保护措施。; 本项目为煤炭洗选项目，不属于煤炭开采项目。; 不涉及. 煤炭开采可能对自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区的重要环境敏感目标造成不利影响的，应提出禁止开采、限制开采、充填开采等保护措施；涉及其他敏感区域保护目标的，应明确提出设置禁采区、限采区、限高开采、充填开采、条带开采等措施。煤炭开采对具有供水意义的含水层、集中式与分散式供水水源的地下水资源可能造成影响的，应提出保水采煤等措施并制定长期供水替代方案；对地下水水质可能造成污染影响的应提出防渗等污染防治措施。; 本项目为煤炭洗选项目，不属于煤炭开采项目。; 不涉及. 项目应配套建设矿井（坑）水、生活污水、生产废水处理设施，处理后的废水应立足综合利用，生活污水、生产废水等原则上不得外排。选煤厂煤泥水应实现闭路循环，工业场地初期雨水应收集处理。无法全部综合利用的废水，应满足相关排放标准要求后排放。; 本项目洗选生产线的生产废水闭路循环，其为煤炭洗选项目，不属于煤炭开采项目，无工业场地；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。; 符合. 煤矸石等固体废物应优先综合利用，明确煤矸石综合利用途径和处置方式，满足《煤矸石综合利用管理办法》相关要求。暂不具备综合利用条件的，排至临时矸石堆放场（库）储存，储存规模不超过3年储矸量，且必须有后续综合利用方案。临时矸石堆放场（库）选址、建设和运行应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）要求。; 本项目为煤炭洗选后的煤泥综合利用项目，产品为中煤、精煤、人造土壤基质，满足《煤矸石综合利用管理办法》相关要求。; 符合. 选择低噪声设备、优化场地布局并采取隔声、消声、减振等措施有效控制噪声影响，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。; 本项目选择低噪声设备、优化场地布局并采取隔声、消声、减振等措施有效控制噪声影响，厂界噪声满足《工 业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123488-2008 ）要求。; 符合. 涉及放射性污染影响的煤炭采选项目，参照《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》（第一批）中石煤行业相关要求，原煤、产品煤、矸石或其他残留物铀（钍）系单个核素含量超过1贝可/克（1Bq/g）的项目，应开展辐射环境污染评价。开采高砷、高铝煤矿等项目，提出了产品煤去向及环境管理要求。; 根据检测报告本项目原料中226Ra、232Th活度浓度检测报告，铀（钍）系单个核素含量小于1贝可/克。故本项目不涉及放射性污染。; 不涉及. 综上，本项目的建设符合《煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则》的相关要求。 3、选址合理性分析 本项目位于黑龙江省鸡西市恒山区红旗乡义安村，现有工程占地面积1000m2，本次新增9496.95m2，用地性质均为采矿用地，符合土地利用规划要求。项目区及周围无自然保护区，无风景名胜区，也未发现珍稀保护动植物，属一般区域。本项目所在地地势平坦，厂区地理位置交通便利，基础设施齐全，项目不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区及其他需要特别保护的区域内，没有明显的环境制约因素。 本项目不属于高污染高耗能项目，项目所使用的原料为周边洗煤厂洗选过程产生的副产品煤泥。物料棚以及运输过程在采用防风抑尘网、洒水、苫盖等措施，根据工程分析，所产生的污染物经采取有效措施后能够达标排放，对厂区周围区域的环境影响较小。 综上所述，项目选址合理。本项目厂界外50米无声环境保护目标，厂界外500范围大气保护目标为西北侧义安四队居民，位于厂区北侧240米处。本项目各项污染物经过有效的污染治理措施后对环境影响较小，从环保的角度分析本项目的选址是合理的。 4、生态环境分区管控符合性 本项目位于黑龙江省鸡西市恒山区红旗乡义安村，根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）和《鸡西市焦诚矸石加工厂固废资源利用生态环境分区管控分析报告》，本项目与“生态环境分区管控”符合性如下： （1）“一图” 根据《鸡西市焦诚矸石加工厂固废资源利用生态环境分区管控分析报告》，项目与环境管控单元叠加图见图1-1。 图1-1与环境管控单元叠加图 （2）“一表” 本项目与生态环境准入清单符合性情况见表1-4。 表1-4生态环境准入清单符合性分析 一、生态保护红线. 根据《鸡西市焦诚矸石加工厂固废资源利用生态环境分区管控分析报告》，本项目不涉及生态保护红线。. 二、环境质量底线. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环境影响评价应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 1、大气环境 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》（2026年1月），鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为350天（95.9%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per、O3-8h-90per年均浓度分别为26μg/m3、43μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、0.9μg/m3和115μg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，项目所在区域为达标区。 本项目物料采用汽车运输，并用苫布遮盖，物料棚四周设置防尘网，定期洒水降尘，道路定期洒水降尘，减少厂内扬尘。对周围环境影响较小，不会改变区域大气环境质量现状，因此，符合大气环境质量底线要求。 2、水环境 本项目附近地表水体为小黄泥河，最终汇入穆棱河。根据鸡西市人民政府发布的《2025年1-12月地表水国控考核断面水质信息公开》穆棱河水质类别达到Ⅲ类标准 本项目生产废水循环利用，不外排，生活废水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。不会对地表水和地下水环境造成影响，符合水环境质量底线要求。 3、声环境 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》（2026年1月），鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.2dB（A），道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为64.7dB（A），功能区昼间达标率87.7%，功能区夜间达标率97.6%。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。本项目采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装消声器、水泵设置隔声罩等措施，不会对周边声环境造成影响，因此符合声环境质量底线要求。 本项目运营期各类污染物经环境保护措施治理后均可达标排放，对区域环境造成的不利影响较小，不会改变区域环境质量现状，因此，本项目符合环境质量底线要求。. 三、资源利用上线. 本项目供水水源为罐车拉运及外购水源，供电由当地电网供给，用水水源及供电电源可靠，资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，不会突破区域的资源利用上线，本项目符合资源利用上线要求。. 四、环境准入清单. 环境管控单元名称; 恒山区大气环境布局敏感重点管控区. 环境管控单元编码; ZH23030320004. 管控单元类别; 重点管控单元. 管控要求; 项目符合性分析. 空间布局约束; 1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。; 本项目不涉及“两高”行业，不涉及水泥窑。. 污染物排放管控; 1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及余热、电力热力等进行替代。 2.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉(含电力)实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。; 本项目不涉及锅炉及工业炉窑。. 环境风险防控; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目不涉及有色金属冶炼、焦化等。. 管控维度; 地下水环境一般管控区. 管控要求; 项目符合性分析. 环境风险防控; 1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。 4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。 5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。; 本项目不属于土壤污染重点监管单位。. 3）“一说明” 由上述分析可知，本项目的建设符合《鸡西市焦诚矸石加工厂固废资源利用生态环境分区管控分析报告》中的要求。 根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询的《生态环境分区管控分析报告》： 本项目与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。保护地涉及等类型。 与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%；与重点管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。 本项目采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号文件）中要求。 5、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的符合性分析 表1-5与污染防治技术导则符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求. 扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。; 本项目主要污染物为颗粒物，本项目不产生有毒有害气体。; 符合. 产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用。; 本项目煤泥浮选废水经浓缩、压滤后进入循环水池沉淀后循环利用；生活污水经排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。; 符合. 应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求。; 本项目采取了减振、隔声等噪声污染防治措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。; 符合. 产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。; 本项目产生的尾矿泥用于生产人造土壤基质；废布袋由厂家回收处理；生活垃圾集中收集后定期委托环卫部门外运处置；废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶暂存厂区内危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理处置。; 符合. 危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 本项目废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶的贮存、包装、处置等均符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 符合. 固体废物建材利用污染防治技术要求. 固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。; 本项目物料棚均为钢制框架外覆盖防风抑尘网，并定期洒水降尘。; 符合. 利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准。; 厂界无组织扬尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5，车间无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）3类标准。; 符合. 监测. 固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。; 此次环评要求企业按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定环境监测计划。; 符合. 6 、与《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）的符合性分析 表1-6本项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、加大综合治理力度，减少污染物排放（二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。; 本项目施工现场设置全封闭围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路进行地面硬化。渣土运输车辆采取密闭措施。采用道路机械化清扫的低尘作业方式。物料棚采用防风网遮盖抑尘。; 符合. 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局（十六）调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。; 本项目正在进行环境影响评价，获批后，项目进行开工建设。本项目不属于“两高”行业，厂址所在地不属于生态脆弱或环境敏感地区。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）中的相关要求。 7 、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的符合性分析 文件提出：“五、防治扬尘污染：（二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场、各种港口装卸码头等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；鼓励各类土建工程使用预搅拌的商品混凝土。” 本项目施工现场设置全封闭围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路进行地面硬化。渣土运输车辆采取密闭措施。采用道路机械化清扫的低尘作业方式。运输车辆采用苫布遮盖，减速慢行，夜间禁止施工。物料棚采用防风网遮盖抑尘。因此，本项目符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》要求。 8 、与《黑龙江省大气污染防治条例》（2019年）的符合性分析 表1-7本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第十条企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 本项目依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件，项目产生的颗粒物经处理后排放，能够满足大气污染物排放标准。; 符合. 第十一条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。; 本项目物料采用汽车运输，并用苫布遮盖；定期对厂内运输道路进行洒水降尘；堆场四周设置防风抑尘网，并定期洒水降尘，以减少扬尘产生。; 符合. 综上，本项目的建设符合《黑龙江省大气污染防治条例》中的相关政策要求。 9、与《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）符合性分析 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）提出：推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。 本项目生产用水来源于罐车拉运，浮选生产线产生的废水循环利用，不外排；人造土壤基质生产无生产废水产生；因此本项目符合文件要求。 11、与《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发〔2016〕3号）符合性分析 《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发〔2016〕3号）提出：加强工业水循环利用。以龙煤集团为重点，大力推进矿井水综合利用，满足周边农业、高耗水工业和缺水地区居民生活用水需求。加强洗煤废水循环利用。到2020年，国有重点煤矿矿井水综合利用率达到75%。鼓励高耗水企业废水深度处理回用，到2020年，全省工业用水重复利用率不低于95%。 本项目生产用水来源于罐车拉运，浮选生产线产生的废水循环利用，不外排；人造土壤基质生产无生产废水产生；因此本项目符合文件要求。 10、与《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》符合性分析 一、总体要求、加快构建废弃物循环利用体系，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，遵循减量化、再利用、资源化的循环经济理念，以提高资源利用效率为目标，以废弃物精细管理、有效回收、高效利用为路径，覆盖生产生活各领域，发展资源循环利用产业，健全激励约束机制，加快构建覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，为高质量发展厚植绿色低碳根基，助力全面建设美丽中国。 到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进展。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。 二、推进废弃物精细管理和有效回收 （一）加强工业废弃物精细管理。压实废弃物产生单位主体责任，完善一般工业固体废弃物管理台账制度。推进工业固体废弃物分类收集、分类贮存，防范混堆混排，为资源循环利用预留条件。全面摸底排查历史遗留固体废弃物堆存场，实施分级分类整改，督促贮存量大的企业加强资源循环利用。完善工业废水收集处理设施。鼓励废弃物产生单位与利用单位开展点对点定向合作。 三、提高废弃物资源化和再利用水平 （四）强化大宗固体废弃物综合利用。进一步拓宽大宗固体废弃物综合利用渠道，在符合环境质量标准和要求前提下，加强综合利用产品在建筑领域推广应用，畅通井下充填、生态修复、路基材料等利用消纳渠道，促进尾矿、冶炼渣中有价组分高效提取和清洁利用。加大复杂难用工业固体废弃物规模化利用技术装备研发力度。持续推进秸秆综合利用工作。 本项目通过将煤炭一次洗选后的煤泥进行浮选，产生的产品精煤、中煤外售，产生的一般工业固体废物尾矿泥用于生产人造土壤基质用于生态修复，并且可以同步利用工业副产石膏、炉渣、粉煤灰、秸秆水处理污泥等固体废物。本项目的建设符合意见中提高废弃物资源化和再利用水平的要求，项目运营后严格执行一般工业固体废弃物管理台账制度，设置物料棚分区贮存工业固体废物，符合意见中推进废弃物精细管理的要求。 综上所述，本项目的建设符合《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》。 11、与《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析 第四条 任何单位和个人都应当履行生态环境保护义务，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。 第十条建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当符合生态环境分区管控要求，依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 第十八条产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，通过采取工艺设备改造、清洁能源使用、原料替代等措施，从源头减少工业固体废物产生；加强原材料深度加工以及循环使用、伴生产品加工利用、副产物综合利用。 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证；向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 有尾矿、粉煤灰、煤矸石等工业固体废物存量的单位，应当依法采取污染防治措施，制定计划，并采取综合利用等减量措施。 第二十条 工业废水处理产生的污泥不得随意堆放，对其资源化利用和无害化处置应当符合有关规定。禁止重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污泥进入农用地。 第二十六条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，通过国家固体废物管理信息系统向所在地生态环境主管部门备案。危险废物管理计划调整的，产生危险废物的单位应当及时备案。 本项目为固体废物综合利用项目，通过将煤炭一次洗选后的煤泥进行浮选，产生的产品精煤、中煤外售，产生的一般工业固体废物尾矿泥用于生产人造土壤基质用于生态修复，并且可以同步利用工业副产石膏、炉渣、粉煤灰、秸秆水处理污泥等固体废物。项目选址符合生态环境分区管控要求，运营期将严格执行《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》中固体废物收集、贮存、运输、利用的相关要求，本项目的建设产生的主要固体废物为生活垃圾、除尘器收尘、废布袋，生活垃圾交由环卫部门处理，除尘器收尘回用于生产，废布袋由厂家更换后回收，不在厂内贮存。危险废物为废机油、废机油桶、废弃含油抹布、手套，暂存厂区危废贮存点内，定期交有资质单位处置。本项目运营后进行排污许可填报，制定危险废物管理计划，向生态环境主管部门备案。因此本项目建设符合《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》要求。 12、与《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》《鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治验收标准》的符合性分析 2023年6月，鸡西市生态环境保护综合执法局发布了《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》及鸡西市生态环境保护委员会办公室发布了《鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治验收标准》，本项目与《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》及《鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治验收标准》符合性分析详见下表。 表1-8《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》《鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治验收标准》符合性分析 文号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案（鸡环执法〔2023〕7号），鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治验收标准（鸡环保委办发〔2023〕16号）; 大气污染防治措施; 洗煤厂四周应当建设闭合的防风抑尘网。防风抑尘网高度不得低于物料堆高度，遇到高压线等高空障碍物可适当调整高度。洗煤厂堆存物应当使用苫布进行苫盖。; 本项目物料棚四周建设闭环防风抑尘网，物料使用苫布苫盖; 符合. 洗煤厂在日常作业中应当采取喷淋、洒水等方式进行降尘，并且严禁在重污染天气期间、大风天气时生产作业，以避免造成扬尘污染; 车辆装卸期间对装卸区域采用洒水装置降尘，日常对道路及物料棚定期洒水降尘，禁止在重污染天气期间、大风天气时生产; 符合. 洗煤厂使用的运输车辆应当按照当地城市执法部门的要求进行全面苫盖，并确保车辆清洁; 运输车辆全面苫盖，定期去外部指定洗车点清洗车辆; 符合. 洗煤厂原则上不得使用燃煤锅炉，应当使用电、天然气等清洁能源取暖。若因条件限制使用燃煤、生物质锅炉的应当配套建设高效除尘设施，并定期检测; 冬季取暖采用电采暖; 符合. 如有破碎工序或皮带输送作业环节的，须在封闭空间内作业，防止扬尘污染; 秸秆粉碎工序在密闭车间内进行; 符合. 水污染防治措施; 洗煤厂所应当配套建设雨水导流槽、雨水收集池（雨水收集池应建在厂区地势最低处），收集的雨水沉淀后用于场区洒水降尘和绿化; 厂区四周设置雨水导流槽北侧建设1座150m3初期雨水收集池（厂区地势最低处），初期雨水收集沉淀后用于厂区洒水降尘; 符合. 无法接入污水管网的洗煤厂应当建设防渗旱厕或防渗化粪池，定期转运至当地生活污水处理厂进行处理或作为肥料进行综合利用，并建立管理台账; 设置防渗旱厕，定期清掏外运堆肥; 符合. 土壤污染防治措施; 洗煤厂场区地面必须全部硬化，其中车辆进出口及主要运输通道必须使用水泥或柏油进行硬化; 本项目厂区采用水泥硬化; 符合. 噪声污染防治措施; 洗煤厂应当选取低噪声的设备、设施，并严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》的相关规定，合理规划生产作业时限; 项目选取低噪声设备; 符合. 危险废物污染防治措施; 洗煤厂应当建设危险废物贮存间，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》设置危险废物标识，将产生的废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶进行收集贮存，定期由有资质的处置单位转移、处置，执行危险废物转移联单管理制度并做好台账记录; 项目在厂内设置危险废物贮存点，用于贮存设备维护产生的废机油、废机油桶、废弃含油抹布手套等危险废物，定期交由有资质单位处理; 符合. 其他污染防治措施; 洗煤厂应当定期对厂区及周边进行清理保洁，保持良好的环境卫生面貌，防止出现“脏、乱、差”现象。并设置生活垃圾收集箱，定期转运; 项目设置生活垃圾箱，定期转运，定期对厂区进行清理，; 符合. 综上，本项目符合《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》《鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治验收标准》要求。 13、《关于加强一般工业固体废物产生单位环境管理工作的通知》（鸡环发〔2023〕4 号） 表1-9本项目与《关于加强一般工业固体废物产生单位环境管理工作的通知》（鸡环发〔2023〕4 号）符合性分析 文件要求; 本项目情况. 产废单位结合建设项目环境影响评价、排污许可等文件和自身实际运营情况从单位管理、生产工艺、贮存转移、污染防治文件落实情况等各方面全面梳理明确一般工业固体废物的产生情况、物理化学特性和利用处置情况，建立一般工业固体废物规范化管理档案; 本项目根据文件要求建立一般工业固体废物规范化管理档案，明确产生情况、物理化学特性和利用处置情况。. 依据《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求，台账应包括《一般工业固体废物产生清单》《一般工业固体废物流向汇总表》《一般工业固体废物出厂环节记录表》，其中，《一般工业固体废物产生清单》应结合环境影响评价、排污许可等材料根据实际生产运营情况记录一般工业固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致一般工业固体废物产生种类等发生变化的应及时变更；《一般工业固体废物流向汇总表》按月填写，记录一般工业固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用处置方式等信息；《一般工业固体废物出厂环节记录表》按批次填写，每一批次一般工业固体废物的出厂转移信息均应如实记录。一般工业固体废物管理台账保存期限应不少于5年; 本项目根据文件要求建立《一般工业固体废物产生清单》《一般工业固体废物流向汇总表》《一般工业固体废物出厂环节记录表》等台账，保存期限不少于5年。. 14、与《国家能源局关于加快推进煤炭洗选高质量发展的意见》（国能发煤炭〔2025〕86号）符合性分析。 表1-10（国能发煤炭〔2025〕86号）符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，深入践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略，以减污降碳和绿色发展为主线，以科技进步和自主创新为动力，以政策支持和标准引领为保障，坚持系统推进、分类施策，发展煤炭洗选先进产能、淘汰落后产能，推进智能绿色洗选，加强洗选废弃物综合利用，提升煤炭开发综合效益。到“十五五”末，煤炭洗选设施高水平满足原煤入选需要，洗选产能结构持续优化，智能化选煤厂建设取得重要进展，干法选煤技术逐步推广应用，原煤入选率稳步提高，煤炭产品上下游衔接更加顺畅，为促进煤炭清洁高效利用提供重要支撑。; 本项目符合总体要求。项目以煤泥资源化利用为核心，采用先进浮选工艺提升资源回收效率，为煤炭清洁高效利用提供支撑。; 符合. 二、主要任务 （一）推进洗选产能增优汰劣。强化煤炭洗选能力规划建设，矿区总体规划设计文件应明确提出煤炭洗选加工方案，合理确定煤炭洗选能力规模、选煤工艺等。新建、改扩建煤矿项目应按照煤炭产业政策要求，配套建设相应规模的选煤厂（选煤设施），不符合要求的煤矿项目不得竣工验收。新建选煤厂要达到煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平，黄河流域内项目要符合黄河流域工业用水定额要求。加强能耗能效、环境保护、技术工艺等标准规范约束，推动现有落后选煤厂（选煤设施）升级改造，限期达到煤炭清洁高效利用重点领域基准水平，不能按期改造完成的要关闭退出。鼓励优势企业发挥技术和管理优势，通过兼并重组等方式整合提升洗选能力小、技术装备落后、综合效益差的洗选产能。; 本项目通过对煤泥的深度加工利用，采用先进浮选工艺，属于提升洗选产能质量的优化举措；不属于落后产能，工艺技术符合煤炭清洁高效利用相关要求。; 符合. （二）加强洗选智能化建设。新建选煤厂原则上按照智能化标准建设，鼓励现有选煤厂加快开展智能化改造。智能化选煤厂建设要聚焦排矸、分选、煤泥水处理等主要工艺环节，强化选前选后煤质指标采集分析，增强生产参数调节的智能性和精准性。 同步推进仓储、配煤、装车、煤质检测等辅助环节智能化，配套研发生产组织、产品分析、经营决策等智能管理系统，提升动态 分析决策与全流程智能化运行水平。开展选煤厂智能化技术升级应用试点，迭代升级选煤厂智能化生产运行系统，形成可复制可推广的选煤厂智能化建设和常态化运行模式。; 本项目采用先进浮选工艺，聚焦精细分选；后期将强化选前选后煤质指标采集分析，推进生产参数智能调节、配煤、装车、煤质检测等环节智能化建设，迭代升级选煤厂智能生产运行系统。; 符合. （三）合理选择洗选工艺。根据原煤性质、产品要求、分选效率、投入产出等因素，经技术经济综合比较后，合理确定跳汰、重介、浮选、干选等选煤方法，洗选后产品应符合国家商品煤质量标准要求。优化选煤工艺组合，推进分选理论和技术创新，提升褐煤等易风化泥化煤种分选能力和分选效果。因地制宜积极发展干法选煤工艺，提高干法分选设备单机能力、分选精度和精煤回收率，提升粉尘、噪音控制水平，研制适应不同煤种的干法选煤成套设备。西北缺水地区新建选煤厂原则上采用干法或“干法+湿法”相结合技术路线，不适合干法工艺的需在项目核准或备案申请材料中进行说明。; 本项目根据煤泥的物料特性，针对性采用浮选工艺处理煤泥，工艺选择经技术经济综合考量，符合“根据原煤性质合理确定洗选方法”的要求；洗选后产出精煤、中煤等产品，可满足国家商品煤质量标准相关要求，并配套建设相应的噪声、粉尘污染防治措施。; 符合. （四）提高清洁高效生产水平。严格落实国家清洁生产和生态环境保护等要求，煤炭洗选过程中要采取有效的降噪、减震措施，在物料转运、落料、破碎、筛分等易产尘节点配备除尘设施，减少煤炭洗选污染物生产和排放，加强选煤各生产环节安全生产隐患排查和治理，提高一线工人劳动保护水平。开发和推广绿色高效环保药剂，提高浮选、煤泥水处理等环节药剂利用效率，在满足工艺要求的前提下减少药剂使用。选煤厂内各环节采用廊道、管道等封闭式传运方式，提升厂区清洁化水平，禁止煤炭和煤矸石露天堆存。落实重点地区大气污染防治要求，推进煤矿到选煤厂、选煤厂到用户间清洁运输。洗选用水应实现循环利用、动态平衡，煤泥应全部回收。严格执行选煤电耗、水耗等国家标准，鼓励制定更严格的团体或企业标准，提高选煤节能降碳水平。; 本项目在秸秆粉碎节点配备集气罩+布袋除尘器，物料设置罩棚并安装防风抑尘网，实现物料不露天堆存、输送系统全封闭，有效控制粉尘污染；采用先进工艺提升资源回收效率，减少废弃物排放，符合清洁生产、节能降碳及污染物管控的相关要求。; 符合. （五）推动洗选废弃物减排增用。新建、改扩建煤矿（含配套选煤厂）项目申请报告应包括煤矸石治理方案，明确煤矸石处 置方式和综合利用途径，新建独立选煤厂项目需明确煤矸石治理方案。积极实施井（坑）下分选，减少煤矸石升井（出坑）量， 推广充填开采、覆岩离层注浆等技术处置煤矸石，减少地面煤矸石产量。鼓励根据热值和含碳量对煤矸石、煤泥等分类进行资源 化综合利用，优先用于发电、建材、筑路、回收矿产品、制取化工品等领域，支持煤矸石回填、土地复垦等规模化利用。发挥大 宗固废（煤矸石）综合利用示范基地和企业的引领带动作用，利用中央预算内投资现有渠道对符合条件的煤矸石综合利用项目予以支持，促进洗选废弃物处置利用。; 本项目利用尾矿泥生产人造土壤基质，实现了废弃物分类利用；明确了废弃物处置和综合利用途径，契合“加强洗选废弃物综合利用”的要求。; 符合. （六）提升洗选经营管理水平。鼓励煤炭企业成立选煤专业机构，统一管理运营企业或区域内煤炭洗选业务，提升洗选技术、运营、管理标准化规范化水平。积极发展托管运营、维修保养、环保治理等第三方选煤服务，推进煤炭洗选专业化、精细化。发挥市场机制作用，坚持优质优价原则，煤矿企业根据电力、钢铁、化工、建材等不同用户需求，提升洗选加工定制化水平，提供符合需求的差异化、高价值煤炭产品。; 本项目通过精细化加工煤泥，产出精煤、中煤、人造土壤基质，可满足不同用户需求，符合“提升洗选加工定制化水平、提供差异化产品”的要求；后续可进一步完善专业运营管理机制，提升标准化管理水平。; 符合. 15、本项目与《鸡西市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析 表1-11《鸡西市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. 加快释放煤炭安全优质产能。; 推进升级改造煤矿全面开工建 设，建成龙煤鸡矿公司 150 万吨合作煤矿，打造优质煤炭生产基 地。支持煤炭企业推进煤矿“一优三减”（优化系统、减水平、减 头面、减人员）和“四化建设”（机械化、自动化、信息化、智能 化），打造一批安全、绿色、智能的示范性现代煤矿。推进 30 万吨/年以下煤矿分类处置，引导长期停产停建、资源枯竭、灾害 严重且难以有效防治的煤矿有序退出。增强原煤精细化洗选加工能力，推进智能绿色洗选，形成多品质、多粒度级产品，推动煤 炭产品由初级燃料向高价值产品攀升。提高煤炭洗选率，降低洗 选能耗、介耗和污染物排放，加强洗选废弃物综合利用。到 2030 年，全市煤炭产能达到 3800 万吨/年，原煤入选率达到 75%以上。; 本项目通过将煤炭一次洗选后的煤泥进行浮选，产生的产品精煤、中煤外售，产生的一般工业固体废物尾矿泥用于生产人造土壤基质用于生态修复，并且可以同步利用工业副产石膏、炉渣、粉煤灰、秸秆水处理污泥等固体废物。属于加强洗选废弃物综合利用; 符合. 全面改善空气质量; 加强散煤污染治理，推进散煤削减替代和清洁利用。积极应对重污染天气，动态完善重污染天气应急减排清单，开展空气质量保障行动。加强秸秆综合利用和禁烧分区分类管控，完善秸秆收储运体系，探索建立政府、企业与农民三方合作共赢机制。推进焦化、水泥等重点行业超低排放改造，提升脱硫、脱硝、除尘效率，实现烟气污染物稳定达标排放。强化重污染天气部门联动，确保“十五五”期间空气质量优良天数比率达到省定目标；加强工业噪声、建筑施工噪声、交通运输噪声和社会生活噪声监督管理，确保功能区声环境质量夜间达标率达到省定目标。; 本项目物料采用汽车运输，并用苫布遮盖，物料棚四周设置防尘网，定期洒水降尘，道路定期洒水降尘，减少厂内扬尘，煤泥浮选工序药剂投加过程产生的废气 VOCs无组织排放，秸秆粉碎工序粉尘经设备上方集气罩收集，通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，粉煤灰采用罐车运输，入仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过呼吸口无组织排放。面对重污染天气情况下暂停作业，减少空气污染。确保功能区声环境质量夜间达标率达到省定目标。; 符合. 持续提升水环境质量; 统筹水资源、水环境、水生态治理，实施河湖生态流量保障和母亲河复苏行动，推进河湖水生态保护修复和美丽河湖建设，确保全市达到或好于Ⅲ类水体比例达到省定目标。强化地表水环境管理，加强排污口排查整治，定期开展“回头看”暗访检查。推进地下水污染防控和保护管理，强化地下水用量和水位指标“双控”。健全城市水源地管理评估机制，开展城市集中式饮用水水源地排查整治工作。推进工业污染防治，持续提升园区污水收集处理效能。到2030年，完成省级美丽河湖创建指标，入河湖排污口溯源整治率达到100%，地表水国控断面优良水质比例达到省定目标。; 本项目生产废水循环利用，不外排，生活废水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。厂区四周设置雨水导流沟，设置雨水收集池1座，位于厂区东北侧，收集整体厂区雨水，收集的雨水沉淀后回用于生产，雨水收集池体积150m3，配备截断阀控制初期雨水收集。本项目无废水外排; 符合. 加强土壤污染管控; 实施土壤污染源头防控行动，强化建设用地、工矿企业用地等重点领域污染源头防控和治理，加强农用地生态环境保护和农业面源污染防治，保障黑土地资源可持续利用。推进“一住两公”建设用地土壤污染状况调查，有效保障重点建设用地安全利用。开展涉镉等重金属重点行业企业和矿区历史遗留固体废物排查整治，引导土壤污染重点监管单位采用新技术、新工艺，加快实施提标改造。推进安全利用类、严格管控类受污染耕地落实安全利用各项技术措施。到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上。; 本项目危废贮存点、药剂库采取重点防渗地面裙脚采用2mm高密度聚乙烯薄膜加25cm黏土层（渗透系数≤10-10 cm/s），防渗技术等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。 生产车间、尾矿车间、浓缩车间、物料棚、初期雨水池、浓缩池、事故池、防渗旱厕区域采取一般防渗，采用防渗水泥硬化地面，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s。 厂区除一般防渗区以外地面，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化。; 符合. 深入推进“无废城市”建设; 统筹推进固体废物综合治理，提高固废无害化、减量化和资源化水平，积极争创“无废城市”。开展危险废物规范化环境管理评估和涉尾矿库企业环境风险隐患排查整治。畅通固废综合利用渠道，完善工业固体废物收贮运体系，加强大宗工业固废堆存场所安全建设，健全大宗工业固废资源循环利用链条。完善废旧物资回收网络，推进垃圾分类和资源化利用，强化建筑垃圾管理和规范处置。到2030年，全市生活垃圾资源化利用率达到80%以上，完成省定目标。; 尾矿泥作为原料用于生产人造土壤基质；粉煤灰仓除尘灰，落回料仓内回用于生产；废布袋由厂家回收处理；生活垃圾集中收集后定期委托环卫部门外运处置；废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶、废药剂桶暂存厂区内危险废物贮存点，委托有资质单位处理处置。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 本项目原为煤矸石洗选项目，现根据经济生产需要，拆除原煤矸石洗选生产线，新建煤泥浮选生产线，浮选得到产品精煤、中煤外售，尾煤泥回用于生产人造土壤基质。做到既回收煤炭资源，又减少尾矿废弃物的对外排放，将剩余的废弃浮选尾矿泥进行综合利用，可做到固体废物的减量化、资源化处理。 2、建设内容 本项目位于黑龙江省鸡西市恒山区红旗乡义安村。厂区原有占地面积1000m2，新增占地面积9496.95m2，厂区总占地面积10496.95m2，总建筑面积1810m2，原有600m2生产车间扩建至700m2，拆除生产车间内原有煤矸石洗选生产线，新建1条煤泥浮选生产线，1条人造土壤基质生产线，以及配套的厂房、辅助工程等，年浮选煤泥20万t、年产人造土壤基质30.38万t。主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 工程 类型; 工程名称; 工程建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 原有1座单层钢结构生产车间，占地面积600m2，内置1套煤矸石洗选生产线。本次工程拆除煤矸石洗选生产线，将原有生产车间扩建，扩建后占地面积700m2，高12m，设置1条煤泥浮选生产线，生产线主要为预处理系统、浮选机、压滤机等。对煤炭一次洗选后产生的煤泥进行预处理、筛选、浮选、压滤脱水，设计年处理煤泥20万t/a，年产精煤1.5万t/a、中煤7000t/a、尾矿泥17.8万t/a。; 已建成. 人造土壤基质生产线; 厂区东侧设置1套WCZ600搅拌主机，年生产人造土壤基质30.38万t/a。; 新建. 破碎车间; 破碎车间，位于厂区东侧，钢结构，占地面积50m2，高8m，设置1台圆盘粉碎机，年粉碎秸秆1.78万t/a。; 新建. 辅助工程; 浓缩车间; 占地面积800m2，高3m，设置浓缩池，泵房等。; 新建. 办公室; 原有工程未建设办公室，本次新建1座，单层钢结构，占地面积150m2，位于厂区西北侧，用于企业办公。; 已建成. 储运工程; 物料棚; 占地面积3900m2，四周设置防风抑尘网，高4m，物料均为汽车转运，散装储存，其中煤泥堆场占地面积2000m2，堆高3m，最大储存量4000t，精煤堆场占地650m2，堆高3m，最大储存量1200t，中煤堆场占地面积350m2，堆高3m，最大储存量600t。骨料存放区占地面积500m2，最大储存量3000t。炉渣、脱硫石膏存放区占地面积100m2，水处理污泥存放区占地面积150m2，有机肥存放区占地面积50m2，秸秆存放区占地面积100m2，辅料不长期贮存，随用随运。; 新建. 尾矿车间; 占地面积300m2，高8m，存放尾煤泥，最大储存量3000t。; 已建成. 危废贮存点; 厂区设置1处危险废物贮存点，钢结构封闭式，占地面积10m2，; 新建. 筒仓; 人造土壤基质生产线设置1座储罐，储存粉煤灰，粉煤灰仓最大储存量100t，高度17m，入仓粉尘通过仓顶布袋除尘器过滤后经呼吸口无组织形式排放 。; 新建. 药剂库; 建筑面积60m2，位于生产车间内。药剂库用于储存起泡剂、捕收剂、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺。设50m3 药剂罐3个，其中捕收剂罐2个，起泡剂罐 1个，聚合氯化铝、聚丙烯酰胺采取袋装，最大储存量4t。药剂库地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯+抗渗混凝土进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。防渗技术等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。; 新建. 公用 工程; 给水工程; 项目生活用水来源为外购桶装水，生产用水为罐车拉运。; 新建. 排水工程; 生产废水循环利用，不外排，生活废水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。; 新建. 供电工程; 由市政电网提供。; 新建. 供热工程; 本项目冬季取暖采用电采暖。; 新建. 环保 工程; 污水防治措施; 生产废水循环利用，不外排，生活废水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。原有排水沟建设较早已破损，本次在厂区四周重新建设雨水导流沟，设置雨水收集池1座，位于厂区东北侧，收集整体厂区雨水，收集的雨水沉淀后回用于生产，雨水收集池体积150m3，配备截断阀控制初期雨水收集。; 新建. 固体废物防治措施; 尾矿泥作为原料用于生产人造土壤基质；粉煤灰仓除尘灰，落回料仓内回用于生产；废布袋由厂家回收处理；生活垃圾集中收集后定期委托环卫部门外运处置；废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶、废药剂桶暂存厂区内危险废物贮存点，委托有资质单位处理处置。; 新建. 废气防治措施; 物料采用汽车运输，并用苫布遮盖，物料棚四周设置防尘网，定期洒水降尘，道路定期洒水降尘，减少厂内扬尘，煤泥浮选工序药剂投加过程产生的废气 VOCs无组织排放，秸秆粉碎工序粉尘经设备上方集气罩收集，通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，粉煤灰采用罐车运输，入仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过呼吸口无组织排放。; 新建. 噪声防治措施; 采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机安装消声器、水泵设置隔声罩等，场内运输车辆低速、禁鸣措施，厂界外满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 新建. 地下水、土壤保护措施; 危废贮存点、药剂库设置重点防渗，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯+抗渗混凝土进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。防渗技术等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。生产车间、浓缩车间、尾矿车间、物料棚、浓缩池、初期雨水池、事故池、防渗旱厕区域设置一般防渗，采用抗渗混凝土进行防渗处理，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s。厂区内其他区域简单防渗区，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化。; 新建. 环境风险; 厂区设置1处危险废物贮存点，钢结构封闭式，占地面积10m2，地面进行重点防渗。危废贮存点、药剂库设置重点防渗，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯+抗渗混凝土进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。防渗技术等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。生产车间、浓缩车间、尾矿车间、物料棚、浓缩池、初期雨水池、事故池、防渗旱厕区域设置一般防渗，采用抗渗混凝土进行防渗处理，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s。厂区内其他区域简单防渗区，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化。 利用原有1座容积250m3事故池，采用抗渗混凝土地面，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s。; 危废准点新建、事故池依托. 绿化工程; 项目厂区内均为硬化地面，故不设置绿化区域。; /. 3、主要设备 本项目主要设备清单见下表2-2。 表2-2设备明细一览表 序号; 名称; 技术参数; 数量; 备注. 煤泥浮选生产线. 1; 截粗筛; ZK1530; 1台; 已建成. 2; 脱泥筛; ZK2053; 5台. 3; 预处理器; /; 1台. 4; 浮选机; 16m3-4室; 1台. 5; 浮选机; 8m3-4室; 2台. 6; 浮选机; 16m3-2室; 1台. 7; 中煤压滤机; XMAZ200/1250-UK; 1台. 8; 中煤压滤机; XMZG400/1500-U; 2台. 9; 尾矿压滤机; XMZ500/1500-U; 3台. 10; 浮选上料泵; /; 1台. 11; 浮选压滤上料泵; /; 1台. 12; 中煤压滤上料泵; /; 1台. 13; 水泵; /; 3台. 人造土壤基质生产线. 1; 搅拌主机; WCZ600; 1套; /. 2; 骨料配料系统; /; 1套; /. 3; 粉料供给系统; /; 1套; /. 4; 操作室; /; 1套; /. 5; 供水系统; /; 1套; /. 6; 搅拌装置; /; 1套; /. 7; 储料装置; /; 1套; /. 8; 气路系统; /; 1套; /. 9; 电控系统; /; 1套; /. 秸秆粉碎生产线. 1; 圆盘粉碎机; /; 1台; 用于秸秆粉碎，设置在破碎车间内. 2; 布袋除尘器; /; 1台; /. 4、产品方案 本项目产品方案见表2-3。 表2-3产品方案一览表 序号; 产品方案; 规格（粒径/长*宽*高）; 原有年产量; 新增年产量; 扩建后总年产量. 万t; 万t; 万t. 1; 优质矸石; /; 6; -6; 0. 2; 劣质矸石; /; 23.4; -23.4; 0. 3; 精煤; 1-3mm; 0; +1.5; 1.5. 4; 中煤; 1-3mm; 0; +0.7; 0.7. 5; 人造土壤基质; /; 0; +30.38; 30.38. 表2-4精煤、 中煤指标一览表 序号; 项目; 精煤; 中煤; 备注. 1; 全水份Mt%; 29.4; 29.5; /. 2; 全硫（Star，%）; 0.61; 0.38; /. 3; 灰分（Aar，%）; 10.44; 54.15; /. 4; 干燥无灰基挥发分Vdaf%; 31.06; 37.18; /. 6; 空干基高位发热量Qgr,d、kcal/kg; 7518; 3617; /. 7; 收到基低位发热量Qnet,ar、kcal/kg; 5823; 2460; /. 2-5人造土壤基质产品指标一览表 《煤矸石基人造土壤基质》（T/CCEMA 0006-2024）. 感官指标; 外包装; 洁净、无破损. 性状; 呈不规则颗粒状，最大粒径不超过5.0mm. 色泽; 呈规定颜色（整体灰黑色）. 气味; 无刺激性气味. 技术指标; 有机质含量（以烘干基计），g/kg; ≥30. pH; 5.0-8.0. 粒度（0-3.0mm），%; ≥90. 容重，g/cm3; ≤1.4. 容重g/cm3; 1.1-1.4. 生态指标; 砷及其化合物（以As计），mg/kg; ≤40. 镉及其化合物（以Cd计），mg/kg; ≤0.6. 铅及其化合物（以Pb计），mg/kg; ≤70. 铬及其化合物（以Cr计），mg/kg; ≤250. 汞及其化合物（以Hg计），mg/kg; ≤1.8. 人造土壤基质各原料用途; 粉煤灰; 作为良好的矿物添加剂，改善土壤的物理性质和化学性质. 炉渣; 改善土壤结构，增加土壤通透性和保水性,有利于植物的根系生长和发育。. 脱硫石膏; 脱硫石膏含钙、铁、锌、锰等微量元素，可补充缺乏这些元素的土壤，促进植物生长. 水处理污泥; 提高土壤中的有机质含量，改善土壤化学性质. 有机肥. 秸秆. 尾煤泥; 煤泥基质具有多孔性和疏松特性，可打破黏性土壤板结，提升透气性与透水性. 骨料; 改善土壤结构，增加土壤通透性和保水性. 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-6。 表2-6本项目原辅材料一览表 序号; 原料名称; 原料用量 t/a; 储存位置; 来源; 备注. 1; 煤泥; 200000; 煤泥堆场; 周边洗煤厂; /. 2; 粉煤灰; 7000; 筒仓; 外购; 用于人造土壤基质. 3; 炉渣; 7000; 厂区物料棚; 外购. 4; 脱硫石膏; 14000; 厂区物料棚; 外购. 5; 水处理污泥; 35000; 厂区物料棚; 外购. 6; 有机肥; 6000; 厂区物料棚; 外购. 7; 秸秆; 17800; 厂区物料棚; 外购. 8; 骨料; 39000; 厂区物料棚; 外购. 9; 捕收剂; 160; 药剂库; 外购; 浮选生产线. 10; 起泡剂; 80; 药剂库; 外购. 11; 聚合氯化铝; 15; 药剂库; 外购. 12; 聚丙烯酰胺; 15; 药剂库; 外购. 表2-7煤泥原料成分一览表 序号; 项目; 结果; 备注. 1; 全水份Mt%; 27.83; /. 2; 分析水Mad%; 0.58; /. 3; 干燥基灰份Ad%; 59.63; 分析基：59.28. 4; 干燥无灰基挥发分Vdaf%; 38.37; 分析基：15.40. 5; 空气干燥基固定碳Fcad%; 24.74; /. 6; 空干基高位发热量Qgr,d、MJ/kg; 12.78; 3056kcal. 7; 收到基低位发热量Qnet,ar、MJ/kg; 8.14; 1945kcal. 表2-8安全环保型起泡剂理化性质一览表 检验项目; 技术要求; 实测数据. 气味; 无刺激性气味; 无刺激性气味. 闪点（闭口）（℃）; ≥85; 91℃. 凝点℃; ≤-25℃; ＜-45℃. 运动粘度（25℃）（mm2/s）; ≤15; 4.7. pH值; 6-8; 7.0. 密度比重（20℃）; 0.99-1.2; 1.12. 产品特性; 1)闪点超过 60 度，不属于易燃液体。 2)成分:主要为C6~C12的异构多元醇、仲辛醇、脂肪酸。 3)外观呈棕红色油状液体。. 危害性; 产品为非极性油类，又称中性油类，具有非常大的产品惰性，化学稳定性非常好，不会与水等物质进行反应。对皮肤无腐蚀、无刺激性，不会对人身造成伤害，属于非危险化学品。. 表2-9安全环保型捕收剂理化性质一览表 检验项目; 技术要求; 实测数据. 气味; 无刺激味; 无刺激性气味. 闪点（闭口）（℃）; ≥115; 120℃. 凝点℃; ≤--25℃; ＜-60℃. 密度（20℃）g/cm3; 0.93-1.06; 1.0. pH值; 6-8; 65. 运动粘度（25℃）（mm2/s）; ≤30; 22. 产品特性; 1)闪点超过 60 度，不属于易燃液体。 2)成分:主要为芳香烃、环烷烃、直链烃。 3)外观呈淡黄色油状液体。. 危害性; 产品为非极性油类，又称中性油类，具有非常大的产品惰性，化学稳定性非常好，不会与水等物质进行反应。对皮肤无腐蚀、无刺激性，不会对人身造成伤害，属于非危险化学品。. 2-10机肥料技术指标、限量指标要求 技术指标; 项目; 指标. 有机质的质量分数（以烘干基计），%; ≥30. 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计），%; ≥4.0. 水分（鲜样）的质量分数，%; ≤30. 酸碱度（pH）; 5.5~8.5. 种子发芽指数（GI），%; ≥70. 机械杂质的质量分数，%; ≤0.5. 限量指标; 总砷（As），mg/kg; ≤15. 总汞（Hg），mg/kg; ≤2. 总铅（Pb），mg/kg; ≤50. 总镉（Cd），mg/kg; ≤3. 总铬（Cr），mg/kg; ≤150. 粪大肠菌群数，个/g; ≤100. 蛔虫卵死亡率，%; ≥95. 氯离子的质量分数，%; /. 杂草种子活性，株/kg; /. 本项目使用的有机肥质量标准执行《中华人民共和国农业行业标准有机肥料》（NY/T 525-2021）中的指标要求。 2-11 水处理污泥指标要求 外观及感官; 采购净水厂及污水处理厂经固化稳定处理后的污泥，含水率需小于60%，无渗滤液产生，无异味。. 重金属限量要求; 污染物项目; 限值. 镉mg/kg; ≤0.6. 汞mg/kg; ≤1.8. 砷mg/kg; ≤40. 铅mg/kg; ≤70. 铬mg/kg; ≤250. 水处理污泥重金属含量执行《煤矸石基人造土壤基质》（T/CCEMA 0006-2024）生态指标要求。 2-12脱硫石膏指标要求 重金属限量要求; 污染物项目; 限值; 备注. 镉mg/kg; ≤0.6; 根据脱硫石膏检测报告（见附件），总铅、镉、铬、汞均未检出，因本项目未运营，所以采用该检测报告进行类比，原料均为烟气脱硫石膏，本项目实际运营后脱硫石膏重金属含量在满足《煤矸石基人造土壤基质》（T/CCEMA 0006-2024）指标要求情况下使用。. 汞mg/kg; ≤1.8. 砷mg/kg; ≤40. 铅mg/kg; ≤70. 铬mg/kg; ≤250. 6、物料平衡 本项目各工序物料平衡见下表。 表2-13 煤泥浮选物料平衡表 序号; 输入系统物料; 产出物料. 名称; 消耗量（t/a）; 名称; 产生量（t/a）. 1; 煤泥（含水率27.83%）; 200000; 精煤; 15000. 2; 中煤; 7000. 3; 尾矿泥; 178000. 4; 捕收剂; 160; 蒸发消耗进入废水; 239.751. 5; 起泡剂; 80; 扬尘产生量; 0.225. 6; \; \; 捕收剂、起泡剂废气; 0.024. 7; 合计; 200240; 合计; 200240. 表2-14人造土壤基质物料平衡表 序号; 输入系统物料; 产出物料. 名称; 消耗量（t/a）; 名称; 产生量（t/a）. 1; 尾矿泥; 178000; 人造土壤基质; 303800. 2; 骨料; 39000. 3; 粉煤灰; 7000. 4; 炉渣; 7000. 5; 脱硫石膏; 14000. 6; 水处理污泥; 35000.696. 7; 有机肥; 6000. 8; 秸秆; 17799.875; 粉尘排放; 0.571. 9; 合计; 303800.571; 合计; 303800.571. 表2-15 秸秆粉碎物料平衡表 序号; 输入系统物料; 产出物料. 名称; 消耗量（t/a）; 名称; 产生量（t/a）. 1; 秸秆; 17800; 秸秆（粉碎后）; 17799.875. 2; 粉尘排放; 0.125. 3; 合计; 17800; 合计; 17800. 7、工作制度及劳动定员 本项目年生产240天，2班制，每班工作12h，现有劳动定员16人，工作人员为附近城镇居民，项目不设置食堂和宿舍。 8、公用工程 （1）给水 本项目生产用水主要包括浮选用水，厂内浇洒道路用水、堆场洒水降尘用水，来自罐车拉运及初期雨水，生活用水来自外购桶装水。 ①生活用水 本项目劳动定员16人，根据《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2025），员工用水量为80（L/人·d），生活用水为1.28t/d，307.2t/a。 ②浮选用水 项目原料煤泥含水率27.83%，则煤泥带入水量约为185t/d，单条浮选生产线设计循环水量为2000t，根据物料平衡表精煤、中煤、尾矿泥带出水量约为185t/d，则浮选用水主要为蒸发消耗补水，根据《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2025），参照烟煤和无烟煤的开采洗选中动力煤选煤厂用水量，由于煤泥含水率较高，故按0.03m3/t计算，煤泥年用量为20万t，则本项目浮选补充水量为6000t/a，平均每天补充水量约为25t/d，车间冲洗废水产生量约为4t/a，则浮选补水量为21t/d，5040t/a。 ③厂内浇洒道路用水 本项目对于运输路面需要定期洒水，洒水面积约为1000m2。根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中道路浇洒用水，用水定额为2.0~3.0L/（m2·d），本项目取2.0L/（m2·d），每年可洒水降尘天数约210天，本项目厂内浇洒道路用水量约为2t/d，420t/a。 ④物料棚、尾矿车间洒水降尘用水 本项目物料棚、尾矿车间需定期洒水，减少粉尘的产生，参照《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中道路浇洒用水，用水定额为2.0~3.0L/（m2·d），堆场洒水降尘取2.0L/（m2·d），本项目物料棚面积3900m2，尾矿车间面积300m2，则洒水降尘用水量为8.4t/d，2016t/a，初期雨水产生量为6.943t/d，1457.9t/a，则非冬季需补充用水量为1.457t/d，306.1t/a，冬季用水量为8.4t/d，252t/a。。 ⑤生产车间地面冲洗用水 车间车间地面冲洗用水约5t/d，1200t/a。 综上所述本项目总用水量为7525.17t/a，其中非冬季用水量为30.737t/d，6454.77t/a，冬季用水量为35.68t/d，1070.4t/a。 （2）排水 本项目煤泥浮选废水循环使用，洒水降尘用水自然蒸发，厂区初期雨水经收集池沉淀后回用洒水降尘，无废水排放，主要为生活污水。 ①生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量1.02t/d，245.8t/a产生的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 ②初期雨水 本项目厂区四周设置雨水导流槽，将初期雨水收集至150m3雨水收集池内回用洒水降尘，初期雨水产生量为6.942t/d，1457.9t/a，全部回用于洒水降尘及浮选用水，不外排。 ③车间冲洗废水 车间地面冲洗用水约5t/d，1200t/d。废水量约为80%，产生量为4t/d，960t/a，全部回用于生产用水，不外排。 项目水平衡图见图2-1。 图2-1非冬季水平衡图单位：m3/d 图2-2冬季水平衡图单位：m3/d （3）供热 本项目冬季供暖为电采暖。 （4）供电 本项目供电由当地供电局提供。 9、平面布置 本项目生产相关工序车间布局紧凑、流程连贯，其中生产车间位于厂区西南侧，浓缩车间紧邻其东侧，尾矿车间位于浓缩车间北侧，形成连贯的生产作业区域；破碎车间、人造土壤基质生产线及粉煤灰筒仓布局于厂区东侧，其中人造土壤基质生产线位于破碎车间南侧，粉煤灰筒仓位于破碎车间西侧，保障该工序作业顺畅；物料棚位于厂区中心位置，便于各车间物料流转。厂区平面布置充分考虑生产流程连贯性、空间利用科学性，总体布局合理、功能衔接顺畅，整体环境和谐。 10、环保投资 本项目环保投资具体情况见表2-16。 表2-16 环保投资一览表 类别; 防治措施; 投资（万元）. 施工期; 废气治理措施; 围挡、运输车辆苫盖、施工材料苫盖; 5. 废水治理措施; 高噪声设备围挡; 3. 噪声治理措施; 临时防渗旱厕、临时沉淀池; 1. 固废治理措施; 建筑垃圾、拆除设备运输、处理; 2. 运营期; 废气治理措施; 防风抑尘网、集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 20. 洒水车; 3. 废水治理措施; 雨水收集池（包含防渗措施）、雨水导流沟（包含防渗措施）; 15. 防渗旱厕; 0.5. 噪声治理措施; 选取低噪声设备、基础减振、风机安装消声器、水泵设置隔声罩等、定期维护; 5. 固废治理措施; 生活垃圾收集箱; 0.5. 危险废物贮存点（包含防渗措施）; 1. 土壤、地下水治理措施; 厂区地面硬化; 20. 环保设施 运行费用; 环保设施的运行、维护、维修费用; 10. 日常; 例行监测; 5. 环保投资（万元）; 91. 总投资（万元）; 500. 占总投资比例（%）; 18.2. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程分析 本项目已建设部分建筑及设备，施工期主要分为现有生产车间扩建，原有生产线设备拆除，场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等，其建设过程中产生的噪声、扬尘、施工废气、固体废物、施工废水等污染物，其污染物排放量随工序的施工强度变化而变化，施工期结束后环境影响也随之消除。 施工期的具体工艺流程及产污环节见下图。 图2-3施工期工艺流程及产污环节图 施工期主要污染工序： （1）废气 主要为现有生产车间扩建，原有生产线设备拆除，场地平整、基础开挖、建筑材料运输及装卸、堆存等过程产生的扬尘，施工机械和施工运输车辆产生的机动车尾气。 （2）废水 主要是在建设施工过程中产生的泥浆废水、混凝土养护废水、各种车辆冲洗废水，施工人员产生的生活污水。 （3）噪声 主要是施工过程中装载机、推土机、挖掘机、轮式机、起重机、钻机、搅拌机、运输车辆等运行时产生的噪声。 （4）固体废物 本项目区域地势平坦，无弃土外运，主要为建筑废弃材料和施工人员生活垃圾。 2、运营期 （1）工艺流程 1）煤泥浮选生产工艺流程 ①煤泥通过汽车运输至厂内物料棚进行暂存。该工序由于煤泥含水率较高，暂存过程中不会产生粉尘污染。 ②物料经脱泥筛脱泥后，筛下水泵送至一次浮选机，浮选机刮出的煤水泵送至二/三次浮选机，三次浮选机刮出的精矿泵送至精矿压滤机脱水成最终浮精煤,一次浮选机尾水至电煤浮选机，电煤浮选机刮出的煤水泵送至压滤机脱水成最终中煤产品，四次浮选机尾水至浓缩池沉淀处理，沉淀污泥泵至尾矿压滤机脱水成污泥废品；溢流水至循环水池，经泵送至各需水端: 装载机将煤泥上料至受料坑，然后进入前处理池通过加水混合制浆，经截粗筛处理后，筛上物经脱泥筛脱水后进入螺旋分选机，分选出精煤、中煤和尾煤泥，精煤通过精煤筛滤水后进入脱水机，由脱水机脱水后通过全封闭运输皮带运至物料棚进行暂存后外售，脱下来的水进入浓缩罐，然后通过压滤机压滤后由全封闭皮带输送机送至物料棚进行暂存后外售，压滤机产生的水回到清水池；中煤经中煤筛滤水后通过全封闭运输皮带运至物料棚进行暂存后外售，中煤筛滤下的水进入细渣筛；尾煤泥经细渣筛滤水后通过全封闭运输皮带运至物料棚，筛下物水回到脱泥筛进行脱水；上述泥浆进入浓缩池，絮凝剂有吸附作用，使絮体生长变大，产生煤泥，由刮泥机将煤泥推入排泥管，进入泥斗，经过压滤机压滤后由全封闭运输皮带运至物料棚进行暂存，压滤废水返回至清水池沉淀后回用于生产。该工序精煤、中煤、尾煤泥含水率较高，生产过程中不会产生粉尘。 煤泥浮选工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 煤泥浮选工艺流程图 2）人造土壤基质生产工艺流程 粉煤灰经罐车运输至厂区内，通过气力输送的方式将粉煤灰输送至筒仓内备用，秸秆经破碎车间粉碎机处理后经皮带输送机输送至上料仓，骨料、尾矿泥、水处理污泥、有机肥、炉渣、脱硫石膏通过铲车装卸到上料仓内，通过密闭输送至计量系统，同时粉煤灰也通过密闭输送至计量系统，通过密闭输送至计量系统一同进入底料搅拌机内搅拌，搅拌均匀后的物料通过皮带输送机装车。 图 2-5人造土壤基质生产工艺流程及产污环节图 3）秸秆粉碎工艺流程 回收的秸秆进厂后暂存在物料棚，经铲车送至破碎车间圆盘粉碎机内，粉碎处理后的秸秆通过密闭输送带进入搅拌机内与其他物料混合。 图2-6 秸秆粉碎工艺流程及产污环节图 营运期主要污染物： （1）废气 本项目废气主要为生产过程原料贮存、装卸粉尘；粉煤灰筒仓呼吸粉尘；运输扬尘；上料粉尘；秸秆粉碎粉尘；煤泥浮选工序药剂投加产生的挥发性有机物。 - 废水 本项目废水为员工生活污水和生产废水，堆场抑尘用水全部蒸发损耗不外排；煤泥生产废水循环利用不外排；装卸料、落料点的抑尘用水蒸发损耗不外排；生活废水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 - 噪声 本项目主要产生噪声设备为：浮选机、压滤机、皮带输送机、水泵、风机、圆盘破碎机等。 - 固体废物 本项目固体废物主要为尾煤泥、废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶、起泡剂、捕收剂废包装桶、废布袋和员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 鸡西市焦诚矸石加工厂原有厂区占地面积1000m2，现有1条矸石加工生产线，年产优质矸石6万t，劣质矸石23.4万t。 表2-17原项目建设情况 工程组成; 建设内容; 原项目建设规模及内容. 主体工程; 主厂房; 建筑面积600m2。钢结构+保温板。. 公用工程; 供水系统; 生产用水为矿井水，生活用水为外购用水。. 排水系统; 生产用水回用于生产，生活污水用于洒水降尘。. 供电系统; 由恒山区电业局供电。. 供热供暖; 采暖为电取暖。. 环保工程; 废水治理措施; 生产用水回用于生产，生活污水用于洒水降尘。. 废气治理措施; 储存原料场和成品场设置防风抑尘网和喷水车，防治粉尘污染。. 噪声治理措施; 基础减震、隔声等设施。. 固体废物治理措施; 生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一处理，矸石泥和劣质矸石外卖用于制砖。. 1、环保手续履行情况 表2-18 环评情况 序号; 项目名称; 审批部门; 环评批复; 批复时间. 1; 矸石综合利用项目环境影响报告表; 鸡西市环境保护局; 鸡环建审〔2013〕24号; 2013年8月18日. 表2-19 验收情况 序号; 项目名称; 审批部门; 验收批复; 验收时间. 1; 矸石综合利用项目竣工保护验收监测报告表; 自主验收; 矸石综合利用项目竣工保护验收意见; 2019年8月12日. 原项目于2020年4月23日进行排污许可登记，登记编号为91230300077793280P001W，有效期限至2025年4月22日。企业现为停产状态。 2、现有项目污染情况 （1）废水 生产废水每周期产生量为150m3，经压滤机处理，压滤机滤液返回循环水池，循环使用，不外排。矸石堆四周修建了防渗排水沟，淋溶水收集打入污水处理系统处理后循环使用。生活用水用于洒水降尘。 （2）废气 根据验收监测数据，无组织废气监测下风向点位的颗粒物最大排放浓度为0.397mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度标准限值。 （3）噪声 根据验收监测数据，四周厂界昼间噪声监测值昼间在50.6-55.8dB(A)之间，夜间在41.1-46.9dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 （4）固体废物 项目运行期间产生的固体废物主要为劣质矸石泥和生活垃圾。固体废物劣质矸石泥存放在防渗池中，定时由密山市国密烧结有限公司购买。生活垃圾由市政部门统一清运处理。 3、现有环境问题 ①本项目已完成部分生产车间建设及设备安装工作，但未正式投产运营。项目施工阶段主要进行厂房建设与设备安装，施工阶段对周边环境有一定影响，现已及时停止建设。根据附件10《鸡西市生态环境局行政处罚决定书》，本项目已处罚。 ②厂区内未设置危废贮存点。 ③原有排污许可登记已到期。 4、以新带老整改措施 ①新建危废贮存点。 ②改扩建完成后依相关标准进行排污登记。 ③现已停工，补办环境影响评价审批手续。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》（2026年1月）中公布的数据。2025年鸡西市各项污染物年均浓度综合情况如下表。 表3-1 鸡西市2025年环境空气质量统计表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 30; 86.6; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 60; 71.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度（mg/m3）; 0.9; 4.0; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 115; 160; 71.8; 达标. 由表3-1可知，2025年鸡西市空气基本污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度及CO第95百分位数日平均浓度、O3第90百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，因此判定本项目区域环境空气质量为达标区。 其他污染物： 本项目委托鸡西晟源环境检测有限公司对颗粒物环境空气质量进行监测，监测时间2025年11月30日-12月2日。监测点位见图3-1。 图例 项目位置 监测点位 比例尺：1:2256 图3-1 大气监测点位图 监测点基本信息见表3-2，评价结果见表3-3。 表3-2 监测点基本信息表 名称; 坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 当季主导风向厂址下风向; 130.87399542 45.16694428; TSP; 24小时平均; 东; 100. 表3-3监测结果 名称; 污染物; 评价标准（μg/m3）; 浓度范围（μg/m3）; 最大占标率%; 超标率%; 达标情况. 当季主导风向厂址下风向; TSP; 300; 94-100; 33.3; 0; 达标. 根据现状检测结果可知，项目所在地TSP24小时平均值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，区域环境空气质量良好。 2、地表水环境 本项目附近地表水体为小黄泥河，最终汇入穆棱河。根据鸡西市人民政府发布的《2025年1-12月地表水国控考核断面水质信息公开》穆棱河水质类别达到Ⅲ类标准。 3、声环境 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》（2026年1月），鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.2dB（A），道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为64.7dB（A），功能区昼间达标率87.7%，功能区夜间达标率97.6%。本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故未进行现状监测。 4、生态环境 本项目用地性质为采矿用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目车间地面进行硬化及防渗处理，正常情况下不存在地下水环境污染途径，并且厂界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源，根据《建设项目环境影响报告表编制技术（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，根据现场调查，项目区域及距离项目地最近村庄，该地块地下水贫乏，故本次仅对项目厂区内土壤进行监测。 （1）土壤现状监测 ①监测点位 本项目土壤监测点位见表3-4及图3-2。 表3-4 土壤监测点位 编号; 监测点位置; 备注. 1#; 厂区内; /. 图例 项目位置 监测点位 比例尺：1:2256 图3-2 土壤监测点 ②监测项目 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。但本项目原材料存在土壤污染途径，故对厂区内土壤进行监测留作背景值。根据《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，具体监测项目为砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃。 ③监测时间 鸡西晟源环境检测有限公司于2025年11月30日进行采样，采样1次。 ④监测结果 监测结果见表3-5。 表3-5 土壤监测结果 序号; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 单位; 标准. 1; 厂区内（0-0.2m）; 砷; 5.42; mg/kg; 60. 2; 镉; 0.12; mg/kg; 65. 3; 铬（六价）; 0.5L; mg/kg; 5.7. 4; 铜; 11; mg/kg; 18000. 5; 铅; 15; mg/kg; 800. 6; 汞; 0.063; mg/kg; 38. 7; 镍; 18; mg/kg; 900. 8; 四氯化碳; 0.0013L; mg/kg; 2.8. 9; 氯仿; 0.0016; mg/kg; 0.9. 10; 氯甲烷; 0.0010L; mg/kg; 37. 11; 1,1-二氯乙烷; 0.0012L; mg/kg; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; 0.013; mg/kg; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 0.0010L; mg/kg; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 0.0013L; mg/kg; 596. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 0.0014L; mg/kg; 54. 16; 二氯甲烷; 0.0283; mg/kg; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 0.0011L; mg/kg; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 0.0012L; mg/kg; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.0012L; mg/kg; 6.8. 20; 四氯乙烯; 0.0016; mg/kg; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 0.0013L; mg/kg; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 0.0012L; mg/kg; 2.8. 23; 三氯乙烯; 0.0012L; mg/kg; 2.8. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.0012L; mg/kg; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.0010L; mg/kg; 0.43. 26; 苯; 0.0019L; mg/kg; 4. 27; 氯苯; 0.0012L; mg/kg; 270. 28; 1,2-二氯苯; 0.0015L; mg/kg; 560. 29; 1,4-二氯苯; 0.0015L; mg/kg; 20. 30; 乙苯; 0.0012L; mg/kg; 28. 31; 苯乙烯; 0.0011L; mg/kg; 1290. 32; 甲苯; 0.0013L; mg/kg; 1200. 33; 间-二甲苯+对-二甲苯; 0.0012L; mg/kg; 570. 34; 邻二甲苯; 0.0012L; mg/kg; 640. 35; 硝基苯; 0.09L; mg/kg; 76. 36; 苯胺; 0.1L; mg/kg; 260. 37; 2-氯酚; 0.06L; mg/kg; 2256. 38; 苯并(a)蒽; 0.1L; mg/kg; 15. 39; 苯并(a)芘; 0.1L; mg/kg; 1.5. 40; 苯并(b)荧蒽; 0.2L; mg/kg; 15. 41; 苯并(k)荧蒽; 0.1L; mg/kg; 151. 42; 䓛; 0.1L; mg/kg; 1293. 43; 二苯并(a,h)蒽; 0.1L; mg/kg; 1.5. 44; 茚并(1,2,3-c,d)芘; 0.1L; mg/kg; 15. 45; 萘; 0.09L; mg/kg; 70. 46; 石油烃（C10-C40）; 6L; mg/kg; 4500. （4）土壤环境质量现状评价结论 根据土壤现状监测结果可知，各项因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边存在农田，无生态环境保护目标。大气保护目标见表3-6。 表3-6 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 义安四队; 130.87091625; 45.16954634; 居民; 居住区; 二类; NW; 240. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期：本项目施工期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 表3-7大气污染物综合排放标准 二级; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 指标 污染物. 颗粒物; 1.0. （2）运营期：项目无组织扬尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5标准，秸秆粉碎工序废气经DA001排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中污染物排放浓度限值要求，车间无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值，厂界非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物排放浓度限值要求。 表3-8煤炭工业污染物排放标准 污染物; 监控点; 作业场所. 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭贮存场所、筛上料堆置场. 无组织排放限值/(mg/Nm3) (监控点与参考点浓度差值); 无组织排放限值/(mg/Nm3) (监控点与参考点浓度差值). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 1.0. 表3-9大气污染物综合排放标准 二级; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 指标 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 表3-10 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10mg/m3; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 表3-11 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 2、废水 本项目生产废水循环使用，不外排。生活废水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 3、噪声 施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523 - 2025）；项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准值见表3-12。 表3-12 噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 标准; 标准值. 昼间; 夜间. 施工期; GB 12523 - 2025; 70; 55. 运营期; GB12348-2008 3类; 65; 55. 4、固体废物 本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024 年第 4 号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 表3-13污染物预测排放量及“三本帐”一览表 单位：t/a 名称; 现有工程排放量（t/a）; 本工程预测排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 总体工程预测排放总量（t/a）; 总体工程排放增减量（t/a）. 颗粒物; 1.472; 1.183; 1.472; 1.183; -0.289. VOCs; 0; 0.024; 0.024; 0.024; +0.024. 表3-14 总量控制指标 单位t/a 污染物; 排放量. 废气污染物; VOCs; 0.024. 颗粒物; 1.183. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘 为了减少施工期的环境空气污染，施工现场周边应设置围挡，对施工现场内的施工道路进行硬质覆盖；施工材料（如砂石等）采取遮盖措施；建筑材料运输车要用苫布盖好；现场装卸产生扬尘的物质、清理平整场地等活动时应当采取湿式作业等有效防尘措施。施工单位应当按照有关规定使用预拌混凝土，不得擅自在施工现场搅拌混凝土。施工车辆必须装有尾气净化装置，使污染降到最低。严格执行文明施工，建筑材料不允许乱堆乱放，弃土石渣每天清除。在落实以上措施后，施工期废气排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 2、废水 施工废水主要包括施工人员的生活污水，以及运输车辆轮胎的冲洗废水。生活污水将排入临时防渗旱厕，定期清掏外运进行堆肥处理，不外排。施工期间设置临时洗车区域及沉淀池，运输车辆轮胎的冲洗废水排入沉淀池，经沉淀后全部回用于混凝土养护、场地洒水降尘等环节，做到废水不外排，施工期所产生的废水均能妥善处理，不会对周边环境造成不良影响。 3、噪声 施工过程中要做到文明施工，施工机械要采取减振措施，使用低噪声设备，大型施工机械应异地使用，对不能异地使用的应采取封闭措施，如高噪声的施工设备圆锯等必须封闭使用或四周加设隔声屏障，杜绝夜间施工现象。采取上述措施，施工场界噪声能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523 - 2025）标准值，故施工期噪声对周围环境影响会减小。 4、固废 生产车间扩建以及设备拆除过程主要产生的固体废物为废弃钢材、淘汰的设备，产生量约为30t。产生的废料应分类收集，可回收利用部分综合利用。建筑垃圾及生活垃圾要随产随清，驶出施工现场的车辆，应清除轮胎上的泥土。将建筑垃圾运至市政指定地点倾倒，生活垃圾集中收集、定期交由环卫部门处理，拆除的废旧设备、零部件、金属废料等按可回收、危险废物分类存放。设置防雨、防渗、防流失临时堆放区，如有含油设备，属于危险废物，拆除时先排空残液、残油，防止泄漏污染土壤、地下水。不得随意拆解、丢弃，应委托有资质单位清运处置，执行危险废物转移联单制度，金属、钢材、塑料等一般固废，外售给有合法经营手续的回收单位综合利用。在采取上述措施后，不会对周边环境造成不良影响。 5、生态保护措施 （1）生态保护与恢复措施 ①施工中应执行分层开挖的操作规范。在回填时也应分层回填，尽可能恢复表土以保护土壤结构和肥力，保持作物原有的生态环境。 ②土石方运输要严格遵守作业制度，采用车况良好的车辆，避免过量装料，防止松散土石料的散落，减少水土流失。 （2）水土流失的防治对策措施 ①在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地； ②建筑垃圾应在指定的堆放点存放，钢筋等材料可回收利用，不可利用部分采用封闭式废土运输车及时清运至当地环卫部门指定地点；生活垃圾集中收集，按照当地环卫部门要求统一处理； ③加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境； ④禁止在工程征地范围外、植被良好的地区进行取土石活动，以减少水土流失损坏面积。 采取上述措施后可显著减轻施工期对生态环境的影响，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）项目废气污染源 ①物料棚装卸、堆存扬尘。 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），储煤场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀的加和，计算公式如下： 式中：WY——扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； Eh——装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； m——每年料堆物料装卸总次数； GYi——第i次装卸过程的物料装卸量t； Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2； AY——料堆表面积； 装卸、运输物料过程 扬尘排放系数的估算： 式中：Eh为装卸扬尘的排放系数，kg/t； ki为物料的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表10，TSP取0.74； u为地面平均风速，m/s，u取0.5m/s（物料棚设置闭合防风抑尘网） M为物料含水率，%。本项目煤泥、精煤、中煤、水处理污泥综合含水率取30%。煤矸石、脱硫石膏、有机肥、炉渣根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表11各种行业堆场物料的含水率参考值，取6.9%。η为污染控制技术对扬尘的去除效率，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表12，输送点位连续洒水操作，TSP控制效率为74%。建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP控制效率为90%。 堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法： 式中：Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2； ki——物料的粒度乘数，TSP取1.0； n——料堆每年受扰动的次数； Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2； ——污染控制技术对扬尘的去除效率； u*——摩擦风速，m/s； ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，取1.02m/s； u（z）——地面风速；u取0.5m/s（物料棚设置闭合防风抑尘网） z——地面风速检测高度，取5m； z0——地面粗糙度，m，郊区取值0.2； 0.4——冯卡门常数，无量纲。 经计算： 项目所在区域u*=0.074＜ut*=1.02，其Pi取0，因此不考虑堆场风蚀扬尘的排放。 经计算可知，煤泥、精煤、中煤、水处理污泥堆存Eh为0.00059kg/t，辅料堆存Eh为0.00459kg/t，物料棚四周设置抑尘网进行围挡，运输车辆日常装卸过程中装车使用洒水车对装车过程进行降尘，卸料过程尽量减少落料过程中高差，对储存物料使用苫布苫盖，本项目年转运煤泥20万t，精煤1.5万t，中煤0.7万t，水处理污泥3.5万t，骨料3.9万t，脱硫石膏1.4万t，有机肥0.6万t，炉渣0.7万t，经计算本项目物料装卸、储存颗粒物排放量为0.638t/a，排放速率为0.111kg/h。 ②运输车辆过程扬尘 本项目物料、产品运输过程中汽车道路行驶引起扬尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下： 式中：WRi：道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a； ERi：道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/(km•辆)； LR：道路长度，km，本项目取0.2km； NR：一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，本项目取16600辆/a； nr：不起尘天数，可使用一年中降水量大于0.25mm/d的天数表示，本项目取20天； ki：产生的扬尘中PMi的粒度乘数，对于铺装道路TSP的粒度乘数取3.23； sL：道路积尘负荷，g/m2，本项目参照《防治城市扬尘污染技术规范HJ/T393-2007》中附录C主干道/机动车道/良，取2.0g/m2； W：平均车重，t，本项目取50t。 η：污染控制技术对扬尘的去除效率，%。对于所有铺装道路，按洒水2次/天的控制措施，对进入厂区的车辆控制车速，TSP控制效率为66%。 经计算，厂区道路扬尘无组织排放量0.350t/a。 ③药剂投料过程产生的废气 本项目煤泥浮选生产线捕收剂、起泡剂投加过程中会产生少量挥发性有机物（VOCs），项目捕收剂、起泡剂均为非极性油类（又称中性油类），参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），装车(船)损耗率其他油（不分容器）为0.01%，故本项目挥发性有机物产生量为投加量的0.01%，本项目捕收剂年用量为160t，起泡剂年用量为80t，则挥发性有机物产生量为0.024t/a。通过车间通风无组织排放，故挥发性有机物排放量为0.024t/a。 ④粉煤灰仓呼吸粉尘 原料粉煤灰由罐车输送到指定的料仓与料仓管道封闭直连，通过输送车内的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料筒仓。生产时，粉煤灰采用气压输送，由管道直接送入搅拌机，整个输送过程在封闭的管道中完成，不会产生粉尘。进料过程仓筒内压力大于大气压，为了保持压力平衡，一般在筒仓顶部设排气口，其排气过程会产生粉尘。筒仓内产生的粉尘通过筒仓上部的滤筒除尘器处理后以无组织的形式排放。呼吸粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t粉料。 粉煤灰最大用量为7000t/a；经计算粉尘产生量为0.84t/a；进、出仓按每天3h，年工作时间为720h。筒仓顶部均设有滤筒除尘器（除尘效率99.5%）处理后无组织排放，排放量分别为0.004t/a（排放速率为0.0058kg/h）。 ⑤皮带输送、计量粉尘 本项目粉煤灰上料通过气力输送和皮带，各生产工序均采用电脑控制，各工序联动性和安全性很强，原料输送、计量采用封闭式，外溢的粉尘很少。 ⑥上料粉尘 本项目煤泥、尾矿泥、水处理污泥由于含水率较高，在投料过程不会产生明显粉尘，骨料、炉渣、脱硫石膏、有机肥投料过程产尘系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》，产尘系数参照《逸散性粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子，上料粉尘产尘系数为0.0006kg/t，本项目原料量约为91000t/a，则粉尘产生量为0.0546t/a。本项目上料口设置三边围挡，上方设置喷淋装置，采取措施后，保守考虑，抑尘率选取90%，则项目上料粉尘排放量为0.006t/a（0.001kg/h）。 ⑦秸秆粉碎粉尘 本项目秸秆粉碎会产生粉尘。根据《排放源统计调查系数手册》中2625有机肥及微生物肥料制造行业系数手册：工段名称为前处理、后处理，产品名称为有机肥、生物有机肥，原料名称为农业废弃物、加工副产品，工艺名称为混配造粒，颗粒物产污系数为0.37kg/t-产品，秸秆粉碎工序年产17800t，则粉尘产生量为6.586t/a，本项目在秸秆粉碎机上方设置集尘装置（收集效率90%），风机风量为5000m3/h，收集的废气经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放，布袋除尘器除尘效率为98%。秸秆粉碎车间封闭式，未被集气罩收集的粉尘以无组织排放形式在密闭车间内部排放，通过产尘点设置洒水装置，除尘效率可达90%以上，以无组织形式排放。 则秸秆粉碎工序颗粒物有组织排放量为0.119t/a，秸秆粉碎机年运行约1200h，则排放速率为0.099kg/h，无组织颗粒物排放量为0.066t/h，排放速率为0.549kg/h。 表4-1 废气源强核算表 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废气量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 工艺; 效率; 核算方法; 废气量m3/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量t/a. 物料棚; 颗粒物; 系数法; -; -; 24.541; 防风抑尘网、洒水降尘; 97.4%; 系数法; -; -; 0.638. 运输扬尘; 颗粒物; 系数法; -; -; 1.029; 洒水降尘; 66%; 系数法; -; -; 0.350. 生产车间; 挥发性有机物; 系数法; -; -; 0.024; 车间通风; -; 系数法; -; -; 0.024. 粉煤灰筒仓; 颗粒物; 系数法; -; -; 0.84; 仓顶除尘器; 99.5%; 系数法; -; -; 0.004. 上料粉尘; 颗粒物; 系数法; -; -; 0.0546; 三边围挡、喷淋装置; 90%; 系数法; -; -; 0.006. 破碎车间DA001; 秸秆粉碎; 系数法; 5000; 990; 5.927; 集气罩、集尘效率90%+布袋除尘器; 98%; 系数法; 5000; 19.8; 0.119. 破碎车间无组织; 颗粒物; 系数法; -; -; 0.659; 洒水降尘、厂房密闭; 90%; 系数法; -; -; 0.066. - （2）非正常工况 本项目非正常工况主要体现为粉煤灰筒仓、破碎车间除尘装置设备故障，除尘效率降至90%，如突然发现排放浓度异常，应立即组织工作人员对设备进行检查与维修并在检修过后总结设备非正常工作原因，防止此类事件再次发生。非正常工况下废气污染物排放情况见下表。 表4-2污染源非正常排放量核算表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间; 排放频次. 核算 方法; 产生量kg/h; 废气产生浓度mg/m3; 工艺; 效率; 排放量 kg/h; 废气排放浓度mg/m3. 人造土壤基质生产线; 粉煤灰筒仓; 颗粒物; 产污系数法; 1.166; /; 布袋除尘器故障; 90%; 0.117; /; 1h; 1次. 破碎车间; 秸秆破碎; 4.94; 990; 布袋除尘器故障; 90; 0.494; 99; 1h; 1次. （3）环保措施有效性分析 1）污染防治措施 ①粉煤灰采用罐车运输，其他物料均采用汽车运输，并用苫布遮盖，以减少扬尘产生； ②定期对厂内运输道路进行洒水降尘，洒水周期和水量应根据季节和天气情况确定； ③物料棚四周设置防风抑尘网，并定期洒水降尘，以减少扬尘产生； ④粉煤灰入仓粉尘经仓顶除尘器收尘后无组织排放； ⑤筛分破碎环节在设备上方安装集气装置，收集的粉尘通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。 2）合理性分析 ①筒仓仓顶除尘器、破碎车间布袋除尘器 在向仓内输送粉料时，仓内外会产生一定的压差，利用压差使含尘气体进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁，净化后的气体通过除尘器上箱体出风口排出。 随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管（称为一次风），并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称为二次风）进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被震落回仓内。因此，粉煤灰入仓产生的粉尘在采取仓顶除尘器措施后可达标排放，同时可最大限度减少污染物排放量，满足环境质量改善要求，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）6.1.3.5章节，袋式除尘器属高效除尘设备，宜用于处理风量大、浓度范围广和波动较大的含尘气体，粉尘具有较高的回收价值或烟气排放标准很严格时，宜采用袋式除尘器。本项目粉煤灰、秸秆粉碎产生的颗粒物均可回收后用于生产，因此本项目粉煤灰入仓粉尘经仓顶除尘器收尘后无组织排放、破碎车间采用布袋除尘器措施可行。 ②防风抑尘网、洒水降尘措施 物料棚、厂内道路定期洒水降尘，可有效减少扬尘产生。洒水可以让空气湿润，地面潮湿，不利于尘埃粒子的飞扬，有利于空中飘浮的尘埃粒子掉落下来，可以起到净化空气的作用。其原理是利用水雾粒子和灰尘粒子之间的碰撞能量和表面张力使灰尘颗粒和水雾颗粒相互结合，最终形成大颗粒物质落地。物料最大堆高3m，四周设置4m高防风抑尘网，高于物料最大堆高1m，可有效控制扬尘，故防风抑尘网、洒水降尘措施可行。 故采取上述措施后，生产及物料堆存过程产生的扬尘对周围环境影响较小。 - （4）环境影响分析 本项目物料采用汽车封闭运输，并用苫布遮盖，物料棚四周设防风抑尘网，物料棚、道路定期洒水降尘，减少厂内扬尘。秸秆粉碎工序粉尘经设备上方集气罩收集，通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，粉煤灰采用罐车运输，入仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过呼吸口无组织排放。无组织扬尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5标准，秸秆粉碎工序废气经DA001排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中污染物排放浓度限值要求，煤泥浮选工序药剂投加过程会产生VOCs，通过车间通风无组织排放，因VOCs产生量较小，车间无组织挥发性有机物可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值，厂界非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物排放浓度限值要求。 综上所述，该项目在采取本报告表提出的污染防治措施情况下，排放的污染物不会对大气环境产生危害性影响，从环境空气影响角度分析，本项目建设可行。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），运营期废气监测要求详见表4-3。 表4-3 监测要求 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）. 厂房外设 置监控点; VOCs（以 NMHC 计）; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 厂区内 VOCs 无组织排放限值. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求. 有组织废气; DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 2、废水 （1）废水种类及产排污量 1）生产废水 项目煤泥浮选生产线产生的煤泥水经浓缩、沉淀处理后回用于生产线。 本项目煤泥浮选生产线、煤矸石洗选生产线压滤水通过水泵泵入循环水池沉淀后循环使用；尾矿及大部分液体通过浆泵泵入浓缩机，浓缩沉降后浓缩机溢流水通过水泵泵入循环水池沉淀后循环使用；浓缩机底流经底流泵打到尾矿压滤机入料搅拌桶，再经压滤机脱水，压滤水通过水泵泵入循环水池沉淀后循环使用。生产车间、浓缩车间及循环水池位置相邻，设备之间、各池体之间均采用密闭管道连接，各池体结构均采用防渗结构，本项目生产废水形成闭路循环，不外排。 2）生活污水 本项目劳动定员16人，员工生活污水排放量按用水量的80%计，约为3.84t/d，1152t/a，生活废水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。根据《给水排水设计手册（第六册）》，同时根据我国北方典型生活污水水质，确定该项目生活污水产生浓度分别为 COD350mg/L，BOD5240mg/L，SS143mg/L，氨氮 35mg/L。 3）初期雨水 厂区汇集雨水主要来源为降水，即初期雨水。按照暴雨强度公式，进而推出雨水汇水量，暴雨强度根据软件计算： 图4-1 暴雨强度及雨水流量计算截图 由上计算可知，初期雨水15min汇水量为145.79m3，厂区四周设置雨水导流沟，雨水收集池建设在厂区东北角，本项目设置容积为150m3，通过截断阀控制初期雨水收集，收集沉淀后用于降尘用水。 本项目设置雨水收集池及导流沟对雨水进行收集，通过截断阀控制初期雨水，收集后的雨水经沉淀后回用于洒水降尘。由上文可知，本项目雨水收集池体积通过鸡西市暴雨强度推导出雨水汇水量进而计算得出的，项目雨水收集池体积在计算结果上进行增加，雨水收集池池容能够满足初期雨水收集需求。 由上计算可知，初期雨水15min汇水量为145.79m3，间歇降雨频次按10次/年计，年初期雨水量约为1457.9m3/a，根据上文水平衡可知，堆场及道路洒水年使用量1584m3，雨水收集池收集的初期雨水能够全部用于洒水降尘。 （2）污染防治措施合理性分析 1）生产废水 项目煤泥浮选生产线的煤泥水经浓缩、沉淀处理后回用于浮选生产过程。本项目无工艺废水排放；生产过程中补充的新水，大部分被产品带走和蒸发消耗，无排放。 2）初期雨水和堆场淋溶水 本项目物料棚四周设置雨水收集沟，将初期雨水收集至初期雨水池，经沉淀处理后用于洒水降尘。防止雨水溢流污染周围环境。初期雨水中污染物主要为物料棚地面因沉降、洒落等粉尘，经收集后可以回用于洒水降尘、浮选用水，废水利用措施合理且可行。本项目初期雨水收集池容积为150m3，可以满足厂区内初期雨水容纳需求池体容积可行，初期雨水收集池位于厂区低洼处，能够保证厂区内初期雨水被全部收集。 3）生活污水 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 （3）地表水环境影响结论 本项目在采取本报告表提出的污染防治措施情况下，排放的污染物对地表水环境影响较小，从水环境影响角度分析，本项目建设可行。 本项目废水污染源源强核算结果见表4-4。 表4-4 废水污染物排放源 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/L; 污染物排放量t/a; 治理设施. 生活污水; COD; 0.086; 350; 0.086; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。. 氨氮; 0.009; 35; 0.009. SS; 0.035; 143; 0.035. BOD5; 0.059; 240; 0.059. 初期雨水; SS; 2.041; 700; 不排放; 洒水降尘. 洗选生产线; SS; /; /; 不排放; 经循环水池沉淀后回用. 3、噪声 本项目噪声主要为浮选机、压滤机、浓缩机等设备运行产生的机械噪声。本项目针对各种机械设备的噪声，采取的治理措施有：企业在购买时选用低噪声设备；平时加强设备的维护，使设备长期运行在良好状态，为了减少噪声对周围环境的影响。根据类比调查，噪声源强在80~90dB（A），根据工程设备噪声源强分析及对其采取噪声控制措施，通过公式计算厂界噪声值。 - 噪声污染源源强核算 表4-5 设备噪声源强一览表 序号; 噪声源; 声源 类型 （偶发、频 发等）; 噪声产生量; 降噪措施; 噪声排放量; 持续 时间 /h. 核算方法; 噪声 值 /dB(A); 工艺; 降噪效果/dB(A); 核算方法; 噪声值/dB(A). 1; 截粗筛; 频发; 类比法; 85; 基础减震、厂房隔声、风机消声器、水泵隔声罩; 20; 类比法; 65; 5760. 2; 脱泥筛; 频发; 85; 20; 65. 3; 浮选机; 频发; 85; 20; 65. 4; 中煤压滤机; 频发; 80; 20; 60. 5; 尾矿压滤机; 频发; 80; 20; 60. 6; 浮选上料泵; 频发; 90; 20; 70. 7; 浮选压滤上料泵; 频发; 90; 20; 70. 8; 中煤压滤上料泵; 频发; 90; 20; 70. 9; 水泵; 频发; 90; 20; 70. 10; 除尘风机; 频发; 90; 20; 70; 1200. 11; 圆盘粉碎机; 频发; 85; 20; 65. 12; 搅拌主机; 频发; 80; 低噪声设备、基础减震、隔声; 15; 65; 5760. 13; 输送机; 频发; 75; 15; 60. 14; 筒仓气力输送泵; 频发; 80; 15; 75. 15; 运输车辆; 频发; 85; 低噪声设备、定期维护; 10; 75. 16; 铲车; 频发; 85; 10; 75. （2）污染防治措施分析 通过工程分析可知，本项目噪声源主要为机械噪声。为最大限度减少其噪声对环境的影响，建议采取的噪声污染防治措施为： 1）选购低噪声的先进机械，从源头上控制高噪声的产生。 2）加强对各机械的日常维护。随着使用年限的增加，有些机械噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 3）设备布设应采用“静闹分开”和“合理布局”的原则，尽量将高噪声设备布置在厂房内，尽可能避免高噪声设备在靠门窗处设置。 综上所述，采取以上措施后，可保证厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，本项目的噪声防治措施是有效可行的。 （3）达标情况分析 采用噪声环境影响评价系统(NoiseSystem）噪声预测结果如下： 图4-2噪声预测结果图 本项目选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装消声器、水泵设置隔声罩等、加强设备管理，并进行厂区绿化。通过采取降噪措施，厂界噪声预测结果见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果表 单位：Leq（dB） 位置; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 贡献值; 38.54; 50.14; 47.16; 31.92. 标准值; 昼间65/夜间55. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）噪声监测要求详见表4-7。 表4-7 监测要求 监测类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 声环境; 厂界; 连续等效A声级; 每季度开展1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值. （5）声环境影响结论 本项目煤泥浮选、秸秆粉碎过程产生噪声采取基础减振、厂房隔声处理，人造土壤基质生产线产生噪声采取低噪声设备、基础减振、隔声处理、风机安装消声器、水泵设置隔声罩等，产生的噪声采取降噪等综合治理措施后，经预测，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对声环境质量现状影响较小。综上所述，该项目在采取本报告表提出的污染防治措施情况下，排放的污染物不会对声环境产生危害性影响，从声环境影响角度分析，本项目建设可行。 4、固体废物 项目运营期产生的固体废弃物主要为尾矿泥（沉淀底泥）、生活垃圾、废机油、废弃含油抹布手套、废油桶等。 （1）固体废物产生情况 1）尾矿泥（沉淀底泥） 根据企业提供的资料，压滤车间的尾矿泥及循环水池中经沉淀产生的沉淀底泥，产生量共计17.8万t/a，作为原料用于人造土壤基质生产线。 2）生活垃圾 项目劳动定员16人，职工不在厂区食宿，垃圾产生系数按0.5kg/人·d，年工作日240d，则员工生活垃圾产生量为1.92t/a，统一收集后定期委托环卫部门外运处置。 3）粉煤灰筒仓、破碎工序除尘灰 粉煤灰仓顶设有仓顶除尘器，除尘效率为99.5%，利用物料输送产生的气压差进行除尘。粉煤灰仓收尘产生量为0.836t/a，通过振动落回仓内回用于生产。 秸秆粉碎工序布袋除尘器收尘量为5.868t/a，集中收集至物料棚，用于人造土壤基质生产。 4）废布袋 粉煤灰仓仓顶及秸秆粉碎工序设有除尘器，运行一段时间后会产生废布袋。废布袋产生量约为0.1t/a，由厂家定期更换后回收，直接带走。 5）危险废物 设备维修过程中产生的废机油属于危险废物，产生量约0.2t/a，废弃含油抹布手套产生量约为0.05t/a，废机油桶产生量约为0.05t/a，废药剂桶产生量约为0.1t/a，暂存危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处理处置。 表4-7 固体废物贮存信息 产生环节; 名称; 性质; 代码; 年产生量t/a; 贮存方式; 处置方式和去向; 处置或利用量t/a. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 1.92; 厂区内垃圾箱; 环卫部门; 1.92. 压滤、沉淀; 尾矿泥（沉淀 底泥）; 一般固体废物; 900-099-S05; 178000; 物料棚; 回用人造土壤基质生产; 178000. 粉煤灰仓; 除尘器收尘; 900-099-S05; 0.836; 落回料仓内回用于生产; 回用人造土壤基质生产; 0.836. 粉碎工序; 除尘器收尘; 900-099-S05; 5.868; 物料棚; 回用人造土壤基质生产; 5.868. 除尘器; 废布袋; 900-009-S59; 0.1; 不贮存; 除尘器厂家更换后回收; 0.1. 表4-8危险废物贮存信息 产生环节; 名称; 性质; 代码; 年产生量t/a; 贮存方式; 处置方式和去向; 处置或利用量t/a. 设备维护; 废机油; 危险废物; 900-217-08; 0.2; 暂存危险废物贮存点内密闭容器内; 委托有资质单位处置; 0.2. 废弃含油抹布手套; 危险废物; 900-041-49; 0.05; 暂存危险废物贮存点内密闭容器内; 0.05. 废机油桶; 危险废物; 900-249-08; 0.05; 暂存危险废物贮存点; 0.05. 废药剂桶; 危险废物; 900-249-08; 0.1; 暂存危险废物贮存点; 0.1. （2）危险废物处置措施 1）危险废物贮存点设置要求 危险废物贮存点应做到防风、防雨、防晒、防渗漏，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗、防漏。 表4-9 危险废物贮存场所基本情况 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产生量; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 废机油; HW08; 900-217-08; 0.2t; 暂存于危险废物贮存点密闭容器内; 300kg; 100d. 废弃含油抹布手套; HW08; 900-041-49; 0.05t; 暂存危险废物贮存点内密闭容器内; 100kg; 100d. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.05t; 暂存危险废物贮存点; 100kg; 100d. 废药剂桶; HW08; 900-249-08; 0.1t; 暂存危险废物贮存点; 100kg; 100d. 2）危废贮存点贮存可行性分析 本项目危险废物产生量约为0.4t/a，新建危险废物贮存点位于浓缩车间北侧，面积10m2，危险废物贮存点地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯+防渗混凝土进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。废机油在储存过程中，采用专用的容器存储，容器外侧粘贴符合标准要求的醒目标签。建设单位对危废贮存场的设计、建设和管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志、固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的规定进行。因此，危险废物贮存点能够满足本项目要求。 （3）环境管理要求 1）固体废物 ①一般工业固体废物暂存要求 本项目产生的一般固体废物主要是尾矿泥，外售综合利用。一般固体废物处理措施和处置方案需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（2021年7月1日起实施）要求、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 ②生活垃圾 生活垃圾集中收集后堆放至生活垃圾暂存区，应按以下原则进行收集、管理、运输及处置： A生活垃圾袋应当扎紧袋口，不能混入危险废物、工业固体废物、建筑垃圾和液体垃圾，在指定时间存放到指定地点； B不能使用破损袋盛装生活垃圾。对有可能造成垃圾袋破损的物品应单独存放； C产生生活废弃物的单位和个人应当按照市容环境行政管理部门规定的时间、地点和方式投放生活废弃物，不得随意倾倒、抛洒和堆放生活废弃物。 综上，本项目在采取以上措施的情况下，固体废物处置措施合理、去向可行，不会对周围环境质量造成不利影响。 2）危险废物 本项目危险废物贮存点的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设置，并做到以下几点： ①贮存设施运行环境管理要求 A危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 B应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 C作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 D贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 E贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 F贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 G贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ②贮存点环境管理要求 A贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 B贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 C贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 D贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 E贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 ③对于委托处理的固体废物，其运输转移过程中需做到以下几点： A本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家对危险废物的运输要求。应由固废接收单位的专用车进行运输，该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。运输过程中要注意危险废物安全单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生泄漏，从而危害环境； B本项目在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号），危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及黑龙江省对危险废物转运的相关规定； C载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。装载危险废物车辆的行驶路线须绕开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施； 5、地下水环境污染防治措施 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源，无地下水环境保护目标，且各构筑物及装置采取了相应的防渗措施。 针对项目特点，本项目采取了以下地下水污染防治措施。 （1）源头控制措施 主要包括在工艺、设备、污水处理装置及处理构筑物采取相应措施，降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低的程度。 （2）分区防渗 本项目采取分区防渗的措施，按照项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，根据厂区功能划分将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：重点防渗区为危废贮存点、药剂库地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯+抗渗混凝土进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。防渗技术等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。 一般防渗区：生产车间、浓缩车间、尾矿车间、物料棚、浓缩池、初期雨水池、事故池、防渗旱厕区域，采用抗渗混凝土进行防渗处理，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：厂区其他区域，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化。 综上所述，本项目的建设在采取相应的防渗措施下不会对其周围地下水产生影响。 6、土壤环境污染防治措施 项目建设过程中将对车间地面进行硬化及防渗处理，故正常工况不会对土壤环境造成污染。 7、生态影响 本项目占地为采矿用地，厂区范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标。 8、环境风险 （1）环境风险识别 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的危险物质或危险化学品，对项目的环境风险物质进行判断，本项目风险物质主要为捕收剂、起泡剂、废机油。 （2）建设项目风险物质存储情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B可知，本项目风险物质主要为捕收剂、起泡剂、废机油，捕收剂、起泡剂贮存于药剂库，产生的废机油暂存在内的危险废物贮存点，危险废物贮存点内最大储存量10kg。 表4-10 环境风险物质统计表 序号; 危险物质; CAS号; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q值. 1; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油；生物柴油等）; /; 130.2; 2500; 0.052. 合计; 0.052. （3）环境风险影响分析 本项目选址不涉及环境敏感区，不存在重大危险源，风险水平值较低。项目运营期存在一定潜在的环境风险事故，主要为捕收剂、起泡剂、废机油泄漏对土壤、地下水造成污染。捕收剂、起泡剂贮存于药剂库，废机油储存在危险废物贮存点，药剂库、危险废物贮存点地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯+抗渗混凝土进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。防渗技术等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。只要建设单位加强风险管理，在项目建设、实施过程中认真落实各种环境风险防范措施，并在环境风险事故发生后，及时采取有效的风险应急措施，使环境风险事故得到有效的控制，将事故风险控制在可接受的范围内，项目环境风险值处于可接受水平范围内。 8、运输线路环境影响 （1）运输路线环境敏感目标 本项目运输车辆沿村路行驶进入恒桦公路再进入331国道，运输路线居民敏感目标为大恒山街道及义安村居民区。 （2）运输噪声影响分析 运输车辆行驶噪声源强约为70~85dB（A），对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，22：00~次日6:00禁止运输工作，产品运输均在昼间进行，加强对运输车辆管理，杜绝超载现象，按期保养车辆保持车辆良好工况，运输车辆在经过沿线敏感目标时控制行驶速度，通过采取以上措施运输沿线公路交通噪声影响是可以接受的。 （3）运输道路扬尘影响 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中铺装道路扬尘源排放系数计算公式，计算得出本项目运输车辆行驶1km产生的道路扬尘质量为25.23g/km。本项目运输过程中要加强道路养护，保障路面平整，控制汽车行驶速度，运输车辆采用苫布苫盖，同时采取洒水抑尘的措施，可有效降低汽车运输的起尘量，运输产生的扬尘对环境空气的影响较小。 图例 本项目 运输路线 比例尺：1:18055 图4-3 运输路线图 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料棚、运输车辆 | 颗粒物 | 采用汽车运输，并用苫布遮盖；定期对厂内运输道路进行洒水降尘；物料棚四周设置防风抑尘网，并定期洒水降尘，以减少扬尘产生。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 |
|  | 粉煤灰入仓粉尘 | 颗粒物 | 经仓顶除尘器收尘后无组织排放 |  |
|  | 上料过程 | 颗粒物 | 投料口三边围挡，上方设置喷淋设施 |  |
|  | 粉碎（DA001）排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |
|  | 煤泥浮选工序药剂投加废气 | VOCs | 车间通风无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 厂区内 VOCs 无组织排放限值 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值 |
|  |  | VOCs、 | 自然通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮 | 排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排 | / |
|  | 初期雨水 | 悬浮物 | 建设150m3雨水收集池处理将初期雨水收集沉淀后洒水降尘，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机安装消声器、水泵设置隔声罩等，加强设备维护，厂区内车辆限速 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 压滤、沉淀 | 尾矿泥（沉淀底泥） | 回用生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 粉煤灰仓仓顶除尘器 | 除尘灰 | 落回料仓内回用于生产 |  |
|  | 粉碎工序 | 除尘灰 | 回用生产 |  |
|  | 设备维修 | 废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶、废药剂桶 | 暂存危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目采用源头控制、分区防渗措施，防止地下水及土壤污染，危废贮存点、药剂库设置重点防渗，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯+抗渗混凝土进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。防渗技术等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。生产车间、浓缩车间、尾矿车间、物料棚、浓缩池、初期雨水池、事故池、防渗旱厕区域设置一般防渗，采用抗渗混凝土进行防渗处理，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s。厂区内其他区域简单防渗区，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 建设单位应加强管理，完善消防设施，制定风险应急预案；厂区严禁烟火；发生火灾时，设置临时围堰，不得将消防废水随便排放，定期维护设备。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 企业应在投入使用前编制突发环境事件应急预案，建立档案管理制度，按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。要严格执行“三同时”制度，在项目建成后，进行竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。应指定专人负责项目的环境管理，负责制定环境管理规章制度并监督执行，制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训；并按GB 15562.2的规定设置环境保护图形标志，应定期检查和维护；贯彻对项目产生的各污染物的处理情况进行定期检查，确保各项污染防治措施的有效执行。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家的产业政策，选址合理。项目在建设和运营中产生的环境影响较小，建设单位认真落实本报告提出的各项污染治理措施，以及日常环保管理工作，在确保环保设施正常运行和达标排放前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.472t/a | / | / | 1.183t/a | 1.472t/a | 1.183t/a | 0.289t/a |
|  | VOCs | / | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | 0.024t/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 1.92t/a | / | / | 1.92t/a | 1.92t/a | 1.92t/a | 0t/a |
|  | 尾矿泥 | / | / | / | 178000t/a | / | 178000t/a | 178000t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废弃含油抹布手套 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 废药剂桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目位置

图例

项目位置

比例尺：1：72223

附图1 项目地理位置图

本项目位置

危险废物贮存点

# 附图2 项目总平面布置图

# 附图3 项目分区防渗图

图例

项目位置

大气环境保护范围

声环境保护范围

大气保护目标

# 附图2 鸡西市环境管控单元图

# 附图4环境保护目标图

| 项目东侧 | 项目南侧 |
| --- | --- |
| 项目西侧 | 项目北侧 |

# 附图5厂界照片

# 附图6自行监测点位图

# 附图7厂区新增面积示意图

附件1 营业执照

附件2 用地地类及租赁协议

附件3煤泥中226Ra、232Th 活度浓度检测报告

# 附件4环境空气、土壤现状监测报告

# 附件5起泡剂、捕收剂检测报告

# 附件6原环评批复

附件7原验收意见

# 附件8煤泥检验报告

# 附件9鸡西市焦诚矸石加工厂生态环境分区管控分析报告

# 附件10违法行为决定书及行政处罚告知书