鸡环审〔2025〕9号

关于鸡西市恒山区黄泥河和安乐沟综合治理及生态改善工程环境影响报告表的批复

鸡西市恒山区住房和城乡建设局（恒山区城市管理综合执法局）：

你单位《关于申请审批鸡西市恒山区黄泥河和安乐沟综合治理及生态改善工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，该项目因超五年重新审核环境影响评价文件，原批复《关于鸡西市恒山区黄泥河和安乐沟综合治理及生态改善工程环境影响报告表的批复》（鸡环审〔2017〕11号）作废，新批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建项目，建设地点位于黑龙江省鸡西市恒山区安乐沟和黄泥河，项目小黄泥河上游段治理长度4.8km，城区段治理长度0.06km，景观亮化工程3.04km，安乐沟治理长度0.44km，建设内容包括河道治理工程、景观亮化工程、电气工程及市镇污水工程等。项目总投资6049万元，其中环保投资72.6万元。

该项目在全面落实《鸡西市恒山区黄泥河和安乐沟综合治理及生态改善工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。施工场地四周应设置防风抑尘网，定期洒水降尘，砂石料苫盖。运输车辆进出道路应定期洒水清扫，减少汽车轮胎与路面接触引起地面扬尘，运输沙、石、剩余弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车厢上沿，并实行封闭运输，场界颗粒物、沥青烟浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。清淤过程和淤泥晾晒期间利用雾炮车喷洒除臭剂，厂界氨、硫化氢、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准中厂界排放标准要求。

（二）水环境影响及保护措施。施工期产生的泥浆水经沉淀后，上清液用于洒水降尘。机械冲洗废水经油水分离设施处理后，上清液回用于周边洒水降尘，施工结束后油污统一外运处理，交有资质单位处置。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。

（三）固体废物环境影响及保护措施。生活垃圾收集后由市政环卫部门统一清运至垃圾处理场；生活垃圾送往市政环卫部门生活垃圾指定收集点；建筑垃圾包括混凝土块、金属废料和弃土，其中混凝土块送至市政部门指定建筑垃圾堆放场，金属废料外售废品回收站；清淤底泥用于场地绿化使用。

（四）声环境影响及保护措施。项目选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工。场界四周设置隔声围挡。加强设备的维护和保养，施工车辆行至敏感点时减速慢行。施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，敏感点处声环境应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（五）生态环境影响及保护措施。施工过程中严格控制施工占地，不能超出用地要求界限。严格控制施工作业面，避免超挖破坏周围植被，所有临时占地必须利用无植被或少植被区域，及时处理固体废物禁止占压土地，避免对现有植被的干扰，不得滥采滥伐。在施工结束后，应及时拆除临时设施，清除碎石、砖块、施工废物等施工杂物，恢复景观斑块的连通性，以利于植物生长，并对本工程占地区进行土地平整和表土覆盖，并采取植被恢复措施，加强区域植被建设，增加绿地面积。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市恒山生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市恒山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年1月15日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局 鸡西市恒山生态环境局

鸡西市生态环境局办公室          2025年1月15日印发

共印8份