鸡环审〔2025〕12号

关于鸡东县晨冠再生资源回收有限公司建设项目环境影响报告表的批复

鸡东县晨冠再生资源回收有限公司：

你单位《关于鸡东县晨冠再生资源回收有限公司建设项目环境影响报告表的请示》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

- 项目基本情况

该项目为新建工程，拟建于黑龙江省鸡西市鸡东县向阳镇曲河村，总占地面积为2100m2，总建筑面积为720m2。项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。项目建成后年拆解废农机1450台，拆解农机包括废收割机、报废拖拉机及水稻插秧机,仅设置拆解过程，不设置破碎过程，无零件清洗及含危险废物的部件精细拆解、翻新等工序，项目总投资为500万元，其中环保投资为65万元，占总投资的13%。

该项目建设在全面落实《关于鸡东县晨冠再生资源回收有限公司建设项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

- （一）施工期环境影响及保护措施。生活污水排入防渗旱厕，清掏外运堆肥处理。施工废水经沉淀池处理后，用于施工场地洒水降尘，不外排。施工现场封闭管理，洒水降尘，苫盖物料，合理安排运输，场界颗粒物浓度等应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准。选用低噪声设备，合理安排施工时间，噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。生活垃圾收集交由环卫部门定期清理，建筑垃圾及时清运到市政部门指定地点。

（二）水环境影响及保护措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。设置初期雨水收集池，初期雨水经排水沟收集至初期雨水收集池，经油水分离器处理后由专车定期拉运至鸡东县瀚科水务有限公司进行处理。

严格落实地下水分区防渗措施。拆解车间、待拆车辆存放场及雨水收集池为一般防渗区，防渗层为至少1.5m厚黏土层，K≤10-7cm/s。危险废物贮存库为重点防渗区，地面、墙面裙角等均做防渗处理，地面进行重点防渗，2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，K≤10-10cm/s。

- 废气环境影响及保护措施。项目运营期废气主要来自切割、油液抽取以及危废贮存库油液挥发。切割废气、废油液抽取废气分别经“半密闭集气罩+布袋除尘器”和“活性炭吸附”处理后由15m高排气筒排放；危险废物贮存库挥发废气经“吹吸集气罩+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，有组织颗粒物、非甲烷总烃浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值要求；无组织颗粒物、非甲烷总烃浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；厂房外非甲烷总烃浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

- （四）噪声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。运营期生活垃圾集中收集后，定期交由市政环卫部门统一清运；布袋除尘器收集粉尘，外售处置；废旧布袋更换时，由厂家回收；拆解过程产生的不可利用废物（碎皮革、碎玻璃、碎塑料）、可回收金属（废发动机、散热器、悬架、轴承、车身）、可回收非金属（轮胎、座椅、仪表盘）集中收集，外售处置；废活性炭、浮油和油泥、废油液、废油桶、废电容器、废电子元器件、废铅酸蓄电池、废防冻液、废含油抹布及废手套分类收集，液体存储在密闭桶内，暂存于危险贮存库，交由有资质单位处理，危险废物在厂区内暂存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

（六）加强环境风险防范。编制环境风险应急预案，严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市鸡东生态环境局组织开展该建设项目环境保护事中事后监管。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡东生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年1月21日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市鸡东生态环境局。

鸡西市生态环境局办公室          2025年1月21日印发

共印8份