鸡环审〔2025〕40号

关于鸡西市恒久型煤厂建设项目

环境影响报告表的批复

鸡西市恒久型煤厂：

你单位《关于申请审批鸡西市恒久型煤厂建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

- 项目基本情况

该项目属新建项目，拟建于黑龙江省鸡西市恒山区红旗乡民乐村。厂区占地面积4184.73m2，新建一座厂房，内设型煤加工车间、原料区和产品区。项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等，项目建成后年产型煤3000t。项目总投资50万元，其中，环保投资7.5万元。

该项目建设在全面落实《鸡西市恒久型煤厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。施工场地应设置围挡，定期洒水抑尘，施工材料定点堆放并进行苫盖，运输车辆加盖苫布，场界颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。合理安排施工时间，严禁夜间施工，选用低噪声设备，噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工废水经沉淀后用于场地洒水降尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。建筑垃圾及时清运至指定地点处理，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。

（二）大气环境影响及保护措施。上料、破碎、筛分、成型、包装过程产生的粉尘经集气罩收集和布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。颗粒物排放浓度及排放速率应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。运输车辆加盖苫布，运输道路洒水降尘。无组织颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。项目生产过程中无生产废水产生。初期雨水收集进入雨水收集池，经沉淀后用于场区洒水降尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

严格落实地下水分区防渗措施，危险废物贮存点为重点防渗区，危险废物贮存点防渗能力应达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。生产车间、原料区、成品区、初期雨水收集池为一般防渗区，防渗能力应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。其他地区为简单防渗区，采取水泥地面硬化。

（四）噪声环境影响及保护措施。应选用低噪声设备，采取减振、消声、隔声等防治措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。布袋除尘器收尘、不合格产品回用于生产。含油抹布、手套、生活垃圾集中收集，交由环卫部门清运。初期雨水收集池沉渣定期清理回用于生产。废机油、废油桶收集后暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置，危险废物贮存和运输应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

（六）加强环境风险防范。编制环境风险应急预案，严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，防止风险事故发生。

三、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市恒山生态环境局组织开展该建设项目环境保护事中事后监管。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市恒山生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年6月3日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市恒山生态环境局。

鸡西市生态环境局办公室（法规科）   2025年6月3日印发

共印8份