鸡环审〔2025〕46号

# 关于鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目

# 环境影响报告书的批复

鸡西市滴道南甸子碎石场：

你单位报送的《关于鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属新建工程，位于鸡西市滴道区西8km处。项目利用粉煤灰对废弃采坑进行回填，总修复面积85303m2，总回填粉煤灰量81.41万m3，约105.9万吨。建设内容主要包括场地平整、基础工程、防渗工程、回填工程等。回填后进行生态恢复治理，将土地复垦恢复成耕地或林地。项目总投资52.29万元，其中，环保投资12万元。

项目在全面落实《鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。项目分区分单元作业，每日作业后对表面及时采用苫布覆盖，非作业面以及已碾实的粉煤灰表面采用苫布覆盖。粉煤灰加湿后采用专用运灰车运输，运输车辆采取加盖篷布、密封仓等措施，严禁超高装车，防止粉煤灰散落，运输道路及时洒水降尘。粉煤灰到场后按照指定点卸车，随卸随填，控制自卸汽车卸料高度，卸料过程中洒水抑尘，大风等特殊气象条件停止作业，无组织颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）水环境影响及保护措施。项目生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。淋溶水进入淋溶水收集系统，沉淀后回用于洒水抑尘。项目应严格落实地下水保护措施，淋溶水暂存池防渗技术应符合等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1×10-7 cm/s，场底清理后场底基础铺设30cm厚的改性压实粘土压实作为基础层，防渗性能满足渗透系数1×10-5cm/s且厚度0.75m的天然基础层后方可回填，边坡防渗采用粘土填筑压实，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布和1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层。防渗要求应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

- （三）声环境影响及保护措施。项目选用低噪声设备，加强运输车辆和作业机械管理，运输经过沿途村庄时控制车速、禁止鸣笛，合理安排施工时间，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准。

（四）固体废物环境影响及保护措施。项目建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门处理。开挖产生土方全部回填。场地清理废弃物和生活垃圾分别集中收集后交由市政部门统一处理。

（五）生态环境影响及保护措施。项目清理、回填、平整完成后将土地修复为耕地或林地，在回填至设计标高后回填表土，边坡覆盖表土后边坡比不小于1:1，杜绝回填后场地闲置长期不能利用，避免地表长期裸露，及时进行植被恢复，并定期巡护，保证林地、耕地生长状况。

（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告书》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告书》。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告书》应当重新审核。

五、鸡西市滴道生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件送至鸡西市滴道生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年7月8日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局   鸡西市滴道生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科）    2025年7月8日印发

共印8份