鸡环审〔2025〕47号

关于鸡西市城子河区颜宝豆制品加工坊

建设项目环境影响报告表的批复

鸡西市城子河区颜宝豆制品加工坊：

你单位《关于申请审批鸡西市城子河区颜宝豆制品加工坊建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

- 项目基本情况

该项目属新建工程，拟建于黑龙江省鸡西市城子河区政通路与民爱街交口处，占地面积650m2。项目新建豆制品生产线，建设规模60t/d一体化污水处理站、1台3t/h生物质蒸汽锅炉，年生产干豆腐400t，豆干10t，豆钱10t。项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。

该项目建设在全面落实《鸡西市城子河区颜宝豆制品加工坊建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期保护措施。施工材料遮盖防尘，运输车辆苫布苫盖，及时洒水抑尘、行驶线路应避开敏感点，施工场界颗粒物浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。施工废水经沉淀处理后用于场地抑尘，施工人员生活污水通过市政污水管网排入城子河区污水处理厂处理达标后排放。施工选用低噪声机械，合理安排施工时间，噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）2类标准要求。生活垃圾收集后由环卫部门统一处置，建筑垃圾强化综合利用，不能利用的及时清运至指定地点。

（二）大气环境影响及保护措施。项目运营期大气污染物主要为锅炉烟气、豆干豆钱熏制烟气以及污水处理站恶臭气体。生物质锅炉烟气由布袋除尘器处理后经30m高排气筒排放，污染物排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物排放标准限值要求。烟熏炉烟气由布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，污染物排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准限值要求。熏制车间厂房外污染物应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中无组织排放烟（粉）尘（其他炉窑）最高允许浓度标准要求。污水处理站构筑物加盖密闭，定期投放、喷洒除臭剂，设置集气和活性炭吸附装置，恶臭气体处理后经15m高排气筒排放，有组织排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限制要求。各排气筒高度应满足相应标准要求。厂界无组织恶臭气体应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。厂界无组颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。项目运营期废水主要是生活污水、生产废水。设置1座规模60t/d一体化污水处理站，采用“格栅调节-A²O生物处理-沉淀-混凝沉淀”工艺，生活污水、生产废水排入经自建污水处理站处理满足鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标要求经市政污水管网排入城子河区处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入城子河，最终汇入穆棱河。项目设置一座80m3防渗事故池，用于污水处理站不能正常运行时期废水暂存。

项目采取分区防渗，生产车间、污水处理站、防渗集水池为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；办公区、设备间及厂区道路为简单防渗区，采取地面硬化措施，防止对地下水和土壤造成污染。

- （四）声环境影响及保护措施。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，强化设备检修维护，优化合理布局，厂区内车辆禁止鸣笛。厂房西侧和北侧外墙加装复合隔声板，材质选用吸声-隔声-阻尼复合结构，阻断噪声直线传播路径，门窗更换为双层夹胶隔声窗，并采用密封胶条减少缝隙漏声。厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。周围敏感点声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

（五）固体废物环境影响及保护措施。废包装物、不合格黄豆及杂质收集后外售综合利用；豆渣采用防渗漏密封塑料袋包装，日产日清，外售周边农户用作饲料；废滤布收集于原料库，委托有资质单位处置；布袋除尘器收集粉尘外售综合利用，废布袋更换后由厂家回收；污水处理站污泥、格栅池杂质袋装收集于污水处理站，由环卫部门统一处理；废活性炭、废离子交换树脂不在厂区暂存，由厂家更换回收处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

（六）加强环境风险防范。编制环境风险应急预案，严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，防止污染事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市城子河生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市城子河生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年7月11日

抄送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市城子河生态环境局 。

鸡西市生态环境局办公室（法规科）      2025年7月11日印发

共印8份