鸡环审〔2025〕57号

关于鸡东县天顺洗选经销处煤炭分选扩建项目环境影响报告表的批复

鸡东县天顺煤炭洗选经销处：

你单位《关于申请审批鸡东县天顺洗选经销处煤炭分选扩建项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

- 项目基本情况

该项目属改扩建项目，位于黑龙江省鸡西市鸡东县哈达镇先锋村。项目现有1条跳汰洗选生产线，年洗选煤炭120万吨。本项目新增占地面积1518平方米，新建封闭式筛分间、分选间，配套建设原煤库、精煤库、矸石堆场、末煤堆场、封闭式皮带输送系统、危险废物贮存点等。项目采用XRT选煤工艺，年洗选煤炭60万吨。项目建成后，全厂年洗选煤炭达180万吨。项目总投资300万元，其中环保投资45万元。

该项目建设在全面落实《鸡东县天顺洗选经销处煤炭分选扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

#### （一）施工期环境影响及保护措施。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工场地周围设置围挡，合理设置施工材料堆放点，并进行苫盖。选用低噪声设备，合理安排各类施工时间，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门定期清理。建筑垃圾和弃土运至指定地点进行处理。

- （二）废气环境影响及保护措施。项目筛分和分选工序废气经负压收集和布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4限值要求。原煤库、精煤库密闭并采用喷淋式洒水除尘，末煤堆场及矸石堆场四周设置防风抑尘网，物料堆存使用苫布遮盖，定期洒水降尘。原煤及产品输送采用封闭的输煤栈桥皮带输送机运送方式，采取洒水降尘措施。厂界污染物排放应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值要求。

- （三）水环境影响及保护措施。项目为干法选煤，不产生工艺废水。不新增生活污水。车辆冲洗废水经沉淀池收集后，回用于厂区洒水降尘。厂区四周设置排水沟，将初期雨水收集至初期雨水池，经沉淀后回用于洒水降尘。

严格落实地下水保护措施，危险废物贮存点采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。初期雨水收集池、沉淀池、一般固废堆场为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。原煤库、精煤库、矸石堆场、末煤堆场、分选间、筛分间及厂区运输道路等其他区域为简单防渗，进行一般地面水泥硬化。

（四）噪声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取减振、隔声等防治措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。筛分废料（石头）、煤矸石暂存于矸石堆场，外售鸡西市鸡冠区瀚兴水泥砖厂处置。沉淀池污泥、雨水收集池污泥及除尘器收尘暂存于一般固废堆场，外售综合利用。末煤暂存于末煤堆场，外售综合利用。废布袋定期更换后由厂家回收处理。废油、含油抹布和手套暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。项目危险物质贮存管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）土壤环境影响及保护措施。严格落实《报告表》中提出的土壤环境防范措施，防止污染土壤环境。

（七）加强环境风险防范。编制环境风险应急预案。严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，防止风险事故发生。

三、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市鸡东生态环境局组织开展该建设项目环境保护事中事后监管。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡东生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年8月15日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合执法局，鸡西市鸡东生态环境局。

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2025年8月15日印发

共印8份