鸡环审〔2026〕38号

关于鸡西市焦诚矸石加工厂固废资源利用项目环境影响报告表的批复

鸡西市焦诚矸石加工厂：

你单位《关于鸡西市焦诚矸石加工厂固废资源利用项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

- 项目基本情况

该项目属改扩建工程，拟建于鸡西市恒山区红旗乡义安村，总占地面积10496.95m2，新增占地面积9496.95m2，原有600m2生产车间扩建至700m2。本项目拆除原有煤矸石洗选生产线，新建1条煤泥浮选生产线、1条人造土壤基质生产线、及配套辅助工程等。项目建成后，年浮选煤泥20万t、年产人造土壤基质30.38万t。本项目总投资500万元，其中环保投资91万元。

该项目在全面落实《鸡西市焦诚矸石加工厂固废资源利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。施工现场四周设置围挡，施工道路硬质覆盖，施工材料、运输车辆加盖苫布，施工废气排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。车辆轮胎冲洗废水排入沉淀池，经沉淀后回用于混凝土养护、场地洒水降尘，生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。四周加设隔声屏障，使用低噪声设备，杜绝夜间施工，施工场界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。原有工程拆除产生的废料分类回收外售，其余建筑垃圾运至市政指定地点倾倒，生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门处理。

（二）废气环境影响及保护措施。物料棚四周设防风抑尘网，装卸过程洒水降尘。粉煤灰用罐车运输，罐车与料仓管道封闭直连，上料口设置三边围挡，上方设置喷淋装置，入仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过呼吸口无组织排放，厂界无组织扬尘应满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值要求。秸秆粉碎工序粉尘经集气罩和布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放，有组织颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物排放浓度限值要求。煤泥浮选工序药剂投加过程产生的VOCs，通过车间通风无组织排放，车间无组织挥发性有机物应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值，厂界非甲烷总烃排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物排放浓度限值要求。

- 水环境影响及保护措施。煤泥浮选废水经浓缩、沉淀处理后回用于生产。初期雨水收集至雨水收集池，经沉淀处理后用于洒水降尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，不外排。

严格落实地下水分区防渗措施，危险废物贮存点、药剂库为重点防渗区，地面与裙脚采用抗渗混凝土进行表面防渗处理，基础防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯进行防渗处理，K≤10-10cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6m。生产车间、浓缩车间、尾矿车间、物料棚、浓缩池、初期雨水池、事故池、防渗旱厕等区域为一般防渗区，采用抗渗混凝土进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。厂区其他区域为简单防渗区，采用水泥地面硬化。

（四）声环境影响及保护措施。采取低噪声设备、基础减振、隔声处理、风机安装消声器、水泵设置隔声罩等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。粉煤灰仓收尘通过振动落回仓内回用于生产。压滤工序和循环水池中经沉淀产生的尾矿泥，秸秆粉碎工序布袋除尘器收尘，全部集中收集，作为原料用于人造土壤基质生产线。生活垃圾统一收集后由环卫部门外运处置。废布袋由厂家定期更换后回收，直接带走。废弃含油抹布手套、废机油桶等暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。

（六）环境风险及保护措施。编制环境风险应急预案，严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法办理排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市恒山生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市恒山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2026年7月1日

抄  送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市恒山生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科）  2026年7月1日印发

共印8份