鸡环审〔2026〕49号

关于黑龙江坤瑞建筑材料有限公司建设项目环境影响报告表的批复

黑龙江坤瑞建筑材料有限公司：

你单位《关于申请审批黑龙江坤瑞建筑材料有限公司建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属新建工程，拟建于黑龙江省鸡西市鸡冠区红星乡红太村太阳组，用地性质为工业用地，占地面积4300m2，建筑面积2530m2。项目新建1条砂浆生产线、1条水性涂料生产线，1条水性真石漆生产线，配套建设危险废物贮存库、初期雨水收集池等储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程。项目建成后年产砂浆200t、水性涂料100t、水性真石漆100t。项目总投资50万元，其中环保投资24万元。

该项目在全面落实《黑龙江坤瑞建筑材料有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。施工场地设置围挡，施工物料封闭存放，运输车辆加盖苫布，洒水降尘，颗粒物排放浓度应符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）要求。施工作业和车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后，回用于场地洒水降尘。生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施，合理安排施工时间，杜绝夜间施工，噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。建筑垃圾运至市政指定地点处置，生活垃圾由市政部门统一处置。

（二）大气环境影响及保护措施。项目生产投料及搅拌粉尘经集气罩收集，布袋除尘器和活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒排放。有组织颗粒物排放应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）、挥发性有机物排放应符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）要求。厂区内非甲烷总烃排放浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表B.1厂区内VOCs无组织排放限值。厂界颗粒物排放浓度应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）、挥发性有机物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

（三）水环境影响及保护措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。设备清洗废水经过滤后回用于生产。地面清洗废水暂存于储水池，经过滤后用于厂区地面洒水降尘。初期雨水导入初期雨水收集池，用于厂区地面洒水降尘。

严格落实地下水保护措施。危险废物贮存库采取重点防渗，采取2mm高密度聚乙烯膜(HDPE)进行防渗，K≤1×10-10cm/s。生产车间、储水池、初期雨水收集池、库房、防渗旱厕采取一般防渗，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。办公室、厂区道路等其他区域采取简单防渗区，进行一般水泥地面硬化。

（四）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取减振。隔声等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）固体废物环境影响及保护措施。除尘器收尘回用于生产。废布袋定期更换，由厂家回收处置。废包装袋和废弃包装桶集中收集外售综合利用。废活性炭和设备维修产生的废矿物油、滤渣、过滤网分类收集暂存危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。

（五）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市鸡冠生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡冠生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2026年8月18日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市鸡冠生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年8月18日印发

共印8份