鸡环审〔2026〕50号

关于鸡西市鸡冠区2025年农村供水保障工程环境影响报告表的批复

鸡西市鸡冠区农业农村局：

你单位《关于申请审批鸡西市鸡冠区2025年农村供水保障工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属新建工程，拟建于黑龙江省鸡西市鸡冠区朝阳村、红太村、三合村、梁家村。项目在朝阳村新建加压泵房，占地面积108.74㎡，新建供水管网47090米（其中内部供水管网19015米，给水入户管18075米）。红太村新建加压泵房，占地面积108.74㎡，新建供水管网16503米（其中内部供水管网8253米，给水入户管8250米）。三合村新建取水井（占地面积11.56㎡）、净水泵房（占地面积170.1㎡）、供水管网15337米（其中内部供水管网5887米，给水入户管9450米）。梁家村新建取水井（占地面积11.56㎡）、净水泵房（占地面积170.1㎡）、供水管网4710米（其中内部供水管网1960米，给水入户管2750米）。项目配套建设危险废物贮存点等储运工程、临时工程、共用工程、环保工程等。项目建成后三合村取水规模178.3m³/d，梁家村取水规模69.82m³/d，红太村取水规模52.8m³/d，朝阳村取水规模168.96m³/d。项目总投资3009.63万元，其中环保投资53万元。

该项目在全面落实《鸡西市鸡冠区2025年农村供水保障工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 项目建设的主要生态环境影响及保护措施

- 大气环境影响及保护措施。项目施工场地周围设置围挡，开挖土方和砂石等物料集中堆存，进行苫盖，物料装卸过程中控制卸料高度，定期洒水抑尘、严禁大风天气施工，运输车辆进行苫盖，控制车速，运输路线及时清扫并洒水降尘，颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

- 水环境影响及保护措施。施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。洗井废水、抽水试验废水经沉淀池沉淀处理后，拉运至鸡西市鸡冠区污水处理厂处理。管道试压水拉运至鸡西市滴道区污水处理厂处理。运营期生产废水排入储水池，定期拉运至鸡西市鸡冠区污水处理厂处理，废水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求。

严格落实地下水保护措施。危险废物贮存点采取重点防渗，采取高密度聚乙烯膜进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。水源井井房、净水泵房、加压泵房、储水池采取一般防渗措施，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s。

（三）声环境影响及保护措施。项目施工期选用低噪声设备，合理安排施工时间，严禁运输车辆鸣笛，建立临时隔声障，选用低噪声设备，采取减振。隔声等措施，噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。运营期加强设备维护，采取隔声、吸声减振等措施，优化生产布局，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

（四）固体废物环境影响及保护措施。施工期生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处置。废弃泥浆干化后用于项目区内道路铺垫。建筑垃圾及时清运至指定地点处置。水源井基础挖方用于回填净水泵房地基，表土用于水源井、净水泵房、加压泵房周围绿化。运营期废锰砂、废卵石、废石英砂和废活性炭更换后由厂家回收处置。底泥经脱水后送市政部门指定地点处置。废紫外灯、废润滑油及油桶、废含油抹布分类收集暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。

（五）生态环境保护措施。施工过程中严格控制临时施工占地，合理规划施工范围，剥离表土单独堆放并采用密目网苫盖，防止水土流失。施工结束后临时工程应及时拆除，进行生态恢复。

（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市鸡冠生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡冠生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2026年8月19日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市鸡冠生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年8月19日印发

共印8份