鸡环审〔2026〕51号

关于黑龙江联卫生态科技有限公司环境检测实验室建设项目环境影响报告表的批复

黑龙江联卫生态科技有限公司：

你单位《关于申请审批黑龙江联卫生态科技有限公司环境检测实验室建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属新建工程，拟建于黑龙江省鸡西市鸡冠区南山办跃进委24组。本项目租赁阿戴汽车养护中心，占地面积为316.78㎡，用作检测实验室及办公场所，从事环境检测，配套建设一般固废暂存间、危险废物贮存点、纯水制备间等储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目建成后年检测样品数量约 1000 批次。项目总投资400万元，其中环保投资15万元。

该项目在全面落实《黑龙江联卫生态科技有限公司环境检测实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。施工主要集中在室内，沙土、水泥等材料在室内存放，并进行苫布覆盖，定期清理和洒水。生活污水利用现有卫生间，排入市政管网。选用低噪声设备，加强设备维护与管理，合理安排施工时间，杜绝夜间施工，噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。建筑垃圾运至市政指定地点处置，生活垃圾由市政部门统一处置。

（二）大气环境影响及保护措施。项目实验设置在通风橱内，实验废气经SDG吸附和活性炭吸附装置处理后，通过12m高排气筒排放，硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、苯、甲醇排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）要求并且速率严格50%。危险废物贮存采用桶装密封，厂区内非甲烷总烃排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、甲醇、苯和非甲烷总烃排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996），氨排放浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（三）水环境影响及保护措施。项目实验器皿后段清洗废水经中和池调节后，与生活污水一起排入鸡冠区污水处理厂进行处理。纯水制备产生的废浓水、反冲洗废水经沉淀池沉淀后排入鸡冠区污水处理厂处理。废水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求和鸡冠区污水处理厂进水水质要求。

严格落实地下水保护措施。危险废物贮存库、中和池采取重点防渗，采用2mm 厚高强度聚氯乙烯或大于2mm厚的其它人工防渗材料，K≤1×10-10cm/s。沉淀池采取一般防渗，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。办公室、实验室等其他区域采取简单防渗区，进行一般水泥地面硬化。

（四）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取减振。隔声等措施，厂界北侧、西侧噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，厂界南侧、东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。纯水制备产生的废石英砂、废活性炭和废RO反渗透膜经厂家更换后直接回收。废包装物外售综合利用。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处置。未接触试剂的剩余土壤样品（未被污染地块的土壤）暂存一般固体废物暂存间，用于厂区绿化。实验室废液、实验器皿前段清洗废水（初清洗、二次清洗）、化学品废弃容器、废培养基、废实验耗材（废口罩、废手套、废滤纸、废注射器等）、过期试剂、废样品、吸附有机废气的废活性炭、废SDG吸附剂分类收集，暂存危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。

（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市鸡冠生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡冠生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2026年8月19日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市鸡冠生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年8月19日印发

共印8份